产品质量监督抽查实施细则

拉链

广东汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化工检验室

起草人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

审核人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

批准人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

拉链产品质量监督抽查实施细则

1范围

本检验细则适用于汕尾市内生产领域拉链产品质量监督检验。该细则主要内容包括检验依据、抽样、检验项目、判定原则、样品管理、异议处理（复检）及检验报告等。

2产品分类

2.1产品分类及代码

参考了《统计上使用的产品分类目录》，产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 9 | 73 | 409 |
| 分类名称 | 日用杂用 | 其他日用杂品 | 其他日用杂品 |

2.2产品种类

金属拉链，注塑拉链。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业生产规模划分

根据拉链产品的实际情况，生产企业规模以拉链年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2  企业生产规模划分

| 企业文具及类似用品 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥10000 | ≥500且＜10000 | ＜500 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 2171-2014《金属拉链》

QB/T 2172-2014《注塑拉链》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求。

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽查样品应为同一型号规格(货号)，同一批次的产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在生产企业成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、保质期内的产品（特殊情况除外）。有必要时，应拍摄、保存抽样过程的影像资料。

6.2.1抽样基数

拉链的同一规格型号的基数应不少于100条。

6.2.3样品数量

在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品：拉链40条，其中20条送检验单位，20条为保留样品封存在受检单位。

6.3样品处置

抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验样品及备用样品应分别封样，抽样人员负责将抽取的样品（含备样）送达指定的检验机构，样品运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。样品（含备样）应保存在检验机构。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的所抽产品销售额和文具及类似用品销售总额，以万元计；若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售额和文具及类似用品销售总额。如有需要，还应注明对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.5其他注意事项

拉链由企业提供样品规格型号与长度尺寸，以上样品信息必须在抽样单上正确填写，并予以确认。

7检验项目

7.1检验项目及重要程度分类见表3-4

表3　金属拉链产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 尺寸及偏差 | QB/T 2171-2014 5.1 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.1 |  | ● |
| 2 | 平拉强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.1 | ● |  |
| 3 | 拉合轻滑度 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.2 | ● |  |
| 4 | 上止强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.3 | ● |  |
| 5 | 下止强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.4 | ● |  |
| 6 | 开尾平拉强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.6 | ● |  |
| 7 | 插座移位强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.7 | ● |  |
| 8 | 拉头拉片结合强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.9 | ● |  |
| 9 | 拉头抗张强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.11 | ● |  |
| 10 | 拉头自锁强力 | QB/T 2171-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.2.12 | ● |  |
| 11 | 拉链平直度 | QB/T 2171-2014 5.3.5 | 推荐性 | QB/T 2171-2014 7.3.2 |  | ● |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表4　注塑拉链产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 尺寸及偏差 | QB/T 2172-2014 5.1 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.1 |  | ● |
| 2 | 平拉强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.1 | ● |  |
| 3 | 拉合轻滑度 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.2 | ● |  |
| 4 | 上止强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.3 | ● |  |
| 5 | 下止强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.4 | ● |  |
| 6 | 开尾平拉强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.6 | ● |  |
| 7 | 插座移位强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.7 | ● |  |
| 8 | 拉头拉片结合强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.9 | ● |  |
| 9 | 拉头抗张强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.11 | ● |  |
| 10 | 拉头自锁强力 | QB/T 2172-2014 5.2 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.2.12 | ● |  |
| 11 | 拉链平直度 | QB/T 2172-2014 5.3.5 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.3.2 |  | ● |
| 12 | 拉链平整度 | QB/T 2172-2014 5.3.6 | 推荐性 | QB/T 2172-2014 7.3.3 |  | ● |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.2检验应注意问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细细中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9 异议处理（复检）

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。