产品质量监督抽查实施细则

水泥砖制品

广东汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化工检验室

起草人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

审核人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

批准人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

水泥砖制品产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于汕尾市水泥砖制品产品的质量监督抽查工作，内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1　产品分类代码

| 产品分类 | 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 42 | --- |
| 分类名称 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑材料 | --- |

2.2产品种类

混凝土小型空心砌块、蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土实心砖、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖、承重混凝土多孔砖。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4企业产品生产规模划分

根据水泥制品行业的实际情况，生产企业规模以水泥制品产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业产品生产规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8239-2014 普通混凝土小型空心砌块

GB 11945-1999 蒸压灰砂砖

GB 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 21144-2007 混凝土实心砖

NY/T 671-2003 混凝土普通砖和装饰砖

GB 28635-2012 混凝土路面砖

GB 25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

经依法备案且现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.2抽样方法

在企业成品仓库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

6.3抽样基数

同一品种、规格和等级的产品数量应不少于200块。

6.4抽样数量

普通混凝土小型空心砌块、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖、混凝土多孔砖在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品30块，其中20块送检验单位，10块为保留样品，封存在受检单位；蒸压加气混凝土砌块在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品25块，其中10块完整样和15块100mm×100mm×100mm的立方体块制样送检验单位，10块完整样为保留样品，封存在受检单位。

6.5 样品处置

6.5.1 被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。

6.5.2 检验用样品及备用（备检）样品应分别封样，并由抽样人员寄、送至指定的检验机构相关部门。在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

6.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品接触用材料产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产销售总额，并加以注明。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

7.1.1普通混凝土小型空心砌块

普通混凝土小型空心砌块检验项目及重要程度分类见表3。

表3.普通混凝土小型空心砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB/T 8239-2014 6.1 | 推荐性 | GB/T 4111-2013 4 |  | ● |
| 2 | 强度等级 | GB/T 8239-2014 6.5 | 推荐性 | GB/T 4111-2013 附录B | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.2蒸压灰砂砖

蒸压灰砂砖检验项目及重要程度分类见表4。

表4.蒸压灰砂砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB 11945-1997 5.1 | 强制性 | GB/T 2542-2003 5 |  | ● |
| 2 | 抗压强度 | GB 11945-1997 5.3 | 强制性 | GB/T 2542-2003 7 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.3蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块检验项目及重要程度分类见表5。

表5.蒸压加气混凝土砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB 11968-2006 6.1 | 强制性 | GB 11968-2006 7.1 |  | ● |
| 2 | 抗压强度 | GB 11968-2006 6.2 | 强制性 | GB/T 11969-2008 2 | ● |  |
| 3 | 干密度 | GB 11968-2006 6.3 | 强制性 | GB/T 11969-2008 3 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.4混凝土实心砖

混凝土实心砖检验项目及重要程度分类见表6。

表6.混凝土实心砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB/T 21144-2007 6.2 | 推荐性 | GB/T 2542-2012 5 |  | ● |
| 2 | 密度等级 | GB/T 21144-2007 6.3 | 推荐性 | GB/T 4111-2013 5 | ● |  |
| 3 | 强度等级 | GB/T 21144-2007 6.4 | 推荐性 | GB/T 21144-2007附录A | ● |  |
| 4 | 最大吸水率 | GB/T 21144-2007 6.5 | 推荐性 | GB/T 4111-2013 7 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.5混凝土普通砖和装饰砖

混凝土普通砖和装饰砖检验项目及重要程度分类见表7。

表7.混凝土普通砖和装饰砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | NY/T 671-2003 6.2 | 推荐性 | GB/T 2542-2012 5 |  | ● |
| 2 | 非承重砖的密度级 | NY/T 671-2003 6.3 | 推荐性 | GB/T 2542-2012 9 |  | ● |
| 3 | 颜色 | NY/T 671-2003 6.4 | 推荐性 | NY/T 671-2003 7.3 |  | ● |
| 4 | 强度等级 | NY/T 671-2003 6.5 | 推荐性 | NY/T 671-2003 7.5 | ● |  |
| 5 | 吸水率 | NY/T 671-2003 6.6 | 推荐性 | GB/T 2542-2012 12 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.6混凝土路面砖

混凝土路面砖检验项目及重要程度分类见表8。

表8.混凝土路面砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB 28635-2012 6.1 | 强制性 | GB 28635-2012 附录A |  | ● |
| 2 | 强度等级 | GB 28635-2012 6.3 | 强制性 | GB 28635-2012 附录C、D | ● |  |
| 3 | 吸水率 | GB 28635-2012 6.4 | 强制性 | GB 28635-2012 附录F | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.7承重混凝土多孔砖

承重混凝土多孔砖检验项目及重要程度分类见表9。

表9.承重混凝土多孔砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 强度等级 | GB 25779-2010 6.5 | 强制性 | GB/T 4111-2013 3 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

2、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。