产品质量监督抽查实施细则

五金制品

广东汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化工检验室

起草人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

审核人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

批准人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

五金制品产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于汕尾市五金制品产品的质量监督抽查工作，内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1　产品分类代码

| 产品分类 | 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 48 | 281 |
| 分类名称 | 家具及建筑装饰装修材料 | 其他家具及建筑装饰装修材料 | 其他家具及建筑装饰装修材料 |

2.2产品种类

锌合金压铸件、塑料模塑件、推拉铝合金门窗用滑轮、抽屉导轨、卫生间附属配件、杯状暗铰链、家具用连接件。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4企业产品生产规模划分

根据五金制品行业的实际情况，生产企业规模以五金制品产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业产品生产规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13821-2009 锌合金压铸件

GB/T 14486-2008 塑料模塑件尺寸公差

QB/T 3892-1999 推拉铝合金门窗用滑轮

QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨

QB/T 1560-2017 卫生间附属配件

QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链

GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法

经依法备案且现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.2抽样方法

在企业成品仓库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

6.3抽样基数

同一品种、规格和等级的产品数量应不少于50套。

6.4抽样数量

在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品20套，其中10套送检验单位，10套为保留样品，封存在受检单位，家具用连接件随机抽取样品（含偏心体、连接螺杆、预埋螺母）100套，其中50套送检验单位，50套为保留样品，封存在受检单位。

6.5 样品处置

6.5.1 被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。

6.5.2 检验用样品及备用（备检）样品应分别封样，并由抽样人员寄、送至指定的检验机构相关部门。在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

6.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品接触用材料产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产销售总额，并加以注明。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

7.1.1锌合金压铸件

锌合金压铸件检验项目及重要程度分类见表3。

表3锌合金压铸件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 化学成分 | GB/T 13821-2009 4.1 | 推荐性 | GB/T 12689.1、GB/T 12689.3～GB/T 12689.7、GB/T 12689.10 | ● |  |
| 2 | 表面质量 | GB/T 13821-2009 4.5 | 推荐性 | GB/T 13821-2009附录A |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.2塑料模塑件

塑料模塑件检验项目及重要程度分类见表4。

表4塑料模塑件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标注公差的尺寸 | GB/T 14486-2008 4.3 | 推荐性 | GB/T 2542-2003 4 | ● |  |
| 2 | 未注公差的尺寸 | GB/T 14486-2008 4.4 | 推荐性 | GB/T 2542-2003 5 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.3推拉铝合金门窗用滑轮

推拉铝合金门窗用滑轮检验项目及重要程度分类见表5。

表5推拉铝合金门窗用滑轮检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 装配质量 | QB/T 3890-1999 4.3～4.4 | 推荐性 | QB/T 3890-1999 5.3～5.4 | ● |  |
| 2 | 镀层表面 | QB/T 3890-1999 4.11 | 推荐性 | QB/T 3824-1999 | ● |  |
| 3 | 滑轮使用寿命 | QB/T 3890-1999 4.13 | 推荐性 | QB/T 3890-1999 5.12 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.4抽屉导轨

抽屉导轨检验项目及重要程度分类见表5。

表5抽屉导轨检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 过载 | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.1 | ● |  |
| 2 |  | 水平侧向静载荷 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.2 | ● |  |
| 3 | 功能 | 操作力 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.3 |  | ● |
| 4 |  | 抽屉导轨组件底部变形 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.1 |  | ● |
| 5 |  | 抽屉导轨组件结构强度 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.2 |  | ● |
| 6 |  | 耐久性 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.4 | ● |  |
| 7 |  | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.6 | ● |  |
| 8 |  | 水平侧几静载荷 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.7 | ● |  |
| 9 |  | 拉出安全性 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.8 | ● |  |
| 10 |  | 下沉量 | QB/T 2454-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2454-2013 5.4.5 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.5卫生间附属配件

卫生间附属配件检验项目及重要程度分类见表6。

表6卫生间附属配件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 通用要求 | QB/T 1560-2017 4.1 | 推荐性 | QB/T 1560-2017 5.1 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.6杯状暗铰链

杯状暗铰链检验项目及重要程度分类见表7。

表7杯状暗铰链检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 功能 | 操作力 | QB/T 2189-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2189-2013 5.5.1 |  | ● |
| 2 |  | 垂直静载荷 | QB/T 2189-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2189-2013 5.5.2 | ● |  |
| 3 |  | 水平静载荷 | QB/T 2189-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2189-2013 5.5.3 | ● |  |
| 4 |  | 耐久性 | QB/T 2189-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2189-2013 5.5.4 | ● |  |
| 5 |  | 下沉量 | QB/T 2189-2013 4 | 推荐性 | QB/T 2189-2013 5.5.5 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.7家具用连接件

家具用连接件检验项目及重要程度分类见表8。

表8家具用连接件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 金属镀层抗盐雾 |  | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T3826-1999 | ● |  |
| 2 | 金属漆膜耐腐蚀 |  | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 13667.1-2015 | ● |  |
| 3 | 力学性能 | 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.1 | ● |  |
| 4 |  | 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.2 | ● |  |
| 5 |  | 三合一偏心连接件中螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.3 | ● |  |
| 6 |  | 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭炬 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.4 | ● |  |
| 7 |  | 榫静载荷强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.5 | ● |  |
| 8 |  | L形连接件抗弯强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.6 | ● |  |
| 9 |  | 层板偏心连接件抗压强度 | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.7 | ● |  |
| 10 |  | 层板销（夹抗压强度） | GB/T 28203-2011 | 推荐性 | GB/T 28203-2011 6.4.8 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

2、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。