汕尾市公安局政府采购

（移动测速系统设备项目）

用

户

需

求

书

汕尾市公安局

2021年 6月

用户需求书

一、项目名称：移动测速系统设备项目

二、项目类别：交通管理设备（A032502）

三、项目预算：人民币壹佰贰拾捌万元（￥1280000.00元）

四、 供应商资格条件：

- 投标人须具备《政府采购法》第二十二条规定的相关条件；

- 本项目不接受联合体投标。

五、 项目内容：

1、工程概况：汕尾市公安局交通警察支队主要采购10套机动车测速设备。

2、交货地点：汕尾市公安局交通警察支队指定地点。

3、设计及所用设备的依据文件

(1) 《机动车测速仪》	GB/T21255；

（2）其它有关国家及地方的现行规程，规范及标准。

4、项目清单

| 序号 | 产品（服务）名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 采用嵌入式一体化设计，高度集成了电容式触摸屏、电子硬盘、电源控制模块等功能模块,外壳采用高强度复合材料制成，具备轻便、耐冲击、耐磨损等性能。 （1）支持角度测量功能：支持通过内置芯片级传感器测量测速仪角度功能，可以将左右、上下、前后三个方面的角度在显示屏上显示； （2）内置嵌入式主板(非工控机主板)应当采用ARM或DSP型主板；具有功耗低、散热好、性能高等特点； （3）能够自动检测环境光的亮度，并依据环境光的变化自动调整高清图像采集单元的参数及确定闪光灯的开启和关闭时间，保证在不同环境条件下都能输出高质量的图片。 （4）工业级显示屏：7英寸电容屏、显示分辨率1024*600、显示亮度425cd/m2； （5）具备直流、交流双电源输入接口，具备独立电源开关； （6）支持USB接口； （7）额定电压：AC220V 50Hz或DC12、DC24V、DC36V； （8）工作温度 -20℃～+60℃。 | 套 | 10 |
| 2 | 嵌入式软件 | 采用自主研发的嵌入式软件，实现高清图像采集抓拍记录、数据存储、高清图像采集单元及雷达等设备参数设置、设备自检、设备管理、数据传输及远程控制等功能，在客户配合协调二次开发的接口协议的条件下，还可实现和现有的违法系统对接，实现网络化管理。 | 套 | 10 |
| 3 | 测速雷达 | 采用自主开发的12.5毫米波平板测速雷达。上限符合无线电管理部门核准的频段范围，能有效防止低频段电子狗的侦测，采用多目标信号准确识别技术，自动区分车辆行驶方向。 （1） 微波发射频率：(24.1±0.05)GHz； （2） 测量范围：20～250km/h； （3） 测速误差：当车速＜100km/h时，误差为-6km/h～0km/h；当车速≥100km/h时，误差为车速的-6%～0%； （4） 主瓣宽度：≤6°； （5） 旁瓣电平：≤-15dB； （6） 响应时间：≤0.5s； （7） 测量误差：静态±1km/h，动态±1km/h（自身测速）、±2km/h（目标测速）； （8） 标称工作电压：DC12V； （9） 工作电压范围：DC（9.5～17）V； （10） 工作温度：-20℃～+60℃。 | 台 | 10 |
| 4 | 雷达信号测控软件 | 微波信号数字处理、增强信号识别和抗干扰能力 | 套 | 10 |
| 5 | 900万高清智能摄像机 | 采用900万像素高清智能摄像机，对车辆进行特征图像抓拍，实现对违法车辆号牌特写抓拍和环境确认。 （1）传感器尺寸：1英寸； （2）有效像素：900万； （3）图像分辨率：≥4096×2160； （4）图像压缩方式：采用JPEG编码，以JFIF或JPEG文件格式存储； （5）快门速度：1/48s～1/59000s； （6）视频车辆检测：支持 （7）触发方式：内触发，外触发 （8）OSD信息叠加功能：可自定义叠加实测速度值、时间、地点、执法单位、方向、防伪等信息； （9）工作温度：-20℃～60℃。 | 台 | 10 |
| 6 | 无线传输模块 | 全网通4G工业路由器，全面兼容3大运营商网络，TDD-LTE/FDD-LTE等7大通信制式自由选。 （1）1个以太网LAN，1个以太网WAN/LAN； （2）支持2.5G/3G/4G网络数据传输； （3）WIFI热点覆盖，满足各种WIFI通信需求； （4）VPN等专网，金融级网络安全标准； （5）7*24小时稳定工作，适用于各种无人值守环境。 | 套 | 10 |
| 7 | 主机蓄电池 | 12V/28AH蓄电池，配套充电器。 | 块 | 10 |
| 8 | 防护机箱 | 便携式手提钢制防护机箱。采用连杆锁设计，在机箱门配有自制非标准件固定螺钉，设备摄像机窗口采用防弹玻璃，具有防盗、防破坏、防雷、防潮、防尘等可靠的安全防护性能设计。 | 套 | 10 |
| 9 | 配套线缆 | 包括测速仪内部线束，主机引出线束等。 | 套 | 10 |
| 10 | 包装附件 | 产品说明书、发货包装箱等 | 套 | 10 |

六、商务要求：

1、报价要求：本项目最高采购价为人民币1280000.00元，超过此限价为无效报价。除此之外，招标人不支付其他任何费用。

2、总工期为日历天数30天。

3、总包及分包规定：本项目严禁转包和分包。

4、合同签订：中标人凭中标通知书，按有关规定与采购人签订合同。

5、验收要求：项目完工后，按照本项目设计要求、合同和有关规定进行验收。建设单位验收合格后正式计算保修期。

6、付款方式：设备交付验收合格后，甲方付到总造价的97%，留3%做为质保金，一年内无质量问题，一次性付清。

7、维保要求：本项目的质量保修期为1年。自项目验收交付之日起提供一年总体项目质量维保，一年内招标人不支付任何保修费用。

8、交货地点：汕尾市公安局交通警察支队指定地点。