政 府 采 购

招

标

文

件

【采购编号:SWCG20130409G03】

汕尾市政府采购中心

2013年4月16日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市政府采购中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，对汕尾市公安局2号5楼会议厅专业会议扩声系统及配套投影视频系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20130409G03。

二、采购项目名称：汕尾市公安局2号5楼会议厅专业会议扩声系统及配套投影视频系统建设项目

三、采购预算：467363元，超预算报价为无效标。

四、符合资格的供应商应当在2013年6月25日8时30分起至2013年7月1日17时30分止（法定节假日除外）到汕尾市政府采购中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2013年7月17日10时正(注9时30分开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼

七、开标评标时间；2013年7月17日时。

八、开标评标地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼

九、投标人资格：

1、投标人必须是在中国注册，并且具备法人资格的合法供应商。

2、不接受联合体投标。

3、投标人必须提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》3级或以上和《声频工程企业综合技术等级证书（音响）》4级或以上。

九、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）。

2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）。

3、法人代表授权书（如有委托）。

4、法人代表人身份证原件及复印件（加盖公章）和代理人身份证原件（如有委托）及复印件（加盖公章）。

采购人联系电话：0660一3366165。

联系人：朱先生。

集中采购机构联系人：陈先生。

电话：0660一3260218。

传真：0660一3260218。

联系地址：汕尾市城区华信商贸大厦三楼。

汕尾市政府采购中心

2013年6月24日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人必须是在中国境内注册，并且具备法人资格的合法供应商。

2、不接受联合体投标。

3、投标人必须提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》3级或以上和《声频工程企业综合技术等级证书（音响）》4级或以上。

二、采购设备技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频处理器 | ▲1、具有强大计算功能的DSP处理器；支持40位精度的浮点运算能力；8个平衡模拟输入，8个平衡模拟输出，每个Line/Mic输入通道的增益0db到66db(可分12步调节)，每个通道的48V幻像电源可独立控制，预设8种不同的DSP处理模式并可通过前置面板进行选择设定，可通过PC计算机基于windows系统进行配置，操作简单方便易于掌握。可适应不同的应用需求。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 1台 |
|  |  | ▲2、模拟设备调用：在 RS1200软件中提供多种虚拟数字音频处理设备，完全可以替代大量专业的音频处理设备，采用的是DSP处理模块，系统中集成有多种多样的混音器、均衡器、分频器、滤波器、压限器、延时器等、所有的处理模块用户可以根据系统或场地的需要进行随意调用,可在一台DRD28A上同时使用多台均衡等设备，而并不需要增加设备就能实现，预设8种不同的DSP处理模式并可通过前置面板进行选择设定。 |  |
|  |  | 3、信号产生器：可产生正弦波，白噪声，粉噪声；均衡器：参数均衡器和图像均衡器；滤波器：低通滤波器，高通滤波器，低通斜坡滤波器，高通斜坡滤波器；分频器：2波段分频器，3波段分频器，4波段分频器。 |  |
| 2 | 数字反馈抑制器 | ▲1、每个声道12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理； 24个可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整； 及时方便的缺省设置，完备的反馈抑制性能； 24-Bit 高性能DSP处理核，保证信号的分辨率和动态范围； 全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 1台 |
| 3 | 电源时序器 | 1、12路时序控制电源；对整个音响系统提供规范的，安全的，自动的开启/关断控制；可有效避免因设备开启/关闭对总电源及扬声器等造成的冲击和损坏；控制电路采用高可靠性的数字电路及大电流继电器，安全且功耗低；具有DC24V远程遥控端口，可满足紧急遥控广播等应用系统的要求；采用2U的标准机箱及标准电器插头，使用方便。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 2台 |
| 4 | 线阵列中高频音箱 | ▲1、单元配置：5″x2+34TI MD535x2+HI34TID；高音钛金属膜压缩驱动器，高效低音失真的压缩驱动器配合平行波高音号角，使音箱具有精确的指向性。功率：160W，最大功率：320W，频率响应：100Hz-20KHz，灵敏度：95dB，阻抗：16Ω。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 8只 |
|  |  | 2、两只音箱间的组合夹角从0°到16°可调。 |  |
| 5 | 线阵列中高频数字功放 | ▲1、信噪比：105dB(A-weighted典型值），整机增益：1.4VRMS、32dB、27dB可选,以供不同负载使用，低阻抗接低增益，以防止出现异常保护。建议在8Ω负载时，开关拨在1.4VRMS位置。频率响应：20Hz-20kHz (+1/-2dB )，阻尼系数：300@1kHz，输入阻抗：15kΩ平衡。输入共模抑制：（典型值）；频率 100Hz 1 kHz 20kHz ；CMRR(dB) 71dB 66dB 66dB。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 2台 |
|  |  | 2、输出功率 : ( W ) > 8Ω 1000 X2 4Ω 2000 X2 2Ω 2300 X2;功放输出的有效率达到95%，输入电压： 100-240V；1/8额定功率：8Ω 2A；4Ω 3.4A；2Ω 3.8A。1/3额定功率:8Ω 4.2A；4Ω 8A；2Ω 9A。 |  |
|  |  | ▲3、在连接接口上设置了信号引出口，输出连接器：SPEAKON 连接器，在保证功放的信号质量的前提下，大大减少了信号分配成本。在连接口上最大的特点是该数字功放可扩展COBRANET接口实现了网络音频信号全数字处理传输和管理. |  |
| 6 | 线阵列低频音箱 | 1、采用15″ WLO15100X 4″音圈的低音喇叭，功率强大；配合M25音箱使用可以延展整个系统的低频相应下限到40dB。 | 2只 |
|  |  | 2、单元配置：15″ Subwoofer x 1 WLO15100 x 1 ；功率：800W。 |  |
|  |  | 3、最大功率：1600W；频率响应：40Hz-500Hz；灵敏度：100dB；阻抗：8Ω。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
| 7 | 线阵列低频数字功放 | ▲1、信噪比：105dB(A-weighted典型值），整机增益：1.4VRMS、32dB、27dB可选,以供不同负载使用，低阻抗接低增益，以防止出现异常保护。建议在8Ω负载时，开关拨在1.4VRMS位置。频率响应：20Hz-20kHz (+1/-2dB )，阻尼系数：300@1kHz，输入阻抗：15kΩ平衡。输入共模抑制：（典型值）；频率 100Hz 1 kHz 20kHz ；CMRR(dB) 71dB 66dB 66dB。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 1台 |
|  |  | 2、输出功率 : ( W ) > 8Ω 1000 X2 4Ω 2000 X2 2Ω 2300 X2;功放输出的有效率达到95%，输入电压： 100-240V；1/8额定功率：8Ω 2A；4Ω 3.4A；2Ω 3.8A。1/3额定功率:8Ω 4.2A；4Ω 8A；2Ω 9A。 |  |
|  |  | ▲3、在连接接口上设置了信号引出口，输出连接器：SPEAKON 连接器，在保证功放的信号质量的前提下，大大减少了信号分配成本。在连接口上最大的特点是该数字功放可扩展COBRANET接口实现了网络音频信号全数字处理传输和管理. |  |
| 8 | 返听音箱 | 1、单元组成：10"低音 34钛高音 (LO1075A+Hi34T)。 | 2只 |
|  |  | 2、额定功率：200W RMS；最大功率：400W；频响：48HZ～20KHZ；阻抗：8 ohm；灵敏度：99db(1m/1w)。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
|  |  | 3、辐射角 (度)：H150°V150°。 |  |
| 9 | 返听数字功放 | 1、输出功率 8Ω/1KHz： 2×300W RMS ;4Ω/1KHz： 2×550W R;2Ω/1KHz： 2×650W RMS | 1台 |
|  |  | 2、桥接输出 8Ω/1KHz： 700W RMS；输入灵敏度： 0dB；输入阻抗：20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡)；频率响应：20Hz-20KHz@8Ω。 |  |
|  |  | ▲3、失真度： 0.01%（1KHz，1W），信噪比： 110dB（A计权）， 电源供应：AC 100-240V 50/60Hz。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
| 10 | 控制电脑（配专业音频控制软件） | ▲1、（配专业音频控制软件）配21寸液晶显屏；台式机类型：影音娱乐。 | 1台 |
|  |  | 2、处理器 英特尔® 酷睿™ i5-2320 • 3 GHz, DMI 5GT/秒 ,芯片组:英特尔 H61, 内存（标准）:4 GB 1333 MHz DDR3。 |  |
|  |  | 3、内存插槽:2 个 DIMM 插槽 ；硬盘 1 TB SATA。 |  |
|  |  | 4、光驱:SuperMulti DVD 刻录机；显卡:ATI HD 6570 独立显卡（1GB 独立显存）。 |  |
|  |  | 5、端口:6 个 USB 2.0 端口,1 个耳机插孔,1 个麦克风插孔,1 个线路输出端口,1 个局域网端口；视频连接器:1 个 HDMI 端口； 1 个 DVI 端口；音频功能:高保真音频 ；指向设备:HP USB 光电鼠标 ；键盘:HP USB 有线键盘。 |  |
| 11 | 蓝光播放机 | 1、可播放蓝光光盘区域码：C区/ALL（全区）；BD Profile 2.0；双制式：PAL/NTSC。外挂字幕：（sub，srt，Text（UTFB），ssa，smia，ass）×3；全高清HDMI 1080P输出。 | 1台 |
|  |  | 2、视频 148 MHz/12 Bit数模转换器 音频 192 khz/24 bit数模转换器；画面浏览 图片文件：JPEG，JPG，HD JPEG ；USB多媒体播放；继续播放功能；大容量移动硬盘播放。 |  |
|  |  | 3、规格参数：光盘格式 Blu-ray Dise（BD-ROM，BD-R、RE），DVD Video（DVD-R/-R DL/-RM），DVD VR×1（DVD-R/DL/RM），AVCHD（DVD-R/DL/-RM），CD（CD-DA，DTS-CD，JPEG File、CD-TEXT），Hybrid Dise（BD+DVD），VCD、SVCD；输出端口 HDMI 1.4端口，USB2.0，复合视频输出，2声道音频输出 |  |
| 12 | 讨论型会议主机 | ▲1、具有先进先出、后进先出、声控发言等多种发言方式，系统具有延时关闭及自动关闭模式，满足多种需要。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 1台 |
|  |  | 2、系统主机可接100个单元，分4路输出；可多台主机进行级联，实现更多单元的应用。 |  |
|  |  | 3、具有超强抗手机干扰，系统主机带有USB接口和232串口，方便连接PC等多种控制设备，音频输入输出（TEL）： RCA插座x2；音频输出： XLR卡侬插座x1 RCA插座x1。 |  |
|  |  | ▲4、系统由软件和硬件组成，采用CPU程序编辑控制，高保真的线路设计，使音质原音重现。电源电压：AC220V/50Hz；最大电流消耗：1A；频率响应：50-20KHz；信噪比： 81dB；中央连接控制器： 232串口x1。 |  |
| 13 | 主席会议话筒 | 1、超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取；红色灯环，方便显示工作状态。 | 1台 |
|  |  | 2、内置扬声器方便小型会议，底座与话筒管采用可分离式设计，单元更适合运输和保存。 |  |
|  |  | 3、主席单元带控制按钮，可以断开其他单元发言，方便进行会议控制。 |  |
|  |  | 4、超强抗手机干扰。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
|  |  | 5、在主机开启声控开关功能时，发言时话筒电源自动打开。调节耳机和内置扬声器音量 |  |
|  |  | ▲6、专业底座设计，整体美观大方，根据声学原理色剂的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。 |  |
| 14 | 列席会议话筒 | 1、超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取；红色灯环，方便显示工作状态。 | 9台 |
|  |  | 2、内置扬声器方便小型会议，底座与话筒管采用可分离式设计，单元更适合运输和保存。 |  |
|  |  | 3、超强抗手机干扰。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
|  |  | 4、在主机开启声控开关功能时，发言时话筒电源自动打开。调节耳机和内置扬声器音量 |  |
|  |  | ▲5、专业底座设计，整体美观大方，根据声学原理色剂的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。 |  |
| 15 | 会议话筒（讲台加长型） | 1、频率响应 50 至 17,000 Hz输出阻抗 有效阻抗为 180 欧姆(EIA 额定为 150 欧姆) | 2套 |
|  |  | 2、灵敏度(1,000 Hz，开路电压)；心形：-35.0 dBV/Pa (17.8 mV) |  |
| 16 | 无线话筒 | 1、防手机电磁波干扰；内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰. 灵敏度可调整. 可调整的天线，增进接收讯号之功能. 频率振荡模式 石英振荡器 ；载波频率范围 600 ~ 960 MHz ；频率感应 ±10KHz ；信号杂讯比 > 105dB ；总频率 (1 KHz) <0.6 % @ 1KHz ；功能显示方式 液晶显示 ；功能显示内容 频率、天线A/B, 声频/射频 。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 | 1套 |
|  |  | 2、无线接收器 灵敏度可调整；可调整的天线，增进接收讯号之功能； 频率振荡模式：石英振荡器。自动选讯功能（Diversity）使接收断讯降到最低，配有平衡式XLR和非平衡式1/4”输出，“Lock-on”模式能 避免意外更改设定。 |  |
|  |  | 3、无线话筒UHF锁相环迴路手握发射麦克风，先进的电路设计确保稳定讯号输出，平稳及宽广的频率响应的发射讯号，先进之线路及音码锁定回路抑制噪声干扰，可更换式的音头模块便利替换，内建式天线，电容式或动圈式音头皆可使用，16个可选频道。 |  |
| 17 | 天线强波器 | 1、防手机电磁波干扰，可增进强波讯号接收，高放大倍数。 | 2套 |
|  |  | 2、可固定安装于墙壁或架设于麦克风架上。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
|  |  | 3、频率适用范围：470Mhz～870Mhz，插座：BNC型输入插座*1,BNC型输出插座*1，RF载波频段：10～1000MHz，VSWR：1.2，阻抗：50Ω，隔离度：20dB。 |  |
| 18 | 天线延长线 | 1、阻抗 50Ω、可和各种BNC形式的天线搭配使用，长度 20米 BNC/BNC，内含 两个BNC-F / BNC-F转接头。 | 2条 |
| 19 | 控制室监听音箱 | 1、二分频监听音箱，阻抗 ：8Ω ；频响 ：40Hz-20KHz ；功率： 80W ；灵敏度 ：98dB。 | 2只 |
|  |  | 2、覆盖角度：(H)90°(V)45°；分频器：二分频；高音 ：丝膜高音；低音 ：ф8寸低音。 |  |
|  |  | 3、箱体材料 ：15mm高密度板（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
| 20 | 监听功放 | 1、双单声道平衡输入结构,多种输入方式:立体声.桥接.平衡，H类高效的放大电路,内置自动温度控制的冷却系统，开机自动软启动,内置智能限压系统,多种输出方式: 立体声.桥接。 | 1台 |
|  |  | 2、多重智能检测保护系统，内置100HZ高通滤波器；输出功率 （20Hz-20KHz/THD≤0.1％）。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章、生产许可证、3C认证、产品检测报告复印件加盖公章）。 |  |
| 21 | 耳机 | 1、耳机类型 有线动圈耳机 ；耳机佩戴方式 头戴护耳式 | 1副 |
|  |  | 2、半封闭设计,声场宽阔,具有较好包围感，结像定位具有较好的凝聚力和立体感超轻量设计，佩戴几乎没有重量感，人造革耳垫贴合舒适。 |  |
|  |  | 3、规格参数：频率响应：18-22，000Hz。 |  |
| 22 | 高清投影机 | 1、显示技术：德州仪器DLP™ 技术； DMD芯片：0.7" XGA×1, DDP2431解码芯片；极致色彩（5色轮RGBYW，第三代“亮丽彩轮”）；亮度≥ISO 5200流明； | 2台 |
|  |  | 2、分辨率：1024×768(最高支持1400*1050)；对比度≥2500:1；欧司朗330W高压水银灯； 双通道散热，40度高温适应能力（投影机内部增加一条散热风道，搭配新型大尺寸的散热扇，保证投影机快速散热，并能够在40度高温环境下稳定工作）；支持镜头位移, 水平(±10%),垂直(-20％至+100%)，并配备3种可选镜头（选配）.(根据环境需求灵活安装); |  |
|  |  | ▲3、12V控制口（同步启动电动幕布）×1；16.全面的输入输出接口: HDMI(V1.3)×1、D-Sub15针×1、BNC端子×5、立体声迷你插孔×2、DVI-D24针×1、立体声迷你插孔×1、RCA（Y/Cb/Cr）×1、1个视频输入、1个S-视频输入、显示器输出、声音输出、屏幕触发器（立体声迷你插孔×1）LAN接口、USB接口、遥控1（迷你D-Sub15针×1）、遥控2（立体声迷你插孔×1），PC控制（D-sub9针×1）；（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章、售后服务承诺函原件加盖公章。 |  |
| 23 | 电动升降架 | 1、负重≥25kg,1.5米扬程，采用异步减速电磁刹车电机。 | 2套 |
|  |  | 2、所有产品均有一致的品质和同样优良的性能。 |  |
|  |  | 3、安装方便，外形美观大方，具有优良的安装性能，是精密投影机的优良辅助设备。 |  |
|  |  | 4、超薄机身设计，满足天花狭窄的场合大行程，超低噪音，运行平稳；标配手动开关，可选配无线遥控，使用方便可靠；具有过热保护功能；安装布线简便。 |  |
| 24 | 电动投影幕 | 120寸4：3电动幕布，投影面积2。44*1。83，含外罩总长2。73米，面料白塑，增益1。1，可视角度120~160度，可清洗 | 2套 |
| 25 | 高清混合矩阵切换器 | ▲1、支持HDMI，DVI，HD-SDI，VGA，CVBS，YPbPr等信号输入，HDMI和DVI信号输出。控制类型：串行控制接口：RS-232，9-针母 D型接口；波特率：4800，9600，19200，115200；以太网控制接口：RJ-45 母接口。AC 220V 50/60Hz输入，冗余电源设计。（提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章，售后服务承诺函原件加盖公章）。 | 1台 |
|  |  | 2、高性能的高清视频信号交换设备，支持24路信号输入，24路信号输出。带有LCD控制面板，显示工作状态，选择信号源输入，存储模式存入和读取。 |  |
|  |  | 3、采用先进的高达10.2Gps/s 的数据传输核心处理芯片， 确保了高分辨率信号，包括高清电视信号标准(1920×1080@60Hz)在切换，分配，传输中无压缩，无损耗，高清晰的显示效果。 |  |
|  |  | 4、对于前段输入信号分辨率实施自动检测并实时显示前段信号源设备连接和输入状态，便于接入各种分辨率输入信号源设备。 |  |
| 26 | 半球监控摄像机 | 1、高分辨率：600TVL(彩色)；最低照度：0.15Lux @F1.2；焦距（变焦倍率）：3.6x变焦镜头(2.8~10mm)-手动变焦。 | 2台 |
|  |  | 2、同轴视控( Pelco-C ), 24VAC/12VDC；镜头类型：DC自动光圈。 |  |
|  |  | 3、日夜转换：自动 / 彩色 / 黑白 ；背光补偿：背光补偿/强光抑制/关。 |  |
|  |  | 4、最大孔径比 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele)，视角 H: 94.4˚(Wide) ~ 28˚(Tele) / V: 69.2˚(Wide) ~ 21˚(Tele)。 |  |
| 27 | 高清快球监控摄像机 | 1、高分辨率：600线(彩色)，700线(黑白)；最低照度：0.2Lux@F1.65 (彩色),0.02Lux (黑白) 焦距（变焦倍率）：25x (3.66 ~ 91.36mm) 光学变焦, 16x数字变焦。 | 1台 |
|  |  | 2、日夜转换：ICR日夜转换，动态侦测, DNR (3D+2D)。 |  |
|  |  | 3、水平转动范围：360°无限制 ；水平旋转速度: 预设：600° /秒，手动：0.01° /秒〜180° /秒（成比例变焦倍率）：垂直转动范围: -6° ~ 186° ；垂直旋转速度: 预设：600° /秒，手动：0.01° /秒〜180° /秒（成比例变焦倍率）。 |  |
|  |  | 4、背光补偿: 开/关（区域设置） ；暗区补偿: XDR (关/低/中/高) - 。 |  |
| 28 | 四路硬盘录像监控主机 | 1、操作系统 嵌入式 Linux；储存空间：2T硬盘2个。 | 1台 |
|  |  | 2、视频输入：4路复合视频0.5-1Vpp,75Ω；分辨率：704x576 ；多屏显示：1/4分割画面。 |  |
|  |  | 3、搜索回放：1.搜索模式 日期/时间，事件，备份，POS，动态（所有搜索模式支持预览功能） ； 2.回放模式 快速前进/后退，慢速前进/后退，帧近/帧退。 |  |
|  |  | 4、协议支持：TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP ；文件格式：(备份) AVI,MDB（DVR回放），EXE（含播放器） |  |
|  |  | 5、主输出：1个BNC，1Vp-p，75Ω；重点输出： 1个BNC，1Vp-p，75欧姆，支持多屏及摄像机标题 ；音频：输入 4路线性输入（内置4路，配件：音频扩展线）；连接：以太网 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T ；串行接口：RS-232 。 |  |
| 29 | 32寸LCD液晶电视 | 1、图像液晶显示屏 X超晶面板，背光灯CCFL冷阴极萤光灯管 ；分辨率 1366(水平)×768(垂直)。 | 1台 |
|  |  | 2、智能光控（OPC） 有 ；屏幕尺寸 32 ；声音立体环绕 SRS TruSurround HD 声音输出 7.5W＋7.5W；端口音频输出端子 1。 |  |
|  |  | 3、音频输入端子 4 ；视频输入端子 2 Y,Pb,Pr分量视频输入端子 2；USB端口 2；S视频输入端子 1 ；PC输入 1 ；HDMI端口 3。 |  |
| 30 | 60寸LCD液晶电视 | 1、屏幕尺寸：60英寸 ；屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080。 | 1台 |
|  |  | 2、背光灯类型：LED发光二极管；最佳观看距离：5.0米以上 图像参数 支持格式：1080p（全高清）。 |  |
|  |  | 3、音效参数 输出功率：30W；电视接口 HDMI接口：4*HDMI ；网络接口：支持。 |  |
|  |  | 4、其他接口：2×视频输入端子；3×音频输入端子；1×Y,Pb,Pr分量视频输入端子。 |  |
|  |  | 5、1×音频输出端子（HP）；1×PC输入；2×USB端口；1×光纤数字音频输出 。 |  |
| 31 | 豪华专业机柜 | 42U豪华专业机柜（内置散热风机）600×960×2000。 | 2个 |
| 32 | 控制设备柜 | 根据控制现场情况定制 | 1个 |
| 33 | 延长连接线缆 | 高保真低损耗数字传输(10米 )，8芯用于延长主机和单元之间的距离，实现会议系统连接。 | 2条 |
| 34 | 话筒线 | 双芯麦克风线（O.D.6．8mm(20X0.12)X2+96X0.12。CE ETL安全认证产品。 | 230米 |
| 35 | 信号线 | 专业高纯度工业银工程信号线。CE ETL安全认证产品。 | 100米 |
| 36 | 喇叭线 | 2x2.5mm2专业双护套绞型线（99.99%高纯度无氧铜，100m/扎、MT--118s、MT-218s低音音箱使用））。CE ETL安全认证产品。 | 300米 |
| 37 | 色差线 | Φ6.0mm/18.0mm(1/0.65mm镀锡铜+AL+64网/0.12mm无氧铜)*3C。CE ETL安全认证产品。 | 250米 |
| 38 | 网络线 | 超五类屏蔽网线,STP八芯双绞网络线。国标。 | 100米 |
| 39 | 视频线 | SYV75-5(128P)。国标 | 100米 |
| 40 | HDMI线 | 20米/条。国标 | 3条 |
| 41 | 显示系统电缆 | VGA3+6（OD8．8mm） 30米/条。国标 | 3条 |
| 42 | 显示系统电缆 | VGA3+6（OD8．8mm） 15米/条。国标 | 2条 |
| 43 | 显示系统电缆 | VGA3+6（OD8．8mm） 10米/条。国标 | 2条 |
| 44 | 电源地线 | ZR-BVV3*10+1*6mm2、阻燃电线。国标 | 60米 |
| 45 | 电源线 | ZR-BVV2.5mm2、阻燃电线。国标 | 160米 |
| 46 | 话筒插座 | 话筒专业弹起式合金插座， CE ETL安全认证产品。 | 6个 |
| 47 | 电源插座 | 电源专业弹起式合金插座， CE ETL安全认证产品。 | 4个 |
| 48 | 视频插座 | 视频专业弹起式合金插座， CE ETL安全认证产品。 | 3个 |
| 49 | 网络、VGA插座 | 网络、VGA专业弹起式合金插座， CE ETL安全认证产品。 | 3个 |
| 50 | 莲花插 | 材质：黄铜，镀层：镀金，接触电阻：≤0.015Ω， 绝缘电阻：≥100MΩ， CE ETL安全认证产品。 | 20个 |
| 51 | 6.35mm 插头 | 材质：黄铜 ；镀层：镀镍 镀金； 接触电阻:依靠匹配的连接器； 绝缘电阻：≥1GΩ， CE ETL安全认证产品。 | 30个 |
| 52 | 卡侬孔 插头 | 材质：锡青铜，镀层：镀银，接触电阻：5mΩ，绝缘电阻：≥1GΩ， CE ETL安全认证产品。（必须提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章） | 20个 |
| 53 | 卡侬针 插头 | 材质：锡青铜，镀层：镀银，接触电阻：5mΩ，绝缘电阻：≥1GΩ， CE ETL安全认证产品。（必须提供原厂制造商出具针对本项产品的产品授权书原件加盖公章） | 20个 |
| 54 | 炮筒插 | 材质：黄铜（HPB59-1），镀层：镀镍，接触电阻：＜20mΩ，绝缘电阻：≥1GΩ， CE ETL安全认证产品。 | 16个 |
| 55 | PVC线管，镀锌线槽 | 100mm*200mm.100mm*100mm，25mm，20mm（各种规格）。国标 | 1项 |
| 56 | 其它安装附材及安装配件 | 订制，国标 | 1批 |

1.上述产品主要技术参数中标带“▲”为关键技术指标，投标产品必须达到或优于该技术指标要求，否则评分时该规格功能技术指标扣分。不带“▲”配置或技术指标如不满足，酌情扣分。

2.投标人所投设备为知名品牌，以既定技术参数为标准，为了保证场所设备使用的兼容性、稳定性及可靠性。投标产品中的数字音频处理器、数字反馈抑制器、电源时序器、线阵列中高频音箱、线阵列数字功放、线阵列低频音箱、返听音箱、返听数字功放需为同一知名品牌。投标产品必须达到该项指标要求。否则按评分标准规定进行扣分。

3. 投标人提供的技术方案中包括扩声EASE图、设备摆位图及设备连接图等。否则评分时该指标酌情扣分。（采购人提供使用场所平面图）。

4. 投标产品必须承诺达到与原有系统有机连成整套系统同步受控。否则评分时该指标扣分。

三、采购项目商务要求

1、项目预算：467363元。

2、报价要求： 投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、三年维护费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、交货时间（含维护、安装调试）：签订合同后七天内安装调试完毕交给采购人验收使用。

3、供货地点：中标人将产品运送至汕尾城区采购人指定地点安装调试完毕，交付验收。

4、付款方式：设备安装调试结束，验收合格后10个工作日内付清合同款。

5、售后服务承诺:（包括以后使用期间、专业技术人员如何保障、对采购人如何培训等，非汕尾地区投标人的，是否在汕尾设置分支机构等。）

6、紧急故障报障到达时间：

接报障后专业技术人员及时到达及解决故障。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市政府采购管理办公室。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市政府采购中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据粤价函[2011]1036号函收费标准（按差额定率累进法计算）。成交供应商应按收费规定在发出成交通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标采购代理服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（招标采购单位）可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》确定的格式报出价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 《营业执照》 ；

2）《税务登记证》；

……

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1                                               ；

15.2                                              ；

……

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前三个工作日前即2013年7月12日前以转帐等方式向汕尾市政府采购中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市政府采购中心，投标保证金为人民币 10000元整。

汇款请转如下帐户：

户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

传真：0660-3260218

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2013年7月17日10时，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式、时间不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2评分办法

25.2.1本次招标的评标采用综合评分法,权重分配为：商务部分权重为15%，技术部分权重为55%，价格部分权重为30%。

| 类别 | 分值说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （15分） | - 投标人注册资金：200万以下或100万（含以上）得2分，100万以下50万（含以上）得1分，50万以下不得分。2分 - 投标人具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》一级得3分、二级得2分、三级得1分（提供证书复印件并加盖公章）。3分 - 投标人具有《声频工程企业综合技术等级证书（音响）》一级得5分、、二级得3分、三级得2分、四级得1分（提供证书复印件并加盖公章）。5分 - 接报障后专业技术人员1个小时以内（包括1个小时）到达，及时解决故障的得5分；接报障后专业技术人员1个小时至2个小时（包括2个小时）到达的，得3分；2小时至3小时（含3小时）到达的得1分；3个小时以上不得分。售后服务承诺:以后使用期间、专业技术人员如何保障、对采购人如何培训等，非汕尾地区投标人的，是否在汕尾设置分支机构等。（国家认证机构出示的有效相关复印件加盖公章及投标人承诺函）。5分 | 15 |
| 技术部分（55分） | 带“▲”号的技术指标为关键技术指标，不能达到招标文件要求每项扣3分，扣完为止；不带“▲”号的技术指标为一般技术指标，不能达到招标文件要求酌情扣分。 | 35 |
|  | 以既定技术参数为标准，为了保证场所设备使用的兼容性、稳定性及可靠性。投标产品中的数字音频处理器、数字反馈抑制器、电源时序器、线阵列中高频音箱、线阵列数字功放、线阵列低频音箱、返听音箱、返听数字功放需为同一知名品牌。并提供原厂制造商出具上述所有产品为同一品牌的承诺书面说明原件加盖公章，满足要求的为满分，否则不给分。 | 17 |
|  | 3. 投标人提供的技术方案中包括扩声EASE图、设备摆位图及设备连接图等。否则评分时该指标酌情扣分。（招标采购单位提供使用场所平面图） | 2 |
|  | 投标产品必须承诺达到与原有系统有机连成整套系统同步受控。否则评分时按该指标扣分。 | 1 |
| 价格部分（30分） | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名确定中标人名单。

26.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》（包括短信通知），《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。第二中标人为替补候选人，第三中标人无中标资格。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起五个工作日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，中标人无正当理由未能与采购人签订合同的，取消中标资格，并按有关规定处理及赔偿采购人的经济损失。签订合同内容，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

31. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购合同书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期（完工期限）：

2.交货地点：

五、付款方式：

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、集中采购机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日         签定日期：   年   月   日

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年      月      日

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

汕尾市政府采购中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市政府采购中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市政府采购中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市政府采购中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（集中采购机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用、转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等（不接受现金及支票）形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市政府采购中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市政府采购中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.2商务条款响应表

#### 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 7 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册的售后服务营业性机构 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| - 0 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.货物清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标产品实际填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则该项不得分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标/报价一览表

招标编号：                                  货币单位：元

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月  日