公开招标文件

采购项目编号：GDHT2016G04149

采购项目名称：汕尾市公安局350兆数字集群通信系统配套建设

采 购 人：汕尾市公安局

招标代理机构：广东恒通工程咨询有限公司

发布日期：2016年4月

目 录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  投标人须知	25

一、说  明	26

二、招标文件	26

三、投标文件的编制和数量	27

四、投标文件的递交	30

五、开标、评标定标	31

六、质疑	33

七、 合同的订立和履行	33

八、适用法律	34

九、评标方法、步骤及标准	34

第四部分　合同书格式	38

第五部分  投标文件格式	45

一、自查表	48

二、资格性文件	49

三、商务部分	55

1.	商务要求偏离表	56

2.	相关业绩介绍	57

四、  技术部分	59

1.	技术条款响应表	59

2.	项目投标设备清单说明一览表	61

3.	项目建设方案	62

五、  价格部分	63

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：	65

# 第一部分  投标邀请函

投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东恒通工程咨询有限公司受汕尾市公安局的委托，对汕尾市公安局350兆数字集群通信系统进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GDHT2016G04149

二、采购项目名称：汕尾市公安局350兆数字集群通信系统配套建设

三、采购预算：人民币￥7039600.00元

四、符合资格的供应商应当在 2016年4月27日至 2016年5月4日（办公时间内：北京时间上午9:00～11:00和下午15：00～17:00，法定节假日除外）到广东恒通工程咨询有限公司 （地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902）购买招标文件，招标文件每套售价人民币150元，售后不退。

五、供应商资格：

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的合法法人（具备相关的经营范围）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、经向人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人。

六、投标截止时间：2016年5月17日下午 14:00 时正。

七、投标文件送达地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902（广东恒通工程咨询有限公司开标室）。

八、开标评标时间：2016年5月17日下午 14:00 时正。

九、开标评标地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902（广东恒通工程咨询有限公司开标室）。

十、本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会，并携带身份证原件以备查核。

十一、本次招标项目公告等相关信息在汕尾市政府采购网站媒体上公布,并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式（加盖公章）至采购代理机构释疑。

十二、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标3日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

采购人：汕尾市公安局

联系人:  朱先生

电话： 0660-3366165

采购代理机构：广东恒通工程咨询有限公司

联系人：蔡先生

电话：0660-3805518      传真：0660-3805519

联系地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902   邮编：516600

开户银行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

户名：广东恒通工程咨询有限公司

银行帐号：4425 2201 0400 13517

广东恒通工程咨询有限公司

2016年4月26日

# 第二部分  采购项目内容

第二部分 采购项目内容

一、项目名称

汕尾市公安局350兆数字集群通信系统配套建设。

二、采购预算

人民币：703.96万元。

三、投标人资格条件

（一）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的合法法人（具备相关的经营范围）；

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）经向人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人。

四、商务条款

（一）投标人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

（二）投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见费用等。

（三）投标人提供定期检测、维护服务，7*24小时的呼叫中心

服务，故障申告响应时限1小时内，一般系统故障处理在12个小时内解决（含赴途时间），疑难系统故障处理在24小时内解决（含赴途时间）。公安机关有特殊任务时，投标人应随时提供维护保障服务。

五、基本要求

（一）供货要求

1、投标人必须对本项目整体进行投标，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

2、货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、中标人需负责将所采购的设备送至采购人处，并负责设备的安装、调试等。

4、投标人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供不低于原来配置的设备，则按违约处理。

（二）报价要求

投标的设备供货、其他附件、安装配件、配套设施、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等投标和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

（三）交货期：合同签定后一个月内，具体时间以双方签订合同为准。

（四）交货要求及地点：采购人指定地点，免费送货。

（五）项目整体完工期：合同签订生效后4个月内，项目整体所有产品安装调试完毕，交付使用并验收合格。

（六）质保、售后服务和技术培训：

1、质保期：易耗易损设备除外所有设备免费保修三年，若厂家提供更优质的服务，则按厂家的标准执行。保修期外终身维护，且维修零配件按成本费用收取。如厂家标准保修期限不满足招标文件要求的，投标人须承诺保修期限不低于招标文件的要求（易耗易损设备除外）。保修期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、保修期内，所有设备保修服务方式均为由设备生产厂家或厂家指派专业人员上门保修，提供定期上门技术服务，24小时不间断技术支持，由此产生的一切费用均由厂家承担，中标人有责任为用户方提供长期维修服务和技术支持。

3、售后服务：投标人应在广东省内设有售后服务点，保修期内出现不能明确的故障时，或在收到采购人紧急情况维修通知后，供应商应在1小时内做出响应、12小时内派员到现场维修，一般系统故障处理在12个小时内解决（含赴途时间），疑难系统故障处理在24小时内解决（含赴途时间）。公安机关有特殊任务时，投标人应随时提供维护保障服务。

4、技术培训：为保证设备正常使用和日常维护，投标人需提供随机文件：产地证书、供产地证书、质保证书、仪器使用手册、应用手册。对采购人设备管理人员和操作人员进行技术培训。中标人须为采购人提供相关培训课程，直至采购方熟练操作所采购的设备为止。

（三）验收要求：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备附件必须齐全。

3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

（四）付款方式

1、签订合同之日起十五个工作日内，支付合同总金额的30%；安装完毕且验收合格后十五个工作日内，支付合同总金额的65%，项目验收合格后一年内没有出现重大问题支付剩余合同总金额的5%。

2、中标人完成政府采购合同备案，采购人收到正式发票后，按照有关规定和合同约定的程序进行支付。

3、采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、技术要求

（一）说明

1、标“★”参数为废标条款，投标供应商必须完全响应，任何负偏离将被视为无效投标文件；标“▲”参数为重要参数，投标供应商应特别注意，任何负偏离将导致严重扣分。

2、本招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上必须大于等于招标文件的要求。

3、本招标文件中所涉及的设备外形尺寸、重量等不能从数量上体现优劣的指标，且招标文件中未具体注明大于或等于或小于要求的，可允许±5%的偏离范围，但必须完全满足实际安装（施工）要求。

（二）项目简介

1、建设背景

为适应新时期公安工作需要，推进公安机关警务机制向“扁平化”指挥，“可视化”调度发展，依据《全国公安装备建设十二五规划（重点建设任务书）》的相关要求，广东省正在大力推进数字集群通信（PDT）系统的建设，提出《广东公安350兆数字集群通信（PDT）系统建设三年规划》和建设任务书，按照统一规范和标准，目标为建设全省PDT系统“一张网”。

目前汕尾市公安局通过省公安厅帮扶信息化PDT项目，已在汕尾城区和陆丰市建设了1个市级汇接交换中心（含备份设备）、16个固定基站，2个便携基站，2个车载移动基站，合计43个载波，信号覆盖了汕尾城区和陆丰市大部份地区，系统与省级中心无缝有线联网，实现省厅数据汇集、统一管理、统一指挥调度。

2、建设目标

依据公安部的指示精神和省厅的规划要求，巩固350兆PDT数字集群系统的实战成果，省厅统一规划建设，结合汕尾公安实际情况，统筹兼顾，以技术发展需求为导向，实事求是、因地制宜为原则，在省公安厅帮扶信息化PDT项目的基础上，在海丰县、陆丰市、陆河县、红海湾、华侨管区建设21个固定PDT基站，并在汕尾市局现有车载基站增加一个载频，合计44个载频，扩容省厅帮扶建设的地市级汇接交换中心（增加备份部分），购置一批数字集群终端设备。新增基站设备与汕尾市现有中心无缝有线联网，实现PDT系统数据汇集、统一管理、统一指挥调度。

3、建设内容

（1）扩容现有交换中心

汕尾地市汇集交换机（帮扶项目）升级改造为双机热备份，所有基站直接与汕尾地市汇集交换机连接，基站连接接口为E1/IP，基站联网接口总数量不少于50个基站，交换机启动时间要求小于10秒。

（2）建设固定基站

a.在省厅PDT帮扶项目基础上，在汕尾市红海湾、海丰县、陆丰市、陆河县、华侨管区适当选址建设21个PDT集群基站，其中红海湾建设2个两载频基站，海丰县建设1个三载频PDT基站、12个两载频PDT基站，陆丰市建设2个两载频PDT基站，陆河县建设3个两载频PDT基站,华侨管区建设1个两载频基站。

b.新建基站全部配置PDT数模双制式信道机，要求实现软件控制切换多种工作模式（PDT数字集群、MPT模拟集群、数字常规、模拟常规、模数混用系统等）。

c.据省厅350兆数字集群通信系统建设规划要求，各PDT集群基站必须配置天馈合分路电调设备和频率扫描监测模块，以便省厅频率资源管理服务器可以远程监视和管理调整PDT系统基站的使用频率。

d.各PDT集群基站可按需灵活组网，选用动态频率池技术，实现数字集群同频同播功能，达到“节省频率资源，平滑过网，提高覆盖话音效果”的目的。每个基站具备虚拟频率池，同时要求与省厅频率资源管理服务器数据同步。

e.各PDT集群基站通过E1/IP链路方式直接与市局现有PDT数字汇接交换中心的有线联网。

（3）扩容汕尾市局车载移动基站

为应对突发事件现场覆盖，将汕尾市现有的一个2载频车载基站增加1个载频设备组成3载频车载基站。

（4）购置PDT终端

本项目拟购置300台数字集群手持终端设备、5台数字集群基地台、5台数字集群车载台。

（三）项目技术需求和技术指标

1、系统技术标准

系统需要遵循以下国内、国际标准和测试规范：

（1）《GA/T 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》

（2）《GA/T 1057-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》

（3）《GA/T 1058-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》

（4）《GA/T 1059-2013警用数字集群（PDT）通信系统安全技术规范》

（5）《GA176-1998公安移动通信网警用自动级规范》

（6）《GA/T331-2001公安移动通信网警用自动级350兆工程设计技术规范》

（7）《GA/T266-2000公安移动通信网警用自动级350兆工程验收技术规范》

（8）《广东公安350兆数字集群通信系统建设三年规划（2014年-2016年）征求意见稿》

（9）《广东公安350兆数字集群通信系统建设任务书》

2、系统总体技术要求

（1）▲本项目系统为应急通信网，若交换中心设备故障或断电时，系统通信恢复时间应尽可能短，否则将影响全网应急指挥通信。组建后的PDT系统设备（包括交换中心和基站设备）重新启动，系统恢复正常工作状态的时间要求小于10秒，以提高系统的应急性和可靠性。（现场演示）

（2）▲本系统要求采用频率池（频率库）技术动态分配频率，话音信道动态分配的频率与电调合路器匹配使用，以满足数字集群系统呼叫建立时间要求，保证手持台正常呼叫使用。（现场演示）

（3）▲为了消除过网障碍，实现不间断平滑过网，节约频率资源、本系统要求具备区域同控制信道技术，即同一区域各基站采用同一控制信道频率，提供数字集群同播、模拟集群同播等多种工作方式。（现场演示）

（4）▲基站系统设备支持数模双制式功能。数字终端和模拟终端可共享同一信道资源，信道机可实现实时数模转换功能。（现场演示）

（5）为了提高通信话音质量，确保同频同播效果，系统要求采用全数字同步处理技术，具备全自动的信号延时调整能力（免除人为调试工作），且基带信号的同播精度（相位同步精度）小于15微秒。

（6）★本项目基站信道机设备支持数字PDT和模拟两种制式工作，投标人必须保证用户实际工作需要，能够灵活组网使用，包括可通过网管终端设置系统实现PDT数字集群、MPT1327模拟集群、数字常规同播、模拟常规同播、数模实时动态共享等多种工作模式供用户按需调整使用。

（7）▲数字汇接交换中心必须采用数字硬交换方式，分散控制，不同于服务器分组交换方式，避免了网络病毒影响，不存在瘫痪逻辑，提高系统稳定性。（现场演示）

（8）基站系统设备具备联网状态下与单站状态下的均可实现集群工作模式。

（9）★由于本期项目属于汕尾市公安局PDT配套建设，投标人所投的新建基站设备必须能够直接通过E1/IP链路与现有PDT系统交换中心互联互通，实现全网统一管理、统一指挥调度。

（10）为了方便实施维护，投标人必须保持现有信道机采用的标准19英寸结构，为模块化插拔式结构的一体化信道机，包括独立的信道控制模块、功放模块及射频收发模块，提供高线性、全天候连续发射能力。

（11）为提高基站上行灵敏度，抗击多径干扰、多普勒效应对通话质量的影响，投标人所投系统基站设备应具有基站分集接收技术。

（12）手持台为数模双制式，支持北斗卫星和GPS卫星定位，使用NVOC声码器，每套应至少包含：主机1部，天线1根，适配高容量电池（≥2000mAh）1块，耳机1副，座式充电器1套。

（13）★投标人所投的系统设备必须在现有管理平台上实现对基站系统的监控工作，包括系统的工作状态、故障报警、管理整个通信网所有运行参数等功能。

（14）投标人必须在对业主现用系统情况进行充分了解熟悉的基础上提出解决方案，以保证对需求的充分理解及方案的切实可行性。

（15）投标人所投系统设备须是现成的成熟产品，其关键技术在公安350兆无线集群系统应用中具有成功案例，提供用户使用报告。

3、系统功能要求

（1）基本功能

a.单呼建立时间:单基站：300毫秒;跨基站：350毫秒。

b.组呼建立时间：单基站：260毫秒；跨基站：300毫秒。

c.登记：移动台向集群系统发起入网请求及确认的过程。

d.去登记：移动台向集群系统发出退出系统的通知过程。

e.漫游：在由多个基站联网的系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能。

f.语音单呼：移动台与其他用户终端之间建立的一种点对点的双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方。

g.语音组呼：由一个移动台或者调度台发起的，多个移动台参与的点对多点的语音呼叫。

h.组呼迟入：某个组呼建立后至结束之前，控制信道周期广播该组呼的建立信息，以保证刚开机或刚从其他基站漫游到该基站或刚从其他通话组释放出来的移动台能参与这个尚未结束的组呼。

i.紧急呼叫：用户在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用。

j.优先呼叫：系统繁忙时优先获取资源的呼叫，获取资源的方式可以是抢占低优先级呼叫的信道，也可以是在排队队列中插队。

k.通话限时：系统控制用户进行语音呼叫时允许的最大持续时间的功能，包括单次按讲限时和单次呼叫总时长限时。

l.遥毙：系统利用空口信令禁用移动台的过程，被遥毙的移动台将失去所有操作功能，只有利用授权的编程设备才能将被遥毙的移动台激活。

m.遥晕：利用空口信令禁用移动台的过程，授权的网管终端或调度台可将目标移动台遥晕。被遥晕的移动台不能发起或者接收任何网络的服务（包括各类呼叫、短消息等业务），但应保留登记、去登记，用来帮助寻找丢失移动台。被遥晕的移动台可以通过空口复活。

n.复活：利用空口信令解禁被遥晕移动台的过程，授权网管终端或调度台可以进行复活操作，使移动台恢复到正常工作状态。

o.动态重组：授权网管终端或调度台利用空口信令向目标移动台临时增加通话组（动态组）的过程，移动台新增加的动态组在收到删除该动态组的信令前一直有效。授权的网管终端或调度台也可以利用空口信令将目标移动台中的动态组删除。

p.呼叫限制：系统对移动台的呼叫权限的控制，通过设置，限制其呼叫功能。移动台只能进行权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝。

q.状态消息：移动台之间或者移动台与调度台之间，利用控制信道传递7比特消息编码的过程。状态消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的组呼。

r.短消息：移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度消息的过程。短消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的组呼。

s.繁忙排队：当系统业务信道资源全忙时，系统将新发起的呼叫排入呼叫等待队列，待系统有空闲资源时对等待队列中的呼叫进行处理的过程。

t.限定基站呼叫：系统可以利用参数配置限定呼叫参与基站的范围，配置范围外的基站不参与该呼叫。

u.控制信道弱化：控制信道任何部位发生故障，自动退出，并启动备份控制信道。

v.电台等级：总共划分为8个等级，1--4级，无拆线权力；4--8级，遇忙时可直接拆线发起呼叫。

w.数/模双制式：系统支持数模兼容，数字移动台和模拟移动台可同时入网工作，共享全部信道资源。

x.数/模互通：数字电台与模拟电台之间组呼、单呼通信。

y.多基站同频呼叫：系统内凡是涉及两个以上基站组呼、单呼，可启动数字集群状态下的多基站同频呼叫。

z.动态频率池技术：全系统支持横向、纵向频率动态分配功能，实现频率利用率最大化；支持同控制信道功能，实现全网或片区数字集群同频同播功能。

（2）网管功能

a.拓扑管理

根据用户权限，显示全网所有设备的拓扑以及状态。

b.组呼管理

实现对数字集群系统的组呼以及组呼相关参数进行查询、添加、修改、删除等管理配置。

c.电台管理

实现对入网电台的登记、鉴权、动态管理、实名制绑定等功能。

d.故障管理

对系统进行各类告警信息的查询和统计。

e.数据统计

对系统的所有呼叫数据进行查询和统计，并以不同的形式显示统计结果，方便用户对系统的性能进行评估。

f.动态监控

监控全网呼叫的实时情况和所有基站各自所有信道的分配情况。

g.配置管理

设置信道机频率、系统码、亚音、功率、北斗/GPS、电源、组呼、电台权限等参数。

h.安全管理

对使用网管系统的用户进行管理，并对不同级别的用户分配不同的权限。

i.操作日志

查询系统内各个用户的操作日志，导出或删除日志。

j.远程软件升级

支持远程对系统软件升级。

k.远程工作模式控制

本系统要求配置数模双制式信道机，通过网管终端可任意设置信道机以下多种工作模式：数字集群系统、模拟集群系统、数字常规系统、模拟常规系统、数模混用共享系统等。

l.与省厅频率资源管理服务器互联

根据省厅350兆数字集群通信系统建设规划要求，实现与省厅频率资源管理服务器的互联，保持与省厅数据交换中心的数据同步，可以远程监视和管理调整PDT系统基站使用频率。

（3） 调度功能

a.发起呼叫：用户可以通过软件拨号指定呼叫的号码，然后呼叫该号码对应电台或组呼与之通话。发起呼叫的类型包括单呼、组呼，调度台应可以呼叫系统允许的所有号码。

b.被叫接听：调度台接听电台的呼叫。跟电台类似，调度台有一个专属的号码，电台呼叫该号码即为呼叫调度台，调度台收到呼叫请求后，可以决定是否接听。

c.监听：要求某个通话正在进行时，调度台具有随时加入到该通话或监听该通话音频的功能。

d.插话：调度台在监听或参与语音通话的过程中，强制中断正在进行的讲话，夺取话权进行讲话。

e.拆线或强拆：调度台发起呼叫或加入到某个通话后，可以根据通话进程选择结束该次通话，即通常讲的拆线。如果调度台不加入通话直接选择拆掉该通话，则为强拆。

f.发送短消息：调度台可向网内的任意电台发送短数据消息。短消息内容可由用户随机指定，传输内容包括英文字母、阿拉伯数字、标点符号、中文等。

g.API接口：调度系统具有API接口，能实现与指挥中心110接处警平台和PGIS平台的对接融合，能实现电台北斗/GPS定位、向警员发送警情信息、接收警员签到信息、动态重组以及轨迹回放等功能。

4、技术指标要求

（1）总体性能指标

| 序号 | 项目 |  | 基站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频频率范围/MHz | Rx | 350.8～356.2 |
|  |  | Tx | 360.8～366.2 |
| 2 | 信道间隔/kHz |  | 12.5 |
| 3 | 时隙数 |  | 2 |
| 4 | 调制方式 |  | 4FSK |
| 5 | 工作模式 |  | TMO/RMO |

（2）接收机性能指标

| 序号 | 测试项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收灵敏度 |  | ≤-118dBm |
| 2 | 互调响应抑制 |  | ≥70dB |
| 3 | 阻塞 |  | ≥84dB |
| 4 | 杂散响应抗干扰 |  | ≥70dB |
| 5 | 共信道抑制 |  | ≥-12dB |
| 6 | 邻道选择性 |  | ≥60dB |
| 7 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-57dBm |
|  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-47dBm |

（3）发射机性能指标

| 序号 | 测试项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每载频最大输出功率 |  | ≤47dBm |
| 2 | 4FSK调制频偏误差 |  | ≤10.0% |
| 3 | 4FSK发射误码率 |  | ≤1×10-4 |
| 4 | 占用带宽 |  | ≤8.5kHz |
| 5 | 最大调制限制 |  | ±3.15kHz |
| 6 | 频率误差 |  | ±1×10-6 |
| 7 | 互调衰减 |  | ≤-50dB |
| 8 | 邻道功率比（ACPR） | F0±12.5kHz | ≤-60dB |
|  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |
| 9 | 瞬态切换邻道功率 （ACTP） | F0±12.5kHz | ≤-50dB |
|  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |
| 10 | 发射杂散 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-36dBm |
|  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm |

（4）汇接交换机性能指标

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 端口结构 | 全模块化插拔配置模式 |
| 2 | 接口方式 | 支持E1/IP以及混合链路 |
| 3 | E1输入阻抗 | 75Ω（非平衡） |
| 4 | E1接口速率 | 2048Kbps |
| 5 | IP接口速率 | 10M/100M自适应 |
| 6 | IP接口类型 | 标准RJ45 |
| 7 | 重启时间 | 小于10秒 |
| 8 | 供电模式 | 220V交流或12V直流 |

（5）基站控制器性能指标

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网方式 | 支持E1/IP链路 |
| 2 | E1输入阻抗 | 75Ω（非平衡） |
| 3 | E1接口速率 | 2048Kbps |
| 4 | IP接口速率 | 10M/100M自适应 |
| 5 | IP接口类型 | 标准RJ45 |

（6）电调合路器设备性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电调响应时间 | 小于200ms |
| 2 | 工作频段 | 360.8MHz～366.2MHz |
| 3 | 隔离度 | 70dB |
| 4 | 反向传输损耗 | 50dB |
| 5 | 插入损耗 | ≤3.5dB |
| 6 | 驻波比 | 1.25 |
| 7 | 阻抗 | 50Ω |
| 8 | 温度范围 | -30℃～＋60℃ |

（7）天馈分路设备性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频段 | 350.8MHz～356.2MHz |
| 2 | 端口间隔离度 | 25dB |
| 3 | 噪声系数 | 3dB |
| 4 | 驻波比 | 1.5 |
| 5 | 天放增益 | 15dB |
| 6 | 阻抗 | 50Ω |
| 7 | 天放电流（直流） | 200mA |
| 8 | 温度范围 | -30℃～＋60℃ |

（8）基站全向天线性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频段 | 350.8MHz～366.2MHz |
| 2 | 增益 | 10.2dBi |
| 3 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 4 | 阻抗 | 50Ω |
| 5 | 极化方式 | 垂直 |
| 6 | 功率容量 | 100W |
| 7 | 长度 | 4.7m |

（9）手持台指标

| 类别 | 序号 | 项目 |  |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  |  | ≤-116dBm |
|  | 2 | 强信号的接收误码率 |  |  | ≤1X10-4 |
|  | 3 | 互调响应抑制 |  |  | ≥65dB |
|  | 4 | 阻塞 |  |  | ≥84dB |
|  | 5 | 杂散响应抗干扰 |  |  | ≥70dB |
|  | 6 | 共信道抑制 |  |  | ≥-12dB |
|  | 7 | 领道选择性 |  |  | ≥60dB |
|  | 8 | 传导杂散 | 9kHz~1GHz(含) |  | ≤-57dBm |
|  |  |  | 1GHz~12.75GHz |  | ≤-47dBm |
| 发射 | 1 | 最大输出功率 |  |  | ≤37dBm |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  |  | ≤10.0% |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  |  | ±1X10-4 |
|  | 4 | 占用带宽 |  |  | ≤8.5kHz |
|  | 5 | 最大调制限制 |  |  | ±3.15kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  |  | ±1.5X10-6 |
|  | 7 | 发射上升时间 |  |  | ≤1.5ms |
|  | 8 | 发射下降时间 |  |  | ≤1.5ms |
|  | 9 | 领道功率比（ACPR） |  | F0±12.5kHz | ≤-60dB |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |
|  | 10 | 瞬态切换领道功率（ACTP） |  | F0±12.5kHz | ≤-50dB |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |
|  | 11 | 发射杂散 |  | 9kHz~1GHz（含） | ≤-36dBm |
|  |  |  |  | 1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm |

（10）车载台指标

| 类别 | 序号 | 测试项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 1 | 最大输出功率 |  | ≤44dBm |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  | ≤10.0% |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  | ≤1×10-4 |
|  | 4 | 占用带宽 |  | ≤8.5kHz |
|  | 5 | 最大调制限制 |  | ±3.15kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  | ±1.5×10-6 |
|  | 7 | 发射上升时间 |  | ≤1.5ms |
|  | 8 | 发射下降时间 |  | ≤1.5ms |
|  | 9 | 邻道功率比 （ACPR） | F0±12.5kHz | ≤-60dB |
|  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |
|  | 10 | 瞬态切换邻道功率 （ACTP） | F0±12.5kHz | ≤-50dB |
|  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |
|  | 11 | 发射杂散 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-36dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  | ≤-116dBm |
|  | 2 | 强信号的接收误码率 |  | ≤1×10-4 |
|  | 3 | 互调响应抑制 |  | ≥70dB |
|  | 4 | 阻塞 |  | ≥84dB |
|  | 5 | 杂散响应抗干扰 |  | ≥70dB |
|  | 6 | 共信道抑制 |  | ≥-12dB |
|  | 7 | 邻道选择性 |  | ≥60dB |
|  | 8 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-57dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-47dBm |

5、项目采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格配置及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统设备 |  |  |  |
| （一） | 交换中心设备 |  |  |  |
| 1 | 地市汇接交换中心升级改造 | 双机热备份，所有基站直接与现有汕尾地市汇接交换机连接，基站连接接口为E1/IP，基站联网接口总数量不少于50个基站，交换机启动时间要求小于10秒。 | 项 | 1 |
| （二） | 2载频PDT集群基站 |  | 个 | 20 |
| 1 | 基站控制器（含基站控制软件） | 基站支持E1/IP接口与PDT数字汇接交换机互联。 | 台 | 20 |
| 2 | PDT数字信道机（含信道控制软件） | 数模双制式，支持网管远程监测并更改基站频率，信道机可实时数模转换、数模终端可共享使用，能将基站扫描到的场强信息通过PDT链路传到网管中心。接收频率：350.8～356.2MHz、发射频率：360.8～366.2MHz 信道间隔：12.5 kHz、调制方式：4FSK。 | 载频 | 40 |
| 3 | 卫星时钟模块 | GPS卫星同步处理，同播精度优于15微秒。 | 块 | 20 |
| 4 | 天馈合分路总成（2路） | 提高隔离度和接收灵敏度，实现电调发射合路、接收分路、满足呼叫建立响应时间。插入损耗：≤ 3.5 dB；驻波比：≤1.3；阻 抗： 50 Ω。 | 台 | 20 |
| 5 | 1/2馈线 | 具有良好的信号传导性和低衰耗性。衰减：≤ 4.25dB/100m；驻波比：≤ 1.5。 | 米 | 2000 |
| 6 | 天线 | 增益：10.2 dBi；驻波比：≤ 1.5；输入阻抗：50Ω。 | 根 | 40 |
| 7 | 机柜及安装附件 | 19英寸/机柜结构组件(包含机柜各种配件)。 | 组 | 20 |
| （三） | 三载频PDT基站 |  | 个 | 1 |
| 1 | 基站控制器（含基站控制软件） | 基站支持E1/IP接口与PDT数字汇接交换机互联。 | 台 | 1 |
| 2 | PDT数字信道机（含信道控制软件） | 数模双制式，支持网管远程监测并更改基站频率，信道机可实时数模转换、数模终端可共享使用，能将基站扫描到的场强信息通过PDT链路传到网管中心。接收频率：350.8～356.2MHz、发射频率：360.8～366.2MHz 信道间隔：12.5 kHz、调制方式：4FSK。 | 载频 | 3 |
| 3 | 卫星时钟模块 | GPS卫星同步处理，同播精度优于15微妙。 | 块 | 1 |
| 4 | 天馈合分路总成（3路） | 提高隔离度和接收灵敏度，实现电调发射合路、接收分路、满足呼叫建立响应时间。插入损耗：≤ 3.5 dB；驻波比：≤1.3；阻 抗： 50 Ω。 | 台 | 1 |
| 5 | 1/2馈线 | 具有良好的信号传导性和低衰耗性。衰减：≤ 4.25dB/100m；驻波比：≤ 1.5。 | 米 | 100 |
| 6 | 天线 | 增益：10.2 dBi；驻波比：≤ 1.5；输入阻抗：50Ω。 | 根 | 2 |
| 7 | 机柜及安装附件 | 19英寸/机柜结构组件(包含机柜各种配件)。 | 组 | 1 |
| （四） | 市局两载频车载基站扩容至三载频 |  | 项 | 1 |
| 1 | PDT数字信道机（含信道控制软件） | 数模双制式，支持网管远程监测并更改基站频率，信道机可实时数模转换、数模终端可共享使用。接收频率：350.8～356.2MHz、发射频率：360.8～366.2MHz 信道间隔：12.5 kHz、调制方式：4FSK。 | 载频 | 1 |
| 2 | 天馈电调合路器（1路） | 电调发射合路满足呼叫建立响应时间。插入损耗：≤ 3.5 dB；驻波比：≤1.3；阻 抗： 50 Ω。 | 台 | 1 |
| （五） | 二次集成开发应用 |  |  |  |
| 1 | 电话接口模块开发 |  | 套 | 1 |
| 2 | 110接处警系统定位功能模块开发 |  | 套 | 1 |
| （六） | 其他配套 |  |  |  |
| 1 | 无线互联网关（含设备、材料、安装、调测等所有费用） | 实现与汕尾市局同播2频网、高速公路同播网和汕尾边防TETRA网的互联 | 套 | 3 |
| 二 | 终端设备 |  |  |  |
| （一） | 数字集群手持对讲机（含耳机） | 含主机及天线。 | 台 | 300 |
| （二） | 数字集群基地台 | 含主机、电源、外置天线及10D馈线（30米长）等。 | 台 | 5 |
| （三） | 数字集群车载台 | 含主机及吸盘天线。 | 台 | 5 |

# 第三部分  投标人须知

投标人须知

# 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东恒通工程咨询有限公司。

2.4 合格的投标人

1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）符合招标文件规定的项目特殊条件要求的供应商；

3）实质性响应招标文件要求的供应商。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务、工程

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3“合格的工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标中标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）及国家发改委发改价格[2011]534 号文规定执行。

# 二、招标文件

1. 招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

1.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

2.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 招标文件的修改

3.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

3.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

3.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

# 三、投标文件的编制和数量

1．投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3. 投标文件编制

3.1投标人对其投标文件的编制应按招标文件要求装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

3.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4. 投标报价

4.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

4.2投标人应按照“第二部分”采购项目内容规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

4.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

5. 备选方案

5.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

6. 联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7. 投标人资格证明文件

7.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分

7.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

8. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

9. 投标保证金

9.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。保证金金额人民币50000.00元

9.2投标保证金交纳方式：对公转账，时间：必须于投标截止时间提前将款项汇入或转入。保证金以到达采购代理机构指定账户或经采购代理机构确认为准，未按规定时间提交投标保证金的应答，将被视为无效应答。

投标保证金转入：

开户名称：广东恒通工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

帐    号：4425 2201 0400 13517

用   途：“汕尾市公安局350兆数字集群通信系统（项目编号：GDHT2016G04149）投标保证金”（请务必将本项目的招标项目名称写在用途一栏）

9.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

9.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

9.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

9.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3）投标报价超过招标文件投标邀请函标明的采购预算的。

10. 投标的截止期

10.1 投标的截止时间已在投标函中明确说明，超过截止时点后的投标为无效投标。

11. 投标文件的数量和签署

11.1 投标人应编制投标文件一式七份，其中正本一份和副本六份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人证明书》及《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

11.3 投标文件按招标文件明示处签字和盖章的，必须签字和盖章，投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

# 四、投标文件的递交

1.  投标文件的密封和标记

1.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标/报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标/报价一览表”字样，封口处应加盖投标人印章。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

1.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

1.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

2. 投标文件的修改和撤回

2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

2.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、开标、评标定标

1. 开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

1.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

2. 评标委员会的组成和评标方法

2.1评标由广东恒通工程咨询有限公司依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

2.3 本次评标采用（综合评分法），具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

3. 投标文件的初审

3.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

3.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

3.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在投标截止时点之后投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

3.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

3.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

4. 投标文件的澄清

4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

4.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5. 投标的评价

5.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6. 授标

6.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

6.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

6.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

7   替补候选人的设定与使用。

在合同签订前，招标采购单位发现中标人的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标人资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标人。

# 六、质疑

1. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

# 七、 合同的订立和履行

1. 合同的订立

1.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

2. 合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照合同的订立1.2条的规定备案。

# 八、适用法律

1. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1.评标方法

本次评标采用综合评审法，确定总得分从高到低顺序的第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。

2.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

| 评审内容 | 采购文件要求 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |  |  |  |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  |  |  |
| 保证金（投标保证金交纳凭证） | 保证金金额详见本招标文件“投标人须知”（转帐、汇款的提供复印件加盖公章为依据，注：开标现场不接受任何现金形式保证金） |  |  |  |
| 准入条件 (关于资格的声明函) | 详见合格投标人资格条件 |  |  |  |
| 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  |  |  |
| 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚（提供承诺书） |  |  |  |
| 技术要求 | 实质性响应标书中参数的技术要求（标“★”条款） |  |  |  |
| 商务要求 | 实质性响应标书中参数的商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定不超过采购预算的 |  |  |  |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |  |  |  |

（二）比较与评价

技术部分评分：	60分

商务部分评分：                 10分

投标报价（经济分）：            30分

技术部分（60分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目总体设计 评价 | 1、对系统的理 解和需求分析是否到位及整个项目建设的总体理解程度的综合评价。 2、对项目的总 体设计，包括总体架构、系统组成及建设等的评价。 优得5分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最高 得5分。 | 5分 |
| 二 | 系统技术方案 评价 | 1、技术方案 应熟悉系统情况，对需求有深入理解，正确描述系统现状、组网结构及基站分布，并根据实际通信需求提出网络建设、可行性分析、设备安装要求、机房环境要求等 方面。评委根据投标文件技术方案针对该方面的描述，进行评分，优得5分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最 高得5分。 2、新建部分 必须考虑与汕尾市局现有使用的数字集群系统兼容互联互通，以保证系统的技术功能、资产使用的连续性。评委根据投标文件技术方案针对该方面的描述进行评分， 优得6分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最 高得6分。 3、新建无线 基站能够通过有线链路E1/IP方式直接连 接到现有交换中心设备实现一张网管理应用。评委根据投标文件技术方案针对该方面的描述进行评分，优得5分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最 高得5分。 4、根据系统 具备的先进技术特点，所要求的重要功能包括采用无中心组网结构，数字汇接硬交换方式，软件切换使用模式，同时实现数字集群同频同播进行横等向比较。评委根 据投标文件技术方案针对该方面的描述进行评分，优得9分，一般得2-5分，差得1分；本项最 高得9分。 | 25分 |
| 三 | 数字集群通信系统关键技术功能现场演示 | 1、PDT系统设备 （交换中心和基站设备）重新启动时间演示，满足小于10秒要求的得4分，不满足 得0分。 2、动态频率 分配技术演示，满足话音信道可按需动态分配频率要求的得4分，不满足 得0分。 3、同控制信 道技术演示，满足各基站控制信道能采用同一频率实现手持台正常入网呼叫的得4分，不满足 得0分。 4、模拟和数 字终端共享信道功能演示，信道机具备实时自动数模转换功能的得4分，不满足 得0分。 5、节点交换 中心设备采用非服务器式的硬交换技术的得4分，不满足 得0分。 | 20分 |
| 四 | 设备选型 | 根据所投设备 的性能、先进性及稳定性进行评价，优得5分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最高 得5分 | 5分 |
| 五 | 施工组织方案 | 施工组织设计的科学合理、可行性以及保障措施进行对比评 分，优得5分，一般得2-3分，差得0-1分；本项最高 得5分 | 5分 |

商务部分（10分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业业绩 | （1）根据投标人 在公安部门350兆PDT数字集群系统 建设及售后服务成功业绩进行综合评分，每一份符合要求的业绩得0.5分，最高2分。（以所提 供的合同主体、扫描件为依据，采购人有权要求中标人提供原件进行审核）； （2）投标人所投 产品具有350兆数字集群通 信系统关键技术：频率资源管理、数模双制多模工作方式技术、单频点数字无线链路自组网技术中至少两种关键技术综合组网应用的成功案例，每提供一份用户使用 报告证明材料的得0.5分,最高2分。 （说明：以所 提供加盖用户公章的用户使用报告证明材料扫描件为依据，采购人有权要求中标人提供原件进行审核） 。 | 4分 |
| 2 | 履约信誉 | 投标人取得工商部门颁发的重合同守信誉证书的得1分，否则0分 | 1分 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案中售后技术力量、响应时间、系统 基站环境熟悉程度等综合服务实力进行横向比较。（0~4分） | 4分 |
| 4 | 投标文件的编制 | 横向比较各投标人投标文件的编制：根据投标文件编制完 整、整洁美观度、目录、页码准确度评分，优秀的得1分，有错漏或 不按要求的0分。 | 1分 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

3.价格评估：权重30%。

价格计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

4.综合比较与评价：评标委员会以书面形式写出评标结果，并确定总得分从高到低顺序的第一名为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。（出现总得分相同时，技术评价得分最高者优先，总得分与技术评价得分均相同时，由评标委员会抽签决定中标候选人（供应商可以要求进行现场监督）。（评分计算保留2位小数）

（三）推荐中标候选供应商名单。

# 第四部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

按双方协商

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金并接受货物。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签定地点：

签定日期：  年     月    日   签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第五部分  投标文件格式

投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1  开标一览表

2.2  退保证金说明函

2.3  法定代表人授权委托书（法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交）

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

# 一、自查表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 保证金金额详见本招标文件“投标人须知”（转帐、汇款的提供复印件加盖公章为依据，注：开标现场不接受任何现金形式保证金） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 详见合格投标人资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚（提供承诺书） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中参数的技术要求（标“★”条款） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 二、资格性文件

#### 1. 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方汕尾市公安局350兆数字集群通信系统（项目编号：GDHT2016G04149)招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本六份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按投标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方代理人，其权限是：                 。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

3.  退保证金说明函

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

4.关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 工商营业执照等。 (复印件加盖公章)

      - 合格投标人要求须提交的其它材料(复印件加盖公章)

3、……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 三、商务部分

投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |

注：

- 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、技术力量等。

- 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

# 商务要求偏离表

项目名称                         招标编号

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 投标人如对招标文件的项目基本要求有偏离（包括正偏离和负偏离），须填写此表，没有偏离就写明“无偏离，完全响应”。

- 如投标人所投产品或所供服务与招标文件要求存在差异而没有在上表列明的，评标委员会有权认定该投标为无效投标。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

# 相关业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成的项目并提供相关证明材料。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费质保期；

2.应急维修时间安排；

3.售后服务联系电话及技术服务人员；

4.培训计划；

5.质保服务期内详细的总体技术服务方案；

6.质保服务期满后详细的总体技术服务方案（内容应包括服务方式、响应时间、配件、 人工费用等承诺）

7.其它服务承诺

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 四、  技术部分

# 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款响应表（标“★”条款）

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理（标“★” 参数为废标条款，投标供应商必须完全响应，任何负偏离将被视为无效投标文件）。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般性响应技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理（标“▲” 号条款作为评审的重要技术参数,所有任何的偏差将被扣分）。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 项目投标设备清单说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：

# 项目建设方案

投标人应根据《用户需求书》的相关内容，编制满足用户功能需求的建设方案。对方案的总体要求：

- 内容应该是系统的、完整的、全面的；

- 应当具有科学性、合理性、可操作性；

。。。。。。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：

# 五、  价格部分

#### 1. 开标/报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2.投标明细报价表（参考）

| 一、服务量详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 |  | 所需工时（人日） |  |  | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与投标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标/报价一览表为准）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）