汕尾市公共资源交易中心

招

标

文

件

项目名称：视频会议系统升级改造

- 【招标编号: SWCG20160915G04】

汕尾市公共资源交易中心

2016年10月

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

- 第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“视频会议系统升级改造”项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20160915G04。

二、采购项目名称：汕尾市公安局视频会议系统升级改造项目 。

三、采购预算：1827648.92元，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2016年10月26日上午8时30分起至2016年11月1日下午17时30分止（节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2016年11月15日上午11时正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

七、开标评标时间：2016年11月15日上午11时正。

八、开标评标地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

九、供应商资格：

1.在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证并具备相关经营范围;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供文件资料复印件、加盖公章）；

3.依法缴纳税收和社保资金的良好记录；

4. 经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录投标人；

5.投标人具有本项目主要设备（视频会议摄像头、MCU、电视墙服务器、混合矩阵、会议主机等）制造商出具的授权函；

6.本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、上述供应商资格要求的资质证书原件及复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书（加盖公章）；

4、法人代表身份证复印件（加盖公章），被委托人（如有委托）身份证原件及复印件（加盖公章）。

采购人名称：汕尾市公安局 。

联系人：朱先生 电话：0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

联系人：吴先生 电话（传真）：0660-3826961。

联系地址：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

二〇一六年十月二十六日

- 第二部分　采购项目内容

- 一、供应商资格

1.在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证并具备相关经营范围;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供文件资料复印件、加盖公章）；

3.依法缴纳税收和社保资金的良好记录；

4. 投标人具有本项目主要设备（视频会议摄像头、MCU、电视墙服务器、混合矩阵、会议主机等）制造商出具的授权函；

5. 经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录投标人；

6.本项目不接受联合体投标。

- 二、采购项目总体要求及主要技术参数要求

- 项目简介

汕尾市公安局现有视频会议室具备召开视频会议功能，但是相对比较独立，未能统一管理，合理利用，只能召开特定的会议，当会议室被占用时，就无法调用图像开会。其中包括2个视频会议室和1个指挥中心，分别是1号楼5楼会议室、2号楼3楼会议室和1号楼10楼指挥中心。其中指挥中心配套省厅高清设备已完成改造，本次改造需要将指挥中心视频资源进行合理利用，完成视频矩阵的级联，视音频可以自由切换，不会因为某个会场占用而无法召开其他会议，2号楼3楼是多功能会议室，能通过科达高清终端召集高清视频会议，1号楼5楼会议室是高清会议室，采用科达高清视频终端开会，共5套视频会议终端，分别部署在上述会场。具体分布如下：

- 2号楼3楼会议室省厅1频道高清终端科达H900；

- 2号楼3楼会议室省厅2频道高清终端科达7920；

- 2号楼3楼会议室省厅3频道高清终端科达H900；

- 1号楼5楼与省厅召开高清会议的高清终端科达7920；

- 1号楼10楼指挥中心与区县点名用高清终端科达7920。

存在问题

目前2号楼3楼是多功能会议室、1号楼5楼会议室是高清会议室，能通过科达高清视频终端开会，1号楼10楼指挥中心可以通过科达高清终端与区县进行点名。会议室受制于视频终端以及现有MCU，具有以下4点弊端：

- 会议室功能单一，只能召开特定的会议，当会议室被占用时，就无法调用图像开会。

- 会议室终端都是独立存在，没有备份机制。

- 无法将各区县会场图像实时传输至1号楼5楼会议室及指挥中心进行实时调用。

四、 现有KDV8000A只具备一块MPC2板卡，作为整套MCU的核心单板，管理控制着整个会议的运行，不具备主控板卡双备份功能，若会议出现故障无法自动切换，存在会议召开的安全隐患。

项目目标

通过本次视频会议的改造，实现视频资源共享和资源备份，提高汕尾市公安局视频会议系统的可用性和可靠性，要求做到以下几点：

一、1号楼5楼、2号楼3楼都可以召开不同类型的视频会议，不受会场和会议类型限制；

二、1号楼5楼和1号楼10楼指挥中心都可以实现会议图像上墙显示，包括各区县图像和省厅图像；

三、建立2号楼3楼图像控制室，会议操作人员可以在图像控制室内调度所有会议室的图像和声音，做到统一管理、统一调度；

四、图控中心可以控制1号楼5楼和1号楼10楼指挥中心摄像机PTZ操作；

五、原1号楼5楼高清终端作为其他终端的冷备终端，出现问题后，可通过快速更换终端实现会议的正常召开。

六、MCU作为核心的控制单元，MPC2主控板卡具备热备功能，确保会议稳定正常召集；增加1台一体式MCU，确保MCU出现故障，可快速切换使用。

七、重新梳理汕尾市公安局的视频会议系统，对原有系统和设备进行整合，合并功能相同的设备，使整个系统更简洁、运行更稳定高效、维护更方便。

系统设计原则

- 先进性原则

系统须遵循有关国际标准、国内标准以及国内外通信行业有关的规范要求。

采用当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等的成熟技术，确保系统在今后相当长的时间内技术上不落伍。

- 标准化原则

严格按照国际和国家标准设计，采用符合视频会议标准框架协议，采用业内标准的音视频编解码协议。

安全性原则

系统设备本身设计应具有高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，具有防火墙功能。

具备严格的授权和认证机制。

支持与各种加密系统兼容。

- 可靠性原则

系统结构集成度高，能够保证7*24小时不间断地稳定可靠运行。

工作环境适应能力强，故障率低。

系统具备诊断及故障提示功能，便于诊断、维护。

- 易用性原则

采用图形化操作界面，全中文人机对话模式，易于操作、维护和管理。

- 可扩展性原则

系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

- 经济实用性原则

在满足系统各项性能指标和功能要求的前提下，应力求较小的投入成本，追求较高的性能价格比。

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频会议系统升级 |  |  |  |  |
| 1.1、MCU升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 主控模块 | 详见技术参数表一 | 1 | 块 |
| 2 | 多点控制单元 | 详见技术参数表一 | 1 | 台 |
| 3 | 会议控制系统 | 详见技术参数表一 | 1 | 套 |
| 1.2、视频会议电视墙服务器升级 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙服务器 | 详见技术参数表一 | 1 | 个 |
| 2 | 高清解码单元 | 详见技术参数表一 | 4 | 块 |
| 3 | 高清会议摄像机 | 详见技术参数表一 | 4 | 台 |
| 二、多媒体控制设备升级改造 |  |  |  |  |
| 2.1、72*72混合矩阵主机（2号楼3楼图控室） |  |  |  |  |
| 1 | 72*72混合矩阵主机 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 2 | 4路DVI输入 | 详见技术参数表二 | 5 | 块 |
| 3 | 4路HDMI输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 4 | 4路SDI输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 5 | 4路光纤输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 6 | 4路VGA输入（利旧） | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 7 | 4路DVI输出 | 详见技术参数表二 | 2 | 块 |
| 8 | 2路HDMI输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 9 | 4路光纤输出 | 详见技术参数表二 | 5 | 块 |
| 10 | 4路YPbPr输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 11 | 4路VGA输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 12 | 电动投影幕 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 13 | 高清投影机 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 14 | 讨论型会议主机 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 15 | 主席会议话 筒 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 16 | 列席会议话筒 | 详见技术参数表二 | 15 | 台 |
| 17 | 延长连接线缆 | 详见技术参数表二 | 1 | 卷 |
| 18 | 无线手持话筒 一拖二无线话筒 | 详见技术参数表二 | 2 | 套 |
| 19 | 屏蔽音频 信号线CA203 | 详见技术参数表二 | 100 | 米 |
| 20 | CD113莲花插头 | 详见技术参数表二 | 12 | 个 |
| 21 | CC101 6.35mm插头 | 详见技术参数表二 | 12 | 个 |
| 22 | CA113卡侬孔插头 | 详见技术参数表二 | 12 | 个 |
| 23 | CA113音王卡侬针插头 | 详见技术参数表二 | 12 | 个 |
| 24 | 其它安装附件 | 详见技术参数表二 | 1 | 批 |
| 2.2、36*36混合矩阵主机（1号楼5楼指挥室） |  |  |  |  |
| 1 | 36*36混合矩阵主机 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 2 | 2路HDMI输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 3 | 2路VGA输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 4 | 2路SDI输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 5 | 2路光纤输入 | 详见技术参数表二 | 5 | 块 |
| 6 | 4路VGA输出 | 详见技术参数表二 | 2 | 块 |
| 7 | 2路光纤输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 8 | 会议音箱 | 详见技术参数表二 | 4 | 只 |
| 9 | 功率放大器 | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 2.3、16*16混合矩阵主机（1号楼10楼110指挥中心） |  |  |  |  |
| 1 | 16*16混合矩阵主机 （利旧） | 详见技术参数表二 | 1 | 台 |
| 2 | 4路DVI输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 3 | 4路光纤输入 | 详见技术参数表二 | 2 | 块 |
| 4 | 4路VGA输入 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 5 | 4路DVI输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 6 | 4路VGA输出 | 详见技术参数表二 | 3 | 块 |
| 7 | 4路光纤输出 | 详见技术参数表二 | 1 | 块 |
| 8 | 升级拼接控制器（增加8路高清信号接口） | 详见技术参数表二 | 1 | 项 |
| 三、光纤布线及设备连接线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 48芯单模室外光纤 | 详见技术参数表三 | 600 | 米 |
| 2 | 48芯光纤盒 | 详见技术参数表三 | 2 | 套 |
| 3 | PVC线管 | 详见技术参数表三 | 600 | 米 |
| 4 | PVC线槽 | 详见技术参数表三 | 200 | 米 |
| 5 | DVI视频光端机 | 详见技术参数表三 | 1 | 对 |
| 6 | FC-LC光纤跳线 | 详见技术参数表三 | 44 | 对 |
| 7 | SDI线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 8 | SDI线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 9 | SDI线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 10 | VGA线缆 | 详见技术参数表三 | 10 | 条 |
| 11 | VGA线缆 | 详见技术参数表三 | 3 | 条 |
| 12 | VGA线缆 | 详见技术参数表三 | 6 | 条 |
| 13 | VGA线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 14 | VGA线缆 | 详见技术参数表三 | 10 | 条 |
| 15 | HDMI线缆 | 详见技术参数表三 | 2 | 条 |
| 16 | HDMI线缆 | 详见技术参数表三 | 2 | 条 |
| 17 | DVI线缆 | 详见技术参数表三 | 6 | 条 |
| 18 | DVI线缆 | 详见技术参数表三 | 21 | 条 |
| 19 | DVI线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 20 | DVI线缆 | 详见技术参数表三 | 1 | 条 |
| 21 | 音频线缆 | 详见技术参数表三 | 4 | 条 |
| 22 | 工程辅料 | 详见技术参数表三 | 1 | 批 |

- 设备技术需求一览表

（1）视频会议系统升级

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.1、MCU升级改造 |  |  |
| 1 | 主控模块 | 新增现有MCU主控备份模块，该模块应可实现现有MCU中主控板卡的备份控制。 |
| 2 | 多点控制单元 | - 多点控制单元MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源冗余备份，支持整机N+1备份，保证设备7*24小时长时间稳定运行。 - ▲具备良好的兼容性，能够实现与汕尾市公安局现有视频会议系统数字无缝融合。即：本次新建的MCU多点控制单元能与汕尾市公安局、广东省公安厅现有MCU设备不通过任何中间件设备转接而直接进行数字级联（需提供技术实现原理图并加盖原厂商公章）。 - ▲具备多级管理功能，能实现上级公安机关的跨级控制。即：在汕尾市公安局现有视频会议控制软件上实现对下属各县、区公安（分）局指挥中心视频终端进行远程控制，包括：远程控制摄像机、控制发言、远程呼叫、挂断会议（需提供软件界面截图并加盖原厂商公章）。 - ▲能够实现方便快捷的会议操作。即：当公安部、省公安厅、市公安局召开视频会议时，市局指挥中心以及下属各县、区公安（分）局指挥中心无需任何操作即可自动加入省-市-县视频调度会议（需提供技术实现原理图并加盖原厂商公章）。 - 会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于8个1080p终端接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到64个1080p终端接入。 - 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.239标准双流协议。 - ▲支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4视频编解码协议。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖生产厂商公章） - ▲支持MP3、G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖生产厂商公章） - 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 支持并配置16分屏1080p60fps高清多画面。 - 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。 - 支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。 - ▲在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖生产厂商公章） - 支持采用内置WEB会议管理系统。 - 会议操作员只需要通过内置WEB即可进行系统配置和会议控制等操作。如创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。 - MCU支持内置GK功能，并支持向指定网守的注册。 - 支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。 - ▲支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖生产厂商公章） - 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 - ▲在会议控制软件中支持同时对任意分会场进行实时图像预览路数不少于9路。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖生产厂商公章） - 支持通过会议控制软件（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。 - 具备多种呼叫方式。支持MCU呼叫终端IP地址入会，MCU呼叫终端别名入会，MCU呼叫终端E.164号入会,也支持终端呼叫MCU IP地址入会，终端呼叫MCU别名入会，终端呼叫会议E.164号入会。 - MCU具备不少于3个10/100/1000M以太网口，支持网口1+1热备份。 - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 - ▲提供产品3C认证、CE认证、ROHS证书、电信设备入网证、权威机构检验报告复印件并加盖生产厂商公章。 |
| 3 | 会议控制系统 | 会议控制系统，可实现对MCU等设备资源的集中控制和对视频会议等业务应用的全程调度。支持会议模板的创建、保存、修改、复制和删除；在模板中可设置编码格式、会议速率、分辨率等会议参数；支持地址簿的建立和管理功能；支持别名、E.164号码、IP地址等关键字；支持地址条目的添加、删除和修改，同时应支持管理控制现有在用MCU。 |
| 1.2、视频会议电视墙服务器升级 |  |  |
| 1 | 电视墙服务器 | - 电视墙服务器需与现有MCU及本次新增MCU兼容使用。 - 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出。 - ▲支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运。（投标人需提供设备背板清晰照片证明，并加盖设备制造商公章） - 支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 - 支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 - 支持MP3、G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 - 支持H.239标准双流协议。 - 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 单机支持不少于14路高清或标清视频输出，支持高标清解码模块混插，带同步音频输出，具备3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选。本次要求配置8路1080p60fps高清输出，视频输出接口为DVI-I。 - 为简化系统操作，在MCU的会议控制系统中均支持直接操作控制电视墙服务器，无需在多个操作软件之间频繁切换。支持手动指定会场视频至电视墙服务器解码通道输出，并可在某一解码通道设置主席跟随、发言人跟随或电视墙器轮询显示。 - 提供产品3C认证证书复印件。 |
| 2 | 高清解码单元 | 高清解码单元,2路高清视频解码输出,2路音频输出 同时解码8路图像 |
| 3 | 高清会议摄像机 | - 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 - 镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 - 支持不小于12倍光学变焦。 - 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 - ▲视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输。（投标人需提供设备背板清晰照片证明，并加盖生产厂商公章） - 支持所有高清视频接口同时输出图像。 - 支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 - 支持全中文OSD菜单，方便调试。 - 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 - 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90° - 自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 - 自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源。 - 支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 - 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。 - ▲提供产品CE、RoHS证书、国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件。 |
| 二、多媒体控制设备升级改造 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 2.1、72*72混合矩阵主机（2号楼3楼图控室） |  |  |
| 1 | 72*72混合矩阵主机 | - 嵌入式架构，ULINX操作系统，专业图像处理技术，系统启动速度快，稳定性高，无死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。7×24小时的连续运行，MTBF>30,000小时。 - 采用Cross Point巨量数据交换芯片技术，通过矩阵级联可扩展规模。高带宽总线，全交叉调度架构的高速数据传输，多屏拼接显示速度高、显示质量稳定。底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道，保证了图像信号完全实时显示，场频达到60帧/秒。 - 采用RRTA（Resolution Real-time Total Adaptation）技术，同时可以支持多组不同分辨率的大屏幕，支持所有输出通道分别输出不同的输出分辨率。也可以将任意格式和分辨率的输入信号，设置成相同分辨率的信号切换输出；支持4/9/16/25/36画面拼接输出。 - 图像去黑边功能，完美解决前端信号（尤其是非标准的摄像头输出信号）产生的黑边问题。 - 支持无缝切换，硬件级的高清信号处理机制，从根本上确保了信号进行切换时不产生黑场闪烁。 - 提供倍频倍线功能，有效提升画面整体质量。 - ▲支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的各种字符特征（ASCII字符GB2312/18030字符集汉字和图形），叠加位置可选左上、左下、右上、右下等； - 支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入。 - 具有掉电记忆功能，有效保护现场数据。 - 模块化设计、插卡式结构，支持带电热拔插，便于维护、扩容升级，双电源热备份，温控强制风冷，确保系统稳定运行。机箱高度14U，每块板4路信号，最大支持72路输入，72路输出，输入端口：20路DVI, 4路HDMI, 4路SDI， 4路光纤，4路VGA, 输出端口：8路DVI, 8路HDMI, 4路VGA，20路光纤，4路YPbPr； - 支持EDID的读取和自定义，提高了对大屏显示器的兼容性。 - 支持HDCP管理，确保视音频信号源正常通过。 - 支持场景自动定时轮询，可以选择每个预存场景是否参与轮询，满足“值班自动巡检”应用。 - ▲支持国际主流的IPC解码输入，支持高清H.264网络视频数据解码，支持GB/T28181-2011、RTSP/SIP、ONVIF等主流视频通信协议及视频流，单卡最多同时解码8路视频流（选配）。 - 拥有专利的中文图形化控制软件（投标时需提供原厂软件著作权及软件产品登记证书复印件并加盖原厂印章），可通过RJ45网络和RS232进行电脑远程控制，支持中控控制，输入输出端口参数以及地址码软件设置。 - ▲视频信号格式：支持VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI、光纤LC、H.264、双绞线HDBaseT等任意格式混合输入和输出。 - 输入输出分辨率最大支持1920*1440，向下兼容1080P、720P信号等其他分辨率，支持全高清（1920*1080@60P,3Gbps）视频交换。 - 系统支持面板按键操作、外接键盘控制操作、外接中控操作及PC客户端管理操作等多种模式。 - ★支持视/音频绑定同步或交叉切换输入/输出,，音频接口采用标准工业音频端子2.54mm3Pin接口，性能更稳定可靠（选配）。 - ▲支持输入/输出端口流媒体预览功能，方便实时监控每路信号输入输出的运行状态。 - 可开放矩阵通信协议及控制代码，支持用户可二次开发的SDK,方便用户系统集成。 - ▲支持H.264 TS视频流输出，支持多信号画中画/多画面同步录播直播等功能。（选配）。 - 支持预案管理和导演切换模式、群切换模式、事件触发切换模式等。 - 支持网络远程控制，输入输出端口按照权限分类操作管理 - 带宽≥4.25Gbps ， 增益：0dB； - 位时钟抖动：＜0.15Tbit； - 位上升时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 位下降时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 最大传输延时：＜5nS； - 切换速度：＜200ns； - ▲提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》权威测试检验报告复印件并加盖生产厂家印章。 |
| 2 | 4路DVI输入 | DVI-D母头，EDID编辑，带3pin模拟音频端子 |
| 3 | 4路HDMI输入 | HDMI-A母头， HDMI1.4协议，DVI1.0协议，EDID编辑，HDCP管理,带3pin模拟音频端子 |
| 4 | 4路SDI输入 | SMTPE-292M,75欧BNC，带3pin模拟音频端子 |
| 5 | 4路光纤输入 | 单模双芯2KM,LC接口,不带模拟音频端子，可同时传输高清视频和模拟音频 |
| 7 | 4路DVI输出 | DVI-D母头，EDID编辑，带3pin模拟音频端子 |
| 8 | 2路HDMI输出 | HDMI-A母头， HDMI1.4协议，DVI1.0协议，EDID编辑，HDCP管理 |
| 9 | 4路光纤输出 | 单模双芯2KM,LC接口，不带模拟音频端子，可同时传输高清视频和模拟音频 |
| 10 | 4路YPbPr输出 | 色差分量 |
| 11 | 4路VGA输出 | 15针HD母头，带3pin模拟音频端子 |
| 12 | 电动投影幕 | 120寸 |
| 13 | 高清投影机 | 投影尺寸：40-600英寸 投影技术：3LCD 亮度： 6000流明 分辨率 WUXGA（1920*1200） |
| 14 | 讨论型会议主机 | 14.1系统主要特点: 支持热插拨。 支持手动或自动编地址。 支持中控控制。 单机可接100个单元，加扩展可接250个单元，包括最多12个主席。 发言模式有声控、先进先出、后进先出、主席模式、全开模式。 可设置发言时间。 14.2话筒单元主要特点: 超心型指向话筒，拾音距离超过30cm. 超强抗手机干扰。 触摸式按健 分离式底座。 带耳机输出。 - 14.3EG-3400M 系统规格参数 电源电压：AC220V/50Hz 最大电流损耗：1A 输入接口：RCA插座 (2路) 6.3mm插座 (1路) 音频频率响应：50Hz-20KHz 信噪比：＞85dBA 失真：＜0.05% 尺寸（L*W*H）：483x323x90(mm) 重量：5.5kg 颜色：黑色 安装方式：19英寸标准机柜 14.4输入输出: 通讯串口： 9P RS232串口(2路) 输出接口： RCA插座(2路) XLR卡侬插座(1路 ) 9P航空插座(4路) 6.3mm插座(1路) - 14.5系统主机后板 电源接口 耳机接口 MIC音频接口 平衡输出接口 辅助音频接口 232输出接口 232输入接口 话筒单元接口 |
| 15 | 主席会议话筒 | - 15.1系统规格参数 电源：DC 24V 最大电流消耗：60mA 灵敏度：-50dB/Pa 频率响应：100Hz-12KHz 信噪比：>75dBA 外部尺寸：167x105x48mm 咪管:420mm 重量：1.15Kg 颜色：银色/黑色 安装：移动 15.2输入输出: 话筒输入：超心型指向电容麦克风 耳机输出：3.5mm耳机插座 通讯接口：9P航空插座 输入接口：4P航空话筒接口(1路) 内置喇叭：1W／8欧 随机连接线: 9P航空插8芯T型线(2.1米) |
| 16 | 列席会议话筒 | - 16.1系统规格参数 电源：DC 24V 最大电流消耗：60mA 灵敏度：-50dB/Pa 频率响应：100Hz-12KHz 信噪比：>75dBA 外部尺寸：167x105x48mm 咪管:420mm 重量：1.15Kg 颜色：银色/黑色 安装：移动 16.2输入输出: 话筒输入：超心型指向电容麦克风 耳机输出：3.5mm耳机插座 通讯接口：9P航空插座 输入接口：4P航空话筒接口(1路) 内置喇叭：1W／8欧 随机连接线: 9P航空插8芯T型线(2.1米) |
| 17 | 延长连接线缆 | 高保真低损耗数字传输(30米)，8芯用于延长主机和单元之间距离，实现会议系统连接 |
| 18 | 无线手持话筒 一拖二无线话筒 | 规格,UHF PLL 双天线自动选讯接收，16 可调频道，LCD 液晶显示屏，采用5号音头每个频段可兼容的系统数量: 20；可选频率: 1440，自动设置功能: 扫描/组扫描；接收机显示屏: LCD + LEDs，电池，供电时间: 9V，> 8小时（标准值），专业会议话筒。 |
| 19 | 屏蔽音频信号线CA203 | 2×0.75mm2专业高纯度抗干扰工程信号线 |
| 20 | CD113 莲花插头 | 材质：黄铜，镀层：镀金，接触电阻：≤0.015Ω， 绝缘电阻：≥100MΩ |
| 21 | CC101 6.35mm插头 | 材质：黄铜 ；镀层：镀镍 镀金； 接触电阻:依靠匹配的连接器； 绝缘电阻：≥1GΩ |
| 22 | CA113 卡侬孔插头 | 材质：锡青铜，镀层：镀银，接触电阻：5mΩ，绝缘电阻：≥1GΩ |
| 23 | CA113 音王卡侬针插头 | 材质：锡青铜，镀层：镀银，接触电阻：5mΩ，绝缘电阻：≥1GΩ |
| 24 | 其它安装附件 | 更换线路、配件、接头、布放线管等 |
| 2.2、32*32混合矩阵主机（1号楼5楼指挥室） |  |  |
| 1 | 32*32混合矩阵主机 | - 嵌入式架构，ULINX操作系统，专业图像处理技术，系统启动速度快，稳定性高，无死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。7×24小时的连续运行，MTBF>30,000小时。 - 采用Cross Point巨量数据交换芯片技术，通过矩阵级联可扩展规模。高带宽总线，全交叉调度架构的高速数据传输，多屏拼接显示速度高、显示质量稳定。底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道，保证了图像信号完全实时显示，场频达到60帧/秒。 - 采用RRTA（Resolution Real-time Total Adaptation）技术，同时可以支持多组不同分辨率的大屏幕，支持所有输出通道分别输出不同的输出分辨率。也可以将任意格式和分辨率的输入信号，设置成相同分辨率的信号切换输出；支持4/9/16/25/36画面拼接输出。 - 图像去黑边功能，完美解决前端信号（尤其是非标准的摄像头输出信号）产生的黑边问题。 - 支持无缝切换，硬件级的高清信号处理机制，从根本上确保了信号进行切换时不产生黑场闪烁。 - 提供倍频倍线功能，有效提升画面整体质量。 - ▲支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的各种字符特征（ASCII字符GB2312/18030字符集汉字和图形），叠加位置可选左上、左下、右上、右下等； - 支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入。 - 具有掉电记忆功能，有效保护现场数据。 - 模块化设计、插卡式结构，支持带电热拔插，便于维护、扩容升级，双电源热备份，温控强制风冷，确保系统稳定运行。机箱高度7U，每块板4路信号，最大支持36路输入，36路输出，输入端口：4路DVI, 4路VGA， 8路光纤，输出端口：4路DVI, 12路VGA，4路光纤； - 支持EDID的读取和自定义，提高了对大屏显示器的兼容性。 - 支持HDCP管理，确保视音频信号源正常通过。 - 支持场景自动定时轮询，可以选择每个预存场景是否参与轮询，满足“值班自动巡检”应用。 - ▲支持国际主流的IPC解码输入，支持高清H.264网络视频数据解码，支持GB/T28181-2011、RTSP/SIP、ONVIF等主流视频通信协议及视频流，单卡最多同时解码8路视频流（选配）。 - 拥有专利的中文图形化控制软件（投标时需提供原厂软件著作权及软件产品登记证书复印件并加盖原厂印章），可通过RJ45网络和RS232进行电脑远程控制，支持中控控制，输入输出端口参数以及地址码软件设置。 - ▲视频信号格式：支持VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI、光纤LC、H.264、双绞线HDBaseT等任意格式混合输入和输出。 - 输入输出分辨率最大支持1920*1440，向下兼容1080P、720P信号等其他分辨率，支持全高清（1920*1080@60P,3Gbps）视频交换。 - 系统支持面板按键操作、外接键盘控制操作、外接中控操作及PC客户端管理操作等多种模式。 - 支持视/音频绑定同步或交叉切换输入/输出,，音频接口采用标准工业音频端子2.54mm3Pin接口，性能更稳定可靠（选配）。 - ▲支持输入/输出端口流媒体预览功能，方便实时监控每路信号输入输出的运行状态。 - 可开放矩阵通信协议及控制代码，支持用户可二次开发的SDK,方便用户系统集成。 - 支持H.264 TS视频流输出，支持多信号画中画/多画面同步录播直播等功能。（选配）。 - 支持预案管理和导演切换模式、群切换模式、事件触发切换模式等。 - 支持网络远程控制，输入输出端口按照权限分类操作管理 - 带宽≥4.25Gbps ， 增益：0dB； - 位时钟抖动：＜0.15Tbit； - 位上升时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 位下降时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 最大传输延时：＜5nS； - 切换速度：＜200ns； - ▲提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》权威测试检验报告复印件并加盖生产厂家印章。 |
| 2 | 2路HDMI输入 | HDMI-A母头， HDMI1.4协议，DVI1.0协议，EDID编辑，HDCP管理，带3pin模拟音频端子 |
| 3 | 2路VGA输入 | 15针HD母头 |
| 4 | 2路SDI输入 | SMTPE-292M,75欧BNC，带3pin模拟音频端子 |
| 5 | 2路光纤输入 | 单模双芯2KM,LC接口，不带模拟音频端子，光纤可同时传输高清视频和模拟音频 |
| 6 | 4路VGA输出 | 15针HD母头，带3pin模拟音频端子 |
| 7 | 2路光纤输出 | 单模双芯2KM,LC接口，不带模拟音频端子，可同时传输高清视频和模拟音频 |
| 8 | 会议音箱 | 频响：80Hz-18KHz；水平垂直覆盖角：135° 单元： 5.25" x 2, 灵敏度： 94dB 阻抗： 4Ω 额定功率：100W（RMS)/300W(PEAK) 最大声压级：118dB 箱 壳 材 料：铝合金 |
| 9 | 功率放大器 | 630W（8Ω），1050W （4Ω） 技术指标: 输入灵敏度 4Ω负载满功率输出时为1.25V（RMS有效值） 频响特性（1W） 22Hz-20kHz，+0dB，-0.8dB 信号噪声比（20Hz-20kHz） A计权，满功率输出>98dB 不计权，满功率输出>93dB 总谐失真（THD） <0.5% 互调失真（IMD） 在满功率输出时，60Hz和7kHz，4:1两个方波，>0.3%（－40dB） 阻尼系数（8Ω） 10Hz-400Hz：>200 通道间串音 1kHz：-76dB；20kHz：-58dB 输入阻抗 平衡输入20kΩ；不平衡输入10Ω 负载阻抗 立体声输出时，每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω 电源电型和频率 100V-120V交流电50Hz/60Hz 220V和230V-240V交流电50Hz/60Hz |
| 2.3、16*16混合矩阵主机（1号楼10楼110指挥中心） |  |  |
| 1 | 16*16混合 矩阵主机（利旧） | - 嵌入式架构，ULINX操作系统，专业图像处理技术，系统启动速度快，稳定性高，无死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。7×24小时的连续运行，MTBF>30,000小时。 - 采用Cross Point巨量数据交换芯片技术，通过矩阵级联可扩展规模。高带宽总线，全交叉调度架构的高速数据传输，多屏拼接显示速度高、显示质量稳定。底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道，保证了图像信号完全实时显示，场频达到60帧/秒。 - 采用RRTA（Resolution Real-time Total Adaptation）技术，同时可以支持多组不同分辨率的大屏幕，支持所有输出通道分别输出不同的输出分辨率。也可以将任意格式和分辨率的输入信号，设置成相同分辨率的信号切换输出；支持4/9/16/25/36画面拼接输出。 - 图像去黑边功能，完美解决前端信号（尤其是非标准的摄像头输出信号）产生的黑边问题。 - 支持无缝切换，硬件级的高清信号处理机制，从根本上确保了信号进行切换时不产生黑场闪烁。 - 提供倍频倍线功能，有效提升画面整体质量。 - ★支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的各种字符特征（ASCII字符GB2312/18030字符集汉字和图形），叠加位置可选左上、左下、右上、右下等； - 支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入。 - 具有掉电记忆功能，有效保护现场数据。 - 模块化设计、插卡式结构，支持带电热拔插，便于维护、扩容升级，双电源热备份，温控强制风冷，确保系统稳定运行。机箱高度5U，每块板2路信号，最大支持16路输入，16路输出，输入端口：2路HDMI,2路VGA，2路SDI, 10路光纤，输出端口：10路VGA，2路光纤； - 支持EDID的读取和自定义，提高了对大屏显示器的兼容性。 - 支持HDCP管理，确保视音频信号源正常通过。 - 支持场景自动定时轮询，可以选择每个预存场景是否参与轮询，满足“值班自动巡检”应用。 - ▲支持国际主流的IPC解码输入，支持高清H.264网络视频数据解码，支持GB/T28181-2011、RTSP/SIP、ONVIF等主流视频通信协议及视频流，单卡最多同时解码8路视频流（选配）。 - 拥有专利的中文图形化控制软件（投标时需提供原厂软件著作权及软件产品登记证书复印件并加盖原厂印章），可通过RJ45网络和RS232进行电脑远程控制，支持中控控制，输入输出端口参数以及地址码软件设置。 - ▲视频信号格式：支持VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI、光纤LC、H.264、双绞线HDBaseT等任意格式混合输入和输出。 - 输入输出分辨率最大支持1920*1440，向下兼容1080P、720P信号等其他分辨率，支持全高清（1920*1080@60P,3Gbps）视频交换。 - 系统支持面板按键操作、外接键盘控制操作、外接中控操作及PC客户端管理操作等多种模式。 - 支持视/音频绑定同步或交叉切换输入/输出,，音频接口采用标准工业音频端子2.54mm3Pin接口，性能更稳定可靠（选配）。 - ▲支持输入/输出端口流媒体预览功能，方便实时监控每路信号输入输出的运行状态。 - 可开放矩阵通信协议及控制代码，支持用户可二次开发的SDK,方便用户系统集成。 - 支持H.264 TS视频流输出，支持多信号画中画/多画面同步录播直播等功能。（选配）。 - 支持预案管理和导演切换模式、群切换模式、事件触发切换模式等。 - 支持网络远程控制，输入输出端口按照权限分类操作管理 - 带宽≥4.25Gbps ， 增益：0dB； - 位时钟抖动：＜0.15Tbit； - 位上升时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 位下降时间：＜0.3Tbit（20%--80%）； - 最大传输延时：＜5nS； - 切换速度：＜200ns； - ▲提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》权威测试检验报告复印件并加盖生产厂家印章。 |
| 2 | 4路DVI输入 | DVI-D母头，EDID编辑，带3pin模拟音频端子，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 3 | 4路光纤输入 | 单模双芯2KM,LC接口，不带模拟音频端子，光纤可同时传输高清视频和模拟音频，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 4 | 4路VGA输入 | 15针HD母头，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 5 | 4路DVI输出 | DVI-D母头，EDID编辑，带3pin模拟音频端子，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 6 | 4路VGA输出 | 15针HD母头，带3pin模拟音频端子，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 7 | 4路光纤输出 | 单模双芯2KM,LC接口，不带模拟音频端子，光纤可同时传输高清视频和模拟音频，板卡需接入原有16*16混合 矩阵主机 ，需提供厂商出具的无缝对接承诺书 |
| 8 | 升级拼接控制器（增加8路高清信号接口） | 增加8路高清视频信号输入接口，可兼容原有所有拼接显示功能，智能拼接切换显示至原有DVI高清输出显示通道。 |
| 三、光纤布线及设备连接线缆 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 48芯单模室外光纤 | 单模48芯，室外光纤 |
| 2 | 48芯光纤盒 | 48芯，含耦合器，尾纤 |
| 3 | PVC线管 | 6分 |
| 4 | PVC线槽 | 定制 |
| 5 | DVI视频光端机 | 带音频DVI视频光端机 |
| 6 | FC-LC光纤跳线 | FC-LC单模光纤跳线 |
| 7 | SDI线缆 | 5米 |
| 8 | SDI线缆 | 30米 |
| 9 | SDI线缆 | 50米 |
| 10 | VGA线缆 | 1.5米 |
| 11 | VGA线缆 | 3米 |
| 12 | VGA线缆 | 5米 |
| 13 | VGA线缆 | 20米 |
| 14 | VGA线缆 | 30米 |
| 15 | HDMI线缆 | 5米 |
| 16 | HDMI线缆 | 10米 |
| 17 | DVI线缆 | 3米 |
| 18 | DVI线缆 | 5米 |
| 19 | DVI线缆 | 20米 |
| 20 | DVI线缆 | 30米 |
| 21 | 音频线缆 | 5米 |
| 22 | 工程辅料 | 线管配件，线缆配件，扎带，视频接头，音频接头等 |

- 三、采购项目商务要求

1、预算金额：1827648.92元整，总报价超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括原有项目的拆除（除建筑物以外）、安装、施工、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、项目工期

3.1、自合同签订合同后20个工作日内全部到货，并在40个工作日内安装调试完毕、验收合格且交付使用（不含试运行时间），项目进度必须满足招标人对工程的总体计划和进度要求。

3.2、中标人必须在规定的时间内保质保量地完成对本标书的各项系统开发建设、场外施工等工程安装及调试工作。

3.3、因不可抗力的原因造成的工期延误，在得到建设单位和监理单位的认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

4、验收要求

4.1、本次招标为设备加集成招标，投标人负责产品的供货和整个项目的集成。投标人提供的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的设备，如果投标人提供的设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据，并出具质量保证承诺，如果没有列明偏差则视为全部响应招标文件的要求。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。

4.2、成交供应商应依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。应货物质量发生问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由成交供应商承担。。

5、质量保证及售后服务

5.1、提供1年整套免费保修，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供设备生产厂商授权销售的委托书，由生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。免费保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

5.2、提供专业的技术培训（操作、维修），并保证需方操作人员正常使用设备的各种功能。

5.3、为保证服务的及时性及便利性，投标人应设有专门的售后服务机构，并拥有相应的设备和人员。

5.4、免费保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均由中标人自行承担。

5.5、24小时免费提供技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务。

5.6、维修响应时间：如需上门现场服务，中标人需在4小时内到达现场，48小时内保证修复正常，如无法在上述时间内排除故障的，应提供应急解决方案（如提供不低于故障设备规格档次的备用设备等方式，直至故障修复）。

5.7、保修期内所购设备各部件发生非人为故障，投标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

5.8、在保质期满后，卖方须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

5.9、投标人必须在投标文件中提供详细的质量保证和售后服务方案。

6、付款方式

6.1、合同签订后，20个工作日内支付30%合同款；

6.2、货物到齐后，20个工作日付40%合同款；

6.3、项目完工经验收合格后，20个工作日内支付剩余合同款。

6.4、成交人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

- 四、其它要求

1、设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。投标人应提供注册品牌制造商原装、全新的、未开封、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

2、投标人须对本项目为单位的货物、服务及工程进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标；

3、投标人必须派技术人员到现场安装调试，设备安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

4、投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

5、若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用由中标人全部承担。

6、投标人必须提供设备的操作手册及维修手册/相关图纸材料。

7、用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；

8、用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款；

9、中标人按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。所有安装、调试工作均由中标人负责，投标人报价时应充分考虑到因此而产生的运输、交通、人工及质保期内的售后服务等各项费用。

- 第三部分　投标人须知

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局 。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务及工程

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指报价人按磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物及须承担的技术支持、培训和其他伴随服务。

3.3 “合格的工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准, 中标金额100万元以下收取1.2%招标费用、100万元以上500万元以下部分收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

中标供应商汇入招标采购代理服务费帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 671764614192。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源，7个工作日）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1                                              ；

14.2                                              ；

……

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市公共资源交易中心，投标保证金为人民币20000元整。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标的截止期

- 16.1 投标的截止时点为2016年11月15日上午11时正，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评分办法

24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

| 类别 | 序号 | 评分标准及办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 1 | 投标人的企业信誉（提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 具有本年度省级“守合同重信用企业”证书，得2分； 具有ISO9001质量认证证书得2分； | 4 |
|  | 2 | 投标人本地服务能力 | 投标人本地服务能力： 投标人在项目所属地区有固定服务点或分支机构（投标人在本地除外）有得4分（提供相关证明资料，如果有分支机构或授权服务机构，需附分支机构或服务机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料）；投标人在广东省内有有固定服务点或分支机构得1分；其他情况不得分； | 4 |
|  | 3 | 投标人的企业资质（提供有效证书材料复印件并加盖公章，原件备查） | 1. 投标人具有信息系统集成资质，贰级或贰级以上得4分，叁级得3分，肆级得2分，没有不得分； 以上两项可累积计分，需提供证书复印件作为证明材料，原件备查，未提供不得分。 | 4 |
|  | 4 | 类似项目案例 (提供有效证书材料复印件并加盖公章，原件备查) | 投标人2013年至今在项目所属地区200万以上集成项目业绩每个得1分，最高得3分。（提供相关资料复印件并加盖公章原件备查）； | 3 |
|  | 5 | 投标人运维响应 (提供承诺书) | 紧急故障报障到达时间：（需提供7×24小时维修维护热线电话） 1）接报障后工程师1个小时以内（不包括1个小时）到达，及时解决故障的得5分； 2）接报障后工程师1个小时至2个小时（包括2个小时）到达及时解决故障的，得2分； 3）接报障后工程师2小时至4小时（含4小时）到达及时解决故障的得1分； 4）4个小时以上不得分。 提供服务承诺书，未提供不得分 | 5 |
| 技术部分（50分） | 6 | 对项目需求理解评价 | 是否充分了解本项目的目的、技术路线和用户需求。 充分理解得3分；大部分了解得1-2分；了解有较大偏差得0分。 | 3 |
|  | 7 | 设备技术参数响应程度 | 对照招标文件技术需求中设备、材料的规格、技术及性能指标参数响应的程度进行打分，打▲号技术指标一项不满足扣4分，未打▲号技术指标一项不满足扣1分，扣除总分不超过39分；（提供相关证明文件） | 39 |
|  | 8 | 主要材料设备的性能情况 | 对比各投标人所投货物的安全性、可靠性、先进性及品牌知名度，优得4分，良得2分，一般得1分； | 4 |
|  | 9 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务及承诺情况进行综合评分。 方案优得2分；一般得1分；差得0分。 | 2 |
|  | 10 | 培训 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。 方案最优得2分；一般得1分；差得0分。 （培训方式、培训时间、培训地点、培训内容） | 2 |
| 投标报价（30分） | 11 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注:为保证项目质量，投标人投标报价降幅大于招标底价的20 %时，（如招标底价为100万，当报价低于80万时，即报价降幅大于20%）评标委员会有权利要求其对成本构成进行介绍，并要求投标人用书面的形式进行低价说明（在保证质量的前提下，能够大幅度节省经费的手段或原因）；如投标人没有合理的理由或不按要求提供低价说明，可视为有风险的报价而不被接受，评标委员会有降分或者另行选择供应商的权利。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。

25.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26  替补候选人的设定与使用。

- 六、质疑

27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 七、合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.1条的规定备案。

- 八、适用法律

30. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

- 九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- （一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查。

- （二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

- 第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求

2.供货地点：按招标文件要求

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月   日         签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分　响应文件格式

一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术部分

五、价格部分

六、承诺书

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：     年   月   日

- 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 二、资格性文件

- 2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

6. 承诺书。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

- 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：            单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：   。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

代理人身份证复印件

- 2.3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

- 2.4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年    月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        ，项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

- 三、商务部分

- 3.1商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：       年   月   日

- 3.2售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 四、技术部分

- 4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标产品要求 | 投标实际产品参数 (投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按照评分标准要求进行扣分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                                     货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，此表可根据项目实际内容情况(项目类型)自行调整。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）