汕尾市公共资源交易中心

招

标

文

件

项目名称：社会治安视频监控（二期）系统建设项目

【招标编号: SWCG20161204G01】

汕尾市公共资源交易中心

2016年11月

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

- 第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“社会治安视频监控（二期）系统建设项目”进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20161204G01。

二、采购项目名称：社会治安视频监控（二期）系统建设项目。

三、采购预算：66,808,062.60元，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2016年12月9日上午8时30分起至2016年12月15日下午17时30分止（节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2016年12月29日上午11时正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

七、开标评标时间：2016年12月29日上午11时正。

八、开标评标地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

九、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备与专业技术能力；

5.依法缴纳税收和社保资金的良好记录；

6.经向项目所在地或企业所在地的人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录；

7.具有中国电子信息行业联合会（原国家工业和信息化部）颁发的信息系统集成及服务一级资质（原国家工业和信息化部颁发的有效期内的证书有效），提供资质文件复印件；

8.具有省级公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或备案证；（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）；提供资质文件复印件；

9.具有《基础电信业务经营许可证》或提供具有《基础电信业务经营许可证》公司的授权；

10.本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、上述供应商资格要求的资质证书原件及复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书（加盖公章）；

4、法人代表身份证复印件（加盖公章），被委托人（如有委托）身份证原件及复印件（加盖公章）。

采购人名称：汕尾市公安局 。

联系人：朱先生 电话：0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

联系人：吴先生 电话（传真）：0660-3826961。

联系地址：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

二〇一六年十二月九日

- 第二部分　采购项目内容

一、供应商资格

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备与专业技术能力；

5.依法缴纳税收和社保资金的良好记录；

6.经向项目所在地或企业所在地的人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录；

7.具有中国电子信息行业联合会（原国家工业和信息化部）颁发的信息系统集成及服务一级资质（原国家工业和信息化部颁发的有效期内的证书有效），提供资质文件复印件；

8.具有省级公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或备案证；（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）；提供资质文件复印件；

9.具有《基础电信业务经营许可证》或提供具有《基础电信业务经营许可证》公司的授权；

10.本项目不接受联合体投标。

二、采购项目总体要求及主要技术参数要求

# 建设范围及内容

## 建设范围

本项目建设地点范围为汕尾市城区，公安局办公大楼、城区分局监控中心、城区所属11个派出所监控中心。建设内容主要包括：1007个摄像感知点；7个微卡口点，共14套抓拍单元；4个治安卡口点，共40个抓拍单元；配置18套移动车载取证设备和1套无人机；20套网络广播求助终端；在原有卡口上增加44套手机MAC地址采集终端。

同时，配套建设传输网络、后端存储、监控中心设备、管理及应用平台等。

## 建设原则

（一）科学规划原则。根据本地实际情况，实事求是，做到科学规划，全面考虑，突出重点，区别档次，积极推进，确保在要求的时间内完成全部建设任务。

（二）分类建设原则。根据不同部位、区域视频图像采集点的性质，对社会治安视频监控系统实行分类建设、分层管理。一类视频图像采集点为安装在主要道路、重点部位、重点场所等公共区域，以及边防辖区的重要路段、重要场所、重要码头、重要口岸等区域的图像采集点，必须接入公安视频专网，其视频图像由公安机关进行24小时实时监控和录像。二类视频图像采集点为安装在《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》第六条规定的应当建设公共安全视频图像信息系统的重点单位、重点行业，以及海警执勤舰艇和覆盖次要干道、次要部位、次要场所等区域的图像采集点，其视频图像由建设应用单位进行24小时监控，公安机关根据本辖区治安实际情况，可要求建设应用单位将其二类图像采集点，通过社会视频专网提供给公安机关进行实时调看、操控。三类图像采集点为安装在社会其他行业和单位，以及一般道路、一般部位、普通场所等区域的图像采集点，其视频图像以本地录像备查为主。

（三）遵守标准原则。社会治安视频监控系统要采用开放式架构，基于J2EE开发体系和B/A/S架构，采用国产主流Linux平台和国产主流中间件，选用标准化接口和协议，以具有良好的兼容性和可扩展性。音视频流媒体格式需采取统一标准（即支持标准ISO MPEG4/H.264/H.265/SVAC），并需提供通用解码器，流媒体服务器应能通过省公安厅提供的标准客户端程序的测试，以确保流媒体格式和流媒体协议完全兼容标准。流媒体录像文件应能通过标准的播放器进行播放，以验证录像文件封装和录像文件格式符合统一标准。

（四）系统集成原则。按照《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十二条的规定，预留与报警接收中心和应急指挥系统联通的接口，并充分考虑及利用现有的报警系统和图像采集系统以及传输资源。社会治安视频监控系统集成应自下而上，先内后外，坚持先进，兼容传统，实现系统互联、资源整合、信息共享。

（五）系统安全原则。要加强社会治安视频监控系统安全防范体系建设。设备必须满足安全性和可靠性要求，设备选型不能选试验产品、非标产品，要优先选用符合标准先进可靠的国产主流产品，以保证系统安全稳定可靠运行。对关键的设备、网络、数据和接口应采用冗余设计，要具有故障智能检测、系统自动恢复等功能；网络环境下信息传输和数据存储要保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取、使用的现象出现，要确保系统正常稳定运行，禁止引发网络风暴、过度消耗系统资源的做法。各类用户必须通过身份认证及授权后，方可使用社会治安视频监控系统提供的视频图像资源。系统的信息安全等级要求不低于公安部信息系统安全等级防护三级标准要求。

（六）资源共享原则。按国家、公安部和省有关规定，在满足安全性、实用性要求，并经过相关部门的安全审批手续后，政府各职能部门可根据本部门、本系统业务需求，共享社会治安视频监控系统有关图像资源。

（七）行业规范原则。在省公安厅技防管理部门的主导下，鼓励社会各行业在符合《条例》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》要求的前提下，制定本行业的视频图像采集系统建设标准规范，经省公安厅技防管理部门和省质监局予以确认、颁布后在该行业内执行。

（八）依法施工原则。所有新建的社会治安视频监控系统必须遵守《条例》及其实施办法有关规定，严格按照相应技防资格证等级开展安防工程的设计、施工、维修，并严格遵守设计方案评审核准、工程检测和竣工验收等安防工程建设管理规定。

# 建设依据

为保证本项目建设质量，建设执行国家、部、企业或有关国外（国际）的规定和标准，满足建筑、公共安全标准、节能、安全等要求，满足但不局限于以下标准：

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 国家标准 GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- 《国家标准 GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求>修改补充文件》

- 《安全防范工程费用预算编制办法》GA/T70-2004

- 《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

- 《安防系统工程质量检验实施细则》

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2010(SVAC)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670–2006

- 《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》GA/T379.1～379.10-2002

- 《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677-1996

- 《城市监控报警联网系统技术标准》GA/T669-2008

- 《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669–2006

- 《城市报警与监控系统建设技术指南》

- 《地级（含）以上城市公安机关“三台合一”接处警系统技术规范》（公安部办公厅2005年12月）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168－92）

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232－90\92

- 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2006

- 《公安移动通讯网警用自动级规范》GA176-1998

- 《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》CECS81-96

- 《关于在广东政法信息网工程建设中优先采用Linux操作系统软件的通知》（粤政法网办﹝2006﹞69号）

- 《广东省安全技术防范管理条例》

- 《广东省社会治安视频监控系统建设指引》（粤公通字﹝2005﹞310号）

- 《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》（粤公通字﹝2005﹞310号）

- 《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》（粤公通字﹝2007﹞139号）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GAT833-2009

- 《计算机软件开发规范》GB8566-88

- 《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998

- 《建筑电气安装工程质量检验评定保证》 GB303-88

- 《建筑安装工程质量检验评定统一保证》 GBJ300-88

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

- 《视频安防监控系统技术要求》GAT367-2001

- 《用电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）;

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）；

- 《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T 30147-2013）；

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）；

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）；

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73号）；

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信〔2011〕5号）；

- 《关于传发〈国家标准GB／T 28181-2011〈安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求〉修改补充文件〉的通知》（公科信传发〔2014〕87号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统建设指引》（粤公通字〔2005〕310号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》（粤公通字〔2005〕310号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》（粤公通字〔2007〕139号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014年）》（粤综治委﹝2012﹞11号）。

# 前端点建设要求

## 高清视频监控系统

本项目主要在汕尾城区建设1007个高清视频感知点，其中社会面视频治安监控感知点995个，内部区域监控点12个。社会面视频监控点主要分布在汕尾市城区主要街道、要害部门、重点部位、人群聚集场所、社区和居民小区等地段，满足汕尾治安管理和城市管理的需求。

本次建设的995个高清视频感知点中，其中67个球机、118个枪机用于对现有社会治安监控系统进行升级改造。改造内容包括但不限于更换监控设备、网络传输、设备机箱、防雷接地、电源接入、标识牌等，改造后的监控系统须满足本项目整体质量要求、功能要求、架构要求和管理要求。

本项目有部分监控点作预留使用，该部分监控点具体安装位置及安装时间需由用户根据实际情况而定。同时，根据用户管理需求或因不可抗力需要调整原定监控点位置的，由中标人负责完成，由此产生的费用包含在本项目报价内。

本部分点位详细分布情况见后附表。

## 手机MAC地址采集系统

本项目在原有卡口上增加WIFI采集终端设备，共44套，其中城区21套，陆丰15套，海丰8套。根据现场使用要求，43套使用全向采集终端，1套采用定向采集终端。

## 网络广播应急求助系统

本项目建设20套网络平安城市求助终端及20套网络音柱，用于接受群众的紧急求助对讲，同时也可以起到对辖区的统一广播、分区广播、日常监控、信息发布等管理功能。

本系统后端中心管理设在汕尾市公安局指挥中心，主要配置设备有：IP网络广播系统控制中心、IP网络远程呼叫站  、IP网络监听音箱、数码调谐器、前置放大器、高级会议麦克风。

系统功能要求如下：

- 任意播放:可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目、或对任意指定的区域进行广播讲话。

- 远程分控喊话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。

- 音频采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。

- 寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。

- 回话心跳：通过服务和会话客户端之间的心跳机制功能，避免客户端异常退出、僵死会话长期占用终端。

- 服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。

- LED信息发布：可实时发布指定的显示信息。

- 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。

- 无线远程控制：可通过远程无线遥控器在可接收范围内进行音频点播。

- 电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。

## 移动监控子系统

移动监控子系统涉及建设18套移动车载监控和一套无人机及图传设备，移动车载监控建设内容包括车载摄像机、车载终端、控制终端及配套的硬盘、设备箱、电源等，满足移动监控取证需求。

★为便于管理使用，投标人需承诺所投无人机图传设备的实时图像能够传输至汕尾市公安局指挥中心。

# 治安卡口系统建设要求

## 高清治安卡口系统

本项目在汕尾城区对原有4个治安卡口进行升级改造，改造内容包括但不限于位置迁移、立杆更换、设备更换（包括抓拍单元、闪光灯、补光灯、车检器、交换机、设备箱等）、通讯链路、电力引入、防雷接地、标识牌等。改造后采用前拍、后拍技术建设，每个车道安装前、后各1台不低于300W像素的高清抓拍摄像机，4个卡口共涉及20条车道，共安装不少于40台卡口抓拍高清摄像机，实现对过往车辆的前、后图像同时进行抓拍。

每台抓拍高清摄像机配置LED补光灯，前拍高清在配置LED补光灯的基础上，增加配置闪光灯，以保障车辆车头抓拍效果。

此外，每个卡口点安装一台1080P高清IP智能球机，实现对卡口设备及道路情况的监控。

每个卡口点往返两个方向分别安装不少于一台200W高清摄像机，摄像机须具备手机MAC地址采集功能，4个卡口点共安装不少于8台高清摄像机。

本项目建设卡口的抓拍图片、监控视频统一接入云存储系统，要求确保抓拍图片保存至少180天，视频至少保存30天，报警（包括图片和录像）至少保存180天，车辆数据信息至少保存3年。

★投标人所采用的卡口设备供应商需要承诺负责卡口抓拍图片、视频、过车信息接入云存储的对接开发。

★为便于管理使用，投标人需承诺所投高清治安卡口设备与公安局原卡口系统实现无缝对接。

4个治安卡口具体部署位置及建设规模情况如下：

| 序号 | 卡口名称 | 车道数 | 抓拍单元 | 全景摄像机 | 高速球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海汕公路埔边卡口 | 8 | 16 | 2 | 1 |  |
| 2 | 马宫卡口 | 6 | 12 | 2 | 1 |  |
| 3 | 241省道赤坑卡口 | 2 | 4 | 2 | 1 |  |
| 4 | 捷胜卡口 | 4 | 8 | 2 | 1 |  |
| 合计 |  | 20 | 40 | 8 | 4 |  |

## 微卡口系统

本项目在城区建设7个微卡口点，每个卡口点配置两台微卡口抓拍摄像机，对往返两个方向的人、车、物进行抓拍分析。7个卡口点共建设14个微卡口抓拍摄像机，其中4个卡点为双向两车道，采用200W像素微卡口抓拍单元，其中3个卡口点为双向六车道，采用600W像素微卡口抓拍单元。

每台微卡口抓拍单元配置补光灯、闪光灯，保障抓拍效果。

此外，每个卡口点安装一台1080P高清IP智能球机，实现对卡口设备及道路情况的监控。

本系统的抓拍图片、监控视频统一接入云存储系统，要求确保抓拍图片保存至少180天，视频至少保存30天，报警（包括图片和录像）至少保存180天，车辆数据信息至少保存3年。

★为便于维护及管理，要求本项目微卡口系统与高清治安卡口系统为同一个品牌设备。

微卡口点位分布情况如下：

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙东村路口 | 道路过往车辆（双向两车道） | 2 |  |
| 2 | 北山路口往马宫方向 | 道路过往车辆（双向两车道） | 2 |  |
| 3 | 124县道往捷胜方向 | 道路过往车辆（双向两车道） | 2 |  |
| 4 | 东涌镇141县道路段 | 道路过往车辆（双向两车道） | 2 |  |
| 5 | 火车站站前路西 | 道路过往车辆（双向六车道） | 2 |  |
| 6 | 火车站站前路东 | 道路过往车辆（双向六车道） | 2 |  |
| 7 | 火车站站前横路西 | 道路过往车辆（双向六车道） | 2 |  |
|  | 合计 |  | 14 |  |

## 功能要求

- 车辆捕获功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆（包括两轮摩托）进行抓拍。记录1张机动车特写图片，信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、号牌号码、车标类型、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速等内容。在正常车速（0km/h~180km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上。

在高清晰CCD摄像机的基础上，使用专业的前置全过程光学处理单元，并辅以照明技术和控制技术，确保在各种时段、各种环境光（强顺光、逆光情况下）及各种天气下均能获得清晰的驾驶人脸像信息。

支持驾驶人及前排乘客人脸提取功能。

驾驶人脸像捕获率不低于95%，驾驶员人像可辨识率不低于90%。

- 高清照片抓拍功能

系统抓拍的300万高清照片不低于2048*1536，每张图片大小不大于300KB，系统抓拍的600万高清照片不低于2720*2208，每张图片大小不大于600KB。

图片格式为JPEG/24Bit，图片上应叠加设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色及车辆速度等信息。

- 高清照片防篡改功能

遵循GA/T832-2014要求，前端电子警察设备要求对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 号牌自动识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）要求实现对机动车实现号牌自动识别功外，还能对车标、车型、车身颜色进行一体化识别。断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间小于100ms。

系统能够通过对机动车号牌定位,字符切分,字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。

可识别的车牌号码包括：

- “0～9”十个阿拉伯数字；

- “A～Z”二十六个英文字母；

- 省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使)；

可识别的车牌类型包括：

- 新军牌字；

- 92 式牌照（GA 36-92）；

- 可识别02 式牌照（GA 36.1-2001）；

- 港澳车内地牌照；使馆、领事馆、民航车牌；

- 支持2013年新武警车牌字(“WJ、0—9、A-Z、京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 ”) ；

- 号牌分类用汉字（警、学、领、试、挂、港、澳）；

车牌结构：双排、警用、武警、单排、其他。

可识别的车牌颜色包括：蓝、白、黑、黄以及未知底色的机动车号牌。

全天候号牌识别捕获率不低于99%，号牌识别准确率不低于96%，号牌颜色检测准确率不低于98%。

- 车型自动识别功能

系统应能识别5种常见车型，包括：轿车、面包车、客车、小货车、大货车。

白天车型识别率不小于90%，夜间车型识别率不小于85%。

- 车身颜色自动识别功能

系统应能识别10种常见车身颜色。包括：黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、粉、紫、棕。

白天车身颜色识别率不小于90%，夜间车身颜色识别率不小于85%。

支持识别车身颜色的深色和浅色。

- 车标自动识别功能

系统应能识别90种常见车标。白天车标识别率不小于90%，夜间车标识别率不小于80%。

- 安全带、打电话、遮阳板等检测功能

支持驾驶员开车打电话、前排乘客不系安全带、遮阳板异常放落等行为检测功能。

- 机非人检测功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对非机动车道经过的非机动车辆、行人进行抓拍。记录1张全景图片。记录的非机动车信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、车辆类型、车身颜色等特征内容，记录的行人信息包括经过地点、经过时间等内容。非机动车及行人捕获准确率不低于90%。

- 多种违法行为抓拍功能

支持对逆行、超速、压线、非法占用专用车道等违法行为进行有效捕获和抓拍功能。

- 高清视频监控和录像功能

支持高清实时视频监控和录像功能。可以实现监控路口的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、交通事故、交通违法行为等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录能清晰的反映事件过程和事件细节。

- 前端数据缓存功能

高清抓拍摄像机应具备高速SD卡接口，单卡容量不小于32GB。

要求支持对车辆文本信息、车辆图片和车辆视频等数据的存储。

要求支持断点续传功能。系统抓拍的机动车等特征图片数据经过前端存储管理设备向中心服务器实时传输，并可实时在中心显示，整个传输过程小于2s。通讯断开情况下，前端数据暂存在前端存储管理设备硬盘内，通讯恢复后断点续传。

要求支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种通讯形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据。

- 独特的补光功能

要求补光采用防止光污染的先进环保设计。

为保证全天候条件下的图片效果及识别结果，系统应支持多种补光手段，保证全天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率。

补光灯设备要求采用遮光筒和格栅设计，有效吸收非直线不规则杂光，保证发射出去的光斑具有很强的约束性，真正做到防炫目。补光灯瞬间闪光持续时长大约在4μs左右。

系统支持自适应补光功能，可配备环境感应单元模块，实时自适应精确补光，夜间降低补光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机成像参数进行自适应设置。

- 免维护功能

高清抓拍摄像机采用多重防护设计，实现真正意义上的免维护。整个防护罩要求采用全铝合金、全密封、无风扇设计。要求采用机壳散热方式。防护等级达到IP66，满足户外-40~70℃的宽温正常运行范围。防护罩外部应安装防尘防水遮光筒，内含螺纹，深度大于4CM。

高清抓拍摄像机防护罩要求采用先进的光学玻璃，有效透光率可以达到99%以上；采用先进的纳米级镀膜技术，可以有效地防止灰尘和水珠的残留。

高清抓拍摄像机要求采用自动偏振技术，可以根据实际环境自动升降偏振控制设备，在强顺光和强逆光下，依然能保证图像效果。

- 校时功能

高清抓拍摄像机、前端存储管理设备应支持NTP校时功能。24小时内计时误差不超过1秒，能与中心时间服务器进行时间自动同步，同步周期在1~24小时区间范围可调，同时应支持手动强制时间同步。

- 网管功能

要求支持运行监控功能，能自动侦错报错。当系统检测到异常，如摄像头异常，线圈失效，补光灯失效等，将设备故障信息和异常信息通过通讯网络上传到管理中心，在中心进行显示报警。

要求支持故障自动检测功能，当检测到软硬件故障时可自动断电重启动，恢复正常工作。

要求支持远程网络进行软件升级、参数修改、图片下载、系统校时等基本操作的功能。

# 网络建设内容及要求

## 视频专网建设需求

本项目建设视频专网，满足高清数字视频的传输要求，支撑高清视频云存储系统架构的全网视频调度传输，支持无线车载监控视频图像的接入，支撑分局/派出所——市局二级联网架构，支撑各市局、分局监控中心和各警种的大并发量的视频应用，支撑向政府其他管理机构共享视频专网内视频资源。要求具有扁平化网络架构，具有高宽带传输能力，具有超低延时和超低丢包率，具有故障屏蔽和自愈能力。网络架构图如下所示

专网建设应遵循以下原则：

1、高性能

整个网络具有较高的吞吐能力和处理能力，整网采用较小的收敛比保证服务质量，具备对突发流量的承受能力。

2、高可用性

为保证视频专网的服务质量，关键网络设备之间的物理链路采用双路冗余连接或环网保护，按照负载均衡方式或active-active方式工作。关键节点可采用网络虚拟化技术来增加可靠性，降低故障切换时间。

3、扩展性

为方便地实现视频承载网络规模的扩展，系统的设计具有灵活的扩展能力。包括：网络架构的扩展，接入用户数的扩展，专线带宽容量的扩展，端口的扩展等。扩展应能在线进行，不需中断服务。系统采用模块化设计，系统可方便地增加新的功能，并能有选择地对某个功能块进行升级或扩展。

4、安全性

汕尾公安视频承载网作为平安工程和监控业务的信息化承载基础平台，必须提供可靠的业务隔离和安全性保障。特别是在视频专网与公安网信息网之间的数据传输中，必须采用符合公安部要求的安全边界平台来保障信息交换安全。

5、良好的后台运维系统

汕尾公安视频承载网运营系统需要能够适应不断的网络变化和频繁变化的业务需求，良好的后台运维系统不仅能减轻维护的工作量，为网络管理员和客户提供良好的运维数据，还能为客户识别视频业务发展趋势，提前指出系统需要加强完善的关键点。

## 总体结构要求

整个网络架构分为社会视频资源整合网、公安视频专网、公安信息网三个专用网络，视频专网与公安信息网之间的数据交换需要通过安全边界平台进行保障。公安视频专网主要连接市局、县区分局、派出所和前端IP监控点以及管理社会视频专网的图像。社会视频资源整合网主要用于管理社会图像资源的接入。

本项目建设的前端点包括监控点、卡口抓拍点等均通过租赁运营商线路资源直接传输至市局机房，采用接入+核心二层组网架构。城区分局、派出所监控中心通过租用运营商链路资源接入市公安局视频专网。

### 传输基本要求

1、 网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

2、 媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合要求。

3、 信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

a) 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

b) 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

### 网络带宽及数量要求

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。本次项目所采用的枪机和球机均为1080P，码流为8Mbps，前端设备接入中心机房单路的网络传输带宽应不低于20M,各级监控中心间网络单路的网络传输带宽应不低于1000M。因此本项目链路的网络带宽及数量要求如下：

接入交换设备～IP监控设备：单路视频传输带宽不低于20M，当一条链路上需要传输n路视频图像时，链路带宽不低于n×20M。

接入交换设备-卡口点：每个卡口点上行带宽不低于100M。

具体数量如下：

| 序号 | 项目 | 带宽 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派出所监控室——市公安局 | ≥1000M | 10 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 2 | 市公安局——城区公安局 | ≥1000M | 1 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 3 | 消防支队——市公安局 | ≥1000M | 1 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 4 | 边防支队——市公安局 | ≥1000M | 1 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 5 | 武警支队——市公安局 | ≥1000M | 1 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 6 | 打私办——市公安局 | ≥1000M | 1 | 点 | 要求包含链路两端光模块 |
| 7 | 监控点——市公安局 | 按单摄像机传输带宽为20M，当监控点需传输摄像机数量为N时，传输带宽不低于N×20M。 | 639 | 点 | 监控点端链路接口要求为电口 |
| 8 | 治安卡口点——市公安局 | ≥100M | 4 | 点 | 卡口点端链路接口要求为电口 |
| 9 | 微卡口点——市公安局 | ≥100M | 7 | 点 | 卡口点端链路接口要求为电口 |
| 10 | 4G流量卡 | 每月流量≥30G | 19 | 套 |  |

### 网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求： a）网络时延上限值为400ms； b）时延抖动上限值为50ms； c）丢包率上限值为1×10-3； d）包误差率上限值为1×10-4。

### 多业务网络传输设备的功能要求

#### 以太网传输设备的功能要求

投标人所选用的以太网传输设备，需具备以下功能：

- 多业务传输，在一芯光纤上集成了以太网数据，低速串行数据，开关量报警等业务透明传输。

- 针对IP视频监控系统中，高清视频流信号的实时数据流量大、频率高、数据包大小突变频繁等特点进行增强，流控和平滑整形等处理；有效解决了因此造成的网络丢包、网络碎片量大增、数据拥塞、延迟抖动大等问题，以保证信号的高保真，低延时，低抖动率。

- 可并行接入的多路IP高清视频信号、低速数据信号和开关量信号

- 局端支持千兆网络业务汇聚。

- 支持SNMP网管，采用局端集中网管方式，支持对前端业务及光纤链路的管理。

- 采用嵌入式安装，结构紧凑；支持前端独立，后端双冗余电源机箱集中插卡；所有插卡模块均支持带电热插拔和即插即用，施工简单无需调试。

- 无电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)以及共地回路干扰，符合GJB151A-97、SC标准（IEC61000-4-2/3/4/5/11）。

- 工业级产品品质，具有防尘、防盐雾、防酸雾等性能，适应恶劣的工业应用场合使用。

### 安全边界建设要求

为解决公安信息网数据交换的安全问题，实现公安信息网与其他网络的安全、有效的数据交换，按照公安部统一要求，在公安信息中心建立统一的公安信息通信网边界接入平台，统一身份认证，集中授权管理，规范接入方式，实现公安信息网外部信息的采集、交换和共享，为一线民警、公安驻外单位、其他政府部门和社会提供信息支持与服务。

★为便于统一管理使用，投标人需承诺所投安全边界系统须与汕尾市公安局已建边界接入平台实现无缝对接。

#### 业务需求

视频专网安全接入至公安信息通信网；满足公安信息网与视频专网之间数据、视频安全管理要求。

#### 规范需求

根据《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》和《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》、《公安信息通信网边界接入平台安全规范——公网信息采集部分》的要求，并根据实际情况进行建设。

#### 安全需求

##### 终端安全需求

由于平台接入用户数量较多，而且环境不安全，人员复杂，所以终端安全的风险较大；接入终端（或服务器）存在非法使用、非授权访问，甚至存在伪造终端接入，并有可能发展为木马、病毒的传播来源。

##### 身份认证需求

对于各类接入用户，如果没有实现身份认证，则权限管理和访问控制就没有了基础，也无法保证接入用户的合法性。

平台的身份认证需要做到如下几点：

- 对各类接入服务器（或工控机）采用硬件设备证书或SNMP V3等多种方式进行身份认证；

- 对视频服务器或硬盘录像机等外部视频接入对象通过IP/MAC地址绑定、SNMP V3等多种方式进行认证；

- 对公安内网调用视频资源的终端基于警用数字证书进行认证，认证协议采用基于SSL的双向认证协议。

##### 设备安全需求

安全接入平台内所有的安全设备都应满足国家或公安行业相关的技术标准和要求，具备国家相应权威部门出具的产品证书和安全检测报告，并在检测报告允许的范围内使用，关键安全设备必须接受监管系统的监管和审计。

##### 应用安全需求

针对接入业务，应用安全需求分为对数据交换应用安全需求和视频接入应用安全需求两类。

- 数据交换应用安全需求

在与公安信息通信网进行数据交换之前，安全接入平台必须对接入业务的数据流量先实现通信协议的剥离，并按照业务预先注册的数据格式要求，对数据的类型、格式进行严格检查，对数据内容进行过滤，限制所有不符合要求的数据传入接入平台。

公安信息通信网安全接入平台内接入业务应用信息系统应完善自身的安全性和健壮性，尽量确保通过安全接入平台的业务信息数据的机密性、完整性。

必须实现应用级日志记录，并报送集中监控与管理系统。

- 视频接入应用安全需求

视频数据与视频控制信令分别处理和传输

视频数据与视频控制信令必须按照不同的安全策略严格区分，分别进行处理和传输，其中视频数据采用单向传输。

视频数据传输方向

视频接入链路必须严格控制视频数据的传输方向，禁止公安信息网数据资源通过视频接入链路向外传出，严防敏感数据外泄。

视频控制信令格式检测

在与公安信息通信网进行视频单向传输之前，要按照预先注册的视频控制信令的类型、格式和内容，对控制信令进行“白名单”方式的格式检查和内容过滤，只允许符合格式要求的控制信令数据通过，对不符合格式的数据进行阻断和报警。

视频传输协议格式检测

视频传输协议格式检测按照预先注册的视频数据格式，对所传输的视频数据进行实时分析和过滤，对不符合格式的视频协议进行阻断和报警。

视频数据病毒木马检测

采取必要的安全技术防范措施，防止视频数据夹杂恶意代码，形成对公安信息通信网的攻击。

##### 监管需求

为保障安全接入平台的安全和稳定运行，需要对网络系统中的安全设备、网络设备、应用系统及其运行状况进行全面的监测、分析、评估，及时掌握平台的流量情况，追溯历史记录，需对整个数据采集和交换平台进行管理。

主要需满足如下要求：

对接入的业务情况进行管理、审计；

对平台的安全问题进行监测、报警；

对平台的日志信息进行分析、处理。

#### 边界建设

##### 建设内容要求

- 视频专网的视频流数据通过视频安全接入系统安全过滤及认证合法数据接入公安信息通信网；

- 视频专网中的图片、文件等数据通过安全数据交换系统通过内容过滤、病毒检测、文件检测等安全措施接入公安信息通信网。

- 视频专网内的合法用户通过身份认证访问公安信息通信网。

##### 安全数据交换链路

主要实现公安信息通信网与应用服务区网络隔离和数据的安全交换, 它通过高可信的方式，实现异构系统、数据源之间安全、灵活、有效、快速的数据交换。主要设备包括网闸、安全数据交换系统。主要实现以下功能：

- 网络隔离：切断外网与公安信息通信网的网络连接，剥离所有通过本系统交换的通信协议，保证在内外网之间只能通过裸数据进行有限交换。

- 格式过滤：数据交换系统可根据用户自定义的源数据规则对经数据交换系统交换的数据进行深度格式过滤，与源数据格式不匹配的数据过滤掉，只交换与源数据格式匹配的数据。

- 内容检查：数据交换系统可根据用户自定义的源数据规则对经数据交换系统交换的数据进行深度内容检查，与源数据内容不匹配的数据过滤掉，只交换与源数据内容匹配的数据。

- 单道访问：数据交换系统对前置机/后置机采用单道访问设计，数据交换系统主动从前置机获取数据，不接受前置机主动向数据交换系统发送数据。

- 安全审计：对经数据交换系统进行交换的所有行为安全审计，保证数据交换行为事后可追溯。

##### 视频安全接入链路

视频安全接入系统由视频安全隔离设备、视频接入认证服务器、视频用户认证服务器三个设备组成。主要实现以下功能：

  - 视频数据与视频控制信令分别处理和传输

视频数据与视频控制信令必须按照不同的安全策略严格区分，分别进行处理和传输，其中视频数据采用单向传输。

  - 视频数据传输方向

视频接入链路必须严格控制视频数据的传输方向，禁止公安信息通信网内数据资源通过视频接入链路向外传出，防止敏感数据外泄。

  - 视频控制信令格式检测

在与公安信息通信网进行视频单向传输前，要按照预先注册的视频控制信令的类型、格式和内容，对控制信令进行“白名单”方式的格式检查和内容过滤，仅允许符合格式要求的控制信令数据通过，对不符合格式的数据进行阻断和报警。

  - 视频数据格式检测

视频数据格式检测按照预先注册的视频数据格式，对所传输的视频数据进行实时分析和过滤，对不符合格式的视频数据进行阻断和报警。

  - 视频数据病毒木马检测

采取必要的安全技术防范措施，防止视频数据夹杂恶意代码进入公安信息通信网。

##### 监管要求

为保障安全接入平台的安全和稳定运行，需要对网络系统中的安全设备、网络设备、应用系统及其运行状况进行全面的监测、分析、评估，及时掌握平台的流量情况，追溯历史记录，需对整个数据采集和交换平台进行管理。

采集外网各种设备（如防火墙、三层交换机、外网交换服务器、各种业务前置机）的日志信息，同时监听外网设备的使用状态、流量、异常报警事件等。

# 图像资源云存储系统要求

平安汕尾二期前端建设内部包括治安监控摄像机、人脸卡口、治安卡口等，所产生的数据包括监控摄像机实时图像、卡口抓拍图片、视频结构化数据、重点视频等。本项目建设统一的图像资源云存储系统，部署在视频专网，对本次系统建设所产生的视频、图片等数据进行统一的存储。

本项目视频图像采用集中式存储，统一部署在汕尾市公安局机房，对本项目视频专网的视频、图片等数据进行存储管理。系统须基于云计算技术，组成网络视频云存储系统。

本次云存储需满足以下存储需求：

- 1021台高清摄像机（包含治安监控高清摄像机和微卡口视频图像），每路视频图像按8Mbps存储码流计算，录像保存时间不少于30天；

- 13台人脸卡口抓拍图片（本项目建设7台、火车站另项目建设6台），13台人脸卡口数据统一接到云存储进行存储管理。图片保存时间不少于半年；

- 视频结构化产生数据：按40路视频并行结构化处理，每路图像每小时移动目标按1000个计算，产生数据量按40路视频每天24小时并行处理，数据保存时间不少于半年；

- 卡口图片：图片数据保存时间不少于半年；

- 涉案视频（重点视频）：数据存储时间不少于2年；

- 结构化数据：主要包括过车线索、MAC地址采集、证件感知等数据，数据保存时间不少于半年。

本项目配置23台48盘位的云存储单元，每台存储单元配置48块4T企业级专用硬盘，满足数据存储需求。

# 监控中心建设要求

根据项目系统建设使用要求，在汕尾市公安局监控中心、城区分局监控中心、各派出所监控中心配置解码器、控制键盘、管理电脑，11个派出所监控中心在上述设备基础上，增加配置液晶拼接显示屏。

# 平台内容及要求

## 视频监控系统平台建设要求

### 平台建设内容总体要求

#### 总体架构

平安汕尾二期视频监控系统平台建设由省、市、县分层级建设，遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2011开展跨域联网。

本项目汕尾社会治安视频联网管理平台建设，按三网三平台的模式来建设，即社会资源接入平台、共享平台、联网平台。

★三平台的最大接入能力可达到20000路。

平台系统要采用开放式架构，基于J2EE开发体系和B/A/S架构，采用国产主流Linux平台和国产主流中间件，选用标准化接口和协议，以具有良好的兼容性和可扩展性。音视频流媒体格式需采取统一标准。流媒体录像文件应能通过标准的播放器进行播放，以验证录像文件封装和录像文件格式符合统一标准。系统建设必须遵守国家、公安部和省有关标准与规范。

所选用的平台系统必须是成熟稳定的产品，具有大型联网应用案例，必须支持通过国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2011（含GB/T 28181-2011修改补充文件）与下级区县平台实现对接，同时必须与广东省公安厅建设的公安视频专网省级联网平台实现对接。

#### 网络结构

平安汕尾二期视频监控系统平台的IP地址规划必须符合汕尾市公安局的具体要求。

1、平安汕尾二期视频监控系统平台网络由公安信息网、视频专网和互联网组成。

2、社会资源接入平台部署在公网上，共享平台部署在视频专网上，联网平台部署在公安信息网上，通过安全接入平台实现视频资源的跨区域访问。

3、社会资源接入平台应通过网闸或防火墙接入到共享平台内。

4、共享平台应通过安全边界接入平台接入到联网平台内。

#### 平台级联要求

平安汕尾二期视频监控系统平台采用信令流和媒体流相分离的结构。

各级联网平台均遵循国标GB/T 28181-2011进行建设，在上下级平台级联时，控制信令和媒体流均为标准格式。上级平台信令安全路由网关直接连接下级平台信令安全路由网关，控制信令的路由；上级平台流媒体服务器在信令控制服务器的控制下与下级平台流媒体服务器直接连接，接收或转发媒体流。

#### 社会资源接入平台、共享平台、联网平台

根据公网接入、联网图像资源、承载网络、共享需求的不同，平台可分为社会资源接入平台、共享平台、联网平台三类。

社会资源接入平台应具有对全市社会资源点的整合调度能力，并与共享平台互联，平台为符合GB/T28181-2011协议的国标平台，且支持各种接入方式。

共享平台在视频专网内部署，主要用于实时管理城市报警与监控系统视频资源、视频专网图像资源、整合社会图像资源，并可向公安以外单位提供图像信息资源。另外，在共享平台部署视频质量诊断等应用功能，满足公安机关对视频高级应用的需求。

联网平台在公安信息网内部署，通过公安信息网直接与上级联网实战平台进行级联，与公安信息网内各信息系统进行信息共享。各级联网实战平台视频均通过同级共享平台调阅视频。根据汕尾市的现状和系统安全，全市依托视频专网开展联网建设。

平安汕尾二期视频监控系统平台的建设内容包括社会资源接入平台、共享平台、联网平台的相关软件功能模块以及与之配套的服务器、网络设备、安全设备、存储设备、视频终端等设备的建设。此次平台建设的主要内容如下：

- 社会资源接入平台

社会资源接入平台将整个社会公网的前端点位进行接入，通过建设社会资源接入平台来统一管理，并与共享平台互联互通。建设社会资源接入平台，重点应考虑各种接入的资源分类和接入方式，应体现社会资源接入平台的兼容性和扩展性，以及接入能力强的特性。

- 共享平台的建设

共享平台具有接入新建视频监控摄像机的能力，并且可实现对原有视频图像的整合能力，并且应具备国标和非国标的接入整合。根据汕尾市社会治安的实际需求，需将视频质量诊断功能在共享平台，为公安机关的视频综合应用奠定了基础，在各个派出所的网络承载方面，也应着重考虑。

- 联网平台的建设

联网平台负责整合共享平台的视频资源，应保证共享平台通过安全接入平台传输至联网平台的视频支持国标标准协议，并与PGIS、视频大数据等业务系统实现对接，针对公安视频专网的一类点视频进行综合业务应用，作为上级平台可调看共享平台与社会资源接入平台的所有视频，为公安机关提供丰富的视频图像信息资源。

#### 权限控制

1、权限策略

平安汕尾二期视频监控系统平台应当采用全域统一的授权策略，依据分区分域授权原则，对用户和摄像机资源进行分类，据此对不同用户授予相应资源的访问控制权限。

2、权限分配

平安汕尾二期视频监控系统平台应负责平台用户的授权，主要分为联网用户、专网用户和公安系统以外的合法用户访问授权以及下级平台相互访问授权。

3、实现方式

平安汕尾二期视频监控系统平台访问控制的具体实现方式依据国标GB/T28181第8章和附录H的要求。

#### 时钟同步

按照国标GB/T28181要求，联网平台应采用NTP协议或SIP协议进行时钟同步。平台应配备NTP时间服务器，时钟精度应小于100ms。

- 平台设备时钟同步。平台内各服务器、存储等设备应直接与平台内NTP时间服务器进行时钟同步。

- 前端设备时钟同步。前端设备可按照国标GB/T28181要求，通过信令服务器获取时间信息来校时；也可以采用NTP协议，直接与接入平台的NTP时间服务器进行时钟同步。

- 平台间时钟同步。需要时，上下级平台间应逐级进行时钟同步，上级时钟源作为下级时钟源的备份。

#### 视频安全接入

视频专网内图像信息接入公安信息网，必须按照《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》等技术规范要求，采用经公安部、国家保密局认可的边界接入设备，实现视频图像信息接入公安机关。共享平台在经过边界接入平台前完成标准协议转换工作，以减少边界接入平台的复杂性和时延。

#### 字符叠加

视频图像的字符叠加应当遵循《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008），且必须包含地点、辖区、时间、摄像机名等信息。各地新制定标注规范时必须符合标准 GA/T751-2008 要求。

#### 标准强制项

视频图像信息综合应用平台的信令格式、媒体格式、信令流程和协议接口、与其他系统的数据交换应遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2011需强制执行的相关规定。

联网系统内部进行视频、音频、数据等信息传输、交换、控制时，应遵循标准的通信协议，协议的结构见下图。

#### 信令格式要求

1、SIP协议

SIP协议用于建立、修改和终止IP 网上的双方或多方多媒体会话，是一个基于文本的应用层控制协议，独立于底层传输协议。

联网系统的安全注册、实时视音频点播、历史视音频的回放等应用的信令控制采用 RFC3261（SIP）规定的REGISTER、INVITE 等请求和响应方法实现。历史视音频回放控制采用 SIP 扩展协议 RFC2976规定的INFO 方法实现。前端设备控制、信息查询、报警事件通知和分发等应用的会话控制采用 SIP扩展协议RFC3428规定的 MESSAGE 方法实现。

联网系统内设备进行统一编码，具有全局唯一性，设备编码遵循国标GB/T 28181-2011附录D.1，为20位十进制数字字符。

联网系统标准设备的SIP URI命名参照RFC3261的规定，须采用如下格式：sip[s]:username@domain:port。其中，用户名“username”的命名采用前述统一的20位编码；“domain”采用统一编码的前10位编码；“port”采用5060。

2、SDP协议

联网系统中SIP消息体中携带的SDP内容必须符合RFC2327（SDP）的相关要求，具备国标GB/T 28181-2011附录F所要求字段，另外，扩展SDP中rtpmap字段用于携带厂家信息。

3、MANSCDP协议

联网系统有关前端设备控制、报警信息、设备目录信息等控制命令采用MANSCDP协议（监控报警联网系统控制协议）描述，见国标GB/T 28181-2011附录 A。

4、MANSRTSP协议

联网系统有关历史录像的回放控制命令采用MANSRTSP协议（监控报警联网系统实时流协议），实现对录像的正常播放、快/慢放、暂停、随机拖动等远程控制，见国标GB/T 28181-2011附录 B。

#### 媒体格式要求

媒体流在IP 网络上传输时须支持 RTP协议，媒体流须采用PS格式封装，见国标GB/T 28181-2011附录 C。

#### 信令流程和协议接口

联网平台必须具备注册/注销、实时视音频点播、设备控制、网络设备信息查询、状态信息报送、设备视音频文件检索、历史视音频回放、历史视音频文件下载、校时等信令，具体的信令流程和协议接口规范见国标GB/T 28181-2011第9章。

### 平台功能需求

#### 共享平台功能需求

##### 应用功能要求

###### 实时监控

主要功能包括“实时视频浏览”、“分组”、 “截图”、“PTZ控制”、“收藏夹”、“热点视频”等，并能对重要视频信息进行长期、可靠的本地保存，方便今后的查询和取证。通过这些功能实现灵活的实时视频监控，PTZ灵活调整摄像机的监控角度和范围，方便公安机关或单位保安人员主动快速地发现警情。

- 视频监控

功能包括：视频播放功能、视频多窗口、全屏播放功能、视频云台控制功能、摄像机预置位管理、守望位功能(设置、删除、保存、启动、停止)、摄像机视频预置位/PTZ云台轮巡功能、摄像机云台轮巡步长管理功能、摄像机焦距、焦点、光圈调整功能、视频截图功能、视频本地录像功能、视频窗口设置功能、自适应解码显示、视频参数设置功能、视频字符叠加等功能。

- 摄像机分组

用户可摄像机分组管理模块对摄像机进行自定义分组，方便对摄像机进行管理控制等操作，具体功能包括：分组摄像机搜索功能、分组管理维护功能、分组视频操作基本功能、分组轮询基本功能、视频轮询抓拍功能（监看员在视频巡逻过程中发现可疑情况，如明显标识、反常现象、特殊物品、个体特征等，可以进行快速抓拍暂存本地）

- 摄像机热点

系统自动统计对摄像机的访问热点；

可按日、周、月和累计四种方式统计访问量，按照访问次数递减顺序显示热点摄像机，从而可判断哪些摄像机是热点区域、案件多发区域，方便系统的布防。

- 摄像机收藏夹

用户可定义自己比较关注和查看较多的摄像机，方便查看视频，提高工作效率。

###### 录像回放

系统支持本地、远程查询回放，可分别按照指定的设备、通道、时间等要素检索历史视频图像。

系统支持快放、慢放、暂停、抓拍等功能。提供方便的录像检索、查询手段，可选择实现多路图像同时回放。

系统提供视频存储服务，供用户调阅历史视频。视频存储提供全程、手动、定时、联动等录像模式，并自动循环覆盖。

系统应能按照指定设备、通道、时间、类型等要素检索历史图像文件并回放。可以在播放窗口同时多路录像回放，回放时可实现播放、快放、慢放、暂停、抓拍等功能。应可实现按客户需求的时段，精确到按秒时间段下载功能。

历史视频回放时可进行单画面、4画面、快进（1/2/4/8倍数）、慢放（1/2/4/8倍数）、下载等操作。支持实时视频播放、常规回放、分段回放、切片播放、标签回放功能。

###### 电子地图

电子地图可以为用户提供各个监控点及其周围的环境和地理状况信息，帮助用户更好地把握监控目标的位置以及行动情况, 系统不仅实现了电子地图的基本功能，而且实现了在电子地图上监控点的定义以及视频实时显示等功能。包括鹰眼、标绘、测距、测面积等常用工具和视频操作功能。

###### 电视墙

提供视频上墙、录像上墙、视频轮巡、云镜控制等功能。

###### 报警处理

实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统、设备。

发生报警事件时，源设备将报警信息发送给报警服务器；报警服务器接收到报警事件后，将报警信息分发给处于在线状态的目标设备。

###### 公告管理

包括收件箱、发件箱、草稿箱管理以及公告的发布及浏览等功能。

##### 管理功能要求

###### 服务管理

服务管理模块包括主机管理、模块管理、部署管理、转发路由、第三方设备管理五大部分。

主机管理实现对主机的添加、批量添加、主机删除、主机修改、刷新主机等功能。

模块管理包括设备接入网关、客户端接入网关、流媒体服务、存储服务、中心管理服务、数据库代理网关、消息转换网关关联规则设置、版本管理、下载管理等功能。

部署管理包括模块的部署、卸载、启动、停止、升级、重载、刷新等基础部署功能，同时对模块的状态显示也非常详细，包括模块类型、名称、服务唯一编码、版本号、站点号、发布日期、运行状态等等。

平台路由管理功能实现对视频转发的路由配置，通过对路由管理的配置实现流媒体数据获取及分发机制 /云台控制指令的转发管理，为缓解网络带宽紧张的区域，对该区域内的视频服务器的访问全部通过视频转发模块来进行转发，能为所有的硬盘录像机或IP摄像机等提供统一的信息获取、转发和代理服务。

第三方设备管理体现了平台的可扩展性，可实现第三方设备的接入管理，包括设备的增加、删除、修改等基础功能外，还可以详细的显示第三方设备的名称、编码、服务地址、服务用户、服务密码、http端口、tcp端口等等详细信息查询和配置。

###### 设备管理

主要实现对前端和显示控制等设备的管理。

###### 用户管理

用户管理主要是实现对平台内所有用户信息的统一的注册、维护，以及对资源的访问控制。

用户管理包括了对用户的权限、用户角色、用户组织等用户管理功能，实现按权限-角色-用户的权限管理模式，通过角色进行系统访问权限控制，一个用户可以同时被授予多个角色，每个角色可对应多种权限。

###### 电视墙管理

平台支持视频解码功能，用户可定义电视墙的组合方式，轮切时间等。支持将不同的前端厂家设备混合解码输出。

- 解码设备输出为标准视频信号输出，支持1080P、720P、4CIF等高清视频解码；

- 支持对播放的视频进行轮询投放/暂停/停止等操作；

- 支持视频的轮询投放，用户可以订制各自的分组，并且设置轮循的相关控制策略；

- 多画面切换功能，支持1、4、6、9、16等分屏格式；

- 支持预案报警联动上墙功能。

平台对各种前端数字视频解码上墙进行显示，支持自定义分屏管理、矩阵预案配置等功能。

###### 录像管理

包括录像计划、录像存储设备管理、存储空间管理。

###### 预案管理

预案管理对各类告警、突发事件等，配置一些紧急预案，以便当系统自动接收到此类告警或因操作员手动触发的告警信息时，能自动执行一些联动信息（需要配置该预案的告警联动策略）并弹出一个告警处理指示图，上面需要详细标注处警紧急联系人、紧急联系电话等信息。预案制作人员可在预案新建页面载入事先准备好的预案文本（通常是本机的doc文档），直接保存就可以生成新的预案。生成文本预案后外带用户可选择提交预案，供管单位审批，并在结构化预案新建页面调出相对应的文本预案，把文本预案内容复制到各个节点中去，即可生成结构化预案。

###### 联网配置

联网配置实现多级平台级联配置，保障了平台级联的线性扩容，能够动态的添加或减少流媒体服务器的数量，可以实现区域部署和多级级联部署，多级级联模块可以相互冗余。包括了多级平台IP注册、注册端口管理、信令网关管理、子平台的添加删除、事件的订阅等功能。

###### 下载管理

系统提供面向组件的、完整的、可灵活适应变化的软件结构，它为应用软件从数据到业务逻辑、到展现逻辑、到工作流程都提供了适应变化的手段。用户可以通过下载关联模块下载软件和使用手册等，包括：视频监控软件、FlashPlayer播放器、用户使用手册等。

###### 图层管理

图层操作功能具备对电子地图图层基本查询功能,通过对电子地图图层的查询,可实现在电子地图上显示不同图层的视频资源展现和定义,通过摄像机图层维护功能还可以对图层展现的内容进行增加/删除/修改等操作,图层的切换操作也非常简单,充分考虑了用户的使用习惯,使电子地图的操作简单易用.

##### 运维功能要求

###### 设备检测

设备检测模块包括摄像机状态检测、主机状态等功能组件组成。

主要是对前端设备的工作状态、性能状态及录像指标进行监控。其主要功能包括如下：

1、前端设备运行状态监控

系统能持续监控前端设备的运行状态，能及时发现前端设备掉线故障，并及时将工作状态推送到数据业务层，由数据业务层对工作状态进行展现和统一故障处理。

2、服务器性能指标监控

系统能持续监控服务器的性能指标，包括CPU利用率、内存利用率等，并及时将性能数据推送到数据业务层，由数据业务层对性能数据进行展现。

4、前端设备录像状态监控

系统能监控前端设备每个通道(连接摄像机)的录像状态，及时发现通道的录像故障，并将故障推送到数据业务层，由数据业务层对通道的录像状态进行展现和统一故障处理。

平台能检测设备当前设备运行状态，能够检测DVR硬盘满、硬盘出错、网络中断、网络地址冲突、制式不匹配、非法访问等故障，以及摄像机的信号中断、被遮挡、录像时间不满足24小时等故障，并对以上故障发出告警信息提示用户查看。

支持运维工单管理，运维管理人员可以根据问题情况，进行起草工单。工单的信息包括自动生成、请求状态、请求类别、故障时间、创建时间、员工信息，以及问题标题、描述、备注等信息。

###### 画质检测

要求能够对摄像机的画质进行检测，并能够区分视频清晰度异常、视频亮度异常、视频偏色、视频条纹干扰、雪花干扰、云镜控制失效、画面冻结和信号缺失等故障。

支持检测任务的添加、修改和删除等操作。

###### 录像检测

可检测是否漏录、少录、录像文件丢失等各种情况，确保所有录像资料都是完整可播放的文件。

###### 故障工单

通过故障工单模块用户可以通过开始时间、结束时间以及对故障的处理，故障设备统计以列表的形式展现，展现的内容包括：点位名称、设备故障等信息。

###### 日志管理

日志管理主要是指对整个视频综合应用平台运行的状态进行跟踪和记录，从而对整个系统的故障的定位，性能的优化，服务的监测提供强有力的支撑。日志记录要素主要包括：时间、发起源、动作、对象、关联设备、执行内容（有关操作的详细信息）。

###### 在线管理

在线视频管理模块包括了摄像机在线状态查询等功能，显示在线用户信息功能，用户信息包括用户帐号、用户名、IP地址、登录时间和操作；

在线用户管理功能模块包括用户账号搜索、用户强制退出功能等；

###### 统计分析

能根据各种组合条件生成各种报表，比如完好率报表、告警统计报表、故障时长统计报表、资产统计报表、摄像机统计报表、实时状态统计报表等，有利于统计分析。

##### 扩展功能要求

###### 视频分析功能要求

系统要求集成了视频智能检测功能，可做如下的警戒区检测、运动物体跟踪、单向跨越警戒线、双向跨越警戒线、物体遗弃（丢失）检测、徘徊检测、视频移动检测等。

###### 视频质量诊断要求

视频质量诊断服务可以对以下项目进行诊断：

1）清晰度异常（图像模糊）；

2）亮度异常（过亮过暗）；

3）噪声干扰（雪花、条状、带状条纹干扰）；

4）偏色；

5）画面冻结；

6）视频信号丢失.

可通过轮巡方式实现对接入共享平台的一类视频监控镜头进行视频质量诊断，通过对不同时段设置相应的诊断标准，完成对视频的清晰度异常（图像模糊）、亮度异常（过亮过暗）、噪声干扰（雪花、条状、带状条纹干扰）、偏色、视频信号丢失等诊断功能。并对诊断结果进行预案处理，包括记录异常时间、发现人等关键信息，系统派单处理，反馈排障时间，实现故障闭环处理。

平台通过后台应用服务器自动检测摄像机视频在线与信号状态、摄像机视频清晰度、摄像机视频亮度异常、摄像机视频信号干扰、摄像机视频偏色状态、摄像机视频画面冻结与摄像机PTZ控制检测等，并实现图形化的统计展现。

###### 移动终端管理

系统支持移动警务平台设备的接入、管理。

#### 联网平台功能需求

##### 应用功能要求

同共享平台“应用功能要求”章节。

##### 管理功能要求

同共享平台“管理功能要求”章节。

##### 运维功能要求

###### 日志管理

日志管理主要是指对整个视频综合应用平台运行的状态进行跟踪和记录，从而对整个系统的故障的定位，性能的优化，服务的监测提供强有力的支撑。日志记录要素主要包括：时间、发起源、动作、对象、关联设备、执行内容（有关操作的详细信息）。

###### 在线管理

在线视频管理模块包括了摄像机在线状态查询等功能，显示在线用户信息功能，用户信息包括用户帐号、用户名、IP地址、登录时间和操作；

在线用户管理功能模块包括用户账号搜索、用户强制退出功能等；

###### 统计分析

能根据各种组合条件生成各种报表，比如完好率报表、告警统计报表、故障时长统计报表、资产统计报表、摄像机统计报表、实时状态统计报表等，有利于统计分析。

#### 社会资源接入平台功能需求

##### 应用功能需求

###### 实时监控

主要功能包括“实时视频浏览”、“分组”、 “截图”、“PTZ控制”、“收藏夹”、“热点视频”等，并能对重要视频信息进行长期、可靠的本地保存，方便今后的查询和取证。通过这些功能实现灵活的实时视频监控，PTZ灵活调整摄像机的监控角度和范围，方便公安机关或单位保安人员主动快速地发现警情。

###### 视频监控

功能包括：视频播放功能、视频多窗口、全屏播放功能、视频云台控制功能、摄像机预置位管理、守望位功能(设置、删除、保存、启动、停止)、摄像机视频预置位/PTZ云台轮巡功能、摄像机云台轮巡步长管理功能、摄像机焦距、焦点、光圈调整功能、视频截图功能、视频本地录像功能、视频窗口设置功能、自适应解码显示、视频参数设置功能、视频字符叠加等功能。

- 摄像机分组

用户可摄像机分组管理模块对摄像机进行自定义分组，方便对摄像机进行管理控制等操作，具体功能包括：分组摄像机搜索功能、分组管理维护功能、分组视频操作基本功能、分组轮询基本功能、视频轮询抓拍功能（监看员在视频巡逻过程中发现可疑情况，如明显标识、反常现象、特殊物品、个体特征等，可以进行快速抓拍暂存本地）

- 摄像机热点

系统自动统计对摄像机的访问热点；

可按日、周、月和累计四种方式统计访问量，按照访问次数递减顺序显示热点摄像机，从而可判断哪些摄像机是热点区域、案件多发区域，方便系统的布防。

- 摄像机收藏夹

用户可定义自己比较关注和查看较多的摄像机，方便查看视频，提高工作效率。

###### 录像回放

系统支持本地、远程查询回放，可分别按照指定的设备、通道、时间等要素检索历史视频图像。

系统支持快放、慢放、暂停、抓拍、抓录等功能。提供方便的录像检索、查询手段，可选择实现多路图像同步回放。

系统提供视频存储服务，供用户调阅历史视频。视频存储提供全程、手动、定时、联动等录像模式，并自动循环覆盖。

系统应能按照指定设备、通道、时间、类型等要素检索历史图像文件并回放。可以在播放窗口同时多路录像回放，回放时可实现播放、快放、慢放、暂停、抓拍等功能。应可实现按客户需求的时段，精确到按秒时间段下载功能。

历史视频回放时可进行单画面、4画面、快进（1/2/4/8倍数）、慢放（1/2/4/8倍数）、下载等操作。支持即时回放、常规回放、分段回放、切片播放、标签回放功能。

###### 报警处理

实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统、设备。

发生报警事件时，源设备将报警信息发送给报警服务器；报警服务器接收到报警事件后，将报警信息分发给处于在线状态的目标设备。

###### 公告管理

包括收件箱、发件箱、草稿箱管理以及公告的发布及浏览等功能。

##### 管理功能要求

###### 服务管理

服务管理模块包括主机管理、模块管理、部署管理、转发路由、第三方设备管理五大部分。

主机管理实现对主机的添加、批量添加、主机删除、主机修改、刷新主机等功能。

模块管理包括设备接入网关、客户端接入网关、流媒体服务、存储服务、中心管理服务、数据库代理网关、消息转换网关关联规则设置、版本管理、下载管理等功能。

部署管理包括模块的部署、卸载、启动、停止、升级、重载、刷新等基础部署功能，同时对模块的状态显示也非常详细，包括模块类型、名称、服务唯一编码、版本号、站点号、发布日期、运行状态等等。

平台路由管理功能实现对视频转发的路由配置，通过对路由管理的配置实现流媒体数据获取及分发机制 /云台控制指令的转发管理，为缓解网络带宽紧张的区域，对该区域内的视频服务器的访问全部通过视频转发模块来进行转发，能为所有的硬盘录像机或IP摄像机等提供统一的信息获取、转发和代理服务。

第三方设备管理体现了平台的可扩展性，可实现第三方设备的接入管理，包括设备的增加、删除、修改等基础功能外，还可以详细的显示第三方设备的名称、编码、服务地址、服务用户、服务密码、http端口、tcp端口等等详细信息查询和配置。

###### 设备管理

主要实现对前端和显示控制等设备的管理。

###### 用户管理

用户管理主要是实现对平台内所有用户信息的统一的注册、维护，以及对资源的访问控制。

用户管理包括了对用户的权限、用户角色、用户组织等用户管理功能，实现按权限-角色-用户的权限管理模式，通过角色进行系统访问权限控制，一个用户可以同时被授予多个角色，每个角色可对应多种权限。

###### 录像管理

包括录像计划、录像存储设备管理、存储空间管理。

###### 联网配置

联网配置实现多级平台级联配置，保障了平台级联的线性扩容，能够动态的添加或减少流媒体服务器的数量，可以实现区域部署和多级级联部署，多级级联模块可以相互冗余。包括了多级平台IP注册、注册端口管理、信令网关管理、子平台的添加删除、事件的订阅等功能。

###### 下载管理

系统提供面向组件的、完整的、可灵活适应变化的软件结构，它为应用软件从数据到业务逻辑、到展现逻辑、到工作流程都提供了适应变化的手段。用户可以通过下载关联模块下载软件和使用手册等，包括：视频监控软件、FlashPlayer播放器、用户使用手册等。

###### 图层管理

图层操作功能具备对电子地图图层基本查询功能,通过对电子地图图层的查询,可实现在电子地图上显示不同图层的视频资源展现和定义,通过摄像机图层维护功能还可以对图层展现的内容进行增加/删除/修改等操作,图层的切换操作也非常简单,充分考虑了用户的使用习惯,使电子地图的操作简单易用.

#### 平台的性能指标要求

##### 图像质量要求

平安汕尾二期视频监控系统平台内视音频信息的显示、存储、播放应具有原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性（灰度级）、事件后继性等方面均应与现场场景保持最大相似性（主观评价），最终显示图像应不低于四级图像质量。

##### 网络传输协议要

系统的网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

##### 网络传输带宽

根据平台网络带宽的估算公式：

互联所需的有效带宽≥并发联接的视频路数×单路视频码流 在考虑余量的情况下，网络应至少能满足各平台之间并发视频图像调用路数。

平台应根据视频图像编码码率设置情况和平台间并发路数的要求，合理估算平台互联的网络带宽需求。

##### 平台内部及平台间互联的IP网络性能指标

平安汕尾二期视频监控系统平台内部及各级平台之间互联的网络性能指标应达到YD/T 1171-2001中规定的0级服务质量等级。具体指标如下：

1、网络时延上限值为400ms；

2、时延抖动上限值为50ms；

3、丢包率上限值为1×10-3。

4、包误差率上限值1×10-4。

##### 时延指标要求

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由网络传输时，时延指标应满足下列要求：

1、前端设备与接入监控中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms；

2、前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延，应≤2500ms。

##### 平台的系统性能要求

- 系统支持负载均衡、双机热备。

- 采用先进的大型数据库技术。

- 系统支持UNIX、Linux、Windows等操作系统，可跨平台运行。

- 严格的权限管理机制。可以对用户上限、最大浏览路数等进行限制。

- 图像平台内部组网要充分考虑安全备份机制，负荷分担，具有良好的可扩展性。

- 平台软件的接口应具有良好的开放性，以便于与其他应用系统的连接，并提供完整的二次开发工具及使用说明（如：SDK及API函数说明）；

### 平台对接要求

#### 省厅对接要求

本项目建设平台须与省厅平台实现无缝对接，根据广东省公安厅科技信息化处建设的要求，需实现视频资源基础数据、摄像机在线数据等数据同步共享。具体要求如下：

联网对接：

按照GB/T28181和广东省公安厅的联网规范，提供标准的平台对接接口定制开发。

图像点基础数据对接：

一类、二类图像点基础数据对地市级平台的信息采集，国标编码、目录、对应关系的转换及映射，将信息传给联网网关等功能。

数据同步方式：

1、一类图像点基础数据，由各地市按省公安厅接口要求每天一次推送当地设备运维信息，省公安厅根据需要也可随时进行更新。

2、二类图像点基础数据，由各地市按省公安厅接口要求每3天一次推送当地设备运维信息，省公安厅根据需要也可随时进行更新。

支持省厅后续关于运维数据和案事件数据对接要求，具体方式及要求以省厅要求为准。

★投标单位须按照省厅统一制定的标准规法实现与地市级平台提供商平台对接接口的对接、安装、调试等工作。

#### 区县对接要求

本项目建设平台需支持与汕尾各区县平台系统对接，实现视频资源基础数据共享，具体包括海丰、陆丰、陆河已建平台系统或者日后建设平台系统。

#### 系统对接要求

##### 视频大数据应用对接

本次建设视频监控平台提供与视频大数据互通的通信接口，采用SDK方式，将监控平台视频信息数据传输至视频大数据应用平台，为视频大数据的深度应用提供有效的视频数据源，包括视频图像、监控点基础信息、图片数据。同时，支持与视频大数据数据交互，实现基于虚拟卡口的稽查布控等功能。

##### 可视化指挥调度对接

本次建设视频监控平台提供与指挥中心可视化指挥调度系统对接的通信接口，采用SDK方式，将监控平台视频资源传输至可视化指挥调度系统，为可视化指挥调度提供场景实时有效的视频资源，包括视频图像、监控点基础数据等。

##### 与PGIS系统对接

PGIS需提供与警用地理信息系统(PGIS)互通的通信接口，采用SDK方式，将联网平台的视频信息数据传输到PGIS平台，实现警用地理信息系统(PGIS)的有效地理信息的导入、监看、解码上墙，视频追踪等功能。

##### 预留其它接口

随着系统将来的建设，预留有部分接口，可与预警管理信息系统、实有人口管理系统、流动人员信息系统、门楼牌管理系统、旅馆业管理系统、剧毒化学品管理系统、请求服务平台等其它公安业务系统集成的接口。为其它业务系统提供支持。

能够允许用户通过自定义方式关联到公安各种业务系统；进行关联定位和数据匹配、检索等，支持基于应急管理操作、查询业务数据。

## 视频大数据应用平台建设要求

### 建设要求

为有效应对影响社会安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，明确要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

建设视频大数据应用平台，落实广东省公安厅关于社会治安防控体系建设工作会议精神，有计划的对重点管控小区、重点场所、街道、道路干道等进行扩展建设，不断深化本地的公安视频大数据应用，结合创新的人脸识别技术与车辆识别技术，为公安与社会民众提供多种应用新模式，有效提升公安机关对可疑行为、犯罪行为的预判预警能力以及对各类事件的快速响应水平。

### 建设目标

#### 通过感知数据采集，建设多源大数据汇聚平台

基于视频感知和物联网技术，采集社区出入口、汽车站出入口、火车站（高铁站）出入口等结构化数据，扩展采集范围，以更精准的分析人员活动轨迹、同伙、出行习惯等；扩展车辆信息采集手段，全面采集静态卡口包括社区停车场、公共停车场、维修点等车辆数据，以更精准对车辆进行分析；通过系统对接，采集WiFi热点、电子围栏等电子轨迹信息；全面构建一张智能感知网，形成多源社会资源大数据采集，建设多源大数据汇聚云平台。

#### 基于视频处理技术，构建视频大数据应用平台

依托云计算平台，基于视频智能化处理技术，提供海量视频结构化处理、智能分析处理和人脸识别比对等平台级计算能力和动态扩展的智能分析服务。海量视频结构化处理能力，从视频中提取活动目标的特征信息、车辆信息、人员信息等结构化信息，并将提取到的结构化数据做视频云存储；视频智能分析处理能力，获得视频中的运动目标信息，提取语义级别的事件信息；人脸识别比对能力，将接收到的人脸图片和布控的人脸库人脸图片进行实时比对识别，对发现的嫌疑人实现提前预警。

#### 基于视频大数据应用平台，提供立体化治安防控应用

以“数据文化”理念为导向，推进警务信息关联共享，基于以视频为主的多源物联感知数据采集汇聚，并联动公安网上业务的数据（如人口库、车辆登记库、盗抢车辆库、前科犯罪人员库等），进行车辆、人员、案件、电磁轨迹及社会资源数据的关联串并和碰撞比对，对高危人员、车辆进行深度数据挖据，进一步放大和倍增数据价值，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”和以实战为导向的新型社会治安立体化管控体系，实现真正意义上的“被动警务”向“主动警务”转变，实现社会治安的精准管控和精细治理。

## 车辆大数据查控平台建设要求

本项目建设大数据车辆查控系统，将非结构化的视频、图像数据转化为结构化的数据进行深度分析。深入挖掘实战业务需求，利用先进的大数据技术、计算机视觉技术、实时搜索引擎技术、人工智能技术、机器智能学习与分布式存储与计算等技术对卡口和电警的海量图像数据进行分析，可以进行车辆搜查、车辆识别、车辆大数据分析研判、车辆布控的功能，生成车辆踪迹以及人员轨迹数据资源，并与其它资源数据库进行集成、整合、分析与挖掘，为公安机关提供创新的侦查、破案和管理手段。

系统需要接入汕尾市已建电子警察、卡口系统，实现对全市卡口、电警的车辆图片数据进行实时结构化分析，深度挖掘图片的结构化信息，为各警种提供针对涉车案件的大数据车辆查控功能。

系统需与视频大数据应用平台实现对接，为立体化防控平台提供车辆分析数据。

# 设备清单

本清单所列项目均为工程实施必需内容，投标单位投标时须按照本清单进行响应及报价，除清单表所明示的内容外，报价还应包含为确保本项目的各项功能正常运行所必需或隐含的材料、设备、设施、运输、施工安装、技术服务、税金等费用。

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端点建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1、新建高清视频监控前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P 高清IP智能球机 | 详见本项目“1080P 高清IP智能球机”性能指标 | 套 | 121 |  |
| 2 | 1080P SVAC星光枪机 | 详见本项目“1080P SVAC星光枪机”性能指标 | 套 | 659 |  |
| 3 | 监控杆 | 定制：八角杆（3.5～6米高），横臂1.5～4米 | 套 | 396 |  |
| 4 | 横臂 | 横臂1.5～4米 | 套 | 51 |  |
| 5 | 前端设备箱 | 含接地排，配电端子，风扇，插座等设施 | 套 | 476 |  |
| 6 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 476 |  |
| 7 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 780 |  |
| 8 | 工业级交换机 | ≥5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 261 |  |
| 9 | 标示牌 | 定制，30CM*40CM | 块 | 476 |  |
| 10 | 电源线 | 2×2.5mm2 | 米 | 2856 |  |
| 11 | 网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 米 | 3808 |  |
| 12 | 监控杆基础材料 | 包括地基开挖，回填；含混凝土材料、金属地笼等 | 项 | 396 |  |
| 13 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 | 项 | 476 |  |
| 14 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 476 |  |
| 15 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 476 |  |
| 16 | 其他辅材 | 光纤跳线、胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 项 | 476 |  |
| 1.2、改造原标清监控前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P 高清IP智能球机 | 详见本项目“1080P 高清IP智能球机”性能指标 | 套 | 67 |  |
| 2 | 1080P SVAC星光枪机 | 详见本项目“1080P SVAC星光枪机”性能指标 | 套 | 118 |  |
| 3 | 前端设备箱 | 含接地排，配电端子，风扇，插座等设施 | 套 | 149 |  |
| 4 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 45 |  |
| 5 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 149 |  |
| 6 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 185 |  |
| 7 | 工业级交换机 | ≥5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 31 |  |
| 8 | 标示牌 | 定制，30CM*40CM | 块 | 149 |  |
| 9 | 电源线 | 2×2.5mm2 | 米 | 894 |  |
| 10 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 1192 |  |
| 11 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 | 项 | 149 |  |
| 12 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 11 |  |
| 13 | 其他辅助材料 | 光纤跳线、胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 项 | 149 |  |
| 1.3、高空瞭望前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空瞭望摄像机 | 详见本项目“高空瞭望摄像机”性能指标 | 套 | 2 |  |
| 2 | 高空瞭望安装塔架 | 定制：5米安装塔架 | 套 | 2 |  |
| 3 | 前端设备箱 | 含接地排，配电端子，风扇，插座等设施 | 套 | 2 |  |
| 4 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 2 |  |
| 5 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 2 |  |
| 6 | 标示牌 | 定制，30CM*40CM | 块 | 2 |  |
| 7 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 2 |  |
| 8 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 2 |  |
| 9 | 其他辅助材料 | 光纤跳线、胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 项 | 2 |  |
| 1.4、高清智能跟踪系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能跟踪系统 | 详见本项目“高清智能跟踪系统”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监控杆 | 定制：八角杆（8～10米高），横臂1.5～4米 | 套 | 1 |  |
| 3 | 前端设备箱 | 含接地排，配电端子，风扇，插座等设施 | 套 | 1 |  |
| 4 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 1 |  |
| 5 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 2 |  |
| 6 | 工业级交换机 | ≥5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 1 |  |
| 7 | 标示牌 | 定制，30CM*40CM | 块 | 1 |  |
| 8 | 监控杆基础材料 | 包括地基开挖，回填；含混凝土材料、金属地笼等 | 项 | 1 |  |
| 9 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 1 |  |
| 11 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 其他辅助材料 | 电源线、网线、光纤跳线、胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 项 | 1 |  |
| 1.5、人脸采集前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集前端 | 详见本项目“人脸采集前端”性能指标 | 套 | 7 |  |
| 2 | 横臂 | 横臂1.5～4米 | 套 | 7 |  |
| 3 | 前端设备箱 | 含接地排，配电端子，风扇，插座等设施 | 套 | 7 |  |
| 4 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 7 |  |
| 5 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 7 |  |
| 6 | 标示牌 | 定制，30CM*40CM | 块 | 5 |  |
| 7 | 监控点电力引入 | 含从电力接入点引电至监控点 | 项 | 7 |  |
| 8 | 其他辅助材料 | 电源线、网线、胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 项 | 7 |  |
| 二、治安卡口前端 |  |  |  |  |  |
| 2.1、高清治安卡口前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 详见本项目“卡口抓拍单元”性能指标 | 套 | 40 |  |
| 2 | 1080P 高清IP智能球机 | 详见本项目“1080P 高清IP智能球机”性能指标 | 套 | 4 |  |
| 3 | 全景枪机 | 详见本项目“全景枪机”性能指标 | 套 | 8 |  |
| 4 | 闪光灯 | 详见本项目“闪光灯”性能指标 | 台 | 20 |  |
| 5 | 补光灯 | 详见本项目“补光灯”性能指标 | 台 | 40 |  |
| 6 | 车检器 | 详见本项目“车检器”性能指标 | 台 | 12 |  |
| 7 | 龙门架 | 定制：八角杆（6.5米高）×2，横臂32米 | 套 | 2 |  |
| 8 | T型卡口杆立杆 | 定制:八角杆，6.5米直杆＋7米横杆×2 | 套 | 2 |  |
| 9 | L型卡口杆立杆 | 定制:八角杆，6.5米直杆＋7米横杆 | 套 | 2 |  |
| 10 | L型卡口杆立杆 | 定制:八角杆，6.5米直杆＋10米横杆 | 套 | 4 |  |
| 11 | 监控杆 | 定制：八角杆（3.5～6米高），横臂1.5～4米 | 套 | 4 |  |
| 12 | 落地机柜 | 定制，含接线端子、插座、防雷等 | 套 | 4 |  |
| 13 | 设备控制机箱 | 内含空气开关、电源、电源防雷模块等 | 套 | 14 |  |
| 14 | 数字电控设备 | 详见本项目“数字电控设备”性能指标 | 台 | 12 |  |
| 15 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 18 |  |
| 16 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 52 |  |
| 17 | 工业级交换机 | ≥8端口10/100M工业级交换机，带1个千兆上行接口，IP30防护等级 | 台 | 11 |  |
| 18 | 汇聚交换机 | ≥5端口10/100/1000M交换机 | 台 | 4 |  |
| 19 | 标示牌 | 定制，50CM*60CM | 块 | 12 |  |
| 20 | 电源线 | 2×2.5mm2 | 米 | 1400 |  |
| 21 | 电源线 | 3×2.5mm2 | 米 | 1020 |  |
| 22 | 网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 米 | 1420 |  |
| 23 | 卡口点基础浇筑 | 含基础开挖、浇筑、泥土清运 | 处 | 10 |  |
| 24 | 监控杆基础材料 | 含基础开挖、浇筑、泥土清运 | 处 | 4 |  |
| 25 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 | 处 | 14 |  |
| 26 | 管道 | 含管道开挖、管道耗材、手井制作 | 项 | 1 |  |
| 27 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 14 |  |
| 28 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 4 |  |
| 29 | 线圈及安装（含材料） | 线圈材料、切割等施工（含路面恢复） | 套 | 40 |  |
| 30 | 辅助材料 | 线材及安装、调试、施工辅助材料 | 批 | 14 |  |
| 2.2、微卡口前端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微卡口1 | 详见本项目“微卡口1”性能指标 | 套 | 6 |  |
| 2 | 微卡口2 | 详见本项目“微卡口2”性能指标 | 套 | 8 |  |
| 3 | 1080P 高清IP智能球机 | 详见本项目“1080P 高清IP智能球机”性能指标 | 套 | 7 |  |
| 4 | 闪光灯 | 详见本项目“闪光灯”性能指标 | 台 | 14 |  |
| 5 | 补光灯 | 详见本项目“补光灯”性能指标 | 台 | 14 |  |
| 6 | L型卡口监控杆 | 定制：八角桅杆（6.5米高），横臂5～7米 | 套 | 10 |  |
| 7 | 设备控制机箱 | 内含空气开关、电源、电源防雷模块等 | 套 | 7 |  |
| 8 | 数字电控设备 | 详见本项目“数字电控设备”性能指标 | 台 | 10 |  |
| 9 | 自动重合闸 | 10A,自动重合闸开关 | 个 | 7 |  |
| 10 | 二合一避雷器 | RJ45信号、电源防雷器 | 个 | 21 |  |
| 11 | 工业级交换机 | ≥5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 7 |  |
| 12 | 标示牌 | 定制，50CM*60CM | 块 | 7 |  |
| 13 | 电源线 | 2×2.5mm2 | 米 | 42 |  |
| 14 | 电源线 | 3×2.5mm2 | 米 | 420 |  |
| 15 | 网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 米 | 56 |  |
| 16 | 卡口点基础浇筑 | 含基础开挖、浇筑、泥土清运 | 处 | 7 |  |
| 17 | 手井基础材料 | 包括手井开挖，回填；含混凝土材料、井盖等 | 处 | 7 |  |
| 18 | 接地系统 | ≤10欧姆，满足《安全防范工程技术规范》GB50348—2004要求 | 项 | 7 |  |
| 19 | 监控点电力引入 | 1、前端供电报装，含含电表报装费用，电源线，铁线、挂牌、空开等辅材。 | 项 | 7 |  |
| 20 | 辅助材料 | 线材及安装、调试、施工辅助材料 | 批 | 7 |  |
| 2.3、原有卡口增加WIFI采集终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全向WIFI采集终端 | 详见本项目“全向WIFI采集终端”性能指标 | 套 | 43 |  |
| 2 | 定向WIFI采集终端 | 详见本项目“定向WIFI采集终端”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 3 | 工业级交换机 | 至少5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 22 |  |
| 4 | 安装辅材 | 含安装抱箍，电源线、网线、线管等辅材 | 项 | 44 |  |
| 三、IP网络广播应急求助前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平安城市求助终端 | 详见本项目“平安城市求助终端”性能指标 | 套 | 20 |  |
| 2 | IP网络音柱 | 详见本项目“IP网络音柱”性能指标 | 套 | 20 |  |
| 3 | 工业级交换机 | 至少5端口10/100M工业级交换机，IP30防护等级 | 台 | 10 |  |
| 4 | 安装辅材 | 含安装抱箍，电源线、网线、线管等辅材 | 项 | 20 |  |
| 四、移动车载 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线车载终端 | 详见本项目“无线车载终端”性能指标 | 台 | 18 |  |
| 2 | 4G通信模块 | 可插拔式4G通讯模块，插入无线车载终端扩展槽内。 | 个 | 18 |  |
| 3 | 车载摄像机 | 详见本项目“车载摄像机”性能指标 | 台 | 18 |  |
| 4 | 设备箱 | 可抽拉导轨设计，可以上锁，用于安装车载终端。 | 台 | 18 |  |
| 5 | 控制终端 | 不低于7寸显示屏的安卓平板电脑，可实现高清回显、PTZ控制、录放像浏览、双向语音等功能。 | 个 | 18 |  |
| 6 | 显示屏支架 | 吸附式平板电脑车载支架。 | 个 | 18 |  |
| 7 | 安装支架 | 车载监控设备安装支架，采用独立悬挂减震设计。 | 个 | 18 |  |
| 8 | 抬高底座 | 抬高支架，和车载安装支架配合使用，能够将上面安装的云台，用于避开前面的警灯等障碍物。 | 个 | 18 |  |
| 五、无人机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机 | 详见本项目“无人机”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线传输套装 | 用于无人机图像传输至后端监控中心，包括具备编码、无线传输、移动供电等功能 | 套 | 1 |  |
| 六、网络及安全边界系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 详见本项目“核心层交换机”性能指标 | 套 | 2 |  |
| 2 | 接入层交换机 | 详见本项目“接入层交换机”性能指标 | 台 | 20 |  |
| 3 | 网络配线架 | 1.配线架安装 24口 2.网络配线架，24端口，含理线架 | 个 | 52 |  |
| 6.2、安全边界接入系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 详见本项目“防火墙”性能指标 | 台 | 3 |  |
| 2 | 视频安全交换接入系统 | 详见本项目“视频安全交换接入系统”性能指标 | 项 | 1 |  |
| 3 | 视频集中监控与管理系统 | 详见本项目“视频集中监控与管理系统”性能指标 | 块 | 1 |  |
| 4 | 安全数据交换系统 | 详见本项目“安全数据交换系统”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 5 | 隔离网闸 | 详见本项目“隔离网闸”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 6 | 集控探针 | 详见本项目“集控探针”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 7 | 可信边界网关 | 详见本项目“可信边界网关”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据暂存服务器 | 详见本项目“数据暂存服务器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 9 | 辅材 | 网络跳线、光纤跳线、走线桥架等 | 项 | 1 |  |
| 七、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云直存管理软件 | 详见本项目“云直存管理软件”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 2 | 云存储管理节点 | 详见本项目“云存储管理节点”性能指标 | 套 | 4 |  |
| 3 | 云存储主机 | 详见本项目“云存储主机”性能指标 | 套 | 23 |  |
| 八、监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1、市局监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 详见本项目“解码器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 2 | 控制键盘 | 详见本项目“控制键盘”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 3 | 管理电脑 | ≥CPU i5、≥4GB内存、≥硬盘500GB、≥2×独立显卡/2G、≥千兆网卡、≥2×21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7操作系统。 | 台 | 4 |  |
| 4 | IP网络广播系统控制中心 | 详见本项目“IP网络广播系统控制中心”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP网络远程呼叫站 | 详见本项目“IP网络远程呼叫站 ”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 6 | IP网络监听音箱 | 详见本项目“IP网络监听音箱”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数码调谐器 | 详见本项目“数码调谐器”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 8 | 前置放大器 | 详见本项目“前置放大器”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 9 | 高级会议麦克风 | 详见本项目“高级会议麦克风”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 42U网络机柜，含PDU电源，600mm×600mm×2045mm | 套 | 10 |  |
| 8.2、分局监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 详见本项目“解码器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 2 | 控制键盘 | 详见本项目“控制键盘”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 3 | 管理电脑 | ≥CPU i5、≥4GB内存、≥硬盘500GB、≥2×独立显卡/2G、≥千兆网卡、≥2×21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7操作系统。 | 台 | 2 |  |
| 4 | SVAC高清IP摄像枪 | 详见本项目“SVAC高清IP摄像枪 ”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 2×2.5mm2 | 米 | 42 |  |
| 6 | 网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6279 |  |
| 7 | 光纤跳线 | 1.布放尾纤 光纤配线架内跳线 2.铠装单模尾纤，SC/PC-FC/PC，3米 | 条 | 16 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 1.布放尾纤 光纤配线架内跳线 2.铠装单模尾纤，LC-PC/FC-PC,5米 | 条 | 48 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 1.布放尾纤 光纤配线架内跳线 2.铠装单模尾纤，LC-PC/LC-PC,5米 | 条 | 48 |  |
| 10 | 光纤跳线 | 1.布放尾纤 光纤配线架至设备 2.铠装单模尾纤，LC-PC/LC-PC,25米 | 条 | 12 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 1.布放尾纤 光纤配线架至设备 2.铠装单模尾纤，LC-PC/FC-PC,18米 | 条 | 70 |  |
| 8.3、派出所监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | ≥CPU i5、≥4GB内存、≥硬盘500GB、≥2×独立显卡/2G、≥千兆网卡、≥2×21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7操作系统。 | 台 | 22 |  |
| 2 | 液晶显示单元 | 详见本项目“液晶显示单元 ”性能指标 | 台 | 44 |  |
| 3 | 大屏连接线缆 | 专业抗干扰工程线缆 | 套 | 44 |  |
| 4 | 拼接处理器 | 详见本项目“拼接处理器 ”性能指标 | 台 | 11 |  |
| 5 | 控制管理软件 | 详见本项目“控制管理软件 ”性能指标 | 套 | 11 |  |
| 6 | 电视墙机柜 | 4屏电视墙机柜 | 套 | 11 |  |
| 7 | 解码器 | 详见本项目“解码器”性能指标 | 台 | 11 |  |
| 8 | 控制键盘 | 详见本项目“控制键盘”性能指标 | 台 | 11 |  |
| 9 | SVAC高清IP摄像枪 | 详见本项目“SVAC高清IP摄像枪 ”性能指标 | 台 | 11 |  |
| 10 | 操作台 | 3台操作台 | 套 | 3 |  |
| 11 | 线材辅材 | 网络跳线、插板等 | 批 | 1 |  |
| 九、平台系统 |  |  |  |  |  |
| 9.1、视频监控系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1、共享平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频监控系统平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据存储单元 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 电子地图单元 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 电视墙显示控制单元 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 综合运维服务单元 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 移动终端管理单元 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 设备接入单元 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 接入授权 |  | 项 | 1 |  |
| 2、联网平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频监控系统平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据存储单元 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 电子地图单元 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 综合运维服务单元 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 设备接入单元 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 接入授权 |  | 套 | 1 |  |
| 3、社会资源平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频监控系统平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备接入单元 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 接入授权 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 应用服务器 | 详见本项目“应用服务器 ”性能指标 | 台 | 3 |  |
| 9.2、与省公安厅系统对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 与省公安厅系统对接 | 联网网关软件：按照GB/T28181和广东省公安厅的联网规范，提供标准的平台对接接口定制开发。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 图像点基础数据网关软件：一类、二类图像点基础数据对地市级平台的信息采集，国标编码、目录、对应关系的转换及映射，将信息传给联网网关等功能。 数据同步方式： 1、一类图像点基础数据，由各地市按省公安厅接口要求每天一次推送当地设备运维信息，省公安厅根据需要也可随时进行更新。 2、二类图像点基础数据，由各地市按省公安厅接口要求每3天一次推送当地设备运维信息，省公安厅根据需要也可随时进行更新。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 运维数据网关软件：根据省厅后续扩展要求进行对接。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 案事件数据网关软件：根据省厅后续扩展要求进行对接。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 省级平台对接调试费：中标人按照省厅统一制定的标准规法实现与地市级平台提供商平台对接接口的对接、安装、调试等工作。 | 项 | 1 |  |
| 9.3、移动车载平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动车载平台 | 移动车载取证设备、单兵设备的接入、管理、应用 | 套 | 1 |  |
| 2 | 应用服务器 | 详见本项目“应用服务器 ”性能指标 | 套 | 2 |  |
| 9.4、WIFI采集平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | WIFI采集平台 | 详见本项目“WIFI采集平台”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 9.5、视频大数据应用平台 |  |  |  |  |  |
| 1、资源接口对接要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口平台接口 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频大数据应用平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | PGIS接口 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 网安系统接口 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 视频综合应用系统接口 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 视频共享平台对接开发 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 视频联网平台对接开发 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 与110接处警系统相应数据业务接口 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 与市局人像库对接开发 |  | 项 | 1 |  |
| 2、资源汇聚平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据汇聚平台 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频大数据应用平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 3、后台分析服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源目录服务 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频大数据应用平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 流媒体服务 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 视频智能处理服务 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 人脸识别比对服务 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 专题库服务 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 大数据分析服务 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 文件存储服务 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 智能检索服务 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 报警服务 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 地图服务 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 用户权限管理 |  | 项 | 1 |  |
| 4、平台应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预警防控 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“视频大数据应用平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 虚拟卡口 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 视频智能研判 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 视图库 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 防控总体态势 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 立体化防控 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 精准打击 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 资源云检索 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 碰撞分析 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 移动警务终端应用 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 人脸库管理 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 数据防控模型配置 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 人员技战法分析 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 车辆关联分析 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 系统配置 |  | 项 | 1 |  |
| 9.6、车辆大数据查控平台 |  |  |  |  |  |
| 一、卡口/电警机动车图片二次识别与深度学习 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车型识别 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“车辆大数据查控平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 车身颜色识别 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 车型识别种类 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 车牌二次识别 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 车辆特征提取查找比对 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 遮挡面部车辆识别 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 深度学习 |  | 项 | 1 |  |
| 二、大数据平台架构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台底层 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“车辆大数据查控平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 平台存储 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 平台数据与消息处理 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 平台展现 |  | 项 | 1 |  |
| 三、大数据应用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆实时检索 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“车辆大数据查控平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 大数据实战 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 布控稽查 |  | 项 | 1 |  |
| 四、平台系统对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统兼容性 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“车辆大数据查控平台要求"的相关要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数据整合 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据处理 |  | 项 | 1 |  |
| 五、支撑服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPU智能识别服务器 | 详见本项目“主要设备要求 ”章节中“车辆大数据查控平台要求"的相关要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 交互节点服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 图片缓存服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 9.7、平台支撑硬件 |  |  |  |  |  |
| (1)视频专网硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器1 | 详见本项目“虚拟化服务器1”性能指标 | 台 | 9 |  |
| 2 | 人脸抓拍布控服务器 | 详见本项目“人脸抓拍布控服务器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 3 | 索引集群服务器 | 详见本项目“索引集群服务器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 详见本项目“汇聚交换机”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络配线架 | 1.配线架安装 24口 2.网络配线架，24端口，含理线架 | 个 | 2 |  |
| 6 | 统一网管系统 | 详见本项目“统一网管系统”性能指标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 服务器虚拟化软件 | 详见本项目“服务器虚拟化软件”性能指标 | CPU | 36 |  |
| 8 | 视频结构化主机 | 详见本项目“视频结构化主机”性能指标 | 套 | 2 |  |
| (2)公安网硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器2 | 详见本项目“虚拟化服务器2”性能指标 | 台 | 5 |  |
| 2 | 虚拟化核心存储 | 详见本项目“虚拟化核心存储”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光纤交换机 | 详见本项目“光纤交换机”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 4 | 服务器虚拟化软件 | 详见本项目“服务器虚拟化软件”性能指标 | CPU | 20 |  |
| 5 | 人脸抓拍检索服务器 | 详见本项目“人脸抓拍检索服务器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 6 | 索引集群服务器 | 详见本项目“索引集群服务器”性能指标 | 台 | 2 |  |
| 7 | 大数据集群服务器 | 详见本项目“大数据集群服务器”性能指标 | 台 | 3 |  |
| 8 | 内部互联管理交换机 | 详见本项目“内部互联管理交换机”性能指标 | 台 | 1 |  |
| 9.8、其他配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 中标麒麟Linux操作系统 | 套 | 46 |  |
| 2 | MYSQL数据库 | MYSQL数据库 | 套 | 3 |  |
| 3 | MS sqlserver 2008数据库 | MS sqlserver 2008数据库 | 套 | 2 |  |
| 4 | Oracle数据库 | 11.2g，1CPU，企业版 | 套 | 2 |  |
| 5 | 其他 | 跳线、安装线材、辅材等 | 批 | 1 |  |
| 十、链路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 派出所监控室——市公安局 | ≥1000M， 要求包含链路两端光模块 | 点 | 10 |  |
| 2 | 市公安局——城区公安局 | ≥1000M， 要求包含链路两端光模块 | 点 | 1 |  |
| 3 | 消防支队——市公安局 | ≥1000M，要求包含链路两端光模块 | 点 | 1 |  |
| 4 | 边防支队——市公安局 | ≥1000M， 要求包含链路两端光模块 | 点 | 1 |  |
| 5 | 武警支队——市公安局 | ≥1000M， 要求包含链路两端光模块 | 点 | 1 |  |
| 6 | 打私办——市公安局 | ≥1000M， 要求包含链路两端光模块 | 点 | 1 |  |
| 7 | 监控点——市公安局 | 按单摄像机传输带宽为20M，当监控点需传输摄像机数量为N时，传输带宽不低于N×20M。监控点端链路接口要求为电口 | 点 | 639 |  |
| 8 | 治安卡口点——市公安局 | ≥100M，卡口点端链路接口要求为电口 | 点 | 4 |  |
| 9 | 微卡口点——市公安局 | ≥100M，卡口点端链路接口要求为电口 | 点 | 7 |  |
| 10 | 4G流量卡 | 每月流量≥30G | 套 | 19 |  |
| 十一、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控室装修改造 | 马宫、红草、东涌派出所（含空调） | 项 | 1 |  |
| 2 | 综合赔补 | 639个监控点、4个治安卡口点、7个微卡口点 | 项 | 1 |  |
| 3 | 第三方检测费 | 第三方检测费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 前端电费 | 三年前端设备电费 | 项 | 1 |  |
| 本清单涉及取电、线材、基础建设等数量仅供参考，具体以实际建设数量为准。 |  |  |  |  |  |

# 主要设备要求

## 前端点设备要求

### 1080P高清IP智能球机

- 传感器：≥1/1.9inch英寸CMOS

- 分辨率：≥1920*1080

- 最低照度：(彩色)≤0.001Lx；≤0.0001Lx(黑白)

- 焦距/变倍：不低于6.5~143mm，22倍光学变倍

- 电源适应性：	DC24V±35%或AC24V±35%

- 水平最大速度	360°/S

- 旋转范围：水平360°连续旋转，垂直-30°-90°

- NAT穿越	：▲在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越（提供公安部检验报告）

- 能对移动目标进行自动跟踪

- 红外（激光）距离：红外作用距离≥300米

- 音频编码格式：G.711U、G.711A和AAC-LC

- 具有透雾设置选项

- 具有数字降噪设置选项

- 具有强光抑制设置选项

- 网关绑定：▲可对通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确的网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问；在使用错误的网关MAC地址时，只能被同网段的客户端访问（提供公安部检验报告）

- MAC地址探测：支持Wi-Fi，可实现Wi-Fi MAC地址探测，探测距离≥100米；

- 电子罗盘：▲可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向和角度（提供公安部检验报告）

- 外壳防护能力：≥IP67

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 1080P SVAC星光枪机

- 图像传感器：≥1/2 英寸CMOS

- 分辨率：≥1920*1080

- 水平解析度：≥1000线

- 视频压缩标准：SVAC，兼容H.264

- ★最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白：≤0.0001 lx。（提供公安部检验报告）

- 具有数字降噪、宽动态、强光抑制、水印设置、可伸缩编码、透雾、电子防抖、人脸检测、图片叠加、虚焦侦测功能

- 支持三码流技术，三码流可同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大704x480@ 30fps，第二辅码流最大1920x1080@30fps。

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告、GB/T 25724-2010检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 高空瞭望摄像机

- 图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS

- 水平解析度：≥1000TVL

- 最大图像尺寸：≥1920×1080

- 照度：彩色≤0.002Lux ，黑白≤0.0002Lux ，黑白：0 Lux with LR

- 支持3D降噪、电子防抖、透雾、背光补偿、宽动态、强光抑制、雨刷

- 支持全景预览，全景定位，全景预置位，全景可视巡航功能

- 光学变倍≥36倍，大焦距镜头，变焦镜头最大焦距≥500mm

- 激光夜视距离：可识别≥800M处的人体轮廓

- 白天可视距离最远可达3公里，夜间激光补光距离≥1km

- 水平范围0°～360°连续旋转

- 垂直范围-40°～90°

- 键控速度水平：0.1°～160°/s，垂直：0.1°～60°/s

- 支持ROI、SVC

- 网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据

- 报警输入≥1路开关量输入(0～5VDC)

- 报警输出≥1路，支持报警联动

- SD卡接口内置Micro-SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失

- 工作环境温度-40～70℃

- 防护等级≥IP66

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 高清智能跟踪系统

枪机：

- 图像传感器：≥1/2.7 英寸CMOS

- 最低照度：≤0.01lx（彩色），≤0.001lx（黑白）

- 最大分辨率：≥1920x1080

- 焦距：≥3.8mm~12mm

- 支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile

- 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080 @ 60fps需支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值

- 宽动态：≥105dB宽动态

- 红外补光距离：≥200米

- 需支持区域遮盖功能，并能支持4块区域

- 需具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能

- 需具有电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、日志检索等功能

- 防护等级	：≥IP67

- 需具有≥1个100M/1000M自适应RJ-45 网络接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥2路音频输入、≥1路音频输出，≥1个SD卡插槽

- 需支持≥128G SD卡

球机：

- 图像传感器：≥1/1.9英寸CMOS

- 水平解析度：≥1100TVL

- 最大图像尺寸：≥1920×1080

- 最低照度：彩色≤0.001Lx,黑白：≤0.0001Lx

- 支持3D降噪、电子防抖、透雾、背光补偿、宽动态、强光抑制、雨刷

- 焦距：≥6mm～180mm

- 支持全景预览，全景定位，全景预置位，全景可视巡航等功能

- 可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行检测并联动报警上传

- 光学变倍≥30倍

- 水平范围0°～360°连续旋转

- 垂直范围-20°～90°

- 水平手控速度540°/s

- 网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据

- SD卡接口内置Micro-SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失

- 防护等级：≥IP67

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 人脸采集前端

- 最大分辨率：≥1920×1080

- 水平解析度：≥1000TVL；

- 宽动态：≥100dB；

- 最低照度：（彩色）≤0.001Lux，（黑白）≤0.0001Lux

- 接口要求：≥2个RJ45网络接口，≥1个BNC接口，≥1个RS485接口，≥1个RS232接口，≥4个触发输入接口，≥2个补光灯控制接口，≥1个SD卡插槽，≥1个同步信号输入接口

- 基础功能：支持数字降噪、强光抑制、感兴趣区域增强编码、透雾、音视频信息存储和远程管理功能；

- 支持FTP上传、日志、背光补偿、抓图、录像、字符叠加功能；

- 支持不低于三码流输出功能；

- 检测功能	：

人脸抓拍：支持人脸抓拍功能，可对设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，检测到人脸后可抓拍人脸图片，抓拍图片可设；

人员特征显示：可显示监视区域内人员性别、年龄段和是否带眼镜；

人员统计：按照性别、年龄。时间段的查询，通过饼图、柱状图。折线图的方式展现人员统计类别结果；

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件并加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### SAVC高清IP摄像机

- 图像传感器：≥1/2 英寸CMOS

- 最低照度：（彩色）≤0.001lx，（黑白）≤0.0001lx

- 视频压缩标准：SVAC，兼容H.264

- 分辨率：	≥1920*1080

- 水平解析度：≥1000线

- 需支持三码流技术，三码流可同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大704x480@ 30fps，第二辅码流最大1920x1080@30fps

- 具有数字降噪、宽动态、强光抑制、水印设置、可伸缩编码、透雾、电子防抖、人脸检测、支持走廊模式、图片叠加、虚焦侦测功能

- 具有周界越线检测分析、物品滞留、丢失分析、方向判断功能

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告、GB/T 25724-2010检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 全景枪机

- 传感器：≥1/1.9inch英寸CMOS

- 最低照度：(彩色)≤0.001Lx；≤0.0001Lx(黑白)

- 双码流：	具有同时输出两路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能

- 语音	具有双向语音对讲和单向语音广播功能

- NAT穿越：在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越

- 具有感兴趣区域设置选项

- 具有透雾设置选项

- 具有数字降噪设置选项

- 具有强光抑制设置选项

- 网络适应能力：▲在分辨率设置为1920X1080、帧率设置为30fps、码率4Mbps时，视频图像传输至客户端延时≤130ms。（提供公安部检验报告）

- WIFI工作模式：支持3种工作模式，即支持主模式、监听模式和被管理模式，探测距离≥100米。

- 光电串接：▲支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台摄像机正常使用（提供公安部检验报告）

- 工作温度	-45℃~70℃

- ★要求提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件加盖厂商公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 全向WIFI采集终端

- 不低于32位多核处理器控制器；

- ≥2个千兆以太网接口，≥2个RS232串口；

- 支持IEEE802.11 b/g/n，2.4GHz频段；

- 铝壳压铸，≥IP66防护等级 ；

- 工作环境温度：-45°C～70°C（支持预加热及智能温控）；

- 支持AP方式和嗅探方式，支持TCP/IP等多种协议，采集距离≥250米。

### 定向WIFI采集终端

- 不低于32位多核处理器控制器；

- ≥2个千兆以太网接口，≥2个RS232串口；

- 支持IEEE802.11 b/g/n，2.4GHz频段；

- 铝壳压铸，≥IP66防护等级 ；

- 工作环境温度：-45°C～70°C（支持预加热及智能温控）；

- 支持TCP/IP等多种协议，定向天线组件，采集距离≥450米

### WIFI采集平台

- wifi采集平台单套支持5亿条MAC数据存储和检索服务；

- 支持HADOOP大数据架构,提供非实时大数据研判功能,同时支持SPARK实时计算框架,提供实时大数据分析任务；

- 通过对海量数据建立索引提高检索效率；

- 单套支持不少于500个MAC采集物联网终端接入。

### 平安城市求助终端

1. IP网络广播系统中对指定呼叫中心进行一键求助的设备

2. ≥6mm工业铝面板，壁挂式安装

3. 防爆、防水溅、抗击打

4. 根据软件设置，可对特定的呼叫中心进行一键式呼叫操作

5. 支持≥64*32单色LED点阵显示，内置≥1路130W高清摄像，独立的音视频同步

6. 内置30W功放，可外接无源音柱或扬声器

7. 支持线路输出，可外接功放，或IP网络室外音柱

8. 高亮宽屏LED显示，操作时提示工作状态

9. 内置对讲麦克风和≥3W扬声器，一键呼叫，实现全双工对讲

10. 支持免提通话和接收广播

11. 内置监听功能，可监听范围50平米

12. 终端带有警灯闪烁

13. 内置摄像头：≥130W

14. 最大工作功率：≤50W

15. 网络协议：ARP、UDP、TCP/IP、IGMP(组播)

16. 网络延时：≤100ms

### IP网络音柱

1. 铝合金外壳结构，数字解码终端与音箱一体功能

2. 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定

3. 通过软件操作可对所有终端监听播出的内容

4. 网络接口：标准RJ45

5. 功率输出：≥40W

6. 待机功率：≤1W

7. 频率响应：50Hz～15KHz(±3dB)

8. 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

9. 网络延时：≤50ms

10. 防护等级：≥IP66

### IP网络广播系统控制中心

1、 ≥15寸全彩电阻式触摸高清显示屏，分辨率可达1024×768

2、 工业级主板、支持全年×7天×24小时不间断运行

3、 CPU：≥i3-4130

4、 显卡：≥板载

5、 内存：≥8G

6、 硬盘：≥500G

7、 双网卡：能同时接入互联网和局域网

8、 双USB：满足加密狗及U盘的正常使用

9、 标准6U上架式安装、6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震

10、 音频实时采播：可对服务器声卡接入的音频或通过音频采集终端对系统外部的音频进行采集播放

11、 寻呼对讲录音功能：实现对话的终端进行自动对话录音，同时可对正在运行的任意终端实施手动录音

12、 广播监听：可对正在运行的终端进行监听其播放内容

13、 内置MP3播放器，4种播放模式（单曲，单曲重复，循环播放，顺序播放）

14、 定时开关机：主机可以根据广播系统的使用时间设定开启和关闭的时间。保证工作环境的清净，增加主机的使用寿命

15、 定时广播（无人值守自动广播）：每天不同时段需要播放的音乐和区域通过系统编程，事先设定好播放程序，任意更改分区按星期编程，每天可达2048个定时点，实现全天候自动广播，无需专人值守，完全做到全自动化控制

16、 手动紧急广播：主机面板带有紧急广播按键，单键操作自动进入强行广播，并自动调到最大音量，自动触发整个系统启动并接入紧急广播

17、 分区数量多且灵活：实现全自动的在任意时间对任意区域进行任意音乐的播放、打铃、进行广播讲话或是呼叫找人

### IP网络远程呼叫站

1、 ≥4.3英寸LCD液晶显示屏：对操作直观显示

2、 双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；

3、 一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；

4、 支持红外遥控接收，遥控器可完成所有操作

5、 内置1W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮

6、 支持免提通话和接收广播

7、 支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出

8、 网络接口：RJ45

9、 本地喇叭：2个8Ω 3W

10、 传输协议：TCP/IP

### IP网络监听音箱

1. IP网络系统中对通话及终端播放进行监听播放的设备

2. 木质外壳结构，高低音防磁喇叭单元

3 可网络接收音频节目内容；支持本地线路输入，音量音调调节

4 自带功率输出，可接10W定阻4Ω无源副音箱

5. 通过软件操作可对所有终端监听播出的内容；消防广播信号、网络广播信号和本地音源信号控制网络音箱开机；硬件音频解码

### 前置放大器

1. ≥十路输入（五路话筒输入、三路线路输入、二路紧急输入）；

2. 各输入通道音量独立调节，总音量控制，高音、低音独立调节；

3. 四组优质非平衡输出；

4. 具有三级优先权设计，分别为：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级；

5. MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。  MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能，第1至4路话筒和3路线路可交叉混合输出；

6 话筒输入：MIC1、2、3、4、5：600 ohms(Ω) 5mV  10mV,不平衡

7. 19.音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（20KHZ）

8. 20.保护：AC FUSE*1A   AC FUSE（0.5A）X 2

### 高级会议麦克风

1. 微电脑控制，轻触电源开关操作按健；

2. 内置钟声发生器,采用专业级钟声提示音音效电路技术；

3. 具体四声（西敏寺）前后奏音钟声提示功能；

4. 具有电源与电池两种模式供电；

5. 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环；

6. 换能方式：电容式

7 频率响应：40Hz-16kHz

8. 灵敏度：-38dB±2dB

9. 输出阻抗：200Ω

10. 指向性：心型指向

11. 参考适音距离：20~50cm

12. 前凑音：有

### 无线车载终端

- ▲设备支持H.264、H.265视频编码格式（提供公安部关于H.265的检验报告复印件并加盖原厂公章）；

- 支持G711A、G.711U、ADPCM音频编码格式；

- 设备应能同时接入4路模拟视频信号和4路网络视频信号（分辨率为1920×1080、码率为4Mbps）;

- 主码流分辨率应支持176×144（25帧/s）、352×288（25帧/s）、704×576（25帧/s）、1280×720（25帧/s）、1920×1080（25帧/s）。

- 设备采用模块化结构，具有3个或以上插槽，能够选配不同模块实现网络接入和扩展定位系统；（提供样机备查）

- 设备支持两个或以上无线上网模块，支持通过3G、4G、WIFI网络传输视频图像，支持通过IE登录内置WIFI路由配置界面，可对VLAN进行设置；

- 设备支持硬盘热插拔；硬盘容量≥1T

- 支持通过PAD客户端对设备进行PTZ控制、参数设置、录像回放；

- 支持通过PAD客户端远程预览实时图像，支持本地预览实时图像，支持告警联动抓拍图片，支持通过IE界面手动、周期、定时或PAD触发方式开启录像；

- 支持GPS、北斗定位功能，可获取实时经纬度；

- 支持延时关机，ACC关机后，在设定的时间内仍可继续工作至延时关机，能在DC6V~DC36V范围内正常工作；

- 设备应具备丰富的接口，以保证良好的扩展性；至少提供1个前置以太网口、4个后置以太网口（航空头转接）、4个视音频输入接口（航空头转接）、1个模拟视频输出接口（DB15转接）、1个模拟音频输出接口（DB15转接）、1个3.5mm音频输入接口、1个3.5mm音频输出接口、1个RS485接口（DB15转接）、1个RS232接口（DB15转接）、1个USB接口、1个SATA接口、1个SD卡槽、4个报警输入、1个报警输出接口（DB15转接）；

- ★提供产品公安部检验报告复印件并加盖厂家公章；

### 车载摄像机

- 设备支持采用标准H.264或H.265、M-JPEG视频编码标准，最大分辨率支持1920×1080、帧率在1~60fps可调；

- 可在windows平台上通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整；

- 支持移动侦测、抓图功能、故障报警、心跳机制、数据保密、日志功能、日夜模式、录像模式、自动增益控制、自动白平衡调整、逆光补偿、断电记忆、叠加文字标识功能；

- 云台支持手动控制、预置位、自动扫描、自动巡航、模式路径、云台守望、时钟启动、区域遮盖功能；

- 云台水平手控最大速度不小于120°/s，旋转角度水平0~360 º，垂直+85 º~-85 º；

- 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离200米处所摄目标的轮廓和状态；

- 设备支持最低照度为0.01Lx（F=1.6，AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩，0.001Lx（F=1.6，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；

- 支持强光抑制功能，抑制图像中强光照射区域过度曝光、光晕偏大；

- 宽动态能力不小于100dB;

- 支持在特定条件下实现电子防抖，能通过菜单设置开启/关闭；

- 支持在特定条件下实现透雾功能，能通过菜单设置开启/关闭；

- 支持管兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置开启/关闭；

- 支持三码流同时并发输出，可达到H.264编码格式下主码流：分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为4Mbps；第二辅码流：分辨率为1920×720，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；第三辅码流：分辨率为704×576，帧率为25帧/s，码率为1Mbps；H.265编码格式下主码流：分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；第二辅码流：分辨率为1920×720，帧率为30帧/s，码率为1Mbps；第三辅码流：分辨率为704×576，帧率为25帧/s，码率为0.5Mbps；

- 设备外壳防护等级应达到IP66或以上；

- ★提供产品公安部检验报告复印件并加盖厂家公章；

### 无人机

▲投标人承诺所投无人机图传设备接入原无线监控平台，实现移动监控子系统的统一管理。

- 飞行器:六旋翼飞行平台

- 最大上升速度≥5 m/s ；

- 最大下降速度≥3 m/s ；最大水平飞行速度：≥18 m/s ；

- 飞行时间（无负载）：≥35 分钟；

- 卫星定位模块：GPS

- 云台可控转动范围：≥俯仰 -90° 至 +30°；

- 相机参数：照片最大分辨率≥4000×3000；视频格式：MP4 / MOV（MPEG-4 AVC / H.264）

- 遥控器传输距离：≥5km

- 最大抗风≥8m/s

- 智能飞行电池：2套；含1套车载充电器

- 含三年维修保险

## 治安卡口设备要求

### 卡口抓拍单元

- 高清摄像机采用不小于300万像素CCD感光传感器，CCD靶面尺寸≥1英寸，不得使用CMOS相机或者低像素CCD相机。

- 高清摄像机最大分辨率≥2048×1536，帧速率≥25帧/秒，采用高效H.264视频编码算法视频码率64Kbps～8Mbps。

- 支持双码流：最大分辨率2048*1536 H.264视频流+至少2048*1536分辨率抓拍图片流。

- 为保证系统长时间稳定运行，抓拍单元采用铝合金材质、无风扇散热设计，全密封内部工作环境，避免外部灰尘侵入造成内部污染；

- 抓拍单元集成LED补光灯，当外置补光灯故障时，能够作为备份光源保证系统的抓拍效果，同时还有加热、除尘的功能；（提供样机备查）

- 设备应具备丰富的接口，以保证良好的扩展性；至少提供1个100/1000M自适应以太网接口（RJ45），至少具备1个RS232接口、1个RS485接口、1个告警输出、4路闪光灯同步输出接口、2路频闪灯同步输出接口。

- ▲高清网络摄像机，水平分辨力≥1300TVL。（提供由公安部检验报告）

- 摄像机需采用双DSP设计，用以保证系统的高效稳定运行。

- 外壳防护等级≥IP66。

- 光学处理模块，要求包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜，低温（-45℃）运行不受影响，高清镜头最大光圈≥F1.6；

- 高清成像单元护罩内，内嵌横向前置补光角度可调LED频闪补光灯，色温≥5600K，平均功耗≤5W，寿命＞5万小时。

- 支持正常工作温度范围-45℃~80℃。

- ★要求提供产品公安部检验报告和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 闪光灯

- 与抓拍单元同一品牌

- 色温：≥4000K

- 回电时间：≤60ms

- 单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45

- 25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m

- 衰减度：补光1000万次以后亮度衰减不高于20%

- 能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)

- 环保措施：采用有效隔离措施，防止光污染，对驾驶员视觉无干扰，确保行车安全。

- 补光区域光照峰值基准轴上≤1000 lx。

- 补光装置需保证车辆密集通过时无漏拍，连续两次补光最小时间间隔≤60ms，点亮时间≤0.5ms。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 补光灯

- 与抓拍单元同一品牌

- LED光效：≥   120Lm/W

- LED灯珠数量：≥16颗

- 回电时间：≤10ms

- 环保措施：要求采用有效隔离措施，防止光污染；良好配光，光线柔和，无眩目感、闪烁感。

- 控制方式：无车辆通过时，低亮，减小光污染，抓拍补光时，增亮，保证抓拍效果

- 灯具设计需采用防炫目设计，指向性补光，发射角小。补光区域为基准轴左右5°，光照峰值照度基准轴上≤130 lx，平均照度基准轴上≤25 lx。

- 补光装置每车道功耗应≤5w。

- 补光装置应能与抓拍系统同步，闪烁频率≥50Hz，每个频闪周期内点亮时间可根据抓拍系统要求进行调节，点亮时间最大值应≤4ms。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 车检器

- 车辆检测器应能够检测车流量、瞬间车速、时间占有率等参数

- 车检器应具备自检功能，自动检测线圈开路，短路等故障

- 每个通道应具有灵敏度调节功能，至少七级可调。

- 测速范围为0~250km/h

- 测速误差≤3%。

- 车流量检测误差≤1%。

- -40℃~80℃环境下可稳定工作。

- 支持自动调谐和自动复位调谐。

- 支持车型检测功能，可分小型客车、中型客车、大客车、小型货车、中型货车、大型货车、特大型货车、大型公交车。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 数字电控设备

| 数字电控设备 | 系统架构 | 要求采用大规模集成电路，一体式设计。 |
| --- | --- | --- |
|  | 交流输入 | 支持2路220V交流双电源双备份输入。 |
|  | 交流输出 | ▲大于6路（含）220V交流输出，支持远程控制、定时控制、联动控制输出。（提供公安部检验报告） |
|  | 补光灯定时供电 | ▲支持批量和个性定时控制补光灯供电,误差≤60s。（提供公安部检验报告）。 |
|  | 性能指标 | 绝缘电阻常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ；泄漏电流≤5mA；抗电强度≥1.5KV； |
|  | 温度采集 | 数字型免校正温度传感器，内置和外置双温感。 |
|  | 市电采集 | ▲支持市电电压、电流监测。（提供公安部检验报告） |
|  | 网络连接 | 以太网RJ45接口，10/100M自适应全双工。 |
|  |  | 支持ICMP、ARP、UDP、TCP等多种协议。 |
|  | 箱门监测 | 支持监控箱门磁状态采集，联动防盗告警。 |
|  | 风扇控制 | 支持220V交流输出控制箱内风扇，可联动温度控制。 |
|  |  | 支持风扇故障检测。 |
|  | 智能故障分析 | 支持自动分析网络状态，在分析出网络异常时，进行网络状态修复，不需要人工到现场处理。 |
|  | 远程故障修复 | 支持远程重启摄像机供电，实现远程的故障修复。 |
|  | 工作环境 | 温度：-20℃～+80℃，湿度：5%～90%RH。 |
|  | 设备外壳防护等级 | IP30 |
| 电控管理系统 | 设备管理功能 | ▲支持远程集中管理所有监控箱设备，支持箱内市电，风扇，补光灯等电压，电流实时状态、其他设备实时电压状态、告警状态、网络通信状态指示。（提供公安部检验报告） |
|  |  | 支持地图漫游功能，拖动查看地图，地图上标记设备位置和名称，设备通过不同的图标显示正常或异常状态。鼠标移到图标上方，能够显示出设备的详细状态。 |
|  |  | 支持远程控制设备，如摄像机，传输设备，补光灯、闪光灯等设备。 |
|  |  | ▲支持补光灯软硬件时间矫正，批量控制，定时；支持补光灯个性定时，如网络异常，仍能按原设置运行。（提供公安部检验报告） |
|  |  | 支持通过名称，地址，域单个或批量设备历史查询并导出；支持异常和正常实时设备信息查看及导出；方便查询和管理。 |
|  |  | 支持管理人员通过平台界面直接对系统告警参数，数据采集等系数灵活调整。 |
|  | 用户权限管理 | 支持管理人员权限设置 |
| 售后服务 |  | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 微卡口1

- 高清摄像机采用不小于600万像素CCD感光传感器，CCD靶面尺寸≥1英寸，不得使用CMOS相机或者低像素CCD相机。

- 高清摄像机最大分辨率≥2752*2208，帧速率1~25帧/秒可调，采用高效H.264视频编码算法视频码率64Kbps～8Mbps。

- 支持输出六码流，H.264两路（1080P/CIF）视频流+HDMI视频流+CVBS视频流+MJPG视频流+抓拍图片流.

- ▲单台相机最大覆盖三车道。（提供由公安部检验报告）。

- 车辆捕获率：白天环境光照度应不低于200lx，夜间环境光照度应不高于50lx，白天、夜间车辆捕获率不小于98%。

- 车辆号牌识别率：白天环境光照度应不低于200lx，夜间环境光照度应不高于50lx，白天、夜间车辆号牌颜色识别准确率不小于95%，白天车辆号牌字符识别准确率不小于95%，夜间车辆号牌字符识别准确率不小于90%。

- 水平分辨力：≥1700TVL。

- 摄像机需采用双DSP设计，用以保证系统的高效稳定运行。

- 外壳防护等级：≥IP66。

- 光学处理模块，要求包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜，低温（-45℃）运行不受影响，高清镜头最大光圈≥F1.6；

- 为保证系统长时间稳定运行，抓拍单元采用铝合金材质、无风扇散热设计，全密封内部工作环境，避免外部灰尘侵入造成内部污染；

- ▲抓拍单元集成LED补光灯，当外置补光灯故障时，能够作为备份光源保证系统的抓拍效果，同时还有加热、除尘的功能；（提供样机备查）

- 设备应具备丰富的接口，以保证良好的扩展性；至少提供1个100/1000M自适应以太网接口（RJ45），至少具备1个RS232接口、1个RS485接口、1个告警输出、4路闪光灯同步输出接口、2路频闪灯同步输出接口。

- 高清成像单元护罩内，内嵌横向前置补光角度可调LED频闪补光灯，且与防护罩横向完美契合安装，色温≥5600K，平均功耗≤5W，寿命＞5万小时。

- 支持正常工作温度范围-45℃~80℃。

- ★要求提供产品公安部检验报告和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 微卡口2

- 设备应为高清枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。

- 图像传感器：≥1/1.9英寸

- 最低照度：≤0.002Lux（彩色）， ≤0.0002Lux（黑白）。

- 设备应采用高效的H.264 High profile视频编码算法。

- 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调,提供高清画质，保证图像流畅。

- 图像水平和垂直分辨力均≥1000TVL

- 宽动态：≥120dB。

- 支持适应逆光环境。支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。

- 支持TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像的完整性。

- 支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能。

- 自带LED灯，白光常亮且亮度可调，含6颗LED灯珠；内置500万像素及以上高清定焦镜头；支持工作温度范围-40℃~+70℃

- 支持机动车、非机动车、行人抓拍等；支持车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车型识别、流量统计等

- 车辆捕获率：白天环境光照度应不低于200lx，夜间环境光照度应不高于50lx，白天车辆捕获率不小于95%，夜间车辆捕获率不小于93%

- 车辆号牌识别率：白天环境光照度应不低于200lx，夜间环境光照度应不高于50lx，白天、夜间号牌颜色识别准确率不小于95%，白天车辆号牌字符识别准确率不小于95%，夜间车辆号牌字符识别准确率不小于90%

- 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

## 网络建设设备要求

### 核心层交换机

| 功能类别 | 技术功能及指标 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | 交换容量≥19Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥3800Mpps |
| ★业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥12 |
| ★接口要求 | 1、≥12端口万兆以太网光接口； 2、≥3块48端口百兆/千兆以太网电接口板； 3、≥1块48端口百兆/千兆以太网光接口板； 4、≥2块不低于8端口的万兆集群业务子卡； 5、≥14块GE-SFP单模光模块（40KM），≥14块GE-SFP多模光模块（0.5KM）； 6、≥8块10GE-SFP+单模光模块（40KM），≥4块10GE-SFP+多模光模块（0.1KM）； |
| 硬件要求 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3 |
|  | ▲为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |
|  | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 |
| 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数≥16 |
|  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离 支持1:1, N:1, 1:N端口镜像； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPAN； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持Option 82； |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持策略路由 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持MLD V1，V2； |
| IPv6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Source Guard |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持ACL表项≥64K |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； |
|  | 支持GE/10GE端口200ms大缓存。 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard。 支持802.1X、MAC、Portal认证 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms |
|  | 支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换，提高设备高可靠性 |
|  | ▲支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告 |
| 增值业务 | 支持独立防火墙插卡,并发会话数量≥1200万，新建会话速度40万/秒 |
|  | 支持独立IPSEC板卡 |
| 无线管理 | ▲支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告 |
|  | 实配管理AP license≥16 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持WEB网管 |
| 安全认证 | ▲支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供认证证书复印件并加盖生产厂家公章 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 接入层交换机

| 功能类别 | 技术功能及指标 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | 交换容量≥590Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥190Mpps |
| ★端口类型 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP ；含2个千兆SFP模块。 |
| 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
|  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |
| 二层功能 | ▲支持64K MAC地址容量，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持MUX VLAN功能或类似技术 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 |
| 三层功能 | 路由表≥16000 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE |
| 组播 | 三层组播组数≥2048 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持基于端口的组播流量统计； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持基于队列限速和端口整形功能 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持黑洞MAC地址； 支持CPU保护功能。 |
|  | 支持CPU保护功能 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议 |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
|  | 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠 |
| 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3； 支持网管系统、支持WEB网管特性； |
|  | ▲支持零配置部署，提供权威第三方测试报告 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 统一网管系统

| 功能类别 | 技术功能及指标 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装。浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器。 |
| 操作系统要求 | 系统使用Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3等业界主流的操作系统。 |
| 数据库要求 | 系统使用SQL Server 2012、SQL Server 2008 R2、MySQL 5.6、Oracle 11g等业界主流的数据库。 |
| ▲系统管理规模 | 系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。提供官方网站截图证明。 |
|  | 系统支持分级部署，下级网管数量最大可以支持500个，整网最多可以管理300,000台设备。（提供官方网站截图证明）。 |
| 系统可靠性 | 系统支持双机部署，当主机down机时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控。 |
| 系统安全性 | 系统需要使用主流防毒软件进行扫描（如Symantec、OfficeScan、Mcafee、Avira AntiVir、卡巴斯基等），保证系统未感染或嵌入病毒、木马。投标方需要提供官方病毒扫描报告，扫描报告需包含以下内容：防病毒软件名称及软件版本、病毒库版本、扫描时间、扫描结果等。 |
| 拓扑管理 | 系统需要提供拓扑管理，能够以拓扑图方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等。 |
|  | 系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、鸟瞰图，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 |
| 故障管理 | 系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS形式的告警通知，通知内容可以自定义。 |
|  | 系统支持告警级别重定义、告警屏蔽、告警声音设置和告警相关性分析。 |
|  | 系统告警信息中需要包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）。 |
|  | 系统告警列表中无需分页即可最多呈现20,000条告警记录，供查询。 |
| 性能管理 | 系统支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看。 |
| 资源管理 | 系统提供多种设备资源发现方式，支持单台设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等。 |
|  | 系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、视频监控、统一通信等设备的统一监控管理。 |
|  | 系统支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现；支持接入交换机、AP的即插即用；支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态。 |
| 智能报表 | 系统提供常用的告警、性能、资源等报表查询；报表支持立即或者周期生成，可以通过Email发送；报表支持excel、pdf、word等形式的导出；支持忙时报表，忙时时间段支持用户自定义。 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 标准2U机箱, 冗余电源; 标配≥6个10/100/1000MBase-T电口，1个扩展槽，最多可以扩展≥14个千兆接口，并含2个高速USB2.0接口，可接移动存储进行日志存储，整机吞吐率(bps)≥6G,最大并发连接数≥220万,每秒新建连接数≥10万,IPsec VPN隧道数≥6000条。 |
| 系统要求 | ▲支持多系统（≥3个）引导，并可在WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份（提供多个系统界面截图） |
| 访问控制 | 支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制。 |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF/v3、RIP等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等 |
|  | 内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由 |
|  | 必须支持多出口环境下的复杂策略路由，路由条数200条以上 |
| IPv6/IPv4双协议栈 | 支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
|  | 支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问。 |
| IPSec VPN | 支持标准IPSec、GRE、PPTP、L2TP协议，IPSec VPN要求支持隧道热备份技术。 |
| WEB网站过滤 | 具备500+针对Web服务攻击防护的特征库,至少有50种分类库，1000万级网址特征库。 |
|  | 要求支持挂马网站过滤，通过对访问目标URL过滤的方式，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问。 |
| 抗攻击能力 | 必须支持IP/MAC地址绑定的方式防止ARP欺骗，可采用手动建立或自动探测的方式生成IP/MAC对。 |
| 漏洞扫描 | 支持漏洞扫描功能，支持后门、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描。 |
| 主动防御 | 要求恶意地址主动屏蔽，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击。 |
| IPSec VPN | 支持多出口VPN，隧道热备份技术，且支持NAT穿越。支持隧道接力，并可通过隧道接力实现分级的树状VPN结构部署 |
| 可扩展SSL VPN | 要求支持SSL VPN，动态分配虚拟IP，且虚拟IP与口令用户或证书用户进行绑定，要求提供SSL。 支持基于用户、用户组的访问控制，用户认证要求支持Radius、LDAP、Windows AD域等方式，并内置动态令牌认证服务器，支持基于动态令牌的双因子认证。 |
| 管理配置 | 支持设备快速部署向导，在五步之内完成路由模式、桥模式和混合模式设置。 |
|  | 支持通过USB导出关键信息时可选择信息列表，日志可按照模块存储在USB设备中，并可设定定时自动导出。 |
| 高可用性 | 既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒。 |
| 产品资质 | ▲具有中国国家版权局颁发的下一代防火墙《计算机软件著作权登记证书》 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 隔离网闸

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成； |
|  | 支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示(非液晶屏显示)，且能在异常状态下进行声音报警。 |
|  | 设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。 |
|  | 支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、二次开发、流媒体传输等基本功能； |
| 安全系统 | ▲内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，当A系统运行失败后，能从B系统启动，且A、B系统可互为备份（提供功能界面截图）； |
|  | 主机系统采用多核并行操作系统平台； |
| 接口 | 不少于6个10/100/1000M自适应电口，6个SFP插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；2个USB口； |
|  | 内外网主机系统分别具有1个RJ45 CONSOLE口； |
| 性能 | 系统吞吐量不小于800Mbps；并发连接数不小于7万；传输延时≤5ms |
| 网络与接口 | 支持IPV6、IPV4双栈接入； |
|  | 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议 |
| 文件交换 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入； |
|  | 支持有客户端无客户端两种文件交换方式；支持完全复制、增量同步、发送后删除、发送后备份等多种同步策略；支持多线程处理任务； |
|  | 支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传； |
|  | 支持文件格式特征过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件类型可扩展模式，方便用户自主增加特定文件类型，并提供工具帮助用户识别不常见文件类型； |
|  | 支持一对多，多对一，多对多同步方式；支持重名策略；提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略； |
|  | 支持断点续传；支持对文件名关键字过滤，支持文件大小限制，支持时间策略； |
|  | 支持异常报警； |
| 数据库同步 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入； |
|  | 支持支持oracle、Sql Server 、DB2、Sybase等主流数据库间的同种或异种数据库同步，支持单向和双向同步； |
|  | 支持病毒检测；支持一对多，多对一，多对多同步方式； |
|  | 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据； |
|  | 支持字段值按条件进行数据同步，支持字段类型是：数值、字符、日期（固定格式）； |
|  | 支持数据库同步客户端的双机热备技术（不仅仅是网闸的双机热备），为用户提供更高的冗余技术支持； |
|  | 支持数据库同步数据统计、查询功能； |
|  | 支持数据库同步事件邮件报警功能； |
| 安全浏览 | 支持病毒检测功能；支持页面关键字过滤；支持URL过滤； |
|  | 支持HTTP请求类型（GET/POST/PUT/HEAD）过滤；支持HTTP请求头部大小限制； |
|  | 支持用户身份认证 |
|  | 支持文件类型（文件扩展名）过滤；MIME类型过滤；支持时间策略 |
| FTP传输 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入； |
|  | 实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等进行过滤控制； |
|  | 支持病毒检测功能；支持时间策略； |
| 强制访问控制 | 提供专用客户端，与网闸进行认证，支持本地用户名口令认证，支持对在线用户进行踢除、中断、查看等管理方式； |
|  | 支持基于动态令牌的双因子认证方式； |
|  | 支持对接入客户端的系统版本号和进程名进行控制； |
| 病毒检测 | 采用专用国产知名病毒库； |
|  | 采用自有知识产权的病毒防护引擎 |
| 攻击防御 | 具有实时入侵检测机制，实时阻断入侵； |
|  | 具有抗DoS、DDoS攻击功能； |
| 管理审计 | 管理方式采用B/S架构的Web方式管理，基于数字证书管理；支持内外网分别采用独立管理口管理； |
|  | 支持全中文日志显示；支持FTP方式远程存储日志；支持日志按模块查询； |
|  | 支持配置文件以加密的方式导出； |
|  | 支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。 |
|  | 支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息； |
|  | 支持集中管理、报表生成和下载功能、威胁分析以及近24小时告警趋势图展示功能 |
| 可靠性 | 双机热备支持配置同步；支持负载均衡； |
|  | 双机热备支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示； |
| 产品资质 | ▲通过GB/T-28181-2011国标测试，并提供相关公安部测试报告 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 可信边界网关

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 稳定性运行时间(MTBF) | >100,000小时 |
| 最大新建连接数 | ≥2000次/秒 |
| 最大并发连接数 | ≥5,000条 |
| 最大SSL事务处理速率 | ≥2,000次 |
| 最大加密带宽吞吐量 | ≥500Mbps |
| 最大接入用户数 | ≥5,0000 |
| SSL转发延迟 | <0.4ms |
| 主要功能 | 支持双机热备、支持负载均衡；包括访问控制模块、审计模块，能够与公安PMI、CRL系统无缝连接； |
|  | 访问控制：支持U 盾认证方式、支持终端安全策略，集中分发和控制、支持黑名单机制、基于用户角色的权限管理和访问控制、基于时间的访问控制、基于IP 和MAC 地址的访问控制、管理端支持公安专用USB Key 方式认证、支持管理员分权限管理，实现管理员权限的隔离； |
|  | 终端安全：通过提取硬件指纹信息，识别可信设备、通过U 盾和授权信息识别可信用户、建立安全链路之后，通过安全策略限制终端设备对外网/本地局域网的连接 |
|  | 第三方数字证书：第三方Radius 服务器认证方式、第三方LADP 认证方式、微软活动目录树（域认证服务器）认证方式、动态口令卡认证方式 |
| 资质要求 | 产品具有公安部销售许可证； |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 数据暂存服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2630 v3处理器≥2颗，主频为2.40G Hz |
| 内存 | 内存配置容量≥32GB, 单条内存≥16GB, |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥4块，单块要求≥600GB |
| 配置网口 | 配置GE端口≥2个 |
| I/O扩展 | PCI-EI/O插槽总数：≥3个 |
| 显卡 | 标配集成显卡，分辨率1920*1200 |
| 电源 | 满配≥460W金牌冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

### 集控探针

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 机箱 | 标准19″1U机架式机箱 |
| 网络接口 | 集成≥6个10M/100M/1000Mbps千兆网络接口 |
| 系统 | 安全加固Linux系统 |
| 平均无故障时间 | MTBF(平均无故障时间间隔)> 50000小时 |
| 日志采集能力 | ≥100Mbps |
| 支持协议 | 支持SYSLOG协议，SNMP v2/SNMP v3协议 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 视频安全交换接入系统

| 硬件 配置 | 标准机架式机箱，由视频安全隔离设备、视频接入认证服务器、视频用户认证服务器三个设备组成。 |
| --- | --- |
|  | 视频安全隔离设备：内外网各标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥5个100/1000M Base-TX网络接口，≥2个100/1000M Base-FX网络接口 视频用户认证服务器：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥5个100/1000M Base-TX网络接口，≥2个100/1000M Base-FX网络接口 视频接入认证服务器：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥5个100/1000M Base-TX网络接口，≥2个100/1000M Base-FX网络接口 |
|  | 专用安全加固Linux操作系统。 |
| 性能指标 |  |
| 稳定性运行时间(MTBF) | ≥50000小时 |
| 传输延时 | ≤5ms |
| 视频传输能力 | ≥400路并发（每路D1画质，2Mbps） |
| 数据吞吐量 | ≥800Mbps |
| 并发用户数 | 400 |
| 数据包丢失率 | <0.1‰ |
| 设备堆叠 | 支持最大16台设备堆叠 |
| 单台设备接入不同视频监控系统厂商 | ≥5个 |
| 主要功能 |  |
| - 要求支持海康、大华、宇视、立元、信产、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频控制协议，可对常见视频协议的命令和参数进行分析和过滤，并可观看视频的实况、回放和云台的控制； - 要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,实现只有通过U-key认证的用户才能调取视频图像资源； - 要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； - 要求符合跨区域视频监控联网共享技术规范（DB33/T629-2007）的要求，支持跨区域视频监控的联网共享要求，同时也完全符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通。 - 可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以访问多个视频系统。 - ▲要求支持负载均衡，只需增加系统数目就可平滑升级，无需其他软硬件设备支持；（提供截图） - 提供基于源目标IP地址的黑白名单过滤； - 提供视频流格式的黑白名单过滤 - 界面支持TCP,UDP，RTSP界面可配置信令格式过滤条件，支持正则表达式； - 支持自主开发的终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证，根据提供的校验码和识别码对设备认证，操作系统支持 LINUX、windows； - 支持采用SNMP V3版本协议认证、IP/MAC方式对外网接入设备进行认证，如DVR，NVR、CVR、IPC、CMS、存储等进行认证，非法设备禁止接入公安网； - 支持IPV6协议地址配置管理 - 支持日志的导出，日志文件的加密解密功能 - 支持操作系统密码动态修改功能 - 支持自动检测设备内部交换卡，并显示连接状态 - 页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能； - 支持多线路扩展模块功能（同时满足接多个运营商网络）系统外部自动汇聚网络 - 支持端口聚合功能，实现网卡之间的负载均衡； |  |
| 产品资质 |  |
| 1、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（网络-增强级），提供证书复印件并加盖厂家公章 |  |
| 2、▲提供国家火炬计划项目证书复印件并加盖厂家公章 |  |
| 3、▲提供IPv6 Ready logo认证证书复印件并加盖厂家公章 |  |
| 4、▲提供公安部测试报告复印件（产品功能及性能测试报告）并加盖厂家公章 |  |
| 厂家资质 |  |
| 1、▲投标人所投安全边界厂商通过CMMI3体系认证。提供证书复印件并加盖厂商公章。 2、▲投标人所投安全边界厂商具有国家规划布局内重点软件企业证书。提供证书复印件并加盖厂商公章。 3、▲投标人所投安全边界厂商具有商用密码产品生产定点单位证书。提供证书复印件并加盖厂商公章。 |  |
| 服务 |  |
| ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |  |

### 视频集中监控与管理系统

| 视频集中监控与管理系统 |  |
| --- | --- |
| 性能指标 |  |
| 稳定性运行时间(MTBF) | >50,000小时 |
| 最大监控并发用户数量 | ≥1000 |
| 最大业务审计记录数 | ≥10,000,000 |
| 主要功能 |  |
| 1、根据公安部安全规范要求能够提供边界接入不同层次（接入终端、平台、链路、业务、使用单位等）的信息注册和管理功能。包括对接入平台的视频信息进行监控登记； 2、支持部、省、市三级平台体系级联功能，视频集控系统的内容和信息格式必须符合公安部数据组织和定义规范，实现公安业务信息的标准注册流程，能够实现与上级平台级联系统的对接报送，支持对上级平台对接； 3、能对边界接入平台的安全数据交换系统、网关等核心设备进行管理和收集日志审计信息，在一个平台上集中显示； 4、可根据选择视频不同的时间段、不同的业务来生成统计报表，并用柱形或曲线图直观的显示出来； 5、支持视频监控功能，支持视频数据及视频流管理及监控 |  |
| 服务 |  |
| ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |  |

### 安全数据交换系统

| ★安全数据交换系统须与视频安全交换接入系统为同一厂家产品 |  |
| --- | --- |
| 硬件 配置 | 标准机架式机箱，双服务器主机架构。 |
|  | 内网接口：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥1个100/1000M Base-TX网闸接口，≥2个100/1000M Base-TX网络接口。 外网接口：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥1个100/1000M Base-TX网闸接口，≥2个100/1000M Base-TX网络接口。 |
|  | 专用安全加固Linux操作系统。 |
|  | 服务器专用冗余电源。 |
|  | 性能指标 |
| 稳定性运行时间(MTBF) | >50000小时 |
| 交换能力 | ≥800Mbps |
| 并发会话 | 30000个 |
| 数据库到数据库交换记录数（>100Kb/记录） | ≥3000条/秒 |
| 数据文件处理文件数（>100Kb/记录） | ≥2500个/秒 |
| 数据文件处理吞吐量 | ≥800Mbps |
| 应用层数据交换速度（FTP） | ≥800Mbps |
| 最大数据文件 | ≥30G |
| 最大支持服务 | ≥80 |
| 任务调度粒度 | 秒级 |
| 目录监控触发时间 | <1秒 |
| 最大传输延时 | <30ms |
|  | 主要功能 |
| 数据库交换功能 | 1、支持主流数据库交换，包括：Oracle、DB2、SQL Server、Sybase及MYSQL的各种版本，支持国产数据库如：达梦、神舟通用等； 2、支持各种数据库之间的异构数据转换，包括：不同数据库、同类数据库不同版本的转换、异构表、异构字段名、异构字段类型的转换、异构字符类型、异构数据库字符集的转换、大字段的异构等； 3、支持基于触发器或者日志方式的同表双向； |
| 文件交换功能 | 1、支持共享、客户端、FTP等多种模式的文件同步服务，支持文件实时同步； |
| 请求命令与响应数据交换功能 | 1、支持FTP、POP3、SMTP、SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等多种访问协议； 2、支持主流数据库服务协议、文件服务协议、应用服务协议的识别和过滤； 3、支持实时请求命令与响应数据交换； 4、支持对请求命令与响应的参数类型、长度等进行安全格式检查； 5、支持对请求命令与响应内容进行关键字过滤； 6、支持对请求命令与响应内容进行病毒查杀； 7、支持输入数据和输出数据可进行任意格式间的转换 (结构化的XML、非XML或Java数据任意组合)，从而可快速集成异构应用； 8、支持将源客户端的邮件收发请求交换至目标端邮件服务器，同时将目标端邮件服务器的应答返回至客户端。 |
| 安全功能 | 1、必须进行身份认证，包括：内外网交换服务器之间的身份认证和交换服务器与数据交换对象之间的身份认证； 2、要求对传输数据进行加密； 3、要求对所传输的文件格式进行检查； 4、能够通过流杀毒引擎对所交换的数据进行过滤，阻断含有病毒或木马的数据进行交换； 5、能够自动识别所交换内容中的SQL语句。 |
| 异常处理功能 | 1、具有断网重连功能，能够保证各种异常情况可以自动恢复，交换过程不丢失数据； 2、安全数据交换系统支持多网闸容错，当一台网闸出现故障，数据交换系统会自动选择无故障的网闸继续运行，不影响数据的正常交换。 3、安全数据交换系统支持交换对象的密级配置，低密级对象只能向高密级对象交换数据，高密级无法向低密级交换。 |
| 管理功能 | 1、符合等级保护的要求，具有三权分立的管理功能； 2、可以实时监控某个业务当前状态，包括：流量、每分钟传输数、运行状态等； 3、能够实现对用户业务运行环境的实时监测，如用户数据库系统、文件系统的响应时间、当前性能、CPU/内存/共享缓冲区占用状态等； 4、可以实时监控外网交换服务器和内网交换服务器的设备状态，如CPU使用、内存使用、硬盘使用、虚拟内存使用等； 5、能够通过曲线图或者柱状图等方式，统计过去任一段时间内所交换数据流量或者交换次数； 6、支持将日志信息以标准格式(SYSLOG格式)导出给第三方系统备、分析。 7、▲安全数据交换系统支持对网闸的实时流量和延时进行监控分析（提供功能配置页面截图） |
| 产品资质 |  |
| 1、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心软件测试报告复印件并加盖厂家公章 |  |
| 2、▲提供商用密码产品型号证书复印件并加盖厂家公章 |  |
| 3、▲提供总参第56研究所安全测试报告（内外网接入平台）复印件并加盖厂家公章 |  |
| 服务 |  |
| ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |  |

## 图像资源云存储系统设备要求

供应商要求

▲云直存管理软件及云存储主机设备生产厂商软件研发成熟度到CMMI5，提供证书复印件加盖厂商公章。

▲为保证系统的安全性，云直存管理软件及云存储主机设备生产厂商获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的安全测评报告，提供相应测评报告复印件加盖厂商公章。

### 云直存管理软件

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌 | 完全自主研发产品，采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）操作系统，提供云存储管理服务软件著作权 |
| 2 | 系统架构 | 系统采用分布式架构，云存储系统由元数据节点和存储节点组成：元数据节点应支持双机主备、多机集群两种部署方式，存储节点为全分布对等工作模式且支持无缝扩展，支持多租户空间部署； ▲单台物理设备既可以作为元数据节点，也可以作为存储节点，且能同时作为元数据和存储节点（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利）。 |
| 3 | 数据保护 | 系统应支持数据N+M纠删码和多副本冗余，支持数据在多台存储节点间根据负载情况实时动态分散存储 |
| 4 | 直存 | 云存储系统在监控组网时应支持IPC的音视频、图片等数据直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器转发。 |
| 5 | 统一命名 | 系统采用统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池，并以唯一IP地址对外提供存储服务。 |
| 6 | 系统规格 | ▲单台元数据管理服务器最大可以接入1800台存储节点；单台云存储节点至少可接入512路高清视频存储（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 7 | 局部重建 | 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，5分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常。（用户保留测试权利）。 |
| 8 | 安防视频功能 | ▲云存储系统必须支持前端摄像机主动直写存储模式，即音视频以iSCSI协议直写入到云存储节点，且同一台存储节点能同时支持iSCSI协议、国标GB/T28181、Onvif 1.0及以上标准码流直写，无需媒体服务器中转（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利）。 |
| 9 | 数据恢复 | ▲单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利）。 |
| 10 | 录像管理 | 云存储系统支持目录配额，支持满覆盖、满即停两种策略方式 |
| 11 | 录像锁定 | 云存储系统支持对指定时间、目录进行录像及图片锁定和解锁，锁定期间录像及图片数据不会被满覆盖，解锁后能被正常删除 |
| 12 | 多种访问接口 | ▲支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口以及客户端API访问（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 13 | 数据存储格式 | ▲云存储系统采用块存储格式，无文件系统，图片和视频可以混合存储在同一存储池中，同一数据存储空间做100次数据覆盖存储无性能衰减（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 14 | 数据保护 | 存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失 |
| 15 | 在线纠删码 | 云存储系统需支持在线纠删码（erasure code），存储节点间支持多种N+M纠删码数据冗余和保护模式（N+1，N+2，N+3，N+4等），系统最多可以出现M台存储节点故障宕机，业务不中断，数据不丢失 |
| 16 | 业务切换 | ▲支持某一数据中心异常情况下，存储业务按配置策略（用户权限、网络带宽、最佳路由、负载均衡）切换到另一个数据中心（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 17 | 云备份功能 | 云存储系统需支持云内和云间备份功能 |
| 18 | 在线扩展 | 系统在线增加管理节点、存储节点进行系统扩展，业务不中断；在线移除管理节点、存储节点，业务不中断 |
| 19 | 节点负载均衡功能检查 | ▲云存储系统应支持节点间根据节点性能、容量负载均衡，且支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 20 | 存储容量管理 | 提供多存储设备容量整合，各个存储节点的空间组成统一存储资源池，并可根据用户业务要求按需分配不同的存储空间 |
| 21 | 不同网络环境性能扩展 | ▲千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展至少能达到3Gbit/s，万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展至少能达到7Gbit/s。（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 22 | 回放精准度 | ▲系统应支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，支持在2秒内启动回放解码，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、倍数快进快退、关键帧回放等多种控制。（提供公安部检验报告证明，用户保留测试权利） |
| 23 | 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |

### 云存储管理节点

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2620 v3处理器≥2颗，主频为2.40GHz,6核CPU |
| 内存 | 内存配置容量≥32GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥300GB ，10K转速 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10，支持掉电保护 |
| 配置网口 | 配置GE端口≥2个 |
| 集成显卡 | 显存32M，分辨率1920*1200 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 电源 | 满配≥460W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

### 云存储主机

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机规格 | ▲≤4U高度，≥48盘位云存储节点，主机自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供不少于1个PCI-E插槽（提供公安部检验报告证明，提供样机备查，用户保留测试权利） |
| 2 | 硬盘支持类型 | 要求云存储节点支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1/2/3/4/5/6T等单盘容量硬盘 |
| 3 | 节点模块冗余 | 要求云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换；支持硬盘前面板热插拔便于后续维护； |
| 4 | 插槽模块支持 | ▲云存储节点PCI-E插槽需支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡（提供公安部检验报告证明，提供样机备查，用户保留测试权利） |
| 5 | BBU电池模块 | ▲云存储节点应具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护（掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失）（提供公安部检验报告证明，提供样机备查，用户保留测试权利） |
| 6 | 双BIOS特性 | ▲云存储节点需提供双BIOS特性功能，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动（提供公安部检验报告证明，提供样机备查，用户保留测试权利） |
| 7 | RAID特性 | 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT；当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后， 5min之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常。 |
| 8 | 磁盘防震、防腐蚀 | 云存储设备厂商应具备磁盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠 |
| 9 | 硬盘 | 含48块企业级云存储专用硬盘。硬盘要求如下：容量≥4T，转速≥7200转，含防腐蚀贴膜，硬盘减震一体化托架。 |
| 10 | 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |

## 监控中心建设设备要求

### 解码器

- 视音频接口：支持≥4路视频输出接口。

- 输入视频分辨率：可接入分辨率为1024×768、1280×1024、1280×720（50Hz）、1280×720（60Hz）、1280×800、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050、1600×1200的视频并进行显示。

- ▲解码能力：支持≥8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率的图像解码。

- 分割显示功能：可在客户端软件或IE浏览器设置视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分割显示。

- 硬件接口	1个RJ45 10M/100M/1000Mbps，一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口。

- ★提供产品公安部检验报告、GB/T 28181-2011检验报告复印件加盖厂家公章和原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。

### 控制键盘

- 液晶屏：≥10英寸TFT LCD触控屏，分辨率≥800*480。

- 操纵杆：	四维摇杆。

- 语音对讲：≥1个音频输入，3.5mm立体声。

- 音频输出：≥1个，3.5mm立体声。

- 网络接口	≥1个，100M/1000M自适应以太网口。

- 支持Wifi	。

- USB接口：≥2个，USB 2.0。

- 视频接口：≥1个HDMI接口，1个DVI接口

- 功耗	≤15W。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函

### 液晶拼接显示系统

★为保证系统的稳定性，大屏幕系统的所有设备（液晶单元、图像拼接控制器器、软件）须采用同一厂家产品。

#### 液晶显示单元

- ▲液晶显示单元对角线尺寸为46英寸，LED背光源，长宽比例为16:9，分辨率不小于1920x1080。

- ▲液晶显示单元须具备内置拼接处理器，当外置图像处理器发生故障时，可实现单屏内1路RGB和1路视频信号同时或不同时的直通显示，信号窗口可缩小放大、画中画、叠加、漫游、拼接等方式显示。

- 应具有不少于以下接口：1路数字DVI-I输入（兼容模拟VGA）；1路数字HDMI输入，支持1080P；1路视频BNC输入；1路RS232输入，1路RS422输入；1路RJ45网络；1路DVI-D数字环出；1路RS422环出。

- 标准亮度≥500cd/m2。

- 对比度≥3500:1。

- 水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°。

- ▲物理拼缝不大于5.3mm。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函

#### 拼接处理器

- 图像控制器系统应采用模块化结构，便于扩容、安装与维护。

- 图像控制器系统应能兼容各种种类输入信号，包括数字、模拟信号；可兼容任意种类的视频信号源，包括复合视频、分量视频、VGA、DVI、HDMI信号。对各种输入信号具有相同的拼接能力，信号窗口可以在全屏范围内任意大小、任意缩放、漫游、叠加、单屏、跨屏、全屏显示。

- 提供不少于8路DVI输出通道，并可扩展，每通道输出分辨率不低于1024×768—1920×1200。

- 提供不少于8路DVI信号输入，并可扩展，每通道输出分辨率不低于640×480－1900×1200。

- 应具有较高的系统稳定性和可靠性，可全年持续工作，支持全年7×24小时连续运行，整机平均无故障时间不小于30000小时。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函

#### 控制管理软件要求

- 支持任何位置的本地控制及远程控制，遵循TCP/IP协议，任何一台联网的控制工作站/PC机均可以通过各自的鼠标、键盘来对大屏进行控制和管理。

- 可对各种视频信号、RGB信号、网络计算机信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示，可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。

- 可控制各种信号以窗口形式在大屏幕上显示，如任意大小显示、单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏显示，移动或缩放各信号窗口。

- 支持多级别用户的安全管理功能：可以设定用户具有不同的操作权限，在系统使用中不同级别的用户只能实现所规定的操作功能，设定相应的信号源及操作员权限，有效地管理大屏幕系统的操作。

- 提供预案管理功能，可以设置、保存、修改、调用和删除显示预案，可以把当前大屏幕墙上的信号窗口布局保存为一个显示预案。可将多个显示预案创建成一个能够自动执行的自动预案，其中每个预案的播放顺序和时间由用户设定，支持预案自动执行功能，可根据时间或事件触发，实现画面自动显示。

- 支持日志记录，为以后的分析诊断保存数据。可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改、定制。

- ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函

## 视频监控系统平台要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共享平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 负责管理联网平台相关服务器，可实现与上下级联网的接入控制、管理、认证和日志，与各类异构前端设备资源实现接入和心跳连接。通过加载视频中间件模块，可支持异构网络摄像机、异构视频监控平台、报警设备、语音设备等的接入服务、双机热备、集群管理。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 | 满足GB/T28181的要求，用于本级实时视频流的分发功能，可将一路视频流分发多路，对带宽进行合理使用，流媒体服务支持N+1冗余功能，和负载均衡功能即可将流媒体分发请求动态均衡负载到各个流媒体服务器上。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据存储单元 | 支持从摄像机或流媒体服务器中获取媒体流并存储在所连接的存储介质中。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 电子地图单元 | 负责与电子地图系统信息交换，基于PGIS图层的点位标注、实时预览、轨迹刻画等应用 | 项 | 1 |  |
| 5 | 电视墙显示控制单元 | 支持对系统各种前端数字视频解码上墙进行显示，支持自定义分屏管理、矩阵预案配置、电视墙管理、电视墙选择功能、电视墙视频播放及控制等功能。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 综合运维服务单元 | 可实现对网内视频设备和系统内的服务器设备等的统一管理 | 项 | 1 |  |
|  |  | 视频质量诊断：通过对视频信号的分析，对各图像采集设备的视频质量做综合的评估，包括视频遮挡、镜头非正常抖动、雪花、噪声、清晰度异常、亮度异常、视频丢失等异常检测。 支持运维工单管理，运维管理人员可以根据问题情况，进行起草工单。工单的信息包括自动生成、请求状态、请求类别、故障时间、创建时间、员工信息，以及问题标题、描述、备注等信息。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 移动终端管理单元 | 支持移动警务平台设备的接入、管理 | 项 | 1 |  |
| 8 | 设备接入单元 | 用于信令协议和媒体数据标准化改造的服务器。根据国标GB/T28181-2011将信令协议和媒体数据标准转换后推送共享平台实现对接。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 接入授权 | ≥5000路视频接入许可 | 套 | 1 |  |
| 二、联网平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 负责管理联网平台相关服务器，可实现与上下级联网的接入控制、管理、认证和日志，与各类异构前端设备资源实现接入和心跳连接。通过加载视频中间件模块，可支持异构网络摄像机、异构视频监控平台、报警设备、语音设备等的接入服务、双机热备、集群管理。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 | 满足GB/T28181的要求，用于本级实时视频流的分发功能，可将一路视频流分发多路，对带宽进行合理使用，流媒体服务支持N+1冗余功能，和负载均衡功能即可将流媒体分发请求动态均衡负载到各个流媒体服务器上。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据存储单元 | 支持从摄像机或流媒体服务器中获取媒体流并存储在所连接的存储介质中。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 电子地图单元 | 负责与电子地图系统信息交换，基于PGIS图层的点位标注、实时预览、轨迹刻画等应用 | 项 | 1 |  |
| 5 | 综合运维服务单元 | 可实现对网内视频设备和系统内的服务器设备等的统一管理 | 项 | 1 |  |
| 6 | 设备接入单元 | 用于信令协议和媒体数据标准化改造的服务器。根据国标GB/T28181-2011将信令协议和媒体数据标准转换后推送共享平台实现对接。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 接入授权 | ≥1000路视频接入许可 | 套 | 1 |  |
| 三、社会资源平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理单元 | 负责管理联网平台相关服务器，可实现与上下级联网的接入控制、管理、认证和日志，与各类异构前端设备资源实现接入和心跳连接。通过加载视频中间件模块，可支持异构网络摄像机、异构视频监控平台、报警设备、语音设备等的接入服务、双机热备、集群管理。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 媒体转发单元 | 满足GB/T28181的要求，用于本级实时视频流的分发功能，可将一路视频流分发多路，对带宽进行合理使用，流媒体服务支持N+1冗余功能，和负载均衡功能即可将流媒体分发请求动态均衡负载到各个流媒体服务器上。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备接入单元 | 用于信令协议和媒体数据标准化改造的服务器。已建监控设备经非标接入服务器根据国标GB/T28181-2011将信令协议和媒体数据标准转换后推送共享平台实现对接。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 接入授权 | ≥1000路视频接入许可 | 套 | 1 |  |
| 四、平台商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1、▲投标人所选用的平台须符合GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，提供公安部授权检验机构出具的相关检验报告复印件并加盖原厂商公章； |  |  |  |  |  |
| 2、▲投标人所选用的平台须符合GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求（即SVAC标准），提供公安部授权检验机构出具的相关检验报告复印件并加盖原厂商公章； |  |  |  |  |  |
| 3、▲视频运行维护系统软件和视频平台软件必须均为自主知识产权的产品，均能提供中华人民共和国国家版权局出具的软件著作权证书复印件并加盖厂商公章。 |  |  |  |  |  |
| 4、▲投标人所选用的平台须具有通过符合《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求>修改补充文件》标准进行平台间上联、下联测试的工程案例（至少是地市级或以上平台应用）并提供公安部授权检验机构出具的相关工程检验报告复印件并加盖原厂商公章。 |  |  |  |  |  |
| 5、▲投标人所选用的平台须具有地市级社会治安视频监控项目三网三平台应用案例（要求平台接入规模不得少于2万路）不少于2个，提供合同复印件加盖原厂商公章。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务：★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |  |  |  |  |  |

## 视频大数据应用平台要求

### 接口共享要求

本平台需与公安局已建或拟建系统对接，实现数据获取共享，具体要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口平台接口 | 获取全市卡口过车信息包括：车牌、车辆品牌、车辆颜色等信息接口开发，获取全市卡口过车图片同步接口开发 |  |
| 2 | PGIS接口 | 与市局警用PGIS系统图层、路网、行政区等数据调用对接开发 |  |
| 3 | 网安系统接口 | 与WIFI监控系统、手机电子轨迹系统接口开发 |  |
| 4 | 视频综合应用系统接口 | 与视频综合平台对接 |  |
| 5 | 视频共享平台对接开发 | 通过GB28181，获取视频共享平台设备数据、视频数据进行结构化分析、智能分析处理等应用 |  |
| 6 | 视频联网平台对接开发 | 通过GB28181，获取视频联网平台设备数据、视频数据进行结构化分析、智能分析处理等应用 |  |
| 7 | 与110接处警系统相应数据业务接口 | 与110接处警系统相应数据业务接口开发 |  |
| 8 | 与市局人像库对接开发 | 与市局原人像库对接开发，获取人像数据资源 |  |

### 系统功能模块要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源汇聚平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据汇聚管理服务 | 项 | 1 | 1、汇聚门户作为接入与汇聚服务对外信息展示及运维的窗口，针对管理员、各类用户的不同应用需求，提供基于各支撑模块的原子服务入口（如接入管理入口、资源管理入库、服务监控台等等），并聚合成相应的功能接口集，以支撑构建于接入与汇聚服务基础上的各类应用，实现数据接入“统一门户”。 2、接入管理模块负责数据源接入的整体管理，用户可通过此模块管理各类数据源并且启动或暂停服务，该模块包括数据源添加、数据源删除、数据源启停等功能。 3、管理与维护数据源资源目录，提供增删改查等多种管理功能。 4、▲支持视频接入平台、门禁、WIFI感知设备、电子围栏、身份感知设备、人脸抓拍设备、车辆抓拍设备、视频结构化设备、警务通接入管理。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 5、▲支持不少于2个不同品牌的视频平台接入。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 6、▲支持不少于2个不同品牌的人脸抓拍设备接入。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 7、▲支持不少于2个不同品牌的视频结构化分析设备接入。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 8、▲支持不少于3个不同品牌的WIFI感知设备接入。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 9、▲支持不少于2个不同品牌的警务终端接入。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |  |
| 后台分析服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源目录服务 | 项 | 1 | 在流媒体服务层建立视频资源目录，实现对全市视频资源进行统一的梳理和管理，用户可以通过目录快速查找所需视频资源。包括公安自建的视频监控、卡口、电子警察、区间测速等视频资源设备的详细信息，也包括政府其他部门建设的视频资源，以及社会建设视频资源、高速公路收费站、小区出入口、出租屋视频门禁等信息资源，建立起资源资源可用的视频、图像、信息资源的目录信息。 |  |
| 2 | 流媒体服务 | 项 | 1 | 主要负责流媒体数据获取及分发机制 /云台控制指令的转发管理。为缓解网络带宽紧张的区域，对区域内的视频服务器的访问全部通过视频转发模块来进行转发，使得视频服务只占一个通道。 |  |
| 3 | 视频智能处理服务 | 项 | 1 | 视频结构化接入服务：结构化服务器可广泛应用于非主干道的监控场景，通过对实时视频资源或录像视频的结构化处理，从监控视频数据中分析提取出活动目标的特征信息或车辆信息等，并将提取到的结构化数据做存储，提取内容包括活动目标、车辆信息、行人信息。相关人员可以在系统中实现目标的快速检索，提高视频资源的整体利用效率。 图片结构化接入服务：对卡口图片实现再次分析，对车辆提取结构化信息，包括：车牌、车身颜色识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌识别、安全带检测、遮阳板检测。 |  |
| 4 | 人脸识别比对服务 | 项 | 1 | 建设人脸识别集成服务管理平台，后台支持不同厂家算法，从人脸抓拍采集模块传输过来的人脸图片及信息，通过人脸识别服务器，将接收到的人脸图片和注册的黑名单人脸图片进行实时比对识别，得到识别结果，可根据预先设置的应用服务策略，将结果推送到大数据应用模块和警用移动终端上。 |  |
| 5 | 专题库服务 | 项 | 1 | 人脸专题库、车辆/车脸专题库、证件专题库、电子轨迹专题库、告警信息推送专题库 |  |
| 6 | 大数据分析服务 | 项 | 1 | 包括大数据分析引擎、历史大数据分析、实时大数据分析、关联数据信息分析等功能。通过大数据的关联、分析、比对、碰撞等分析服务，进行相关主题分析、布控类分析、统计类分析等数据挖掘工作。 |  |
| 7 | 文件存储服务 | 项 | 1 | 包括大文件存储、小文件存储与结构化数据存储等功能。提供视频等大体积文件的持久化存储、卡口过车图片等海量小文件持久化可靠存储以及普通结构化数据的高效存储服务。 |  |
| 8 | 智能检索服务 | 项 | 1 | 人车检索：系统实现基于视频截图、卡口图片、上传图片的人车检索服务，输入目标图片与检索范围后，系统根据图片中的目标特征进行检索，人车检索服务包括静态人像搜索比对服务、动态人员搜索比对服务、人脸特征信息检索服务、以图搜车服务、车辆特征检索服务等。 |  |
| 9 | 报警服务 | 项 | 1 | 提供人员布控、车辆布控、告警推送等布控告警服务。 |  |
| 10 | 地图服务 | 项 | 1 | 基于GeoServer提供数据标注服务、地理检索服务、图层展示服务、路径分析服务、坐标转换服务、空间分析服务等基础地理空间服务。 |  |
| 11 | 用户权限管理 | 项 | 1 | 提供用户账户管理及分权分域权限管理。 |  |
| 平台应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预警防控 | 项 | 1 | 实时报警：在统一的界面显示行为布控、车辆布控等各类布控的报警信息，并在地图上自动定位，系统同时支持报警图片的关联显示及分类查询功能。 行为布控：实现对平台下辖摄像机的实时视频画面进行自动分析比对并按照预先设置的预案触发报警，实现对于视频布防布控。 |  |
| 2 | 虚拟卡口 | 项 | 1 | 卡口配置 虚拟卡口可接入高清监控摄像机的实时视频，同步进行实时分析并抓拍车辆，记录过车信息。 布控任务 用户可通过系统对虚拟卡口进行车辆布控，实现对嫌疑车辆、违法车辆、涉案车辆的布控比对。 报警分析 系统支持按组织架构对虚拟卡口任务的报警进行全面的统计分析，提供按时间段、月等条件对总报警数、防控类型、报警级别等多个维度进行统计分析，并提供统计表、统计图等供用户查看。 历史告警 车牌报警 |  |
| 3 | 视频智能研判 | 项 | 1 | 视频特征云检索 系统支持根据视频中活动目标的相关特征进行检索，用户可根据目标的相关特征(如人员性别、年龄段、是否戴眼镜、衣着颜色等)进行检索，并查看特写图与全景图，通过视频特征云检索，可以快速查阅视频，提高效率。 |  |
| 4 | 视图库 | 项 | 1 | 门户首页 案件视频图像信息库采用统一、集中存储方式来保存案事件相关的视频片段、图片、视图标注信息及其它案事件信息，提供管理、串并分析效率。同时，支持将案件视频图像信息在指定范围内进行共享，以提高协同办案效率。 个人工作台 个人工作台实现个人用户视频管理，记录用户操作对案件的重要保存，包含我的视频、我的收藏、我的卷宗、最近浏览。 最新案件展示 最新案件是查询3天内发生的各部门审核已通过的案件信息。支持通过案件状态（未破案、已破案）、创建时间进行案件搜索。 热门案件展示 热门案件是查询各部门提交给领导审核通过的案件信息中标记为热门的案件，该模块可以与公安门户对接，将查询的重点案件显示在门户首页。支持通过案件状态（未破案、已破案）、创建时间进行案件搜索。 经典案件展示 经典案件是查询各部门提交给领导审核通过的所有案件信息，是统计某个时间段内案件信息数量的入口。支持通过案件状态（未破案、已破案）、创建时间进行案件搜索。 案件库 按照案件编号、案件名称、受理单位、发案时间、发案地址等条件筛选视图库中的案件信息。 分类查询 按照案件编号、案件名称、受理单位、发案时间、发案地址等条件筛选视图库中的案件信息。 录入分析审核 针对各级公安用户使用级别设立录入分析人员和审核人员两类级别。 数据信息分类 针对视频图像信息库中的数据，按应用性质分为六大类：涉案或具有涉案嫌疑、重大事件预警、系列案件涉及区域、重要敏感期、重要场所、其它。 结构化信息存储 "可以对视频内容进行智能标注，用若干关键词、特征图片、视频片段等方式对视频进行结构化描述； 丰富的结构化描述内容，支持对人员、车辆、物品、运动目标等内容进行结构化描述：" 视图标注 支持手动标注，标注支持图案标注和文字标注，标注后的图片包含视频时间、校准时间、图片名称和简单说明等信息。 疑情库 以结构化信息为核心进行资源信息浏览，支持按照创建时间、信息类型等条件进行筛选浏览，浏览结构化信息详情同时能够浏览其所属视频/图片信息。 案件串并 案件串并分析是指把两起以上的案件，从现场痕迹物证、作案手法特点、时间、地点、选择目标、袭击部位等方面进行分析比对，判断是否为同一人或同一伙犯罪分子所为的过程。 人员库 从人员维度进行资源信息浏览，包含有刑事犯罪前科、生活规律异常、经济来源可疑、高危人员，以及行踪可疑、无正当职业的嫌疑/布控人员等。 车辆库 按照创建时间、归属类别等条件进行筛选浏览，包含套牌车辆、布控报警的可疑车辆等。 统计分析 平台支持根据案件类型、案件应用成效和社会资源上传量对案件进行统计，并分析和统计案件的走势。 |  |
| 5 | 防控总体态势 | 项 | 1 | 区域选择：支持按区域查看总体防控态势。信息总数显示：系统支持显示当前区域范围内、当天的感知信息总数与告警总数，上述2种信息支持实时显示，以便于用户随时了解当前区域内的防控总体态势。感知信息统计：支持对感知信息进行统计，统计范围为当前选择的区域范围。报警信息统计：系统支持对报警信息进行统计，统计范围为当前选择的区域范围；实时感知数据：系统支持实时感知数据显示，感知数据包括：人脸抓拍、车辆抓拍、人员抓拍、WiFi采集、电子围栏采集、身份证采集、门禁采集等信息。最新告警：系统支持实时显示最新的告警提示，包括人员报警，车辆报警，事件报警等等。系统支持显示告警地点、告警内容、告警图片、告警时间等多种信息。摄像机分布：系统支持在地图上显示接入摄像机分布图，可以方便查看摄像机全省、市、区的分布点位，便于用户获悉对选择区域内摄像机分布的了解。感知点分布：系统支持在地图上显示各个防控场景中感知点的分布，用户可以方便的查看人脸感知、WiFi感知等多种感知设备的分布情况。 |  |
| 6 | 立体化防控 | 项 | 1 | 场景选择：系统支持通过行政区划选择不同场景并进行定位，如火车站、社区、宾馆、政府门口、清真寺。可通过场景类型进行选择。系统同时支持关键字检索以方便用户快速定位。 区域告警统计：系统支持显示该场景的告警统计信息，包括人员告警信息、事件告警信息等等。用户可方便的了解该场景当天的告警情况，并进一步查看告警的详情。 告警与推送：当产生布控告警时，系统支持自动在地图上弹出告警，并以闪动的形式显著的提示用户，点击可以查看该报警的详细信息，并进行推送处理。在告警详情中，系统支持显示该布控目标最近的住宿记录、铁路出行记录与疑似同行人脸等关联信息，以多源大数据辅助用户确认布控目标身份。 人流统计：系统支持在人流密集的场所设置人流统计显示，通过设置人流预警阈值来设定人流事件报警。系统支持显示人流趋势图，并可灵活调整人流预警阈值。 资源列表：系统支持在当前选中场景中，将列出感知设备列表，通过点击可以定位到该设备的位置，查看该设备的实时抓取信息。 车辆实时抓拍信息：系统支持实时显示车辆抓拍信息，包括车辆抓拍图片、车牌号码、车辆颜色、车辆类型、抓取时间，抓拍地点。用户在GIS地图上点开相应的车辆实时抓拍感知点，即可看到车辆实时抓拍信息。 WIFI实时抓取信息：系统支持实时显示WIFI抓取信息，包括手机的MAC地址，抓取时间，抓取地点。用户在GIS地图上点开相应的WiFi感知点，即可看到WiFi实时抓取信息。 电子围栏实时抓取信息：系统支持实时显示电子围栏抓取信息，包括手机号码，IMEI，IMSI，抓取时间，抓取地点。用户在GIS地图上点开相应的电子围栏感知点，即可看到电子围栏抓取信息。 人脸实时抓拍信息：系统支持实时显示人脸抓拍信息，包括人脸信息，抓取时间，抓拍地点。用户在GIS地图上点开相应的人脸感知点，即可看到人脸实时抓拍信息。 门禁实时抓取信息：系统支持实时显示门禁抓取信息，包括，姓名、身份证、门禁卡号、抓取时间、抓取地点。用户在GIS地图上点开相应的门禁感知点，即可看到实时门禁信息。 身份证实时抓取：系统支持实时显示证件抓取信息，包括，姓名、身份证、性别、民族、抓取时间、抓取地点。用户在GIS地图上点开相应的身份证感知点，即可看到实时身份证感知信息。 人员告警信息：系统实现告警后查看该告警详细信息，包括抓拍场景图片、抓拍目标图片，控人员图片、姓名、性别、身份证、布控等级、布控库、相似度、处置状态、告警时间、告警地点，布控人员、联系电话、布控单位。并且根据不同场景会附加显示周边采集设备及常用信息，包括同行人照片，乘车信息、住宿信息等。 |  |
| 7 | 精准打击 | 项 | 1 | 1、▲布控任务管理：系统支持添加、修改、删除布控任务；（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 2、常控库管理：系统支持导入常控库及查询、查看常控库内人员信息的功能； 3、临控库管理：系统支持添加、删除临控库及添加、查询、查看常控库内人员信息的功能； 4、▲临控库布控人员撤控：系统支持撤销对临控库已布控人员的布控；（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 5、▲临控库布控人员审批：系统支持审批临控库待布控人员并进行布控的功能；（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 6、▲撤控人员续控：系统支持对临控库撤控人员重新布控。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |  |
| 8 | 资源云检索 | 项 | 1 | 1、人像云比对：系统支持将人脸图像与资源库进行比对。 2、▲人脸云追踪：系统支持接入关键出入口、关键路口的抓拍人脸，并形成人脸抓拍库供后续分析使用。支持人脸比对结果与MAC、门禁、IEMI、IMSI等信息进行碰撞分析。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 3、人像云检索：系统支持对抓拍到的人脸图片进行检索并展示详细信息。 4、人员视频特征云检索：系统支持对人员图像结构化特征进行检索。 5、▲车辆视频特征云检索：系统支持对车辆结构化特征进行检索。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 6、车辆抓拍检索：系统支持对抓拍到的车辆进行车牌颜色、车牌号码等特征检索。 |  |
| 9 | 碰撞分析 | 项 | 1 | 1、▲碰撞分析：系统支持对人脸抓拍图像与身份证、MAC、门禁、IMEI、IMSI等感知信息出发进行关联碰撞分析，并查找出关联的人脸抓拍图像。实现从感知数据找人。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 2、▲多轨并查：系统支持对人脸抓拍图像、身份证、MAC、门禁、IEMI、IMSI等多种感知数据进行轨迹再现。通过多轨并查功能，用户建立起多种轨迹之间的关联关系，从多个维度进一步丰富可疑人员的相关身份信息。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |  |
| 10 | 移动警务终端应用 | 项 | 1 | 1、算法呈现： 系统应将几种算法在系统界面中直观地展现出来，供用户选择需要调用的算法。 2、算法图片导入： 用户选择算法后，可上传图片（支持文件夹、压缩包格式）进行算法计算。 3、算法结果显示： 若是导入单张图片，则系统经算法运算后，显示算法结果（取前10张相似的图像）并展示给用户。用户可从这10张图片中选择其中1个图片作为比对结果图像；若用户认为该10张图片中没有满足要求的图片，则用户可以不选择任何图片。用户可从每张图片的计算结果（前10个相似图片）中便捷选择1个图片作为比对结果图像；若用户认为该10张图片中没有满足要求的图片，则用户可以不选择任何图片。 4、操作日志： 系统应提供操作日志，便于后续操作记录查询。 |  |
| 11 | 人脸库管理 | 项 | 1 | 系统可创建、编辑、删除人脸库，可根据不同的需要，系统可创建多个不同的人脸库，并向人脸库中添加人脸图片及人员信息。系统可创建常住人口库、流动人口库、涉毒人员库等多种人脸库。 |  |
| 12 | 数据防控模型配置 | 项 | 1 | 1、首次入区：针对一定区域内的首次进入者进行分析，记录在某时段内首次进入该监控区域的人群。 2、频繁出入：根据人脸抓拍数据、WIFI数据，检测频繁出入区域的人员，并提示预警。 3、昼伏夜出：昼伏夜出预警设置支持设置监测昼夜时长、防控区域，对该时间内出现的嫌疑人进行预警任务。 |  |
| 13 | 人员技战法分析 | 项 | 1 | 1、团伙分析：系统支持分析目标人员在场景中的疑似同行人员并支持显示同行次数和位置，便于对场景中可疑异常人员分析。 2、频繁出入：系统支持对场景中出现的人员按照频次高低进行统计分析并展示。便于对场景中可疑异常人员分析。 3、昼伏夜出：系统支持对场景中昼伏夜出的人员按照频次高低进行统计分析并展示。找出昼伏夜出频次较高的出入人员，便于对场景中可疑异常人员分析。 4、深夜出入：系统支持对场景中深夜出入的人员按频次高低进行统计分析并展示。 |  |
| 14 | 车辆关联分析 | 项 | 1 | 基于车辆二次识别结果，结合手机号码、Mac地址等感知信息出发进行关联碰撞分析，进行如下技战法应用：轨迹分析、伴随车分析、区域徘徊分析、首次出现外地车分析、只进不出分析、往返车辆分析 |  |
| 15 | 系统配置 | 项 | 1 | 1、用户管理：对系统用户进行管理，对系统登录用户进行管理，并给予用户角色权限。 2、角色管理：对系统角色进行管理，并对每个角色进行权限设置的功能。 3、部门管理：对系统组织机构进行管理，并且对每个组织机构的场景进行归属设置。 |  |
| ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函 |  |  |  |  |  |

## 车辆大数据查控平台要求

| 项号 | 名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、卡口/电警机动车图片二次识别与深度学习 |  |  |  |
| 1.1 | 车型识别 | 1项 | 1. 系统可识别卡口系统（车头）、电子警察系统（车尾）的照片及视频虚拟卡口照片。 2. 可识别外观不同的车型，可对无牌照、假牌、遮挡牌照车辆进行车型识别。 3. 对于一张图片中有多辆车的，应能识别图片中所有车辆各自的品牌型号，并可输出单车辆抠图，或在原图上将所识别的车辆标注出来。 4、车辆图片识别结果必须精确到品牌、型号、年款。 5、▲车型识别准确率：白天正确识别率不低于95%，夜间不低于90%。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |
| 1.2 | 车身颜色识别 | 1项 | ▲可识别待处理图片中车辆的车身颜色，车身颜色不少于12种。（例如：红、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、银、橙、金等颜色）。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |
| 1.3 | 车型识别种类 | 1项 | ▲系统支持车头照片不少于5000 种车型识别，车尾照片不少于3000种车型识别，识别结果必须精确到品牌、型号、年款。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |
| 1.4 | 车牌二次识别 | 1项 | ▲可识别待处理图像中车辆的车牌及车牌颜色，车牌识别正确率不低于90%。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |
| 1.5 | 车辆特征提取查找比对 | 1项 | 1. ▲系统支持从卡口、电警系统中所拍摄的车辆照片中提取车辆特征，车辆可提取特征不少于6种。包括年检标志、纸巾盒、挂坠、摆件、天窗、行李架、备胎、车身喷字等。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 2. ▲系统可以根据车辆特征进行车辆搜索。车辆特征检索比对查找时，对提交的图片所标识的特征标志物进行提取和分析，按设定的特征标志物相似度要求将相似的结果返回给应用平台，也可在没有样本的前提下，直接查找有或无年检标志、纸巾盒、遮阳板、摆件、挂件等特征标志物的车辆。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） |
| 1.6 | 遮挡面部车辆识别 | 1项 | 可自动识别前排驾乘人员放下遮阳板遮挡面部的车辆图片。并支持在限定车型或车辆类别下的识别比对。 |
| 1.7 | 深度学习 | 1项 | 1. 自动更新可识别车辆，支持对新上市车辆的识别，无需甲方干预。 2. 系统可随着识别与训练数据量的增加不断提高系统识别的准确率； |
| 二、大数据平台架构 |  |  |  |
| 2.1 | 平台底层 | 1项 | 1.系统数据平台采用大数据平台构建方案实现总体架构设计，版本要求为专业应用类型优化的Hadoop版本，支持开放的基础硬件架构。 2.能实现硬件资源池化、分配动态化、在线扩展、应用漂移、动态负载均衡等云平台功能； 3.系统具有良好的扩展能力，可通过增加器节点的数量来满足数据量增长的需求，处理能力随器节点数量的增加而线性提高。 4.服务器操作系统采用Linux. 5.系统具备自检功能、集群监控、进程监控功能，可以自动恢复无响应的与应用。 |
| 2.2 | 平台存储 | 1项 | 1.系统采用分布式存储，支持PB 级结构化数据和非结构化数据统一存储，支持高性能并发读写以及分布式计算及分析挖掘。 2.为保证大数据量情况下的系统查询性能及可扩展性，系统采用非关系型数据库，例如HBase/Cassandra等。 3.支持与HIVE或PIG等大数据查询工具的对接，将传统的查询命令转换为可用MapReduce计算框架处理的命令 |
| 2.3 | 平台数据与消息处理 | 1项 | 1.利用分布式消息队列ROCKETMQ/KAFKA等技术处理海量请求。 2.系统支持实时计算功能。采用成熟的实时计算框架，例如：Storm/Spark Streaming等。 3. 具备实时全文搜索引擎，例如ELASTICSEARCH/ SOLR等 4.系统可对卡口、电警获取的车辆通行信息进行实时处理，处理内容包括：车款识别、车辆驾乘人员面部遮挡识别（遮阳板、口罩、头套）、车辆特征信息入库（车头:年检标志、后视镜挂坠、车辆仪表盘上摆放物；车尾：汽车尾贴等）、识别数据及时入库、黑名单数据比对、重点车辆比对监管、无牌车辆处理、套牌车分析等。 5. 系统在使用CPU处理的基础上，还应可以利用GPU的协处理运算能力，做到CPU算法的GPU移植，从而提高运算效率，节省器设备的大量投入，实现节能环保的目的。 |
| 2.4 | 平台展现 | 1项 | 1. 系统采用主流的BS框架开发，架构设计合理，具有良好的可扩展性与可维护性。 2. 数据可视化功能支持系统分析结果采用图像、表格等形象化方式展现。结合地理地图显示数据分析结果；系统支持按单位类别分级部署。 |
| 三、大数据应用系统 |  |  |  |
| 3.1 | 车辆实时检索 | 1项 | 具备多样化的车辆检索方式，包括按车型搜车、按类别搜车、按车牌搜车、同车型搜车、按特征搜车、以图搜车。 - 按车型搜车应实现在列表中点选卡口或在地图上圈选任意形状的查询区域,按品牌、型号、年款、时间段进行检索,检索结果可按照车牌、车型、抓拍位置分组,地图可联动显示每条结果抓拍位置与行车方向的功能。 - 按类别搜车的条件应包括：车辆类别（轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、三轮车）；车辆品牌；检索结果应按车牌、车型、拍摄卡口、行车方向分类显示。 - 按车牌搜车的条件应包括：车牌颜色（蓝、黄、黑）；车牌号（支持模糊查询，*代替任意位数，?代替一位）；可在列表中点选卡口或在地图上圈选任意形状的查询区域。 - 同车型搜车应支持一键上传车辆图片，系统自动识别车辆品牌、型号、年款,并进行相同车型检索。 - 按特征搜车应支持上传车辆图片，系统自动识别图片中车辆车型信息，支持用户在图片中选取一个或多个局部特征点，根据所选标识的特征检索具有相同或相似特征的车辆,并按相似度排序。 - ▲以图搜车应支持上传车辆图片，系统自动对车辆图片进行特征分析,以特征点作为搜索条件进行搜索，检索出该车或与该车特征相似的车辆所经过的卡口抓拍照片及对应车辆信息,并按相似度排序。对一亿实时过车数据进行以图搜车,后台查询时间不超过0.5秒。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） - 按车型搜车、按类别搜车可以支持对无牌车的搜索。 - 在按车型搜车、按类别搜车、按车牌搜车、按照片搜车这几种搜索方式下，还应支持以车辆颜色（黑、红、蓝、黄、绿、白/灰）作为搜索条件进行搜索；并能够支持对车头、车尾照片进行搜索； - 所有的搜索方式下，还应支持以下搜索条件：图像拍摄时间段；图像拍摄位置。 |
| 3.2 | 大数据实战 | 1项 | 结合公安实战经验建立大数据犯罪预测模型，系统具备多个实战应用功能满足公安实战应用APP。大数据研判功能模块有：初次入城检测、套牌车筛选、车辆落脚点分析、自定义碰撞、隐匿车辆挖掘、相似车串并、一牌多车、频繁过车、轨迹重现、遮挡面部检测、同行车辆检测、设备运维等功能。 - ▲初次入城：搜索在指定的回溯时间内第一次入城的车辆。可以限定入城时间和入城地点范围搜索，搜索条件还应包含车辆品牌、型号、年款、颜色、车牌（可模糊查询）、车辆类别，并支持排除特定车牌。对一亿条实时过车数据进行初次入城查询,后台查询时间不超过0.5秒。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 - ▲套牌车筛选：支持将系统所识别的车款与该号牌在车管登记信息库中登记的VIN码所对应车款相比较，确认是否为套牌车。可在指定时间、地区范围内进行套牌车搜索；识别正确率不低于95%(正确率:套牌车识别正确数/检出总数)。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） - 落脚点分析：根据车牌号（支持搜索一车多牌）分析该车在一定时间和地点范围内可能的落脚点，支持自定义落脚时长。搜索条件还应支持车辆品牌、车辆型号、车辆年款、颜色等限定条件。 - 自定义碰撞：用户指定多条时间、地点范围条件，系统快速搜索出符合所有条件（在指定时间、地点都出现过）的车辆，锁定嫌疑车。支持车辆品牌、型号、年款、颜色以及车牌模糊查询作为搜索限定条件。 - 隐匿车辆挖掘：指定案发时间与案发地信息，根据智能分析算法，快速搜索出嫌疑车辆，并按嫌疑程度排序。同时支持车辆品牌、型号、年款、颜色作为分析限定条件。 - 相似车牌串并：指定已知车牌号，在一定时间、地点范围内，搜索与该车牌相差1或2位的，相同车型的车辆，可限定车辆品牌、型号、年款、颜色。 - 一牌多车：指定车牌信息，系统可以快速查找出悬挂该车牌的所有车辆，并自动分析出照片的车型信息，分组显示，便于查找可疑车辆。 - 频繁过车：搜索出在指定时间段、地点范围内，超过一定过车次数的车辆，支持车辆品牌、型号、年款、颜色以及车牌模糊查询作为搜索限定条件。 - 轨迹重现：还原指定的车牌号（支持一车多牌），在指定时段内所经过的轨迹，并在地图上以动画显示。支持车辆品牌、型号、年款、颜色作为限定条件。 - 遮挡面部检测：在指定时间段、地区范围内，搜索出驾驶员遮挡面部的车辆。支持车辆品牌、型号、年款、颜色、类别作为限定条件。 - 同行车辆：在指定的时间段、地区范围内，指定被跟随车辆的车牌号，并指定尾随车辆的跟随时长，同行路口数量，搜索出可能的尾随车辆。支持车辆品牌、型号、年款、颜色作为限定条件。 - 设备运维：可对前端监控设备数据传输等情况进行分析,统计运行失常设备。 |
| 3.3 | 布控稽查 | 1项 | 1. 系统可对目标车辆进行布控，支持多种布控方式，用户可根据需要提交布控申请，布控方式应包括： 维稳布控：用户可针对敏感车辆提交布控申请。布控条件应包括：车牌（精确车牌号或模糊车牌号），异常行为（遮挡面部、初次入城），布控时限与区域。用户可指定预警方式、警报接收单位。支持车辆品牌、型号、年款作为限定条件。 车牌精确布控：用户可针对特定车牌的车辆提交布控申请。布控条件应包括：车牌号（支持多车牌同时布控），布控类型（涉案、套牌等），布控时限与区域。用户可指定预警方式、警报接收单位。 车牌模糊布控：用户可针对车牌的某几位提交车牌模糊布控申请。布控条件应包括：模糊车牌（不确定字符用*代替，可多车牌同时布控），布控类型（涉案、套牌等），布控时限与区域。用户可指定预警方式、警报接收单位。 车型布控：用户可针对特定车辆型号提交布控申请。布控条件应包括：车型（品牌、型号、年款），布控类型（涉案、套牌等），布控时限与区域，可用模糊车牌作为辅助条件。用户可指定预警方式、警报接收单位。 车辆类别布控：用户可针对某种类别的车辆提交布控申请。布控条件应包括：车辆类别（轿车、越野车、大货车等），车辆品牌，布控类型（涉案、套牌等），布控时限与区域，可用模糊车牌作为辅助条件。用户可指定预警方式、警报接收单位。 2. 系统支持布控流程，用户提交布控申请，需由具有审批权限的相关人员进行布控初审、终审才可实际布控。 3. 系统支持分级布控，分级报警； 4. ▲系统采集布控车辆过车信息到发出预警短信时间间隔小于1秒。（提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 5. 系统与公安部全国被盗抢汽车信息资源库对接，实时查控被盗抢车辆； 6. 系统在发现被布控车辆后可实时发出警报，警报应采用声音、弹窗等方式，便于快速进行涉案车辆的处理； 7. 利用高性能分布式内存对象缓存技术，例如REDIS/MEMCACHED，做到预警事件的实时响应； |
| 四、平台系统对接 |  |  |  |
| 4.1 | 系统兼容性 | 1项 | - 兼容已安装的监控系统，无需添加、改造已有监控系统，并可兼容未来可能新增的监控设备。 - 对电警、卡口所拍摄照片的清晰度无特别要求，可准确识别130万像素以上监控设备所拍摄的图像。 - 可与现有警务平台对接，对现有警务平台所用开发技术无限制。 - 1亿条过车信息内，用户请求响应时间不大于1s。 |
| 4.2 | 数据整合 | 1项 | - 系统在运行中可自动获取卡口、电警等监控设备所拍摄的图像以及相关数据，无需人工干预。 - 可根据需要，用分布式文件系统与数据库存储获取的数据。 - 系统平台可对接人员户籍信息、关系人信息、案件信息、公安重点人员库，并可在搜索结果页面显示或链接相关信息。 4. 可根据实际情况，进行跨网络、跨系统、跨设备的数据整合工作。 |
| 4.3 | 数据处理 | 1项 | 系统支持实现每天80万张过车图片的二次分析，后续扩展每天可承载图片数量不低于200万。 |
| 五、支撑服务器 |  |  |  |
| 5.1 | GPU智能识别服务器 | 1台 | 处理器：≥1 颗Intel® 64位高性能处理器：基础主频不低于4.0 GHz，核心数不低于4核，线程数不低于8线程。 内存：不低于32G DDR3 2400内存 GPU： 2颗GPU图像运算单元，每颗具有≥2816核CUDA处理器，主频高达1291MHz。 系统盘：不低于960G SSD 固态硬盘 网络：千兆高速以太网卡 机箱：4U机架式服务器 电源：不低于1000W |
| 5.2 | 交互节点服务器 | 1台 | 处理器：≥1 颗Intel® 64位高性能处理器：基础主频不低于3.4 GHz，核心数不低于4核，线程数不低于8线程。 内存：不低于32G DDR3 1600内存 系统盘：不低于960G SSD固态硬盘 网络：≥2个Intel千兆高速以太网卡 机箱：1U机架式服务器 电源：不低于350W |
| 5.3 | 图片缓存服务器 | 1台 | 处理器：≥1 颗Intel® 64位高性能处理器：基础主频不低于3.4 GHz，核心数不低于4核，线程数不低于8线程。 内存：不低于32G DDR3 1600内存 系统盘：不低于120G SSD固态硬盘 存储盘：6块4T SATAIII企业级热插拔硬盘，RAID5 网络：≥2个Intel千兆高速以太网卡 机箱：2U机架式服务器 功耗：不低于500W。 |
| 六、售后服务：★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |  |  |  |

## 平台支撑硬件资源要求

### 服务器

#### 虚拟化服务器1

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | 配置不低于4*E7-4850 v3处理器，主频≥2.2 GHz |
| 内存 | 内存配置容量≥256GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥300GB ，10K转速，可扩展硬盘数量≥10块 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10 |
| 板载网卡 | 支持板载10GE或GE，本次配置网口≥4个10GE光接口（含4个10GE光模块） |
| 电源 | 配置电源数量≥4个，并提供配套的电源连接线，单电源失效不影响主机运行 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持免开箱热插拔 |
| 安全 | 提供防病毒、防恶意软件及虚拟补丁模块，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。维保期内免费提供硬盘数据恢复服务。 |

#### 虚拟化服务器2

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | 配置4*E7-4850 v3处理器，主频为2.2 GHz |
| 内存 | 内存配置容量≥256GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥300GB ，10K转速，可扩展硬盘数量≥12块 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10 |
| 板载网卡 | 支持板载10GE或GE，本次配置网口≥4个10GE光接口（含4个10GE光模块） |
| HBA卡 | 配置双通道8Gb FC≥2个；含≥2个8GB FC光模块； |
| 电源 | 配置电源数量≥4个，并提供配套的电源连接线，单电源失效不影响主机运行 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持免开箱热插拔 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

#### 服务器虚拟化软件

- 计算机软件著作权登记证书，并提供复印件并加盖生产厂家公章。

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统规格 | 单个逻辑集群（HA、动态资源均衡资源池）最多支持64个物理主机 |
|  | 每站点激活虚拟机数最多≥5000个 |
|  | 每台虚拟机最多可配置虚拟网卡4块、单个虚拟磁盘最大容量可达16TB |
| 维护管理 | 统一Portal可同时管理虚拟软件、以及物理设备。其中物理设备包括：服务器、存储、交换机、负载均衡器、防火墙等。支持物理设备状态参数实时监控，以及以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。 |
|  | 系统可将非云的X86物理机纳入统一资源池管理，管理系统提供物理机与网络的关联功能，业务管理员可以在管理Portal中申请这些物理机资源，用于部署某些不适合安装在虚拟机上的应用软件。业务管理员申请物理机资源时，系统将自动安装选择的操作系统并完成启动。 支持回收物理机资源，以及强制回收物理机资源。 |
|  | 提供系统健康检查工具和系统运行记录仪。 健康检查工具是平台提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告。 系统运行记录仪能够在系统出现意外故障时，记录系统故障时的信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常信息，故障定位使用 |
|  | 支持业界主流交换机厂商交换机接入管理，支持告警上报与状态监控 |
|  | 支持自动发现交换机配置信息：位置、交换机管理IP、型号、类型、状态 |
| 容灾与备份 | 支持配置备份的周期策略，周期可精确到小时，如增量备份最小1小时，全量备份最小1天 |
| 服务 | 包含实施服务，1个软件升级SA服务 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

#### 应用服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2600 v3处理器≥2颗，主频≥2.0GHz，六核 CPU |
| 内存 | 内存配置容量≥16GB,单条内存≥8GB RDIMM DDR4 2133MHz |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥300GB，10K转速 |
| 配置网口 | 配置GE端口≥2个 |
| I/O扩展 | PCI-EI/O插槽总数：≥3个 |
| 显卡 | 标配集成显卡，分辨率1920*1200 |
| 电源 | 满配≥460W金牌冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

#### 人脸抓拍布控服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2600 v3处理器≥2颗，主频为2.30GHz,16核CPU，L3缓存≥40M |
| 内存 | 内存配置容量≥128GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz, 支持内存槽位≥24个 |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥300GB ，10K转速 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10 |
| 配置网口 | 配置≥2个GE电口，配置≥2个10G光口（含2个10GE模块） |
| 集成显卡 | 显存32M，分辨率1920*1200 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 电源 | 满配750W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

#### 人脸抓拍检索服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2600 v3处理器≥2颗，主频为2.3G Hz，核数≥10核，L3缓存≥25M |
| 内存 | 内存配置容量≥128GB, 单条内存单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz,支持内存槽位≥16个 |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥600GB ，10K转速 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10 |
| 配置网口 | 配置≥2个GE电口，配置≥2个10G光口（含2个10GE模块） |
| 集成显卡 | 显存32M，分辨率1920*1200 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 电源 | 满配750W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

#### 索引集群服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2600 v3处理器≥2颗，主频为2.3G Hz，核数≥10核，L3缓存≥25M |
| 内存 | 内存配置容量≥128GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz, 支持内存槽位≥16个 |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥8块，单块要求≥900GB ，10K转速 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10 |
| 配置网口 | 配置≥2个GE电口，配置≥2个10G光口（含2个10GE模块） |
| 集成显卡 | 显存32M，分辨率1920*1200 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 电源 | 满配≥750W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

#### 大数据集群服务器

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2600 v3处理器≥2颗，主频为2.3G Hz，核数≥10核，L3缓存≥25M |
| 内存 | 内存配置容量≥256GB, 单条内存16GB RDIMM DDR4 2133MHz, 支持内存槽位≥16个 |
| 本地存储 | 内置硬盘配置数量≥2块，单块要求≥600GB ，10K转速 |
|  | 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10 |
| 配置网口 | 配置≥2个GE电口，配置≥2个10G光口（含2个10GE模块） |
| 集成显卡 | 显存32M，分辨率1920*1200 |
| 光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 电源 | 满配≥750W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

### 虚拟化核心存储

- ▲设备生产厂家提供《存储产品九烈度抗震检验报告》复印件并加盖生产厂家公章。

- ▲存储产品通过CCC、CE、CB、UL、FCC等国内及国际认证，并获得《中国环境标志产品认证证书》。

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品要求 | 国产品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN |
| 一体化统一存储 | 支持SAN与NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| ▲控制器 | 配置控制器数量≥2，可扩展控制器数量≥8 |
| 主机接口类型 | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC，56Gb IB以及SmartIO(4口，支持8/16Gb FC、10GE和FCoE) |
| 前端主机通道接口 | 配置≥8*8Gbps FC (FC SAN) |
| ▲后端磁盘通道 | 配置≥8*4*12Gbps SAS3.0 I/0模块 支持SAS3.0的磁盘通道，最大可扩展到56*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 |
| ▲缓存容量 | 当前配置缓存容量≥256GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） |
| ▲磁盘容量 | 配置≥12×1200GB 10K磁盘 配置≥24×4TB NL SAS磁盘 最多支持磁盘插槽个数≥1000 |
| 支持RAID | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 50、RAID 5、RAID6等 |
| 支持硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 |
| 软件功能 | 配置存储管理软件,配置自动精简配置、多租户管理、智能数据迁移许可 支持快照许可、系统报表软件许可 支持镜像、复制、智能数据分层等功能 |
| 冗余组件 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 |
| 连接访问能力 | 配置≥256个连接主机的License |
| 可管理性和可维护性 | 磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 |
| 增值软件 | 支持远程复制、缓存分区许可 |
| 管理软件要求 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |
| 跨平台支持及多路径管理 | 支持IBM AIX，HP-UX, Windows等操作系统,此次配置Unix、windows、linux操作系统的多路径负载均衡软件。 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

### 光纤交换机

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★端口配置 | 48口光纤交换机，激活24端口，配置24个8G FC多模光纤模块 |
| 线缆 | 配置24根10M多模光跳线 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 汇聚交换机

| 功能类别 | 技术功能及指标 |
| --- | --- |
| 万兆端口类型 | ★48个10GE SFP+接口 |
| 40GE端口类型 | 6端口40GE QSFP+接口 |
| 电源数量 | 电源1+1备份 |
| 风扇框数量 | 风扇框1+1备份 |
| 风道 | 支持前后、后前风道 |
| 接口模块要求 | 支持标准SFP+模块 |
| 包转发率 | 包转发率≥1000Mpps，满足L3数据流量全线速转发 |
| 交换容量 | 交换容量≥2.5Tbps |
| 接口缓存 | 缓存≥12M |
| 二层功能 | 支持4K VLAN; |
|  | 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持端口隔离和端口组隔离 |
|  | 支持端口聚合，最大128个 |
|  | ▲支持M-LAG技术（跨框链路聚合，不能用堆叠等多虚一技术实现） |
|  | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
|  | 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） |
|  | 支持LLDP，DLDP |
|  | 支持Jumbo≥9K |
|  | ▲支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明 |
|  | 支持静态路由、策略路由 |
|  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |
|  | 支持MCE |
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 |
|  | 支持IGMP Proxy, |
|  | 支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 |
| 安全功能* | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  | 支持DHCP Option 82; |
|  | 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping |
|  | 支持802.1X认证 |
|  | 支持MFF/IPSG/DAI |
|  | 支持BPDU guard |
| 访问控制* | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持双向ACL |
| QoS | 至少具备8个队列； |
|  | 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； |
|  | 支持双向端口限速，限速粒度64K； |
|  | 提供广播风暴抑制功能 |
|  | 双向流限速 |
| 虚拟化 | 支持堆叠，堆叠带宽≥240G |
|  | 堆叠系统中设备数量最大可支持16台 |
| 流量分析 | 支持netstream、sFlow |
| 大二层特性 | 支持IETF标准的TRILL |
|  | 支持VXLAN功能 |
| FCoE特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
|  | 支持NPV或 Fip Snooping代理模式转发 |
|  | 支持FCF模式转发 |
| 管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持NQA |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持带外管理接口 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 内部互联管理交换机

| 功能类别 | 技术功能及指标 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥590Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥190Mpps |
| 端口类型 | ★48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，含4个10GE模块。 |
| 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
|  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |
| 二层功能 | 支持64K MAC地址容量 |
|  | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持MUX VLAN功能或类似技术 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 |
| 三层功能 | ▲路由表≥16000，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL |
| MPLS | ▲支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供权威第三方测试报告 |
| 组播 | 三层组播组数≥2048 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持基于端口的组播流量统计； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持基于队列限速和端口整形功能 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持黑洞MAC地址； 支持CPU保护功能。 |
|  | 支持CPU保护功能，提供权威第三方测试报告 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议 |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |
|  | 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠 |
| 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3； 支持网管系统、支持WEB网管特性； |
|  | 支持零配置部署 |
| 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 |

### 视频结构化主机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱结构 | 4U标准机箱，采用模块化、热插拔设计，具备1+1冗余电源 |
| 2 | 指示灯 | 具备显示主机工作状态的灯光指示，设备每块主板具备UID指示灯 |
| 3 | 硬盘接口 | 具备12个支持热插拔的3.5寸硬盘接口须提供公安部检验报告复印件证明。 包含≥4块1TB企业级硬盘。 |
| 4 | 网络接口 | 支持至少10个千兆网口、4个VGA接口、8个USB接口 |
| 5 | 工作模式 | ≥2块智能分析单元，可实现车辆信息以及活动目标特征的结构化提取；支持多台设备智能分析单元通过级联方式形成集群系统 |
| 6 | ▲车辆分析模式 | 支持160路1080P实时视频流全帧率并发分析；支持1080P录像文件全帧率160倍加速分析，须提供公安部检验报告复印件证明 |
| 7 | ▲行为分析模式 | 支持40路1080P实时视频流全帧率并发分析；支持1080P录像文件全帧率40倍加速分析，须提供公安部检验报告复印件证明 |
| 8 | 车辆信息 | 支持车辆车牌号码、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌等信息的识别提取。 |
| 10 | 车辆类型 | 支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车7种车型的识别 |
| 11 | 活动目标信息 | 支持活动目标颜色、大小、方向、速度的识别 |
| 12 | 结构化信息存储 | 支持车辆和活动目标结构化信息（如车牌号码等文本信息）存储到本设备的文本存储节点 |
| 13 | 图片存储 | 支持车辆和活动目标图片（与文本信息对应对象的图片）存储到本设备的图片存储节点 |
| 14 | RAID模式 | 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50；支持热备盘。 |
| 15 | 基本功能 | 支持查看、添加、删除、重启和关闭智能分析单元，支持新增单个或批量智能分析任务；支持删除、暂停、启动智能分析任务 |
| 16 | 升级 | 支持同时对集群系统内所有结构化服务器进行在线升级 |
| 17 | 活动目标检索功能 | 支持以目标颜色、目标大小、目标方向、目标速度为条件对活动目标进行检索，支持以性别、年龄段、是否戴眼镜为条件对人进行检索，人的检索结果应包括年龄段、性别、戴不戴眼镜等信息 |
| 18 | 车辆检索 | 支持以通道、过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌为条件对车辆进行检索，支持车牌号码模糊检索功能 |
| 19 | ▲车辆检索 | 支持车辆按过车时间段、车牌号、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌，须提供公安部检验报告复印件证明 |
| 20 | 数据导出 | 支持将检索到的结构化数据和图片结果以Excel表格形式导出 |
| 21 | 检测认证 | 提供公安部检验报告复印件并加盖厂家公章 |
| 22 | 售后服务 | ★提供原厂针对本项目的三年售后服务承诺函，提供硬盘不返还服务。 |

# 项目建设管理和实施要求

★投标人需承诺项目完成施工后须由广东省公安厅登记认可的安防工程检测单位对工程进行质量检测，工程检测单位须具有省级以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书。

## 实施步骤要求

中标方须根据本项目建设内容，制定项目实施步骤，按照系统的划分，确定项目开展的先后顺序，各阶段人员组成、时间进度。

## 施工要求

投标方应在投标文件中详细描述施工的组织和实施办法，包括施工过程中的质量、进度、成本、变更等控制手段，突发事件的应急处理预案，与用户沟通的体制和办法等。

自采购方与中标方双方签订的合同生效之日起300个日历日之内，中标方完成本项目的施工、初验和试运行等全部工作任务，使项目达到验收的要求，并在30个日历日内通过第三方检测机构的系统检测和正式终验。

在项目建设过程中为管理项目所发生支出均由中标方承当。包括建设项目的筹备、建设、方案审核、系统试运行、竣工验收、工程移交、总结评价、财务审计、工程质量管理监督等全过程的费用支出。

## 项目人员要求

中标方必须根据本项目的特点和建设内容，组建一支技术经验丰富、人员相对稳定的项目团队为项目建设服务，并在投标文件中确定项目经理、专业的工程师等主要人员，说明每个人的角色、职责，承诺工程建设期间有不少于3位具备相关经验和资质的服务人员并列出名单、资质以及相关经验。投入本项目人员相关工作经验不少于3年，其中，项目经理必须具备两个以上类似规模项目建设成功管理经验。

采购方有权对项目组人员进行考核和评价，不符合条件人员，采购方有权要求中标方及时更换。

中标方可以根据实际需要但必须经过采购方同意方可对人员进行更换调整（原则上项目经理等核心人员不得更换），但须保证所更换人员的技术素质和工作能力不低于被替换人员，且更换比例不得超过30％。

验收要求

本项目的验收必须经过初步验收、用户验收、省、市公安技防管理部门验收等阶段，所有验收费用由中标人承担。用户验收通过后，才能进行省、市公安技防管理部门验收，如果均能顺利通过，则视为整个项目验收通过，并从用户验收通过之日起计算还款期；如果省、市公安技防管理部门验收不通过，均视为项目验收不通过，应根据要求进行整改，并从最后整改通过之次日起计算还款期。

投标方应在投标文件中详细描述验收的组织和实施办法、测试方案、试运行时间、用户验收条件等。

具体验收要求详见 “系统验收”相关规定。

## 培训要求

中标方必须在验收前提供现场专业技术培训服务。投标人应将所有培训费用及各项支出列入运维费用中。投标人应在投标文件中详细描述培训的组织和实施办法及培训内容与时间。

具体培训要求详见“培训要求”相关规定。

## 文件交付要求

应严格按照国家相关的工程规范进行，中标方必须根据项目进度及时提供有关文档。所有的项目文档必须用中文书写。

## 质量控制要求

投标方须在招标文件中提出项目重要技术方案评审方式与要求以及项目实施中质量保障和质量控制方式。在项目实施全过程中，采购方有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，中标方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向采购方提交最新的进展情况报告。

根据上述管理要求，结合本公司的项目管理体系情况，提出适合于本项目特点经过优化的项目管理体系，保障项目的顺利实施，达到项目服务质量要求。体系应至少包括如下内容：项目组织机构；项目管理机制，包括项目计划管理、质量控制、进度控制、成本变更控制、人员管理、风险管理、内部和外部沟通机制等。

## 项目监督与管理要求

鉴于本项目的重要性，投标方必须承诺完全同意并严格遵守以下条款：

- 监理机构将在采购方的委托下，对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的管理；

- 中标方必须接受采购方、监理对于项目的管理和监督，及时向采购人和监理同时提交各种实施方案、计划、报告等项目文档。对于监理对项目实施过程中指出的问题，应该积极给予答复并解决。对于监理提出的整改要求，实施整改措施。

- 项目实施方案和进度计划应经过监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

# 设备安装

## 前端设备的安装

中标方必须按照相关的要求，对前端各种摄像机的安装，以及选用立杆方式和依托墙体方式、布线情况等作出相应的施工方案（图纸等），并依照相应的工程安装标准进行安装。

## 传输线路敷设

1）传输线路的敷设根据本项目的具体实施方案要求，明确标明；

2）信号电缆的安装方法，清晰地列出安装步骤和注意事项；

3）光纤的敷设安装必须按照综合布线标准写明敷设步骤，光缆保护措施，以及中继连接注意事项；

4）明确列举其他专用线缆安装注意事项，如接地电缆，控制信号传输线缆的安装步骤；

5）详细表明机房以及相应建筑物内的配线配管要求；

## 设备的安装

### 前端点信号的接入

包括摄像机、卡口、网络广播求助终端、WIFI采集终端等。

1）要求列出各种信号线缆接入方法。

2）要求列出各线缆的排列方法。

3）做好输出线缆的顺序，做好线缆标签标识的具体措施。

4）做好接入设备，管理平台和监视器的标签标识的标注方式。

### 服务器、交换机、存储设备、解码器

1）要求按照设备使用的不同网络有序放置相关设备，并完成调试。

2）要求做好线路标识。

# 系统调试

调试工作是整个系统完成的最后技术阶段，也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。要求中标人缜密地制定调试计划，编写试运行及调试方案，填报错误日志。

1）对单项设备进行调试，确保单项产品质量过关，拟写测试报告；

2）对分系统进行调试，确保各分系统安全可靠运行，拟写测试报告；

3）对整个系统联调，在测试中出现问题及时查找问题之所在，迅速及时地解决，拟写测试报告。

# 系统验收

## 验收内容及标准

项目系统验收内容与中标方负责的项目建设工作范围相一致，系统检测和验收主要依据的标准包含但不限于：

城市监控报警联网系统-合格评定（GA793.1-2008、GA793.2-2008、GA793.3-2008）

城市监控报警联网系统-技术标准（GA/T669.1-2008、GA/T669.2-2008、GA/T669.3-2008、GA/T669.4-2008、GA/T669.5-2008、GA/T669.6-2008、GA/T669.7-2008）

《广东省社会治安视频监控系统建设指引》

《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》

《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》

项目相关招标文件和技术方案。

## 设备到货验收

1）设备到货验收由监理单位组织，采购方和中标方派员参加。

2）设备到货验收前，中标方需提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、材料自检证明，设备厂商供货确认函，设备厂商售后服务承诺函等资料。

3）设备必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4）投标方提供的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的设备，如果投标人提供的设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据，并出具质量保证承诺，如果没有列明偏差则视为全部响应招标文件的要求。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。

## 正式验收

终验前提：项目全部完工。项目完工后整个系统投入试运行，采购方拥有1个月的平台系统试运行权利。

系统在试运行期间出现缺陷或问题，如果是硬件方面的问题，硬件是由中标人直接提供给采购人的，中标人应免费更换或修理故障部分的设备；如果是软件方面的缺陷或问题，中标方应及时排除该方面的故障；所引起的相关费用均由中标方承担，试运行期结束后，采购方聘请符合资质的第三方专业检测机构对平台系统进行检测，检测费用由中标方承担。系统检测合格后，由中标方提出正式验收申请，采购人组织安排，中标方全程配合。正式验收结束后由中标方对项目进行总结并提交项目总结报告。正式验收不合格或需要整改的所引起相关费用均由中标方承担。验收相关要求：

1、中标人应组织有相关部门对各项参数进行检测，费用自理。

2、系统竣工资料、设备操作使用手册、维护、维修技术文件（中文版本）、全套施工和设备连接图纸，售后服务、维护保养的具体内容和措施。

3、制造厂商质量保证书等文件。

4、采购人确认测试初步验收成功完成之后，采购人应与投标人共同签署《系统/设备最终验收报告》，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

5、系统的最终验收以广东省公安厅相关部门验收合格为准，验收不合格应对不良设备进行退货或换货，并承担由此产生的一切经济损失及其他责任。在整个验收过程中产生的所有费用由中标人负责。

6、在验收成功后，开始进入运维服务期，按有关运维服务条款执行。

7、验收过程中产生的费用全部由中标方负责。

# 运维服务要求

## 服务范围及期限

本项目涉及的所有设备（含软件）和网络的运行。工程终验合格之日起，即进入了系统运维服务期。全包式服务期限：3年整。中标方在期限内，维修或更换产品，包括垫付资金利息，视频线路租金，前端设备电费，维护及设备保修，设备故障更换等范围，负责所建项目全部内容的现场维护服务，无偿提供系统软件的更新升级以及后期系统扩容等。

## 服务内容

中标方应提供的运维服务内容按行业标准进行，投标方应根据运行情况定期向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

## 运维服务报告

在整个运维服务周期内，中标方应与用户建立完善的沟通协调机制，投标方应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求投标方就特定事件提交说明报告。

中标方应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户和监理单位的独立检查。若中标方建立了远程集中的设备管理系统，那么中标方应保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，并向用户提供该系统的管理数据。用户也可以随时检查、使用该系统获取设备管理信息。

## 服务时间

（1）提供7×24小时服务承诺

投标方需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

（2）故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标方须在30分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间2小时内到达现场，其余期间4小时内到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

# 运维服务期的管理要求

投标方应根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的视频监控系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

有关要求如下：

## 运维服务组织机构

中标方应建立以高级经理为首的运维服务管理机构，设立专门的运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力、网络和软件维护调试等各类维护工程师。

服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

## 运维服务流程

中标方应参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

# 培训要求

## 培训要求

1）对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2）培训教员对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

3）在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

4）提供网络交换机、存储、服务器等相关设备的认证培训。

## 培训事项

投标方应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

## 培训目的

对业主的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。

技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

## 培训课程

1、按行业标准进行课程培训。

2、当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不低于两天时间。

要求组织每年年度培训，包括对运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训，时间不低于两天时间。

# 附表：监控点布点列表

下面所附点位列表仅供参考，实际以施工确定点位为准。

## 新增点位列表

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 球机 | 枪机 | 辖区派出所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤山派出所 | 凤山派出所大门口 |  | 1 | 凤山 |
| 2 | 金湖路奎山码头 | 看路面全境 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 健身广场后路口 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 路西方向 |  | 1 | 凤山 |
| 3 | 全民健身广场正门 | 全民健身广场正门 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 十字路口 |  | 1 | 凤山 |
| 4 | 总工会路口 | 凤湖路 |  | 1 | 凤山 |
| 5 | 御景园侧门路口 | 凤湖路南方向 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 御景园侧门路 |  | 1 | 凤山 |
| 6 | 建设路与凤湖路交界 | 十字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 乐口福路口 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 红电宿舍后路段 |  | 1 | 凤山 |
| 7 | 建设路与凤苑路交界 | 建设路东方向 |  | 1 | 凤山 |
| 8 | 建设路与凤苑路交界 | 凤苑路北方向 |  | 1 | 凤山 |
| 9 | 凤苑路盐町前小学 | 盐町头小学前路面 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 凤苑路南方向 |  | 1 | 凤山 |
| 10 | 凤苑路御景园侧门路口 | 凤苑路北方向 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 御景园侧门路口 |  | 1 | 凤山 |
| 11 | 凤苑路与香洲路交界 | 十字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 滨海小区内侧路 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 香洲路东方向 |  | 1 | 凤山 |
| 12 | 滨海路口 | 昌隆车行侧路口 |  | 1 | 凤山 |
| 13 | 文明路大王公 | 文明路北方向 |  | 1 | 凤山 |
| 14 | 盐町头居委路口 | 盐町头居委路口 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 园林小学大门 |  | 1 | 凤山 |
| 15 | 香洲路星辉电器前 | 奎山村小路口 |  | 1 | 凤山 |
| 16 | 美侨电器路口 | 十字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 城区政府方向斑马线范围 |  | 1 | 凤山 |
| 17 | 泰林酒店门口 | 泰林酒店前人行道 |  | 1 | 凤山 |
| 18 | 名门御庭肯德基 | 十字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 女店前路面 |  | 1 | 凤山 |
| 19 | 西江月KTV路口 | 十字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 文明路南方向 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 公园路西方向 |  | 1 | 凤山 |
| 20 | 名门御庭、奎山市场交界 | 阳光花园后路口 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 奎山村下片戏台路口 |  | 1 | 凤山 |
| 21 | 鸿景园马大帅 | 一期二期出入口路面 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 鸿景园二期后路路口 |  | 1 | 凤山 |
| 22 | 体育馆大门口 | 周围 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 体育馆大门 |  | 1 | 凤山 |
|  |  | 体校大门 |  | 1 | 凤山 |
| 23 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园大门 |  | 1 | 凤山 |
| 24 | 市妇幼 | T字路口 | 1 |  | 凤山 |
|  |  | 市妇幼大门口 |  | 1 | 凤山 |
| 25 | 香洲路奎山河桥 | 体育馆路路口 |  | 1 | 凤山 |
| 26 | 建设路与湖滨路路口 | 建设路 |  | 1 | 凤山 |
| 27 | 奎山社区后面白天鹅幼儿园 | 对面墙角 |  | 1 | 凤山 |
|  | 凤山小计 |  | 9 | 38 |  |
| 1 | 新圩三路口 | 新圩三路口及路面 |  | 1 | 新湖 |
| 2 | 信利电子厂正东门 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 信利电子厂正大门 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 新圩一路口及路面 |  | 1 | 新湖 |
| 3 | 创业路往工业大道路口 | 创业路 |  | 1 | 新湖 |
| 4 | 腾飞路法院门口 | 和顺乡北门 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 腾飞路东方向 |  | 1 | 新湖 |
| 5 | 新富豪酒楼路口 | 新富豪门口及和顺乡出口 |  | 1 | 新湖 |
| 6 | 公路局往大圆盘路段 | 人行道 |  | 1 | 新湖 |
| 7 | 图书馆入口 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 圆盘方向人行道 |  | 1 | 新湖 |
| 8 | 慈云山公园广场 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 红海大道东方向 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 美丽华方向车道上 |  | 1 | 新湖 |
| 9 | 电视大学门口 | 电视大学门口 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 农业局路口 |  | 1 | 新湖 |
| 10 | 和顺综合市场斜对面路口 | 市场周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 看电信局方向 |  | 1 | 新湖 |
| 11 | 和顺路香洲学校 | 学校门口 |  | 1 | 新湖 |
| 12 | 日旺汽车修配门口 | 和顺路 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 腾飞路法院方向 |  | 1 | 新湖 |
| 13 | 田家炳中学 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 信利电子厂方向 |  | 1 | 新湖 |
| 14 | 黄金海岸销售中心路口 | 售楼处路口兼路面 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 金玉湾大门 |  | 1 | 新湖 |
| 15 | 香洲路凤山派出所入口处 | 香洲路向东车辆 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 凤山派出所路口 |  | 1 | 新湖 |
| 16 | 政和路与和顺路交界 | 凤山派出所路口 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 政和路方向 |  | 1 | 新湖 |
| 17 | 香港理大双语幼儿园门口 | 幼儿园门口 |  | 1 | 新湖 |
| 18 | 政和路国土局 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 国土局大门 |  | 1 | 新湖 |
| 19 | 政和路规划局 | 规划局大门 |  | 1 | 新湖 |
| 20 | 文明路与汕尾大道交界 | 圆盘方向人行道 |  | 1 | 新湖 |
| 21 | 金湖路海都酒楼 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 全民健身广场方向 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 碧桂园方向 |  | 1 | 新湖 |
| 22 | 金湖路厦楼美水闸 | 田家炳中学方向 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 碧桂园方向 |  | 1 | 新湖 |
| 23 | 金湖路与红海东路交界 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 全民健身广场方向 |  | 1 | 新湖 |
| 24 | 金湖路银湖湾大门右侧 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 银湖湾大门方向 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 全民健身广场方向 |  | 1 | 新湖 |
| 25 | 金湖路腾飞路交界 | T字路口 | 1 |  | 新湖 |
| 26 | 金湖路工业大道交界 | T字路口 | 1 |  | 新湖 |
| 27 | 林伟华小学门口 | 林伟华小学门口 |  | 1 | 新湖 |
| 28 | 崇文学校门口 | 崇文学校大门 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 汽车总站后门 |  | 1 | 新湖 |
| 29 | 汽车总站大楼入口左侧 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 大楼大门口 |  | 1 | 新湖 |
| 30 | 汽车总站广场入口 | 车站广场 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 周围 | 1 |  | 新湖 |
| 31 | 汽车总站广场出口 | 周围 | 1 |  | 新湖 |
|  |  | 车站广场 |  | 1 | 新湖 |
|  |  | 广场北侧 |  | 1 | 新湖 |
| 32 | 红海东与和顺路交界 |  | 1 |  | 新湖 |
| 33 | 全民健身广场后与黄金海岸 |  |  | 2 | 新湖 |
| 34 | 黄金海岸（香湖路段） |  |  | 2 | 新湖 |
| 35 | 黄金海岸（厦楼美） |  | 1 | 1 | 新湖 |
| 36 | 香洲路（林埠路段） |  | 1 | 1 | 新湖 |
| 37 | 黄金海岸幼儿园 | 黄金海岸幼儿园门口 |  | 1 | 新湖 |
| 38 | 和顺育优幼儿园对面房子 | 和顺育优幼儿园 |  | 1 | 新湖 |
| 39 | 世纪之星幼儿园 | 世纪之星幼儿园门口 |  | 1 | 新湖 |
| 40 | 英贝尔幼儿园 | 英贝尔幼儿园门口 |  | 1 | 新湖 |
| 1 | 成业路与东城路交界处 | 成业路进出东城大道 |  | 2 | 新湖 |
| 2 | 成业路与和顺路交界处 | 十字路口区域 | 1 |  | 新湖 |
| 3 | 成业路中间位置的Y字路口 | Y字路口区域 |  | 2 | 新湖 |
| 4 | 和顺路与工业大道交界处 | 和顺路进出工业大道区域 |  | 1 | 新湖 |
| 5 | 和顺路与腾飞路交界处 | 和顺路进出腾飞路区域 |  | 1 | 新湖 |
| 6 | 腾飞路与工业大道中间连接汕尾大道与香洲路与和顺路交界处 | 十字路口区域 | 1 |  | 新湖 |
| 7 | 康平路与工业大道交界处 | 康平路进出工业大道区域 |  | 1 | 新湖 |
| 8 | 康平路与文化路交界处 | 康平路进出文华路十字路口区域 |  | 2 | 新湖 |
| 9 | 康平路与金鹏路（育才路）交界处 | 康平路进出金鹏路（育才路）十字路口区域 | 1 |  | 新湖 |
| 10 | 文德路与工业大道交界处 | 文德路进出工业大道区域 |  | 2 | 新湖 |
| 11 | 职业技术学院（A区）大门口 | 职业技术学院（A区）大门进出文德路区域 |  | 1 | 新湖 |
| 12 | 文德路与金鹏路（育才路）交界处 | 文德路进出金鹏路（育才路）路口区域 | 1 |  | 新湖 |
| 13 | 振业路与汕尾大道交界处 | 振业路进出汕尾大道区域 |  | 1 | 新湖 |
| 14 | 振业路与永和路交界处 | 振业路进出永和路区域 |  | 1 | 新湖 |
| 15 | 永和路与工业大道交界处 | 永和路进出工业大道区域 | 1 |  | 新湖 |
| 16 | 永和路与红海大道东交界处 | 永和路进出红海大道东区域 |  | 2 | 新湖 |
| 17 | 永和路与腾飞路交界处 | 永和路进出腾飞路区域 |  | 2 | 新湖 |
| 18 | 创业路与腾飞路交界处 | 创业路进出腾飞路区域 |  | 2 | 新湖 |
| 19 | 创业路与福利路交界处 | 创业路进出福利路区域 | 1 |  | 新湖 |
|  | 新湖小计 |  | 23 | 72 |  |
| 1 | 红电花园后面路段 | 宿舍后路段兼友谊路口 |  | 1 | 新联 |
| 2 | 小岛码头 | 周围及对面海 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 码头出入口 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 码头出入口 |  | 1 | 新联 |
| 3 | 凤山妈祖广场戏台后面 | 周围 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 停车场 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 戏台侧道 |  | 1 | 新联 |
| 4 | 凤山烈士陵园入口 | 凤山烈士陵园入口 |  | 1 | 新联 |
| 5 | 凤山烈士陵园内 | 凤山烈士陵园内 | 1 |  | 新联 |
| 6 | 凤山广场戏台前 | 广场 | 1 |  | 新联 |
| 7 | 妈祖景区收票门口 | 广场 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 妈祖景区收票入口 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 往停车场小道 |  | 1 | 新联 |
| 8 | 凤山妈祖广场停车场内 | 停车场周围 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 停车场出入口方向 |  | 1 | 新联 |
| 9 | 人民医院急诊楼对面 | 急诊大门口 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 花井巷路口方向 |  | 1 | 新联 |
| 10 | 人民医院急诊楼对面码头 | 海军码头方向人行道 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 妈祖广场方向人行道 |  | 1 | 新联 |
| 11 | 人民医院后门 | 后门兼小路口 |  | 1 | 新联 |
| 12 | 二马路基督教 | 二马路人民医院方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 二马路东渔市场方向 |  | 1 | 新联 |
| 13 | 二马路友谊路交界 | 友谊路凤苑方向 |  | 1 | 新联 |
| 14 | 二马路打铁街路口 | 二马路东渔市场方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 二马路联兴街方向 |  | 1 | 新联 |
| 15 | 二马路真情服装店 | 联兴街方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 掇鸟街方向 |  | 1 | 新联 |
| 16 | 文明路新城路交界 | 文明路北方向工联街路口 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 二马路方向 |  | 1 | 新联 |
| 17 | 三马路凯徽酒店 | 掇鸟街方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 文明路方向 |  | 1 | 新联 |
| 18 | 四校 | 四校大门前 |  | 1 | 新联 |
| 19 | 三马路安美祖庙 | 掇鸟街方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 富苑小区方向 |  | 1 | 新联 |
| 20 | 工联街富苑小区路口 | 安美祖庙方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 文明路方向 |  | 1 | 新联 |
| 21 | 工联街掇鸟街交界 | 二马路方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 三马路方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 联兴街方向 |  | 1 | 新联 |
| 22 | 联兴街脯铺町后巷路口 | 二马路方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 三马路方向 |  | 1 | 新联 |
| 23 | 脯铺町关帝庙戏台 | 三马路方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 联兴街方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 友谊路方向 |  | 1 | 新联 |
| 24 | 三马路关帝庙 | 周围 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 联兴街方向 |  | 1 | 新联 |
| 25 | 三马路友谊路交界 | 凤苑方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 二马路方向 |  | 1 | 新联 |
| 26 | 友谊路麻皮街交界 | 关帝庙戏台方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 继彭小学大门口 |  | 1 | 新联 |
| 26 | 四马路风山中心小学 | 小学大门口 |  | 1 | 新联 |
| 28 | 四马路友谊路交界 | 凤苑市场方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 红电宿舍方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 三马路方向 |  | 1 | 新联 |
| 29 | 四马路信诚超市 | 周围 | 1 |  | 新联 |
|  |  | 千金妈路口 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 凤山中学方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 凤苑街方向 |  | 1 | 新联 |
| 30 | 凤山中学 | 中学正门 | 1 |  | 新联 |
| 31 | 四马路大伯爷侧 | 凤山中学方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 原枪：看盐町头路口 |  |  | 新联 |
| 32 | 四马路邹记床垫 | 东辉市场方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 凤山中学方向 |  | 1 | 新联 |
| 33 | 建设路凤苑街路交界 | 友谊路方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 原球：周围 | 1 |  | 新联 |
| 34 | 凤苑街千金妈路交界 | 别墅区方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 友谊路方向 |  | 1 | 新联 |
| 35 | 凤苑街友谊路交界 | 妈祖方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 穗香饼店方向 |  | 1 | 新联 |
| 36 | 红电花园大门口 | 小岛村码头方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 红电大门口兼路面 |  | 1 | 新联 |
| 37 | 湖滨大道凤翔中学路口 | 凤翔中学方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 原球：周围 |  |  | 新联 |
| 38 | 凤山路凤湖路交界 | 凤翔中学大门 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 原枪：派出所方向,向下移 |  |  | 新联 |
| 39 | 凤照街花井一巷口 | 戏台方向 |  | 1 | 新联 |
|  |  | 二马路方向 |  | 1 | 新联 |
|  | 新联小计 |  | 10 | 64 |  |
| 1 | 新区派出所 | 周围 | 1 |  | 新区 |
| 2 | 霞洋村路口 | 霞洋村出入口 |  | 1 | 新区 |
| 3 | 埔上墩路口 | 埔上墩路口出入 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 市区来车方向兼人行道 |  | 1 | 新区 |
| 4 | 梧桐村路口 | 梧桐村路口出入 |  | 1 | 新区 |
| 5 | 华师付中汕尾学校门口 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 大门口 |  | 1 | 新区 |
| 6 | 西洋村入口 | 西洋村出入口 |  | 1 | 新区 |
| 7 | 豪会观海山庄 | 豪会观海山庄入口兼路面 |  | 1 | 新区 |
| 8 | 梧桐村学校 | 大门口 |  | 1 | 新区 |
| 9 | 海林学校 | 海林学校兼路口 |  | 1 | 新区 |
| 10 | 金鹏路与祯祥路交界 | 金鹏路西南方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 祯祥路 |  | 1 | 新区 |
| 11 | 逸夫学校 | 正大门 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 盐仕村方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 祥富小区方向 |  | 1 | 新区 |
| 12 | 祥富小区路口 | 红海西路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 吉祥街方向 |  | 1 | 新区 |
| 13 | 吉祥街吉安花园 | 富祥小区方向路口 |  | 1 | 新区 |
| 14 | 吉祥街祥兴小区 | 红海西路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 安置区方向 |  | 1 | 新区 |
| 15 | 安置区33栋 | 名仕便利店方向 |  | 1 | 新区 |
| 16 | 新星学校左侧围墙 | 新星学校左侧围墙 |  | 1 | 新区 |
| 17 | 新星学校对面楼路口 | 新星学校大门 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 吉祥街方向 |  | 1 | 新区 |
| 18 | 西门市场（红海西） | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 吉祥街盐仕村方向 |  | 1 | 新区 |
| 19 | 香洲小学门口 | 香洲小学门口左侧 |  | 1 | 新区 |
| 20 | 城区公安分局宿舍 | 大门口 |  | 1 | 新区 |
| 21 | 西门村戏台前 | 西门街西方向 |  | 1 | 新区 |
| 22 | 香洲中学 | 大门口 |  | 1 | 新区 |
| 23 | 城内路口（圆盘） | 南方向 |  | 1 | 新区 |
| 24 | 城内路金色网吧 | 小十字路口 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 城南路方向 |  | 1 | 新区 |
| 25 | 城内路与通港路交界 | 北方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 南方向兼十字路口 |  | 1 | 新区 |
| 26 | 城内路与澳门街交界 | 澳门街汕尾大道方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 城内路永昌市场方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 澳门街帝豪酒吧前路面 |  | 1 | 新区 |
| 27 | 城内路与高第街交界 | 高第街方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 永昌市场方向 |  | 1 | 新区 |
| 28 | 城内路与汕尾大道交界 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 城内路口 |  | 1 | 新区 |
| 29 | 新城路新城三街 | 二马路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 中医院前路面 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 水塔卡路口 |  | 1 | 新区 |
| 30 | 新城路新城一街 | 新城路新城一街 |  | 1 | 新区 |
| 31 | 新城路天佳街路口 | 天佳街 |  | 1 | 新区 |
| 32 | 二马路广场路交界 | 广场路北方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 二马路天佳方向 |  | 1 | 新区 |
| 33 | 翠园街水塔卡路口 | 水塔卡方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 文明路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 信利超市方向 |  | 1 | 新区 |
| 34 | 翠园中街 | 翠园中街 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 信利超市方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 原球：周围 |  |  | 新区 |
| 35 | 东方酒店 | 凤园街 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 文明路北方向 |  | 1 | 新区 |
| 36 | 四马路工商银行 | 信利超市后门出口兼路面 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 工行大门前 |  | 1 | 新区 |
| 37 | 四马路汕尾大道交界 | 肯德基方向人行道 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 华誉楼方向斑马线方向 |  | 1 | 新区 |
| 38 | 信利超市肯德基路口 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 信利超市正门方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 新城路路口方向 |  | 1 | 新区 |
| 39 | 澳门街与高低街路口 | 汕尾大道方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 通港路方向 |  | 1 | 新区 |
| 40 | 城苑街 | 澳门街方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 通港路方向 |  | 1 | 新区 |
| 41 | 城苑中街 | 城区政府分办公楼后侧路面 |  | 1 | 新区 |
| 42 | 城苑中街通港路交界 | 城内路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 城区政府办公楼大门兼路口 |  | 1 | 新区 |
| 43 | 城苑街与香城路交界 | 德政街路口 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 育才书店兼路面 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 城苑街 |  | 1 | 新区 |
| 44 | 巴黎半岛路口 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 苏宁电器方向斑马线行人 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 育才书店方向人行道 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 电信实业公司方向人行道 |  | 1 | 新区 |
| 45 | 建华大厦世纪书店路口 | 电信实业大楼与建华大厦间路 |  | 1 | 新区 |
| 46 | 汕尾大道人民银行 | 人民银行正大门 |  | 1 | 新区 |
| 47 | 汕尾大道新洲宾馆 | 新洲宾馆兼小路口 |  | 1 | 新区 |
| 48 | 汕尾大道与通航路交界 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 微波楼方向斑马线行人 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 信利车站大门口 |  | 1 | 新区 |
| 49 | 通航路世纪汇酒吧路口 | 看小路口兼酒吧门口 |  | 1 | 新区 |
| 50 | 通航路新瑶路口 | 新瑶路口 |  | 1 | 新区 |
| 51 | 通港路与永昌街交界 | 通港路海方向路面 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 永昌市场方向 |  | 1 | 新区 |
| 52 | 香城路信诚商场 | 小风帆艺术学校门口 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 周围 | 1 |  | 新区 |
| 53 | 城南路与吉祥街交界 | 城南路与吉祥街交界路口 |  | 1 | 新区 |
| 54 | 通航路新兴市场 | 周围 | 1 |  | 新区 |
|  |  | 通航路东方向 |  | 1 | 新区 |
| 55 | 通航路与祯祥路交界 | 祯祥路 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 通航路方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 通航路方向 |  | 1 | 新区 |
| 56 | 祯祥街前九米巷 | 祯祥街方向左右 |  | 1 | 新区 |
| 57 | 祯祥街明星小学 | 明星小学门口 |  | 1 | 新区 |
| 58 | 新城小学 | 新城小学门口 |  | 1 | 新区 |
| 59 | 西联小学 | 西联小学门口 |  | 1 | 新区 |
| 60 | 通航路 | 看荣隆洗车场旁边路口 |  | 1 | 新区 |
| 61 | 城南路 | 城南路南方向 |  | 1 | 新区 |
| 62 | 城南路与兴华路交界 | 兴华路口 |  | 1 | 新区 |
| 63 | 百汇后面新区小学 | 新区小学门口 |  | 1 | 新区 |
| 64 | 西苑街 | 侧边路口 |  | 1 | 新区 |
| 65 | 通航路粮食大院 | 粮食大院门口 |  | 1 | 新区 |
| 66 | 永兴街路段 | 永兴街左方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 周围 | 1 |  | 新区 |
| 67 | 老公安局宿舍 | 老公安局宿舍门口 |  | 1 | 新区 |
| 68 | 兴华路与永兴街交界处 | 永兴街路 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 永兴街路 | 1 |  | 新区 |
| 69 | 通港路路段 | 通港路左方向 |  | 1 | 新区 |
|  |  | 通港路右方向 |  | 1 | 新区 |
| 70 | 香城路万盛广场 | 万盛广场门口兼人行道 |  | 1 | 新区 |
| 71 | 盐屿村口 |  | 1 |  | 新区 |
| 72 | 后径村前与华园后面 |  |  | 1 | 新区 |
| 73 | 东苑幼儿园对面 | 东苑幼儿园门口 |  | 1 | 新区 |
|  | 新区小计 |  | 12 | 105 |  |
| 1 | 园林番寻味 | 园林西街兼路口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 园林东街方向 |  | 1 | 中区 |
| 2 | 四马路翠园中街路口 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 协兴广场方向 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 工行方向 |  | 1 | 中区 |
| 3 | 市财政局 | 财政局大门前临时的士区 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 工行前路面 |  | 1 | 中区 |
| 4 | 市房管局 | 看房管局前人行道 |  | 1 | 中区 |
| 5 | 友谊大酒店 | 酒店大门口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 红绿灯方向人行道 |  | 1 | 中区 |
| 6 | 苏宁电器 | 苏宁电器大门口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 香城酒店前人行道 |  | 1 | 中区 |
| 7 | 香城路园林东街路口 | 园林东街方向 |  | 1 | 中区 |
| 8 | 逸挥医院大门口 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 三鸟市场方向车行道 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 逸挥医院大门口 |  | 1 | 中区 |
| 9 | 新城中学路口 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 三鸟市场大门 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 新城中学路口 |  | 1 | 中区 |
| 10 | 新城中学大门口 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 11 | 林伟华中学大门口 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 12 | 林伟华中学路口 | T字路口 |  | 1 | 中区 |
| 13 | 职业技术学校 | 看往林伟中学路口 |  | 1 | 中区 |
| 14 | 后径小学 | 学校大门 |  | 1 | 中区 |
| 15 | 后径路华园小区后门 | 城内圆盘方向 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 后径村方向 |  | 1 | 中区 |
| 16 | 后径路理大学校 | 学校大门兼路面 |  | 1 | 中区 |
| 17 | 城区法院路口 | 香城花园大门口前路面 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 法院前路面 |  | 1 | 中区 |
| 18 | 城南路盐属小区 | 盐属小区大门 |  | 1 | 中区 |
| 19 | 实验小学 | 学校大门口 |  | 1 | 中区 |
| 20 | 公园路西小区路口 | 西小区路口 |  | 1 | 中区 |
| 21 | 公园路通港路口 | 通港路 |  | 1 | 中区 |
| 22 | 德政街公园路交界 | 德政街路口 |  | 1 | 中区 |
| 23 | 德政街44号路口 | 农行左侧小路 |  | 1 | 中区 |
| 24 | 德政街市委宿舍后巷 | 市委宿舍后巷 |  | 1 | 中区 |
| 25 | 德政街奎山小学 | 小学大门口 |  | 1 | 中区 |
| 26 | 德政街香城路交界 | 德政街 |  | 1 | 中区 |
| 27 | 香城路通港路交界 | 通港路南方向 |  | 1 | 中区 |
| 28 | 中区派出所 | 派出所门口兼路面 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 华园大门兼路面 |  | 1 | 中区 |
| 29 | 市机关幼儿园 | 大门品 |  | 1 | 中区 |
| 30 | 通港路市防疫站 | 蝶苑小区西小区交界路口 |  | 1 | 中区 |
| 31 | 通港路奎山市场 | 市场出入口兼路面 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 市场出入口兼路面 |  | 1 | 中区 |
| 32 | 通港路城区财政局 | 城区政府后巷 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 通港路南方向 |  | 1 | 中区 |
| 33 | 汕尾大道农业银行 | 京鹏酒店前人行道 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 农行前人行道 |  | 1 | 中区 |
| 34 | 汕尾大道翰林公路口 | 翰林公方向 |  | 1 | 中区 |
| 35 | 汕尾大道有线电视台路口 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 红绿灯方向人行道 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 奎山公园方向 |  | 1 | 中区 |
| 36 | 汕尾大道新工行 | 工行大门口 |  | 1 | 中区 |
| 37 | 汕尾大道圆盘 | 周围 | 1 |  | 中区 |
| 38 | 汕尾大道莲塘路口 | 莲塘路口 |  | 1 | 中区 |
| 39 | 莲塘四街恒新网吧 | 新楼方向兼路口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 汕尾大道方向 |  | 1 | 中区 |
| 40 | 莲塘小学 | 小学大门口 |  | 1 | 中区 |
| 41 | 文德路新楼市场 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 信诚超市前路面 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 新楼市场 |  | 1 | 中区 |
| 42 | 职业技术学院B区 | 学校大门口 |  | 1 | 中区 |
| 43 | 军分区门口 | 周围 | 1 |  | 中区 |
| 44 | 职业技术学院A区 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 学院大门口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 新城中学方向路口 |  | 1 | 中区 |
| 45 | 新城中学侧门路口 | 新城中学左侧小路 |  | 1 | 中区 |
| 46 | 红海中路锦绣花园 | 东侧车道兼人行道 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 锦绣花园大门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 47 | 锦绣花园后 | 东方向 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 西方向 |  | 1 | 中区 |
| 48 | 新楼学校 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 49 | 红海中路交警支队 | 交警支队路口 |  | 1 | 中区 |
| 50 | 红海中路华夏保险 | 公园侧小路 |  | 1 | 中区 |
| 51 | 友谊宾馆 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 52 | 市政府大门口 | 大门口 | 1 |  | 中区 |
| 53 | 市技工学校 | 周围 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 大门口 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 海丰来车方向 |  | 1 | 中区 |
| 54 | 广播电视营业厅与水闸转湾处 |  |  | 2 | 中区 |
| 55 | 红海中路（公园旁） |  | 1 | 1 | 中区 |
| 56 | 看守所大门口 |  |  | 1 | 中区 |
| 57 | 看守所转弯路口 | 新城中学来车方向 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 林伟华中学来车方向 |  | 1 | 中区 |
| 58 | 武警办公楼前 | 林伟华中学来车方向 |  | 1 | 中区 |
| 59 | 信访局办公大楼 | 周围情况 | 1 |  | 中区 |
|  |  | 大楼前 |  | 1 | 中区 |
|  |  | 大楼前 |  | 1 | 中区 |
| 60 | 城区机关幼儿园 | 幼儿园大门前 |  | 1 | 中区 |
| 61 | 城区机关幼儿园 | 幼儿园后门口 |  | 1 | 中区 |
|  | 中区小计 |  | 12 | 81 |  |
| 1 | 汕海公路梅联驾校 | 汕尾往海丰方向车道 |  | 1 | 红草 |
| 2 | 汕海公路铜顶山路口 | 周围：广本丰田店、玩具厂 | 1 |  | 红草 |
|  |  | 海丰往汕尾方向车道 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 铜顶山方向 |  | 1 | 红草 |
| 3 | 埔边高速路口(往深圳) | 高速公路出入口 | 1 | 1 | 红草 |
| 4 | 埔边高速路口(往汕头) | 高速公路出入口 |  | 1 | 红草 |
| 5 | 镇府 | 大门口 |  | 1 | 红草 |
| 6 | 派出所对面中石油 | 周围 | 1 |  | 红草 |
| 7 | 埔边小学 | 大门口 |  | 1 | 红草 |
| 8 | 五雅路口 | 埔边桥头路口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 五雅路口 |  | 1 | 红草 |
| 9 | 南洋一路口 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
| 10 | 南洋二路口 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
| 11 | 山头楼路口 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
| 12 | 厦村二路 | 厦村二路口兼路面 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 东宫大路路口兼路面 |  | 1 | 红草 |
| 13 | 拾和村委会 | 拾和小学路口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 东宫路路口 |  | 1 | 红草 |
| 14 | 拾和小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 15 | 田中央村路口 | 田中央村路口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 肉联厂前路面 |  | 1 | 红草 |
| 16 | 海梧路口 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
| 17 | 海梧小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 18 | 梧围一路 | 梧围一路路口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 汕尾往海丰方向车道 |  | 1 | 红草 |
| 19 | 梧围二路 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 海丰往汕尾方向车道 |  | 1 | 红草 |
| 20 | 梧围小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 21 | 陶河路口 | 周围 | 1 |  | 红草 |
|  |  | 加油站方向 |  | 1 | 红草 |
| 22 | 甘厦路口 | 海丰往汕尾方向车道 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 汕尾往海丰方向车道 |  | 1 | 红草 |
| 23 | 径口路口 | 径口村路 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 汕尾往海丰方向车道 |  | 1 | 红草 |
| 24 | 逸挥基金学校 | 学校大门口 |  | 1 | 红草 |
| 25 | 三和一路 | 路口兼大路路面情况 |  | 1 | 红草 |
| 26 | 三和水陂培英学校 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 27 | 三和小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 28 | 三和二路 | 三和二路口 |  | 1 | 红草 |
| 29 | 西二村路口 | 西二村路口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 镇府宿舍路口 |  | 1 | 红草 |
| 30 | 红草第一中学 | 中学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 31 | 西河小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
| 32 | 马宫路口 | 青草来车方向 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 海丰来车转入马宫方向 |  | 1 | 红草 |
| 33 | 南汾小学 | 小学大门口 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 青草来车方向 |  | 1 | 红草 |
| 34 | 红草中心小学 | 小学大门口兼路面 |  | 1 | 红草 |
| 35 | 晨洲路口 | 马宫镇来车方向 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 红草镇来车方向 |  | 1 | 红草 |
| 36 | 红草二中 | 大门 |  | 1 | 红草 |
| 37 | 晨洲学校 | 入学小路 |  | 1 | 红草 |
| 38 | 红草中心医院 | 医院大门口 |  | 1 | 红草 |
| 39 | 新村环村路口 | 马宫镇来车方向 |  | 1 | 红草 |
|  |  | 红草镇来车方向 |  | 1 | 红草 |
| 29 | 广物汽车城与海汕公路交叉口 |  | 1 |  | 红草 |
| 30 | 南储与海汕公路交叉口 |  | 1 |  | 红草 |
| 31 | BYD门前道路两个交叉口 |  | 2 |  | 红草 |
|  | 荭草小计 |  | 8 | 52 |  |
| 1 | 春晖大院Q8酒吧转弯处 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 春晖路Q8酒吧方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 城南下路左边方向 |  | 1 | 城西 |
| 2 | 海关大楼（辑私局） | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 海关楼路口方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 3 | 通航路（加州宾馆） | 加州宾馆门口车道 | 1 |  | 城西 |
| 4 | 红海路与春晖路 | 红海大道入车方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 春晖路入车方向 |  | 1 | 城西 |
| 5 | 春晖路城南路交界 | 春晖路口与城南下路车道 | 1 |  | 城西 |
| 6 | 通航路 | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 平江大排档对面 |  | 1 | 城西 |
| 7 | 罗马广场 | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 8 | 文荣中学 | 海港路方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 9 | 海事局（金鹏路） | 金鹏路方向车道 | 1 | 1 | 城西 |
| 10 | 海事局 | 海事局门口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 海事局入车方向 |  | 1 | 城西 |
| 11 | 霞洋车站后沙漠旁 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 12 | 霞洋车站 | 霞洋车站门口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 霞洋车站右侧方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 周围 | 1 |  | 城西 |
| 13 | 通航路沙厂场 | 沙场路口兼污染水场路口 |  | 1 | 城西 |
| 14 | 通航路锦义游泳池 | 锦义游泳池路口 |  | 1 | 城西 |
| 15 | 通航路手外科医院 | 手外科医院门口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 通航路东方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 通航路西方向 |  | 1 | 城西 |
| 16 | 通航路佳铭百货 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 17 | 通航路蓝澳酒店 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 蓝澳酒店旁边路口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 蓝澳酒店门口 |  | 1 | 城西 |
| 18 | 通航路信诚商场 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
| 19 | 通航路永任牙科 | 通港路人行道 |  | 1 | 城西 |
| 20 | 通航路太古城 | 太古城方门口 |  | 1 | 城西 |
| 21 | 汕尾大道与通航路交界 | 通航路往汕尾大道方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 汕尾大道红绿灯人行道 |  | 1 | 城西 |
| 22 | 渔村大路与汕尾大道交界 | 汕尾大道左方向 |  | 1 | 城西 |
| 23 | 渔村小学门口 | 渔村小学门口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 渔村路右方向 |  | 1 | 城西 |
| 24 | 汕尾大道与海边街交界 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 汕尾大道方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 海边街方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 海港酒店门口 |  | 1 | 城西 |
| 25 | 海边街（海景假日酒店） | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 罗马广场 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 海景假日酒店旁边路口 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 海景假日酒店门口 |  | 1 | 城西 |
| 26 | 新洲综合市场 | 通航路方向车道 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 新洲综合市场门口 |  | 1 | 城西 |
| 27 | 城西派出所 | 东方向 |  | 1 | 城西 |
|  |  | 西方向 |  | 1 | 城西 |
| 28 | 水产品批发市场 | 周围 | 1 |  | 城西 |
|  |  | 东方向 |  | 1 | 城西 |
| 20 | 红海大道西公交站 |  | 1 | 1 | 城西 |
| 21 | 红海大道西学校 |  | 1 | 1 | 城西 |
| 22 | 金湖花园-东城路门口 | 东城路-金湖花园往工业大道方向区域 |  | 2 | 城西 |
| 23 | 新兴路进入东城路交界处 | 新兴路进出东城路区域 |  | 2 | 城西 |
|  | 城西小计 |  | 15 | 49 |  |
| 1 | 中国邮政 | 周围 | 1 |  | 马宫 |
|  |  | 马宫文化广场方向 |  | 1 | 马宫 |
| 2 | 马宫水产品批发市场 | 周围 | 1 |  | 马宫 |
|  |  | 马宫水产品批发市场门口 |  | 1 | 马宫 |
| 3 | 马宫中学 | 学校门口 |  | 1 | 马宫 |
| 4 | 汕马公路 | 汕马公路来车方向 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 电信对面小路路口 |  | 1 | 马宫 |
| 5 | 红马公路 | 红草往汕尾方向 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 红草往马宫方向 |  | 1 | 马宫 |
| 6 | 新乡加油站 | 新乡加油站门口 |  | 1 | 马宫 |
| 7 | 浪清路口 | 浪清路口 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 马汕公路来车方向 |  | 1 | 马宫 |
| 8 | 长沙湾收费站 | 长沙湾收费站门口 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 红草往汕尾入车方向 |  | 1 | 马宫 |
| 9 | 马宫路口 | 周围 | 1 |  | 马宫 |
|  |  | 马宫路口路面情况 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 马宫路口入车方向 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 长沙湾收费站入车方向 |  | 1 | 马宫 |
| 10 | 白鹤寺路口 | 白鹤寺路口 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 白鹤寺入车情况 |  | 1 | 马宫 |
| 11 | 白鹤寺 | 周围 | 1 |  | 马宫 |
|  |  | 白鹤寺入车方向 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 白鹤寺右侧小路路面情况 |  | 1 | 马宫 |
| 12 | 田村与埔美村对面 | 看埔美村与田村路口情况 |  | 1 | 马宫 |
| 13 | 恒威手袋厂左侧 | 往水产种亩生产方向路面情况 |  | 1 | 马宫 |
|  |  | 恒威手袋厂门口 |  | 1 | 马宫 |
| 32 | 保利花园三叉路口 |  | 1 | 1 | 马宫 |
|  | 马宫小计 |  | 5 | 23 |  |
| 1 | 品清小学 | 品清小学门口 |  | 1 | 东涌 |
| 2 | 汕可公路 | 汕可公路入车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 汕可公路出车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 3 | 殡仪馆 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
| 4 | 殡仪路 | 殡仪路入车路段与旁边路口 |  | 1 | 东涌 |
| 5 | 东石小学 | 东石小学门口 |  | 1 | 东涌 |
| 6 | 东家冲路口 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | （穗香）东家冲路口 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 湖田路口（有广场） |  | 1 | 东涌 |
| 7 | 新湖小学 | 新湖小学门口 |  | 1 | 东涌 |
| 8 | 湖田路口 | T字路口 | 1 |  | 东涌 |
| 9 | 桂青小学 | 桂青小学门口 |  | 1 | 东涌 |
| 10 | 防空办军事处理区 | 防空办门口 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 海汕公路方向车道情况 |  | 1 | 东涌 |
| 11 | 新世界中英文学校 | 新世界中英文学校门口 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 海汕公路方向车道情况 |  | 1 | 东涌 |
| 12 | 赤嶺停车场对面军人服务社路口 | T字路口 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 汕尾往海丰入车方向车道 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 赤嶺停车场门口 |  | 1 | 东涌 |
| 13 | 特警门口 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 海汕公路赤岭路段往特警方向小路情况 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 特警门口 |  | 1 | 东涌 |
| 14 | 信联针织时装厂 | 东方向路面 |  | 1 | 东涌 |
| 15 | 汕遮路德美厂新路口 | 路口兼汕尾来车方向路道 |  | 1 | 东涌 |
| 16 | 汕遮路地藏王路口 | 路口兼遮浪来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 17 | 王爷公 | 王爷公前大町 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 往镇内方向路口 |  | 1 | 东涌 |
| 18 | 赤岗路口 | 汕尾来车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 遮浪来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 19 | 石洲路口 | 汕尾来车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 遮浪来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 20 | 石洲中学 | 中学大门口 |  | 1 | 东涌 |
| 21 | 汕遮路流口村 | 流口宫前路兼汕尾来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 22 | 汕遮路步美路口 | 步美村路口兼路面 |  | 1 | 东涌 |
| 23 | 汕遮路龙溪二路口 | 路口兼汕遮路面 |  | 1 | 东涌 |
| 24 | 东古学校 | 学校大门前兼小路 |  | 1 | 东涌 |
| 25 | 赤古学校 | 学校大门前 |  | 1 | 东涌 |
| 26 | 卫生院 | 卫生院大门前 |  | 1 | 东涌 |
| 27 | 中心小学侧门 | 小学侧门兼路面 |  | 1 | 东涌 |
| 28 | 中心小学正门 | 正门 |  | 1 | 东涌 |
| 29 | 东涌中学 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 十字路口 |  | 1 | 东涌 |
| 30 | 派出所 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 汕尾市区来车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 可塘镇来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 31 | 新地学校 | 大门口 |  | 1 | 东涌 |
| 32 | 供水公司前碧桂园路口 | 汕尾来车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 可塘来车方向 |  | 1 | 东涌 |
|  |  | 碧桂园来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 33 | 碧桂园路口 | 周围 | 1 |  | 东涌 |
|  |  | 市区来车方向 |  | 1 | 东涌 |
| 34 | 碧桂园入口 | 小区出入口 |  | 1 | 东涌 |
| 24 | 东城路与红海湾大道交界处 | 东城路进出红海湾大道区域 | 1 |  | 东涌 |
| 25 | 农商行海滨分理处对面 | 碧桂园往东城路方向 |  | 1 | 东涌 |
| 26 | 碧桂园-东城路一侧中间位置 | 碧桂园-东城路一侧区域 |  | 1 | 东涌 |
| 27 | 碧桂园凤凰湾门口 | 碧桂园 |  | 2 | 东涌 |
| 28 | 碧桂园河涌路中间位置 | 碧桂园侧边河涌路区域 | 1 | 1 | 东涌 |
|  | 东涌小计 |  | 11 | 48 |  |
| 1 | 街道办事处旁 | T字路口 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 看海边街东方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 看广场路方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
| 2 | 海滨街（前进巷口） | 海滨街方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 前进巷口方向 |  | 1 | 新港 |
| 3 | 海滨街与渔村中路交界处 | 海滨街方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | T字路口 |  | 1 | 新港 |
| 4 | 海滨大道绿化带靠近罗马广场角 | 海滨大道与罗马广场交界处周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 罗马广场往海滨大道方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
| 5 | 海滨大道翡翠明珠酒楼对面 | 海滨大道往罗马广场靠海人行道路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 罗马广场往海滨大道靠海人行道路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 6 | 海滨大道翡翠湾二期 | T字路口 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往坤盛大厦方向路段 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往广场方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 7 | 海滨大道翡翠湾二期 | 往广场方向人行道路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往红卫码头方向人行道路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 8 | 海滨大道红卫码头 | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往海滨大道右人行道 |  | 1 | 新港 |
| 9 | 海滨大道与友谊路口交界处 | 往海滨大道方向车道 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往友谊路方向 |  | 1 | 新港 |
| 10 | 海滨大道(友谊路口中央绿化带） | 往海滨大道左方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往海滨大道右方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | T字路口 |  | 1 | 新港 |
| 11 | 海滨大道（翡翠湾酒店对面靠海绿化带） | 往海军码头方向人行道 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往红卫码头方向人行道 |  | 1 | 新港 |
| 12 | 海滨大道（海军码头） | 往海军码头方向车道 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 海军汕尾供应站门口路段情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 百味海鲜城门口路段情况 |  | 1 | 新港 |
| 13 | 凤照街与大马路尾交界处 | 凤照街入车方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 大马路尾路口 |  | 1 | 新港 |
| 14 | 大马路（翡翠湾后门） | 往大马路左方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大马路右方向 |  | 1 | 新港 |
| 15 | 大马路中国石化门口对面 | 大马路与友谊路口交界处周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往大马路方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往友谊路方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | T字路口 |  | 1 | 新港 |
| 16 | 二马路（海滨小学对面） | 人民医院后门出口方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 海滨小学门口 |  | 1 | 新港 |
| 17 | 二马路与联兴街交界处 | 十字路口 |  | 1 | 新港 |
| 18 | 二马路与掇鸟街交界处 | 往掇鸟街（百威药店）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往二马路口方向 |  | 1 | 新港 |
| 19 | 掇鸟街 | 路口周围 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 掇鸟街中段路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 20 | 掇鸟街 | 往二马路方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大二横（荣昌）方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大二横（吉利）方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 21 | 新港街道中心小学 | 新港街道中心小学门口 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往二马路（茶之道）方向 |  | 1 | 新港 |
| 22 | 二马路口（华发家私门口） | 十字路口 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往二马路（华发家私）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大马路（七天连锁酒店）方向 |  | 1 | 新港 |
| 23 | 二马路口（沙滩宝贝） | 十字路口 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往二马路（家家亮）方向 |  | 1 | 新港 |
| 24 | 二马路口（新港街道中心小学） | 二马路口周围 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 二马路（新港街道中心小学）方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 25 | 二马路与广场路交界处 | 二马路与广场路交界处 |  | 1 | 新港 |
| 26 | 二马路与渔村中路交界处 | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 二马路（一乐城）方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 渔村中路方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 27 | 五十米大道（嘉禾海鲜店） | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往五十米大道（口腔医院）方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往五十米大道（3G手机城）方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
| 28 | 美乐基 | 往渔村大路方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往五十米大道方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
| 29 | 渔村大路与广场交界处 | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往广场方向路面情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大马路方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 渔村大路入车方向 |  | 1 | 新港 |
| 30 | 大马路（新港街道中心小学后门） | 新港街道中心小学后门门口 |  | 1 | 新港 |
| 31 | 大马路与文明路交界处 | 周围 | 1 |  | 新港 |
|  |  | 往大马路（盈润商行）方向人行道 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大马路（东方小区）方向人行道 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 文明路方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
| 32 | 大马路与掇鸟街交界处 | 往大马路（达路士润滑油）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 掇鸟街（汕尾鸿海味）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 掇鸟街（海边街）方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
| 33 | 大马路（新安旅业） | 往大马路（达路士润滑油）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往大马路（明星堡KTV）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往联兴街（海旁）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往联兴街(鸿星阁大楼)方向 |  | 1 | 新港 |
| 34 | 大马路（利福船用品） | 掇鸟街（利福船用品）方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往利福船用品方向路段情况 |  | 1 | 新港 |
| 35 | 海滨大道（友谊轮渡） | 友谊轮渡门口 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往海滨大道左方向 |  | 1 | 新港 |
|  |  | 往掇鸟街（夜色酒吧）方向 |  | 1 | 新港 |
| 36 | 海滨大道（坤盛大厦） | 文明路方向车道情况 |  | 1 | 新港 |
|  | 新港小计 |  | 11 | 76 |  |
| 新增合计 |  |  | 116 | 608 |  |
| 1 | 管理处 | 门口及上山道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 2 | 上山三叉路口 | 三叉路口 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 3 | 小水库旁 | T字路口 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 4 | 水库草坪 | 草坪 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 5 | 心悦庐 | 停车场、心悦庐 |  | 3 | 铜鼎山 |
| 6 | 听涛亭 | 亭内、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 7 | 陆丰霞光路口 | 三叉路口 |  | 2 | 铜鼎山 |
| 8 | 蘑菇亭 | 亭内、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 9 | 铜鼎盛世路口 | 路口 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 10 | 铜鼎盛世 | 亭内、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 11 | 双台远眺 | 平台、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 12 | 趣味坊 | 坊内、道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 13 | 迎旭亭 | 亭内、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 14 | 林荫溢翠 | 坊内、道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 15 | 心手同天 | 周边、三叉路口 |  | 2 | 铜鼎山 |
| 16 | 忘忧亭 | 亭内、道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 17 | 海丰人杰 | 亭内、周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 18 | 警务室 | 警务室门口 |  | 2 | 铜鼎山 |
| 19 | 清荫亭 | 亭内、周边 |  | 3 | 铜鼎山 |
| 20 | 龙泉 | 龙泉周边 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 21 | 半山坡 | 上山道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 22 | 入口 | 入口道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 23 | 出口 | 出口道路 |  | 1 | 铜鼎山 |
| 铜鼎山小计 |  |  | 0 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 116 | 638 |  |
|  | 待定建设点摄像机 | 待定建设点摄像机 | 5 | 21 |  |
|  | 合计 |  | 121 | 659 |  |

## 改造点位列表

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 球机 | 枪机 | 辖区派出所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屿仔渡口 | 海侧绿化带区及海滨大道 | 1 |  | 新联 |
| 2 | 妈祖广场 | 海侧绿化带区及海滨大道 | 1 | 1 | 新联 |
| 3 | 妈祖广场 | 妈祖广场观众座席 | 1 |  | 新联 |
| 4 | 红十字医院南门 | 海滨大道及人民医院 | 1 |  | 新联 |
| 5 | 新联派出所 | 中心小学、天主教堂、派出所 | 1 |  | 新联 |
| 6 | 凤山路与凤湖路交界处 | 凤翔学校前 |  | 1 | 新联 |
| 7 | 建设路与凤苑街路交界处 | 建设路、四马路 | 1 |  | 新联 |
| 8 | 四马路与里仁直巷交界处 | 凤苑市场及信诚门前路段 |  | 1 | 新联 |
| 9 | 糖街路口与四马路交界处 | 四马路、糖街 | 1 |  | 新联 |
| 10 | 东辉市场 | 东辉市场门口 |  | 2 | 新联 |
| 11 | 文明路与三马路交界处 | 文明路、翠园街路口、三马路 | 1 | 2 | 新联 |
| 12 | 糖街路口与三马路交界处 | 糖街路口 | 1 |  | 新联 |
| 13 | 联兴街与三马路交界处 | 三马路、联兴街路口 | 1 |  | 新联 |
| 14 | 友谊路与大街巷交界处 | 友谊市场、友谊路 | 1 |  | 新联 |
| 15 | 文明路与工联街交界处 | 工联街路口 | 1 |  | 新联 |
| 16 | 粤丰市场入口 | 安美祖庙出口、工联街 |  | 1 | 新联 |
| 17 | 二马路与凤照街交界处 | 二马路、凤照街、红十字医院转弯角 | 1 | 1 | 新联 |
| 18 | 凤山马祖内 | 小广场 | 1 |  | 新联 |
| 19 | 安美祖庙 | 戏台广场 | 1 |  | 新联 |
| 20 | 泰林酒店前 | 泰林酒店、建设银行 |  | 1 | 凤山 |
| 21 | 四马路口 | 文明路、四马路、协兴路段 | 1 | 1 | 凤山 |
| 22 | 盐町头居委 | 文明路、盐町头村 |  | 1 | 凤山 |
| 23 | 大王公路口 | 文明路、盐町头村 |  | 1 | 凤山 |
| 24 | 奎山居委 | 邮政储蓄所、文明路 |  | 1 | 凤山 |
| 25 | 四马路大伯爷侧 | 盐町头尾社二巷 |  | 1 | 凤山 |
| 26 | 盐工宿舍区邮电宿舍楼 | 盐町头、金湖花园、御景园 | 1 |  | 凤山 |
| 27 | 香城路与凤苑街交界处 | 滨海小区、凤苑街、银行、香城路 | 1 |  | 凤山 |
| 28 | 建设路与海滨大道交界 | 建设路、海滨大道 | 1 |  | 凤山 |
| 29 | 香城路与海滨大道交界处 | 鸿景园、全民健身广场、香城路 | 1 |  | 凤山 |
| 30 | 全民健身广场右后侧 | 香城路、万福广场路口 | 1 |  | 凤山 |
| 31 | 奎山河侧 | 看海方向绿化带 |  | 1 | 凤山 |
| 32 | 奎山河侧 | 看绿化带及路 |  | 1 | 凤山 |
| 33 | 体校前 | 体校 |  | 1 | 凤山 |
| 34 | 文明路与公园路交界 | 奎山市场、文明路 |  | 1 | 凤山 |
| 35 | 东城路与兴业大道交界 | 派出所路口附近路段 | 1 |  | 新湖 |
| 36 | 信利电子厂正门 | 小买部路段 | 1 |  | 新湖 |
| 37 | 兴盛针织厂 | 兴盛车库门口、小买部门口路段 |  | 1 | 新湖 |
| 38 | 汕尾车站（兴业路口） | 兴业路口路段、车站大场 | 1 | 1 | 新湖 |
| 39 | 市公路局直属分局 | 公路局直属分局两边路口 |  | 1 | 新湖 |
| 40 | 信利停车场 | 车场门口、电子厂后门路段 |  | 2 | 新湖 |
| 41 | 创业路中段 | 三叉路地段 | 1 |  | 新湖 |
| 42 | 创业路万盛职工宿舍 | 宿舍门口、佛兰饰品门口路段 |  | 1 | 新湖 |
| 43 | 腾飞路日旺汽车修配厂 | 十字路口地段 | 1 |  | 新湖 |
| 44 | 腾飞路加油站 | 交警监测杆上（腾飞路口） | 1 |  | 新湖 |
| 45 | 文化中心 | 文化中心门口广场 | 1 | 1 | 新湖 |
| 46 | 图书馆（和顺路口） | 和顺路口、电大门口、图书馆门口 | 1 | 1 | 新湖 |
| 47 | 慈云山公园内 | 后山两处下山路口 |  | 2 | 新湖 |
| 48 | 慈云山公园前广场 | 公园右侧入口、广场东边 |  | 1 | 新湖 |
| 49 | 慈云山公园前广场 | 公园左侧入口、广场西边 |  | 1 | 新湖 |
| 50 | 金煌夜总会 | 金煌侧门、奎山桥路段 | 1 |  | 新湖 |
| 51 | 金煌夜总会 | 金煌门口路段 |  | 1 | 新湖 |
| 52 | 政和路劳动保障局 | 劳动保障局门口三叉路地段 | 1 |  | 新湖 |
| 53 | 计生委左后侧 | 河边小路、河边绿化带 |  | 1 | 新湖 |
| 54 | 健身广场后香洲东桥 | 河边小路绿化带 |  | 1 | 新湖 |
| 55 | 红海东路与香洲东路交界（该路建设中） | 十字路口地段 | 1 |  | 新湖 |
| 56 | 田家炳中学 | 田家炳校门口 |  | 1 | 新湖 |
| 57 | 腾飞路林埠交界 | 转弯路口地段 |  | 1 | 新湖 |
| 58 | 信利培训中心宿舍 | 宿舍门口、林伟华小学路口 |  | 2 | 新湖 |
| 59 | 汕尾大道南段与海滨大道交界处 | 渔村中路下段，木材招待所门前 | 1 |  | 新港 |
| 60 | 渔村大路与渔村中路交界处 | 渔村中路与渔村大路十字路口 |  | 2 | 新港 |
| 61 | 汕尾大道南段与二马路交界处 | 一乐城门口，渔村中路上段，微波楼左侧 | 1 | 1 | 新港 |
| 62 | 汕尾中学门口（广场路中段） | 汕中大门及广场路地中海上段 | 1 |  | 新港 |
| 63 | 文明路与二马路交界处 | 建设银行、红卫小学前、大新酒楼门口 | 1 |  | 新港 |
| 64 | 葵涌轮渡码头 | 夜色酒吧前门，渡口及周围100m内 | 1 | 1 | 新港 |
| 65 | LV酒吧后门口 | 联兴街下段、LV后门 |  | 2 | 新港 |
| 66 | 慕尼黑酒吧门口 | 慕尼黑酒吧门口，码头街 |  | 1 | 新港 |
| 67 | 中国银行（海滨路与友谊路交界） | 中国银行门口、友谊路与海滨路交界路口 | 1 |  | 新港 |
| 68 | 工商银行路口（友谊路与二马路交界） | 东渔市、工行门口、友谊路上段 | 1 | 1 | 新港 |
| 69 | 海滨大道 | 海滨大道大排档100左右 |  | 1 | 新港 |
| 70 | 渔村大路 | 地中海、渔村大路前段 |  | 2 | 新港 |
| 71 | 二马路与广场交界处 | 威仕酒吧，二马路天佳路段 |  | 1 | 新港 |
| 72 | 广场路与海边街交界处 | 雅芳路段、广场路下段 |  | 1 | 新港 |
| 73 | 海边街与文明路交界处 | 文明路海边段，海边街 |  | 2 | 新港 |
| 74 | 海边街夜色后面 | 夜色酒吧后门，渡口正对面路段 |  | 1 | 新港 |
| 75 | 海边街旺港林后门旁 | 新吧及红柜酒吧门口，旺港林后门路段 |  | 1 | 新港 |
| 76 | 大马路建设银行对面 | 井冈山酒吧门口，建行路段 |  | 1 | 新港 |
| 77 | 海滨大道没路灯忧岛对面 | 无忧岛门口，翡翠湾路段及海边绿化带 | 1 |  | 新港 |
| 78 | 海滨大道别墅区 | 别墅区前路段及海边绿化带 |  | 1 | 新港 |
| 79 | 海滨大道天神爷 | 海滨居委、海军码头前路段 |  | 1 | 新港 |
| 80 | 二马路与联兴街交界 | 肯迪奴二马路路段及联兴街下段 |  | 2 | 新港 |
| 81 | 二马路荣泰市场 | 信诚及百惠商场门口、大马路直巷口 |  | 2 | 新港 |
| 82 | 市政府门口 | 广场 | 1 | 1 | 中区 |
| 83 | 市政府门口门卫室左侧屋檐 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 84 | 市政府门口门卫室右侧屋檐 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 85 | 城区政府 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 86 | 城区政府 | 大门口路段 | 1 | 1 | 中区 |
| 87 | 城区公安局 | 大门口路段、城内圆盘 |  | 2 | 中区 |
| 88 | 市公安 | 大门前路段、华园路口 | 1 | 1 | 中区 |
| 89 | 公安局宿舍 | 大门、大门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 90 | 逸挥基金医院 | 车辆停放处、门口 |  | 1 | 中区 |
| 91 | 军分区门口 | 军分区、学校门口，文德路口 |  | 2 | 中区 |
| 92 | 职业技术学校门口 | 大门口 |  | 1 | 中区 |
| 93 | 奎山公园正门 | 大门口、文德路路口 |  | 2 | 中区 |
| 94 | 奎山公园内 | 公园内小桥 |  | 1 | 中区 |
| 95 | 奎山公园内 | 交警门口 |  | 1 | 中区 |
| 96 | 海汕路交警路口 | 交警路口、欢乐泳池路段 |  | 2 | 中区 |
| 97 | 德政街与公园路交界 | 公园侧门、烟草门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 98 | 市政府宿舍大门口 | 小区内道路 |  | 1 | 中区 |
| 99 | 奎山公园后门 | 公园后门口、对面小区路段 |  | 1 | 中区 |
| 100 | 奎山公园内 | 曲尺桥路口地段 |  | 1 | 中区 |
| 101 | 公园路与城南路交界 | 三叉路口 | 1 |  | 中区 |
| 102 | 西小区内三叉路口 | 三叉路口 |  | 1 | 中区 |
| 103 | 通港路城区财政局 | 富临酒店、财政局门口路段、城区政府后面 | 1 |  | 中区 |
| 104 | 汕尾大道京鹏酒店 | 京鹏酒店、农行门口 |  | 2 | 中区 |
| 105 | 根德路口 | 根德门口、工行路段 |  | 1 | 中区 |
| 106 | 园林中街 | 星空网盟、供电门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 107 | 市财政局 | 财政局门口前面路段 | 1 | 1 | 中区 |
| 108 | 园林西街 | 协兴广场门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 109 | 园林中街与东街交界 | 翻寻味门口、体彩门口路段 |  | 1 | 中区 |
| 110 | 移动公司 | 大圆盘、移动侧门口 | 1 | 1 | 中区 |
| 111 | 城区公安局 |  |  | 1 | 中区 |
| 112 | 市政府 |  |  | 4 | 中区 |
| 113 | 市公安局 |  | 1 | 1 | 中区 |
| 114 | 通港路与兴华路交界 | 凤城门口十字路段 | 1 | 1 | 新区 |
| 115 | 高第街路口 | 城内路段 |  | 1 | 新区 |
| 116 | 高第街与城内路交界 | 永昌市场门口 |  | 1 | 新区 |
| 117 | 澳门街与高第街路口 | 高第街，澳门街路口 | 1 |  | 新区 |
| 118 | 城苑街 | 丁字路口，香州街道门口 | 1 |  | 新区 |
| 119 | 翠园街 | 三岔路口，2000美容厅 | 1 |  | 新区 |
| 120 | 吉祥街尚雅居 | 吉祥街，城南路段 |  | 1 | 新区 |
| 121 | 西门市场 | 市场西门口，吉祥街中段 |  | 1 | 新区 |
| 122 | 西门市场（吉祥街与红海西） | 庙前路口，西门市场侧门 |  | 1 | 新区 |
| 123 | 盐屿路口 | 三岔路 | 1 |  | 新区 |
| 124 | 吉祥花园 | 吉祥花园门口路段 |  | 1 | 新区 |
| 125 | 新兴中小学（金鹏路） | 新兴中小学门口路段 |  | 1 | 新区 |
| 126 | 盐屿市场 | 门口三岔路段 | 1 |  | 新区 |
| 127 | 逸夫学校门口 | 学校门口与三岔路段 | 1 |  | 新区 |
| 128 | 增祥路新城小学 | 增祥路与三岔路段 | 1 |  | 新区 |
| 129 | 城内圆盘 | 城内路口，城南路圆盘 | 1 | 1 | 新区 |
| 130 | 海珍酒店 | 信诚门口，海珍门口 | 1 |  | 新区 |
| 131 | 埔上墩 | 路口 |  | 1 | 新区 |
| 132 | 罗马广场 | 罗马广场、渔村海港片 | 1 |  | 城西 |
| 133 | 渔村大路与汕尾大道南交界 | 渔村大路、渔村小学、汕尾大道南段 |  | 1 | 城西 |
| 134 | 通航路与汕尾大道南交界 | 中行、傢俬城门口，微波楼、金泰门口路段 | 1 | 1 | 城西 |
| 135 | 通航路与通港路交界 | 手外科医院门口路段、建行、农行门口 | 1 | 1 | 城西 |
| 136 | 渔村市场 | 渔村市场门口路段 |  | 1 | 城西 |
| 137 | 港务局门口 | 渔村小巷、港务门口及城西派出所路段 | 1 |  | 城西 |
| 138 | 通航路与城南路交界 | 百汇市场路段 | 1 | 1 | 城西 |
| 139 | 春晖路与城南路交界 | 交界处十字路口四周 | 1 |  | 城西 |
| 140 | 红海西路与春晖路交界 | 往金海路段 | 1 |  | 城西 |
| 141 | 金海门口 | 码头、金海门口路段，文荣中学门口 | 1 | 1 | 城西 |
| 142 | 香港大道与通航路交界 | 十字路口，往金海路段 | 1 |  | 城西 |
| 143 | 文化路与通航路交界 | 海林小学门口、靠海方向 |  | 1 | 城西 |
| 144 | 霞洋车站 | 车站门口 |  | 1 | 城西 |
|  | 合计 |  | 67 | 118 |  |

## 人脸采集点位分布

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾粤运汽车站售票大厅 | 进入售票大厅的人员人脸 | 1 |  |
| 2 | 汕尾粤运汽车站候车入口 | 进入候车室人员人脸（两通道） | 1 |  |
| 3 | 汕尾粤运汽车站出站口 | 出口人员人脸（两通道） | 1 |  |
| 4 | 汕尾霞洋汽车站检票入口1 | 上车人员人脸 | 1 |  |
| 5 | 汕尾霞洋汽车站检票入口2 | 上车人员人脸 | 1 |  |
| 6 | 汕尾霞洋汽车站出口通道1 | 出站人员人脸 | 1 |  |
| 7 | 汕尾霞洋汽车站出口通道2 | 出站人员人脸 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 7 |  |

## 智能跟踪系统点位

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 球机 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府大门口 | 市政府广场 | 1 | 1 |  |

## 高空瞭望摄像机点位

| 序号 | 监控点 | 视频监控区域 | 摄像机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国电信楼顶 | 城市全局 | 1 |  |
| 2 | 妈祖广场 | 周边城市全貌 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 2 |  |

三、采购项目商务要求

1、预算金额：66,808,062.60元整，总报价超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括原有项目的拆除（除建筑物以外）、安装、施工、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、项目工期

3.1、合同签订后于2017年9月30日前建成并试运行，试运行一个月后验收，项目进度必须满足招标人对工程的总体计划和进度要求。

3.2、中标人必须在规定的时间内保质保量地完成对本标书的各项系统开发建设、场外施工等工程安装及调试工作。

3.3、因不可抗力的原因造成的工期延误，在得到建设单位和监理单位的认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

4、验收要求

4.1、本次招标为设备加集成招标，投标人负责产品的供货和整个项目的集成。投标人提供的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的设备，如果投标人提供的设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据，并出具质量保证承诺，如果没有列明偏差则视为全部响应招标文件的要求。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。

4.2、成交供应商应依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。应货物质量发生问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由成交供应商承担。。

5、质量保证及售后服务

★5.1、提供3年整套免费保修，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供主要设备生产厂商支持的售后服务承诺函）。免费保修期自项目终验之日起计算。

5.2、提供专业的技术培训（操作、维修），并保证需方操作人员正常使用设备的各种功能。

5.3、为保证服务的及时性及便利性，投标人应设有专门的售后服务机构，并拥有相应的设备和人员。

5.4、免费保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均由中标人自行承担。

5.5、24小时免费提供技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务。

5.6、维修响应时间：如需上门现场服务，中标人需在30分钟内响应，技术工程师在每天8:00-18:00期间2小时内到达现场，其余时间4小时内到达现场，48小时内保证修复正常，如无法在上述时间内排除故障的，应提供应急解决方案（如提供不低于故障设备规格档次的备用设备等方式，直至故障修复）。

5.7、保修期内所购设备各部件发生非人为故障，投标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

5.8、在保质期满后，卖方须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

5.9、投标人必须在投标文件中提供详细的质量保证和售后服务方案。

6、付款方式

用人民币结算，分四期付款

6.1、合同签订后，20个工作日内支付35%合同款；

6.2、初验合格后，20个工作日内支付20%合同款；

6.3、正式验收合格后一年内支付25%合同款；

6.4、维保到期后20个工作日内支付余下20%合同款；

6.5、成交人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

四、其它要求

1、设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。投标人应提供注册品牌制造商原装、全新的、未开封、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

2、投标人须对本项目为单位的货物、服务及工程进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标；

3、投标人必须派技术人员到现场安装调试，设备安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

4、投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

5、若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用由中标人全部承担。

6、投标人必须提供设备的操作手册及维修手册/相关图纸材料。

7、用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；

8、用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款；

9、中标人按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。所有安装、调试工作均由中标人负责，投标人报价时应充分考虑到因此而产生的运输、交通、人工及质保期内的售后服务等各项费用。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.合格的货物和服务及工程

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指报价人按磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物及须承担的技术支持、培训和其他伴随服务。

3.3“合格的工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准, 中标金额100万元以下收取1.5%招标费用、100万元以上500万元以下收取0.8%招标费用、500万元以上1000万元以下收取0.45%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

中标供应商汇入招标采购代理服务费帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 671764614192。

请注明：项目名称或项目编号招标代理服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源，7个工作日）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1                                              ；

14.2                                              ；

……

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市公共资源交易中心，投标保证金为人民币200006元整。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

请注明：项目名称或项目编号招标代理服务费。

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2016年12月29日上午11时正，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评分办法

24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为25%，技术部份权重为50%，价格部份权重为25%。

| 类别 | 序号 | 评分标准及办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（25分） | 1 | 项目经理 | 项目经理具有PMP、高级通信工程师、电子信息技术高级工程师、高级程序员、大数据处理专业人才证书、硕士或以上毕业证书，全部具有得4分，每少一项扣1分，扣完为止；须提供证书复印件、投标人在本公司任职外部证明材料（如加盖有关部门印章，打印日期在本项目投标截止日期之前6个月以内的参保证明或缴费历史明细或投保单） | 4 |
|  | 2 | 拟投入的技术成员资质情况 | 须投入专业技术资格人员包括网络规划设计师、电子技术高级工程师（教授级）、安全防范设计评估师、电子信息技术高级工程师、系统分析师、计算机应用工程师、计算机网络安全管理专业人才证书、IT服务工程师、Hadoop开发工程师、国家标准《安全防范工程技术规范》培训合格证。投入所有专业技术资格人员得5分，缺少1项得3分，缺少2项得2分，缺少3项得1分；其他不得分；一人满足多项资格，仅以一项计算得分； 须提供证书复印件、在本公司任职外部证明材料（如加盖有关部门印章，打印日期在本项目投标截止日期之前6个月以内的参保证明或缴费历史明细或投保单） | 5 |
|  | 3 | 企业资质情况 | 投标人具有高新技术企业证书、省级计算机信息系统安全服务备案证、CMMI3、省级创新型企业、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级或以上证书。 提供证书复印件，原件或公证书备查，本项3分，每少一项扣1分，扣完为止； | 3 |
|  | 4 | 企业荣誉 | 投标人具有国家级软件行业协会颁发信用AAA等级证明、省级政府部门颁发的科学技术奖励、第三方机构颁发的中国百大智能集成企业、中国电子信息行业创新能力五十强企业、基本户开户行出具的AAA资信证明、省级诚信示范企业。 提供证书复印件，原件或公证书备查，本项4分，每少一项扣1分，扣完为止； | 4 |
|  | 5 | 管理体系完善程度及相关性 | 投标人管理体系认证情况，通过ISO 9001管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证。认证范围须包含智能安防、云计算、大数据、人像识别，提供有效期内证书复印件证明，原件或公证书备查。本项满分3分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 6 | 同类项目业绩 | 1、投标人提供2013年以来与政府部门签订的社会治安视频监控项目业绩，单个合同金额≥6000万以上，每个1分，最高4分。以中标通知书、合同关键页为准，提供复印件并加盖企业公章，原件或公证书备查。 若所提供的有效案例，通过用户验收并获得第三方机构颁发的智能集成创新应用奖，提供验收报告及获奖证书，每个另加2分，最多加2分； | 6 |
| 技术部分（50分） | 7 | 整体解决方案 | 深刻理解项目的建设需求，并作出充分的、准确的响应；对招标人业务需求分析准确；技术方案内容详细、措施完善、可行性强，完全满足或优于招标要求。对方案进行横向对比。优：3分；良：2分；一般：1分。 | 3 |
|  | 8 | 前端点建设 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“前端点设备要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 4 |
|  | 9 | 治安卡口系统建设 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“治安卡口设备要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 5 |
|  | 10 | 网络及安全建设 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“网络建设设备要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 5 |
|  | 11 | 图像资源云存储系统 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“图像资源云存储系统设备要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 6 |
|  | 12 | 监控中心建设 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“监控中心建设设备要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 3 |
|  | 13 | 视频监控系统平台 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“视频监控系统平台要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 3 |
|  | 14 | 视频大数据应用平台 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“视频大数据应用平台要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 6 |
|  | 15 | 车辆大数据查控平台 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“车辆大数据查控平台要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 4 |
|  | 16 | 平台支撑硬件资源 | 根据采购项目内容中“主要设备要求”章节中“平台支撑硬件资源要求”的响应情况进行评审。 带“▲”指标，有一项不满足扣1分；不带“▲”指标，有一项不满足扣0.5分，总分扣完为止。 | 4 |
|  | 17 | 主要产品设备厂家技术支持程度 | 提供视频监控摄像机、卡口抓拍单元和微卡口、数字电控设备、存储设备（包括云存储和虚拟化核心存储）、交换机（包括接入层交换机和核心层交换机）、安全边界、服务器、视频结构化主机、车辆大数据查控平台、视频监控系统平台、视频大数据应用平台的技术参数响应确认函（加盖原厂公章或投标专用章）。 全部提供得4分，少一项扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 18 | 工程实施、项目管理、安装验收、售后培训方案 | 对本项目的理解充分、项目系统集成技术方案描述充分、项目实施方案、施工组织方案、项目管理合理，人员安排和材料组织合理；安全施工措施完善，合理安排进度，工期保证措施合理。优：3分，良：2分，一般：1 分。 | 3 |
| 投标报价（25分） | 19 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 25 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注:为保证项目质量，投标人投标报价降幅大于采购预算的20 %时，（如采购预算为100万，当报价低于80万时，即报价降幅大于20%）评标委员会有权利要求其对成本构成进行介绍，并要求投标人用书面的形式进行低价说明（在保证质量的前提下，能够大幅度节省经费的手段或原因）；如投标人没有合理的理由或不按要求提供低价说明，可视为有风险的报价而不被接受，评标委员会有降分或者另行选择供应商的权利。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。

25.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26  替补候选人的设定与使用。

六、质疑

27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.1条的规定备案。

八、适用法律

30. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查。

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

- 第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求

2.供货地点：按招标文件要求

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月   日         签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分　响应文件格式

一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术部分

五、价格部分

六、承诺书

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：     年   月   日

- 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 二、资格性文件

- 2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

6. 承诺书。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

- 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：            单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：   。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

代理人身份证复印件

- 2.3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

- 2.4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年    月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        ，项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

- 三、商务部分

- 3.1商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：       年   月   日

- 3.2售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 四、技术部分

- 4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标产品要求 | 投标实际产品参数 (投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按照评分标准要求进行扣分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                                     货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，此表可根据项目实际内容情况(项目类型)自行调整。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）