政 府 采 购

询

价

文

件

采购项目编号:SWCG20160607X05

采购项目名称：“平安汕尾”视频监控系统设备维护及电路租赁

汕尾市公共资源交易中心编制

2016年7月

目  录

第一部分 采购项目内容

第二部分 投标须知

第三部分 报价须知

第四部分 合同书格式

第五部分 报价文件格式

“平安汕尾”视频监控系统设备维护及电路租赁

项目询价公告

招标编号：SWCG20160607X05

汕尾市公共资源交易中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，拟对“平安汕尾”视频监控系统设备维护及电路租赁项目（询价文件下载）采用询价方式采购，接受合格的国内报价人提交密封投标。有关事项如下：

一、 采购项目的名称、数量、预算

1、采购项目：“平安汕尾”视频监控系统设备维护及电路租赁。

2、数量：一批。

3、预算：133.45万元整（一年），超过预算价格为无效投标。

二、报价人资格要求（合格的报价人）

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须具有《基础电信业务经营许可证》或提供具有《基础电信业务经营许可证》公司的授权；

3、经向汕尾市检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1、符合资格的供应商应当在2016年7月20日上午8时30分起至2016年7月26日下午5时30分止（工作日时间）到汕尾市公共资源交易中心政府采购部现场购买询价文件，询价文件每套售价150元（人民币），售后不退。

2、获取询价文件地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼政府采购部。

3、获取询价文件方式：现场购买。

四、投标（报价）截止时间、评审时间及地点

1、递交报价文件时间：投标（报价）截止及评审时间前30分钟内。

2、投标（报价）截止及评审时间：2016年8月3日上午10时正（北京时间）。

3、递交报价文件及评审地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼。

五、领取招标文件时须携带如下证件

1、《企业营业执照》正本原件及副本复印件（加盖公章）；

2、《税务登记证》正本原件及副本复印件（加盖公章）；

3、《基础电信业务经营许可证》或提供具有《基础电信业务经营许可证》公司的授权；

4、法人代表授权书（加盖公章）；

5、法人代表身份证原件（如无委托）及复印件（加盖公章），被委托人（如有委托）身份证原件及复印件（加盖公章）。

六、采购人及集中采购机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：汕尾市公安局。

采购人联系人及联系电话：朱先生 0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

集中采购机构联系人及联系电话（传真）：陈先生 0660-3826961。

汕尾市公共资源交易中心

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须具有《基础电信业务经营许可证》或提供具有《基础电信业务经营许可证》公司的授权；

3、经向汕尾市检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

4、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术要求

（一）系统概况

“平安汕尾”视频监控系统于2009年完成建设，因原合同规定的维护时间已到期，现需继续对设备进行维护并租赁电路。“平安汕尾”视频监控系统的组网网络是采用视频专网模式，前端模拟视频信号通过视频光端机及光纤就近传送至电信接入网机房，视频信号接入DVR进行编码和录像，图像编码及保存格式采用D1，25帧/秒，保存30天。市局110监控中心和城区分局（二级监控中心）、派出所监控中心（三级监控中心）通过视频传输专网用解码器解码上墙进行实时监控及录像回放。系统监控平台通过视频监控专网与公安网采用通过公安部认证的边界接入平台设备进行隔离和数据交换，以实现视频监控系统与公安专用业务系统的互通，方便领导及相关部门通过公安网调用视频监控图像。

（二）系统组网

主体系统组网，如下图所示：

根据实际组网需求，需要传输数据和视频图像，为了保证视频图像及业务数据的传输，传输电路组网要点如下：

- 前端系统通过光纤点对点星型结构形式接入监控室/监控中心，单监控点光纤纤芯采用1主1备。

- 派出所监控室至监控中心采用单模光纤连接，满足GE（1+1）及模拟视频信号联网需要。

- 市公安局主监控中心与城区公安局分监控中心采用单模光纤连接。

- 卡口点至城区公安局分监控中心采用光纤连接，满足卡口点联网需要。

电路及带宽说明，一般通信需求要求如下表：

| 项目 | 内容 | 传输要求 | 传输类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、监控点（模拟视频） | 传送控制信息及视频信息（标清） | 网络数据，传输要求为2Mbps以上 | 有线通信 |
| 2、卡口抓拍（含视频） | 负责治安卡口内采集的视频抓拍数据及控制指令的通信传输 | -视频图像数字化后传输以及标清视频，每路传输要求10Mbps 以上 | 有线通信 |
| 3、派出所监控室与城区公安局分监控中心通信 | 主干通信链路 | N×1000M | 有线通信 |
| 4、城区公安局分监控中心与市公安局监控中心通信 | 主干通信链路 | N×1000M | 有线通信 |

（三）平安汕尾使用电路清单

“平安汕尾”传输组网使用全光纤传输，从骨干网、城域网和接入网都全部采用业界技术先进、性能优良的光纤作为传输媒介。现在用电路清单及要求如下。

- 前端监控点列表

所有前端数据接入就近派出所监控室，每路图像接入带宽速率要求不低于2Mbps。

| 序号 | 派出所 | 安装位置 | 视频接入路数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新联 | 屿仔渡口右对面凤山路路口 | 1 |
| 2 | 新联 | 妈祖广场舞台左侧对面休闲亭侧绿化带 | 2 |
| 3 | 新联 | 妈祖广场舞台左入口处 | 2 |
| 4 | 新联 | 红十字医院南门门口（海滨大道） | 1 |
| 5 | 新联 | 新联派出所门口左侧 | 1 |
| 6 | 新联 | 凤翔学校左对面 | 1 |
| 7 | 新联 | 穗香左对面路 | 1 |
| 8 | 新联 | 信诚商场左侧墙角 | 1 |
| 9 | 新联 | 盐工医院左侧 | 1 |
| 10 | 新联 | 东辉市场前左右侧 | 2 |
| 11 | 新联 | 文明路与三马路交界处路中央花坛 | 3 |
| 12 | 新联 | 糖街路口与三马路交界处商铺二楼 | 1 |
| 13 | 新联 | 联兴街与三马路交界处商铺二楼 | 1 |
| 14 | 新联 | 友谊路与大街巷交界处商铺二楼 | 1 |
| 15 | 新联 | 文明路与工联街交界处（公厕侧） | 1 |
| 16 | 新联 | 粤丰市场入口（工联街） | 1 |
| 17 | 新联 | 二马路与凤照街交界处 | 2 |
| 18 | 新联 | 小广场 | 1 |
| 19 | 新联 | 戏台广场 | 1 |
| 20 | 凤山 | 泰林酒店旅业部前绿化带路灯侧（避开树木） | 1 |
| 21 | 凤山 | 四马路与文明路交界磁砖店前 | 2 |
| 22 | 凤山 | 盐町头居委路口 | 1 |
| 23 | 凤山 | 福德街与文明路交界（玻璃店前） | 1 |
| 24 | 凤山 | 邮政储蓄所左侧 | 1 |
| 25 | 凤山 | 大伯爷公右侧 | 1 |
| 26 | 凤山 | 邮电宿舍楼二楼 | 1 |
| 27 | 凤山 | 建设银行柜银机前人行道上 | 1 |
| 28 | 凤山 | 适新厂侧 | 1 |
| 29 | 凤山 | 交警红绿灯控制杆上 | 1 |
| 30 | 凤山 | 全民健身广场右后侧 | 1 |
| 31 | 凤山 | 绿化带 | 1 |
| 32 | 凤山 | 港雄右侧转弯处 | 1 |
| 33 | 凤山 | 体校大门口对面绿化带 | 1 |
| 34 | 凤山 | 华友美食店前 | 1 |
| 35 | 新湖 | 新湖派出所路口绿化带上 | 1 |
| 36 | 新湖 | 减速路障牌旁边 | 1 |
| 37 | 新湖 | 利通汽修牌旁边 | 1 |
| 38 | 新湖 | 交警监测杆上（友好轮胎对面） | 2 |
| 39 | 新湖 | 公路局直属分局路牌旁边 | 1 |
| 40 | 新湖 | 停车场门口左侧路灯旁 | 2 |
| 41 | 新湖 | 正富达制衣厂路牌旁 | 1 |
| 42 | 新湖 | 职工宿舍门口右侧高压塔旁边 | 1 |
| 43 | 新湖 | 日旺汽车修配厂门口右侧 | 1 |
| 44 | 新湖 | 加油站路段、腾飞路口、靠市政府交警监测杆上 | 1 |
| 45 | 新湖 | 国旗侧绿化带上 | 2 |
| 46 | 新湖 | 和顺路口绿化带上（厕所前） | 2 |
| 47 | 新湖 | 山顶球体后面 | 2 |
| 48 | 新湖 | 公园前广场东侧绿化带上 | 1 |
| 49 | 新湖 | 公园前广场西侧绿化带上（移动广告牌下） | 1 |
| 50 | 新湖 | 奎山桥凉亭前（公话亭旁） | 1 |
| 51 | 新湖 | 金煌门口对面左侧绿化带 | 1 |
| 52 | 新湖 | 门口左侧围墙边 | 1 |
| 53 | 新湖 | 河边绿化带（黄金海岸门口） | 1 |
| 54 | 新湖 | 靠黄金海岸侧桥头 | 1 |
| 55 | 新湖 | 高压塔旁边 | 1 |
| 56 | 新湖 | 田家炳校门口右侧 | 1 |
| 57 | 新湖 | 靠移动生活区转弯处 | 1 |
| 58 | 新湖 | 宿舍门口右侧绿化带上 | 2 |
| 59 | 新港 | 港口大排档前对面 | 1 |
| 60 | 新港 | 渔村中路小炒店前 | 2 |
| 61 | 新港 | 香洲农村信用社郊区分社门口左侧 | 2 |
| 62 | 新港 | 汕中门口商品楼旁 | 1 |
| 63 | 新港 | 东升电器门口,建行左侧 | 1 |
| 64 | 新港 | 路中绿化带 | 2 |
| 65 | 新港 | 新港、凤山街道结算门口 | 2 |
| 66 | 新港 | 老人馆交接箱边 | 1 |
| 67 | 新港 | 乐园后面，中行右侧 | 1 |
| 68 | 新港 | 友谊路邮政所旁 | 2 |
| 69 | 新港 | 海滨渔家对面绿化带 | 1 |
| 70 | 新港 | 邮政局对面 | 2 |
| 71 | 新港 | 报警牌前 | 1 |
| 72 | 新港 | 街道办事处旁 | 1 |
| 73 | 新港 | 汕美绳网公司前 | 2 |
| 74 | 新港 | 利福船用品商行楼下 | 1 |
| 75 | 新港 | 海边街旺港林后门旁 | 1 |
| 76 | 新港 | 鼎湖山泉旁153号 | 1 |
| 77 | 新港 | 绿化带旁 | 1 |
| 78 | 新港 | 别墅区前绿化带 | 1 |
| 79 | 新港 | 海滨大道天神爷前 | 1 |
| 80 | 新港 | 联兴街牛仔行旁 | 2 |
| 81 | 新港 | 二马路荣泰市场门口旁 | 2 |
| 82 | 中区 | 红绿灯绿化带上 | 2 |
| 83 | 中区 | 门卫室左侧屋檐 | 1 |
| 84 | 中区 | 门卫室右侧屋檐 | 1 |
| 85 | 中区 | 大门牌楼顶 | 1 |
| 86 | 中区 | 大门口右侧绿化带 | 2 |
| 87 | 中区 | 大门办证厅左侧屋檐 | 2 |
| 88 | 中区 | 大门口右侧绿化带 | 2 |
| 89 | 中区 | 大门对面绿化带上 | 2 |
| 90 | 中区 | 门卫墙上 | 1 |
| 91 | 中区 | 门诊部门口屋檐右下角 | 1 |
| 92 | 中区 | 门口右侧绿化带 | 2 |
| 93 | 中区 | 门口右侧绿化带 | 1 |
| 94 | 中区 | 牌楼右下角 | 2 |
| 95 | 中区 | 正门右侧配电箱旁 | 1 |
| 96 | 中区 | 正门左侧交警正对面围栏旁 | 1 |
| 97 | 中区 | 路口交接箱旁 | 2 |
| 98 | 中区 | 市政府宿舍右侧围栏旁 | 1 |
| 99 | 中区 | 门卫室报警牌屋檐下 | 1 |
| 100 | 中区 | 左侧行人路牌旁(门卫上面) | 1 |
| 101 | 中区 | 曲尺桥绿化带上 | 1 |
| 102 | 中区 | 公园围栏路牌旁边 | 1 |
| 103 | 中区 | 小区围墙旁 | 1 |
| 104 | 中区 | 城区财政局门口路灯旁 | 1 |
| 105 | 中区 | 农行围栏旁 | 2 |
| 106 | 中区 | 红绿灯监测杆上 | 1 |
| 107 | 中区 | 供电宿舍围墙旁 | 1 |
| 108 | 中区 | 财政局门口右侧 | 2 |
| 109 | 中区 | 交管站门口报亭旁 | 1 |
| 110 | 中区 | 中国体彩门口右侧(对面) | 1 |
| 111 | 中区 | 美丽华大酒店围栏旁 | 1 |
| 112 | 新区 | 兴华路牌旁 | 2 |
| 113 | 新区 | 百达匙锁业门口 | 1 |
| 114 | 新区 | 城内局公话亭边 | 1 |
| 115 | 新区 | 心怡门口 | 1 |
| 116 | 新区 | 香州街道丁字路口公话亭 | 1 |
| 117 | 新区 | 天姿门口 | 1 |
| 118 | 新区 | 尚雅居真皮沙发门口 | 1 |
| 119 | 新区 | 市场西门对面南粤风采 | 1 |
| 120 | 新区 | 王爷公庙前 | 1 |
| 121 | 新区 | 永盛针织厂右侧 | 1 |
| 122 | 新区 | 吉祥花园路口（安居士多店） | 1 |
| 123 | 新区 | 运动场门口 | 1 |
| 124 | 新区 | 市场门口左侧 | 1 |
| 125 | 新区 | 门口靠吉祥花园围墙边 | 1 |
| 126 | 新区 | 小学门口对面 | 1 |
| 127 | 新区 | 创略电讯门口 | 2 |
| 128 | 新区 | 富城苑门口红绿灯旁 | 1 |
| 129 | 新区 | 埔上墩路口 | 1 |
| 130 | 城西 | 公厕屋檐下 | 1 |
| 131 | 城西 | 穗香门口 | 1 |
| 132 | 城西 | 红绿灯两侧监控杆上 | 2 |
| 133 | 城西 | 手外科医院门口 | 2 |
| 134 | 城西 | 真诚商店屋檐下 | 1 |
| 135 | 城西 | 春晖路路牌旁边 | 1 |
| 136 | 城西 | 可泰商行门口 | 2 |
| 137 | 城西 | 盒仔饭灯杆旁、城西交管站路牌下 | 1 |
| 138 | 城西 | 路口高压塔旁（收废品门口） | 1 |
| 139 | 城西 | 港口派出所路牌绿化带上 | 2 |
| 140 | 城西 | 绿化带上 | 1 |
| 141 | 城西 | 海事局路牌旁边 | 1 |
| 142 | 城西 | 车站门口右侧绿化带上 | 1 |
| 合计 |  |  | 180 |

2. 网络节点互连

（1）派出所与城区公安局互连，接入速率不低于以下标称速率需求。

| 派出所 | 上联带宽 | 上联单位 |
| --- | --- | --- |
| 凤山 | 2*GE | 城区公安局 |
| 新湖 | 2*GE | 城区公安局 |
| 新联 | 2*GE | 城区公安局 |
| 新区 | 2*GE | 城区公安局 |
| 中区 | 2*GE | 城区公安局 |
| 红草 | GE | 城区公安局 |
| 城西 | 2*GE | 城区公安局 |
| 马宫 | GE | 城区公安局 |
| 东涌 | GE | 城区公安局 |
| 新港 | 2*GE | 城区公安局 |

#### （2）前端卡口接入城区公安局，每个卡口接入速率不低于30Mbps。

| 序号 | 卡口名称 | 公路类型 | 公路名称 | 车道数 | 所属派出所 | 查控范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埔边卡口 | S | S242 | 6 | 红草派出所 | 省道242线海丰至汕尾路段 |
| 2 | 马宫长沙卡口 | X | X142 | 6 | 马宫派出所 | 高速公路入口 |
| 3 | 捷胜卡口 | X | S241 | 4 | 东涌派出所 | 红海湾出入口 |

（3）城区公安局与市公安局互连，接入速率不低于4×GE。

（四）平安汕尾系统在用设备清单

1、室外前端设备

| 室外前端设备部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外26倍日夜型智能高速球 | 景阳、sn-wp687pt/26w/c | 个 | 66 |
| 日夜型一体化摄像机 | 景阳、sn-600h-27/w | 支 | 74 |
| 日夜型带红外一体摄像枪 | 景阳、sn-5901ir/c | 支 | 40 |
| 室外恒温护罩 | 亚安，带恒温风冷、固定式 | 个 | 74 |
| 电源防雷块 | ASP、80KA、单相 | 台 | 150 |
| 防雷器 | 雷迅、三合一防雷器 | 个 | 180 |
| 自动重合闸开关 | 贝加 | 个 | 150 |
| 视频监控杆（4＋0） | 澳星：圆杆，4米。直杆上口φ80,下口φ136,3mm厚度 | 根 | 12 |
| 视频监控杆（5＋0） | 澳星：圆杆，5米直杆。直杆上口φ80, 下口φ146,3mm厚度,横杆φ76 | 根 | 2 |
| 视频监控杆（5＋1） | 澳星：圆杆，5米直杆＋1米横杆。直杆上口φ80, 下口φ146,3mm厚度,横杆φ76 | 根 | 5 |
| 视频监控杆（5＋2） | 澳星：八角杆，5米直杆＋2米横杆。直杆上口φ100,下口φ160,3.0mm厚度,横杆φ76 | 根 | 1 |
| 视频监控杆（5＋3） | 澳星：八角杆，5米直杆＋3米横杆。直杆上口φ120,下口φ180,3.0mm厚度,横杆φ76 | 根 | 1 |
| 视频监控杆（5.5＋1） | 澳星：圆杆，5.5米直杆＋1米横杆。直杆上口φ80, 下口φ152,3mm厚度,横杆φ76 | 根 | 6 |
| 视频监控杆（5.5＋2） | 澳星：八角杆，5.5米直杆＋2米横杆。直杆上口φ100,下口φ180,3.0mm厚度,横杆φ76 | 根 | 44 |
| 视频监控杆（5.5＋3） | 澳星：八角杆，5.5米直杆＋3米横杆。直杆上口φ120,下口φ180,3.0mm厚度,横杆φ76 | 根 | 8 |
| 视频监控杆（5.5＋4） | 澳星：八角杆，5.5米直杆＋4米横杆。直杆上口φ150,下口φ200,4mm厚度,横杆80-120*3 | 根 | 1 |
| 视频监控杆（6＋1） | 澳星：八角杆，6米直杆＋1米横杆。直杆上口φ100,下口φ180,3mm厚度,横杆φ76 | 根 | 8 |
| 视频监控杆（6＋2) | 澳星：八角杆，6米直杆＋2米横杆。直杆上口φ100,下口φ180,3mm厚度,横杆φ76 | 根 | 14 |
| 视频监控杆（6＋3） | 澳星：八角杆，6米直杆＋3米横杆。直杆上口φ120,下口φ180,3.5mm厚度,横杆φ76 | 根 | 19 |
| 视频监控杆（6＋4） | 澳星：八角杆，6米直杆＋4米横杆。直杆上口φ150,下口φ200,4mm厚度,横杆80-120*3 | 根 | 11 |
| 视频监控杆（8＋2） | 澳星：八角杆，8米直杆＋2米横杆。直杆上口φ150,下口φ230,4mm厚度,横杆80-120*3 | 根 | 2 |
| 1米横杆 |  | 根 | 2 |
| 2米横杆 |  | 根 | 2 |
| 综合信息箱 | 澳星：含8芯ODF、温控器、交流风扇、5位电源插座、10A/2P电源开关、六位接地铜排 | 个 | 150 |
| 避雷针 | φ25×1米（镀锌圆钢） | 根 | 132 |

2、汕尾城区公安局及派出所端设备

| 序 号 | 名 称 | 项 目 型 号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城区公安局 |  |  |  |  |
| 1 | 视频光端机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 1 |
| 2 | 视频光端机 | 4路+1路双向485 | 块 | 7 |
| 二、城西派出所 |  | 17路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 1 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 2 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 3 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 4 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 5 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 6 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 7 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 8 | 操控台 | 金盾：定制每套1个座位(W=630mm) | 套 | 1 |
| 9 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 11 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 3 |
| 12 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 18 |
| 13 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 1 |
| 14 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 15 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 4 |
| 16 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 5 |
| 17 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 4 |
| 18 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 9 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 19 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 20 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 22 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 23 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 三、凤山派出所 |  | 16路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 24 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 25 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 26 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 27 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 28 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 29 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 30 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 31 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 32 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 33 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 34 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 3 |
| 35 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 18 |
| 36 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 1 |
| 37 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 38 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 1 |
| 39 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 7 |
| 40 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 1 |
| 41 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 14 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 42 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 43 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 45 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 46 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 四、新港派出所 |  | 33路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 47 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 48 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 49 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 50 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 51 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 52 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 53 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 54 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 55 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 56 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*800mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 57 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 6 |
| 58 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 36 |
| 59 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 2 |
| 60 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 61 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 10 |
| 62 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 7 |
| 63 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 10 |
| 64 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 13 |
|  | 6.3.2、配套设备 |  |  |  |
| 65 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 66 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 68 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 69 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 五、新湖派出所 |  | 30路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 70 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 71 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 72 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 73 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 74 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 75 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 76 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 77 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 78 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 79 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 80 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 5 |
| 81 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 30 |
| 82 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 2 |
| 83 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 84 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 5 |
| 85 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 10 |
| 86 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 5 |
| 87 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 20 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 88 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 89 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 91 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 92 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 六、新联派出所 |  | 24路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 93 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 94 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 95 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 96 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 97 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 98 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 99 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 100 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 101 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 102 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 103 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 5 |
| 104 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 30 |
| 105 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 1 |
| 106 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 107 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 4 |
| 108 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 8 |
| 109 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 4 |
| 110 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 16 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 111 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 112 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 114 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 115 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 七、新区派出所 |  | 20路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 116 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 117 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 118 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 119 | 48×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 120 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 121 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 122 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 123 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 124 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 125 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 126 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 4 |
| 127 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 24 |
| 128 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 1 |
| 129 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 130 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 0 |
| 131 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 10 |
| 132 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 0 |
| 133 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 20 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 134 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 135 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 137 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 138 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 八、中区派出所 |  | 40路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 139 | 电视架 | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器 | 个 | 1 |
| 140 | SCM-4290 | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| 141 | SCM-1990 | 响石：19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 142 | 64×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 143 | 多协议转换器 | VC-RT100 | 台 | 1 |
| 144 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 145 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 1 |
| 146 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1500mm) | 套 | 1 |
| 147 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 148 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 3 |
| 149 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 7 |
| 150 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 42 |
| 151 | 视频光端机机笼 | 含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 2 |
| 152 | 视频光端机 | 4路+双向485（虹信、插卡式） | 块 | 1 |
| 153 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 7 |
| 154 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 13 |
| 155 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 7 |
| 156 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 26 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 157 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 158 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 160 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 161 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 九、港口派出所 |  | 0路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 162 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1150mm) | 套 | 1 |
| 163 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 164 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 1 |
| 165 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 6 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 166 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 167 | UPS电源 | 山特3KVS 12V100AH（支持后备8小时，16节×1组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 169 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 170 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 十、红草派出所 |  | 0路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 171 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1500mm) | 套 | 1 |
| 172 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 173 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 1 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 174 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 175 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 177 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 178 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 十一、东涌派出所 |  | 0路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 179 | 操控台 | 金盾：定制每套2个座位(W=1300mm) | 套 | 1 |
| 180 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 181 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*600mm*2050mm，42U，包含10个层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 1 |
|  | （二）配套设备 |  |  |  |
| 182 | 电源防雷器 | ASP雷迅、单相、40KA | 个 | 1 |
| 183 | UPS电源 | 山特6KVS 12V100AH（支持后备8小时，20节×2组），含电池柜 | 台 | 1 |
| 185 | UPS配电箱 | 金叶、输入:1路32A/2P，输出:2路24A/2P，8路10A/2P，带漏电保护 | 架 | 1 |
| 186 | 线缆、辅材 | 套管、BNC头、视频线(75欧－5，96双网）、控制线、低压电源线（番禺、双层阻燃）、网络线（普天超五类）、排插、空气开关（ABB）及走线架/槽其他材料等 | 批 | 1 |
| 十二、马宫派出所 |  | 0路 |  |  |
|  | （一）分监控平台设备 |  |  |  |
| 187 | 操作台电脑 | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 2*2台46"液晶拼接墙 |  | 液晶46寸监视器，分辨率1920x1080，2*2拼接墙: 4台46英寸高清LCD-TFT DID液晶屏,1路视频BNC/1路VGA,通过电脑控制软件控制，配备CKC接口,对比度1500:1,亮度:700cd/m2,解析度:最大：1080P； 配套机柜；配套视频矩阵；配套VGA分配器；配套PC；配套控制软件；配套连接线；含运费、包安装调试 | 套 | 1 |
| SCM-1990（响石） |  | 19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 12 |
| 组合屏幕墙柜 |  | 响石，定制规格：12台19"液晶监视器和2*2台46"液晶监视器的组合屏幕墙柜 | 个 | 1 |
| 指挥中心操控台 |  | 金盾：定制规格：5个座位 | 套 | 1 |
| 操作台电脑 |  | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 4 |
| 数字矩阵服务器（研祥） |  | 19"上架型，4U高度/PCI-6110E5：4个PCI槽、4个PCI-E槽/PS-7270B：250W ATX工业电源/FSC-1719VNA：PICMG1.3总线标准，支持LGA 775结构处理器，Intel 945G芯片组，两条DDRII内存插槽，板载一个网卡、声卡，一个并口、两个RS-232、8个USB 2.0、四个PCI插槽，一个PCI-E×16、四个PCI-E×1插槽/E2160：酷睿双核1.8G/Kingston 2G/160G 7200R 希捷串口硬盘/PCI-E 768M显卡/19"英寸液晶显示器 /双飞燕USB鼠标、键盘套装/Windows XP 专业版操作系统 | 台 | 1 |
| 视频解码卡 |  | 海康威视DS-4004MD，目前1台PC最多支持4块DS4004MD PCI插卡，即最多支持16路4CIF解码，16路视频输出 | 块 | 4 |
| 数字矩阵控制键盘（VC） |  | VC-SC1000D | 个 | 1 |
| SCM-4290 |  | 响石，液晶42寸监视器，分辨率1920x1080 | 台 | 1 |
| SCM-1990（响石） |  | 19寸专业液晶监视器，具备1路S端子，2路复合视频BNC输入/输出，1路VGA输入，3路VGA输入/输出等端口功能。最大分辨率：1280×1024。清晰度：800线，制式：NTSC/PAL，功率：40W，外型尺寸：458MM×372MM×84MM（W×H×D） | 台 | 4 |
| 组合屏幕墙柜 |  | 响石：定制规格：4台19"液晶监视器和1台42"液晶监视器的组合屏幕墙柜 | 个 | 1 |
| 值班室操控台 |  | 金盾：定制规格：2个座位 | 套 | 1 |
| 操作台电脑 |  | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 128×32视频矩阵（VC） |  | VC-60512N128×32Z-NET | 台 | 1 |
| 多协议转换器（VC） |  | VC-DS16 | 台 | 1 |
| 混合分配器（VC） |  | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 控制键盘（VC） |  | VC-SC1000M | 个 | 3 |
| 流媒体服务器（SUN X4140） |  | X4140(2*2.6GHz 双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE, 2*HBA) 冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 3 |
| Linux操作系统 |  | 中标普华，数据库应用企业版 支持两颗双核 AMDCPU(64位) | 套 | 3 |
| GFS存储集群套件 |  | 中标普华，GFS存储集群套件(3台流媒体服务器用） | 节点 | 3 |
| FC-SAN磁盘存储阵列（HDS） |  | 每机头4GB缓存,每机头双控制器4*4GB FC接口，配置15块400GB 光纤硬盘和15块750GB SATA2硬盘，每阵磁盘列含冗余电源，含存储机柜，每机柜需带有PDU，需包含各种必备的存储管理软件，3年保修服务； | 台 | 1 |
| 光纤存储交换机（HDS） |  | 16口 FC-SAN SWITCH，满配16个SFP模块，冗余电源，1年保修服务； | 台 | 2 |
| 操控台 |  | 金盾：定制规格：每套2个座位 | 套 | 3 |
| 操作台电脑 |  | DELL：AMD ATHLON64X2 4800+/2G DDRII667/160G SATA(7200转)/无软驱/DVD RW/声卡/集成百兆网卡/256M显存/USB光电鼠标/USB键盘/XP HOME/USB2.0/19英寸液晶显示器 | 台 | 5 |
| 4.2、配套设备 |  |  |  |  |
| UPS电源主机柜 |  | 山特A UPS(W×D×H=442×700×965mm) | 台 | 1 |
| UPS电源模块 |  | 山特A UPS(W×D×H=405×530×87mm) | 块 | 6 |
| UPS蓄电池 |  | 12V 100AH （20节） | 套 | 8 |
| UPS蓄电池箱 |  | C20 (W*D*H=959*450*1230) | 个 | 8 |
| 数字硬盘录像机 |  | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，带环通功能，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 4 |
| 海康威视DVR专用硬盘 |  | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 24 |

（3）汕尾市公安局端平台设备

| 名 称 | 项 目 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、Quidway S6506 |  |  |  |
| Quidway S6506R以太网交换机交流主机-POE(含机箱,双电源,软件,资料) | LS-6506R-AC-XG-POE | 个 | 2 |
| Quidway S6500-交换路由模块-自带4个SFP千兆接口-Salience III 768G | LS8M1SRPG | 块 | 2 |
| Quidway S6500-48端口千兆以太网电接口业务板-(RJ45) | LS8M1GT48 | 块 | 2 |
| Quidway S6500-20端口千兆以太网光接口业务板A-(SFP,LC) | LS8M1GP20A | 块 | 2 |
| Quidway S6500-48端口百兆以太网电接口业务板E-(RJ45) | LS8M1FT48E | 块 | 1 |
| 光模块-ESFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | eSFP-GE-SX-MM850 | 块 | 4 |
| 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 16 |
| 交流电源模块 | LS8M4220 | 块 | 2 |
| 2、Quidway S6506 |  |  |  |
| Quidway S6506R以太网交换机交流主机-POE(含机箱,双电源,软件,资料) | LS-6506R-AC-XG-POE | 个 | 2 |
| Quidway S6500-交换路由模块-自带4个SFP千兆接口-Salience III 768G | LS8M1SRPG | 块 | 2 |
| Quidway S6500-20端口千兆以太网电接口业务板A-(RJ45) | LS8M1GT20A | 块 | 2 |
| Quidway S6500-48端口百兆以太网电接口业务板E-(RJ45) | LS8M1FT48E | 块 | 1 |
| Quidway S6500-20端口千兆以太网光接口业务板A-(SFP,LC) | LS8M1GP20A | 块 | 2 |
| 光模块-ESFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | eSFP-GE-SX-MM850 | 块 | 4 |
| 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 24 |
| 交流电源模块 | LS8M4220 | 块 | 2 |
| 3、接入Quidway S3928P |  |  |  |
| Quidway S3928TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个千兆SFP上行口+2个10/100/1000M电口,交流供电 | LS-3928TP-SI | 台 | 12 |
| L3以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,国内版(DC) | LS-3928P-SI-DC | 台 | 1 |
| 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | 26 |
| 4、安装材料 |  |  |  |
| SS-OP-LC-FC-S-10 | 光纤连接器-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | 条 | 104 |
| SS-OP-LC-LC-M-10 | 光纤连接器-LC/PC-LC/PC-多模-3mm-10m | 条 | 8 |
| 5、iManager N2000 DMS |  |  |  |
| 5.1基本软件 |  |  |  |
| N2000-DMS-BASE | 基本管理软件包 | 套 | 1 |
| 5.2 License费用 |  |  |  |
| N2000-DMS-LIC-S3000 | 管理每一S3XXX设备License | 套 | 30 |
| N2000-DMS-LIC-S6500 | 管理每一S65设备License | 套 | 10 |
| 5.3 性能采集任务License |  |  |  |
| N2000-DMS-PERF-LIC | 管理每一性能采集任务的License软件授权 | 套 | 80 |
| 5.4 客户端License |  |  |  |
| License | 客户端数量License | 套 | 3 |
| 5.5 软件光盘(DVD) |  |  |  |
| N2000-DMS-DVD | iManager N2000 DMS数据通信网络管理系统V5.20(DVD) | 套 | 2 |
| 5.6 客户端连接工具软件 |  |  |  |
| Application Software | 应用软件-JTGO-英文版-1用户-includes JViews Suite-无资料-无介质/只有Runtime license | 套 | 3 |
| 5.7 资料 |  |  |  |
| DOC-N2000-DMS-DVD | iManager N2000 DMS 数据通信网络管理系统 电子手册 | 套 | 1 |
| 6、S6502 |  |  |  |
| S6502以太网交换机总装机箱-POE | LS-6502-XG-POE | 台 | 1 |
| Quidway S6500-4端口千兆以太网电口+12端口千兆以太网SFP光口交换路由模块 | LS8M1P12TE | 个 | 1 |
| S6502交流电源模块 | LS8M5220PWR | 个 | 1 |
| 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 12 |
| 流媒体服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz 双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE, 2*HBA) 冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 1 |
| 业务管理服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz 双核CPU, 6GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE)冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 2 |
| 数据库服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz 双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE, 2*HBA)冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 2 |
| 网管服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE)冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 1 |
| GIS服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE)冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 1 |
| FC-SAN磁盘存储阵列（HDS） | 每机头4GB缓存,每机头双控制器4*4GB FC接口，配置15块300GB 光纤硬盘，每阵磁盘列含冗余电源，含存储机柜，每机柜需带有PDU，需包含各种必备的存储管理软件，3年保修服务； | 台 | 1 |
| 光纤存储交换机（HDS） | 16口 FC-SAN SWITCH，满配16个SFP模块，冗余电源，3年保修服务； | 台 | 2 |
| PC服务器（SUN X4140） | X4140(2*2.6GHz双核CPU, 4GB内存, 4*146GB硬盘, 4*GE)冗余电源，不带操作系统，GOLD-7x24-HW-SVC Sun Fire X4140. Warranty Upgrade to 3 year of 7x24 hardware only support. | 台 | 1 |
| 安全网闸(天行网安TG7000-G-Z) | 1000M隔离网闸：PIV2.4G*2，512M*2，DOM*2，TopOS，10/100/1000-TX*5，专用隔离硬件、冗余电源 | 套 | 1 |

（4）卡口系统设备

| 1 | 车辆识别工作站 | HW-Ver2.0 CPU: Intel P4 2.8G，内存：1G（DDR400双通道），硬盘：160GB（SATA 7200转）嵌入式设计，图像采集、图像压缩、车牌识别、车辆测速、数据传输等功能，适应车速0～240km/h。识别时间：＜0.02秒，车辆捕获率：≥99%，车牌识别正确率：白天：≥95%；夜间≥90% | 台 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高清数字摄像机 | HW-DC1400J 1/2" COLOR CCD，分辨率：1360(H) x 1024(V)，共140万像素，最低照度≤0.1Lux，信噪比48dB，0.00～22dB增益，电源DC 12V 1A，功耗<3W，AGC自动增益，电子快门0.067ms～999.37ms AGC连动曝光时间，自动白平衡，自动背光补偿，TCP图像传输协议,监控模式及各种参数可编程功能，100M以太网接口。 | 只 | 16 |
| 3 | 高清数字摄像机镜头 | COMPUTOR 2/3〞CCD，F/1.4,f＝25mm | 只 | 16 |
| 4 | 全景摄像机 | 科亚 1Lux-0.02Lux ；F1.6 ；中心水平分辨率：≥520TVL；最低照度： ≤0.08LUX；信噪比：≥48dB；内置控制协议,可通过RS485通讯直接对摄像机进行控制；夜视40米； | 只 | 8 |
| 5 | 特制防护罩 | YAAN-4515 环境标准 IP66；可按现场需要选择安装风扇、加热器、遮阳罩；密封电缆入口。 | 台 | 24 |
| 6 | 智能频闪灯 | 定制 亮度、频闪速度可调；超长命，回电时间短，<1ms，低功耗；多种触发方式；防雨、防尘 | 套 | 16 |
| 7 | 恒定照明灯 | 定制 根据现场环境定制 | 只 | 16 |
| 8 | 地感线圈（防干扰） | 定制 2.5mm14号聚乙烯绝缘多芯铜线。线圈电感 20~1000μH;工作温度 -10~60°C。 | 个 | 32 |
| 9 | 车辆检测器 | HW-CJ07 四通道，60—500uH，灵敏度8级可调，I/O反应时间：2.5毫秒，含10--25v供电电源 | 台 | 8 |
| 10 | 4口以太网交换机 | 华为/Dlink 产品类型:快速以太网交换机/接口类型:RJ45,接口数目:4口/传输速率:100Mbps或1000Mbps，传输方式:存储转发方式 | 台 | 4 |
| 11 | 8口以太网交换机 | 华为/Dlink 产品类型:快速以太网交换机/接口类型:RJ45,接口数目:8口/传输速率:100Mbps或1000Mbps，传输方式:存储转发方式 | 台 | 2 |
| 12 | 16口以太网交换机 | 华为/Dlink 产品类型:快速以太网交换机/接口类型:RJ45,10Base-T/100Base-TX/接口数目:16口/模块化插槽数:2个插槽数/VLAN支持:支持VLAN/传输速率:10M/100Mbps或1000Mbps，传输方式:存储转发方式 | 台 | 1 |
|  | 8.2、中心设备 |  |  |  |
| 13 | 数据库服务器 | IBM3650 配置2个Xeon EM64T Dual core 2.00GHz/2x2MB, 1333MHz FSB, 2-SMP。 配置4GB(2x1GB DIMM) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 667MHz。 硬盘1*146GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD。 网卡 2*Giga Ethernet, Light Path。 外形 2U 操作系统支持Windows 2000/2003，。 电源及风扇 1+1HS 835W Power。 CD-RW/DVD Combo | 台 | 1 |
| 14 | 传输服务器 | IBM3650 同上 | 台 | 1 |
| 15 | 操作终端 | 联想天骄i270 | 台 | 1 |
| 16 | 卡口应用管理软件 | 汉王 可进行查询、打印、统计、设防黑车报警、权限管理等功能 | 套 | 1 |
|  | 8.3、工程部分 |  |  |  |
| 17 | GBIC光纤模块 | 贝加 插入以太网交换机插槽 | 台 | 6 |
| 18 | 光端机 | 烽火 2V1D | 对 | 6 |
| 19 | 声光报警设备 | 贝加 包含I\O控制模块、235转485模块、警示灯、LED显示屏、扩音器及其安装支架等 | 套 | 5 |
| 20 | 室外设备机箱 | 汉王 外壳采用防雨、防尘、防盗、喷塑处理；内置电源空气开关、电路保护器、悬挂式、锁具防盗 | 个 | 6 |
| 21 | T行杆 | 定制 6米高,横臂两边各12米 | 根 | 1 |
| 22 | T行杆 | 定制 6米高,横臂两边各10.5米 | 根 | 1 |
| 23 | L形立杆 | 定制 6米高,横臂11米长 | 根 | 2 |
| 24 | L形立杆 | 定制 6米高,横臂7米长 | 根 | 2 |
| 25 | 自动重合闸漏电保护开关 | 贝加 工作电压85～285 VAC，额定负载电流0.1A~10A可调，自动检测线路状态，自动重合闸次数≥3次，带远程监控功能 | 个 | 7 |
| 26 | 高清摄像机综合防雷保护器 | 贝加 综合防雷保护，包含以太网信号防雷器、220V电源防雷器 | 套 | 16 |

（六）系统电路传输性能要求

- 系统中各设备、软件应遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011、《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T25724-2010、《城市监控报警联网系统技术标准》GA/T669规定的标准协议，确保系统的标准化。

- 全面支持IEEE工业标准：802.1d，802.1p，802.1q，802.1x，802.3，802.3u，802.3z；支持路由协议：IP 的RIP V1/2，OSPF，BGP-4等。

- 网络管理协议：SNMP，RMON，RMON2等。

- 本次项目传输链路端到端24小时丢包率测试：24小时丢包率为0。

- 利用电信级产品构建一个高可靠的网络环境，保证整个网络的可靠运行，可靠性设计可以达到99.999％。

- 从用户的实际需要考虑对IT资源的每个环节进行设计，保证网络在日后交付使用的时候，可以更好的满足业务变化的要求，充分考虑了业务变化性的特点，进行网络弹性设计，使得IT技术贴近用户。

- 网络传输质量

- 网络时延上限值为 400ms；

- 时延抖动上限值为 50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

- 所有线路采用网络实现，不得与其他任何不相关的网络有任何形式的关联。

（七）系统服务要求

1、运维服务要求

（1）服务范围

中标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

投标人应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源。

（2）服务内容

中标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

- 日常运作

中标人应按系统功能和性能要求，维护系统的日常运作。系统的每半年正常故障时间要低于5‰（约20小时）（不包含不可抗力因素造成的故障）。如中标人不能按以上承诺进行服务，采购人（用户）有权要求中标人支付赔偿费用，故障率每高出1‰，则扣除租赁总费用的0.1‰ 。

- 服务咨询

中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7X24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

- 巡检保养

- 定期巡检服务

- 每两周对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

- 每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

- 每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；

- 每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。

- 定期抽检服务

每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

- 主动监测

- 设备监控

中标人应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

- 图像监控

中标人应对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。

- 故障修复

- 紧急抢修

中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

- 备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），投标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

- 易损易耗件

中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布，或者在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

- 更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能更优的替代型号产品，以保障设备的连续正常使用能力。

- 特殊保障

- 临时保障

采购方（或用户单位）如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，中标人必须能按时提供服务。

- 安全保障

采购方（或用户单位）如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，中标人必须能按照要求提供服务。

- 更新升级

- 文档更新

中标人应建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给采购人（用户）。一旦资料进行了版本更新，应立刻向采购人（用户）提供最新版本的资料。

- 升级服务

投标人应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务。

- 系统优化

投标人应根据运行情况定期向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

（3）运维服务报告

在整个运维服务周期内，中标人应与用户建立完善的沟通协调机制，投标人应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求投标人就特定事件提交说明报告。

中标人应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户和监理单位的独立检查。若中标人建立了远程集中的设备管理系统，那么中标人应保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，并向用户提供该系统的管理数据。用户也可以随时检查、使用该系统获取设备管理信息。

投标人应在投标文件中提供各种报告的实例样本。

（4）服务时间

  - 提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

  - 故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间1小时到达现场，其余期间2小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

如中标人不能按照故障修复时限承诺要求提供服务累计达3次以上，采购人（用户）有权要求中标人赔偿费用，从第三次开始每次扣除每年租赁费用的0.1％。

2、运维服务期的管理要求

投标人应根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的视频监控系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

有关要求如下：

（1）运维服务组织机构

中标人应建立以高级经理为首的运维服务管理机构，设立专门的运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。

服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

投标人须在投标文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

（2）运维服务流程

中标人应参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

投标人须在投标文件详细描述相应的服务流程和规章制度，并提供服务流程的实例样本。

三、商务要求：

1、本项目预算金额为人民币133.45万元整（一年），超过预算价格为无效投标。

2、报价人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、报价要求：投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、成交供应商投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5、付款方式：

自设备维护及电路租赁一年到期后二十个工作日内一次性付清。

第二部分 投标须知

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “询价采购单位”是指：汕尾市公安局。

2.2 “政府采购代理机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.3 “监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。产品必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的产品，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

二、报价文件组成

1、报价文件应由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成(参照第四部分附件格式):

（1） 自查表；

（2）资格性文件；

（3） 商务部分；

（4） 技术部分；

（5）价格部分。

报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要实现、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的递交、修改和撤回：

1、报价文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2016年8月3日上午10时正前递交（电报、电话、传真的报价概不接受）。

2、报价文件的密封和标记：

（1）报价文件应用信封密封，并在封面注明本次项目的招标编号及项目名称，同时在密封处加盖骑缝章；

（2）报价文件要求：正本一份、副本二份(如果正本与副本内容不一致，以正本为准)。

（3）若报价人对询价文件内容有任何建议或疑问，须在投标截止时间之日前以书面形式向招标采购单位提出，逾期视为无异议。招标采购单位将以书面形式予以解答和回复。若招标采购单位对询价文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得询价文件的报价人，修改内容作为询价文件的组成部分。

（4）报价人递交报价文件后，可撤回报价文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改或撤回报价文件。

（5）为了方便开标唱标，报价人在递交报价文件时应备有一个“唱标信封”， “唱标信封”包括但不限于下列内容：

1）投标一览表（复印件加盖公章）；

2）投标保证金缴纳凭证复印件；

3）退保证金说明（原件加盖公章）。

3、报价人提交的报价文件及其与集中采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

4、报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5、如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

1. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2. 成交供应商负责本项目所需产品的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、投标保证金

1、投标保证金交纳形式和时间：报价人必须在开标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,投标保证金为人民币 20000 元整。

（1）报价人汇入保证金的帐户：

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

备注：请注明“SWCG20160607X05投标保证金”。

（2）成交供应商汇入招标采购代理服务费帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心

开户银行: 中国银行汕尾分行

帐号: 671764614192

备注：请注明“SWCG20160607X05招标采购代理服务费”。

2、未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。

3、未中标的报价人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

4、中标人的投标保证金在签订合同后,凭本次项目合同书到汕尾市公共资源交易中心办理保证金退还手续(不计利息)。

5、下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市公共资源交易中心没收。

（1）报价人在报价中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a按询价文件要求签订合同。

b接受对报价文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的报价文件。

六、投标费用

1、报价人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2、根据汕发改价格函【2015】157号收费标准（按差额定率累进法计算）, 成交金额在100万元以下的收1.2%，超过100万部分收0.64%，成交供应商应按收费规定在发出成交通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标采购代理服务费。

七、评标原则及方法

1、评标和定标：

（1）报价人按招标邀请中规定的时间和地点参加开标会。

（2）评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有报价人；以询价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较报价文件以及定标等意见，均不向报价人及与评标无关的人员透露；

2、报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商实行现场告知，由询价小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3、询价小组对报价人进行综合评议，对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

4、招标人不向落标的报价人退还报价文件。

八、成交通知

1、确定成交供应商

（1）根据符合采购需求、质量和服务且在预算金额内有效报价最低的原则确定成交供应商。

（2）成交人确定后，集中采购机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并按照有关规定向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

2、替补候选人的设定与使用

次低价者可预设为替补候选人。根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。

3、汕尾市公共资源交易中心无义务退还报价文件。

九、合同授予

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十、其他事项

报价文件从开标之日起,报价有效期为30个工作日。

十一、质疑

如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向汕尾市公共资源交易中心提出质疑。汕尾市公共资源交易中心应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十二、适用法律

采购人、集中采购机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第三部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                       采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

项目完成期限

付款方式

五、知识产权产权归属

六、保密

七、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括补充协议）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                    代表：

签定地点：

签定日期：

年     月    日               签定日期：     年   月   日

第四部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：               年        月     日

- 一、自查表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函等以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 技术或商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术或商务要求（询价文件/谈判文件中如无带“★”的，可不用填写）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市公共资源交中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘 贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

- 2．4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

- 三、商务部分

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年或 公里。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 四、技术部分

4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表（询价文件/谈判文件中如无带“★”的，可不用填写）。

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标产品实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                              货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年   月   日