汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：汕尾市住房与城乡建设局

环评单位：广东志华环保科技有限公司

2020年8月

目录

概述	1

1 总则	5

1.1	评价目的	5

1.2 编制依据	5

1.3 区域环境功能属性	9

1.4 评价标准	14

1.5 环境影响识别及评价因子	19

1.6 评价等级与评价范围	20

1.7 评价重点	21

1.8 评价时段	22

1.9 评价方法	22

1.10 环境保护目标	22

2 工程概况	50

2.1 拟建项目名称、项目性质、建设地点、项目投资	50

2.2 技术标准及主要技术经济指标	51

2.3 主要工程内容	52

2.4 主要施工工艺	66

2.5 预测车流量	69

2.6 工程拆迁	71

2.7 土石方及取弃土场设置	71

2.8 施工总平面布置	72

2.8 工程投资及工期安排	74

3工程分析	75

3.1 环境影响识别与污染物产生环节	75

3.2 污染源强分析	77

4 环境现状评价	88

4.1 自然环境概况	88

4.2 水环境现状调查与评价	90

4.3 环境空气质量现状调查与评价	97

4.4 声环境现状评价	98

4.5 生态环境现状调查与评价	110

5 环境影响评价	122

5.1 生态环境影响评价	122

5.2 声环境影响评价	125

5.3 水环境影响评价	185

5.4 环境空气影响评价	187

5.5 固体废物影响分析	190

5.6 景观影响分析	191

5.7 环境风险评价	192

5.8 水动力环境影响分析与评价	196

6 环境保护措施与建议	198

6.1 生态保护措施	198

6.2 噪声污染防治措施	200

6.3 大气环境保护措施	211

6.4 水环境污染防治措施	213

6.5 固体废物处置措施	216

6.6 征地拆迁的补偿措施	216

6.7 社会影响减缓措施	218

7 环境影响经济损益分析	219

7.1 社会经济环境损益分析	219

7.2 环境经济损益分析	219

7.3 环保投资	220

7.4 小结	221

8 工程环境监理与环境管理	222

8.1 施工期工程环境管理	222

8.2 运营期环境管理	228

8.3 环保竣工验收内容	230

8.4 小结	231

9 项目选线合理性合法性分析	232

9.1 与产业政策相符性分析	232

9.2 与规划相符性分析	232

10.3 与当地交通规划相符性分析	232

9.4 与环境功能区划的符合性分析	232

9.5 工程合理性分析	233

9.6 项目用海与海洋功能区的符合型分析	233

9.7 项目用海与相关规划符合性分析	236

10 结论	243

10.1 项目概况	243

10.2 产业政策符合性	243

10.3 工程分析	243

10.4 环境质量现状评价	244

10.5 环境影响预测评价	244

11.6 主要环保措施结论	246

10.7 环境影响经济损益分析	249

10.8 公众参与调查评价结论	250

10.9 建议	250

10.10 总结论	250

概述

1、项目特点

汕尾市城区是1988年初经国务院批准设立的县级区，是中共汕尾市委、汕尾市人民政府和城区人民政府驻地，为全市的政治、经济、科技、文化中心，汕尾市城区是连接粤东、珠三角与港澳的重要通道，是粤东沿海地区重要的中心城市之一，具有独特的区位优势和深厚的发展潜力。海滨大道西段是汕尾市最重要的景观大道，也是广东滨海旅游公路独具特色的组成部分，具有机动车、非机动车和步行三种形式的交通功能和观赏要求，海滨大道西段的建设将带动城市新发展和展示城市建设新面貌，成为具有鲜明地方特色的景观大道。为做好汕尾海滨大道西段及沿线景观带、沙滩公园的建设，将汕尾城市的新风貌打造成一张靓丽的“名片”，提升城市的经济价值，本项目的工作被提上日程。

本项目位于汕尾主城区西南部，自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连的9条支路，其中海滨大道西段全场约3600米、道路红线宽40米；以及海滨大道与汕马路（通航路）相连接的9条支路（3条规划新建支路，6条现状改造支路）共长约2400米、道路红线宽20-40米，分别为：新建规划二路长约220米、道路红线宽20米，新建规划一路约240米、道路红线宽20米，新建文华路西侧道路长270米、道路红线宽20米，改造文华路东侧道路长约310米、道路红线宽20米，改造金鹏路长约260米、道路红线宽30米，改造海港路长约230米、道路红线宽40米，改造红海大道长约250米，道路红线宽40米、改造城南路长约280米、道路红线宽20米，通港路长约340米、道路红线宽20米。道路建设长度共6000米，建设面积约20.6万平方米。工程的起点经纬度为22°46′24.51″N，115°21′6.29″E，以度为单位可表示为：N22.773474°，E115.351748°；终点经纬度为：22°47′32.65″N，115°19′36.00″E，以度为单位可表示为：N22.792403°，E115.326668°。

建设内容主要包括道路、给排水、桥涵、海堤、照明、交通安全设施、绿化、强电预埋管线等工程及其配套设施。

2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）及《广东省建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，对于在建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》2018年1号令的相关规定，该项目应编制环境影响报告书。

受汕尾市住房与城乡建设局的委托，广东志华环保科技有限公司承担了汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目的环境影响评价工作，环评单位接受委托后，立即组织有关人员认真分析了汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目建设的主要内容、性质及建设方案，进行了深入的现场调查，收集了与工程有关的社会、经济和环境现状资料，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则编制了《汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目环境影响报告书（送审稿）》。

按照《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）的要求，项目环评的工作程序见图1.1-1所示。

图1 建设项目环境影响评价工作程序图

3、关注主要环境问题

根据项目自身特点及类比调查，项目施工期存在的主要环境问题有：施工废水、扬尘及机械废气、施工人员生活废水、各种施工机械产生的机械噪声、建筑垃圾与施工人员的生活垃圾、局部水土流失及社会影响等。项目运营期存在的主要环境问题有：汽车尾气、交通噪声、地表径流、车辆抛弃物、社会影响等。

本评价经过对这些方面的综合分析评价，提出了一些减缓影响的环保措施，如对施工期，通过增加洒水频率来减少扬尘产生量，合理安排施工时间、合理安排车辆运输路线等措施，对运营期，通过加强道路管理、绿化来降低交通噪声对项目内居民带来的影响，减缓尾气污染。通过采取这些环保措施，对施工和运营期间产生的各种污染物有效治理，使污染物达标排放，从而达到社会、经济、环境和谐发展的目的。

4、报告书主要结论

（1）产业政策：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程是属于“城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类的项目。检索《市场准入负面清单（2019年版）》可知，项目不属于清单中禁止和许可准入类，属于该清单以外的行业、领域、业务，各类市场主体均可依法平等进入；故项目符合国家市场准入负面清单要求。综上，项目的建设符合国家相关产业政策和国家市场准入负面清单要求。

（2）用地规划：本项目的选址符合项目选址符合《汕尾市环境保护规划（2008～2020年）》，选址符合国家、省、市及其所在区域的法律法规和相关规划，符合环境功能区划要求、布局较为合理，其选址合理合法。

（3）影响分析：通过类比分析，各大气预测因子浓度未超过大气环境质量标准，项目交通噪声通过采取一定措施后，其影响能控制在民众接受范围内。总体来看，建设项目对周围环境影响不大，不会太大改变区域环境质量现状。

（5）综合结论

综上所述，建设单位在认真采纳相关单位的环保要求、公众参与的意见，严格落实“三同时制度”以及本报告书所提的有关环保措施，从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

1 总则

  - 评价目的

环境影响评价的原则是：为环境保护主管部门决策和建设部门设计提供科学依据，具有针对性、政策性、科学性、公开性和公正性，其目的是贯彻环境保护这项基本国策。针对项目的特点，本次评价的主要目的为：

（1）通过对本工程沿线地区的社会、经济、自然、生态环境和生活质量等现状进行调查、监测、分析，查清项目拟建区的环境质量现状，为预测评价本项目的影响提供背景资料。

（2）进行工程分析的基础上，确定项目环境影响因子和主要环境保护目标；采用数学模型、类比分析等方法，对本项目在施工和营运中的各种行为给周围环境所造成的影响范围及程度，进行定性或定量的预测和评价。

（3）从环境保护角度出发，辅以经济分析，论证项目建设的可行性，为环境保护工程设计提供依据；对项目建设引起的环境污染与局部生态环境破坏，提出切实可行的减缓或补偿措施建议，使项目建设对环境带来的负面影响降低到最小程度。

（4）为项目施工期和营运期的环境管理提供指导，为制定沿线环境规划提供依据，更好地达到社会经济、交通运输与环境保护协调发展的目的。

（5）根据上述评价内容给出项目建设环境可行性结论。

1.2 编制依据

1.2.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）2018.12.29实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正），2018年12月29日起施行；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，2010年12月25日修订；

（9）《中华人民共和国防洪法》，2016年9月1日起施行；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日起修订；

（11）《中华人民共和国土地管理法》2019.8.26修订；

1.2.2 部门规章、规范性文件

（1）《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》2018年1号令；

（2）《广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》（粤府〔2019〕6号，2019年1月19日实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（4）《国务院关于印发全国生态保护纲要的通知》，国发[2000]38号，2000年11月26日；

（5）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，环发[2003]94号，2003年5月27日；

（6）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》，环发[]1999）107号；

（7）“国土资源部关于认真贯彻执行《基本农田保护条例》进一步做好基本农田保护工作的通知”，国土资发[1999]122号；

（8）《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》（国土资发[2005]196号，2005年9月28日；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单，2018年8月13日；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

（11）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号；

（12）《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》，原国家环境保护总局，环发[2007]37号，2007年3月15日；

（13）《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》环发〔2007〕184号；

（14）《关于开展交通工程环境监理工作的通知》，交环发[2004]314号，中华人民共和国交通部；

（15）《公路建设项目水土保持工作规定》，水保[2001]12号，中华人民共和国水利部、交通部；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发［2012］77号；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发［2012］98号；

（18）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2008]70号，中华人民共和国环境保护部办公厅。

1.2.3 地方法规、规章

（1）《广东省环境保护条例》，2015年7月1日施行；

（2）“广东省实施《中华人民共和国土地管理法》办法”，2008年11月28日修正；

（3）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2018年11月29日修正；

（4）《广东省建设项目环境保护管理规范（试行）》，粤环监[2000]8号），2000年9月11日实施；

（5）《关于进一步加强环境保护工作的决定》，粤府[2002]71号，广东省人民政府，2002年9月28日

（6）《广东省地表水环境功能区划》，粤环［2011］14号；

（7）《广东省饮用水源水质保护条例》，（2018年11月29日修正）；

（8）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2019年3月1日起施行；

（9）《广东省实施<中华人民共和国环境水土保持法>办法》，2016年9月29日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；

（12）《广东省地下水功能区划（印发）》，2009.8，广东省水利厅；

（13）《广东省城市垃圾管理条例》，2002年1月1日；

（14）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》，2006年4月4日

（15）《广东省机动车排气污染防治条例》， 2000年9月1日实施，2010年修正；

（16）《关于加快我省交通基础设施建设的若干意见》(粤府[2008]37号)；

（17）《广东省环境保护“十三五”规划》，2016年9月22日印发；

1.2.4 行业标准和技术规范

（1）《环境影响评价技术导则－总则》HJ2.1-2016，环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》HJ2.2-2018，生态环境部；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境）》HJ/2.3-2018，生态环境部；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009，环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》HJ19-2011，环境保护部；

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/169-2018，生态环境部；

（8）《公路环境保护设计规范》（JTJ/T006-98）；

（9）《公路建设项目用地指标》交通部，2000年1月1日。

（10）《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010，住房和城乡建设部；

（11）《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453-2008；

（12）《开发建设项目水土保持技术规范》GB/T50433-2008；

（13）《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007；

（14）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（15）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收技术规范—公路》（ HJ552-2010）。

（17）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）；

（18）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。

1.2.5 其他有关文件和资料

（1）《环境影响评价委托书》，汕尾市住房与城乡建设局，2020.2；

（2）《汕尾市环境保护规划》（2008-2020）；

（3）汕尾市住房与城乡建设局提供的其它资料等。

1.3 区域环境功能属性

项目所在区域的环境功能属性见表1.3-1.

表1.3-1 项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水源保护区 | 不位于水源保护区范围内 |
| 2 | 地表水功能区 | 品清湖为第二类海洋功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，霞洋河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 3 | 地下水功能区 | 韩江及粤东诸河惠州沿海地质灾害易发区，执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 4 | 环境空气功能区 | 二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 5 | 环境噪声功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类/4a类标准 |
| 6 | 基本农田保护区 | 不在基本农田保护区 |
| 7 | 自然保护区 | 不经过自然保护区内 |
| 8 | 风景保护区 | 不经过风景保护区 |
| 9 | 珍稀物种栖息地 | 无 |
| 10 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |

项目位置

图1.3-1 地表水功能区划

项目位置

项目位置

图1.3-2 地下水功能区划

项目位置

图3.1-3 生态功能区划

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）声环境

项目所在区域声环境为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目建成后道路为城市次干道与主干道，则公路两侧一定范围内为4a类区，执行4a类噪声标准。

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的有关规定，若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向公路一侧的区域划为4类标准适用区域。

若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域。距离的确定方法如下：

（1）相邻区域为1类标准适用区域，距离为50m±5m；

（2）相邻区域为2类标准适用区域，距离为35m±5m；

（3）相邻区域为3类标准适用区域，距离为20m±5m；

表1.4.1 声环境质量评价执行标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（2）水环境

地表水：项目涉及的水体主要为霞洋河、品清湖。

《广东省水环境功能区划粤环[2011]14号》未对霞洋河的功能区划做出规定，根据霞洋河的主要功能为排洪，本环评建议霞洋河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见表1.4-2。

根据《广东省近岸海域环境功能区划》可知，品清湖的功能区划为品清湖盐业、养殖功能区，平均宽度为4.5m，长度为16m。主要功能为盐业、养殖、旅游，其水质目标为二类标准。执行《海水环境质量标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。

地下水：根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459号）。本项目所在区域地下水功能区划为韩江及粤东诸河惠州沿海地质灾害易发区，地下水类型为裂隙水、孔隙水，开采水位应维持较高水位，沿海地下水位始终不低于海平面，水质目标为《地下水质量标准》（GB14848-1993）Ⅲ类标准。

表1.4-2 地表水环境质量标准值（单位：mg/l  除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 | 13 | 砷 ≤ | 0.05 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 | 14 | 汞 ≤ | 0.0001 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5) ≤ | 4 | 15 | 镉 ≤ | 0.005 |
| 4 | 化学需氧量(CODCr) ≤ | 20 | 16 | 铬（六价） ≤ | 0.05 |
| 5 | 高锰酸盐指数 ≤ | 6 | 17 | 铅 ≤ | 0.05 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） ≤ | 1.0 | 18 | 氰化物 ≤ | 0.2 |
| 7 | 总磷（以P计） ≤ | 0.2(湖、 库0.05) | 19 | 挥发酚 ≤ | 0.005 |
| 8 | 总氮（湖、库、以N计）≤ | 1.0 | 20 | 石油类 ≤ | 0.05 |
| 9 | 铜 ≤ | 1.0 | 21 | 阴离子表面活剂 ≤ | 0.2 |
| 10 | 锌 ≤ | 1.0 | 22 | 硫化物 ≤ | 0.2 |
| 11 | 氟化物(以F- 计) ≤ | 1.0 | 23 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 10000 |
| 12 | 硒 ≤ | 0.01 |  |  |  |

表1.4-3 海水环境质量质量单位：mg/L(除pH、大肠菌群外)

| 序号 | 项目 | 第一类 |  | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂浮物质 | 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 |  |  |  | 海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
| 2 | 悬浮物质 | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量≤100 |  | 人为增加的量≤150 |
| 3 | 大肠菌群≤（个/L） | 10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 |  |  |  | —— |
| 4 | 水温 | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃ |  |  | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ |  |
| 5 | pH | 7.8-8.5 同时不超过该海域正常变动范围的0.2pH单位 |  |  | 6.8-8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |  |
| 6 | 溶解氧> | 6 |  | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 化学需氧量≤ | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 生化需氧量≤ | 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 无机氮≤（以N计） | 0.20 |  | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 10 | 汞≤ | 0.00005 |  | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 11 | 镉≤ | 0.001 |  | 0.005 | 0.010 |  |
| 12 | 铅≤ | 0.001 |  | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 13 | 六价铬≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 14 | 砷≤ | 0.020 |  | 0.030 | 0.050 |  |
| 15 | 铜≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |  |
| 16 | 锌≤ | 0.02 |  | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 17 | 挥发性酚≤ | 0.005 |  |  | 0.010 | 0.050 |
| 18 | 石油类≤ | 0.05 |  |  | 0.30 | 0.50 |
| 19 | 硫化物≤（以S计） | 0.02 | 0.05 |  | 0.1 | 0.25 |

表1.4-4 地下水质量标准  单位：mg/L(除pH外)

| 项目 | III类标准 | 项目 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 六价铬 | ≤0.05 | Zn | ≤1.0 |
| Pb | ≤0.05 | Cd | ≤0.01 |
| Cu | ≤1.0 | Fe | ≤0.3 |
| Mn | ≤0.1 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |

（3）环境空气

项目所在区域的环境空气功能区类别为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二类标准，详见表1.4-4。

表1.4-4 环境空气质量评价执行标准  单位：ug/m3（CO除外，单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值二级标准 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 小时平均 | 500 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| NO2 | 小时平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 80 |
| TSP | 24小时平均 | 300 |
|  | 年平均 | 200 |
| CO | 24小时平均 | 4.00 |
|  | 1小时平均 | 10.0 |
| NOx | 小时平均 | 250 |
|  | 24小时平均 | 100 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 颗粒物（粒径小于等于 10 um） 4 ） | 年平均 | 75 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5um） | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |

1.4.2 污染物排放标准

（1）噪声

建设期施工作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表1.4-5。营运期应满足环境功能区划的要求。

表1.4-5 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）水污染物

项目所在区域城镇污水处理厂及其配套截污管网已经建设完善，本项目属于西区污水处理厂的服务范围，污水排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准的要求，项目设置临时施工营地，生活污水经临时化粪池系统预处理后经市政管网排入西区污水处理厂，西区污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中COD从严执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准，详见表 1.4-6。

表1.4-6水污染物排放限值   单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （DB44/26-2001）第二时段三级标准 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | — | ≤100 |
| GB18918-2002 一级A标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 |
| DB44/26-2001第二时段一级标准 | ≤40 | ≤20 | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| 污水处理厂排放标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 |

（3）大气污染物

对于施工现场沥青摊铺沥青烟最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准。施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3，见表1.4-7。

表1.4-7大气污染物排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120mg/m3 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 沥青烟 | 40 mg/m3 | 生产设备不得有明显无组织排放存在 |  |

施工期大气污染物主要来源于施工期车辆运输、施工扬尘及运输车辆、施工机械废气，颗粒物、氮氧化物及一氧化碳等的排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

表1.4-8 《大气污染物排放限值》第二时段二级标准  单位mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 监控点与参照点的浓度差值 |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 氮氧化物 | 120 |  | 0.12 |
| 一氧化碳 | 1000 |  | 8.0 |

运营期执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5-2013）及《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6-2016）中要求，详见表1.4-9~1.4-12。

表1.4-9 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值点（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点1.0 |
| 沥青烟 | 75 | 生产设备不得有明显无组织排放 |

表1.4-10轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）Ⅰ型试验排放限值

|  |  | 基准质量(RM) (kg) | 限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO |  | THC |  | NOx |  |
|  |  |  | L1 （g/km） |  | L2 （g/km） |  | L3 （g/km） |  |
| 类别 | 级别 |  | PI | CI | PI | CI | PI | CI |
| 第一类车 | — | 全部 | 1 | 0.5 | 0.1 | — | 0.06 | 0.18 |
| 第二类车 | Ⅰ | RM≤1305 | 1 | 0.5 | 0.1 | — | 0.06 | 0.18 |
|  | Ⅱ | 1305＜RM≤1760 | 1.81 | 0.63 | 0.13 | — | 0.075 | 0.235 |
|  | Ⅲ | 1760＜RM | 2.27 | 0.74 | 0.16 | — | 0.082 | 0.28 |

表1.4-11轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）Ⅰ型试验排放限值（6a）

|  |  | 测试质量（TM）/（kg） | 限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO/ （mg/km） | THC/（mg/km） | NOX/ （mg/km） |
| 第一类车 | — | 全部 | 700 | 100 | 60 |
| 第二类车 | Ⅰ | TM≤1305 | 700 | 100 | 60 |
|  | Ⅱ | 1305＜TM≤1760 | 880 | 130 | 75 |
|  | Ⅲ | 1760＜TM | 1000 | 160 | 82 |

表1.4-12轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）Ⅰ型试验排放限值（6b）

|  |  | 测试质量（TM）/（kg） | 限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO/ （mg/km） | THC/（mg/km） | NOX/ （mg/km） |
| 第一类车 | — | 全部 | 500 | 50 | 35 |
| 第二类车 | Ⅰ | TM≤1305 | 500 | 50 | 35 |
|  | Ⅱ | 1305＜TM≤1760 | 630 | 65 | 45 |
|  | Ⅲ | 1760＜TM | 740 | 80 | 50 |

（4）水土流失

采用中华人民共和国水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）对于水力侵蚀强度的分级指标。详见表1.4-13。

表1.4-13  水力侵蚀强度分级指标

| 级 别 | 侵蚀模数（t/（km2·a）） | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200, ＜500, ＜1000 | ＜0.15, ＜0.37, ＜0.74 |
| 轻度侵蚀 | 200,500,1000～2500 | 0.15,0.37,0.74～1.9 |
| 中度侵蚀 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强度侵蚀 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强度侵蚀 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈侵蚀 | ＞15000 | ＞11.1 |

注：① 本表流失厚度系数按土的干密度1.35g/cm3折算，各地按当地土壤干密度计算。

② 微度侵蚀侵蚀模数：＜200 t/（km2·a）, ＜500 t/（km2·a）, ＜1000 t/（km2·a）分别指东北黑土区和北方土石山区，南方红壤丘陵区和西南土石山区，西北黄土高原区；

③ 微度侵蚀平均流失厚度：＜0.15 mm/a, ＜0.37 mm/a, ＜0.74 mm/a，地域界限同“微度侵蚀侵蚀模数”；

④ 轻度侵蚀侵蚀模数：200 t/（km2·a）,500 t/（km2·a）,1000～250 t/（km2·a），地域界限同“微度侵蚀侵蚀模数”；

⑤ 轻度侵蚀平均流失厚度：0.15 mm/a, 0.37 mm/a, 0.74～1.9 mm/a，地域界限同“微度侵蚀侵蚀模数”。

（5）固体废弃物控制标准

固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《广东省严控废物处理行政许可实施办法》以及《广东省严控废物名录》中的有关规定。

1.5 环境影响识别及评价因子

1.5.1 环境影响识别

根据《公路建设项目环境影响评价规范》，对项目建设及运营可能产生的各类环境影响因素按照长期、短期，可逆、不可逆，严重、一般、轻微等进行矩阵列表分析，分析结  果见表1.5-1。

表1.5-1 环境影响识别矩阵表

| 施工行为 环境资源 |  | 前期 |  | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 拆迁安置 | 取弃土（渣） | 施工营地 | 路基 | 路面 | 桥涵 | 材料运输 | 机械作业 | 运输行驶 | 绿化 |
| 物质 资源 | 地面水文 |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 地面水质 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ |  |
|  | 水土保持 |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | □ |
|  | 地形地貌 |  |  | ● | ● | ■/□ | ■/□ |  |  |  |  |  |
| 生态 | 生物量 | ■ |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | □ |
|  | 景观 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | □ |
| 生活 质量 | 声环境 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | □ |
|  | 空气环境 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | □ |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互影响。

1.5.2 评价因子

根据环境影响识别结果，拟建项目主要环境影响因素的评价因子见表1.5-2。

表1.5-2 评价因子一览表

| 类别 | 影响评价 | 现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 空气环境 | 施工期：TSP、沥青烟 运营期：CO、NO2 | PM10、CO、NO2 |
| 地表水环境 | COD、SS | pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类等 |
| 生态环境 | 植被、动物 | 植被、动物 |
| 风险评价 | 危险品运输事故 | —— |

1.6 评价等级与评价范围

1.6.1 评价等级

根据本工程的建设规模、工程特点、所在区域环境特征，工程建设期和运营期对环境的影响程度和范围，按照《环境影响评价技术导则》关于评价工作等级的划分原则与方法，项目评价工作等级划分见表1.6-1.

表1.6-1 评价工作等级表

| 评价内容 | 工作等级 | 划分依据 | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 三级 | 依据HJ19-2011，路线长度为50km或占地面积小于2km2；影响区域生态敏感性为一般区域，评价等级为三级。 | 拟建道路全长6.0km<50km，项目占地0.21km2<2km2；评价范围内无国家级和省级自然保护区、无饮用水源保护区，不存在珍稀濒危物种，影响区域为一般区域。因此项目生态环境评价等级为三级。 |
| 环境空气 | 三级 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.3.3.4 对新建包含1km及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算及评价等级 | 项目为城市次干道，无隧道，故确定大气环境评价等级为二级 |
| 地表水环境 | 三级 | HJ/T2.3-2018，建设项目污水为间接排放。按三级B评价。 | 污水排放量主要为施工期生产废水及生活污水，施工人员生活污水依托现有居民住户污水收集及处理方式，处理后排入汕尾市西区生活污水处理厂进行深度处理；生产废水经沉淀后全部回用于施工生产或洒水抑尘，不外排，因此地表水评价等级定为三级B。 |
| 声环境 | 一级 | HJ2.4-2009，建设前后评价范围内敏感点噪声级增高量大于5dB(A)，受影响人口数量显著增多，按一级评价。 | 项目声环境功能区为GB3096规定的2类地区，项目建设前后声级增加值大于5dB，确定项目声环境评价等级为一级评价。 |
| 地下水环境 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定，本建设项目为城市次干道，无加油站等设施，属Ⅳ类建设项目，可不开展评价。 |  |  |
| 风险评价 | 本工程环境风险主要来自于运输危险品车辆发生交通事故时导致大量危险化学品泄漏事故，主要指在桥梁及涵洞等路段发生事故时危险品泻入水体。公路运营期的交通运输事故概率很低，且项目桥梁所涉及河流为Ⅲ类水体；本工程的风险评价主要对跨河路段发生事故时危险品泄露进水体作简要分析和对事故应急措施进行分析。 |  |  |

1.6.2 评价范围

根据《环境影响评价导则》和《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中的规定，结合项目影响环境的特点，沿线地形、气象特征，以及环境功能要求等，确定项目声、生态、水及大气环境影响评价范围。各环境要素评价范围见表1.6-2。

表1.6-2 评价范围一览表

| 环境要素 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| 声环境 | 公路中心线两侧200m以内区域；并扩大到施工生产生活区；对村庄、学校等敏感目标进行重点评价 |
| 地表水环境 | 公路中心线两侧200m以内区域以及跨河桥梁上游100m、下游1000m内的水域范围 |
| 环境空气 | 公路中心线两侧200m以内区域；对村庄、学校等敏感目标进行重点评价 |
| 生态环境 | 公路中心线两侧300m以内区域以及施工营地、施工便道等临时工程区域.设计生态敏感区的路段评价范围延伸至周边生态敏感区 |
| 风险评价 | 风险评价范围与地表水评价范围一致 |

1.7 评价重点

根据项目特征和沿线环境特征，确定项目施工期及运营期的评价重点分别为：

（1）施工期：本工程建设期以生态环境（含水土流失）、施工噪声、施工扬尘的影响为评价重点，其次为固体废弃物、地表水环境影响评价。

（2）运营期：运营期以机动车辆对沿线主要环境敏感点的交通噪声影响、水环境影响为评价重点，环境保护措施及其可行性论证、大气环境影响为评价次重点。

1.8 评价时段

根据工程建设年限和交通量预测，项目的环境影响评价预测时段为：

施工期：2020年9月～2022年8月，建设工期23个月；

运营期：2022年、2028年和2036年等三个特征年。

1.9 评价方法

本次评价采用“以点为主，点段结合，反馈全线”的评价原则，各环境要素的评价方法见表1.9-1。

表1.9-1 环境影响评价方法一览表

| 环境要素 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 资料收集、现状监测 | 模式计算、类比分析 |
| 地表水环境 | 现状监测、现状调查、资料收集 | 类比与计算相结合 |
| 地下水环境 | 现状监测、现状调查、资料收集 | 资料调查与分析 |
| 环境空气 | 现状监测、现状调查、资料收集 | 类比分析 |
| 生态环境 | 现状调查、资料收集 | 资料调查与分析 |

1.10 环境保护目标

项目附近的敏感点如下所示：

表1.10-1 主要保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感点 名称 |  | 与项目水平高差 | 与项目红线最近距离(m) |  | 与项目中心线最近距离(m) |  | 敏感点现状图 | 分布特征与周围概况 | 评价范围内户数、人数 |  | 建成后执行标准 （30m内/30m外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设前 | 建设后 | 建设前 | 建设后 |  |  | 4a类 | 2类 |  |
| 大气、声环境 | 海滨大道西段 | 渔村学校（BHK0+080～ BHK0+140） 0m - 170 190 敏感点位于道路东北面，第一排房屋有两栋栋，房屋为1-5F，砖混结构 —— 1500人 噪声2类；大气二类功能区喜洲1#（K0+000～ K0+090） | 0m | - | 170 | 190 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，第一排房屋有两栋，房屋为4-5F，砖混结构 | —— | 1000人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 渔村（BHK0+027～ BHK0+427） | 0m | - | 50 | 70 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路第一排房屋有26栋，为1~3F，砖混结构 | —— | 26户，104人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾港务局（BHK0+100～ BHK0+220） | 0m | - | 10 | 30 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有2栋，为4-7F，砖混结构 | 20人 | 30人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海港大厦（BHK0+027～ BHK0+080） | 0m |  | 10 | 30 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为3-24F，砖混结构 | 60户，210人 | 180户，630人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 港务局新宿舍（BHK0+370～BHK0+440） | 0m | - | 50 | 70 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有3栋，为8F，砖混结构 | —— | 160户，560人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海怡苑 （BHK0+430～BHK0+500） | 0m | - | 110 | 130 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为19F，砖混结构 | —— | 200户，700人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 春晖大楼（BHK0+390～BHK0+430） | 0m | — | 100 | 120 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为7F，砖混结构 | —— | 126户，440人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾海关 （BHK0+500～BHK0+600） | 0 |  | 20 | 40 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有2栋，为2-13F，砖混结构 | 10人 | 60人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 春晖小区 （BHK0+520～BHK0+600） | 0m |  | 170 | 190 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有5栋，为3-6F，砖混结构 | —— | 210户，735人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾海关缉私 （BHK0+620～BHK0+690） | 0m |  | 30 | 50 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | 120人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 红灯村 （BHK0+820～BHK0+960） | 0m |  | 40 | 60 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有8栋，为2-3F，砖混结构 | —— | 8户，32人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 红海社区 （BHK0+620～BHK1+220） | 0m |  | 150 | 170 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有26栋，为2-5F，砖混结构 | —— | 78户，312人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 兴港楼 （BHK1+060～BHK1+140） | 0m |  | 150 | 170 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有2栋，为9-12F，砖混结构 | —— | 144户，504人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 西园村（BHK1+270～BHK1+610） | 0m |  | 40 | 60 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有28栋，为2-5F，砖混结构 | —— | 28户，112人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海警大队（BHK1+450～BHK1+540） | 0m |  | 10 | 30 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | 120人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾边防局（BHK1+340～BHK1+450） | 0m |  | 20 | 40 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有3栋，为2-7F，砖混结构 | 100人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 西美村（BHK1+660～BHK1+810） | 0m |  | 20 | 40 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有6栋，为1-2F，砖混结构 | 6户，24人 | 90户，360人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海景花园（BHK1+700～BHK1+820） | 0m |  | 70 | 90 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有3栋，为22F，砖混结构 | —— | 352户，1232人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海事局（BHK1+750～BHK1+810） |  |  | 20 | 40 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有1栋，为5F，砖混结构 | 150人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 梧桐村（BHK2+790～BHK2+940） |  |  | 150 | 170 |  |  | 敏感点位于道路东北侧，临路一排房屋有8栋，为1F，砖混结构 | —— | 30人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  | 通港路 | 汕尾手外科医院（TGK0+318～TGK0+340） | 0m |  | 180 | 190 |  |  | 敏感点位于道路北侧，临路一排房屋有1栋，为7F，砖混结构 | —— | 400人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 渔村学校（TGK0+230～TGK0+310） | 0m |  | 90 | 100 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | —— | 1500人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 渔村 （TGK0+100～TGK0+340） | 0m |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路东南侧以及西北侧，临路一排房屋有40栋，为1-8F，砖混结构 | 80户，320人 | 320户，1280人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 兴盛大厦（TGK0+298～TGK0+340） | 0m |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有1栋，为17F，砖混结构 | 68户，238人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 春晖大楼（TGK0+160～TGK0+210） | 0m |  | 130 | 140 |  |  | 敏感点位于道路西北侧，临路一排房屋有1栋，为7F，砖混结构 | —— | 126户，440人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 港务局新宿舍（TGK0+110～TGK0+150） | 0m |  | 120 | 130 |  |  | 敏感点位于道路西北侧，临路一排房屋有1栋，为8F，砖混结构 | —— | 160户，560人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海怡苑（TGK0+160～TGK0+220） | 0m |  | 170 | 180 |  |  | 敏感点位于道路西北侧，临路一排房屋有2栋，为19F，砖混结构 | —— | 200户，700人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  | 城南路 | 春晖小区（CNK0+190～CNK0+280） | 0m |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有4栋，为3-6F，砖混结构 | 80户，280人 | 130户，455人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海怡苑（CNK0+120～CNK0+180） | 0m |  | 140 | 150 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有2栋，为19F，砖混结构 | —— | 200户，700人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾海关（CNK0+40～CNK0+110） | 0m |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有2栋，为2-13F，砖混结构 | 10人 | 60人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 安泰小区（CNK0+110～CNK0+180） | 0 |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有1栋，为7F，砖混结构 | 20户，70人 | —— | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  |  | 红海社区（CNK0+190～CNK0+280） | 0 |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路北侧，临路一排房屋有5栋，为2-8F，砖混结构 | 50户，200人 | 65户，260人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  | 红海大道 | 红海社区（HHK0+180～HHK0+250） | 0m |  | 10 | 35 |  |  | 敏感点位于道路西北侧和东南侧，临路一排房屋有26栋，为2-5F，砖混结构 | 65户，260人 | 160户，640人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 红灯村（HHK0+60～HHK0+180） | 0m |  | 10 | 35 |  |  | 敏感点位于道路西北侧，临路一排房屋有11栋，为2-3F，砖混结构 | 20户，80人 | 60户，240人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  | 海港路 | 红海社区（HGK0+140～HGK0+230） | 0 |  | 10 | 35 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有7栋，为2-10F，砖混结构 | 36户，144人 | 55户，220人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 兴港楼（HGK0+140～HGK0+180） | 0m |  | 80 | 105 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有2栋，为9-12F，砖混结构 | —— | 144户，504人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 西园村（HGK0+60～HGK0+230） | 0m |  | 10 | 35 |  |  | 敏感点位于道路北侧，临路一排房屋有11栋，为2-8F，砖混结构 | 11户，44人 | 63户，252人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 汕尾边防局（HGK0+50～HGK0+60） | 0m |  | 90 | 115 |  |  | 敏感点位于道路北侧，临路一排房屋有1栋，为8F，砖混结构 | —— | 100人 | 噪声4a类；大气二类功能区 |
|  | 金鹏路 | 西园村（JPK0+100～JPK0+260） | 0m |  | 10 | 25 |  |  | 敏感点位于道路东南侧，临路一排房屋有9栋，为2-8F，砖混结构 | 18户，72人 | 72户，288人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海警大队（JPK0+40～JPK0+100） | 0m |  | 90 | 105 |  |  | 敏感点位于道路南侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | —— | 120人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 西美村（JPK0+110～JPK0+260） | 0m |  | 10 | 25 |  |  | 敏感点位于道路北侧，临路一排房屋有7栋，为1-3F，砖混结构 | 16户，64人 | 90户，360人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海景花园（JPK0+80～JPK0+110） | 0m |  | 45 | 60 |  |  | 敏感点位于道路西北侧，临路一排房屋有3栋，为22F，砖混结构 | —— | 352户，1232人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海事局（JPK0+20～JPK0+70） | 0m |  | 90 | 105 |  |  | 敏感点位于道路西侧，临路一排房屋有1栋，为5F，砖混结构 | —— | 150人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  | 文华路东侧道路 | 西美村（WDK0+140～WDK0+310） | 0m |  | 80 | 90 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有8栋，为1-3F，砖混结构 | —— | 106户，424人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海景花园（WDK0+100～WDK0+140） | 0m |  | 30 | 40 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有1栋，为22F，砖混结构 | 52户，182人 | 300户，1050人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海警大队（WDK0+40～WDK0+100） | 0m |  | 50 | 60 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | —— | 120人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 茂林小区（WDK0+252～WDK0+310） | 0m |  | 50 | 60 |  |  | 敏感点位于道路西侧，临路一排房屋有3栋，为1-3F，砖混结构 | —— | 130户，455人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  | 文华路西侧道路 | 茂林小区（WXK0+240～WXK0+300） | 0m |  | 10 | 20 |  |  | 敏感点位于道路西侧，临路一排房屋有3栋，为1-3F，砖混结构 | 12户，48人 | 106户，371人 | 噪声4a/2类；大气二类功能区 |
|  |  | 西美村（WXK0+128～WXK0+300） | 0m |  | 140 | 150 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有8栋，为1-2F，砖混结构 | —— | 106户，424人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海景花园（WDK0+88～WDK0+128） | 0m |  | 100 | 110 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有1栋，为22F，砖混结构 | —— | 352户，1232人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  |  | 海警大队（WDK0+12～WDK0+88） | 0m |  | 120 | 130 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有1栋，为6F，砖混结构 | —— | 120人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
|  | 规划一路 | 茂林小区（G1K0+215～G1K0+240） | 0m |  | 180 | 190 |  |  | 敏感点位于道路东侧，临路一排房屋有3栋，为8F，砖混结构 | —— | 130户，455人 | 噪声2类；大气二类功能区 |
| 地表水环境 | 霞洋河 |  |  | 水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 品清湖 |  |  | 执行《海水环境质量标准》（GB3097-1997）中的第二类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 道路沿线植被 |  |  | 不占用基本农田 |  |  |  | 生物量损失 |  |  |  | / |

2 工程概况

2.1 拟建项目名称、项目性质、建设地点、项目投资

项目名称：汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目；

项目性质：改扩建；

行业类别：铁路、公路、隧道、和桥梁工程建筑（E4721）；

项目投资：63250.32万元；

建设地点：汕尾市区西南部

建设单位：汕尾市住房与城乡建设局

工程概况：本项目海滨大道西段采用城市次干道标准设计，东起汕尾大道，西至汕尾沙滩公园，全场约3.6公里，红线宽40米，设计速度40公里/小时。海滨大道西段沿线现状、规划相交道路（规划一路（规划新建）、规划二路（规划新建）、文华路西侧道路（规划新建）、文华路东侧道路（改造）、金鹏路（改造）、海港路（改造）、红海大道（改造）、城南路（改造）、通港路（改造）等九条道路）。其中规划二路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约220m，设计速度30公里/小时，道路红线20.0米；规划一路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约240m，设计速度30公里/小时，道路红线20.0米；文华路西侧道路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约270m，设计速度30公里/小时；文华路东侧道路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约310m，设计速度30公里/小时，道路红线20.0米；金鹏路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约260m，设计速度30公里/小时，道路红线30.0米；海港路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约230m，设计速度30公里/小时，道路红线40.0米；红海大道采用城市主干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约250m，设计速度40公里/小时，道路红线40.0米；城南路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约280m，设计速度30公里/小时，道路红线20.0米；通港路采用城市次干道标准设计，起点于海滨大道西，终点与通航路相交，全长约340m，设计速度30公里/小时，道路红线20.0米。道路建设长度共6000米，建设面积约20.6万平方米。

本项目工程建设项目总投资63250.32万元，项目计划于2020年9月开始施工，总体施工期为23个月。

表2.1-1 道路建设规模一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路等级 | 路幅 | 道路长度 | 红线宽度 | 设计车速 | 机动车道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海滨大道西 | 次干道 | 两块板 | 3567.5m | 40m | 40km/h | 双六 |
| 2 | 规划二路 | 次干道 | 一块板 | 220m | 20m | 30km/h | 双二 |
| 3 | 规划一路 | 次干道 | 一块板 | 240m | 20m | 30km/h | 双二 |
| 4 | 文华路西侧道路 | 次干道 | 一块板 | 270m | 20m | 30km/h | 双二 |
| 5 | 文华路东侧道路 | 次干道 | 一块板 | 310m | 20m | 30km/h | 双二 |
| 6 | 金鹏路 | 次干道 | 一块板 | 260m | 30m | 40km/h | 双六 |
| 7 | 海港路 | 次干道 | 一块板 | 230m | 40m | 30km/h | 双六 |
| 8 | 红海大道 | 主干道 | 一块板 | 250m | 40m | 40km/h | 双六 |
| 9 | 城南路 | 次干道 | 一块板 | 280m | 20m | 30km/h | 双二 |
| 10 | 通港路 | 次干道 | 一块板 | 340m | 20m | 30km/h | 双二 |

2.2 技术标准及主要技术经济指标

表2.2-1 主要技术指标

| 技术名称 | 主干道 | 次干道 |
| --- | --- | --- |
| 1、道路名称 | 红海大道 | 海滨大道西段、规划一路、规划二路、金鹏路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、海港路、城南路、通港路 |
| 2、设计年限 | 15年 | 15年 |
| 3、设计速度 | 40 公里/小时 | 海滨大道西段、金鹏路：40公里/小时 其余道路： 30公里/小时 |
| 4、不设超高最小平曲线半径 | 300米 | 250米 |
| 5、最大纵坡 | 1.0% | 0.3% |
| 6、净高 | 机动车道4.5m；人行道2.5m | 机动车道4.5m；人行道2.5m |
| 7、路面设计标准轴截 | BZZ－100 | BZZ－100 |
| 8、路面结构 | 沥青混凝土路面，花岗岩人行道面砖、花岗岩缘石 |  |
| 9、地震动峰值加速度 | 0.1g |  |
| 10、抗震设防烈度 | 7度 |  |

2.3 主要工程内容

2.3.1 道路平面与主要控制点

本项目平面根据规划线位走向，起点与现状正在进行改造的汕尾大道相衔接，途经规划路、工业大道、规划二路、文华路西侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路等规划、现状道路，西至汕尾沙滩公园，道路全长约3.6公里，沿线相交道路均采用平面相交。

（1）拟建海滨大道西段为城市次干道，设计速度为40km/h，全线共设置平曲线七处，最小半径300m，最大半径1200m。主要控制点为现状沟渠、霞洋河、港口码头、沿线已批用地、建成区以及正在进行改造的汕尾大道等。

（2）规划二路为新建城市次干道，起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长221.954m，线位基本呈南北走向，全线均为直线段。

（3）规划一路为新建城市次干道，起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长221.725m，线路基本成南北走向，全线均为直线段。

（4）文华路西侧道路为新建城市次干道，起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长268.525m，线位基本呈南北走向，全线共设置两处半径为 250m 的圆曲线。

（5）文华路东侧道路按城市次干道标准进行改造，起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长308.263m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线共设置两处半径为250m的圆曲线。

（6）金鹏路按城市次干道标准进行改造， 起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长257.176m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线均为直线段。

（7）海港路按城市次干道标准进行改造， 起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长 231.296m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线均为直线段。

（8）红海大道按城市主干道标准进行改造， 起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长252.231m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线设置一处半径为1000m的圆曲线。

（9）城南路按城市次干道标准进行改造， 起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长 279.289m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线设置一处半径为 5000m 的圆曲线。

（10）通港路按城市次干道标准进行改造， 起点与拟建海滨大道西段相交，终点与通航路相交，道路全长 341.517m。根据规划要求，基本保证现状道路线位不变，基本呈南北走向，全线均为直线段。

2.3.2 道路纵断面设计

本项目基本沿海岸线走向，沿线地势较为平坦，且从现状建成区穿过，道路纵断控制因素主要以现状相交道路标高、建成区现状标高、单位出入口标高、规范规定的最小纵坡及坡长等作为控制条件。 因此，为了与周边用地的衔接， 在满足道路排水要求的前提下，道路纵坡基本按最小坡度0.3%控制，避免大填大挖，减少投资。

规划海滨大道西段沿线现状/规划相交的规划二路、规划一路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路等道路，根据周边用地以及规范排水的要求，基本维持现状道路竖向标高不变。

2.3.3 道路横断面设计

1、海滨大道西段

海滨大道西段全线推荐使用双向六车道标准横断面，断面布置为：2.0m(人行道)+2.5m(绿道)+2.5m(路侧绿化带)+11.0m(机动车道)+4.0m(中央绿化带)+11.0m(机动车道)+2.5m(路侧绿化带)+2.5m(绿道)+2.0m(人行道)=40.0m。

图2.3-1 海滨大道西段道路标准横断面图

本项目临海，因此涉及用海问题，根据现场勘测及搜索相关资料，涉及用海区域，采用半路半桥形式，既不减小过水断面也能使海滨大道西段顺利建设。

图2.3-2 海滨大道西段涉海段标准横断面图

2、其余9条连接道路横断面

（1）海港路路幅布置为：3.5m（人行道）+2.5m（自行车道）+3.0m（侧绿化带）+11.0m（机动车道）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧绿化带）+2.5m（自行车道）+3.5m（人行道）=40.0m。

图2.3-3 海港路标准横断面图

（2）规划一路/规划二路/文华路西侧道路/文华路东侧道路路幅布置为：2.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+6.0m（机动车道、自行车道）+6.0m（机动车道、自行车道）+1.5m（绿化带）+2.5m（人行道）=20.0m。

图2.3-4 规划一路、规划二路、文华路西侧道路、文华路东侧道路标准横断面图

（3）红海大道路幅布置为：3.5m（人行道）+2.5m（自行车道）+1.5m（绿化带）+11.0m（机动车道）+3.0m（中央绿化带）+11.0m（机动车道）+1.5m（绿化带）+2.5m（自行车道）+3.5m（人行道）=40.0m。

图2.3-4 红海大道标准横断面图

（4）金鹏路路幅布置为：2.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+11.0m（机动车道）+11.0m（机动车道）+1.5m（绿化带）+2.5m（人行道）=30.0m。

图2.3-4 金鹏路标准横断面图

（5）城南路、通港路路幅布置为：2.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+6.0m（机动车道、自行车道）+6.0m（机动车道、自行车道）+1.5m（绿化带）+2.5m（人行道）=20.0m。

图2.3-4 城南路、通港路标准横断面图

2.3.4 路基设计

1、路基填筑材料及压实度要求

路基应分层填筑、均匀压实，路基压实采用重型击实标准。当路堤底部为松散填土时，路堤填筑前也应翻挖后再回填分层压实，压实度不低于85%。填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不应小于路床标准。

表2.3-1 路基填料强度和粒径要求

| 分类 |  | 路床顶面以下浓度（cm） | 填料最小强度CBR（%） |  | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主干道 | 次干道 |  |
| 填方路基 | 上路床 | 0~30 | 8 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 30~80 | 5 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 80~150 | 4 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | >150 | 3 | 2 | 15 |
| 挖方及零填方 |  | 0~30 | 8 | 6 | 10 |
|  |  | 30~80 | 5 | 4 | 10 |

表2.3-2 路基压实度要求

| 填方类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基最小压实度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主干道 | 次干道 | 人行道及非机动车道 |
| 填方 | 0~80 | 95 | 94 | 93 |
|  | 80~150 | 93 | 95 | 93 |
|  | >150 | 92 | 91 | 90 |
| 挖方或零填方 | 0~30 | 95 | 94 | 93 |
|  | 30~80 | 93 | - | 93 |

表中数值均为重型击实标准。

路基的强度与稳定性，同路基的干湿类型有密切关系，并在很大程度上影响路面结构及厚度的确定。路基应按干燥或中湿状态设计，若路基处于中湿以下状态，则路面结构中必须设置隔离垫层。

（2）路基边坡防护

1）边坡坡率

填方路堤：路基边坡坡率采用 1:1.5。

路堑边坡：路堑边坡坡率采用 1:1。

2）边坡防护

填方高度H≤3米采用喷播植草皮防护。填方高度3＜H≤8米时,采用三维网喷播植草皮防护。

挖方高度H≤3米采用喷播植草皮防护。挖方高度3＜H≤8米时,采用三维网喷播植草皮防护。挖方高度＞8 米时，采用骨架植草防护

（3）路基、路面排水

1）路基排水

填挖高度不大的路基，在城镇路段不设排水沟，雨水通过集水井收集后排入市政管网。对填挖高度较大的路基，在填方坡脚设置排水沟，在挖方路肩外缘设置边沟。

2）路面排水设计

本工程路面排水采用设雨水进水口方式，路面雨水首先汇集到雨水口，然后通过雨水口排入雨水管。

3）中央绿化带及侧绿化带排水

当中央绿化带及侧绿化带宽度大于3m时设置绿化带排水系统。设计分贝采用0.4m×0.4m纵向盲沟和φ200mm 软式透水管，并且每隔30m设置一处φ200mm PVC-U管。

2.3.5 软基处理

1、沿线主要软土地层

本项目线位基本沿海岸线走向，主要为沿岸海积平原及滩涂，局部为人工填海区域。由于目前尚无地勘资料，根据现场踏勘以及周边建设项目资料，沿线为上伏为第四纪海相沉积层及陆相冲积层，主要以砂混淤泥、 细砂、 淤泥质土层、粉质粘土和砂质粘性土为主。

2、软基处理方案

根据业主部门提供的场地勘察资料， 拟建勘察场地环境条件为Ⅱ类，地势相对平坦，上覆土层为人工填土层、第四系海陆交互阶地层和第四系残积层及下伏基岩。土层种类较为简单，以填土、淤泥质土、中砂、残积土、风化基岩为主。场地大部分分布人工填土和淤泥质土为场地内主要不良地质土层。本路线软土以人工填土和淤泥质土为主，松散状，具天然含水量高、高压缩性，土的力学强度低等特点，工程性质差，尤其在地震作用及振动荷载作用下，易产生不均匀沉降及蠕变等工程地质灾害，对路基及构造物的稳定性具一定的影响。 根据周边地区情况分析，结合本项目实际情况，本次设计提出了以下处理方案：

（1）对位于地表、且层厚小于3米的软土采用清淤换填处理，换填材料宜采用砂或砂性土； 将植物层、人工填土、淤泥质土等挖除，再采用砂砾性土、碎石土等分层碾压回填至路面结构层底面。当换填槽底位于地下水位以下时，为保证质量及便于施工，槽底铺设 0.7m 厚片石垫层，碾压密实后再分层碾压回填土至路面结构层底。

（2）对于滩涂浅层淤泥采用抛石挤淤处理； 对于淤泥深度不大于 15 米的软基路段，考虑采用水泥搅拌桩进行处理。

（3）对于支路范围的淤泥深度不大于 15 米的软基路段，考虑采用碎石桩进行处理。

（4） 考虑到海岸滩涂可能存在抛石层且可能存在不良地质厚度较深的情况，对于滩涂深层淤泥采用预应力管桩等深层处理：处理深度 30m以下时，采用 30cm桩径；30m 以上深度时，采用40cm桩径。排间距1.8m。施工完成后浇筑承台，铺设0.3m厚碎石垫层。

2.3.6 路面结构

路面以双轮组单轴截100KN为标准轴截进行设计。

（1）海滨大道西段、海港路、红海大道主车道道路面结构

4cm 厚沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）；

6cm 厚 SBS 改性中粒式沥青混凝土（AC-20C）；

1cm 厚同步碎石封层（接缝处铺设 APM-PS 防水粘结层+玻纤格栅）；

25cm 厚 C40 水泥混凝土；

20cm 厚 4%水泥稳定级配碎石；

潮湿路段设置15cm级配碎石垫层；

路面总厚度为71m。

（2）规划一路等其余链接道路注车道路面结构

4cm厚沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）；

6cm厚SBS改性中粒式沥青混凝土（AC-20C）；

1cm厚同步碎石封层（接缝处铺设APM-PS防水粘结层+玻纤格栅）；

25cm厚C40水泥混凝土；

15cm厚4%水泥稳定级配碎石；

路面总厚度为51cm。

（3）非机动车道路面结构

4cm厚彩色沥青混凝土；

14cm厚C15水泥混凝土；

10cm级配碎石；

总厚度为23cm。

（4）人行道路面结构

6cm厚花岗岩道板砖；

3cm水泥砂浆；

15cmC15素混凝土垫层；

总厚度为24cm。

（5）路缘石

立路缘石：花岗岩立缘石(100×15×40cm)；

平路缘石：花岗岩平缘石(70×10×20cm)；

2.3.7 公交系统设计

根据规划，沿线道路两侧主要为居住和商业用地，公交需求较大，本次设计结合公交需求及道路设施条件设置港湾式公交停靠站，形成功能齐全、换乘便捷的公交系统。

结合交叉口分布情况，在人流集中或者重要厂区及政府部门重要节点处合理不值公交停靠站，公交停靠站间距一般控制在400-600米；公交停靠站一般布置于交叉口出口，距离交叉口一般控制在50-100米，并使公交停靠站尽量远离匝道、沿线单位出入口与叫交通分合流处，以减少交织和冲突点，缓解交通拥堵；根据沿线公交需求，确定各公交停靠规模，在需求大、人流集中处设置港湾式停靠站，以减少公交停靠对社会车辆的影响。

本设计在道路沿线共设置6对公交停靠站，平均间距约717米，停靠站均采用港湾式停靠站，每个停靠站按2个停车位（长30米）。

2.3.8 人行非机动车系统设计

（1）人行非机动系统设施设计

道路北侧规划主要为居住和商业用地，南侧为沿海景观绿化休闲带，项目建成后行人和非机动车需求很大。为了营造一个合理、安全和舒适的步行环境，本次设计设置3.5m宽的人行道，人行道与机动车道采用绿化带分隔，非机动车道结合道路南侧绿化景观亲水岸线进行设置。结合行人过街需求、交叉口分布以及公交停靠站布置情况，道路沿线沿线结合信号灯控路口共布设 8 处行人过街设施。同时在路口处作为行人驻足的二次过街岛。

（2）无障碍设计

缘石坡道分为单面坡和三面坡，本设计采用单面坡缘石坡道，型式根据设置地点选择方形、长方形或扇形，坡道下口宽度一般大于2m，坡度小于等于1:20，高出车行道的地面小于2cm。

盲道按作用分行进盲道和提示盲道，盲道的位置一般在人行道绿带边 0.5m 处，设置宽度为 0.5m。提示盲道设在行进盲道的起、终点、人行横道人口和转弯处。

2.3.9 涵洞设计

1、设计标准

荷载等级：城－A级；

地震荷载：地震动峰值加速度0.1g；

设计安全等级：涵洞三级；

设计基准期：100 年；

环境类别：Ⅱ类；

设计洪水频率：1/100；

2、设计方案

现状工业大道道路沿线有一处沟渠，根据道路功能要求，结合现状实际地形以及防洪排涝等要求，本次需新建一处钢筋混凝土涵洞，涵洞孔径选择，除满足使用功能外，需考虑到清淤方便，其位于工业大道路口桩号K0+251处采用1-5.0mx3.0m，涵长70m。

2.3.10 桥梁工程

本工程桥梁位于海滨大道西段现状沿线浅海上，每幅桥梁标准横断面宽18.5m，双向六车道，城市次干路等级，设计行车速度为40km/h。

表2.3-3 桥梁一览表

| 序号 | 桥名 | 所在道路 | 桥宽 | 桥梁总长 | 桥型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾海关大桥（左幅） | 海滨大道西段 | 18.5m | 351m | 预制钢筋混凝土T梁 |
| 2 | 汕尾海关大桥（右幅） | 海滨大道西段 | 18.5m | 167 m | 预制钢筋混凝土T梁 |
| 3 | 特警大队中桥 | 海滨大道西段 | 18.5m | 55 m | 预制钢筋混凝土T梁 |
| 4 | 市海事局大桥（左幅） | 海滨大道西段 | 18.5m | 151 m | 预制钢筋混凝土T梁 |
| 5 | 市检疫局大桥（左幅） | 海滨大道西段 | 18.5m | 327 m | 预制钢筋混凝土T梁 |
| 6 | 市检疫局大桥（右幅） | 海滨大道西段 | 18.5m | 279 m | 预制钢筋混凝土T梁 |

表2.3-4 桥梁结构主要技术指标表

| 序号 | 项目 | 采用值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁汽车荷载 | 城市-A级 |
| 2 | 人群荷载 | 5.0 kPa |
| 3 | 设计基准期 | 100年 |
| 4 | 设计使用年限 | 100年 |
| 5 | 结构安全等级 | 一级 |
| 6 | 洪水设计频率 | 1/100 |
| 7 | 地震烈度 | 地震加速度0.10g，抗震设防烈度为7度 |

桥梁主要采用预制混凝土T梁。梁高0.70米，桥面车道设置1.5%的横坡，人行道横坡为2%，主桥梁采用C45混凝土。

横断面设置：2.0m（人行道）+2.5m（绿道）+2.5m（侧绿化带）+11m（车行道）+0.5m（防撞护栏）=18.5m

桥墩采用柱式墩，造型美观。桥墩基础采用PHC预制预应力高强度混凝土管桩基础，桩基直径1.0米，共布设5根。桥台使用柱式桥台，桥台基础采用PHC预制预应力高强度混凝土管桩基础，桩基直径1.0米，共布设5根。

2.3-5 汕尾海关大桥横断面图（桥墩处）

2.3-6 汕尾海关大桥横断面图（桥台处）

2.3-7 特警大队中桥横断面图（桥台处）

2.3-8 特警大队中桥横断面图（桥台处）

2.3-9 市检疫局大桥横断面图（桥墩处）

图2.3-10 市检疫局大桥横断面（桥台处）

图2.3-11 市海事局大桥横断面图（桥墩处）

2.3.11 防浪墙

本项目海滨大道西段南侧部分路段一侧临海，为防止大海波浪对沿线路基的冲刷，并起防浪、防洪、阻水作用，在海滨大道西段道路临海一侧设置挡土墙。

本次设计防浪墙采用C25砼重力式挡土墙，挡土墙高3.0m左右，顶部宽度 1m，上设石材或石材贴面护栏。防浪墙基础采用换填，厚度1.5米，地基承载力要求达到100KPa以上。墙体强度达到设计强度级别的80%以上时，方可进行墙背回填施工，墙后回填砂性土，分层压实,压实度不小于90%。

挡墙标准节段为15m，当遇到非标准节段时可相应调整。变形缝宽度 20~30mm，沿缝的三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm。墙背沿墙通长设置砂砾反滤层和泄水孔, 泄水孔沿墙长每 3m 布置，泄水孔应高出地表 300mm，泄水孔后方布置一层尺寸为30cmx30cm土工布。

2.4 主要施工工艺

2.4.1 路基工程

（1）填方路基施工

路基填方施工以机械施工为主、适当配合人工的施工方案，采取分层填筑、分层压实的施工方法。施工时序为：排出地表水、开挖临时排水沟、放线、清表清基（剥离表土需临时集中堆放)、分层土方堆填、推土机机械摊平、压路机碾压、分层土方压实密度检测（分层压实厚度一般为30cm)，检验合格后填筑上一层土方，分层填筑至设计标高。土方填筑过程中可适当加大填筑的宽度和高度，多余部分利用平地机或其它方法进行修整。

一般地基填筑路堤时，选择比较干燥的粘性土或砂料；在水田、鱼塘等处施工时应先排出明水、挖除淤泥，直至挖到较好地层时才可进行土方分层填筑和压实，下层应选用水稳定性较好的砂砾料填筑；在积水位或水面高程以上的路基可采用包边土填筑，并要开挖沟渠，避免地表水积聚；对于采用粗粒土填筑的路堤边坡，要避免雨水或地表水的冲刷；对于采用细粒土填筑的路堤边坡，要避免地表水侵入填土内，防止因土质过于潮湿而使路基边坡失去稳定。

（2）挖方路基施工

挖方路基施工以机械施工为主、并适当配合人工的施工方法。路堑开挖前应检测路线沿线土质，分类处理。适用于绿化等表层腐殖土，应剥离并临时堆放与指定场地用于后期绿化覆土。适用于路基填筑的土料，应作为筑路材料用于路基填筑。不可利用的挖方作为弃渣处理。挖方路基路堑开挖前，应先做好沿线场地的树木砍伐和树根挖出等清表工作和上游坡面的截排水工程等准备工作。

路基开挖需按不同的土层分层挖掘，以满足路基土层要求。施工时序为：场地准备→施工放线→清表（剥离表土需临时集中堆放）→开挖截排水沟→路基开挖→拦截、排水→防护工程施工→路基面修整。

2.4.2 路面工程

本项目采用沥青混凝土路面，沥青混凝土路面是由颗粒大小不同的矿料（如：碎石，砂等），用沥青作结合料，本着密实原则按混合比进行配合，并经严格的拌和，运输至现场摊铺压实成型的高级路面。路面施工应配备相应的路面机械，所采用的沥青质量应该严格符合标准，以保证路面的工程质量。

2.4.3 桥梁施工

桥梁施工流程为：桩基础施工：同时开展小T梁预制→桥墩、桥台施工，回填台背土并压实→小T梁吊装病浇筑湿接缝及调平台→安装伸缩缝→浇筑现浇层、桥台搭板→防撞护栏施工→桥面铺装施工，其他附属设施安装。

（1）桩基础施工

桥梁桩基采用PHC预制预应力高强度混凝土管桩基础，桩基直径1.0米，按照实际压桩线路图进行控制点位，桩机使用静压桩机，启动压桩油缸，把桩徐徐压下，控制施压进度，一般不超过2m/min，达到压桩力的要求以后，必须持荷稳定。若不能稳定，必须再持荷，一直到持荷稳定为止，持荷时间由设计人员与监理在现场试桩时确定。压桩应连续，宜将每根桩一次性连续压到底。

（2）桥梁桥台施工

桥台施工：

将承台预留竖筋套上2～3层的箍筋，下层与预埋箍筋焊接定位，之后逐条将桥台和一字墙的竖筋与承台预埋竖筋焊接，接头上下相互错开。竖筋上端靠定位箍筋临时固定。根据间距在竖筋上标出箍筋位置，每隔一定的距离用加劲箍的控制，将加劲箍从下往上与竖筋绑扎紧密后再进行其余箍筋的绑扎。箍筋绑扎时，在竖筋外侧绑一定数量的小块水泥砂浆垫块，以保证钢筋保护层的厚度符合要求。

根据桥台的高度选择钢模板分两侧拼装，拼装时注意接缝紧密，相邻两模板表面高低差不大于1mm，拼缝间用填料填补，以保证混凝土表面光滑平整。拼装完成后，模板内侧涂刷脱模剂。

浇筑砼时，为了使砂石不发生分离，当自由倾落度超过2m时应使用串筒。浇筑砼时，边浇筑边拆除串筒，保持倾落度不超过2米。

桥墩施工：

场地平整压实，基地采用压路机振动碾压，满足钢筋笼绑扎及停放吊车要求，盖梁采用C40混凝土，钢筋使用直径≥12mm的均采用II级热轧螺纹钢筋，直径＜12mm的采用I级光圆钢筋。预应力墩盖梁浇注采用双抱箍法施工。

承重托架采用40cm工字钢纵梁，设置两根，通过横向联接形成盖梁施工承重平台。为了脱模落架方便，在工字钢和夹箍支承座间设置钢砂桶。工字钢顶面直接安装盖梁底模。

砼由拌和站严格按设计配合比集中拌和，混凝土罐车运输至现场，泵车泵送入模。采用插入式振动器振捣。浇筑时先从墩顶位置开始对称浇筑模板下部砼，而后向两侧浇注。分层厚度不大于30cm，斜向坡度不陡于1：3，新旧砼浇筑的间隔时间确保不大于砼的初凝时间。二次赶压模平用木模子进行收面，定时浇水养护。

支座采用板式橡胶支座。支座在桥墩完成后上部结构施工前完成，施工时按生产厂家要求并在厂家技术人员指导下施工。

（3）预制T梁施工

预制 T 梁长度为8米两种，中板规格尺寸为1200mm*700mm、边板规格尺寸为1375mm*700mm。预制梁采用在附近预制场进行预制，然后在运输至现场进行吊装。

在预制台座顶铺设5mm厚不锈钢板作为箱梁预制底模，台座两侧各设一道L50×50mm护边角钢，在底模的两端预制梁吊点处预留35cm宽槽口，安放1cm厚活动钢板便于箱梁吊装。

混凝土采用商品混凝土，由混凝土厂商运送至施工现场。在钢筋和模板检查合格后，开始混凝土浇注，混凝土拌合好后，用混凝土运输罐车运到待浇梁处，混凝土入模采用场内龙门吊料斗浇注的方法。箱梁浇筑完毕后，在箱梁收浆前进行顶面拉毛处理，以利于与桥面铺装混凝土的结合。

预应力混凝土预制 T 梁采用两台汽车吊机进行架设。先在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线,同时在橡胶支座上也标出十字交叉中心线。将支座安放在垫石上,使支座中心线同支座垫石上的支座位置中心线相重合,使支座就位准确

2.5 预测车流量

根据《汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目可行性研究报告》中给出的交通量预测结果见表2.5-1。

表2.5-1 项目特征年高峰小时交通量预测表（单位：pcu/d）

| 路段名称 | 2022年 | 2028年 | 2036年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海滨大道西段 | 24600 | 38900 | 47200 |
| 规划二路 | 8467 | 11913 | 14520 |
| 规划一路 | 8654 | 12013 | 14260 |
| 文华路西侧道路 | 7640 | 10253 | 12467 |
| 文华路东侧道路 | 7733 | 9850 | 11520 |
| 金鹏路 | 8787 | 14733 | 21040 |
| 海港路 | 9947 | 16560 | 21213 |
| 红海大道 | 17280 | 28440 | 35387 |
| 城南路 | 8373 | 14120 | 18147 |
| 通港路 | 8827 | 12893 | 17400 |

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范——公路》（HJ552-2010），计算出 本项目各预测年的混合车流量，折算系数的取值通常如表2.5-2所示。小型车的折算系数取1，中型车取1.5，大型车取3.0。

表2.5-2 各类车辆pcu折算系数

| 一级分类 | 折算系数 | 额定荷载参数 |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 1.0 | 额定座位≤7 座 |
|  |  | 载重量≤2t |
| 中型车 | 1.5 | 8 座<额定座位<19 座 |
|  |  | 2t<载重量≤5t |
| 大型车 | 3.0 | 载重量>5t |
|  |  | 额定座位>19 座 |
|  |  | 集装箱车、拖挂车、工程车 |

表2.5-3 项目建成通车后各个车型分类标准及所占比例

| 特征年 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 60 | 25 | 15 |
| 2028年 | 65 | 23 | 12 |
| 2036年 | 70 | 20 | 10 |

另外，根据对项目影响区道路交通量的观测结果，昼间（16小时）小时车流量取日均总车流量的80%，夜间（8小时）的车流量占日均总车流量的20%，昼间小时车流量取高峰小时车流量的60%计算，则高峰小时、昼间小时、夜间小时交通量见下表所示。

表2.5-4 各种车型路段特征年预测车流量  单位：辆/h

| 路段名称 | 预测年 | 高峰小时 |  |  | 昼间小时 |  |  | 夜间小时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| 海滨大道西段 | 2022 | 903 | 347 | 208 | 542 | 208 | 125 | 271 | 104 | 63 |
|  | 2028 | 1615 | 531 | 277 | 969 | 318 | 166 | 485 | 159 | 83 |
|  | 2036 | 2458 | 656 | 164 | 1475 | 393 | 198 | 738 | 197 | 49 |
| 规划二路 | 2022 | 311 | 120 | 72 | 187 | 72 | 43 | 93 | 36 | 22 |
|  | 2028 | 495 | 163 | 85 | 297 | 98 | 51 | 148 | 49 | 25 |
|  | 2036 | 672 | 179 | 90 | 403 | 108 | 54 | 202 | 54 | 27 |
| 规划一路 | 2022 | 318 | 122 | 73 | 191 | 73 | 44 | 95 | 37 | 22 |
|  | 2028 | 499 | 164 | 86 | 299 | 98 | 51 | 150 | 49 | 26 |
|  | 2036 | 660 | 176 | 88 | 396 | 106 | 53 | 198 | 53 | 26 |
| 文华路西侧道路 | 2022 | 281 | 108 | 65 | 168 | 65 | 39 | 84 | 32 | 19 |
|  | 2028 | 426 | 140 | 73 | 255 | 84 | 44 | 128 | 42 | 22 |
|  | 2036 | 577 | 154 | 77 | 346 | 92 | 46 | 173 | 46 | 23 |
| 文华路东侧道路 | 2022 | 284 | 109 | 66 | 170 | 66 | 39 | 85 | 33 | 20 |
|  | 2028 | 409 | 134 | 70 | 245 | 81 | 42 | 123 | 40 | 21 |
|  | 2036 | 533 | 142 | 71 | 320 | 85 | 43 | 160 | 43 | 21 |
| 金鹏路 | 2022 | 323 | 124 | 74 | 194 | 74 | 45 | 97 | 37 | 22 |
|  | 2028 | 612 | 201 | 105 | 367 | 121 | 63 | 184 | 60 | 31 |
|  | 2036 | 974 | 260 | 130 | 584 | 156 | 78 | 292 | 78 | 39 |
| 海港路 | 2022 | 365 | 140 | 84 | 219 | 84 | 51 | 110 | 42 | 25 |
|  | 2028 | 688 | 226 | 118 | 413 | 136 | 71 | 206 | 68 | 35 |
|  | 2036 | 982 | 262 | 131 | 589 | 157 | 79 | 295 | 79 | 39 |
| 红海大道 | 2022 | 635 | 244 | 146 | 381 | 146 | 88 | 190 | 73 | 44 |
|  | 2028 | 1181 | 388 | 202 | 708 | 233 | 121 | 354 | 116 | 61 |
|  | 2036 | 1638 | 437 | 218 | 983 | 262 | 121 | 491 | 131 | 66 |
| 城南路 | 2022 | 307 | 118 | 71 | 184 | 71 | 34 | 92 | 35 | 21 |
|  | 2028 | 586 | 193 | 100 | 352 | 116 | 60 | 176 | 58 | 30 |
|  | 2036 | 840 | 224 | 112 | 504 | 134 | 67 | 252 | 67 | 34 |
| 通港路 | 2022 | 324 | 125 | 75 | 194 | 75 | 45 | 97 | 37 | 22 |
|  | 2028 | 535 | 176 | 92 | 321 | 106 | 55 | 161 | 53 | 28 |
|  | 2036 | 806 | 215 | 107 | 483 | 129 | 64 | 242 | 64 | 32 |

2.6 工程拆迁

本次拟建海滨大道西段道路规划红线宽40米，道路规划线位东段约1.7公里位于现状建成区，沿线主要分布有码头、政府办公、工业厂房以及村民房屋等，征地范围较大，海滨大道西段主路拆迁建筑总面积约为2.4万平方米（工业大道以西1.1万平方米，工业大道以东1.3万平方米），拆迁码头总面积 6.4 万平方米（工业大道以西0.2万平方米，工业大道以东6.2万平方米）。规划二路等9条支路拆迁建筑总面积约0.5万平方米。根据现场调查，道路红线范围内没有文物、名木和古迹。

2.7 土石方及取弃土场设置

2.71 土石方数量

根据《汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目可行性报告》及现场踏勘结果可知，项目挖方量约23973.5m3，填方量约22952m3，弃方量约1021.5m3，项目产生的弃方堆放于弃渣场。本项目土石方平衡表见表2.6-1.

表2.6-1 本项目土石方平衡 单位：万m3

| 名称 | 挖方量 | 填方量 | 利用方量 | 弃方量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海滨大道西段 | 23973.5 | 22952 | 22952 | 1021.5 |

2.7.2 取土场和弃渣场设置

（1）取土场

根据《海滨大道西段及周边支路市政工程可行性报告》可知，项目的挖方量比填方量大且项目的挖方量可回用于项目填方，因此项目不设置取土场。

（2）弃渣场

本工程弃方为1021.5m3。项目产生弃方量较少，项目在选用填方时应将表土放置一侧，后期可用于绿化用土，因此，项目不需设置弃渣场。

2.8 施工总平面布置

1、项目经理部设于K1+900附近。

2、本工程分为两个施工区，分别为第一施工区和第二施工区。第一施工区范围为海滨大道【K0+000~K1+900】、通港路、城南路、红海大道、海港路和文华路东侧道路；第二施工区范围为海滨大道【K1+900~K3+600】、规划一路、规划二路、和文华路西侧道路。

3、设置4个钢筋加工场，分别位于桥梁施工作业面附近，主要包括钢材堆放区、钢筋加工区和钢筋半成品堆放区。钢筋加工场长度为20米，宽度10米，采用10cmC10混凝土硬地化。

施工总平面布置图如下图所示：

图2.8-1 施工总平面图

临时排污：

1）在生活区内修建临时的厕所和化粪池使施工人员的粪便得到处置，并定期清理池内污物，清理物及池内粪水不得向水体排放；生活区的生活污水应接到附近的市政管网，生活垃圾及生产垃圾要收集在有防雨棚和地表经过硬化处理的临时垃圾池内，及时集中清运。

2）在施工场地内车辆出入口处均按要求设置洗车槽，槽内设置泥水沉淀池，所有车辆驶入市政道路前必须经过洗车池冲洗干净，以保证出场上路的车辆整洁情况符合要求。

临时设施布置：

（1）临设区的周围均砌筑围墙封闭，墙厚180mm，墙高不少于2m，沿墙纵向每4m设一370mm×370mm砖柱，柱外侧面与墙面平齐，内外墙面均使用水泥砂浆抹平，外墙面统一粉刷白色涂料。大门宽度不小于6m，生活区开设两个门口，材料采用2寸水管做架，双面铁板做面，红丹打底面油漆，焊接坚固、耐用、平整，大门口设保卫室，门头设置我司标志，在围墙四周适宜位置设置摄像闭路电视对施工现场和四周进行监控。

（2）在施工现场土方运输车出入口处设洗车场和沉淀池，用混凝土制成宽 300mm，深400mm，沟槽围成宽3m、长5m 的洗车场地，设沉淀池和高压冲洗水枪，驶出车辆必须冲洗干净。

料场、仓库平面布置：

本工程的料场、仓库拟在临时设施旁边设置；料场、仓库、车间的布置要达到汕尾市建设行政主管部门创建文明安全工地的标准。

2.8 工程投资及工期安排

本项目投资估算总金额 63250.32万元，其中环保投资为832.1万元，占总投资的1.31%。

本项目建设计划为 2020年9月至 2022年 8月，建设工期为23个月， 700日历天。

本工程施工内容主要包括道路工程、交通工程、排水工程，劳动力的配置必须满足工程的总体施工要求，根据核算，施工期间的施工人员平均值为250人。

3工程分析

3.1 环境影响识别与污染物产生环节

3.1.1 施工期

公路建设过程中，对环境产生的主要影响包括破坏植被和景观、开挖路面引起水土流失并影响水体水质等，此外，还有施工噪声、扬尘、施工人员的生活污水、垃圾等对周边环境也有一定的影响。其中，有些影响是永久性的，有些影响将随施工期的结束而结束，且可以通过一定的环保措施得以恢复。

（1）永久性环境影响的因子

①占地及生物量的减少：公路本身的占用以及施工临时场所的搭建将占用旱地，并造成植被的破坏，引起生物量的减少。公路本身占地造成的植被的破坏是得不到恢复的，属于永久性的破坏，需对占用的耕地进行补偿；而施工便道、施工生产区所造成的植被破坏以及生物量的减少，在施工结束后得不到较好的恢复，也将引起永久性的破坏。

②地形地貌的改变：公路建设过程中的路基、路面建设、隧道开挖、边坡防护将引起地形地貌永久性的改变，工程施工造成的地形地貌改变在采取适当的工程防护措施后，基本不会对环境产生不良影响。

（2）暂时性环境影响的因子

①水土流失：本项目穿过霞洋河、品清湖等河流，公路施工容易发生水土流失，另外路基、路面挖方过程中受雨水的冲刷也会引起水土流失现象。

②施工扬尘、沥青烟：施工机械、车辆对地表的扰动，将引起扬尘量的增加。沥青烟是公路建设中对环境造成影响的特殊因子，一般仅发生在施工期或者维护期，影响相对短暂。

③施工噪声：施工噪声对沿线居民影响较大；但这种影响是暂时的，随施工期结束而消失。

④污水：主要来源于公路和涵洞施工对水体的影响，施工废水、生活污水若直接进入到沿线水体，会造成局部范围水体SS和浑浊度增加。

⑤固体废物：包括施工期产生的建筑垃圾、余泥渣土、沥青摊铺弃渣、施工人员生活垃圾等，若对施工期固体废物处理不当，还可能引发水环境污染和大气污染。

⑥景观影响：路基施工将铲平部分植被，是景观影响最主要的区域。此外，施工现场的零乱以及公路沿线配置的相应构筑物可能对景观环境产生一定的影响。

3.1.2 运营期

①交通噪声：随着项目的建设，由机动车排气、引擎运转、车轮与路面的摩擦等原因引起的交通噪声影响将成为运营期最重要的环境影响问题，尤其是距离该路段较近、对噪声最敏感的公路沿线村庄的影响将成为声环境影响的保护目标。

②汽车尾气：汽车尾气的主要污染物有：CO、NOx、THC及多环芳烃化合物等，这些物质对人体和动物体有一定危害。

③地表水污染：运营期的废水主要来源于几个方面：

a)降雨将沉降于公路表面的汽车尾气有害物质以及大气颗粒物以地表径流的形式进入水体。

b)由机动车的机油系统泄漏引起的含油废水。

c)由突发性事故引起的机动车所载有毒有害物质泄漏，进入霞洋河、品清湖。

④振动：机动车在路面行驶时，机动车自身振动会使地面产生振动，并向公路两侧辐射。振动的大小与机动车类型、速度和路面条件有关。类比相关资料，一般主干道两旁的振动级数为40～60dB，而《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中规定交通主干道两侧振动标准为昼间75dB，夜间72dB。由此可见，拟建工程建成后，其两侧振动一般不会超标。故本报告对振动不再作深入评价，只对应采取的措施进行论述。

3.1.3 工程环境影响因子识别情况汇总

本项目环境影响因子汇总表见表3.1-1。

表3.1-1 项目环境影响因子汇总表

| 时段 | 污染源 | 产生位置 | 主要污染物 | 影响对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染源 | 土方开挖 | TSP | 环境空气 |
|  |  | 建筑垃圾的堆放与清理 |  |  |
|  |  | 建筑材料的搬运及堆放 |  |  |
|  |  | 汽车运输 |  |  |
|  |  | 车辆及燃油机械 | HC、CO、NO2 |  |
|  | 废水污染源 | 施工工地废水 | pH值、SS | 霞洋河、品清湖等水环境 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 |  |
|  | 噪声污染源 | 施工机械 | 噪声 | 沿线居民集中点 |
|  | 固体废物 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 拟建区域 （土壤、地下水） |
|  |  | 土石方开挖 | 弃渣 |  |
|  |  | 沥青摊铺 | 弃渣 |  |
|  | 生态破坏 | 公路及管道施工 | 水土流失 | 生态环境 |
| 运营期 | 大气污染源 | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 环境空气 |
|  | 废水污染源 | 雨水径流 | SS | 霞洋河、品清湖等水环境 |
|  | 固体废物 | 汽车运输、交通事故 | 生活垃圾等 | 景观 |
|  | 噪声污染源 | 运输车辆 | 交通噪声 | 声环境 |

3.2 污染源强分析

3.2.1 施工期污染源强

3.2.1.1 声环境污染源强

（1）施工期噪声源

施工期噪声主要来自道路施工场地和路面材料制备场地的施工机械噪声以及交通运输带来的噪声，施工场地和路面材料制备场地的施工机械噪声源相对固定，其中筑路材料制备场地的噪声要大于道路施工噪声，主要表现在持续时间长，设备声功率级高；交通运输噪声具有流动性及不稳定性。

在公路施工期间，作业机械类型较多，如公路地基处理时有柴油打桩机、钻孔机械、真空压力泵和混凝土搅拌机械等；路基填筑时有推土机、压路机、平地机、装载机等；桥梁施工时有柴油打桩机、卷扬机、推土机、压路机等；公路路面施工时有铲运机、平地机、压路机等。施工机械产生的突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

（2）源强分析

根据类比调查数据，本道路施工过程施工场地的噪声源强见表 3.3-1，各种施工机械的噪声测试值见表 3.2-1。

表3.2-1 施工场地噪声调查结果  （dB(A)）

| 测点 | 距离设备2米处 | 距离设备20米处 | 距离设备100米处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面沥青混凝土铺装 | 85 | 74 | 62 |
| 路面施工材料制备场地 | 90.5 | 83.6 | 76 |

表3.2-2 道路路面工程机械噪声测试值

| 序号 | 机械类型 | 测点距离施工机械距离（M） | 最大声级 Lmax（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 5 | 86 |
| 4 | 推土机 | 5 | 86 |
| 5 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 6 | 摊铺机 | 5 | 82 |
| 7 | 拌和机 | 5 | 90 |
| 8 | 打桩机 | 5 | 87 |

3.2.1.2 施工期环境空气污染源强

1、扬尘

（1）施工扬尘

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：

①施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；

②干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使；

③运输车辆带到项目周边城市干线上的泥土被过往车辆反复的扬起。

本项目为市政工程，由于汕尾市尚未出台建筑施工扬尘排放量计算方法的相关文件，故参照《关于印发〈深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法〉的通知》（深人环〔2012〕249 号），施工扬尘的计算方法为：

W=WB+WK

WB=A×B×T

WK=A×（P11+P12+P13+P14+P2+P3）×T

式中：

W：建筑施工扬尘排放量，t；

WB：基本排放量，t；

WK：可控排放量，t；

A：施工面积，万m2，项目占地面积约20.42万m2；

B：基本排放量排放系数，t/万m2·月，市政工地取1.77；

T：施工期：月，项目施工期为23个月；

P11、P12、P13、P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月；P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月，详见表3.2-3。

（2）拆迁扬尘

本项目施工期间，将对工程沿线范围内的建筑物进行一次性全部拆除，拆除面积共计70433.3m2。拆除过程中会产生扬尘，特别是在干燥有风的天气，拆除扬尘对周边大气环境产生影响。根据《深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法》，拆迁工地扬尘的计算方法为：

W= WB+WK

WB=A×B×T

WK=A×（P16 + P17 + P18）×T

式中：

W：拆迁工地扬尘排放量，t；

WB：基本排放量，t；

WK：可控排放量，t；

A：拆迁的建筑面积，万m2，项目拆迁面积约7.04万m2；

B：基本排放量排放系数，t/万m2·月，本项目取6.05；

P16、P17、P18：拆迁工地扬尘可控排放量系数，t/万m2·月，详见表18；

T：施工期：拆除时间约为2个月。

表3.2-3 市政工地施工扬尘可控排放系数

| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制措施 | 可控排放量排放系数P（t/万m2·月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代码 | 措施达标 |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘（累计计算） | 道路硬化管理 | P11 | 0 | 1.14 |
|  |  | 边界围档 | P12 | 0 | 0.57 |
|  |  | 裸露地面覆盖 | P13 | 0 | 0.72 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | P14 | 0 | 0.43 |
|  | 二次扬尘（P3不累计计） | 运输车辆密闭 | P2 | 0 | 1.24 |
|  |  | 运输车辆机械冲洗装置 | P3 | 0 | / |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | P3 | 0.46 | 1.86 |
| 拆迁工地 | 一次扬尘 | 喷水 | P16 | 0 | 3.63 |
|  |  | 边界围档、防尘布 | P17 | 0 | 1.21 |
|  |  | 其他措施 | P18 | 0 | 1.21 |

根据以上公式及系数，计算得项目整个施工期，不采取任何控制措施情况和采取控制措施且达标情况下，施工扬尘排放量如表3.2-4所示。

表3.2-4 项目建筑施工扬尘排放量一览表

| 采取控制措施情况 | 基本排放量（吨） |  | 可控排放量（吨） |  | 排放总量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路 工程 | 拆迁 工程 | 道路 工程 | 拆迁 工程 | 道路 工程 | 拆迁 工程 |
| 未采取任何控制措施 | 831.30 | 85.18 | 2799.17 | 43.64 | 347.07 | 128.82 |
| 采取控制措施且达标 | 831.30 | 85.18 | 216.04 | 0.00 | 1047.34 | 85.18 |

2、沥青烟

石油沥青是一种复杂的化学混合物，其成分随原油的来源及制造过程的不同有较大差别。就化合物而论，沥青中含有50多种有机化合物，而这些化合物或多或少都有毒性，其中有部分物质有致癌性。结合到道路建设的实际情况，有监测数据表明，沥青中释放出的有毒物质，随温度的降低数量减少。具体到铺路的过程，由于直接利用商品沥青不用加热，因此对大气环境影响范围一般比较小，主要受影响的是现场的施工人员。

3、施工机械的废气源

本工程施工过程用到的施工机械，主要包括挖掘机、装卸机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、NOx、THC等，考虑到这些废气的产生量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响较小，可以接受。

3.2.1.4 施工期水污染源强

（1）施工人员生活污水

污水排水量采用单位人口排污系数法计算，以每人每天用水定额180L，排污系数取0.8，项目施工人员约250人，整个工期700天计，则生活污水施工期总计排放量25200t，污水中主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油等，污染物产生情况见表3.2-5。

表3.2-5 施工期生活污水产生量及污染物浓度

| 序号 | 项目 | 浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） | 产生量（t/施工期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水量 | — | 36t/d | 25200 |
| 2 | SS | 220 | 7.92 | 5.54 |
| 3 | CODcr | 400 | 14.4 | 10.08 |
| 4 | BOD5 | 200 | 7.2 | 5.04 |
| 5 | NH3-N | 25 | 0.9 | 0.63 |

（2）施工废水

建筑施工废水主要包括路基开挖地下渗水产生的基坑废水、泥浆废水，施工机械设备及材料运输车辆冲洗产生的冲洗废水等。基坑废水、泥浆废水悬浮物含量较高，其浓度高达约800mg/L以上。施工机械设备冲洗废水中主要污染物为石油类、SS，其浓度约20mg/L、400mg/L。

根据《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）和类比调查结果，施工场地车辆冲洗水平均约为0.08 m3/辆·次，施工期项目施工地大型施工车辆设备按6台（辆）计，每台车每天冲洗4次，则施工机械冲洗废水产生量约1.92m3/d，根据对广州市地铁六号线东湖站车辆冲洗废水类比调查分析，废水中SS含量约为350~620mg/L，石油类含量为12~25 mg/L，本项目取其中间浓度，即SS浓度为485 mg/L，石油类浓度为18.5 mg/L，则SS产生量约0.93kg/d，石油类产生量为0.04kg/d。项目计划施工期共23个月，则施工期机械冲洗废水产生量约1344 m3。SS产生量约621kg，石油类产生量约28kg。施工废水通过隔油、沉淀后回用于施工现场洒水等，不外排。

（3）桥梁施工废水

本项目桥梁采用PHC桩基础结构，PHC桩施沉扰动海底产生悬浮物，但时间短暂，影响范围局限在桩基附近，随着距离的增加，影响将逐渐减轻。

对于PHC桩施工而导致的悬浮泥沙产生量采取以下公式进行测算：

其中M：单桩垢工量；

d：PHC桩直径，1000mm；

h：各区段海底覆盖层厚度；Ф1000mm PHC桩基础入土深度取20m。

为底质泥沙的湿容重，取1650kg/m3；

由以上公式计算的各种桩基的单桩垢工量，PHC桩单桩溢流进入水体环境的溢流量按照垢工量的10%估算。

本项目检疫局大桥桩基共计167根，桩基施工时间约为180天；海事局大桥桩基共计48根，桩基施工时间约为180天；海警大队大桥桩基共计35根，桩基施工时间约为90天；汕尾海关大桥桩基共计151根，桩基施工时间约为180天；按最大施工强度平均为1根/天，每天施工时间8小时。据此计算得平均单桩悬浮物泄露源强，Ф1000mm PHC桩桩基施工悬浮物源强为0.09kg/s。

（4）管道试压试漏废水

工程管道埋设采用分段施工，开挖量较小，开挖产生的土方沿施工沿线临时推存，用于管道埋设后的回填利用。管道试压试漏过程中会产生管道试压试漏废水，试压试漏采用自来水厂供应的自来水进行管道试压试漏，废水主要是泥沙等悬浮物、石油类污染物等。

3.2.1.4 施工期固体废物污染源强

施工期固体废弃物包括现场施工人员的生活垃圾和拆除建筑垃圾。

（1）拆除建筑垃圾

据初步估计，本项目拆除建筑物70433.3 m2。类比同类项目，本工程建筑垃圾成分主要为混凝土、砖石、砖混等。参考深圳市余泥渣土管理所研究成果显示，拆迁垃圾的源强在200～300kg/m2之间，本评价按250kg/m2计算，则本工程拆除建筑垃圾约为17608t。

（2）施工人员产生的生活垃圾

生活垃圾的主要成分有塑料饭盒和袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。

WS=PS×CS

式中：

WS：生活垃圾产生量（kg/d）

PS：施工人员人数，250人；

CS：人均生活垃圾产生量（0.5kg/d·人）

根据上式计算所得该项目生活垃圾产生量约为125kg/d。

3.2.2 营运期

3.3.2.1 声环境污染源强

运营期噪声主要来自于路面行驶的机动车产生的交通噪声。交通噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、制动噪声、传动机械噪声等声源组成，其中发动机噪声是主要的噪声源，噪声源一般为非稳定态源。

（1）路面结构及车速

海滨大道西段、金鹏大道为城市次干道，设计车速为40km/h；红海大道为城市主干道，设计车速为40km/h；规划一路、规划二路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、海港路、城南路、通港路为城市次干道，设计车速为30km/h。本评价按设计车速计算各类型机动车的噪声源强。

（2）交通噪声污染源分析

本项目采用《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护总局开发监督司编制，北京大学出版社）中的计算模式以确定本项目各类型车平均辐射声级（7.5米处，适用车速计算范围为20～80km/h）。

根据道路交通噪声排放源试验结果，各类型车辆在不同车速下的平均辐射声级计算公式见表3.2-7。

表3.2-7 各类型车的平均辐射声级

| 车型 | 平均辐射声级Loi(dB) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | Los =25+27lgVs | Vs小型车平均行驶速度 |
| 中型车 | Lom =38+25lgVm | Vm中型车平均行驶速度 |
| 大型车 | Lol=45+24lgVL | VL大型车平均行驶速度 |

以此分型标准，计算项目各路段的车辆平均辐射声级。

表3.2-8 各预测年份各型车的平均辐射声级 （LeqdB（A））

| 道路 | 预测年 | 高峰小时 |  |  | 昼间小时 |  |  | 夜间小时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| 海滨大道西段、红海大道、金鹏路 | 2022年 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 |
|  | 2028年 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 |
|  | 2036年 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 | 68.3 | 78.1 | 83.4 |
| 项目其余道路 | 2022年 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 |
|  | 2028年 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 |
|  | 2036年 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 | 64.9 | 74.9 | 80.5 |

3.2.2.2 水环境污染源强

项目运营期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，降雨冲刷路面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。

根据华南环科所对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高， SS 和石油类的含量可达158.5~231.4mg/L和19.74~22.30mg/L；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水径流中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。测定结果见表3.2-9。

表3.2-9 路面径流中污染物浓度测定值  单位：mg/L，pH除外

| 历时项目 | 5-20分钟 | 20-40分钟 | 40-60分钟 | DB44/26-2001一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0~6.8 | 6.0~6.8 | 6.0~6.8 | 6～9 |
| SS | 231.4~158.5 | 158.5~90.4 | 90.4~18.7 | 60 |
| BOD5 | 7.34~7.30 | 6.30~4.15 | 4.15~1.26 | 20 |
| Pb | 0.91~0.74 | 0.74~0.06 | 0.06~0.001 | 1.0 |
| 石油类 | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 5.0 |

由测定结果可知：降雨初期到形成地面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40分钟之后，路面基本被冲洗干净。

项目所在地区的多年平均降雨量为1841.7mm，本项目营运期的路面集水面积为20万m2(按路宽×路长)，取径流系数0.9，路面径流量平均为33.15万m3/a。如以上初期雨水量按总降雨量的1/10进行估算，初期雨水径流量3.3万m3/a，其污染物按表3.2-9中的污染物浓度平均值进行计算，由此可知，公路路面径流携带的主要污染物的总量约为SS：6.4t/a，石油类：0. 7t/a。

3.2.3 环境空气污染源强

（1）大气污染源

道路营运期对大气的污染主要来源于车辆运行中汽车尾气的排放，从污染物的种类来说，主要为CO、NO2。

国家对机动车污染物排放进行严格控制，分阶段实施新车污染物排放限值，具体的阶段划分如下。

2018年1月1日起达到国家Ⅴ阶段型式核准排放限值（国Ⅴ标准）；

2020年7月1日起达到国家Ⅵ阶段型式核准排放限值（国Ⅵ标准）。

本次评价采用的汽车污染物排放系数主要依据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）等的相关规定来确定。不同排放标准的产品一致性检查时间依次为国Ⅴ2018、国Ⅵ2020年，即上述年限后新生产车辆的尾气排放必须满足新标准。机动车使用年限按10年计，则本项目2021年按80%执行国Ⅴ标准的车辆、20%执行国Ⅵ标准的车辆；2027年按50%执行国Ⅴ标准的车辆、50%执行国Ⅵ标准的车辆；2035年以后按100%执行国Ⅵ标准的车辆。据此计算各阶段（Ⅴ、Ⅵ阶段）单车NOX及CO的排放平均限值见表3.2-10所示。由于无法详细区分柴油、汽油车辆，以及点燃、非直喷、直喷等发电机车辆，均采用平均数据。

表3.2-10 各特征年采用的单车排放因子  单位：g/km·辆

| 车型 | 污染物类型 | 2022年 | 2028年 | 2036年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 0.72 | 0.675 | 0.6 |
|  | NOx | 0.106 | 0.084 | 0.048 |
| 中型车 | CO | 1.127 | 0.988 | 0.755 |
|  | NOx | 0.136 | 0.108 | 0.06 |
| 大型车 | CO | 1.378 | 1.188 | 0.87 |
|  | NOx | 0.158 | 0.124 | 0.066 |

（2）污染物源强计算式

公路上行驶汽车排放的尾气污染可作为线源处理，源强Q可以下式计算：

式中：Q—第 n 年、单位时间、长度，车辆运行时 j 类排放物的质量（mg/m.s）；

Ain —i 型车评价年的小时交通量（Veh/h）；

Eijn —i 型车 j 类排放物在评价年 n 的单车排放因子（mg/Veh.m）。

（3）大气污染源排放源强

根据以上计算模式和车辆尾气的单车排放因子、车流量，计算得到本路段汽车尾气污染物中NOx、CO的排放源强，见表3.2-11.

表3.2-11 本项目营运期汽车尾气污染物排放源强

| 路段 | 预测年 | 高峰小时源强 （mg/m·s） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO |
| 海滨大道西段 | 近期（2022年） | 0.303 | 0.461 |
|  | 中期（2028年） | 0.339 | 0.675 |
|  | 远期（2036年） | 0.476 | 1.167 |
| 规划二路 | 近期（2022年） | 0.104 | 0.159 |
|  | 中期（2028年） | 0.104 | 0.207 |
|  | 远期（2036年） | 0.103 | 0.252 |
| 规划一路 | 近期（2022年） | 0.107 | 0.162 |
|  | 中期（2028年） | 0.105 | 0.208 |
|  | 远期（2036年） | 0.101 | 0.248 |
| 文华路西侧道路 | 近期（2022年） | 0.094 | 0.143 |
|  | 中期（2028年） | 0.089 | 0.178 |
|  | 远期（2036年） | 0.088 | 0.216 |
| 文华路东侧道路 | 近期（2022年） | 0.095 | 0.145 |
|  | 中期（2028年） | 0.086 | 0.171 |
|  | 远期（2036年） | 0.082 | 0.200 |
| 金鹏路 | 近期（2022年） | 0.109 | 0.165 |
|  | 中期（2028年） | 0.128 | 0.256 |
|  | 远期（2036年） | 0.149 | 0.365 |
| 海港路 | 近期（2022年） | 0.123 | 0.186 |
|  | 中期（2028年） | 0.144 | 0.287 |
|  | 远期（2036年） | 0.171 | 0.420 |
| 红海大道 | 近期（2022年） | 0.213 | 0.324 |
|  | 中期（2028年） | 0.248 | 0.494 |
|  | 远期（2036年） | 0.250 | 0.614 |
| 城南路 | 近期（2022年） | 0.103 | 0.157 |
|  | 中期（2028年） | 0.123 | 0.145 |
|  | 远期（2036年） | 0.128 | 0.315 |
| 通港路 | 近期（2022年） | 0.109 | 0.165 |
|  | 中期（2028年） | 0.112 | 0.224 |
|  | 远期（2036年） | 0.123 | 0.202 |

3.2.4 固废污染源强

项目营运期固体废物主要来自于路侧绿化植物的残败物和部分过往车辆的撒落物，以及少量车辆事故发生后遗漏于路面的机油、运载物等。

路侧绿化植物的残败物和部分过往车辆的撒落物若没有及时清扫，遇大风将飞扬影响景观和空气质量（粉尘），项目沿线主要经过建成区，若尘土飞扬，将影响城区的景观和空气质量。

4 环境现状评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地形地貌

汕尾市位于广东省东南部沿海，东临揭阳，西联惠州，北接河源梅州，南濒南海，距深圳直线距离约150km，距广州约250km，距河源140km，距梅州240km，距汕头160km，处于珠三角经济区和海西经济区的地理中点。汕尾市域东西宽132公里，南北长90公里，总面积5271平方公里，下辖城区、陆丰市、海丰县和陆河县和红海湾经济开发试验区、华侨管理区两个经济管理区。

4.1.2 气象

汕尾市背山面海，由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成境内山地、台地、丘陵、平原、河流、滩涂和海洋各种地形类兼有的复杂地貌。本地区位于莲花山南麓，其山脉走势为东北向西南倾斜。莲花山脉由闽粤边界的铜鼓岭向东南经汕尾跨惠阳到香港附近入海。地形为北部高丘山地，山峦重叠，千米以上的高山有23座，最高峰为莲花山，海拔1337.3米，位于海丰县西北境内。中部多丘陵、台地。南部沿海多为台地、平原。全市境内山地、丘陵面积比例大，约占总面积的43.7％。

本地区地层、岩浆出露情况较好，中东部平原区大部分为燕山期岩浆岩(包括火山岩)和第四系覆盖。出露地层较简单，以中生代地层为主，且仅见晚三叠统大顶(小坪)组、下侏罗统金鸡组和上侏罗统高基坪群。地层普遍受不同区域动力变质作用具有片理化。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系冲积砂砾层等组成4.1.3 水文与流域

汕尾市境内集雨面积10m以上的河流有螺河、螺溪、南北溪、新田水、乌坎河、长山河、水东河、龙潭河、鳌江、赤石河、明热河、黄江河、西坑水、吊贡水、大液河等15条，其中直流入海的有螺河、乌坎河、鳌江、黄江、赤石河等5条。螺河和黄江河是汕尾市两条大河。螺河处北向南纵贯陆河、陆丰两地，直流入海。螺河和黄江是汕尾市两大河流。螺河发源于莲花山脉三神凸东坡，自北向南纵贯陆河、陆丰两地，流域面积135m2 (本市境内132m2 )，全长10m，于海陆丰交界处的烟港汇入南海碣石湾。

黄江发源于莲花山脉上的腊烛山，流经海丰16个乡镇场，流域面积137m2 (本市境内135m2 )，河长6m，在马宫盐屿注入红海湾。年均径流19.3m3/s，历史最大洪水流量为350m3 /s(1957年5月13日)，最枯流量为0.m3/s(1963年5月15日)，平均坡降为1.1‰。水力理论蕴藏量为3.19万kw，可开发量为1.7万kw，已开发量为1.1万 kw。

品清湖面积约22平方公里，因海湾封闭似湖，是一处有名的自然潟湖，冰后期海水侵入汕尾和沙海花岗岩体之间的低凹处形成的溺谷湾，后因红海湾沿岸大沙堤的发育和向东延伸，而被半封闭为“潟湖”。品清湖水域面积约为23.16km2，岸线长39.62 km，是我国大陆最大滨海潟湖，也是亚洲第二大潟湖，鼎盖湖、屿仔岛置身其中，南面是构成汕尾港屏障的著名“海上沙舌”和浩瀚的太平洋。 品清湖自然条件得天独厚，是天然的避风良港、是重要的渔业增养殖区和盐业生产区、是汕尾港“生命湖”、有丰富的旅游资源，被誉为汕尾“母亲湖”。

4.1.4 工程地质条件

汕尾地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层出不穷等组成。经过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型。汕尾市中东部平原区大部分为燕山期岩浆岩和第四系覆盖，岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系冲积砾砂层等组成。本区陆域地势北高南低，北部为花岗岩，上伏为第四纪海相沉积层及陆相冲积层，基本地层描述如下：

砂混淤泥：灰色，饱和，松软状态。

细砂：灰色，含云母碎片及贝壳碎屑，局部夹中粗砂或淤泥，稍密状，厚度 6 米左右。

淤泥质土层：灰色，不均匀地夹有薄层细砂，饱和，流至软塑。

细砂/粗砾砂：灰色，稍密为主，局部呈中密。

4.1.5 植被生物多样性

汕尾市境内木本植物39科115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟、柳、苦棟、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人工栽培品种有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、棟叶五茱萸等。汕尾市矿产资源主要有有色金属、贵金属、稀土金属、燃料、黑色金属、金属等，主要的矿产有锡、花岗岩、海河砂、硫铁矿、玻璃砂、矿泉水、地下热水。境内各地都有花岗岩；硫铁矿主要分布在海陆丰交界的官田；玻璃砂主要分布在市城区、红海湾的遮浪和陆丰沿海一带；陆丰市的大安及海丰大湖有丰富的高岭土；陆丰市有丰富储量的钛铁和独居石及锆英。此外，全市还有优质的地热水、矿泉水，还有相当可观的钨、铜、铅、锌、金属铍、水晶石、钾长石。

4.2 水环境现状调查与评价

项目沿线涉及的主要水体为霞洋河、品清湖等等。本报告引用汕尾市住房和城乡建设局委托广东宇南检测技术有限公司关于《汕尾市品清湖海域2018年春季海洋环境现状调查》中的海水水质检测结果。

4.2.1 监测项目

（1）品清湖

海水水质检测项目：盐度、水深、水温、悬浮物、pH、CODcr、BOD5、硫化物、氨氮、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解氧、铜、镉、锌、铅、总汞、石油类、叶绿素a和透明度等，共计21项作为海水水环境质量监测项目。

（2）霞洋河

霞洋河检测项目：水温、pH、溶解氧（DO）、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、高锰酸盐指数、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、砷、六价铬、挥发酚、汞、石油类、LAS、悬浮物（SS）等15项。

4.2.2 监测布点

品清湖的检测引用其中的共布设7个监测点，分别为Z10（15°20'47.81"，22°46'16.61"）、Z11（115°19'30.06"，22°47'09.67"）、Z12（115°19'52.45"，22°46'03.92"）、Z13（115°20'24.17"，22°44'52.38"）、Z14（115°18'34.08"，22°46'52.37"）、Z15（115°18'49.63"，22°45'49.50"）、Z16（115°19'08.91"，22°44'43.15"）。

霞洋河设置一个监测断面（W1），监测点位见监测点位图。

4.2.3 监测时间及频率

海水采样日期为2018年4月14日-2018年4月15日。

霞洋河采样日期为2020年8月3日-2020年8月5日。

4.2.4 评价标准和方法

（1）评价标准

霞洋河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

品清湖执行《海水水质质量标准》（GB3097-1997）第二类标准

（2）评价方法

对监测结果进行统计整理，采用单因子标准指数法对地表水现状进行评价，计算出各评价因子标准指数，对计算所得数据进行分析评价。

单项水质参数i在第j点的标准指数

pH的标准指数为：

式中：——单项水质参数i在第j点的标准指数；

——污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

——第i项水质参数标准值，mg/L；

——单项水质参数pH在第j点的标准指数；

——地表水水质标准中规定的pH下限；

——水质参数pH在第j点的值；

——地表水水质标准中规定的pH值上限。

DO评价公式：

式中：

SDO，j——DO的标准指数；

DOf——某一水温下水中的饱和溶解氧浓度；

DOj——DO的实测值；

DOs——评价标准中的DO值；

T ——水温。

说明：若某水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

4.2.5 监测结果及分析

表4.2-1 霞洋河水质断面监测结果（单位：mg/l，除水温℃、pH无量纲）

| 采样位置 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水温 |  | pH 值 |  | DO |  | CODCr |  | BOD5 |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 氨氮 |
| W1（霞洋河） | 4月7日 | 27.1 |  | 7.32 |  | 5.32 |  | 16 |  | 3.7 |  | 5.0 |  |  | 0.832 |
|  | 4月8日 | 28.0 |  | 7.29 |  | 5.43 |  | 16 |  | 3.5 |  | 5.0 |  |  | 0.861 |
|  | 4月9日 | 27.6 |  | 7.34 |  | 5.43 |  | 16 |  | 3.6 |  | 5.0 |  |  | 0.821 |
|  | 平均值 | 27.6 |  | 7.31 |  | 5.39 |  | 16 |  | 3.6 |  | 5.0 |  |  | 0.838 |
|  | 标准指数 | —— |  | 0.16 |  | 0.93 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 0.83 |  |  | 0.84 |
| Ⅲ类标准 |  | —— |  | 6~9 |  | ≥5 |  | ≥20 |  | ≤4 |  | ≤6 |  |  | ≤1.0 |
| 采样位置 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 砷 |  | 六价铬 |  | 挥发酚 |  | 汞 |  | 石油类 |  | LAS | SS |  |
| W1（霞洋河） | 4月7日 | 0.17 | 3×10-4L |  | 0.004L |  | 3×10-4L |  | 4×10-5L |  | 0.01L |  | 0.05L | 24 |  |
|  | 4月8日 | 0.18 | 3×10-4L |  | 0.004L |  | 3×10-4L |  | 4×10-5L |  | 0.01L |  | 0.05L | 27 |  |
|  | 4月9日 | 0.17 | 3×10-4L |  | 0.004L |  | 3×10-4L |  | 4×10-5L |  | 0.01L |  | 0.05L | 19 |  |
|  | 平均值 | 0.17 | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— | 23.3 |  |
|  | 标准指数 | 0.35 | —— |  | _ |  | _ |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  |
| Ⅲ类标准 |  | ≤0.2 | ≤0.05 |  | ≤0.05 |  | ≤0.005 |  | ≤0.0001 |  | ≤0.05 |  | ≤0.2 | —— |  |

表4.2-2 海水水质现状监测结果

| 项目名称：汕尾市品清湖海域2018年春季海洋环境现状调查 海区：品清湖 采样日期：2018年04月14日-04月15日 分析日期：2018年04月14日-04月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站号 | 经纬度 |  | 水深 (m) |  | 采样 层次 |  | 采样 时间 |  |  | 水温 (℃) | 透明度(m) |  | pH值 |  | 盐度 (‰) |  | 溶解氧(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 生化需氧量(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 亚硝酸盐(mg/L) |  | 硝酸盐(mg/L) |  |
| 1 | Z10 | 115°20'47.81" 22°46'16.61" |  | 3.1 |  | 表 |  | 1333 |  |  | 25.1 | 0.9 |  | 7.86 |  | 33.468 |  | 5.6 |  | 0.97 |  | 1.0 |  | 0.064 |  | 0.0129 |  | 0.0776 |  |
| 2 | Z11 | 115°19'30.06" 22°47'09.67" |  | 4.6 |  | 表 |  | 0815 |  |  | 24.9 | 1.3 |  | 7.90 |  | 33.380 |  | 5.7 |  | 1.35 |  | 1.6 |  | 0.107 |  | 0.0127 |  | 0.1311 |  |
| 3 | Z12 | 115°19'52.45" 22°46'03.92" |  | 3.6 |  | 表 |  | 1255 |  |  | 25.5 | 0.9 |  | 7.87 |  | 33.537 |  | 5.6 |  | 0.91 |  | 1.0 |  | 0.072 |  | 0.0118 |  | 0.0550 |  |
| 4 | Z13 | 115°20'24.17" 22°44'52.38" |  | 2.6 |  | 表 |  | 1216 |  |  | 25.6 | 0.8 |  | 8.04 |  | 33.894 |  | 7.0 |  | 1.02 |  | 1.1 |  | 0.018 |  | 0.0040 |  | 0.0349 |  |
| 5 | Z14 | 115°18'34.08" 22°46'52.37" |  | 6.3 |  | 表 |  | 0902 |  |  | 25.3 | 1.2 |  | 8.00 |  | 33.402 |  | 7.6 |  | 1.35 |  | 1.4 |  | 0.045 |  | 0.0066 |  | 0.0191 |  |
|  |  |  |  |  |  | 底 |  |  |  |  | 24.9 |  |  | 7.99 |  | 33.531 |  | 7.6 |  | 1.32 |  | 1.4 |  | 0.032 |  | 0.0044 |  | 0.0206 |  |
| 6 | Z15 | 115°18'49.63" 22°45'49.50" |  | 4.3 |  | 表 |  | 1314 |  |  | 24.9 | 0.7 |  | 7.88 |  | 33.446 |  | 7.2 |  | 1.13 |  | 1.3 |  | 0.020 |  | 0.0089 |  | 0.0547 |  |
| 7 | Z16 | 115°19'08.91" 22°44'43.15" |  | 8.6 |  | 表 |  | 1143 |  |  | 26.3 | 1.6 |  | 8.15 |  | 33.774 |  | 8.3 |  | 0.76 |  | 0.9 |  | 0.019 |  | 0.0015 |  | 0.0139 |  |
|  |  |  |  |  |  | 底 |  |  |  |  | 25.0 |  |  | 8.17 |  | 33.766 |  | 9.0 |  | 1.03 |  | 1.0 |  | 0.010 |  | 0.0013 |  | 0.0298 |  |
| 序号 | 站号 |  | 经纬度 |  | 水深 (m) |  | 采样 层次 |  | 采样 时间 | 悬浮物 (mg/L) |  |  | 活性磷酸盐(mg/L) |  | 石油类(mg/L) |  | 总汞(μg/L) |  | 铜 (μg/L) |  | 铅 (μg/L) |  | 锌 (μg/L) |  | 镉 (μg/L) |  | 硫化物(μg/L) |  | 叶绿素a(μg/L) |
| 1 | Z10 |  | 115°20'47.81" 22°46'16.61" |  | 3.1 |  | 表 |  | 1333 | 14.3 |  |  | 0.0351 |  | 0.0070 |  | 0.046 |  | 1.5 |  | 0.35 |  | 12.8 |  | 0.06 |  | 0.5 |  | 3.43 |
| 2 | Z11 |  | 115°19'30.06" 22°47'09.67" |  | 4.6 |  | 表 |  | 0815 | 13.9 |  |  | 0.0420 |  | ND |  | 0.016 |  | 1.9 |  | 1.56 |  | 14.5 |  | 0.20 |  | 1.0 |  | 3.13 |
| 3 | Z12 |  | 115°19'52.45" 22°46'03.92" |  | 3.6 |  | 表 |  | 1255 | 17.6 |  |  | 0.0351 |  | ND |  | 0.029 |  | 1.3 |  | 0.07 |  | 9.8 |  | 0.03 |  | 1.4 |  | --- |
| 4 | Z13 |  | 115°20'24.17" 22°44'52.38" |  | 2.6 |  | 表 |  | 1216 | 16.3 |  |  | 0.0143 |  | ND |  | 0.025 |  | 1.2 |  | 0.74 |  | 3.6 |  | 0.05 |  | 0.6 |  | 1.94 |
| 5 | Z14 |  | 115°18'34.08" 22°46'52.37" |  | 6.3 |  | 表 |  | 0902 | 12.7 |  |  | 0.0271 |  | 0.0056 |  | 0.032 |  | 1.4 |  | 0.74 |  | 19.0 |  | 0.06 |  | 0.8 |  | 15.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 底 |  |  | 12.9 |  |  | 0.0198 |  | --- |  | 0.025 |  | 2.0 |  | 0.68 |  | 11.8 |  | 0.05 |  | 0.8 |  | 13.1 |
| 6 | Z15 |  | 115°18'49.63" 22°45'49.50" |  | 4.3 |  | 表 |  | 1314 | 20.4 |  |  | 0.0237 |  | 0.0240 |  | 0.010 |  | 1.7 |  | 0.50 |  | 15.8 |  | 0.06 |  | ND |  | --- |
| 7 | Z16 |  | 115°19'08.91" 22°44'43.15" |  | 8.6 |  | 表 |  | 1143 | 14.7 |  |  | 0.0021 |  | 0.0341 |  | 0.024 |  | 0.9 |  | 0.30 |  | 10.1 |  | 0.03 |  | 0.3 |  | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |  |  | 0.0051 |  | --- |  | 0.029 |  | 1.1 |  | 0.59 |  | 10.8 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 3.04 |
| 备注 |  |  | “ND”表示小于方法检出限，检出限值见分析方法附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-2 海水水质污染指数表

| 序号 | 站号 | 经纬度 |  | 水深 (m) |  | 采样 层次 |  | 采样 时间 |  |  | 水温 (℃) | 透明度(m) |  | pH值 |  | 盐度 (‰) |  | 溶解氧 |  | 化学需氧量 |  | 生化需氧量 |  | 氨氮 |  | 亚硝酸盐 |  | 硝酸盐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z10 | 115°20'47.81" 22°46'16.61" |  | 3.1 |  | 表 |  | 1333 |  |  | 25.1 | — |  | 7.86 |  | —— |  | 5.6 |  | 0.323 |  | 0.333 |  | 0.213 |  | 0.0129 |  | 0.008 |  |
| 2 | Z11 | 115°19'30.06" 22°47'09.67" |  | 4.6 |  | 表 |  | 0815 |  |  | 24.9 | — |  | 7.90 |  | —— |  | 5.7 |  | 0.450 |  | 0.533 |  | 0.357 |  | 0.0127 |  | 0.013 |  |
| 3 | Z12 | 115°19'52.45" 22°46'03.92" |  | 3.6 |  | 表 |  | 1255 |  |  | 25.5 | — |  | 7.87 |  | —— |  | 5.6 |  | 0.303 |  | 0.333 |  | 0.240 |  | 0.0118 |  | 0.006 |  |
| 4 | Z13 | 115°20'24.17" 22°44'52.38" |  | 2.6 |  | 表 |  | 1216 |  |  | 25.6 | — |  | 8.04 |  | —— |  | 7.0 |  | 0.34 |  | 0.367 |  | 0.060 |  | 0.0040 |  | 0.003 |  |
| 5 | Z14 | 115°18'34.08" 22°46'52.37" |  | 6.3 |  | 表 |  | 0902 |  |  | 25.3 | — |  | 8.00 |  | —— |  | 7.6 |  | 0.45 |  | 0.467 |  | 0.150 |  | 0.0066 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  |  |  | 底 |  |  |  |  | 24.9 |  |  | 7.99 |  | —— |  | 7.6 |  | 0.44 |  | 0.467 |  | 0.107 |  | 0.0044 |  | 0.002 |  |
| 6 | Z15 | 115°18'49.63" 22°45'49.50" |  | 4.3 |  | 表 |  | 1314 |  |  | 24.9 | — |  | 7.88 |  | —— |  | 7.2 |  | 0.377 |  | 0.433 |  | 0.067 |  | 0.0089 |  | 0.005 |  |
| 7 | Z16 | 115°19'08.91" 22°44'43.15" |  | 8.6 |  | 表 |  | 1143 |  |  | 26.3 | — |  | 8.15 |  | —— |  | 8.3 |  | 0.253 |  | 0.300 |  | 0.063 |  | 0.0015 |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 底 |  |  |  |  | 25.0 |  |  | 8.17 |  | —— |  | 9.0 |  | 0.343 |  | 0.333 |  | 0.033 |  | 0.0013 |  | 0.003 |  |
| 序号 | 站号 |  | 经纬度 |  | 水深 (m) |  | 采样 层次 |  | 采样 时间 | 悬浮物 |  |  | 活性磷酸盐 |  | 石油类 |  | 总汞 |  | 铜 |  | 铅 |  | 锌 |  | 镉 |  | 硫化物 |  | 叶绿素a |
| 1 | Z10 |  | 115°20'47.81" 22°46'16.61" |  | 3.1 |  | 表 |  | 1333 | 0.143 |  |  | 1.170 |  | 0.0070 |  | 0.023 |  | 0.150 |  | 0.070 |  | 0.256 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | —— |
| 2 | Z11 |  | 115°19'30.06" 22°47'09.67" |  | 4.6 |  | 表 |  | 0815 | 0.139 |  |  | 1.400 |  | ND |  | 0.008 |  | 0.190 |  | 0.312 |  | 0.290 |  | 0.040 |  | 0.020 |  | —— |
| 3 | Z12 |  | 115°19'52.45" 22°46'03.92" |  | 3.6 |  | 表 |  | 1255 | 0.176 |  |  | 1.170 |  | ND |  | 0.014 |  | 0.130 |  | 0.014 |  | 0.196 |  | 0.006 |  | 0.028 |  | --- |
| 4 | Z13 |  | 115°20'24.17" 22°44'52.38" |  | 2.6 |  | 表 |  | 1216 | 0.163 |  |  | 0.477 |  | ND |  | 0.012 |  | 0.120 |  | 0.148 |  | 0.072 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | —— |
| 5 | Z14 |  | 115°18'34.08" 22°46'52.37" |  | 6.3 |  | 表 |  | 0902 | 0.127 |  |  | 0.903 |  | 0.0056 |  | 0.016 |  | 0.140 |  | 0.148 |  | 0.380 |  | 0.012 |  | 0.016 |  | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 底 |  |  | 0.129 |  |  | 0.660 |  | --- |  | 0.012 |  | 0.200 |  | 0.136 |  | 0.236 |  | 0.010 |  | 0.016 |  | —— |
| 6 | Z15 |  | 115°18'49.63" 22°45'49.50" |  | 4.3 |  | 表 |  | 1314 | 0.204 |  |  | 0.790 |  | 0.0240 |  | 0.005 |  | 0.170 |  | 0.100 |  | 0.316 |  | 0.012 |  | / |  | --- |
| 7 | Z16 |  | 115°19'08.91" 22°44'43.15" |  | 8.6 |  | 表 |  | 1143 | 0.147 |  |  | 0.070 |  | 0.0341 |  | 0.012 |  | 0.090 |  | 0.060 |  | 0.202 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.149 |  |  | 0.170 |  | --- |  | 0.014 |  | 0.110 |  | 0.118 |  | 0.216 |  | 0.008 |  | 0.010 |  | —— |
| 备注 |  |  | “ND”表示小于方法检出限，检出限值见分析方法附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图4.2-1 检测点位图

根据《广东省近岸海域环境功能区划》，品清湖属于近岸海域功能区划的二类海水水质区域。

根据监测结果可知，项目品清湖水质可达到《海水水质质量标准》第二类标准，水质较好；霞洋河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质较好。

4.3 环境空气质量现状调查与评价

根据《2019年汕尾市生态环境状况公报》可知，2019年，城市环境空气质量六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准，环境空气质量综合指数连续五年全省排名第一。

1、6项污染物达标情况

2019年，市区空气二氧化硫（SO2）年平均浓度为8微克/立方米，较去年下降1微克/立方米（10.0%），达到国家一级标准。

二氧化氮（NO2）年平均浓度为11微克/立方米，较去年下降1微克/立方米（8.3%），达到国家一级标准。

可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为37微克/立方米，较去年下降4微克/立方米（9.8%），达到国家一级标准。

细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为21微克/立方米，较去年下降2微克/立方米（8.7%），均达到国家二级标准。

臭氧日最大8小时均值（O3-8h）第90百分位数平均值为143微克/立方米，较去年下降10微克/立方米（6.5%），达到国家二级标准。

一氧化碳（CO）第95百分位数平均值为0.9毫克/立方米，较去年下降0.1毫克/立方米（10.0%），达到国家一级标准。

2、空气质量达标天数比例

按照环境空气质量标准（GB3095-2012）及其修改单，市区空气质量优良天数345天，其中优188 天，良157天。空气质量达到二级以上天数比例平均为94.5%，较去年上升1.3 %。环境空气质量综合指数2.65，较去年下降0.26（越低越优），全省排名第一。

4.4 声环境现状评价

4.4.1 监测方案

1、监测布点

N1：港务局靠近道路一侧的第一栋楼进行噪声值差层监测，监测一、三层；

N2：港务局靠近道路一侧的第二栋楼进行噪声值差层监测，监测一、三、五、七层）；

N3：渔村靠近海滨大道西段道路一侧的第一排建筑；

N4：渔村分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近通港路一侧的居民楼进行噪声值差层监测，检测一、三、五、七层））；

N5：渔村学校建筑进行噪声值差层监测，监测一、三、五层；

N6：海港大厦靠近海滨大道西段的第一栋楼进行噪声值差层监测，监测一、三、七、十一、十五、十九层、二十三层；

N7：海港大厦靠近海滨大道西段的第二栋楼进行噪声值差层监测，监测一、三、七、十一、十五、十九层、二十三层；

N8：港务局新宿舍靠近海滨大道一侧建筑进行噪声值差层监测，监测一、三、五层；

N9：海怡苑进行噪声值差层监测，监测一、三、七、十一、十五、十九层；

N10：春晖大楼进行噪声值差层监测，监测一、三、七层；

N11：兴盛大厦进行噪声值差层监测，监测一、三、七、十一、十五层；

N12：汕尾手外科医院进行噪声差值监测，监测一、三、七层；

N13：汕尾海关进行噪声值差层监测，监测一、三、七、十一、十三层；

N14：春晖小区进行噪声值差层监测，监测一、三、五层；

N15：安泰小区进行噪声值差层监测，监测一、三、七层；

N16：汕尾海关缉私进行噪声值差层监测，监测一、三、五层；

N17：红灯村靠近海滨大道西段道路一侧的居民楼进行噪声值监测

N18：红灯村分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近红海大道一侧的居民楼进行噪声值监测；

N19：红海社区靠近海滨大道西段道路一侧的居民楼进行噪声监测

N20：红海社区分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近城南路一侧的居民楼进行噪声差层监测一、三、五、七层；

N21：红海社区分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近红海大道一侧的居民楼进行噪声差层监测一、三层；

N22：红海社区分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近海港路一侧的居民楼进行噪声差层监测一、三、五、七层；

N23：兴港楼进行噪声差层监测一、三、五、七、九、十一层；

N24：西园村靠近海滨大道西段道路一侧的居民楼进行噪声监测；

N25：海警大队进行噪声值差层监测，监测一、三、五层；

N26：汕尾边防局进行噪声值差层监测，监测一、三、五、七层；

N27：西园村分别对距离道路边界线35m以内的居民楼进行噪声差层监测，监测一、三、五层； 35m以外的靠近海港路一侧的居民楼进行噪声差层监测一、三层；

N28：西园村分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近金鹏路一侧的居民楼进行噪声差层监测，监测一、三、五、七层；

N29：西美村分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近金鹏路一侧的居民楼进行噪声监测；

N30：西美村分别对距离道路边界线35m以内、35m以外的靠近海滨大道西段一侧的居民楼进行噪声监测；

N31：西美村靠近文华路东侧道路一侧的居民楼进行噪声监测；

N32：海景花园靠近海滨大道西段道路一侧进行噪声差层监测，监测一、三、七、十一、十五、十九、二十一层；

N33：海景花园靠近文华东路一侧进行噪声差层监测，监测一、三、七、十一、十五、十九、二十一层；

N34：海事局进行噪声差层监测一、三、五层

N35：茂林小区分别对靠近文华西路临路第一排和第二排建筑进行噪声差层监测，监测一、三层；

N36：梧桐村进行噪声监测

同时监测城南路、海港路、红海大道、金鹏路、文华东路、文华西路、通港路的现状车流量。

2、监测项目

平均等效声级（Leq）、L90。

3、监测频次

2天，昼间（6：00～22：00）监测1次，夜间（22：00～次日6：00）监测1次；每次连续监测20min

4、监测方法及仪器

采用全自动声级计（噪声仪AWA62188），按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的测量方法测定。

4.4.2 评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类。

4.4.3 监测结果

噪声监测结果见表4.4-1.

表4.4-1 声环境现状监测结果  单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 监测日期 | 等效连续A声级Leq |  |  |  | 现状执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
|  |  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |  |
| N1港务局靠近道路一侧第一栋楼 | 1层 | 2020.8.03 | 57.1 | 达标 | 47.1 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.8 | 达标 | 47.6 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.1 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.5 | 达标 | 45.4 | 达标 |  |
| N2港务局靠近道路一侧第二栋楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.1 | 达标 | 47.9 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.5 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.5 | 达标 | 47.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.1 | 达标 | 45.4 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.9 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.1 | 达标 | 44.1 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 55.9 | 达标 | 45.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.8 | 达标 | 43.5 | 达标 |  |
| N3渔村靠近海滨大道西段一侧的第一排建筑 | 1层 | 2020.8.03 | 57.1 | 达标 | 47.4 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.1 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
| N4渔村对靠近通港路第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 64.4 | 超标 | 51.2 | 超标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 62.7 | 超标 | 50.3 | 超标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 58.0 | 达标 | 49.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.2 | 达标 | 48.1 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.3 | 达标 | 46.5 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.4 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 54.3 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.1 | 达标 | 42.3 | 达标 |  |
| N4渔村对靠近通港路第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 57.6 | 达标 | 47.8 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.4 | 达标 | 47.8 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.7 | 达标 | 45.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.1 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.1 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.3 | 达标 | 44.0 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 55.6 | 达标 | 41.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.9 | 达标 | 41.7 | 达标 |  |
| N5渔村学校 | 1层 | 2020.8.03 | 57.7 | 达标 | 47.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.3 | 达标 | 46.8 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.9 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.3 | 达标 | 44.8 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.2 | 达标 | 43.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.4 | 达标 | 42.3 | 达标 |  |
| N6海港大厦靠近海滨大道西段的第一栋楼 | 1层 | 2020.8.03 | 66.8 | 达标 | 52.7 | 达标 | 昼间70 夜间55 |
|  |  | 2020.8.04 | 63.9 | 达标 | 50.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 64.7 | 达标 | 48.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 61.6 | 达标 | 48.3 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 59.6 | 达标 | 47.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.0 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 57.7 | 达标 | 46.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.9 | 达标 | 42.0 | 达标 |  |
|  | 15层 | 2020.8.03 | 54.3 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.6 | 达标 | 41.4 | 达标 |  |
|  | 19层 | 2020.8.03 | 53.9 | 达标 | 43.5 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.0 | 达标 | 41.4 | 达标 |  |
|  | 23层 | 2020.8.03 | 50.6 | 达标 | 43.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 50.1 | 达标 | 41.2 | 达标 |  |
| N7海港大厦靠近海滨大道西段的第二栋楼 | 1层 | 2020.8.03 | 67.7 | 达标 | 51.9 | 达标 | 昼间70 夜间55 |
|  |  | 2020.8.04 | 64.7 | 达标 | 49.7 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 64.2 | 达标 | 47.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 60.2 | 达标 | 46.9 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 57.5 | 达标 | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.0 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 55.6 | 达标 | 44.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.2 | 达标 | 42.7 | 达标 |  |
| N8港务局新宿舍 | 1层 | 2020.8.03 | 56.0 | 达标 | 46.4 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.5 | 达标 | 46.8 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 53.4 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.2 | 达标 | 43.8 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 52.8 | 达标 | 43.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.4 | 达标 | 41.7 | 达标 |  |
| N9 海怡苑 | 1层 | 2020.8.03 | 57.6 | 达标 | 46.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.1 | 达标 | 47.7 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.3 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.1 | 达标 | 45.9 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 54.1 | 达标 | 43.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.9 | 达标 | 43.3 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 53.2 | 达标 | 41.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 52.9 | 达标 | 41.6 | 达标 |  |
|  | 15层 | 2020.8.03 | 50.7 | 达标 | 40.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 51.7 | 达标 | 40.0 | 达标 |  |
|  | 19层 | 2020.8.03 | 51.2 | 达标 | 39.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 50.9 | 达标 | 40.3 | 达标 |  |
| N10 春晖大楼 | 1层 | 2020.8.03 | 57.4 | 达标 | 45.8 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.0 | 达标 | 46.9 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.1 | 达标 | 42.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.1 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 52.3 | 达标 | 40.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.3 | 达标 | 42.0 | 达标 |  |
| N11 兴盛大厦 | 1层 | 2020.8.03 | 62.6 | 达标 | 51.0 | 达标 | 昼间70 夜间55 |
|  |  | 2020.8.04 | 62.8 | 达标 | 50.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 58.4 | 达标 | 47.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.6 | 达标 | 47.4 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 56.1 | 达标 | 46.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.3 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 55.2 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.3 | 达标 | 43.2 | 达标 |  |
|  | 15层 | 2020.8.03 | 53.1 | 达标 | 43.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.9 | 达标 | 41.9 | 达标 |  |
| 汕尾手外科医院 | 1层 | 2020.8.03 | 62.3 | 达标 | 50.4 | 达标 | 昼间70 夜间55 |
|  |  | 2020.8.04 | 60.7 | 达标 | 48.6 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 58.1 | 达标 | 47.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.6 | 达标 | 46.2 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 56.3 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.4 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
| N13汕尾海关 | 1层 | 2020.8.03 | 54.6 | 达标 | 47.0 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.6 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 53.1 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.8 | 达标 | 45.0 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 52.7 | 达标 | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.8 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 51.7 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.4 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  | 13层 | 2020.8.03 | 50.6 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.2 | 达标 | 43.8 | 达标 |  |
| N14春晖小区 | 1层 | 2020.8.03 | 57.4 | 达标 | 47.5 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.3 | 达标 | 47.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.2 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.2 | 达标 | 46.2 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 55.1 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.4 | 达标 | 45.4 | 达标 |  |
| N15安泰小区 | 1层 | 2020.8.03 | 57.1 | 达标 | 47.1 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.5 | 达标 | 47.6 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.8 | 达标 | 45.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.2 | 达标 | 46.6 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 55.2 | 达标 | 45.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.1 | 达标 | 46.2 | 达标 |  |
| N16 汕尾海关缉私 | 1层 | 2020.8.03 | 56.4 | 达标 | 46.2 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.7 | 达标 | 46.7 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 54.9 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.4 | 达标 | 45.1 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 53.7 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.2 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
| N17红灯村靠近海滨大道一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 52.4 | 达标 | 43.2 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 53.1 | 达标 | 42.3 | 达标 |  |
| N18红灯村距离道路边界35m内靠近红海大道一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.8 | 达标 | 49.0 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.2 | 达标 | 48.5 | 达标 |  |
| N18红灯村距离道路边界35m外靠近红海大道一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.4 | 达标 | 48.2 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.8 | 达标 | 47.0 | 达标 |  |
| N19红海社区靠近海滨大道一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 57.8 | 达标 | 48.6 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.3 | 达标 | 48.4 | 达标 |  |
| N20红海社区靠近城南路一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 60.8 | 超标 | 48.8 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 59.0 | 达标 | 48.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 59.5 | 达标 | 47.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.3 | 达标 | 47.3 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 57.9 | 达标 | 47.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.6 | 达标 | 46.5 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 57.6 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.2 | 达标 | 44.7 | 达标 |  |
| N20红海社区靠近城南路一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.8 | 达标 | 46.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.5 | 达标 | 47.5 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 58.3 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.0 | 达标 | 46.9 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.8 | 达标 | 48.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.1 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 55.4 | 达标 | 47.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.7 | 达标 | 45.1 | 达标 |  |
| N21红海社区靠近红海大道一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 60.9 | 超标 | 50.9 | 超标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 61.1 | 超标 | 50.2 | 超标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 59.9 | 达标 | 49.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.6 | 达标 | 49.3 | 达标 |  |
| N21红海社区靠近红海大道一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 59.3 | 达标 | 48.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.0 | 达标 | 48.4 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.8 | 达标 | 48.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.3 | 达标 | 47.3 | 达标 |  |
| N22红海社区靠近海港路一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 60.8 | 超标 | 50.9 | 超标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 60.4 | 超标 | 51.7 | 超标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 59.4 | 达标 | 49.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.7 | 达标 | 50.8 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 58.3 | 达标 | 49.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.4 | 达标 | 49.5 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 58.0 | 达标 | 48.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.2 | 达标 | 48.4 | 达标 |  |
| N22红海社区靠近海港路一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 59.0 | 达标 | 49.3 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 59.3 | 达标 | 49.2 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 58.2 | 达标 | 48.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 58.2 | 达标 | 48.4 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 57.5 | 达标 | 44.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.2 | 达标 | 47.6 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 54.8 | 达标 | 41.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.0 | 达标 | 47.1 | 达标 |  |
| N23兴港楼 | 1层 | 2020.8.03 | 55.7 | 达标 | 46.8 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 55.3 | 达标 | 47.8 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 54.7 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.3 | 达标 | 46.5 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 54.2 | 达标 | 45.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.4 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 53.3 | 达标 | 44.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.0 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  | 9层 | 2020.8.03 | 53.0 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 52.6 | 达标 | 44.9 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 52.6 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 52.3 | 达标 | 44.6 | 达标 |  |
| N24西园村靠近海滨大道西段一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 54.8 | 达标 | 43.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 55.4 | 达标 | 44.5 | 达标 |  |
| N25海警大队 | 1层 | 2020.8.03 | 56.8 | 达标 | 47.3 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.4 | 达标 | 46.1 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.7 | 达标 | 45.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.7 | 达标 | 45.5 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 54.3 | 达标 | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.1 | 达标 | 44.7 | 达标 |  |
| N26 汕尾边防局 | 1层 | 2020.8.03 | 56.5 | 达标 | 46.5 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.2 | 达标 | 47.4 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.8 | 达标 | 45.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.7 | 达标 | 46.5 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 55.2 | 达标 | 45.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.2 | 达标 | 45.8 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 54.2 | 达标 | 43.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.1 | 达标 | 44.9 | 达标 |  |
| N27西园村靠近海港路一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 61.3 | 超标 | 51.1 | 超标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 60.7 | 超标 | 51.5 | 超标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 59.6 | 达标 | 49.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 59.4 | 达标 | 50.3 | 超标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 57.9 | 达标 | 48.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.6 | 达标 | 49.2 | 达标 |  |
| N27西园村靠近海港路一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.2 | 达标 | 47.9 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.4 | 达标 | 47.8 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.4 | 达标 | 45.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.2 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
| N28西园村靠近金鹏路一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.0 | 达标 | 47.7 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.4 | 达标 | 47.2 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.4 | 达标 | 46.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.0 | 达标 | 46.7 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 56.8 | 达标 | 46.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.6 | 达标 | 45.8 | 达标 |  |
| N28西园村靠近金鹏路一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 56.6 | 达标 | 44.6 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 54.6 | 达标 | 44.5 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 54.6 | 达标 | 43.5 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.0 | 达标 | 42.8 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 53.7 | 达标 | 42.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.3 | 达标 | 42.3 | 达标 |  |
| N29西美村距离道路边界35m内靠近金鹏路一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.4 | 达标 | 48.1 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.1 | 达标 | 48.1 | 达标 |  |
| N29西美村距离道路边界35m外靠近金鹏路一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 53.0 | 达标 | 44.5 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 54.5 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
| N30西美村距离道路边界35m内靠近海滨大道西段一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 56.2 | 达标 | 46.5 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.4 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
| N30西美村距离道路边界35m外靠近海滨大道西段一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 52.8 | 达标 | 42.9 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 54.6 | 达标 | 42.8 | 达标 |  |
| N31西美村靠近文华路东路东路一侧居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 55.3 | 达标 | 45.4 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 54.6 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
| N32 海景花园靠近海滨大西段道路一侧 | 1层 | 2020.8.03 | 57.8 | 达标 | 47.4 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.3 | 达标 | 48.0 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.1 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.6 | 达标 | 47.5 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 56.4 | 达标 | 45.9 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.8 | 达标 | 47.0 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 56.7 | 达标 | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.1 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  | 15层 | 2020.8.03 | 55.5 | 达标 | 44.5 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.3 | 达标 | 45.6 | 达标 |  |
|  | 19层 | 2020.8.03 | 54.4 | 达标 | 43.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 54.5 | 达标 | 44.7 | 达标 |  |
|  | 21层 | 2020.8.03 | 53.7 | 达标 | 42.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 52.7 | 达标 | 43.5 | 达标 |  |
| N33海景花园靠近文华路东侧道路一侧 | 1层 | 2020.8.03 | 57.4 | 达标 | 47.3 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 58.3 | 达标 | 47.3 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 56.4 | 达标 | 46.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 57.6 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  | 7层 | 2020.8.03 | 55.9 | 达标 | 46.2 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.7 | 达标 | 45.8 | 达标 |  |
|  | 11层 | 2020.8.03 | 55.4 | 达标 | 45.8 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.1 | 达标 | 45.2 | 达标 |  |
|  | 15层 | 2020.8.03 | 54.1 | 达标 | 45.1 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.6 | 达标 | 44.5 | 达标 |  |
|  | 19层 | 2020.8.03 | 53.4 | 达标 | 44.6 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 53.8 | 达标 | 43.7 | 达标 |  |
|  | 21层 | 2020.8.03 | 52.5 | 达标 | 43.5 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 52.3 | 达标 | 43.1 | 达标 |  |
| N34 海事局 | 1层 | 2020.8.03 | 56.6 | 达标 | 47.0 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 56.8 | 达标 | 46.5 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.6 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.1 | 达标 | 45.5 | 达标 |  |
|  | 5层 | 2020.8.03 | 54.0 | 达标 | 45.7 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 55.3 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
| N35茂林小区靠近文华路西侧道路一侧第一排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 58.1 | 达标 | 46.4 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 57.6 | 达标 | 47.2 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 57.2 | 达标 | 46.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.6 | 达标 | 46.4 | 达标 |  |
| N35茂林小区靠近文华路西侧道路一侧第二排居民楼 | 1层 | 2020.8.03 | 55.4 | 达标 | 43.2 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 53.2 | 达标 | 44.3 | 达标 |  |
|  | 3层 | 2020.8.03 | 55.7 | 达标 | 45.3 | 达标 |  |
|  |  | 2020.8.04 | 56.1 | 达标 | 44.7 | 达标 |  |
| N36梧桐村 | 1层 | 2020.8.03 | 53.2 | 达标 | 41.8 | 达标 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 2020.8.04 | 52.1 | 达标 | 40.9 | 达标 |  |

表4.4-2 各道路车流量一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时段 | 车流量（辆/小时） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重型车 | 小型车 | 轻型车 | 总计 |
| 城南路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 12 | 312 | 636 | 960 |
|  |  | 夜间 | 7 | 104 | 178 | 289 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 16 | 364 | 707 | 1087 |
|  |  | 夜间 | 10 | 126 | 197 | 333 |
| 海港路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 15 | 124 | 372 | 511 |
|  |  | 夜间 | 7 | 66 | 96 | 172 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 13 | 182 | 403 | 598 |
|  |  | 夜间 | 7 | 88 | 112 | 207 |
| 红海大道监测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 21 | 173 | 564 | 758 |
|  |  | 夜间 | 11 | 40 | 214 | 265 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 24 | 153 | 589 | 766 |
|  |  | 夜间 | 12 | 44 | 206 | 262 |
| 金鹏路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 13 | 164 | 456 | 633 |
|  |  | 夜间 | 9 | 53 | 126 | 188 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 16 | 166 | 469 | 651 |
|  |  | 夜间 | 8 | 63 | 142 | 213 |
| 文化路东侧道路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 2 | 26 | 72 | 100 |
|  |  | 夜间 | 0 | 4 | 12 | 16 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 4 | 24 | 63 | 91 |
|  |  | 夜间 | 1 | 6 | 18 | 25 |
| 文华路西侧道路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 3 | 18 | 56 | 77 |
|  |  | 夜间 | 0 | 2 | 7 | 9 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 3 | 16 | 52 | 71 |
|  |  | 夜间 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 通港路检测点 | 2020.8.03 | 昼间 | 14 | 163 | 882 | 1059 |
|  |  | 夜间 | 8 | 50 | 204 | 262 |
|  | 2020.8.04 | 昼间 | 11 | 142 | 903 | 1056 |
|  |  | 夜间 | 8 | 70 | 306 | 384 |

从上述监测结果可知，项目主要的噪声来源为生活噪声和交通噪声，靠近通港路的第一排居民楼一楼的噪声值超过《声环境质量标准》的2类标准，昼间最大超标量为4.4 dB（A），夜间间的最大超标量为1.2 dB（A）；靠近城南路一侧的第一排居民楼噪声值超过《声环境质量标准》的2类标准，昼间最大超标量为0.8 dB（A），夜间可达标；靠近红海大道的第一排居民楼一楼的噪声值超过《声环境质量标准》的2类标准，昼间最大超标量为1.1dB（A），夜间间的最大超标量为0.9 dB（A）；靠近海港路的第一排居民楼一楼的噪声值超过《声环境质量标准》的2类标准，昼间最大超标量为1.3dB（A），夜间间的最大超标量为1.7 dB（A）；其余敏感点的监测值可达到《声环境质量标准》的2类、4a类标准。

4.5 生态环境现状调查与评价

4.5.1 调查依据

根据《环境影响评价技术导则―生态影响》（HJ19-2011）和《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）进行。

4.5.2 土地利用现状调查

通过手机资料，运用航片判译和现场踏勘得出改造道路沿线区域及其周边的土地利用现状和空间分布状况。因项目扰动土地的影响范围集中在红线范围内道路两侧200m范围内。因此，土地利用现状评价范围确定为道路两侧200m范围。

根据资料统计及现场勘测结果，项目评价范围内的土地利用结构目前主要有公路用地，建筑，海洋等。

4.5.3 生态环境现状调查

由于项目占地范围内主要为公路以及建筑，因此项目的主要调查范围为品清湖，调查品清湖的浮游植物、浮游动物、鱼类浮游生物、大型底栖生物和潮间带生物、游泳动物。

主要引用广东宇南检测技术有限公司于2018年4月14日~4月15日在汕尾市品清湖海域海域进行的海洋生态环境现状调查资料，其中水质调查站位20个，沉积物调查站位10个，海洋生态调查站位13个，潮间带调查断面3个，渔业资源调查断面4个，调查站位分布见图4.2-1。

4.5.3.1 叶绿色a与初级生产力

项目所在海域13个调查站位表层水体叶绿素a平均含量为6.17mg/m3，变化范围在1.58～15.30mg/m3之间；最高值出现在Z14号站，为15.30mg/m3；最低值出现在Z20号站，仅为1.58mg/m3。调查海域的叶绿素含量整体水平偏低。

根据水体透明度和表层叶绿素a含量估算得到的海区表层水体初级生产力范围在103.36～1222.78mgC/m2•d之间，平均值为393.07mgC/m2•d；其中以Z14号站最高，为1222.78mgC/m2•d；Z13号站最低，仅为103.36mgC/m2•d。

4.5.3.2 浮游植物

（1）种类组成

本次生态调查在调查海域共鉴定出浮游植物87种，隶属于4大门类；其中以硅藻门为主，共67种，占总种数的77.01%；甲藻门为17种，占总种数的19.54%；金藻门为2种，占总种数的2.30%；蓝藻门仅为1种，仅占总种数的1.15%。

总体看来，浮游植物在各站位空间分布不均匀。Z14号站浮游植物种类数最多，为65种；其次是Z16号站，为59种；Z6号站浮游植物种类数最少，仅为20种；其余站位种类数介于23～58种之间。

（2）数量分布

调查海域的浮游植物平均密度为2758.61×104cells/m3，各站位浮游植物密度处于8.10～10717.00×104cells/m3之间，各站位间浮游植物密度分布极不均匀。其中Z17号站浮游植物的密度最高，高达10717.00×104cells/m3；其次是Z10号站，其浮游植物密度为6906.27×104cells/m3；浮游植物密度最低的是Z6号站，仅为8.10×104cells/m3。

（3）优势种

按照优势度Y≥0.02来确定本次调查海域浮游植物优势种有2个，分别是：洛氏角毛藻Chaetoceros lorenzianus和窄隙角毛藻Chaetoceros affinis，其中洛氏角毛藻优势度高达0.897，窄隙角毛藻优势度为0.022。

（4）多样性指数、均匀度

调查海域浮游植物Shannon-Wiener多样性指数（H′）和Pielou均匀度指数（J）分布不均匀。Shannon-Wiener多样性指数(H′)范围处于0.39～4.61之间，平均值为2.44；多样性指数最高出现在Z3号站，值为4.61；最低值为Z16号站的0.39。Pielou均匀度指数（J）变化范围在0.07～0.95，平均值为0.50；最高值出现在Z3号站和Z4号站，均为0.95；最低值为Z11和Z16号站，均仅为0.07。

该海域浮游植物多样性指数（H′）处于中等水平；均匀度（J）处于较低水平。表明本海域浮游植物生态状况一般，种类分布不均匀。

4.5.3.3 浮游动物

（1）种类组成

经鉴定，本次调查海域发现浮游动物由12大类群组成，共计51种。其中桡足类的种数最多，为20种，占浮游动物总种数的39.22%；浮游幼体次之，为14种，占浮游动物总种数的27.45%；腔肠动物为5种，占浮游动物总种数的9.80%；毛颚类为3种，占浮游动物总种数的5.88%；枝角类为2种，占浮游动物总种数的3.92%；被囊类、端足类、涟虫类、十足类、线形动物、原生动物和栉水母动物均仅为1种，各占总种数的1.96%。

浮游动物种类的空间分布（如图4.5-1）所示。其中Z13号站和Z14号站种类最多，均有27种；其次是Z16号站，有25种；Z1号站的种类数最少，仅有9种；其余站位数量介于11～22种之间。

表4.5-1 调查海域浮游动物各类群种类数的空间分布

从图中可以看出，所有调查海域的浮游动物以浮游幼体和桡足类为主要构成类群。其中浮游幼体和桡足类出现率均为100%；腔肠动物出现率为76.92%；端足类出现率为61.54%；毛颚类出现率为46.15%；原生动物出现率为38.46%；枝角类出现率为38.46%；涟虫类出现率为30.77%；十足类和线形动物出现率均为23.08%；栉水母动物出现率为15.38%；被囊类出现率最低，仅为7.69%。

（2）数量分布

本次调查海域范围各站位浮游动物平均密度为178.41ind./m3；最大浮游动物密度出现在Z6号站，为355.83ind./m3；其次是Z3号站，为271.67ind./m3；Z20号站浮游动物密度最低，仅为82.74ind./m3；其余站浮游动物密度介于92.50～245.45ind./m3之间。

本次调查浮游动物平均密度为178.41ind./m3；其中浮游幼体平均密度达到111.01ind./m3，占浮游动物平均密度的62.22%；其次是桡足类，平均密度为55.79ind./m3，占浮游动物平均密度的31.27%；腔肠动物的平均密度为2.83ind./m3，占浮游动物平均密度的1.59%；原生动物的平均密度为1.78ind./m3，占浮游动物平均密度的1.00%；剩余的3.95%由端足类、毛颚类、枝角类、涟虫类、十足类、线形动物、被囊类和栉水母动物等8大类群组成；其中平均密度最低的为栉水母动物类浮游动物，仅为0.27ind./m3，占浮游动物平均密度的0.15%。

全部13个站位平均生物量为118.445mg/m3，变化范围为33.333～257.576mg/m3，各站位间生物量差别较大。Z16号站生物量最高，为257.576mg/m3；其次是Z6号站，生物量为225.000mg/m3；其中Z7号站生物量最低，仅为33.333mg/m3；其它站位浮游动物生物量介于50.000～214.286mg/m3之间。

（3）优势种

按照优势度Y≥0.02来确定本次调查的浮游动物优势种类，共得出7个种类：刺尾纺锤水蚤Acartia spinicauda、短尾类幼体Brachyura larvae、拟长腹剑水蚤Oithona similis、桡足类幼体Copepoda larvae、瘦尾胸刺水蚤Centropages tenuiremis、鱼卵Fish eggs和长尾类幼体Macrura larvae。其中鱼卵优势度最高，为0.321；其次是长尾类幼体，优势度为0.128。

（4）多样性水平

调查海域浮游动物Shannon-Wiener多样性指数（H′）和Pielou均匀度指数（J）分布均匀。其中Shannon-Wiener多样性指数（H′）变化范围在1.60～4.00之间，平均值为2.85；以Z14号站最高，其多样性指数为4.00；Z1号站最低，其多样性指数为1.60。Pielou均匀度（J）范围在0.50～0.87，平均值为0.71；Z10号站均匀度最高，为0.87；最低点出现在Z1号站，仅为0.50。

总的来说，本海区浮游动物多样性指数（H′）和均匀度指数（J）均属于中等偏上水平。说明该海域浮游动物生态环境较好，种类分布比较均匀。

4.5.3.4 底栖生物

（1）种类组成

本次调查出现大型底栖生物有7大类群30种：软体动物类群种数最多，为9种，占总种数的30.00%；其次为节肢动物，有8种，占总种数的26.67%；环节动物有7种，占总种数的23.33%；棘皮动物和脊索动物均有2种，均占总种数的6.67%；最少的星虫动物和螠虫动物，均仅为1种，均仅占总种数的3.33%。

本次调查海域内大型底栖生物类群种数及空间分布情况。Z1号站和Z3号站种类数最多，均有6种；其次是Z2号站和Z4号站；均为5种；最少的是Z20号站，仅有2种；其中Z14号站未发现大型底栖生物；其余站介于3～4种之间。底栖生物各大类群中环节动物和软体动物在本次调查中出现率最高，均为76.92%；节肢动物出现率为69.23%；棘皮动物、脊索动物和螠虫动物出现率均为15.38%；最低的是星虫动物，其出现率仅为7.69%。

（2）数量分布

本次调查海域内大型底栖生物栖息密度范围为0～521.95ind./m2，平均栖息密度为77.67ind./m2；其中以Z7号站底栖生物栖息密度最高，为521.95ind./m2；其次是Z1号站，其栖息密度为107.32ind./m2；栖息密度最低的是Z6号站，仅为14.63ind./m2；Z14号站未发现大型底栖生物；其余站的栖息密度介于14.63～102.44ind./m2之间。

在大型底栖生物各类群的数量组成中，各调查站位中以软体动物类群栖息密度最大，平均栖息密度为58.54ind./m2，软体动物占海域内大型底栖生物平均栖息密度的75.36%，变化范围介于0～507.32ind./m2之间；环节动物数量居第二位，平均栖息密度为11.63ind./m2，占海域内大型底栖生物平均栖息密度14.98%，变化范围为0～97.56ind./m2；其次是节肢动物，其平均密度为4.88ind./m2，占海域内大型底栖生物平均栖息密度6.28%，变化范围为0～9.76ind./m2；棘皮动物、脊索动物和螠虫动物平均栖息密度均为0.75ind./m2，均占海域内大型底栖生物平均栖息密度0.97%，变化范围均为0～4.88ind./m2；平均栖息密度最低的是星虫动物，仅为0.38ind./m²，占海域内大型底栖生物平均栖息密度0.48%；只在Z11号站发现，密度为4.88ind./m2。

本次调查海域内大型底栖生物中，各调查站位生物量变化范围为0～334.298g/m2，平均生物量为41.489g/m2，各站位间底栖生物生物量分布不均匀；其中Z7号站生物量最高，为334.298g/m2；其次是Z1号站，其生物量为89.902g/m2；最低的是Z11号站，其生物量仅为2.073g/m2；其中Z14号站未发现大型底栖生物；其余站生物量介于4.063～36.059g/m2之间。

在本次调查中，软体动物平均生物量最高，为36.29g/m2，占总生物量的87.37%，高于其它底栖生物类群；其次是节肢动物，其平均生物量为3.123g/m2，占总生物量的7.53%；棘皮动物平均生物量为0.694g/m2，占总生物量的1.67%；螠虫动物的平均生物量为0.624g/m2，占总生物量的1.50%；脊索动物平均生物量为0.456g/m2，占总生物量1.10%；环节动物平均生物量为0.338g/m2，占总生物量0.82%；最低的是星虫动物，其平均生物量仅为0.005g/m2，占总生物量的0.01%。

（3）优势种

调查海域大型底栖生物类群以优势度≥0.02为判断依据，本次调查的优势种有3个，为：菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum、凸壳肌蛤Musculus senhousia和羽须鳃沙蚕Dendronereis pinnaticirris；其优势度分别为0.210、0.043和0.025。

（4）生物多样性指数及均匀度

本次调查海域内的大型底栖生物Shannon-Wiener多样性指数（H′）范围在0.23～2.25之间，平均为1.52；最高值出现在Z2号站和Z4号站，均为2.25；最低值为0.23，出现在Z7号站。Pielou均匀度指数（J）变化范围在0.11～1.00之间，平均为0.76；以Z10号站、和Z6号站最高，均为1；Z7号站最低，仅为0.11。Z14号站未发现大型底栖生物，所以无法计算优势度及均匀度。

总体来说，该调查海域内大型底栖生物多样性指数水平偏低，均匀度指数处于中等偏上水平；表明调查水域内大型底栖生物物种多样性较少，生态状况较差，但物种分布比较均匀。

4.5.3.5 潮间带生物

本次潮间带调查共设置3条断面，在各断面的高中低潮带各设3个站点进行定量及定性样品采集。

（1）种类组成

1）定性潮间带生物的种类组成和空间分布

调查断面采集到的潮间带生物经鉴定共有3大门类18种。经鉴定，节肢动物种类数最多，为9种，占总种数的50.00%；其次是环节动物和软体动物，均为3种，占总种数的16.67%；脊索动物为2种，占总种数的11.11%；种类数最少的是腔肠动物，仅为1种，占总种数的5.56%。

断面C1中，低潮带和中潮带生物种类一致，均有3种，高潮带生物种类有4种；断面C2中，低潮带生物种类有1种，中潮带生物种类有5种，高潮带生物种类有6种；断面C3中，中潮带和高潮带生物种类一致，均有1种，低潮带生物种类有2种。

2）定量潮间带生物的种类组成和空间分布

调查断面采集到的潮间带生物经鉴定共有3大门类10种。经鉴定，节肢动物种类数最多，为5种，占总种数的50.00%；其次是环节动物，为3种，占总种数的30.00%；最少的是软体动物，为2种，占总种数的20.00%。

断面C1中，低潮带和高潮带生物种类一致，均有1种，中潮带生物种类有4种；断面C2中，低潮带生物种类有1种，中潮带生物种类有5种，高潮带生物种类有2种；断面C3中，低潮带生物种类有2种，中潮带生物种类有3种，高潮带生物种类有1种。

（2）生物量及栖息密度

a、生物量及栖息密度的组成

调查断面的潮间带生物。潮间带生物栖息密度以环节动物居首位，为62.52ind./m2；其次是节肢动物，为46.44ind./m2；栖息密度最低的为软体动物，仅为1.78ind./m2。在生物量方面，以节肢动物居首位，为26.133g/m2；其次是环节动物，为1.975g/m2；软体动物最低，生物量仅为0.792g/m2。

b、生物量及栖息密度的水平分布

3条断面的潮间带生物生物量平均为28.900g/m2，栖息密度平均为110.74ind./m2。在调查断面的水平分布方面，断面C3的生物量最高，达到39.327g/m2；其次为断面C1，生物量为34.391g/m2；生物量最低的是断面C2，仅为12.983g/m2；潮间带生物量大小顺序为：断面C3>断面C1>断面C2。潮间带生物栖息密度的分布情况与生物量分布不一致，为断面C1>断面C2>断面C3（表3.5-2）；断面C1生物栖息密度最高，达到了128.89ind./m2；其次为断面C2，生物栖息密度为110.67ind./m2；生物栖息密度最低的是断面C3，仅为92.67ind./m2。

c、生物量及栖息密度的垂直分布

在垂直分布上，潮间带生物的生物量表现为中潮带生物量最高，高于高潮带和低潮带，即低潮带<高潮带<中潮带；栖息密度的分布与生物量不一致，即中潮带<高潮带<低潮带；其中高潮带和中潮带的生物量和栖息密度均以节肢动物为主；低潮带的生物量和栖息密度均以环节动物为主。

（3）生物多样性指数及均匀度

采用Shannon-Wiener指数法测定潮间带生物的多样性指数，一般认为，正常海域环境该指数值高，污染环境该指数低。

计算结果显示，调查断面潮间带多样性指数（H´）和均匀度（J）均属于较低水平，3条断面多样性指数平均为1.19，均匀度指数平均为0.52。表明本海域潮间带生态环境较差，种类分布不均匀。

表4.5-1 调查海区潮间带生物多样性指数及均匀度

| 断面名称 | 样方内出现的种类数 | 多样性指数（H´） | 均匀度（J） |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 4 | 1.03 | 0.51 |
| C2 | 6 | 1.93 | 0.75 |
| C3 | 4 | 0.61 | 0.31 |
| 平均值 | 5 | 1.19 | 0.52 |

4.5.3.6 鱼卵仔鱼

（1）种类组成

鱼卵和仔稚鱼垂直拖网调查共获得鱼卵2891粒，仔稚鱼19尾。初步鉴定出15种，鉴定到科的有6种，鉴定到属的有5种，鉴定到种的有4种，存在部分鱼卵无法确定种属。所鉴定出的15种类中：鲈形目种类最多，为7种，占总种数的46.67%；其次是鲱形目，为4种，占总种数的26.67%；鲽形目和鲻形目均为2种，各占总种数的13.33%。各调查站位所出现鱼卵种类数在0～6之间，所出现仔稚鱼种类数在0～7之间。（表4.5-2）。

表4.5-2 调查海域鱼卵和仔鱼分布情况

| 调查站位 | 鱼卵 |  |  | 仔稚鱼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种类数 | 数量（粒） | 密度（粒/m³） | 种类数 | 数量（尾） | 密度（尾/m³） |
| Z1 | 5 | 53 | 132.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| Z2 | 5 | 49 | 98.000 | 1 | 1 | 2.000 |
| Z3 | 5 | 22 | 44.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| Z4 | 5 | 92 | 184.000 | 1 | 1 | 2.000 |
| Z6 | 6 | 81 | 162.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| Z7 | 6 | 84 | 140.000 | 1 | 1 | 1.667 |
| Z10 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| Z11 | 6 | 76 | 180.952 | 1 | 1 | 2.381 |
| Z13 | 3 | 17 | 13.077 | 1 | 1 | 0.769 |
| Z14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| Z16 | 6 | 125 | 94.697 | 2 | 3 | 2.273 |
| Z17 | 4 | 81 | 119.118 | 1 | 1 | 1.471 |
| Z20 | 6 | 106 | 61.628 | 2 | 2 | 1.163 |
| 平均值 | 4.38 | 60.46 | 94.613 | 0.77 | 0.85 | 1.056 |

（2）数量分布

本次调查共捕获鱼卵数量2891粒，各站位鱼卵的密度分布范围在0～1266.667粒/m3之间，平均为207.885粒/m3。其中以Z6号站最高，为1266.667粒/m3；其次是Z11号站，为623.077粒/m3；Z16号站捕获鱼卵数量最少，其密度最低仅为21.212粒/m3；其余站位鱼卵密度介于54.167～302.500粒/m3之间；Z2、Z3、Z10、Z14和Z17号站均未捕获到鱼卵。

本次调查所采获的仔稚鱼数量共19尾，各站位仔稚鱼的密度分布范围在0～6.667粒/m3之间，平均为1.247尾/m3，密度最高出现在Z6号站，为6.667尾/m3；其次是Z11号站，密度为1.923尾/m3；Z3号站采获仔稚鱼数量最少，密度最低仅为0.833尾/m3；其余站位仔稚鱼密度介于1.667～1.786粒/m3之间；Z2、Z4、Z10、Z14、Z16和Z17号站均未捕获到仔稚鱼。

（3）主要种类及其数量分布

调查鱼卵中数量占优势的种类有鲾属Lepidotrigla sp.鱼卵、多鳞鱚Sillago sihama鱼卵、舌鳎科Cynoglossidae鱼卵、小公鱼属Stolephorus sp.鱼卵和小沙丁鱼属Sardinella sp.鱼卵；其中鲾属鱼卵平均密度为70.758粒/m3，占鱼卵总密度的34.04%，在本次调查中出现率达61.54%，其密度变化范围为0～518.333粒/m3，在Z6号站最高，为518.333粒/m3；多鳞鱚鱼卵平均密度为22.942粒/m3，占鱼卵总密度的11.04%，在本次调查中出现率达64.54%，其密度变化范围为0～101.667粒/m3，在Z6号站最高，为101.667粒/m3；舌鳎科鱼卵平均密度为15.800粒/m3，占鱼卵总密度的7.60%，在本次调查中出现率达46.15%，其密度变化范围为0～68.333粒/m3，在Z6号站最高，为68.333粒/m3；小公鱼属鱼卵平均密度为42.487粒/m3，占鱼卵总密度的20.44%，在本次调查中出现率达61.54%，其密度变化范围为0～288.333粒/m3，在Z6号站最高，为288.333粒/m3；小沙丁鱼属鱼卵平均密度为25.873粒/m3，占鱼卵总密度的12.45%，在本次调查中出现率达61.54%，其密度变化范围为0～118.333粒/m3，在Z6号站最高，为118.333粒/m3。

调查仔稚鱼中数量占优势的种类有鲹科Carangidae仔稚鱼、小沙丁鱼属Sardinella sp.仔稚鱼、鲻科Mugilidae仔稚鱼。其中鲹科仔稚鱼平均密度为0.276尾/m3，占仔稚鱼总密度的22.15%，在本次调查中出现率达23.08%，其密度变化范围为0～1.923尾/m3，Z11号站最高，为1.923尾/m3；小沙丁鱼属仔稚鱼平均密度为0.302尾/m3，占仔稚鱼总密度的24.24%，在本次调查中出现率达38.46%，其密度变化范围为0～0.833尾/m3，Z1、Z3、Z6和Z13号站最高，均为0.833尾/m3；鲻科仔稚鱼平均密度为0.192尾/m3，占仔稚鱼总密度的15.42%，在本次调查中出现率达23.08%，其密度变化范围为0～0.833尾/m3，仅在Z1、Z6和Z7号站捕获，其密度均为0.833尾/m3。

4.5.3.7 渔业资源

租用渔船在项目周边海域进行了渔业资源调查，调查均按照《海洋调查规范》及中华人民共和国农业部2008年3月颁布的《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》进行。

（1）种类组成和优势度

本次调查共捕获游泳动物经鉴定为3大类51种。其中：甲壳类有15种，占总种数的29.14%；头足类有3种，占总种数的5.88%；鱼类有33种，占总种数的64.71%。

（2）渔获率

本次调查各站位的游泳动物平均个体渔获率和重量渔获率分别为655.25ind./h和4.657kg/h；其中游泳动物的甲壳类动物平均个体渔获率和重量渔获率分别为178.00ind./h和1.771kg/h，分别占游泳生物总平均个体渔获率的27.17%和总平均重量渔获率的38.02%；头足类游泳动物的平均个体渔获率和重量渔获率分别为19.50ind./h和0.208kg/h，占游泳动物总平均个体渔获率的2.98%和总平均重量渔获率的4.46%；鱼类游泳动物的平均个体渔获率和重量渔获率分别为457.75ind./h和2.679kg/h，占游泳动物总平均个体渔获率的69.86%和总平均重量渔获率的57.52%。

平均个体渔获率和重量渔获率最大均为鱼类游泳动物，其次是甲壳类游泳动物，最小的头足类游泳动物。在空间分布上看，各站位个体渔获率从大到小为Y4>Y3>Y1>Y2；各站位重量渔获率从大到小为Y4>Y3>Y1>Y2。

（3）游泳动物资源密度

本次调查范围海域内游泳动物平均个体密度和重量密度分别为88451.67ind./km2和628.690kg/km2；其中游泳动物的甲壳类动物平均个体密度和平均重量密度分别为24028.08ind./km2和239.053kg/km2；头足类游泳动物平均个体密度和平均重量密度分别为2632.29ind./km2和28.021kg/km2；鱼类游泳动物平均个体密度和平均重量密度分别为61791.31ind./km2和361.615kg/km2。

调查海域内渔业资源密度最大的是鱼类游泳动物，其次是甲壳类游泳动物，最小的头足类游泳动物。在空间分布上看，各站位渔业资源密度从大到小为Y4>Y3>Y1>Y2；各站位重量渔获率从大到小为Y4>Y3>Y1>Y2。

（4）游泳动物的优势种

根据渔获物中个体大小悬殊的特点，选用Pinkas等提出的相对重要性指数IRI，来分析渔获物数量组成中其生态优势种的成分，依此确定优势种。IRI计算公式为IRI=（N+W）F。式中：N－某一种类的尾数占渔获总尾数的百分比，W－某一种类的重量占渔获总重量的百分比，F－某一种类出现的站位数占调查总断面数的百分比。

根据选用Pinkas等提出的相对重要性指数IRI大于500为优势种，本次调查中IRI大于500的物种有7个，分别为：口虾蛄Squilla orarotia、二长棘鲷Parapenaeus sextuberculatus、皮氏叫姑鱼Johnius belangerii、棘头梅童鱼Collichthys lucidus、短吻鲾Leiognathus bindus、隆线强蟹Eucrate alcocki、蓝圆鲹Decapterus maruadsi。

5 环境影响评价

5.1 生态环境影响评价

5.1.1 陆生生态影响分析

建设道路主要位于建成区，少部分区域位于草地，项目陆地部分沿线无生态敏感区，主要保护对象为一般动、植物。

（1）对植被的影响

项目工程影响区内植被主要为灌草丛，道路施工过程中影响植被的主要工程环节有：路面建设、涵洞等工程建设将破坏植被生境，损毁原有的植被类型，植被生物生产力降低。随工程施工的结束，公路永久征地区域的植被由人工基底性质的建设用地所取代；而临时征地区域的植被生产力在一定程度上可以恢复，同时也需要采取一定的人工抚育措施。

根据现场调查，受工程影响的植被均属一般常见物种，主要为野生灌木和杂草丛等，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。项目工程影响范围是线条状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于沿线地区是少量的，而公路绿化又将弥补部分损失的生物量，因而，施工不会影响生态系统的稳定性和完整性。

（2）对陆生动物的影响

公路沿线由于人类长期的生产、生活活动，陆生动物种类和数量较少，以两栖类、爬行类、鸟类和小型兽类为主，公路建设对沿线野生动物的影响具体如下：

①对野生动物的影响

施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区植被的破坏和林木的砍伐，各种施工人员以及施工机械的噪声干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，因此施工区附近的兽类栖息适宜度降低，相应地兽类的种类和数量亦会减少，而伴随人类生活的一些啮齿目、食虫目其种群数量会有所增加，与次相应，主要以鼠类为食的黄鼬等种群数量将也会有所增加。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。

②对爬行动物的影响

由于施工活动的进行、施工人员的进入，爬行动物必然受到惊扰，由于原分布区被破坏导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内，工程影响区植被覆盖率相对较高，环境状况良好，爬行动物能够比较容易找到新的栖息场所，由于爬行动物具有较强的运动迁徙能力，对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小。总之，由于公路建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响轻微，且主要是施工期间的影响。

③对鸟类的影响

施工期间对鸟类的影响主要体现在沿线人为活动的增加、路基的开挖、施工机械噪声产生的惊吓、干扰，但这些鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工对其栖息和觅食的影响。总体来看，施工虽会对鸟类造成干扰，由于鸟类有较强的迁移能力，能趋利避害地向邻近地区迁移，远离施工区范围，因此施工一般对鸟类的种群数量影响很小。

5.1.2 海洋生态影响

项目对海洋生态的具体影响见海洋环境影响专题报告。

5.1.2.1 施工期对底栖生物的影响

工程建设对底栖生物最主要的影响是PHC桩桩基占海毁坏了底栖生物的栖息地，使底栖生物栖息环境被破坏，可能导致施工区一定范围内底栖生物的死亡。施工完成后底栖生物的栖息环境将逐渐达到平衡，底栖生物重新分布。

根据2018年3月（春季）、2017年11月（秋季）项目附近海域的现状调查数据，选取2季调查中距离项目最近的调查站位的底栖生物生物量的平均值进行计算，可计算得本项目造成的底栖生物损失量约为9.7kg。

5.1.2.2 施工期对浮游生物的影响

本项目桥梁桩基施工等海上施工过程将产生一定的悬浮泥沙。从水生生态角度来看，施工水域内的局部海水悬浮物增加，水体透明度下降，将使溶解氧降低，对水生生物将产生诸多的负面影响。最直接的影响是削弱了水体的真光层厚度，对浮游植物的光合作用产生不利影响，进而妨碍浮游植物的细胞分裂和生长，降低单位水体内浮游植物数量，导致局部水域内初级生产力水平降低，使浮游植物生物量降低。在水生食物链中，除了初级生产者——浮游藻类以外，其它营养级上的生物既是消费者，也是上一营养级生物的饵料。因此，浮游植物生物量的减少，会使以浮游植物为饵料的浮游动物在单位水体中拥有的生物量也相应地减少，那么再以这些浮游生物为食的一些鱼类等由于饵料的贫乏而导致资源量下降。而且，以捕食鱼类为生的一些高级消费者，也会由于低营养级生物数量的减少而难以觅食。可见，水体中悬浮物质含量的增加，对整个水生生态食物链的影响是多环节的。

同时，浮游动物也将因阳光的透射率下降而迁移别处，浮游动物将受到不同程度的影响。此外，据有关资料，水中悬浮物质含量的增加，对浮游桡足类动物的存活和繁殖有明显的抑制作用。过量的悬浮物质会堵塞浮游桡足类动物的食物过滤系统和消化器官，尤其在悬浮物含量达到300mg/L以上时，这种危害特别明显。在悬浮物质中，又以粘性淤泥的危害最大，泥土及细砂泥次之。

5.1.2.3 施工期对渔业资源的影响

根据核算，浓度增量面积取包络线面积，大于10mg/L、小于20mg/L等值线所围面积为0.024km2，大于20mg/L、小于50mg/L等值线所围面积为0.012km2，大于50mg/L的等值线面积为0km2。因此，悬浮物浓度增量分区数为2。参照《规程》中的“污染物对各类生物损失率”，施工过程中悬浮泥沙增量超标倍数、超标面积和在区内各类生物损失率如表6.5-2所示，生物损失率按《规程》中的数值进行内插，小于10mg/L增量浓度范围内的海域近似认为悬浮泥沙对海洋生物不产生影响。

表5.1-1 本项目悬浮物对各类生物损失率

| 分区 | 各污染区内悬浮物浓度增量范围（mg/L） | 各污染区的面积（km2） | 污染物i的超标倍数（Bi） | 各类生物损失率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 鱼卵和仔稚鱼 | 成体 |
| Ⅰ区 | 10~20 | 0.024 | Bi≤1倍 | 5 | 0.5 |
| Ⅱ区 | 20~50 | 0.012 | 1＜Bi≤4倍 | 17.5 | 5 |

根据计算可知，本项目施工悬浮物共造成游泳生物5.14kg、鱼卵5.99×106粒、仔稚鱼4.56×104尾受损。

5.1.2.3 运营期海洋生态影响分析

项目营运期间产生的桥面初期雨水路面径流和桥面洒落物等，如果不加以收集处理，排入海域环境中，将会降低项目周围海水水质，进而影响到生态环境；因此，本项目应严格按照设计方案建设雨水管道，将初期雨水收集进入雨水管道中，同时应安排人员加强对项目桥面的打扫清洁，减少初期雨水携带的污染物数量，避免桥面初期雨水径流和垃圾入海从而对海洋生态环境产生影响。此外，项目桥梁建成通车后，在桥面处产生的交通噪声通过桥墩传递至海中，将改变所在海域的声环境，从而对敏感性海洋生物的生理状况和活动规律产生影响，有可能引起附近海域海洋生态系统的改变。

此外 ，车辆通过桥梁时产生的噪声和振动，通过桥墩向海洋传递，也将对海洋生态环境产生一定的影响，但因存在空气-水两相传递损失，车辆通过桥梁时产生的噪声和振动对海洋生物海面下的活动频率影响可能较低，一般在距离桥梁水平距离30m外，水深1m下，交通运输所造成的水下噪声对海洋生物、渔业资源影响甚微。总体而言，从声环境影响角度，海中桥梁的建设和运营产生的噪声增值对沿线海洋生物影响较小。

5.2 声环境影响评价

5.2.1 施工期影响分析

拟建项目总工期700日历天，施工过程中投入的施工机械繁杂，运输车辆众多，施工活动对项目沿线地区的声环境有较大的干扰，所以必须对施工期的噪声进行分析评价，以便更好的制定相应的施工管理计划来保护项目沿线地区良好的居住声环境。

公路建设施工阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射走啊生，这部分噪声虽然是暂时的，但由于本项目施工工期长，施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的村庄等声环境敏感点产生较大的噪声污染。根据高速公路的施工特点，可以把施工分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工。以下分别介绍这三个阶段主要用的施工工艺和施工机械。

1、基础施工：主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面、桥梁打桩等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输材料车辆进出施工现场。该阶段需要用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

2、路面施工：主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，根据类比监测，该阶段公路施工噪声相对基础施工小。

3、交通工程施工：主要是对公路的标志标线进行完善，该工序不用大型施工机械，因此噪声的影响更小。

5.2.1.1 施工期噪声预测方法

根据上述预测模式，列出了距施工机械不同距离处的噪声值和各种设备噪声影响范围。

表5.2-1 主要施工机械不同距离处的噪声级  单位： dB(A)

| 距离 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重型运输车 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |
| 空压机 | 92.0 | 89.0 | 80.0 | 73.9 | 70.4 | 67.9 | 55.0 | 62.5 | 60.0 |
| 推土机 | 88.0 | 85.0 | 76.0 | 69.9 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 压路机 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |
| 混凝土振捣器 | 88.0 | 85.0 | 76.0 | 69.9 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 挖掘机 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |
| 风镐 | 92.0 | 89.0 | 80.0 | 73.9 | 70.4 | 67.9 | 55.0 | 62.5 | 60.0 |

根据《建筑施工场地场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)，表6.3-1所示结果表明，昼间施工机械在距施工场地 80 米外可以达到标准限值，夜间在200米外不能达到标准限值。表 5.2-1 所示的仅是一部分施工机械满负荷运作时的辐射噪声，但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业的结果，因此达标距离会在以上数据基础上向上浮动。

从表5.2-1的预测结果可知，本项目施工过程中主要为空压机、运输车辆及风镐等的噪声影响，根据影响较大的风镐噪声峰值预测计算，在仅考虑距离衰减情况下，距声源360m 处的噪声级为54.9 dB(A)，施工期现有便道路面拆除噪声将是噪声影响较大阶段。

由于道路工程建设施工作业量大，而且机械化程度越来越高，在实际施工中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值要大，由于实际情况较为复杂，很难一一进行噪声级的叠加。考虑到建设期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，在施工中做到定点定时的监测，降低施工噪声对环境的影响。

5.2.1.2 施工期敏感点噪声影响分析

项目施工期噪声对敏感点的影响相对较为突出，施工期应予以特别关注。尽管施工期噪声会对敏感点产生一定影响，但相对于营运期来说，施工期毕竟是一短期行为，敏感点所受的噪声影响主要是发生在敏感点附近路段的短暂施工过程中，因此本评价选择有代表性的典型敏感点，对施工期噪声进行了简单分析和预测。

沿线的敏感点与本项目的位置关系大致分为3类，第1类为路基路段的敏感点，第2类为高架桥路段的敏感点，第2类为互通立交附近的敏感点。

第1类敏感点：项目均为第1类敏感点。

第2类敏感点：无；

第3类敏感点：无。

根据敏感点的情况，本报告以过道主干线上海至成都公路（支线）成都至南充高速公路施工期的监测数据进行类比分析，见表5.2-2.

表5.2-2 项目沿线敏感点施工期噪声影响类比分析

| 序号 | 施工类型 | 主要施工机械 | 距离路基（m） | 监测值（dB） |  | 本项目可类比敏感点 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 3 | 平整路面 | 装载机、压路机、推土机、运土机、挖土机 | 50 | 47.5~68.3 | 45.7~55.5 | 第1类敏感点 | 夜间有超标 |
| 4 | 护坡施工 | 空压机、冲气锤、车 | 70 | 56.1~61.6 | 51.4~63.5 |  | 夜间有超标 |
| 5 | 混凝土搅拌、凿石、电焊、绿化 | 搅拌机、推土机、装载机 | 100 | 55.2~58.6 | 39.2~53.5 |  | 昼夜均达标 |
| 6 | 缓凝土搅拌、路基平整 | 推土机、搅拌机、掘土机、运土车 | 120 | 47.0~55.9 | 39.0~53.5 |  | 昼夜均达标 |

从表中数据可看出，由于项目施工期间施工过程的复杂性、施工机械类型、数量等的多变性等原因，项目在施工过程中对两侧敏感点有不同程度的影响，基本上所有敏感点昼夜均有不同程度的超标现象，必须采取一定的环保措施。

由于施工过程为短期过程，施工期的噪声影响将随着施工作业的结束而消失。

5.2.2 营运期声环境影响分析

5.2.2.1 预测模式

采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）公路交通运输噪声预测基本模式。

1.车型分类

车型按照（大、中、小型车）进行分类。

2.基本预测模式

a) 第i类车等效声级的预测模式

式中：

Leq(h)i — 第i类车的小时等效声级，dB（A）；

()i — 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni — 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi — 第i类车的平均车速，km/h；

T — 计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5.2-1所示。

图5.2-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

△L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

△L=△L1-△L2+△L3

△L=△L坡度+△L路面

△L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc

式中：

△L1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

△L坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

△L路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

△L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

△L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

b) 总车流等效声级为：

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

3. 修正量和衰减量的计算

（1）线路因素引起的修正量（△L1）

a) 纵坡修正量（△L坡度）

公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β dB(A)

中型车：ΔL坡度=73×β dB(A)

小型车：ΔL坡度=50×β dB(A)

式中：

β—公路纵坡坡度，%。

b) 路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见表6.2-4。

表5.2-4 常见路面噪声修正量单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为()i在沥青混凝土路面测得结果的修正。

（2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)

a) 障碍物衰减量（Abar）

①农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图6.2-2和表6.2-9取值。

S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积

图5.2-2农村房屋降噪量估算示意图

表5.2-5农村房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40%～60% | 3dB（A） |
| 70%～90% | 5 dB（A） |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 dB（A） |
|  | 最大衰减量≤10 dB（A） |

本道路沿线建筑物比较集中，第一排建筑物遮挡引起的噪声衰减量按5dB（A）计算，每增加一排，噪声衰减1.5dB（A），最大衰减量按6.5dB（A）计算。

②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar =0；

当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。

由图5计算δ，δ=a+b-c。再由图6查出Abar。

图5.2-3  声程差δ计算示意图

图5.2-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500HZ）

（3）空气吸收引起的衰减（Aatm）

Aatm=a（r-r0）/1000

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表5.2-7。

表5.2-7 倍频带噪声的大气细说衰减系数

| 温度 ℃ | 相对 湿度 % | 大气吸收衰减系数a，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

（4）地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算 A声级前提，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。

Agr=4.8-（2hm/r）[17+300/r]

式中：

r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

（5）其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

（6）由反射等引起的修正量(ΔL3)

①城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表5.2-8。

表5.2-8  交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口（dB） |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

两侧建筑物是一般吸收性表面：

两侧建筑物为全吸收性表面：

式中：w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

5.2.2.2  预测软件

本评价采用Noisesysterm3.3噪声预测软件进行预测，环安噪声环境影响评价系统 （NoiseSystem）是石家庄环安科技有限公司根据中国环保部2010年正式实施的《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关预测模式要求编制的，其具有与导则严格一致性的特点。该软件可手动输入设计车速、车流量及噪声源强等参数（交通源输入界面见图11），其计算过程综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的噪声计算结果，适用于工业项目、公路项目和铁路项目环境噪声的三级、二级和一级评价。

5.2.2.3 预测内容

①根据预测模式以及实际情况确定的有关参数，对拟建道路运营期2022、2028、2036年道路两侧交通噪声分布进行了预测。

②预测在不同时期（2022、2028、2036年）时项目车流产生的交通噪声对周边敏感点的影响程度，充分考虑建筑物阻挡和声影区因素。

5.2.2.4 预测参数选择

各预测路段噪声预测过程所需参数如表5.2-9。

表5.2-9 噪声预测参数一览表

| 序号 | 参数 |  | 参数意义 | 选取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声源 | 噪声级 | 第i类车的参考能量平均辐射声级 dB（A） | 见表3.2-8 | 第 i 型车在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级计算公式 |
| 2 | 声源 | 车流量 | 指定的时间T内通过某预测点的第i类车流量，辆/h见表2设计方案给出的近、中、远期昼间平均和夜间平均车流量（辆/h）预测计 | 见表2.5-4 | 设计方案给出的近、中、远期昼间平均和夜间平均车流量（辆/h）预测计算 |
| 3 | 工程参数 | 车速 | 第i类车的平均车速km/h | 海滨大道西段/金鹏潞为城市次干道，设计车速为40 km/h，红海大道为城市主干路，设计车速40km/h，其余道路为城市次干道，设计车速为30 km/h。 |  |
|  |  | 时间 | 计算等效声级的时间 | 1 | 预测模式要求 |
|  |  |  | 昼夜时间 | 昼间6:00～22:00，夜间 22:00～6:00 |  |
|  |  | 修正量及衰减量 | 纵坡修正量dB（A） | 1 | 纵坡坡度为4.5% |
|  |  |  | 路面修正量dB（A） | 0 | 沥青混凝土路面取0 |
|  |  |  | 房屋附加衰减量dB（A） | 预测时考虑 | 第一排敏感建筑物为 0，后排建筑衰减量取 3～5dB（A） |
|  |  |  | 空气吸收衰减dB（A） | 预测时考虑 | 常年平均温度 23.0℃，湿度79.9%，1个标准大气压 |
|  |  |  | 地面吸收衰减dB（A） | 预测时考虑 | 按导则公式计算，取 0～0.2 |
|  |  |  | 树林衰减量dB（A） | 0 | 每10m减少1～2dB（A） |

5.2.2.5 交通噪声预测与评价

道路在不同运营年份、不同时段的交通噪声预测结果，详见5.2-10至5.2-19

表5.2-10 海滨大道西段建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海滨大道西段 | 2022年 | 76.2 | 73.2 | 70.2 | 68.4 | 67.2 | 65.4 | 64.2 | 63.2 | 62.4 | 61.5 | 60.7 | 60.2 |
|  | 2028年 | 77.8 | 74.8 | 71.7 | 70.0 | 68.7 | 67.0 | 65.7 | 64.8 | 64.0 | 63.0 | 62.2 | 61.7 |
|  | 2036年 | 77.3 | 74.3 | 71.3 | 69.5 | 68.2 | 66.5 | 65.2 | 64.3 | 63.5 | 62.5 | 61.7 | 61.3 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海滨大道西段 | 2022年 | 69.2 | 66.2 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 58.4 | 58.2 | 54.2 | 54.4 | 54.5 | 53.7 | 53.7 |
|  | 2028年 | 70.8 | 67.7 | 64.7 | 63.0 | 61.7 | 60.0 | 58.7 | 57.7 | 56.0 | 56.0 | 55.2 | 54.7 |
|  | 2036年 | 70.3 | 67.3 | 64.3 | 62.5 | 61.2 | 59.5 | 58.2 | 57.3 | 55.5 | 55.5 | 53.7 | 54.2 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海滨大道西段 | 2022年 | 78.4 | 75.4 | 72.4 | 69.7 | 69.4 | 67.7 | 66.4 | 65.4 | 64.6 | 63.7 | 62.9 | 62.4 |
|  | 2028年 | 80.0 | 77.0 | 74.0 | 72.2 | 71.0 | 69.2 | 68.0 | 67.0 | 66.2 | 65.2 | 64.4 | 64.0 |
|  | 2036年 | 79.5 | 76.5 | 73.5 | 71.7 | 70.5 | 68.7 | 67.5 | 66.5 | 65.7 | 64.7 | 63.9 | 63.5 |

表5.2-11 规划二路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划二路 | 2022年 | 69.8 | 66.8 | 63.8 | 62.0 | 60.8 | 59.0 | 57.7 | 56.8 | 56.0 | 55.0 | 54.2 | 53.8 |
|  | 2028年 | 70.8 | 67.8 | 64.8 | 63.0 | 61.8 | 60.0 | 58.8 | 57.8 | 57.0 | 56.1 | 55.3 | 54.8 |
|  | 2036年 | 71.2 | 68.2 | 65.2 | 63.5 | 62.2 | 60.4 | 59.2 | 58.2 | 57.4 | 56.5 | 55.7 | 55.2 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划二路 | 2022年 | 62.8 | 59.8 | 56.8 | 55.1 | 53.8 | 52.0 | 50.8 | 49.8 | 49.0 | 48.1 | 47.3 | 46.8 |
|  | 2028年 | 63.8 | 60.7 | 57.7 | 56.0 | 54.7 | 53.0 | 51.7 | 50.7 | 50.0 | 49.0 | 48.2 | 47.7 |
|  | 2036年 | 64.2 | 61.2 | 58.2 | 56.4 | 55.2 | 53.4 | 52.2 | 51.2 | 50.4 | 49.5 | 48.7 | 47.2 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划二路 | 2022年 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 64.2 | 63.0 | 61.2 | 60.0 | 59.0 | 58.2 | 57.2 | 56.5 | 56.0 |
|  | 2028年 | 73.0 | 70.0 | 67.0 | 65.3 | 64.0 | 62.2 | 61.0 | 60.0 | 59.2 | 58.3 | 57.5 | 57.0 |
|  | 2036年 | 73.4 | 70.4 | 67.4 | 65.7 | 64.4 | 62.7 | 61.4 | 60.4 | 59.6 | 58.7 | 57.9 | 57.4 |

表5.2-12 规划一路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划一路 | 2022年 | 69.9 | 66.9 | 63.9 | 62.0 | 60.8 | 59.1 | 57.8 | 56.9 | 56.1 | 55.1 | 54.3 | 53.9 |
|  | 2028年 | 70.8 | 67.8 | 64.8 | 63.0 | 61.8 | 60.0 | 58.8 | 57.8 | 57.0 | 56.1 | 55.3 | 54.8 |
|  | 2036年 | 71.2 | 68.1 | 65.1 | 63.5 | 62.1 | 60.4 | 59.1 | 58.1 | 57.4 | 56.4 | 55.6 | 55.1 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划一路 | 2022年 | 62.9 | 59.9 | 56.9 | 55.1 | 53.9 | 52.1 | 50.8 | 49.9 | 49.1 | 48.1 | 47.3 | 46.9 |
|  | 2028年 | 63.9 | 60.9 | 57.8 | 56.0 | 54.8 | 53.1 | 51.8 | 50.9 | 50.1 | 49.4 | 48.3 | 47.8 |
|  | 2036年 | 64.1 | 61.1 | 58.1 | 56.4 | 55.1 | 53.3 | 52.1 | 51.1 | 50.3 | 49.3 | 48.5 | 48.1 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划一路 | 2022年 | 72.1 | 69.1 | 66.1 | 64.2 | 63.1 | 61.3 | 60.0 | 59.1 | 58.3 | 57.3 | 56.5 | 56.1 |
|  | 2028年 | 73.1 | 70.1 | 67.1 | 65.3 | 64.0 | 62.3 | 61.0 | 60.1 | 59.3 | 58.3 | 57.5 | 57.1 |
|  | 2036年 | 73.4 | 70.4 | 67.3 | 65.7 | 64.3 | 62.6 | 61.3 | 60.4 | 59.6 | 58.6 | 57.8 | 57.3 |

表5.2-13 文华路西侧道路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路西侧道路 | 2022年 | 69.4 | 66.3 | 63.3 | 61.6 | 60.3 | 58.6 | 57.3 | 56.3 | 55.6 | 54.6 | 53.8 | 53.3 |
|  | 2028年 | 70.2 | 67.2 | 64.1 | 62.4 | 61.1 | 59.4 | 58.1 | 57.2 | 56.4 | 55.4 | 54.6 | 54.1 |
|  | 2036年 | 70.5 | 67.5 | 64.5 | 62.8 | 61.5 | 59.8 | 58.5 | 57.5 | 56.7 | 55.8 | 55.0 | 54.5 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路西侧道路 | 2022年 | 62.3 | 59.2 | 56.2 | 54.5 | 53.2 | 51.5 | 50.2 | 49.2 | 48.5 | 47.5 | 46.7 | 46.2 |
|  | 2028年 | 63.2 | 60.2 | 57.1 | 55.4 | 54.1 | 52.4 | 51.1 | 50.2 | 49.4 | 48.4 | 47.6 | 47.1 |
|  | 2036年 | 64.5 | 60.5 | 57.5 | 55.8 | 54.5 | 52.7 | 51.5 | 50.5 | 49.7 | 48.8 | 48.0 | 47.5 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路西侧道路 | 2022年 | 71.6 | 68.6 | 65.6 | 63.8 | 62.5 | 60.8 | 59.5 | 58.6 | 57.8 | 56.8 | 56.0 | 55.6 |
|  | 2028年 | 72.4 | 69.4 | 66.4 | 64.6 | 63.3 | 61.6 | 60.3 | 59.4 | 58.6 | 57.6 | 56.8 | 56.4 |
|  | 2036年 | 72.8 | 69.8 | 66.8 | 65.0 | 63.8 | 62.0 | 60.7 | 59.8 | 59.0 | 58.0 | 57.2 | 56.8 |

表5.2-14 文华路东侧道路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路东侧道路 | 2022年 | 69.4 | 66.4 | 63.4 | 61.6 | 60.3 | 58.6 | 57.3 | 56.4 | 55.6 | 54.6 | 53.8 | 53.4 |
|  | 2028年 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 62.2 | 61.0 | 59.2 | 57.9 | 57.0 | 56.2 | 55.2 | 54.4 | 54.0 |
|  | 2036年 | 70.2 | 67.2 | 64.2 | 62.5 | 61.2 | 59.4 | 58.2 | 57.2 | 56.4 | 55.5 | 54.7 | 54.2 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路东侧道路 | 2022年 | 62.4 | 59.4 | 56.4 | 54.7 | 53.4 | 51.6 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 47.7 | 460.9 | 46.4 |
|  | 2028年 | 63.0 | 59.9 | 56.9 | 55.2 | 53.9 | 52.2 | 50.9 | 49.9 | 49.2 | 48.2 | 47.4 | 46.9 |
|  | 2036年 | 63.2 | 60.2 | 57.2 | 55.4 | 54.1 | 52.4 | 51.1 | 50.2 | 49.4 | 48.4 | 47.6 | 47.2 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文华路东侧道路 | 2022年 | 71.6 | 68.6 | 65.6 | 63.8 | 62.6 | 60.8 | 59.6 | 58.6 | 57.8 | 56.9 | 56.1 | 55.6 |
|  | 2028年 | 72.2 | 69.2 | 66.2 | 64.4 | 63.2 | 61.4 | 60.2 | 59.2 | 58.4 | 57.4 | 56.6 | 56.2 |
|  | 2036年 | 72.4 | 69.4 | 66.4 | 65.6 | 63.4 | 61.6 | 60.4 | 59.4 | 58.6 | 57.7 | 56.9 | 56.4 |

表5.2-15 金鹏路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金鹏路 | 2022年 | 71.8 | 68.8 | 65.8 | 64.0 | 62.7 | 61.0 | 59.7 | 58.8 | 58.0 | 57.0 | 56.2 | 55.8 |
|  | 2028年 | 73.6 | 70.6 | 67.5 | 65.8 | 64.5 | 62.8 | 61.5 | 60.6 | 59.8 | 58.8 | 58.0 | 57.5 |
|  | 2036年 | 74.7 | 71.7 | 68.7 | 66.9 | 65.6 | 63.9 | 62.6 | 61.7 | 60.9 | 59.9 | 59.1 | 58.7 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金鹏路 | 2022年 | 64.7 | 61.7 | 58.7 | 56.9 | 54.7 | 53.9 | 52.7 | 51.7 | 50.9 | 49.9 | 49.1 | 48.7 |
|  | 2028年 | 66.5 | 63.5 | 60.5 | 58.7 | 57.5 | 55.7 | 54.5 | 53.5 | 52.7 | 51.7 | 50.9 | 50.5 |
|  | 2036年 | 67.7 | 64.7 | 61.6 | 59.9 | 58.6 | 56.9 | 55.6 | 54.7 | 53.9 | 52.9 | 52.1 | 51.6 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金鹏路 | 2022年 | 74.0 | 71.0 | 67.9 | 66.2 | 64.9 | 63.2 | 61.9 | 61.0 | 60.2 | 59.2 | 58.4 | 57.9 |
|  | 2028年 | 75.8 | 72.8 | 69.8 | 68.0 | 66.7 | 65.0 | 63.7 | 62.8 | 62.0 | 61.0 | 60.2 | 59.8 |
|  | 2036年 | 76.9 | 73.9 | 70.9 | 69.1 | 67.9 | 66.1 | 64.8 | 63.9 | 63.1 | 62.1 | 61.3 | 60.9 |

表2.2-16  海港路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海港路 | 2022年 | 70.5 | 67.5 | 64.5 | 62.7 | 61.5 | 59.7 | 58.5 | 57.5 | 56.7 | 55.7 | 54.9 | 54.5 |
|  | 2028年 | 72.3 | 69.2 | 66.2 | 64.5 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 59.2 | 58.5 | 57.5 | 56.7 | 56.2 |
|  | 2036年 | 72.9 | 69.9 | 66.9 | 65.1 | 63.9 | 62.1 | 60.8 | 59.9 | 59.1 | 58.1 | 57.3 | 56.9 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海港路 | 2022年 | 64.4 | 60.4 | 57.4 | 55.7 | 54.4 | 52.7 | 51.4 | 50.4 | 49.6 | 49.7 | 47.9 | 47.4 |
|  | 2028年 | 65.2 | 62.2 | 59.2 | 57.4 | 56.2 | 54.4 | 53.2 | 52.2 | 51.4 | 50.4 | 49.6 | 49.2 |
|  | 2036年 | 65.8 | 62.8 | 59.8 | 58.1 | 56.8 | 55.1 | 53.8 | 52.8 | 52.0 | 51.1 | 50.3 | 49.8 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海港路 | 2022年 | 72.7 | 69.7 | 66.7 | 64.9 | 63.7 | 61.9 | 60.7 | 59.7 | 58.9 | 57.9 | 57.1 | 56.7 |
|  | 2028年 | 74.5 | 71.5 | 68.4 | 66.7 | 65.4 | 63.7 | 62.4 | 61.5 | 60.7 | 59.7 | 58.9 | 58.4 |
|  | 2036年 | 75.1 | 72.1 | 69.1 | 67.3 | 66.1 | 64.3 | 63.0 | 62.1 | 61.3 | 60.3 | 59.5 | 59.1 |

表5.2-17 红海大道建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红海大道 | 2022年 | 74.7 | 71.7 | 68.7 | 66.9 | 65.7 | 63.9 | 62.7 | 61.7 | 60.9 | 59.9 | 59.1 | 58.7 |
|  | 2028年 | 76.4 | 73.4 | 70.4 | 68.6 | 67.4 | 65.6 | 64.4 | 63.4 | 62.6 | 61.6 | 60.8 | 60.4 |
|  | 2036年 | 76.7 | 73.7 | 70.7 | 69.0 | 67.7 | 65.9 | 64.7 | 63.7 | 62.9 | 62.0 | 61.2 | 60.7 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红海大道 | 2022年 | 67.7 | 64.7 | 61.7 | 59.9 | 58.7 | 56.9 | 55.6 | 54.7 | 53.9 | 52.9 | 52.1 | 51.7 |
|  | 2028年 | 69.4 | 66.4 | 63.4 | 61.6 | 60.4 | 58.6 | 57.4 | 56.4 | 55.6 | 54.6 | 53.8 | 53.4 |
|  | 2036年 | 69.9 | 66.9 | 63.9 | 62.2 | 60.9 | 59.1 | 57.9 | 56.9 | 56.1 | 55.2 | 54.4 | 53.9 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红海大道 | 2022年 | 76.9 | 73.9 | 70.9 | 69.1 | 67.9 | 66.1 | 64.9 | 63.9 | 63.1 | 62.1 | 61.3 | 60.9 |
|  | 2028年 | 78.6 | 75.6 | 72.6 | 70.8 | 69.6 | 67.8 | 66.6 | 65.6 | 64.8 | 63.9 | 63.1 | 62.6 |
|  | 2036年 | 79.1 | 76.1 | 73.1 | 71.4 | 70.1 | 68.3 | 67.1 | 66.1 | 65.3 | 64.4 | 63.6 | 63.1 |

表5.2-18  城南路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南路 | 2022年 | 69.1 | 66.1 | 63.1 | 61.4 | 60.1 | 58.4 | 57.1 | 56.1 | 55.3 | 54.4 | 53.6 | 53.1 |
|  | 2028年 | 71.5 | 68.5 | 65.5 | 63.8 | 62.5 | 60.7 | 59.5 | 58.5 | 57.7 | 56.8 | 56.0 | 55.5 |
|  | 2036年 | 72.2 | 69.2 | 66.2 | 64.4 | 63.1 | 61.4 | 60.1 | 59.2 | 58.4 | 57.4 | 56.6 | 56.2 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南路 | 2022年 | 62.7 | 59.7 | 56.7 | 54.9 | 53.6 | 51.9 | 50.6 | 49.7 | 48.9 | 47.9 | 47.1 | 46.7 |
|  | 2028年 | 64.5 | 61.5 | 58.5 | 56.7 | 55.5 | 53.7 | 52.5 | 51.5 | 50.7 | 49.8 | 49.0 | 48.5 |
|  | 2036年 | 65.2 | 62.2 | 59.2 | 57.4 | 56.2 | 54.4 | 53.2 | 52.2 | 51.4 | 50.4 | 49.6 | 48.2 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南路 | 2022年 | 72.0 | 68.9 | 65.9 | 64.2 | 62.9 | 61.2 | 59.9 | 58.9 | 58.2 | 57.2 | 56.4 | 55.9 |
|  | 2028年 | 73.8 | 70.7 | 67.7 | 66.0 | 64.7 | 63.0 | 61.7 | 60.7 | 60.0 | 59.0 | 58.2 | 57.7 |
|  | 2036年 | 74.4 | 71.4 | 68.4 | 66.6 | 65.4 | 63.6 | 62.4 | 61.4 | 60.6 | 59.6 | 58.8 | 58.4 |

表5.2-19 通港路建成后各预测年道路两侧交通噪声贡献值分布

| 道路名称 | 特征年 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 180m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通港路 | 2022年 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 62.2 | 60.9 | 59.2 | 57.9 | 57.0 | 56.2 | 55.2 | 54.4 | 54.0 |
|  | 2028年 | 71.2 | 68.1 | 65.1 | 63.4 | 62.1 | 60.4 | 59.1 | 58.1 | 57.4 | 56.4 | 55.6 | 55.1 |
|  | 2036年 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 64.2 | 63.0 | 61.2 | 60.0 | 59.0 | 58.2 | 57.2 | 56.4 | 56.0 |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通港路 | 2022年 | 62.9 | 59.9 | 56.9 | 54.1 | 53.9 | 52.1 | 50.8 | 49.9 | 49.1 | 48.1 | 47.3 | 46.9 |
|  | 2028年 | 64.2 | 61.2 | 58.2 | 56.4 | 54.2 | 53.4 | 52.2 | 51.2 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 48.2 |
|  | 2036年 | 65.0 | 62.0 | 59.0 | 57.2 | 54.9 | 54.2 | 52.9 | 52.0 | 51.2 | 50.2 | 49.4 | 49.0 |
| 高峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通港路 | 2022年 | 72.2 | 69.2 | 66.2 | 64.4 | 63.2 | 61.4 | 60.2 | 59.2 | 58.4 | 57.4 | 56.6 | 56.2 |
|  | 2028年 | 73.4 | 70.4 | 67.4 | 65.6 | 64.3 | 62.6 | 61.3 | 60.4 | 59.6 | 58.6 | 57.8 | 57.4 |
|  | 2036年 | 74.2 | 71.2 | 68.2 | 66.4 | 65.2 | 63.4 | 62.2 | 61.2 | 60.4 | 59.4 | 58.7 | 58.2 |

表5.2-20 道路建成后各期达标距离  单位：m

| 路段 | 按4a类标准 |  |  |  |  |  | 按2类标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 海滨大道西段 | >20 | >100 | >30 | >180 | >30 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
| 规划二路 | >5 | >30 | >10 | >40 | >8 | >50 | >50 | >100 | >60 | >120 | >70 | >130 |
| 规划一路 | >5 | >30 | >15 | >40 | >8 | >40 | >50 | >100 | >60 | >120 | >70 | >130 |
| 文华路西侧道路 | >5 | >25 | >6 | >35 | >7 | >35 | >40 | >80 | >60 | >100 | >60 | >110 |
| 文华路东侧道路 | >5 | >25 | >5 | >30 | >6 | >32 | >40 | >80 | >50 | >100 | >50 | >100 |
| 金鹏路 | >8 | >35 | >12 | >70 | >15 | >100 | >80 | >150 | >120 | >200 | >150 | >200 |
| 海港路 | >6 | >35 | >10 | >50 | >10 | >60 | >50 | >200 | >80 | >170 | >100 | >180 |
| 红海大道 | >15 | >90 | >22 | >130 | >26 | >150 | >150 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
| 城南路 | >5 | >30 | >7 | >46 | >8 | >55 | >40 | >100 | >70 | >150 | >80 | >170 |
| 通港路 | >5 | >25 | >7 | >35 | >8 | >40 | >50 | >100 | >70 | >110 | >80 | >150 |

图5.2-5近期昼间道路两侧交通噪声贡献值分布

5.2-6 近期夜间道路两侧交通噪声贡献值分布

图5.2-7 中期昼间道路两侧交通噪声贡献值分布

图5.2-8 中期夜间道路两侧交通噪声贡献值分布

图5.2-9 远期昼间道路两侧交通噪声贡献值分布

图5.2-9 远期夜间道路两侧交通噪声贡献值分布

图5.2-10（1） 海港大厦2022年昼间垂直声级线图

图5.2-10（2） 海港大厦2022年夜间垂直声级线图

图5.2-10（3） 海港大厦2028年昼间垂直声级线图

图5.2-10（4） 海港大厦2028年夜间垂直声级线图

图5.2-10（5） 海港大厦2036年昼间垂直声级线图

图5.2-10（6） 海港大厦2036年夜间垂直声级线图

图5.2-11（1） 兴盛大厦2022年昼间垂直声级线图

图5.2-11（2） 兴盛大厦2022年夜间垂直声级线图

图5.2-11（3） 兴盛大厦2028年昼间垂直声级线图

图5.2-11（4） 兴盛大厦2028年夜间垂直声级线图

图5.2-11（5） 兴盛大厦2036年昼间垂直声级线图

图5.2-11（6） 兴盛大厦2036年夜间垂直声级线图

图5.2-12（1） 兴港楼2022年昼间垂直声级线图

图5.2-12（2）兴港楼2022年夜间垂直声级线图

图5.2-12（3）兴港楼2028年昼间垂直声级线图

图5.2-12（4）兴港楼2028年夜间垂直声级线图

图5.2-12（5）兴港楼2036年昼间垂直声级线图

图5.2-12（6）兴港楼2036年夜间垂直声级线图

图5.2-13（1）海怡苑2022年昼间垂直声级线图

图5.2-13（2）海怡苑2022年夜间垂直声级线图

图5.2-13（3）海怡苑2028年昼间垂直声级线图

图5.2-13（4）海怡苑2028年夜间垂直声级线图

图5.2-13（5）海怡苑2036年昼间垂直声级线图

图5.2-13（6）海怡苑2035年夜间垂直声级线图

图5.2-14（1）海事局2022年昼间垂直声级线图

图5.2-14（2）海事局2022年夜间垂直声级线图

图5.2-14（3）海事局2028年昼间垂直声级线图

图5.2-14（4）海事局2028年夜间垂直声级线图

图5.2-14（5）海事局2036年昼间垂直声级线图

图5.2-14（6）海事局2036年夜间垂直声级线图

图5.2-15（1）海景花园2022年昼间垂直声级线图

图5.2-15（2）海景花园2022年夜间垂直声级线图

图5.2-15（3）海景花园2028年昼间垂直声级线图

图5.2-15（4）海景花园2028年夜间垂直声级线图

图5.2-15（5）海景花园2036年昼间垂直声级线图

图5.2-15（6）海景花园2036年夜间垂直声级线图

图5.2-16（1）海警大队2022年昼间垂直声级线图

图5.2-16（2）海警大队2022年夜间垂直声级线图

图5.2-16（3）海警大队2028年昼间垂直声级线图

图5.2-16（4）海警大队2028年夜间垂直声级线图

图5.2-16（5）海警大队2036年昼间垂直声级线图

图5.2-16（6）海警大队2036年夜间垂直声级线图

图5.2-17（1）春晖小区2022年昼间垂直声级线图

图5.2-17（2）春晖小区2022年夜间垂直声级线图

图5.2-17（3）春晖小区2028年昼间垂直声级线图

图5.2-17（4）春晖小区2028年夜间垂直声级线图

图5.2-17（5）春晖小区2036年昼间垂直声级线图

图5.2-17（6）春晖小区2036年夜间垂直声级线图

图5.2-18（1）中国海关2022年昼间垂直声级线图

图5.2-18（2）中国海关2022年夜间垂直声级线图

图5.2-18（3）中国海关2028年昼间垂直声级线图

图5.2-18（4）中国海关2028年夜间垂直声级线图

图5.2-18（5）中国海关2036年昼间垂直声级线图

图5.2-18（6）中国海关2036年夜间垂直声级线图

图5.2-19（1）港务局新宿舍2022年昼间垂直声级线图

图5.2-19（2）港务局新宿舍2022年夜间垂直声级线图

图5.2-19（3）港务局新宿舍2028年昼间垂直声级线图

图5.2-19（4）港务局新宿舍2028年夜间垂直声级线图

图5.2-19（5）港务局新宿舍2036年昼间垂直声级线图

图5.2-19（6）港务局新宿舍2036年夜间垂直声级线图

5.2.2.6 敏感目标影响分析

1、背景值取值

根据现场踏勘实际情况，本次评价保护目标背景值选取参照现状检测值。

2、本次预测针对评价范围内24个敏感点进行了逐点预测，预测点基本和监测点一致，具体预测结果见表5.2-22，各敏感目标预测结果分析见表5.2-21.

表5.2-21 运营期保护目标预测结果分析表

| 编号 | 敏感点名称 | 达标、超标情况说明与分析 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 汕尾港务局 | 夜间无人留宿，不评价，昼间近期、中期、远期预测值临路第一排建筑物最大超标4.9dB（A），临路第二排建筑物最大超标7.2 dB（A），受本项目影响较大。 |
| M2 | 渔村学校 | 夜间无人留宿，不评价，昼间近期、中期、远期预测值不超标，受本项目影响较小 |
| M3 | 渔村 | 渔村靠近海滨大道西段道路一侧的昼间近期、中期、远期预测值最大超标3.9 dB（A），夜间近期、中期、远期预测值最大超标6.3 dB（A）；渔村靠近通港路一侧的第一排建筑物昼间近期、中期、远期预测值可达标，夜间近期、中期、远期预测值最大超标7.3dB（A），第二排建筑物昼间近期、中期、远期预测值最大超标2.8dB（A），夜间近期、中期、远期预测值最大超标4.9dB（A）。 |
| M4 | 海港大厦 | 临路一排昼间1、3、5层噪声超标，其他楼层可达标，夜间近期、中期远期预测值均不达标，最大超标12.8 dB（A）；临路第二排昼间均可达标，夜间均不达标，最大超标3.2 dB（A），海港大厦的背景值较高是因为汕尾大道南的噪声影响。 |
| M5 | 港务局新宿舍 | 港务局新宿舍昼间近期、中期、远期预测值均超标，最大超标8.1 dB（A）；夜间近期、中期、远期预测值均超标，最大超标11.0 dB（A），本项目对其有影响。 |
| M6 | 海怡苑 | 昼间1、3层噪声超标，最大超标1.4 dB（A）；其他楼层可达标，夜间近期、中期、远期预测值均不达标，最大超标3.5dB（A）。 |
| M7 | 春晖大楼 | 春晖大楼昼间近期、中期、远期预测值均超标，最大超标1.9dB（A）；夜间近期、中期、远期预测值均超标，最大超标3.6 dB（A）。 |
| M8 | 兴盛大厦 | 昼间近期、中期、远期均预测值均不超标，夜间近期、中期、远期预测值超标，最大超标7.3 dB（A）。 |
| M9 | 汕尾手外科医院 | 昼间、夜间在近期、中期、远期预测值均不超标，受本项目影响较小 |
| M10 | 汕尾海关 | 夜间无人留宿，不评价，昼间1、3层噪声超标，最大超标1.8 dB（A），其他楼层可达标，本项目对其影响较小 |
| M11 | 春晖小区 | 昼间均可达标，夜间近期、中期、远期预测值均不达标，最大超标7.3dB（A） |
| M12 | 安泰小区 | 夜昼间均可达标，夜间近期、中期、远期预测值均不达标，最大超标7.3dB（A） |
| M13 | 汕尾海关缉私 | 夜间无人留宿，不评价，昼间1层噪声超标，最大超标0.2 dB（A），其他楼层可达标，本项目对其影响较小 |
| M14 | 红灯村 | M14靠近海滨大道西段临路一侧的建筑昼间近期、中期、远期预测值最大超标4.0dB（A），夜间近期、中期、远期预测值最大超标6.9dB（A）；M14-1靠近红海大道35m以内的建筑昼夜间各时段均超标，昼间最大超标3.8 dB（A），夜间最大超标12.0 dB（A）。 |
| M15 | 红海社区 | M15靠近海滨大道西段临路一侧的建筑昼间各时段预测值均可达标，夜间中期、远期有轻微超标；M15-1靠近城南临路第一排的建筑昼间各时段预测值均达标，夜间近期、中期、远期预测值最大超标7.4dB（A），第二排建筑中期、远期预测值超标，最大超标2.6 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标3.5 dB（A）；M15-2靠近红海大道临路第一排的建筑昼间各时段预测值均超标，最大超标3.9dB（A），夜间近期、中期、远期预测值最大超标12.0dB（A），第二排建筑各时段预测值超标，最大超标4.7 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标7.7 dB（A）；M15-3靠近海港路临路第一排的建筑中期、远期各时段预测值均达标，远期1层有轻微超标，夜间近期、中期、远期预测值最大超标8.1dB（A），第二排建筑中期、远期预测值超标，最大超标2.7 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标4.6dB（A） |
| M16 | 兴港楼 | 昼间近期1层有轻微超标，近期、远期轻微超标，最大超标1.3 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标4.0 dB（A）。 |
| M17 | 西园村 | M17靠近海滨大道西段临路一侧的建筑昼间各时段均超标，最大超标8.9 dB（A），夜间各时段预测值超标，最大超标6.8 dB（A）；M17-2靠近海港路临路第一排的建筑昼间近期、中期预测值均达标，远期1层有轻微超标，夜间各时段预测值均超标，最大超标8.1dB（A），第二排建筑各时段预测值超标，最大超标2.3dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标4.2 dB（A）；M17-2靠近金鹏路临路第一排的建筑昼间中期、远期1层的预测值超标，最大超标1.9dB（A），夜间近期、中期、远期预测值最大超标6.2dB（A），第二排建筑各时段预测值超标，最大超标2.8 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标5.3dB（A）。 |
| M18 | 海警大队 | 夜间无人留宿，不评价，昼间各时段预测值超标，最大超标4.9 dB（A）。 |
| M19 | 汕尾边防局 | 夜间无人留宿，不评价，昼间各时段预测值超标，最大超标2.8 dB（A） |
| M20 | 西美村 | M20靠近海滨大道西段临路一侧35以内建筑昼间中期、远期预测值超标，最大超标1.9 dB（A），夜间各时段预测值超标，最大超标9.8dB（A），35以外建筑昼间各时段预测值超标，最大超标2.5 dB（A），夜间各时段预测值超标，最大超标5.3dB（A）；M20-2靠近金鹏路临路临路一侧35以内建筑昼间中期、远期预轻微超标，最大超标0.4 dB（A），夜间各时段预测值均达标。 |
| M21 | 海景花园 | M21靠近海滨大道西段临路一侧建筑昼间各时段预测值均超标，最大超标4.3 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标6.9 dB（A）；M21-1靠近文华路东侧道路一侧建筑昼间各时段预测值均超标，最大超标5.8dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标8.4dB（A） |
| M22 | 海事局 | 夜间无人留宿，不评价，昼间各时段预测值均超标，最大超标2.8 dB（A） |
| M23 | 茂林小区 | 第一排的建筑昼间各时段预测值均达标，夜间近期、中期、远期预测值最大超标6.4dB（A），第二排建筑昼间各时段预测值均不达标，最大超标5.3 dB（A），夜间各时段预测值均超标，最大超标8.0 dB（A）； |
| M24 | 梧桐村 | 昼间中期、远期预测值有轻微超标，夜间各时段预测值均超标，最大超标3.3 dB（A） |

表5.2-21 工程沿线各敏感目标噪声影响分析

| 序号 | 名称 | 位置 | 楼层 | 类别 | 背景值 |  | 近期2022年dB(A) |  |  |  |  |  | 中期2028年dB(A) |  |  |  |  |  | 远期2036年dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 超标量 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 超标量 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 超标量 |  |
|  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| M1 | 汕尾港务局 | 临路第一排 | 1F | 4a | 57.5 | 47.3 | 73.2 | 66.2 | 73.3 | 66.3 | 3.3 | 11.3 | 74.8 | 67.7 | 74.9 | 67.7 | 4.9 | 12.7 | 74.3 | 67.3 | 74.4 | 67.3 | 4.4 | 12.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 56.3 | 45.3 | 72.9 | 65.9 | 73.0 | 65.9 | 3.0 | 10.9 | 74.4 | 67.4 | 74.5 | 67.4 | 4.5 | 12.4 | 73.9 | 66.9 | 74.0 | 66.9 | 4.0 | 11.9 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 57.8 | 47.2 | 65.2 | 58.2 | 65.9 | 58.5 | 5.9 | 8.5 | 66.7 | 59.7 | 67.2 | 59.9 | 7.2 | 9.9 | 66.3 | 59.3 | 66.9 | 59.6 | 6.9 | 9.6 |
|  |  |  | 3F | 2 | 57.3 | 46.3 | 64.9 | 57.9 | 65.6 | 58.2 | 5.6 | 8.2 | 66.4 | 59.4 | 66.9 | 59.6 | 6.9 | 9.6 | 65.9 | 58.9 | 66.5 | 59.1 | 6.5 | 9.1 |
|  |  |  | 5F | 2 | 56.0 | 45.1 | 64.2 | 57.3 | 64.8 | 57.6 | 4.8 | 7.6 | 65.8 | 58.8 | 66.2 | 59.0 | 6.2 | 9.0 | 65.3 | 58.3 | 65.8 | 58.5 | 5.8 | 8.5 |
|  |  |  | 7F | 2 | 55.3 | 44.6 | 63.6 | 56.6 | 64.2 | 56.9 | 4.2 | 6.9 | 65.1 | 58.1 | 65.5 | 58.3 | 5.5 | 8.3 | 64.9 | 57.6 | 65.4 | 57.8 | 5.4 | 7.8 |
| M2 | 渔村学校 | / | 1F | 2 | 57.5 | 47.3 | 50.9 | 42.9 | 58.4 | 48.6 | / | / | 52.5 | 45.4 | 58.7 | 49.5 | / | / | 52.2 | 45.0 | 58.6 | 49.3 | / | / |
|  |  |  | 3F | 2 | 56.6 | 45.1 | 50.9 | 43.9 | 57.6 | 47.6 | / | / | 52.4 | 45.4 | 58.0 | 48.3 | / | / | 51.9 | 44.9 | 57.9 | 48.0 | / | / |
|  |  |  | 5F | 2 | 55.8 | 42.6 | 50.9 | 43.9 | 57.0 | 46.3 | / | / | 52.4 | 45.4 | 57.4 | 47.2 | / | / | 51.9 | 44.9 | 57.3 | 46.9 | / | / |
| M3 | 渔村 | / | 1F | 2 | 57.6 | 46.9 | 61.2 | 54.2 | 62.8 | 54.9 | 2.8 | 4.9 | 62.8 | 55.8 | 63.9 | 56.3 | 3.9 | 6.3 | 62.3 | 55.3 | 63.6 | 55.9 | 3.6 | 5.9 |
| M3-1 | 渔村 | 临路第一排 | 1F | 4a | 63.5 | 50.8 | 67.0 | 59.9 | 68.6 | 60.4 | / | 5.4 | 68.1 | 61.2 | 69.4 | 61.6 | / | 6.6 | 69.0 | 62.0 | 70.1 | 62.3 | 0.1 | 7.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 58.1 | 48.5 | 65.0 | 57.9 | 65.8 | 58.4 | / | 3.4 | 66.2 | 59.3 | 66.8 | 59.6 | / | 4.6 | 67.1 | 61.0 | 67.6 | 61.2 | / | 6.2 |
|  |  |  | 5F | 4a | 55.8 | 45.8 | 63.5 | 56.4 | 64.2 | 56.8 | / | 1.8 | 64.6 | 57.7 | 65.1 | 58.0 | / | 3.0 | 65.5 | 58.5 | 65.9 | 58.7 | / | 3.7 |
|  |  |  | 7F | 4a | 54.2 | 43.3 | 62.2 | 55.2 | 62.8 | 55.5 | / | 0.5 | 63.4 | 56.5 | 63.9 | 56.7 | / | 1.7 | 64.3 | 57.2 | 64.7 | 57.4 | / | 2.4 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 58.0 | 47.8 | 59.0 | 51.9 | 61.5 | 53.3 | 1.5 | 3.3 | 60.1 | 53.2 | 62.2 | 54.3 | 2.2 | 4.3 | 61.0 | 54.0 | 62.8 | 54.9 | 2.8 | 4.9 |
|  |  |  | 3F | 2 | 57.4 | 46.1 | 58.3 | 51.2 | 60.9 | 52.4 | 0.9 | 2.4 | 59.5 | 52.5 | 61.6 | 53.4 | 1.6 | 3.4 | 60.3 | 53.3 | 62.1 | 54.1 | 2.1 | 4.1 |
|  |  |  | 5F | 2 | 55.7 | 44.2 | 57.4 | 50.4 | 59.6 | 51.3 | / | 1.3 | 58.6 | 51.9 | 60.4 | 52.6 | 0.4 | 2.6 | 59.5 | 52.4 | 61.0 | 53.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  |  | 7F | 2 | 54.7 | 41.5 | 56.6 | 49.5 | 58.8 | 50.1 | / | 0.1 | 57.8 | 50.8 | 59.5 | 51.3 | / | 1.3 | 58.6 | 51.9 | 60.1 | 52.3 | 0.1 | 2.3 |
| M4 | 海港大厦 | 临路第一排 | 1F | 4a | 65.4 | 51.4 | 73.2 | 66.2 | 73.9 | 66.3 | 3.9 | 11.3 | 74.8 | 67.7 | 75.3 | 67.8 | 5.3 | 12.8 | 74.3 | 67.3 | 74.8 | 67.4 | 4.8 | 12.4 |
|  |  |  | 3F | 4a | 63.1 | 49.5 | 71.8 | 64.8 | 72.3 | 64.9 | 2.3 | 9.9 | 73.3 | 66.3 | 73.7 | 66.4 | 3.7 | 11.4 | 72.8 | 65.8 | 73.2 | 65.9 | 3.2 | 10.9 |
|  |  |  | 7F | 4a | 58.8 | 46.4 | 69.0 | 62.0 | 69.4 | 62.1 | / | 7.1 | 70.5 | 63.5 | 70.8 | 63.6 | 0.8 | 8.6 | 70.0 | 63.0 | 70.3 | 63.1 | 0.3 | 8.1 |
|  |  |  | 11F | 4a | 56.8 | 44.2 | 67.0 | 60.2 | 67.4 | 60.3 | / | 5.3 | 68.7 | 61.7 | 69.0 | 61.8 | / | 6.8 | 68.2 | 61.2 | 68.5 | 61.3 | / | 6.3 |
|  |  |  | 15F | 4a | 54.5 | 45.8 | 65.9 | 59.0 | 66.2 | 59.2 | / | 4.2 | 67.5 | 60.5 | 67.7 | 60.6 | / | 5.6 | 67.0 | 60.0 | 67.2 | 60.2 | / | 5.2 |
|  |  |  | 19F | 4a | 53.9 | 45.4 | 64.9 | 58.0 | 65.2 | 58.2 | / | 3.2 | 66.5 | 59.5 | 66.7 | 59.7 | / | 4.7 | 66.0 | 59.0 | 66.3 | 59.2 | / | 4.2 |
|  |  |  | 23F | 4a | 50.3 | 45.4 | 64.1 | 57.1 | 64.3 | 57.4 | / | 2.4 | 65.7 | 58.7 | 65.8 | 58.9 | / | 3.9 | 65.2 | 58.2 | 65.3 | 58.4 | / | 3.4 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 4a | 66.2 | 50.8 | 62.8 | 54.8 | 67.8 | 56.3 | / | 1.3 | 64.3 | 57.3 | 68.4 | 58.2 | / | 3.2 | 63.8 | 56.8 | 68.2 | 57.8 | / | 2.8 |
|  |  |  | 3F | 4a | 62.2 | 47.0 | 62.8 | 54.8 | 65.5 | 55.5 | / | 0.5 | 64.3 | 57.3 | 66.4 | 57.7 | / | 2.7 | 63.8 | 56.8 | 66.1 | 57.2 | / | 2.2 |
|  |  |  | 7F | 4a | 56.8 | 44.6 | 62.7 | 54.7 | 63.7 | 55.1 | / | 0.1 | 64.2 | 57.2 | 64.9 | 57.4 | / | 2.4 | 63.7 | 56.7 | 64.5 | 57.0 | / | 2.0 |
|  |  |  | 11F | 4a | 55.4 | 44.1 | 62.6 | 54.6 | 63.4 | 55.0 | / | / | 64.1 | 57.1 | 64.6 | 57.3 | / | 2.3 | 63.6 | 56.6 | 64.2 | 56.8 | / | 1.8 |
| M5 | 港务局新宿舍 | / | 1F | 2 | 56.8 | 46.6 | 66.2 | 59.2 | 66.7 | 59.4 | 6.7 | 9.4 | 67.8 | 60.8 | 68.1 | 61.0 | 8.1 | 11.0 | 67.3 | 60.3 | 67.7 | 60.5 | 7.7 | 10.5 |
|  |  |  | 3F | 2 | 54.3 | 44.1 | 66.1 | 59.1 | 66.4 | 59.2 | 6.4 | 9.2 | 67.7 | 60.7 | 67.9 | 60.8 | 7.9 | 10.8 | 67.2 | 60.2 | 67.4 | 60.3 | 7.4 | 10.3 |
|  |  |  | 7F | 2 | 53.1 | 42.4 | 66.0 | 59.0 | 66.2 | 59.1 | 6.2 | 9.1 | 67.5 | 60.5 | 67.7 | 60.6 | 7.7 | 10.6 | 67.0 | 60.0 | 67.2 | 60.1 | 7.2 | 10.1 |
| M6 | 海怡苑 |  | 1F | 2 | 57.3 | 47.2 | 57.8 | 50.8 | 60.6 | 52.4 | 0.6 | 2.4 | 59.3 | 52.3 | 61.4 | 53.5 | 1.4 | 3.5 | 58.8 | 51.8 | 61.1 | 53.1 | 1.1 | 3.1 |
|  |  |  | 3F | 2 | 55.7 | 45.5 | 57.8 | 50.8 | 59.9 | 51.9 | / | 1.9 | 59.3 | 52.3 | 60.9 | 53.1 | 0.9 | 3.1 | 58.8 | 51.8 | 60.5 | 52.7 | 0.5 | 2.7 |
|  |  |  | 7F | 2 | 54.0 | 43.1 | 57.7 | 50.7 | 59.2 | 51.4 | / | 1.4 | 59.2 | 52.2 | 60.3 | 52.7 | / | 2.7 | 58.7 | 51.7 | 60.0 | 52.3 | / | 2.3 |
|  |  |  | 11F | 2 | 53.1 | 41.5 | 57.5 | 50.6 | 58.8 | 51.1 | / | 1.1 | 59.1 | 52.1 | 60.1 | 52.5 | / | 2.5 | 58.6 | 51.6 | 59.7 | 52.0 | / | 2.0 |
|  |  |  | 15F | 2 | 51.2 | 40.5 | 57.4 | 50.4 | 58.3 | 50.8 | / | 0.8 | 58.9 | 51.9 | 59.6 | 52.2 | / | 2.2 | 58.4 | 51.4 | 59.2 | 51.7 | / | 1.7 |
|  |  |  | 19F | 2 | 51.0 | 40.0 | 57.1 | 50.1 | 58.1 | 50.5 | / | 0.5 | 58.7 | 51.9 | 59.4 | 52.2 | / | 2.2 | 58.2 | 51.2 | 59.0 | 51.5 | / | 1.5 |
| M7 | 春晖大楼 | / | 1F | 2 | 57.7 | 46.3 | 58.2 | 51.2 | 61.0 | 52.4 | 1.0 | 2.4 | 59.8 | 52.7 | 61.9 | 53.6 | 1.9 | 3.6 | 59.3 | 52.3 | 61.6 | 53.3 | 1.6 | 3.3 |
|  |  |  | 3F | 2 | 55.6 | 43.2 | 58.2 | 51.2 | 60.1 | 51.8 | 0.3 | 1.8 | 59.7 | 52.7 | 61.1 | 53.2 | 1.1 | 3.2 | 59.2 | 52.2 | 60.8 | 52.7 | 0.8 | 2.7 |
|  |  |  | 7F | 2 | 53.3 | 41.4 | 58.1 | 51.1 | 59.3 | 51.5 | / | 1.5 | 59.6 | 52.6 | 60.5 | 52.9 | 0.5 | 2.9 | 59.1 | 52.1 | 60.1 | 52.5 | 0.1 | 2.5 |
| M8 | 兴盛大厦 |  | 1F | 4a | 62.7 | 50.5 | 67.0 | 59.9 | 68.4 | 60.4 | / | 5.4 | 68.1 | 61.2 | 69.2 | 61.6 | / | 6.6 | 69.0 | 62.0 | 69.9 | 62.3 | / | 7.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 58.0 | 47.5 | 65.4 | 58.3 | 66.1 | 58.6 | / | 3.6 | 66.5 | 59.6 | 67.1 | 59.9 | / | 4.9 | 67.4 | 60.3 | 67.9 | 60.5 | / | 5.5 |
|  |  |  | 7F | 4a | 56.2 | 45.6 | 62.7 | 55.6 | 63.6 | 56.0 | / | 1.0 | 63.9 | 56.9 | 64.6 | 57.2 | / | 2.2 | 64.8 | 57.4 | 65.4 | 57.7 | / | 2.7 |
|  |  |  | 11F | 4a | 54.8 | 43.6 | 60.9 | 53.9 | 61.9 | 54.3 | / | / | 62.1 | 55.2 | 62.8 | 55.5 | / | 0.5 | 63.0 | 55.9 | 63.6 | 56.1 | / | 1.1 |
|  |  |  | 15F | 4a | 53.5 | 42.5 | 59.7 | 52.6 | 60.6 | 53.0 | / | / | 60.9 | 53.9 | 61.6 | 54.2 | / | / | 61.7 | 54.7 | 62.3 | 55.0 | / | / |
| M9 | 汕尾手外科医院 |  | 1F | 4a | 61.5 | 49.5 | 44.4 | 37.3 | 61.6 | 49.8 | / | / | 45.6 | 38.6 | 61.6 | 49.8 | / | / | 46.4 | 39.4 | 61.6 | 49.9 | / | / |
|  |  |  | 3F | 4a | 57.3 | 46.6 | 44.4 | 37.3 | 57.5 | 47.1 | / | / | 45.6 | 38.6 | 57.6 | 47.2 | / | / | 46.4 | 39.4 | 57.6 | 47.4 | / | / |
|  |  |  | 7F | 4a | 55.7 | 44.8 | 44.4 | 37.3 | 56.0 | 45.5 | / | / | 45.6 | 38.6 | 56.1 | 45.7 | / | / | 46.4 | 39.4 | 56.2 | 45.9 | / | / |
| M10 | 汕尾海关 | / | 1F 3F 7F 11F 13F | 4a | 55.6 | 46.5 | 70.2 | 63.2 | 70.3 | 63.3 | 0.3 | 8.3 | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | 71.3 | 64.2 | 71.4 | 64.3 | 1.4 | 9.3 |
|  |  |  |  | 4a | 54.4 | 45.7 | 69.6 | 62.6 | 69.7 | 62.7 | / | 7.7 | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 | 70.6 | 63.6 | 70.7 | 63.7 | 0.7 | 8.7 |
|  |  |  |  | 4a | 53.8 | 44.7 | 67.9 | 60.9 | 68.1 | 61.0 | / | 6.0 | 69.4 | 62.4 | 69.5 | 62.5 | / | 7.5 | 68.9 | 61.9 | 69.0 | 62.0 | / | 7.0 |
|  |  |  |  | 4a | 53.0 | 44.3 | 66.4 | 59.4 | 66.6 | 59.5 | / | 4.5 | 67.9 | 60.9 | 68.0 | 61.0 | / | 6.0 | 67.4 | 60.4 | 67.6 | 60.5 | / | 5.5 |
|  |  |  |  | 4a | 52.4 | 44.0 | 65.8 | 58.8 | 66.0 | 58.9 | / | 3.9 | 67.3 | 60.3 | 67.4 | 60.4 | / | 5.4 | 66.8 | 59.8 | 67.0 | 59.9 | / | 4.9 |
| M11 | 春晖小区 | / | 1F | 4a | 56.7 | 47.3 | 66.1 | 58.7 | 66.6 | 59.0 | / | 4.0 | 68.5 | 60.5 | 68.8 | 60.7 | / | 5.7 | 69.2 | 62.2 | 69.4 | 62.3 | / | 7.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 55.7 | 46.3 | 64.5 | 58.0 | 65.0 | 58.3 | / | 3.3 | 66.9 | 59.9 | 67.2 | 60.1 | / | 5.1 | 67.6 | 60.6 | 67.9 | 60.8 | / | 5.8- |
|  |  |  | 5F | 4a | 54.7 | 45.3 | 63.1 | 56.6 | 63.7 | 56.9 | / | 1.9 | 65.5 | 58.5 | 65.8 | 58.7 | / | 3.7 | 66.1 | 59.1 | 66.4 | 59.3 | / | 4.3 |
| M12 | 安泰小区 | / | 1F | 4a | 56.8 | 47.3 | 66.1 | 58.7 | 66.6 | 59.0 | / | 4.0 | 68.5 | 60.5 | 68.8 | 60.7 | / | 5.7 | 69.2 | 62.2 | 69.4 | 62.3 | / | 7.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 56.0 | 46.2 | 64.5 | 58.0 | 65.1 | 58.3 | / | 3.3 | 66.9 | 59.9 | 67.2 | 60.1 | / | 5.1 | 67.6 | 60.6 | 67.9 | 60.8 | / | 5.8- |
|  |  |  | 7F | 4a | 55.1 | 45.6 | 63.1 | 56.6 | 63.7 | 56.9 |  | 1.9 | 65.5 | 58.5 | 65.9 | 58.7 | / | 3.7 | 66.1 | 59.1 | 66.4 | 59.3 | / | 4.3 |
| M13 | 汕尾海关缉私 | / | 1F | 4a | 56.5 | 46.5 | 68.4 | 61.5 | 68.7 | 61.6 | / | 6.6 | 70.0 | 63.0 | 70.2 | 63.1 | 0.2 | 8.1 | 69.5 | 62.5 | 69.7 | 62.6 | / | 7.6 |
|  |  |  | 3F | 4a | 55.1 | 45.2 | 68.2 | 61.2 | 68.4 | 61.3 | / | 6.3 | 69.7 | 62.7 | 69.8 | 62.8 | / | 7.8 | 69.2 | 62.2 | 69.4 | 62.3 | / | 7.3 |
|  |  |  | 5F | 4a | 53.9 | 44.3 | 67.7 | 60.7 | 67.9 | 60.8 | / | 5.8 | 69.2 | 62.2 | 69.3 | 62.3 | / | 7.3 | 68.7 | 61.7 | 68.8 | 61.8 | / | 6.8 |
| M14 | 红灯村 | / | 1F | 2 | 52.7 | 42.7 | 62.2 | 55.2 | 62.7 | 55.4 | 2.7 | 5.4 | 63.7 | 56.7 | 64.0 | 56.9 | 4.0 | 6.9 | 63.2 | 56.2 | 63.6 | 56.4 | 3.6 | 6.4 |
| M14-1 |  | 35米以内 | 1F | 4a | 58.5 | 48.7 | 71.7 | 64.7 | 71.9 | 64.8 | 1.9 | 9.8 | 73.4 | 66.4 | 73.5 | 66.5 | 3.5 | 11.5 | 73.7 | 66.9 | 73.8 | 67.0 | 3.8 | 12.0 |
|  |  | 35米以外 | 1F | 2 | 57.6 | 47.6 | 66.7 | 59.7 | 67.2 | 60.0 | 7.2 | 10.0 | 68.4 | 61.4 | 68.7 | 61.6 | 8.7 | 6.6 | 68.7 | 61.9 | 69.0 | 62.1 | 9.0 | 12.1 |
| M15 | 红海社区 | / | 1F | 2 | 58.0 | 48.5 | 51.5 | 44.5 | 58.9 | 50.0 | / | / | 53.0 | 46.0 | 59.2 | 50.4 | / | 0.4 | 52.5 | 45.5 | 59.1 | 50.3 | / | 0.3 |
| M15-1 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 59.9 | 48.5 | 66.1 | 59.7 | 67.0 | 60.0 | / | 5.0 | 68.5 | 61.4 | 69.1 | 61.6 | / | 6.6 | 69.2 | 62.2 | 69.7 | 62.4 | / | 7.4 |
|  |  |  | 3F | 4a | 58.9 | 47.5 | 64.2 | 57.7 | 65.3 | 58.1 | / | 3.1 | 66.6 | 59.6 | 67.3 | 59.9 | / | 4.9 | 67.2 | 60.3 | 67.8 | 60.5 | / | 5.5 |
|  |  |  | 5F | 4a | 57.7 | 46.9 | 62.6 | 56.2 | 63.8 | 56.7 | / | 1.7 | 65.0 | 58.0 | 65.7 | 58.3 | / | 3.8 | 65.7 | 58.7 | 66.3 | 59.0 | / | 4.0 |
|  |  |  | 7F | 4a | 57.4 | 45.6 | 61.4 | 54.9 | 62.9 | 55.4 | / | 0.4 | 63.8 | 56.8 | 64.7 | 57.1 | / | 2.1 | 64.4 | 57.5 | 65.2 | 57.8 | / | 2.8 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 58.6 | 47.1 | 56.4 | 49.9 | 60.6 | 51.7 | 0.6 | 1.7 | 58.8 | 51.7 | 61.7 | 53.0 | 1.7 | 3.0 | 60.4 | 52.4 | 62.6 | 53.5 | 2.6 | 3.5 |
|  |  |  | 3F | 2 | 57.6 | 46.5 | 56.0 | 49.6 | 59.9 | 51.3 | / | 1.3 | 58.4 | 50.4 | 61.0 | 52.9 | 1.0 | 2.9 | 59.1 | 52.1 | 61.4 | 53.2 | 1.4 | 3.2 |
|  |  |  | 5F | 2 | 56.5 | 47.4 | 55.6 | 49.1 | 59.1 | 51.3 | / | 1.3 | 58.0 | 50.9 | 60.3 | 52.5 | 0.3 | 2.5 | 58.6 | 51.6 | 60.7 | 53.0 | 0.7 | 3.0 |
|  |  |  | 7F | 2 | 55.5 | 46.2 | 55.0 | 48.5 | 58.3 | 50.5 | / | 0.5 | 57.0 | 50.4 | 59.3 | 51.8 | / | 1.8 | 58.0 | 51.1 | 59.9 | 52.3 | / | 2.3 |
| M15-2 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 61.0 | 50.5 | 71.7 | 64.7 | 72.1 | 64.9 | 2.1 | 9.9 | 73.4 | 66.4 | 73.6 | 66.5 | 3.6 | 11.5 | 73.7 | 66.9 | 73.9 | 67.0 | 3.9 | 12.0 |
|  |  |  | 3F | 4a | 59.2 | 49.3 | 69.8 | 62.7 | 70.2 | 62.9 | 0.2 | 7.9 | 71.5 | 64.5 | 71.7 | 64.6 | 1.7 | 9.6 | 71.8 | 65.0 | 72.0 | 65.1 | 3.0 | 10.1 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 56.6 | 48.5 | 61.9 | 54.9 | 63.0 | 55.8 | 3.0 | 5.8 | 63.6 | 56.6 | 64.4 | 57.2 | 4.4 | 7.2 | 64.0 | 57.2 | 64.7 | 57.7 | 4.7 | 7.7 |
|  |  |  | 3F | 2 | 58.5 | 47.8 | 61.6 | 54.6 | 63.3 | 55.4 | 3.3 | 5.4 | 63.3 | 56.3 | 64.5 | 56.9 | 4.5 | 6.9 | 63.6 | 56.8 | 64.8 | 57.3 | 4.8 | 7.3 |
| M15-3 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 60.6 | 51.3 | 67.5 | 60.4 | 68.3 | 60.9 | / | 5.9 | 69.2 | 62.2 | 69.8 | 62.5 | / | 7.5 | 69.9 | 62.8 | 70.4 | 63.1 | 0.4 | 8.1 |
|  |  |  | 3F | 4a | 59.0 | 50.3 | 65.6 | 58.5 | 66.5 | 59.1 | / | 4.1 | 67.3 | 60.3 | 67.9 | 60.7 | / | 5.7 | 67.9 | 60.9 | 68.4 | 61.3 | / | 6.3 |
|  |  |  | 5F | 4a | 58.3 | 49.9 | 64.0 | 56.9 | 65.0 | 57.7 | / | 2.7 | 65.7 | 58.7 | 66.4 | 59.2 | / | 4.2 | 66.4 | 59.3 | 67.0 | 59.8 | / | 4.8 |
|  |  |  | 7F | 4a | 58.2 | 48.9 | 62.8 | 55.7 | 64.1 | 56.5 | / | 1.5 | 64.5 | 57.5 | 65.4 | 58.1 | / | 3.1 | 62.8 | 58.1 | 64.1 | 58.6 | / | 3.6 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 59.2 | 49.2 | 57.7 | 50.7 | 61.5 | 53.0 | 1.5 | 3.0 | 59.5 | 52.4 | 62.4 | 54.1 | 2.4 | 4.1 | 60.1 | 53.1 | 62.7 | 54.6 | 2.7 | 4.6 |
|  |  |  | 3F | 2 | 58.2 | 48.3 | 57.4 | 50.3 | 60.8 | 52.4 | 0.8 | 2.5 | 59.2 | 52.1 | 61.7 | 53.6 | 1.7 | 3.6 | 59.8 | 52.7 | 62.1 | 54.0 | 2.1 | 4.0 |
|  |  |  | 5F | 2 | 57.4 | 45.9 | 56.9 | 49.9 | 60.2 | 51.4 | 0.2 | 1.4 | 58.7 | 51.6 | 61.1 | 52.6 | 1.1 | 2.6 | 59.3 | 52.3 | 61.5 | 53.2 | 1.5 | 3.2 |
|  |  |  | 7F | 2 | 55.4 | 44.4 | 56.4 | 49.3 | 58.9 | 50.5 | / | 0.5 | 58.1 | 51.1 | 60.0 | 51.9 | / | 1.9 | 58.7 | 51.7 | 60.4 | 52.4 | 0.4 | 2.4 |
| M16 | 兴港楼 |  | 1F | 2 | 55.5 | 47.3 | 58.5 | 51.5 | 60.3 | 52.9 | 0.3 | 2.9 | 60.0 | 53.0 | 61.3 | 54.0 | 1.3 | 4.0 | 59.5 | 52.5 | 61.0 | 53.6 | 1.0 | 3.6 |
|  |  |  | 3F | 2 | 54.5 | 46.4 | 58.4 | 51.5 | 59.9 | 52.7 | / | 2.7 | 60.0 | 53.0 | 61.1 | 53.9 | 1.1 | 3.9 | 59.5 | 52.5 | 60.7 | 53.5 | 0.7 | 3.5 |
|  |  |  | 5F | 2 | 53.8 | 45.7 | 58.4 | 51.5 | 59.7 | 52.5 | / | 2.5 | 60.0 | 53.0 | 60.9 | 53.7 | 0.9 | 3.7 | 59.5 | 52.5 | 60.5 | 53.3 | 0.6 | 3.3 |
|  |  |  | 7F | 2 | 53.1 | 45.0 | 58.4 | 51.4 | 59.5 | 52.3 | / | 2.3 | 59.9 | 52.9 | 60.7 | 53.6 | 0.7 | 3.6 | 59.4 | 52.4 | 60.3 | 53.1 | 0.3 | 3.1 |
|  |  |  | 9F | 2 | 52.8 | 44.6 | 58.4 | 51.4 | 59.5 | 52.2 | / | 2.2 | 59.9 | 52.9 | 60.7 | 53.5 | 0.7 | 3.5 | 59.4 | 52.4 | 60.3 | 53.1 | 0.3 | 3.1 |
|  |  |  | 11F | 2 | 52.4 | 44.4 | 58.3 | 51.3 | 59.3 | 52.1 | / | 2.1 | 59.9 | 52.8 | 60.6 | 53.4 | 0.6 | 3.4 | 59.4 | 52.4 | 60.2 | 53.0 | 0.2 | 3.0 |
| M17 | 西园村 | / | 1F | 2 | 55.1 | 44.1 | 67.2 | 60.2 | 67.5 | 60.3 | 7.5 | 5.3 | 68.7 | 61.7 | 68.9 | 61.8 | 8.9 | 6.8 | 68.2 | 61.2 | 68.4 | 61.3 | 8.4 | 6.3 |
| M17-1 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 61.0 | 51.3 | 67.5 | 60.4 | 68.4 | 60.9 | / | 5.9 | 69.2 | 62.2 | 69.8 | 62.5 | / | 7.5 | 69.9 | 62.8 | 70.4 | 63.1 | 0.4 | 8.1 |
|  |  |  | 3F | 4a | 59.5 | 50.0 | 65.6 | 58.5 | 66.6 | 59.1 | / | 4.1 | 67.3 | 60.3 | 68.0 | 60.7 | / | 5.7 | 67.9 | 60.9 | 68.5 | 61.2 | / | 6.2 |
|  |  |  | 5F | 4a | 57.7 | 49.0 | 64.0 | 56.9 | 64.9 | 57.6 | / | 2.6 | 65.7 | 58.7 | 66.3 | 59.1 | / | 4.1 | 66.4 | 59.3 | 66.9 | 59.7 | / | 4.7 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 58.3 | 47.8 | 57.7 | 50.7 | 61.0 | 52.5 | 1.0 | 2.5 | 59.5 | 52.4 | 62.0 | 53.7 | 2.0 | 3.7 | 60.1 | 53.1 | 62.3 | 54.2 | 2.3 | 4.2 |
|  |  |  | 3F | 2 | 56.8 | 45.5 | 57.4 | 50.3 | 60.1 | 51.5 | 0.1 | 1.5 | 59.2 | 52.1 | 61.2 | 53.0 | 1.2 | 3.0 | 59.8 | 52.7 | 61.6 | 53.5 | 1.6 | 3.5 |
| M17-2 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 57.7 | 47.4 | 68.8 | 61.7 | 69.1 | 61.9 | / | 6.9 | 70.6 | 62.5 | 70.8 | 62.6 | 0.8 | 7.6 | 71.7 | 64.7 | 71.9 | 64.8 | 1.9 | 9.8 |
|  |  |  | 3F | 4a | 57.2 | 46.7 | 66.8 | 59.8 | 67.3 | 60.0 | / | 5.0 | 68.6 | 61.6 | 68.9 | 61.7 | / | 6.7 | 69.7 | 62.7 | 69.9 | 62.8 | / | 7.8 |
|  |  |  | 5F | 4a | 56.7 | 45.9 | 65.3 | 58.2 | 65.9 | 58.4 | / | 3.4 | 67.1 | 60.0 | 67.5 | 60.2 | / | 5.2 | 68.2 | 61.1 | 68.5 | 61.2 | / | 6.2 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 55.6 | 44.5 | 59.0 | 51.9 | 60.6 | 52.6 | 0.6 | 2.6 | 60.8 | 53.7 | 61.9 | 54.2 | 1.9 | 4.2 | 61.9 | 54.9 | 62.8 | 55.3 | 2.8 | 5.3 |
|  |  |  | 3F | 2 | 54.3 | 43.2 | 58.7 | 51.6 | 60.0 | 52.2 | / | 2.2 | 60.5 | 53.4 | 61.4 | 53.8 | 1.4 | 3.8 | 61.6 | 54.6 | 62.3 | 54.9 | 2.3 | 4.9 |
|  |  |  | 5F | 2 | 53.5 | 42.4 | 58.2 | 51.1 | 59.5 | 51.6 | / | 1.6 | 60.0 | 52.9 | 60.9 | 53.3 | 0.9 | 3.3 | 61.0 | 54.1 | 61.7 | 54.4 | 1.7 | 4.4 |
| M18 | 海警大队 |  | 1F | 4a | 56.6 | 46.7 | 73.2 | 66.2 | 73.3 | 66.2 | 3.3 | 11.2 | 74.8 | 67.7 | 74.9 | 67.7 | 4.9 | 12.7 | 74.3 | 67.3 | 74.4 | 67.3 | 4.4 | 12.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 55.2 | 46.0 | 71.3 | 64.8 | 71.4 | 64.9 | 1.4 | 9.9 | 72.8 | 65.8 | 72.9 | 65.8 | 2.9 | 10.8 | 72.3 | 65.3 | 72.4 | 65.4 | 2.4 | 10.4 |
|  |  |  | 5F | 4a | 54.2 | 44.8 | 69.7 | 62.7 | 69.8 | 62.8 | / | 7.8 | 71.3 | 64.2 | 71.4 | 64.2 | 1.4 | 9.2 | 70.8 | 63.8 | 70.9 | 63.9 | 0.9 | 8.9 |
| M19 | 汕尾边防局 | / | 1F | 4a | 56.8 | 47.0 | 70.2 | 63.2 | 70.4 | 63.3 | 0.4 | 8.3 | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | 72.7 | 64.2 | 72.8 | 64.3 | 2.8 | 9.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 56.2 | 46.0 | 69.5 | 62.6 | 69.7 | 62.7 | / | 7.7 | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 | 72.0 | 63.6 | 72.1 | 63.7 | 2.1 | 8.7 |
|  |  |  | 5F | 4a | 55.6 | 45.5 | 68.7 | 61.7 | 68.9 | 61.8 | / | 6.8 | 70.2 | 63.2 | 70.3 | 63.3 | 0.3 | 8.3 | 71.2 | 62.7 | 71.3 | 62.8 | 1.3 | 7.8 |
|  |  |  | 7F | 4a | 54.6 | 44.4 | 67.9 | 60.9 | 68.1 | 61.0 | / | 6.0 | 69.4 | 62.4 | 69.5 | 62.5 | / | 7.5 | 70.3 | 61.9 | 70.4 | 62.0 | 0.4 | 7.0 |
| M20 | 西美村 | 35米以内 | 1F | 4a | 57.7 | 48.1 | 68.8 | 61.7 | 69.1 | 61.9 | / | 6.9 | 70.6 | 62.5 | 70.8 | 62.7 | 0.8 | 7.7 | 71.7 | 64.7 | 71.9 | 64.8 | 1.9 | 9.8 |
|  |  | 35米以外 | 1F | 2 | 53.7 | 44.9 | 59.0 | 51.9 | 60.1 | 52.7 | 0.1 | 2.7 | 60.8 | 53.7 | 61.6 | 54.2 | 1.6 | 5.2 | 61.9 | 54.9 | 62.5 | 55.3 | 2.5 | 5.3 |
| M20-1 |  | 35米以内 | 1F | 4a | 56.3 | 46.4 | 57.3 | 50.4 | 59.8 | 51.9 | / | / | 57.9 | 50.9 | 60.2 | 52.2 | 0.2 | / | 58.2 | 51.4 | 60.4 | 52.6 | 0.4 | / |
|  |  | 35米以外 | 1F | 2 | 53.7 | 42.8 | 51.4 | 44.4 | 55.7 | 46.7 | / | / | 52.0 | 44.9 | 55.9 | 47.0 | / | / | 52.2 | 45.2 | 56.0 | 47.2 | / | / |
| M21 | 海景花园 | 35米以外 | 1F | 2 | 57.5 | 47.7 | 61.8 | 54.8 | 63.2 | 55.6 | 3.2 | 5.6 | 63.3 | 56.3 | 64.3 | 56.9 | 4.3 | 6.9 | 62.8 | 55.8 | 63.9 | 56.4 | 3.9 | 6.4 |
|  |  |  | 3F | 2 | 56.8 | 46.7 | 61.7 | 54.7 | 62.9 | 55.3 | 2.9 | 5.3 | 63.3 | 56.2 | 64.2 | 56.7 | 4.2 | 6.7 | 62.8 | 55.8 | 63.8 | 56.3 | 3.8 | 6.3 |
|  |  |  | 7F | 2 | 56.1 | 46.4 | 61.3 | 54.5 | 62.4 | 55.1 | 2.4 | 5.1 | 63.1 | 56.0 | 63.9 | 56.5 | 3.9 | 6.5 | 62.6 | 55.6 | 63.5 | 56.1 | 3.5 | 6.1 |
|  |  |  | 11F | 2 | 55.9 | 45.7 | 61.2 | 54.2 | 62.3 | 54.8 | 2.3 | 4.8 | 62.7 | 55.7 | 63.5 | 56.1 | 3.5 | 6.1 | 62.2 | 55.2 | 63.1 | 55.7 | 3.1 | 5.7 |
|  |  |  | 15F | 2 | 54.9 | 45.0 | 60.8 | 53.8 | 61.8 | 54.3 | 1.8 | 4.3 | 62.3 | 55.3 | 63.0 | 55.7 | 3.0 | 5.7 | 61.8 | 54.8 | 62.6 | 55.2 | 2.6 | 5.2 |
|  |  |  | 19F | 2 | 54.4 | 44.2 | 60.4 | 53.4 | 61.4 | 53.9 | 1.4 | 3.9 | 61.9 | 54.9 | 62.6 | 55.3 | 2.6 | 5.3 | 61.4 | 54.4 | 62.2 | 54.8 | 2.2 | 4.8 |
|  |  |  | 21F | 2 | 53.2 | 43.1 | 60.2 | 53.2 | 61.0 | 53.6 | 1.0 | 3.6 | 61.7 | 54.7 | 62.3 | 55.0 | 2.3 | 5.0 | 61.2 | 54.2 | 61.8 | 54.5 | 1.8 | 4.5 |
| M21-1 |  | 35米以外 | 1F | 2 | 57.8 | 47.3 | 62.2 | 55.2 | 63.5 | 55.9 | 3.5 | 5.9 | 64.0 | 57.0 | 64.9 | 57.4 | 4.9 | 7.4 | 65.1 | 58.1 | 65.8 | 58.4 | 5.8 | 8.4 |
|  |  |  | 3F | 2 | 57.0 | 46.5 | 62.1 | 55.0 | 63.3 | 55.6 | 3.3 | 5.6 | 63.9 | 56.8 | 64.7 | 57.2 | 4.7 | 7.2 | 65.0 | 58.0 | 65.6 | 58.3 | 5.6 | 8.3 |
|  |  |  | 7F | 2 | 56.3 | 46.0 | 61.7 | 54.6 | 62.8 | 55.2 | 2.8 | 5.2 | 63.5 | 56.6 | 64.3 | 57.0 | 4.3 | 7.0 | 64.6 | 57.6 | 65.2 | 57.9 | 5.2 | 7.9 |
|  |  |  | 11F | 2 | 55.7 | 45.5 | 61.0 | 54.0 | 62.1 | 54.6 | 2.1 | 4.6 | 62.8 | 55.8 | 63.6 | 56.2 | 3.6 | 6.2 | 63.9 | 56.9 | 64.5 | 57.2 | 4.5 | 7.2 |
|  |  |  | 15F | 2 | 54.8 | 44.8 | 60.4 | 53.3 | 61.5 | 53.9 | 1.5 | 3.9 | 62.2 | 55.1 | 62.9 | 55.5 | 2.9 | 5.5 | 63.3 | 56.3 | 63.9 | 56.6 | 3.9 | 6.6 |
|  |  |  | 19F | 2 | 53.6 | 44.1 | 59.7 | 52.6 | 60.7 | 53.2 | 0.7 | 3.2 | 61.5 | 54.4 | 62.2 | 54.8 | 2.2 | 4.8 | 62.6 | 55.6 | 63.1 | 55.9 | 3.1 | 5.9 |
|  |  |  | 21F | 2 | 52.4 | 43.3 | 59.4 | 52.3 | 60.2 | 52.8 | 0.2 | 2.8 | 61.2 | 54.1 | 61.7 | 54.4 | 1.7 | 4.4 | 62.3 | 55.3 | 62.7 | 55.6 | 2.7 | 5.6 |
| M22 | 海事局 | / | 1F | 4a | 56.7 | 46.7 | 70.2 | 63.2 | 70.4 | 63.3 | 0.4 | 8.3 | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | 72.7 | 64.2 | 72.8 | 64.3 | 2.8 | 9.3 |
|  |  |  | 3F | 4a | 55.8 | 46.0 | 69.5 | 62.6 | 69.7 | 62.7 | / | 7.7 | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 | 72.0 | 63.6 | 72.1 | 63.7 | 2.1 | 8.7 |
|  |  |  | 5F | 4a | 54.6 | 45.0 | 68.7 | 61.7 | 68.9 | 61.8 | / | 6.8 | 70.2 | 63.2 | 70.3 | 63.3 | 0.3 | 8.3 | 71.2 | 62.7 | 71.3 | 62.8 | 1.3 | 7.8 |
| M23 | 茂林小区 | 临路第一排 | 1F | 4a | 57.8 | 46.8 | 67.1 | 60.0 | 67.6 | 60.2 | / | 5.2 | 68.5 | 61.0 | 68.9 | 61.2 | / | 6.2 | 68.2 | 61.2 | 68.6 | 61.4 | / | 6.4 |
|  |  |  | 3F | 4a | 56.9 | 46.3 | 65.8 | 58.7 | 66.3 | 58.9 | / | 3.9 | 66.6 | 59.6 | 67.0 | 59.8 | / | 9.8 | 66.9 | 59.9 | 67.3 | 60.1 | / | 5.1 |
|  |  | 临路第二排 | 1F | 2 | 54.3 | 43.7 | 63.8 | 56.8 | 64.3 | 57.0 | 4.3 | 7.0 | 64.5 | 57.5 | 64.9 | 57.7 | 4.9 | 7.7 | 64.9 | 57.8 | 65.3 | 58.0 | 5.3 | 8.0 |
|  |  |  | 3F | 2 | 55.9 | 45.0 | 63.5 | 56.4 | 64.2 | 56.7 | 4.2 | 6.7 | 64.3 | 57.3 | 64.9 | 57.5 | 4.9 | 7.5 | 64.6 | 57.6 | 65.1 | 57.8 | 5.1 | 7.8 |
| M24 | 梧桐村 | / | 1F | 2 | 52.6 | 41.3 | 58.5 | 51.5 | 59.5 | 51.9 | / | 1.9 | 60.0 | 53.0 | 60.7 | 53.3 | 0.7 | 3.3 | 59.5 | 52.5 | 60.3 | 52.8 | 0.3 | 2.8 |

5.3 水环境影响评价

5.3.1 施工期影响分析

（1）生产区施工废水

施工期有施工废水、管道试压废水和生活污水排放，一般施工期的生产废水主要是施工过程中产生的废水，此类废水颗粒物浓度高，应采取合适措施避免其进入水体或土壤，以减轻污染。建议在施工场地修建临时废水收集渠道与沉淀池，路面施工过程中产生的生产废水，经沉淀、隔油 等措施处理后，回用于施工场地洒水等环节。

管道试压试漏采用的水来自自来水厂供应的自来水，管道试压试漏过程中产生的废水经试压管道末端设置的临时沉淀池沉淀以后排入沿线河流。由于管道试压试漏废水主要是泥沙等悬浮物、石油类污染物等，经沉淀后即可去除，根据国内其它管线建设经验，废水经沉淀后可重复利用或直接外排。因此，本项目管道试压废水对地表水质影响较小。

（2）桥梁施工废水

根据《汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目海洋环境影响专题》可知，模拟桩基施工所产生的悬沙输运和扩散，输出每小时的浓度场，分别统计工程施工过程中悬沙增量大于10mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L 和 150mg/L 的包络线面积（即在 15 天模拟期间内各网格点构成的最高浓度值），统计结果见表 5.3-1，悬沙增量包络线浓度场见图5.3-1，10mg/L影响范围最大为距离海关大桥桩基区域外240m。

表5.3-1 桩基施工期间悬浮物增量包络线面积 （km2）

| 指标 | >10mg/L | >20mg/L | >50mg/L | >100mg/L | >150mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 0.036 | 0.012 | - | - | - |

图5.3-1 桩基施工期悬浮物增量包络线

由悬浮物最大浓度包络线可知，悬浮物扩散海关大桥桩基区域附近。由于施工所产生悬浮泥沙影响是暂时和局部的，加之悬浮泥沙具有一定的沉降性能，随着施工作业的结束，悬浮泥沙将沉降，工程海区的水质会逐渐恢复原有的水平。

（3）生活污水

根据工程分析，施工期生活污水最大产生量为25200t/d，污水中特征污染物浓度为：COD400mg/L，氨氮25mg/L，污染物产生量为COD1.80t、氨氮0.11t。施工人员的生活污水（主要是粪便污水）若处理不当，随意排放，将会对附近水体水质造成不良影响。

项目的生活污水经过化粪池处理后进入西区生活污水处理厂处理后排放，不会对周边水环境造成显著影响。

5.3.2 运营期影响分析

5.3.2.1 初期雨水的影响

道路建成投入运行后，路面径流污染物主要来自车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输无洒落及大气降尘，各种类型车辆排放尾气所携带的污染物在路面、汽车轮胎磨损的微粒、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄露的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水管道，其主要污染物有石油类、有机物和SS等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。

路面径流污染形式一般称为非点源污染，国家也没有具体的技术经济政策。根据道路的有关研究表明，道路路面在降雨初期到形成径流的40min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，40min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水BOD5随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定。降雨5～20min内，路面径流SS、石油类浓度达污水综合排放三级标准，pH、BOD5浓度达一级标准；降雨历时40min后，污染物浓度达污水综合排放一级标准。

综上，项目运营期地表径流纳入市政雨水管网，地表径流经过以上措施后，对周边环境影响较小。

5.4 环境空气影响评价

5.4.1 施工期环境影响分析

本项目施工期间的大气污染物主要是施工路面扬尘、场站扬尘（堆料场等）及沥青搅拌，摊铺烟气和动力机械排除的尾气污染，其中以扬尘污染影响较突出。下面用类比方法分析本项目施工期间对大气环境的影响。

5.4.1.1 扬尘污染

（1）施工中扬尘主要来源

①在拆迁过程中，铲除房屋等建筑物时将产生很大扬尘；

②在挖土方过程中产生的扬尘较大，主要是裸露的松散土壤表面受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气；

③路基处理中，将使用挖土机和推土机进行堆填；在沙土的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气；

④暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气；

⑤物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气。

（2）扬尘产生量的影响因素包括以下几方面：

①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬。

②土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05～0.10mm的占15%左右，粒径在0.03～0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速未3～5m/s时，粒径未0.015～0.030mm的颗粒也会被风吹扬。

③气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于启动风速时会有风扬尘产生。

（3）评价

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占扬尘总量的60%，与公路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥情况下，可按如下经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

ν—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—公路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t 的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.4-1所示。

表5.4-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表5.4-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工公路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.4-2为施工场地及沿线道路洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地和沿线道路实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP 污染距离缩小到20-50m范围。

表5.4-2施工场地和道路沿线洒水抑尘试验结果

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.74 | 0.60 |

因此，在建设期应对运输的公路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

5.4.1.2 施工扬尘对环境敏感点的影响分析

根据对拟道路两侧居民点分布情况调查，项目沿线敏感点较多，因此道路施工期间若管理不善，施工车辆行驶扬尘及堆场扬尘将给沿线居民造成不同程度的粉尘污染，路边沿线居民的TSP浓度达到4.89mg/m3，是国家环境空气质量标准二级标准的3.26倍，会给居民的正常生活和学习造成不利影响；而当施工场地保证每天5次以上洒水及减少露天堆放时，因此，道路施工时应保持路面清洁、限制施工车辆行驶速度及减少露天堆放或保证堆放物料的含水率，这样才能尽量减轻施工扬尘对于沿线敏感点的影响。

5.4.1.3 沥青烟气

项目的沥青均外购，另外砂石料堆场均设置了雨棚和围挡，扬尘对周围环境影响较小。因此项目施工期间的沥青烟气主要来自于铺路时的热油蒸发，沥青烟中含有总碳氢化合物（THC）、总悬浮颗粒物（TSP）及苯并[a]芘等有毒有害物质。

由于沥青烟气的产生以沥青熔融过程最为严重，项目将熬制好的沥青运至铺浇工地，沥青混合料摊铺温度控制在135～165℃，对施工现场的影响只有沥青冷却固化过程中挥发的少量烟气，该部分烟气产生量相对于沥青熔融和搅拌过程要小的多，并且沥青摊铺采用全幅一次摊铺成型，摊铺工序具有流动性和短暂性，对周围环境的影响时间也比较短暂，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准要求。为了进一步减轻对居民居住环境的影响，本报告书要求建设单位和施工单位合理安排路面摊铺时间，尽量控制在9：00~17:00进行作业；严格注意控制沥青的温度，以免产生过多的有害气体；尽量加快沥青铺设速度以减少摊铺机器在施工现场的停留时间。

5.4.1.4 燃油废气

公路施工过程用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，这些机械以柴油为燃料，运转时会产生燃油烟气，主要污染物为NOx、SO2和TSP等，一般情况下废气量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小，可以接受。

5.4.2 营运期环境空气

项目运营期间，车辆行驶造成的扬尘及排放的汽车尾气会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NO2、HC、NOx。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的情况有关。类比汕尾市区城市次干道道路环境预测及环境监测资料，在路边50m处CO、NO2的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

5.5 固体废物影响分析

由工程分析可知，项目产生的固体废物包括拆迁建筑垃圾和生活垃圾等。这些固体废物如果不进行严格的管理和有效的处理，会对沿线环境产生不良影响。

5.5.1 施工期固体废物的影响分析

（1）生活垃圾的影响分析

①对水环境的影响

项目施工期生活垃圾产生量较大，若管理不善，容易导致生活垃圾的堆积、腐烂、发臭，在雨水的冲洗下，可直接进入施工场地周围的水体而造成污染。因此，项目施工建设中生活垃圾应集中收集，定点堆放后依托环卫部门进行处理。

②对区域环境卫生的影响

任意扔置的垃圾中较轻的成份很容易被风吹到扬起来，最后就散落到停留避风之处。例如有可能吹到附近的耿家河和香溪河内，清理工作将比较难以完成，且有累积效应。另外，腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇，产生的臭气污染环境空气；任意扔置的垃圾将对区域环境卫生及景观产生不良的影响。

③对景观的影响

固体废物对景观将产生不利影响。如造成零乱、无序，影响观感，破坏对景观的美好感受等等。

（2）沥青摊铺弃渣

沥青摊铺阶段有少量的沥青不能使用，将当做固废处理。但沥青渣含有多种有机物质，若随意堆弃，会对水和土壤环境造成污染影响。本评价要求派专人收集沥青弃渣，交由沥青拌合站集中处理。

（3）建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾的成分主要为混凝土、砖石、砖混等，项目拆除建筑垃圾约17608t。施工单位应有效分拣建筑垃圾，对可利用的建筑废料、水泥块等用作用新建主线或其它市政道路路基填筑用料，以加于重新利用。其它不可再次利用的次料则用密封散体物料车运至环卫部门指定的建筑垃圾处理点。

5.5.2 运营期固体废物的环境影响评价

项目营运期固体废物主要主要来自道路两侧绿化植物的残败物和部分过往车辆的撒落物等。

绿化植物的残败物和部分过往车辆的撒落物若没有及时清扫，遇大风将飞扬影响景观和空气质量（粉尘），项目沿线主要经过建成区，若尘土飞扬，将严重影响城区的景观和空气质量。路面固体废物为一般城市垃圾，可交由环卫部门处置，经妥善处置后，将不会对周边环境产生污染影响。

5.6 景观影响分析

5.6.1 施工期景观影响分析

在施工期，项目的建设将对施工区域周边景观产生负面影响，主要是施工机械的停放、施工现场及场地的防护设施、施工临时建筑和设施、建筑材料及固体废物的堆放等破坏现有景观，其色调、外形均与现有景观不协调；此外，施工扬尘及弃土运输除对空气造成污染外，也改变了项目沿线建筑的形象，使原本亮丽的建筑披上一层灰蒙蒙的色彩，植物清新的绿色也变得暗淡。但是这种影响是暂时的，并且可以通过有效的管理手段将不利影响降到最低程度。

5.6.2 运营期景观影响分析

项目完工后，海滨大道西段道路建设工程线形流畅，视野开阔，布局合理、线形优美的及接线两侧的绿化，将成为公路沿线的景观资源和旅游资源。

本环评建议在公路工程及环保设计与施工建设中，注意对沿线自然景观与人文景观的保护、利用、开发、创造，尽量给旅行者及沿线居民创造一个舒适愉悦的出行及生活空间。为美化公路景观，使拟建公路与沿线的自然景观相协调，提高行车的舒适性，给公路使用者美观、协调的感觉，对于视觉质量高的景观，在车辆通过其位置时，人为进行视觉诱导。

5.7 环境风险评价

5.7.1 评价依据

1、风险调查

参照《常用危险品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），我国将危险化学品按其危险性划分为8类21项：第1类，爆炸品；第2类，压缩气体和液化气体；第3类，易燃液体；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类，氧化剂和有机过氧化物；第6类，毒害品和感染性物品；第7类，放射性物品；第8类，腐蚀品。根据前面内容分析，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，建成后，道路主要是旅游观光路线，无以上所列的危险化学品。

2、建设项目环境风险潜势

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级别。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.7-1确定环境风险潜势。

表5.7-1 环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 极高危害（P1） | 中度危害（P1） | 轻度危害（P1） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 P的分级确定：参见导则（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 E的分级确定：按照导则（HJ169-2018）中附录D对各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 |  |  |  |  |

本项目P的分级确定：本项目未涉及危险化学品的使用，可判定项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别。

本项目E的分级确定：本项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不再进行E的分级判定。

环境风险评价等级：本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不设风险评价等级，可开展简单分析。

5.7.2 环境敏感目标概况

本项目不涉及危险物质，货物、危险品运输时，发生车祸、防静电保护措施不当或储罐不密封造成的货物、危险品泄漏或爆炸对周边环境敏感目标产生影响，周边环境风险敏感目标见下表所示。

表5.7-2 环境风险敏感目标分布

| 环境要素 | 保护目标 | 距离 | 方位 | 规模 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 渔村 | 50m | 东北 | 居民区 | 发生泄露或爆炸情况下有害气体扩散至敏感目标位置 |
|  | 汕尾港务局 | 10m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 海港大厦 | 10m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 港务局新宿舍 | 50m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 海怡苑 | 110m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 春晖大楼 | 100m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 汕尾海关 | 20m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 春晖小区 | 170m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 汕尾海关缉私 | 30m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 红灯村 | 40m | 东北 | 居民区 |  |
|  | 红海社区 | 10m | 西北、东南 | 居民区 |  |
|  | 兴港楼 | 150m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 海警大队 | 10m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 汕尾边防局 | 20m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 西美村 | 20m | 东北 | 居民区 |  |
|  | 海景花园 | 70m | 东北 | 住宅楼 |  |
|  | 海事局 | 20m | 东北 | 行政办公 |  |
|  | 渔村学校 | 90m | 东南 | 学校 |  |
|  | 兴盛大厦 | 10m | 东南 | 住宅楼 |  |
|  | 安泰小区 | 10m | 东南 | 住宅楼 |  |
|  | 西园村 | 10m | 北 | 居民区 |  |
|  | 茂林小区 | 10m | 西 | 住宅楼 |  |
| 水环境 | 霞洋河 | --- | 横穿 | 河流 | 发生泄露或爆炸时产生的危险品或消防废水进入河流 |
|  | 品清湖 |  | 西南 | 海水 |  |

5.7.3 环境风险识别

货物、危险品运输时，发生车祸、防静电保护措施不当或储罐不密封造成的货物、危险品泄漏或爆炸，会引起水环境污染事故和大气环境污染事故。

5.7.4 环境风险分析

1、火灾爆炸事故引起的环境风险影响分析

火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，道路管理部门单位应做好消防设施配置，有效控制火势。

2、货物、危险品泄露的环境风险影响分析

货物、危险品运输时，发生车祸、防静电保护措施不当或储罐不密封造成的货物、危险品泄漏，将扩散进入附近水体，会对水体的pH值产生一定的影响，因此，道路管理部门单位应加强对道路过往车辆的管理。

5.7.5 环境风险防范措施及应急要求

对本项目可能带来的风险，提出以下事故应急措施：

①本风险防范应急预案的执行单位是道路管理部门。在道路管理部门下面， 应成立专门的风险防范应急小组。该部门对风险应急预案负责，加强对路段的监控和维护。

②发生突发环境事件后，必须立即报告上级部门，与区域的上级预案进行联动响应。

5.7.6 分析结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，道路管理部门应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

表5.7-3 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （广东）省 | （汕尾）市 | （城）区 | （）县 | （ ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 115.342573E | 纬度 | 22.782210°N |  |
| 主要危险物质及分布 | 无 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 货物、危险品运输时，发生车祸、防静电保护措施不当或储罐不密封造成的货物、危险品泄漏或爆炸，会引起水环境污染事故和大气环境污染事故。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①在项目沿线居民区等敏感目标路段应设置警示牌，标示应急电话，一旦发生车辆着火、爆炸等恶性交通事故，便于有关负责单位与个人及时报警。 ②加强运营期交通管理，严禁司机违章驾驶；不允许装载不严的车辆上路；定期对路面进行清扫。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |  |

表5.7-4 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 存在总量/t | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 □ |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  | I |  |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | 地下水 □ |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①在项目沿线居民区等敏感目标路段应设置警示牌，标示应急电话，一旦发生车辆着火、爆炸等恶性交通事故，便于有关负责单位与个人及时报警。 ②加强运营期交通管理，严禁司机违章驾驶；不允许装载不严的车辆上路；定期对路面进行清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8 水动力环境影响分析与评价

工程的建设内容是在浅海或滩涂上建设桥梁，其中市检疫局大桥位于现状滩涂上，桥墩的建设基本不影响水动力条件，海警大队中桥、市海事局大桥大部分桩基位于水滩涂上，只有海关大桥全部位于水域内，桩基的建设可能存在影响水动力条件。海关大桥桩基共151根，直径为Ф1000mm ，由于桩基直径远小于计算网格，模拟计算采用加大桩基对应网格底摩擦系数来反映桩基对水流的影响。运用上述二维潮流数值模式，模拟桥梁建设前后的流场，比较工程前后工程区附近流场变化。

涨急、落急工程前后流速和流向对比见图5.8-1和图5.8-2，由于大桥位于岸边，部分位于滩涂上，涨急、落急时刻小于0.15m/s，并且桩基是透水构筑物，因此工程后涨急、落急流速流向基本不变。

水动力环境影响分析具体见《汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目海洋环境影响专题》。

图5.8-1工程前后涨急流场对比（黑：工程前，红：工程后）

图5.8-2工程前后落急流场对比（黑：工程前，红：工程后）

6 环境保护措施与建议

6.1 生态保护措施

6.1.1 陆生生态保护措施

（1）加强公路的生态环境保护

①控制公路的开发面积，增加绿地面积。②设置动物通道，以减少对野生动物的干扰。③公路两侧的植物资源的保护必须贯彻“保护、培育、合理开发利用”的方针，对于危及物种生长、生存的病虫害、地方性疾病和污染现象，必须提出积极的防治措施。④防止植被破坏、水土流失、种源灭绝以及其他生态失调现象的发生和发展。⑤防治废气、废水、废渣、粉尘以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。⑥建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）植物保护措施

①应加强对承包商的环保教育，工程施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的林区活动，特别是采挖、破坏植被。

②施工开始前，施工单位必须先与当地政府部门取得联系，协调有关施工场地、施工临时便道等问题，选地应尽量占用荒地，以减少对作业区及周围的土壤和植被的破坏。

③植被恢复的物种应优先选择当地原有物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构。

（3）临时施工用地防治区

临时设施主要包括临时施工营地、临时堆放场等，分布于公路沿线征地范围内，均为临时占地，占用的土地类型为草地和荒地等。该区的防治措施以施工期的临时防护、施工后期的土地整治、复垦和绿化为主。

①临时施工营地

临时施工营地在修建过程中应做到尽量不损坏周边水田排灌系统，减少对水田耕作的影响。施工道路主要利用原有的乡道和适当修建一些施工便道，施工便道修建过程中也应考虑不损坏周围水田灌排系统，并且施工便道在工程结束后应拆除，并恢复原有用地类型。

②临时堆放区

施工现场需堆放临时挖方，施工单位应采取临时防护、排水措施。在堆放区周围采用填渣草袋围护，场地四周开挖简易排水沟，临时排水设施应与永久性排水设施结合起来，并及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和淤塞，防止降雨冲蚀，避免造成水土流失以致影响周边水田。

考虑施工时序的衔接影响，清表耕植土在绿化利用之前需设临时堆场堆放。为防治施工期间堆场的水土流失，堆场的位置应适当集中布置，并加强施工过程中的水土保持管理。

6.1.2 施工期海洋生态保护对策措施

本工程在施工过程中会对海洋生物栖息地造成彻底的破坏，施工产生的污染物也会损害海域水体生境，具体生态保护对策如下：

（1）该工程建设过程中对海洋生物栖息地造成影响的作业主要是桥梁桩基和污水压力管施工工程。施工作业会对海洋生物栖息地造成破坏，但应当尽可能防止超出施工范围，以及防止不可恢复的破坏和影响。

（2）施工应尽可能选择在海流平静的潮期，避免对敏感目标造成影响；应尽量避开工程水域底栖生物、鱼类的产卵期、浮游动物的快速生长期及鱼卵、仔鱼、幼鱼的高密度季节进行水下施工等作业。同时，应对整个施工进行合理规划，尽量缩短工期，以减轻施工可能带来的水生生态环境影响。

（3）施工期产生的生活污水、含油废水以及固体废物若向海域倾倒，都将对附近海洋生态环境产生一定影响，因此应按照有关环境保护措施中提出的具体要求加以实施，确保施工期和营运期产生的废水、废渣均不排放入海。

（4）对施工作业施工工艺进行优化。通过选择低噪音机械或加装消音装置降低施工噪音，选择最佳施工方案，以减少施工作业对水质和鱼类的影响。

（5）施工单位在施工前期充分做好生态环境保护的宣传教育工作，组织施工人员学习《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规，增强施工人员对海洋珍稀动物保护的意识；建议施工单位制定有关海洋生态环境保护奖惩制度，落实岗位责任制。

（6）施工期间和工程建成后，应对项目附近的生态环境进行跟踪监测，掌握生态环境的发展变化趋势，以便及时采取调控措施。

6.1.3 运营期海洋生态保护对策措施

本项目占用海域及施工过程会对所在海域的底栖生物和渔业资源等造成一定的损失。根据农业部《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）的有关规定，应对项目附近海域的生物资源恢复做出经济补偿。具体的补偿措施和方案与当地的相关部门协商确定。建设单位应积极配合主管部门采取可行的生态补偿措施，对本工程造成的海洋生态损失进行合理补偿。生态补偿对于恢复由工程建设带来的生态环境和资源破坏、实现渔业可持续发展、促进人与自然和谐发展和维护生物多样性方面具有重大意义。

切实落实本报告提出的营运期初期雨水径流和桥面垃圾等污染物的防治措施，可减轻对附近海域生态环境的破坏。

6.1.4 生态补偿方案

本项目造成的生态资源损失主要包括底栖生物和渔业资源的损失，造成的生态损失总赔偿额约为1.92万元，纳入本项目的环保投资。项目施工期造成的生态损失赔偿费需由本项目建设单位承担并向主管部门缴纳，由主管部门集中进行增殖放流等修复措施，改善水域生态环境，实现渔业可持续发展，促进人与自然的和谐发展，维护水生生物多样性，具体生态修复工作由相关部门统筹安排和实施。

6.2 噪声污染防治措施

6.2.1 施工期噪声污染的防治措施

（1）合理安排施工时间，噪声大的土方工程的挖掘、填埋、平整、原有路面铣刨等工程应安排在白天，在敏感区附近施工时要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。施工应根据有关规定进行，在12：00～14：00、22：00～次日6：00不得施工。在施工进度的安排上，要进行适当的组合搭配，避免高噪音设备同时在相对集中的地点工作。

（2）选择低噪声设备，对强噪声机械必要时应建立简易的声屏障（如用塑料瓦楞板等），使场地边界处的噪声低于建筑施工场界噪声限值。闲置的设备应予以关闭或减速。一切动力机械设备都应适时维修，特别是因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，对建筑施工合理布局，使高噪声的机械设备和施工环节远离敏感点。路中心线50米内有建筑物的路基施工路段，应针对振动式压路机作业提出施工监控措施或替代作业方式。

（3）对于必须进行的连续高噪声的施工作业，例如基础的混凝土连续浇灌，应设置临时隔声屏，同时必须上报环保部门，同时告知附近学校、村委会和单位，通告周边住户。应在事前向有关单位申报，经同意后方可施工。

（4）对于本工程的运输车辆尽可能安排在白天工作，避免产生不必要的环境影响。如果要求在夜间才可以上路，则环境影响就比较突出；若必须在夜间上路的，在行经敏感区时应严格落实禁鸣喇叭的规定。另外，还应采取：

①购买或选择运输车辆时，应尽量选用低噪音的车种，以降低噪声污染，对车辆定时添加润滑剂以控制噪声产生，保持上路车辆有良好的状态；②对车辆要加强维护，及时更换易磨损部件；③避免使用重型柴油引擎车辆；④在运输车辆上装排气消声器，尽量降低车辆噪声；⑤严格执行《机动车辆允许噪声标准》；⑥对于受施工噪声影响较大的敏感点，在靠近环境敏感点一侧应设置临时围栏、隔声栏板等，以减轻施工噪声影响。

6.2.2 运营期交通噪声影响的防治措施

6.2.2.1 常用的工程降噪措施及其降噪效果分析

目前国内常用的工程降噪措施主要有敏感点搬迁、封闭噪声源、声屏障、实体围墙、隔声窗、绿化降噪林等，几种措施降噪效果详见表6.2-1。

表6.2-1 集中降噪措施及其效果

| 序号 | 措施名称 | 适用情况 | 降噪效果 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬迁 | 降超标严重的个别用户搬迁到不受影响的地方 | 很好 | 降噪彻底，可以完全消除噪声影响，但仅适用于零星分散超标的住户。 | 费用较高，适用性受到限制且对居民生活产生一定的影响 |
| 2 | 声屏障 | 超标严重、距离道路很近的集中敏感点 | 视不同的高度、材料，有变化5～20dB | 对于中低层居民楼房效果较好，对居民区外环境有所改善，应用于道路路边，易于实施受益人较多。 | 投资较高，某些形式的声屏障对景观有影响 |
| 3 | 路面材料 （沥青路面） | 所有路面 | SMA沥青路面降噪约3-5dB（A） | 可降噪，适应性强 | 费用较高 |
| 4 | 修建或加高围墙 | 超标一般的距离道路很近的集中居民或学校 | 3～5 dB | 效果一般，费用较低，建在敏感点外围或借助于已有围墙设施。 | 降噪能力有限，适用范围小 |
| 5 | 普通隔声窗 | 分布分散受影响较严重的居民区 | 25～40 dB | 效果较好，费用较低，适应性强。 | 不通风，炎热的夏季不适用，影响居民生活 |
| 6 | 通风隔声窗 | 分布分散受影响较严重的居民区 | 25～35 dB | 效果好，费用略高，适应性强，对居民生活影响小。 | 相对于声屏障等降噪措施来讲，实施稍难 |
| 7 | 绿化降噪林 | 适用于噪声超标不十分严重（超标1～5 dB）、有植树条件的集中居民区 | 30m宽绿化带可降噪约5dB | 即可降噪，又可以净化空气、美化路容，改善生活环境。 | 要达到一定的降噪效果需较长时间、且需要宽带密植，降噪效果季节性变化大，投资略高，适用性受到限制 |

6.2.2.2 本项目采取的噪声污染防治措施

在综合考察了本项目各环境敏感点特征、道路特点、周边环境状况、所需的降噪效果以及是否可实施操作等各种因素的基础上，本评价本着技术可行、经济合理、景观协调等原则采取相应的措施。

采用降噪路面

根据项目可行性研究报告，本项目全线拟采用改性沥青路面，根据一般情况类比，可以降噪约2～3dB（A），有一定的降噪效果。本报告预测结果中已经考虑了降噪路面的降噪作用。

（2）绿化措施

建议在沿线种植枝叶茂盛的乔灌木相间的树种，绿化带种植乔灌木相间的树种，实施立体绿化；并尽量适当加宽路边的绿化带，该项措施同时兼有美化环境、减少降尘、吸收大气污染物等作用。

6.2.2.3 环境敏感目标的噪声防护

根据5.2节噪声预测结果可知，项目的建设对临路一侧的敏感点噪声影响较大，而临路第二排或更外侧的敏感目标受到的影响较小，本评价根据运营中期的噪声预测值来提出敏感目标的噪声防护建议。

本评价建议对预测值超标的敏感目标在临路一侧安装隔声窗，安装隔声窗后声环境应满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求，即卧室夜间允许噪声级≤37 dB(A)。

敏感目标降噪措施汇总见表6.2-2.

根据核算，项目道路周边受影响较大的敏感点共需安装隔声窗5017m2，按800元/ m2计，共需投资400万元。

6.2.3 噪声防治措施可行性分析

类比分析表明，项目在施工和运营期提出的各种噪声污染防治措施，估算环保投资约450万元，占项目总投资的0.71%。所占比例较少，具有可行性。

表6.2-2 工程沿线各敏感目标噪声影响分析

| 序号 | 名称 | 位置 | 楼层 | 类别 | 中期2028年dB(A) |  |  |  |  |  | 降噪措施及效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 超标量 |  | 隔声窗隔声量 | 效果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  |  |
| M1 | 汕尾港务局 | 临路第一排 | 1F | 4a | 74.8 | 67.7 | 74.9 | 67.7 | 4.9 | 12.7 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为100平方米 |
|  |  |  | 3F | 4a | 74.4 | 67.4 | 74.5 | 67.4 | 4.5 | 12.4 |  |  |  |
| M2 | 渔村学校 | / | 1F | 2 | 52.5 | 45.4 | 58.7 | 49.5 | / | / | / | / | 不安装 |
|  |  |  | 3F | 2 | 52.4 | 45.4 | 58.0 | 48.3 | / | / |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 2 | 52.4 | 45.4 | 57.4 | 47.2 | / | / |  |  |  |
| M3 | 渔村 | / | 1F | 2 | 62.8 | 55.8 | 63.9 | 56.3 | 3.9 | 6.3 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为26户 |
| M3-1 | 渔村 | 临路第一排 | 1F | 4a | 68.1 | 61.2 | 69.4 | 61.6 | / | 6.6 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为80户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.2 | 59.3 | 66.8 | 59.6 | / | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 64.6 | 57.7 | 65.1 | 58.0 | / | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 63.4 | 56.5 | 63.9 | 56.7 | / | 1.7 |  |  |  |
| M4 | 海港大厦 | 临路第一排 | 1F | 4a | 74.8 | 67.7 | 75.3 | 67.8 | 5.3 | 12.8 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近海滨大道西段的有窗户的户数为23户，安装窗户数为23户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 73.3 | 66.3 | 73.7 | 66.4 | 3.7 | 11.4 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 70.5 | 63.5 | 70.8 | 63.6 | 0.8 | 8.6 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 4a | 68.7 | 61.7 | 69.0 | 61.8 | / | 6.8 |  |  |  |
|  |  |  | 15F | 4a | 67.5 | 60.5 | 67.7 | 60.6 | / | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 19F | 4a | 66.5 | 59.5 | 66.7 | 59.7 | / | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 23F | 4a | 65.7 | 58.7 | 65.8 | 58.9 | / | 3.9 |  |  |  |
| M5 | 港务局新宿舍 | / | 1F | 2 | 67.8 | 60.8 | 68.1 | 61.0 | 8.1 | 11.0 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近海滨大道西段有窗户的户数为54户，安装窗户数为54户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 67.7 | 60.7 | 67.9 | 60.8 | 7.9 | 10.8 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 67.5 | 60.5 | 67.7 | 60.6 | 7.7 | 10.6 |  |  |  |
| M6 | 海怡苑 |  | 1F | 2 | 59.3 | 52.3 | 61.4 | 53.5 | 1.4 | 3.5 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为76户，安装窗户数为76户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 59.3 | 52.3 | 60.9 | 53.1 | 0.9 | 3.1 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 59.2 | 52.2 | 60.3 | 52.7 | / | 2.7 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 2 | 59.1 | 52.1 | 60.1 | 52.5 | / | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 15F | 2 | 58.9 | 51.9 | 59.6 | 52.2 | / | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 19F | 2 | 58.7 | 51.9 | 59.4 | 52.2 | / | 2.2 |  |  |  |
| M7 | 春晖大楼 | / | 1F | 2 | 59.8 | 52.7 | 61.9 | 53.6 | 1.9 | 3.6 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为36户，安装窗户数为36户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 59.7 | 52.7 | 61.1 | 53.2 | 1.1 | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 59.6 | 52.6 | 60.5 | 52.9 | 0.5 | 2.9 |  |  |  |
| M8 | 兴盛大厦 |  | 1F | 4a | 68.1 | 61.2 | 69.2 | 61.6 | / | 6.6 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为34户，安装窗户数为34户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.5 | 59.6 | 67.1 | 59.9 | / | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 63.9 | 56.9 | 64.6 | 57.2 | / | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 4a | 62.1 | 55.2 | 62.8 | 55.5 | / | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 15F | 4a | 60.9 | 53.9 | 61.6 | 54.2 | / | / |  |  |  |
| M9 | 汕尾手外科医院 |  | 1F | 4a | 45.6 | 38.6 | 61.6 | 49.8 | / | / | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为150平方米 |
|  |  |  | 3F | 4a | 45.6 | 38.6 | 57.6 | 47.2 | / | / |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 45.6 | 38.6 | 56.1 | 45.7 | / | / |  |  |  |
| M10 | 汕尾海关 | / | 1F 3F 7F 11F 13F | 4a | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | / | / | 夜间无人守夜，不评价 |
|  |  |  |  | 4a | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4a | 69.4 | 62.4 | 69.5 | 62.5 | / | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4a | 67.9 | 60.9 | 68.0 | 61.0 | / | 6.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4a | 67.3 | 60.3 | 67.4 | 60.4 | / | 5.4 |  |  |  |
| M11 | 春晖小区 | / | 1F | 4a | 68.5 | 60.5 | 68.8 | 60.7 | / | 5.7 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为30户，安装窗户数为30户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.9 | 59.9 | 67.2 | 60.1 | / | 5.1 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 65.5 | 58.5 | 65.8 | 58.7 | / | 3.7 |  |  |  |
| M12 | 安泰小区 | / | 1F | 4a | 68.5 | 60.5 | 68.8 | 60.7 | / | 5.7 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为36户，安装窗户数为36户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.9 | 59.9 | 67.2 | 60.1 | / | 5.1 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 65.5 | 58.5 | 65.9 | 58.7 | / | 3.7 |  |  |  |
| M13 | 汕尾海关缉私 | / | 1F | 4a | 70.0 | 63.0 | 70.2 | 63.1 | 0.2 | 8.1 | / | / | 夜间无人守夜，不评价 |
|  |  |  | 3F | 4a | 69.7 | 62.7 | 69.8 | 62.8 | / | 7.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 69.2 | 62.2 | 69.3 | 62.3 | / | 7.3 |  |  |  |
| M14 | 红灯村 | / | 1F | 2 | 63.7 | 56.7 | 64.0 | 56.9 | 4.0 | 6.9 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为8户，安装窗户数为8户 |
| M14-1 |  | 35米以内 | 1F | 4a | 73.4 | 66.4 | 73.5 | 66.5 | 3.5 | 11.5 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为20户，安装窗户数为20户 |
| M15 | 红海社区 | / | 1F | 2 | 53.0 | 46.0 | 59.2 | 50.4 | / | 0.4 | / | / | / |
| M15-1 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 68.5 | 61.4 | 69.1 | 61.6 | / | 6.6 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为50户，安装窗户数为50户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.6 | 59.6 | 67.3 | 59.9 | / | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 65.0 | 58.0 | 65.7 | 58.3 | / | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 63.8 | 56.8 | 64.7 | 57.1 | / | 2.1 |  |  |  |
| M15-2 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 73.4 | 66.4 | 73.6 | 66.5 | 3.6 | 11.5 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为65户，安装窗户数为65户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 71.5 | 64.5 | 71.7 | 64.6 | 1.7 | 9.6 |  |  |  |
| M15-3 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 69.2 | 62.2 | 69.8 | 62.5 | / | 7.5 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为36户，安装窗户数为36户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 67.3 | 60.3 | 67.9 | 60.7 | / | 5.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 65.7 | 58.7 | 66.4 | 59.2 | / | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 64.5 | 57.5 | 65.4 | 58.1 | / | 3.1 |  |  |  |
| M16 | 兴港楼 | / | 1F | 2 | 60.0 | 53.0 | 61.3 | 54.0 | 1.3 | 4.0 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为52户，安装窗户数为52户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 60.0 | 53.0 | 61.1 | 53.9 | 1.1 | 3.9 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 2 | 60.0 | 53.0 | 60.9 | 53.7 | 0.9 | 3.7 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 59.9 | 52.9 | 60.7 | 53.6 | 0.7 | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  | 9F | 2 | 59.9 | 52.9 | 60.7 | 53.5 | 0.7 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 2 | 59.9 | 52.8 | 60.6 | 53.4 | 0.6 | 3.4 |  |  |  |
| M17 | 西园村 | / | 1F | 2 | 68.7 | 61.7 | 68.9 | 61.8 | 8.9 | 6.8 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为28户，安装窗户数为28户 |
| M17-1 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 69.2 | 62.2 | 69.8 | 62.5 | / | 7.5 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为11户，安装窗户数为11户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 67.3 | 60.3 | 68.0 | 60.7 | / | 5.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 65.7 | 58.7 | 66.3 | 59.1 | / | 4.1 |  |  |  |
| M17-2 |  | 临路第一排 | 1F | 4a | 70.6 | 62.5 | 70.8 | 62.6 | 0.8 | 7.6 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为18户，安装窗户数为18户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 68.6 | 61.6 | 68.9 | 61.7 | / | 6.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 67.1 | 60.0 | 67.5 | 60.2 | / | 5.2 |  |  |  |
| M18 | 海警大队 | / | 1F | 4a | 74.8 | 67.7 | 74.9 | 67.7 | 4.9 | 12.7 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为80平方米 |
|  |  |  | 3F | 4a | 72.8 | 65.8 | 72.9 | 65.8 | 2.9 | 10.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 71.3 | 64.2 | 71.4 | 64.2 | 1.4 | 9.2 |  |  |  |
| M19 | 汕尾边防局 | / | 1F | 4a | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为50平方米 |
|  |  |  | 3F | 4a | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 70.2 | 63.2 | 70.3 | 63.3 | 0.3 | 8.3 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 4a | 69.4 | 62.4 | 69.5 | 62.5 | / | 7.5 |  |  |  |
| M20 | 西美村 | 35米以内 | 1F | 4a | 70.6 | 62.5 | 70.8 | 62.7 | 0.8 | 7.7 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为6户，安装窗户数为6户 |
| M20-1 |  | 35米以内 | 1F | 4a | 57.9 | 50.9 | 60.2 | 52.2 | 0.2 | / | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为16户，安装窗户数为16户 |
| M21 | 海景花园 | 35米以外 | 1F | 2 | 63.3 | 56.3 | 64.3 | 56.9 | 4.3 | 6.9 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为132户，安装窗户数为132户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 63.3 | 56.2 | 64.2 | 56.7 | 4.2 | 6.7 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 63.1 | 56.0 | 63.9 | 56.5 | 3.9 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 2 | 62.7 | 55.7 | 63.5 | 56.1 | 3.5 | 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | 15F | 2 | 62.3 | 55.3 | 63.0 | 55.7 | 3.0 | 5.7 |  |  |  |
|  |  |  | 19F | 2 | 61.9 | 54.9 | 62.6 | 55.3 | 2.6 | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 21F | 2 | 61.7 | 54.7 | 62.3 | 55.0 | 2.3 | 5.0 |  |  |  |
| M21-1 |  | 35米以外 | 1F | 2 | 64.0 | 57.0 | 64.9 | 57.4 | 4.9 | 7.4 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为44户，安装窗户数为44户 |
|  |  |  | 3F | 2 | 63.9 | 56.8 | 64.7 | 57.2 | 4.7 | 7.2 |  |  |  |
|  |  |  | 7F | 2 | 63.5 | 56.6 | 64.3 | 57.0 | 4.3 | 7.0 |  |  |  |
|  |  |  | 11F | 2 | 62.8 | 55.8 | 63.6 | 56.2 | 3.6 | 6.2 |  |  |  |
|  |  |  | 15F | 2 | 62.2 | 55.1 | 62.9 | 55.5 | 2.9 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 19F | 2 | 61.5 | 54.4 | 62.2 | 54.8 | 2.2 | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 21F | 2 | 61.2 | 54.1 | 61.7 | 54.4 | 1.7 | 4.4 |  |  |  |
| M22 | 海事局 | / | 1F | 4a | 71.7 | 64.7 | 71.8 | 64.8 | 1.8 | 9.8 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，安装窗户数为70平方米 |
|  |  |  | 3F | 4a | 71.1 | 64.1 | 71.2 | 64.2 | 1.2 | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  | 5F | 4a | 70.2 | 63.2 | 70.3 | 63.3 | 0.3 | 8.3 |  |  |  |
| M23 | 茂林小区 | 临路第一排 | 1F | 4a | 68.5 | 61.0 | 68.9 | 61.2 | / | 6.2 | >25dB(A) | 昼夜间室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求 | 为超标建筑安装隔声窗，靠近项目道路有窗户的户数为12户，安装窗户数为12户 |
|  |  |  | 3F | 4a | 66.6 | 59.6 | 67.0 | 59.8 | / | 9.8 |  |  |  |
| M24 | 梧桐村 | / | 1F | 2 | 60.0 | 53.0 | 60.7 | 53.3 | 0.7 | 3.3 | / | / | 梧桐村现主要用于售卖木材，夜晚无人留宿，不评价 |

6.3 大气环境保护措施

项目施工期和运营期导致的大气污染主要有：粉尘与二次扬尘污染，沥青烟、机动车辆行驶排放的尾气污染等。针对引起大气污染源的特点和污染物的性质，特提出如下防治措施与对策建议。

6.3.1 扬尘污染防治措施

建议项目施工期应采取以下扬尘污染防治措施：

施工区扬尘防治措施

（1）采取洒水湿法抑尘。

据报道，在施工路段使用洒水，可使降尘减少70%。因此，对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放，灰土的装卸、运输、混合、沥青的运输、焚烧等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施防止扬尘污染；对公路在建成区附近的施工点，应配备专用洒水车在施工场地进行喷洒，净化大气环境，防止扬尘污染；使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。

建议工程配备洒水车一部，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，根据本工程特点，建议在无雨日的上下午各洒水—次，减少二次扬尘产生。

（2）施工工地周围应当设置连续、密闭的围栏，其高度不得低于1.8m，围栏视施工地段不同应适当增加。

（3）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理。

（4）建议使用商品混凝土，或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌。

（5）工程建设期间，其所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

（6）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外溢，废浆应当采用密封式罐车外运。

（7）加强机动车运输管理

施工期间，运送散装物料的机动车尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落；材料运输车辆行驶路线应尽量避开大气敏感点。

（8）气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。

施工生产区扬尘污染防治措施

（1）施工生产区应设置一套洗车槽处理设施，需配备喷枪、沉淀池等，本评价建议洗车槽长度不小于6m、宽度不小于4m、高度不小于0.7m，洗车槽内水量高度不小于0.4m。运输车辆进出施工生产区时必须对车身、车轮进行冲洗，运输时各车辆应加盖篷布，尽可能将泥土控制在施工生产区范围内，不带入周边沿道路。

（2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖及其他有效的防尘措施。

（3）施工工地内材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（4）建设单位应当在生产区内配备现场管理员，具体负责对运输车辆的保洁、装载卸载的验收工作。

（5）装卸易产生扬尘污染物料的单位，应当采取喷淋、遮挡等措施降低扬尘污染。

（6）施工生产区四周应设置高度2.5m以上的硬质围挡。

6.3.2 沥青烟的污染防治措施

（1）使用商品沥青混凝土，不得在现场熬炼及搅拌沥青。

（2）在沥青路面铺设中，在满足施工要求的前提下应注意控制沥青的温度，以免产生过多的有害气体。

（3）铺沥青混凝土时最好有良好的大气扩散条件，沥青混凝土铺设时间最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部沥青烟浓度过高。

6.3.3 机动车辆废气污染防治措施

（1）在道路沿线加强绿化带建设是减少汽车尾气对建成区大气环境影响的最有效可行的方法，针对性优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化对汽车尾气的综合防治效果。

（2）应有详细的交通疏导计划，并报当地的交通管理部门备案和批准，在施工过程中落实。

（3）机动车辆废气污染控制实际上主要的还是社会化的、宏观的，例如首先要严格执行现有的机动车排放标准是减轻废气污染的根本办法；加强机动车的检修与维修；大力推广使用清洁汽油、柴油，推行各类尾气净化装置；限制摩托车发展，发展公交交通和轨道交通等等。另一方面，应从局部区域的规划，科学规划公路沿线新建项目可以减轻机动车辆废气污染。

6.3.4 大气防治措施可行性分析

上述治理措施已被广泛使用，且根据类比估计投资约为50万元，仅占项目总投资的0.035%，具有较好的经济可达性，在技术和经济上是可行的。

6.4 水环境污染防治措施

6.4.1 施工期水环境污染防治措施

项目施工期的废水主要包括施工人员生活污水、施工场地废水和桥梁废水。

（1）施工人员生活污水

本项目施工营地的生活污水主要是粪便污水和清洁洗涤用水，生活污水经临时厕所和化粪池处理后接到附近的市政污水管网后排入西区污水处理厂进行处理后排放。

本项目施工营地所在地已铺设生活污水管网，在西区污水处理厂纳污范围内，项目产生的生活污水经预处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关标准后，通过污水管网排入西区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准后排入霞洋河。

表6.4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcrBOD5SS、NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 1 | 临时厕所，化粪池 | 隔渣 | 1 | 符合 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表6.4-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放 去向 | 排放规律 | 间接排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放标准浓度限值mg/L |
| 1 | 1 | 23.148072 | 113.230041 | 0.01296 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 西区污水处理厂 | CODcr | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |

表6.4-3 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 排放标准浓度限值mg/L |
| 1 | 1 | 生活污水 | CODcr | 500 |
|  |  |  | BOD5 | 350 |
|  |  |  | NH3-N | 45 |
|  |  |  | SS | 400 |

西区污水处理厂的概况：

西区污水处理厂位于城区汕马路霞洋村靠海地段，总规模50000m3/d，占地面积50000m2，配套截污管网4公里，规划服务范围为汕尾大道以西约14平方公里，服务人口约15万人。采用A/A/O微曝氧化沟工艺，污水消毒采用紫外线消毒，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。该项目于2005年11月开始动工建设，2007年底基本建成，2009年4月开始正式运行。2011年1月1日以TOT方式移交给广东省广业环保产业集团有限公司运营。主要污染物安装了在线监测设备并与环保部门联网，目前日处理水量约3万吨，做到了稳定达标排放。

（2）场地施工废水

①施工单位应根据地形，对地面水的排放进行组织设计，严禁施工污水乱排、乱流污染道路及周围环境。

②施工废水和车辆冲洗废水通过在施工现场设置沉淀池和隔油池，废水经沉淀隔油处理后一般可循环利用，收集后部分用于施工场地洒水抑尘。禁止含泥沙、油污的施工污水直接排入周边市政污水管网及地表水体。

③在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水中的油类污染物负荷。

（3）桥梁废水

1）跨河或跨海桥梁的施工尽可能选择枯水期或平水期进行桥梁水下部分施工；

2）涉水桥梁水下作业应采用钢围堰施工工艺，并在施工场地附近根据地形情况设置泥浆池，最终产生的泥浆送至公路征地范围内翻晒后作为路基填料使用。

3）项目桥梁工程区产生的桥梁基础钻渣，弃土、弃渣应随挖随运，最终产生的泥浆可送至公路征地范围内翻晒后作为路基填料使用，减少临时堆放的时间，禁止抛向河道和品清湖。

4）桥梁施工过程中施工机械必须严格检查，防止油料泄漏。禁止将污水、垃圾抛入水体，应全部收集并与大桥工地上的污染物一并处理。

5）对于施工场地内产生的含油污水，应将含油污水收集沉淀后定时委托清运。

7.4.2 运营期水污染防治措施

（1）加强道路的管理

运营期应加强管理，保持路面清洁，须每日对道路进行清扫，并及时清除运输车辆 抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污染物的数量。

（2）保证雨污分流

按照设计要求设置雨、污水管线，将路面径流引入城市雨水管网。道路两侧设排水沟，排水沟适当的距离要设置沉沙池，并且定期清理，保证泥沙垃圾不随雨水冲入河流中。

6.4.3 废水治理措施可行性分析

项目在施工期的生活污水经化粪池处理后进入市政污水管道、施工废水隔油隔渣和沉淀处理后回用，运营期路面雨水应通过边沟收集至湿式滞留池或天然洼地用于公路沿线的绿化，可避免沿线水体受到影响，且投资不大，具有很好的经济技术可行性。

6.5 固体废物处置措施

6.5.1 施工期垃圾的管理及清运措施

施工期的固体废物有拆建垃圾、工程弃土、筑路垃圾和生活垃圾。其特点是成分较简单，数量较大。因此收集和运输的原则是集中处理、及时清运。

（1）生活垃圾

对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器（如垃圾箱）加以收集，并按时每天清运。对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器，如废物箱等加以收集，并派专人定时打扫清理。

（2）工程挖方

项目通过道路标高随地形变化及公路绿化微地形变化等方式，减少挖填方量，做到土石方内部消化。

（3）建筑垃圾

施工单位应有效分拣建筑垃圾，对可利用的建筑废料、水泥块等用作用新建主线或其它市政道路路基填筑用料，以加于重新利用。其它不可再次利用的次料则用密封散体物料车运至环卫部门指定的建筑垃圾处理点。

6.5.2 运营期固体废物的管理

（1）运营期固体废物的成分稍复杂，数量较少，因此收集和运输的原则为分类处理或混合处理，按时清运。

（2）公路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集，再送入收集车辆，不能就地焚烧处理。

（3）对机动车运输过程严加防范，以防洒漏。期间必须使用密封良好的车辆运送生活垃圾，不允许装载不严的车辆上路。

（4）加强对工作人员的环境意识教育，严格执行环境管理措施。

对于营运期道路的维护和管理人员，应加强其环境意识教育，认识环境保护的重要性，对道路绿化及各项环保措施落实情况严格监督。

6.6 征地拆迁的补偿措施

1、永久征地补偿标准

征收土地按照被征收土地的现状和原用途给予补偿，土地补偿标准包括土地补偿费和安置补助费。

本工程征用耕地、园地、林地、养殖水面、未利用地等的土地补偿费和安置补助费标准分别按粤国土资利用发[2011]21号）确定的地区类别和征地保护标准的高值执行。本工程位于博罗县县，征用集体所有土地按上述两个文件地区类别均为三类。因此，耕地、园地、养殖水面、未利用地等的土地补偿标准均按三类地区执行。

本工程征用农村宅基地的土地补偿标准按惠府86号文“第十七条：征收农村集体非农建设用地(含宅基地)，其土地补偿费和安置补助费按邻近耕地补偿标准补偿”规定执行。

2、施工临时用地补偿标准

根据《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>的办法》第三十七条：临时使用农用地的，按该土地临时使用前三年平均年产值与临时使用年限的乘积数计算；临时使用建设用地的，按当地国有土地年租金与临时使用年限的乘积计算。

3、注意事项

（1）在本项目实施之前，建设单位和涉及到拆迁的村成立拆迁办公室，并制定合理有序完备的土地、青苗等补偿费和安置补助费的安置计划，在当地政府和有关部门的配合下，从工程建设的整体利益出发，统筹安排、充分协调、妥善安置、不留后患。

（2）征地和拆迁工作应在工程开工前完成；

（3）将国家征地、拆迁补偿政策透明化，对于拆迁的建筑物，特别是居民住房认真统计，严格按照国家有关文件规定的拆迁建筑物补偿标准发给房屋所有者。各种补偿款应全部发至拆迁户或单位，不得中间截留、挪用。再安置居民住房不应低于现有水平，或应有所改善。

（4）补偿款应用于发展当地经济补偿农户因征地损失的经济收入。施工期施工营地等临时占地补偿款应直接发至被征用土地的农户，以补偿临时经济收入的减少。采用以上措施后，基本能够保证受征地影响居民的生活水平不会因为征地拆迁而受到较大影响。

6.7 社会影响减缓措施

（1）施工方应在施工路段设置“前方施工、减速慢行”的警示牌，必要时应在施工路段设专人负责指挥来往车辆通行。

（2）施工前管理部门应通知沿线居民社区，使其有所准备，安排出行路线。

（3）运营期应在居民区等敏感点设置交通安全标志和安全警示牌。

（4）拆迁补偿应执行国家和地方的拆迁补偿有关规定，积极做好疏导解释工作，防止违规行为。

7 环境影响经济损益分析

7.1 社会经济环境损益分析

7.1.1 社会效益分析

本项目直接的社会效益主要体现在：

（1）本项目建设有利于完善环汕尾城区路网，改善汕尾城区与各个县区的交通联系，促进区域协调发展。

（2）项目的建成可缓解汕尾大道的交通压力，加强汕尾城区与周边快速路网的交通转换，有效吸引和分流车辆。

（3）项目的建成可加快汕尾城区产业的发展，促进汕尾城区经济发展的需要，提高汕尾西部地区的区域竞争力。

（4）可进一步加强汕尾与汕头、潮州、梅州等粤东地区等地的交通联系，促进地区之间的经济交流，加强“粤东”经济合作。

8.1.2 经济效益分析

（1）降低运输成本效益

本项目的建成，将实现交通快速转换，完善道路网结构，提高道路安全度和使用效率；完善市政功能，实现人、车分流，提高道路安全度和使用效率；使公路的运输成本大大降低。

（2）方便居民出行，节约时间效益

时间的节省，意味着劳动生产率的提高；除直接运输成本（燃料费、运输人工费、车辆损耗）减少外，运输时间消耗的大大降低，意味着在相同的时间里能够做更多的工作，获取更大的经济效益。这是本道路建成营运所导致的另一项经济效益，称为旅客时间节约效益。

总体看来，项目建设将产生较大社会经济效益，对环境的影响在采取合理措施后可控制在可接受范围内，其实施总体来看利大于弊。

7.2 环境经济损益分析

7.2.1 项目在环境保护方面的积极作用

（1）本项目建设将改变本区域的景观质量

本项目将比较注重绿化建设，严格实施绿化计划，并对边坡进行绿化治理，区域植物的数量和质量有较大幅度的增长，区域内的景观质量由此将得到提高。

（2）项目营运后，将改善区域交通现状，行车速度大大提高，从总体上减少行车的汽车废气排放量，对当地空气环境的改善有积极作用，同时也对交通安全有着积极的作用。

7.2.2 项目对区域环境方面的负面影响

（1）项目建设将对区域的生态系统产生一定的影响。多年来形成的自然生态系统在道路建设中将被破坏，虽然本项目采取绿化措施，然而这毕竟是人工植被系统；沿线进行的绿化仍不能弥补对已经形成的生态系统的影响，在精心组织绿化品种的前提下，生态系统的恢复仍需要时日。

（2）项目施工期水土流失若得不到控制将对沿线的海域以及建成区的涵管产生长久的影响。

（3）项目建设将在本区域增加新的噪声源。项目运行后，区域交通更加发达，伴随车流量增加，车速提高，将为本区域增加新的噪声源。

（4）项目运营期将项目区域增加不确定的环境风险因素。主要是在事故情况下，车辆有翻车泄漏的可能，存在环境污染风险。

（5）项目施工期将在本区域增加水污染负荷。

7.3 环保投资

根据项目设计方案及环保措施，本项目总投资约63250.32万元人民币，本报告建议环保投资估算约1160万元，占项目总投资的1.83%。

表7.3-1 环保措施及投资估算一览表 （单位：万元）

| 类别 |  | 环保措施 | 作用 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境污染治理 |  |  |  |  |
| 噪声污染治理 | 施工期 | 采用低噪声设备 | 减少噪声影响 | 10 |
|  | 运营期 | 安装隔声窗 | 室内达标 | 400 |
|  | 运营期 | 降噪绿化带 |  | 40 |
| 大气污染治理 | 施工期 | 设置施工围挡，配备洒水车、篷车等 | 阻挡扬尘扩散 | 50 |
| 地表水污染环境治理 | 施工期 | 车辆清洗、施工废水：设置隔油池与沉淀池，设土工布围栏；物料堆放：配备草包篷布，挖设明沟等 | 处理水回用于散水防尘 | 40 |
| 固废 | 施工期 | 工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾 | 不产生影响 | 20 |
| 第二部分 生态环境保护 |  |  |  |  |
| 水保措施 |  | 设临时排水沟、沉沙池、边坡治理、集水井、土沙袋挡墙、洗车池、彩条布、表层土壤保存和植被恢复措施等 | 减少新增水土流失量、增加覆盖率 | 460 （最终按通过审批的水土保持方案报告书及其批复确定） |
| 绿化工程 |  | 种植乔木、灌木、草皮、爬藤等 | 增加植被覆盖 | 30 |
| 临时堆土场地 |  | 临时堆土场地复绿，种植乔木、灌木、草皮、爬藤等 | 增加植被覆盖 | 20 |
| 第三部分 社会经济环境保护 |  |  |  |  |
| 危险化学品运输事故防范措施 |  | 防撞栏、排水沟、事故应急池、警示标示、其他措施 | 风险防范 | 40 |
| 第四部分 环境管理及科技 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  | 定期巡检、噪声跟踪监测等 | — | 20 |
| 环境监理 |  |  | — | 30 |
| 合计 |  |  |  | 1160 |

7.4 小结

总体看来，本项目建成后有利于完善汕尾城区路网，改善汕尾城区与各个区县之间的交通联系，促进区域协调发展、减缓汕尾大道的交通拥堵现象，对进一步促进这些地区的交通联系、加强经济往来、加快汕尾西部经济发展、缩小地区差距具有重要意义。

但项目施工和运营过程中会对环境产生一定的负面效应，主要影响为施工期的生态环境（含水土流失）、施工噪声和扬尘，以及运营期的噪声、大气等环境影响。为了协调发展与环境的关系，本报告建议环保投资估算约1160万元，占项目总投资的1.83%；通过采取合理的污染防治和生态补偿措施将其影响降至可接受的范围内。因此，项目具有良好的社会和经济环境效益。

8 工程环境监理与环境管理

8.1 施工期工程环境管理

施工期环境监理是在环境影响评价之后，对工程项目施工过程建立起一套完整的就项目环境影响做出快速反应的程序、制度和管理体系。它是环境影响评价的延续，是保证环境影响评价结论在工程施工期得以贯彻实施的必要手段。其目的是监督和审核施工单位和建设单位在项目施工期所造成的环境影响。

8.1.1 监理组织与实施

（1）环境监理的组织

①环境监理是在项目施工期实施的环境保护措施。环境监理工作应由业主委托的、具备环境监理资质和环境影响评价资格的环境监理单位实施；

②环境监理单位应成立环境监理工作小组；

③环境监理工作小组应根据环评报告书中环境监理内容及项目建设实际情况，提出环境监理工作计划，并报送环保局和建设单位。

（2）环境监理的实施

①建设单位应当将环境监理要求的各项环保措施纳入与施工单位签订的施工合同条款中，并在建设过程中监督施工单位逐项落实。

②环境监理工作小组应设立专门的投诉热线电话，并通过适当方式使公众知道该热线电话。环境监理工作小组记录其投诉并及时调查处理。

③环境监理工作小组应按照环境监理工作计划内容，对建设项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题的建议并督促落实。

④承担环境监理工作的单位须根据监理情况，编制每月监理报告，项目完工后编制监理工作总报告，并将每月监理报告和总报告报送环保局和建设单位。

（3）工地巡视与特别监测

为了有效控制工程施工活动带来的环境影响，环境监理工作小组须在问题发生以前采取有效措施以识别可能发生的问题，而不是仅仅依赖于反映现状的监测资料。在确认了潜在的问题后，环境小组应通报业主，并建议采取适当的纾缓措施，建议进行下列几方面的工作。

①现场调查：环境监理工作小组应定期进行未经宣布的现场调查，以审核承建商遵守环境条款的情况，了解是否存在环境问题并识别潜在的环境问题。应在现场对所有观察结果进行记录，必要时还应拍照。如果有任何破坏合约或有现存的或潜在的环境问题以及解决途径，应通知业主和环保局。

②特别监测：现场调查时，如有必要，环境小组应进行必要的特别监测。所有的特别监测数据均应作记录。

（4）投诉调查

环境监理工作小组应设立投诉热线。不论投诉是通过热线还是以文字的方式反映，都应进行调查，看是否与工程有联系。仅仅那些与施工活动有关并且起因于承建商不遵守法定限制或合约要求的环境问题才予考虑。这些问题应提交业主，并予解决，所有的投诉都应由环境监理工作小组或业主予以书面回复。

（5）报告提交

环境监理单位应在施工期每月向业主和环保局提交环境监理报告一份。项目完成后向业主和环保局提交环境监理工作总报告。环保小组依次开展下述工作：

在了解该项目具体施工计划后，环境监督小组需根据本手册在两周内制订出具体详细的监理计划，并在每季度根据施工具体情况修正该计划。监理计划需报环境保护行政主管部门审查。

环境监督小组应至少有一名负责人和两名技术人员巡视工地，以便及时向建设单位和环境保护行政主管部门汇报工作，并每日巡视施工工地。除定期向环境保护行政主管部门和建设单位提交环境监测结果和审核报告外，还应主动了解施工进度安排，积极提出预防可能出现的环境影响的纾缓措施。

环境监督小组应设立专门的投诉热线电话，并通过适当方式使公众知道该热线电话。环境监督小组记录并调查处理每一起投诉。环境监督小组由下列人员构成：组长1名；

水土流失、水质监督员监督人员1名；

噪声、大气监督员1名；

场地巡视人员1名（组长兼）。

8.1.2 监理频率与持续时间

（1）水质

①在施工时按照现状监测设置一监测点。

②水质监测与开工同时进行，对于水质参数总悬浮性固体（SS），须进行每半个月1次的监测。若连续2个月未超过启动水平，则在环保局的同意情况下，监测频率放宽到每月1次，如果又超过启动水平，则监测频率恢复到每半月1次。如果超过行动水平，并且确认该超标是由于该建设项目引起的，则增加监测频率到每周1次，直到SS水平回到行动水平以下。

（2）噪声

①建议与声环境现状监测布点一致，施工期在环境敏感点设置监测点，对其昼间的高噪声施工噪声进行监察。因工程施工可能分标段进行，因此应根据每个施工标段对应敏感点灵活选择测点。

②声环境监测项目为20分钟Leq(A)，监测频率在施工阶段每周监测一天，周夜间各一次。有投诉时应加强监测，并且确定超标是开采施工所造成的，则把监测频率增加至每3天1次，直至Leq回复至行动水平值以下为止。如果超过了目标水平并且已确定这种超标是施工所造成，则把监测频度增加至每天1次，直至Leq 回复至目标水平值以下为止。

（3）环境空气

①监察防护设施落实情况：是否有洒水车或类似设备，是否在各施工场地设置洗车设施等。

②对于裸露工地监察是否进行洒水防止扬尘的产生。

③在土石方阶段，应对施工车辆进行监察，检查其是否加盖加篷布。

④建议项目环境敏感点设置大气监测点对TSP进行监测。

⑤大气监测时间为土建施工阶段，监测频率在土建施工阶段每月一次，有投诉时应加强监测，增加到每半月一次。

（4）生态环境

①应对项目土石方工程、植被破坏段进行重点监察。

②项目监察审核时段：重点监察暴雨前、后。平常进行例行监察。雨后必须对各裸露工地面进行现场监察，看是否落实了报告书及水土报告中内容。

③监察审核内容：是否落实本报告所提出的措施及水土保持方案中所提出的措施。

（5）水土流失

①针对路面开挖造成的裸露地表、物料临时堆放场、临时堆土场地所进行重点监测。

②监测时段：在工程正式开工到作业完成后2个月，应按季节进行监测。建议以现场巡视为主，每周至少一次。

②审核内容：水保报告书中所提出的环境保护措施和水土保持方案中的措施是否落实。

8.1.3 监理要点

环境监理的开展分3个阶段进行，即施工准备阶段、施工阶段、交工以及缺陷责任期。

（1）施工准备阶段

这一阶段的监理任务主要是编制环境监理细则，审核施工合同中的环保条款、承包商施工期环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实临时工程占地位置和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。

在工程开工前，环境监理工程师与工程监理工程师一同参加对施工组织设计文件的审查，对施工环节可能产生的环境影响进行预测并提出环境保护措施建议。主要审查的内容有以下两个方面。

①施工前应落实的环境设施。加工场地的减噪与烟尘除尘设施；堆料场是否选在指定的合理位置；一些必要的环境保护对象标识等。

②施工设备或材料对环境影响的指标。机械设备噪声、振动指标；车辆燃料消耗及废气排放指标；混凝土、油料等对环境的影响。

（2）施工阶段

施工过程中，驻地监理办环境工程师组织各承包商环保责任人开展工作，做好施工环节的环境保护工作。要求施工方环保责任人遵照施工组织设计中的环境措施和有关审批意见加强工程环境管理，做好有关原始资料记录、整理和总结工作；施工过程中如发现环境措施达不到设计要求和有关规定时，应及时调整或修改施工环境措施，并报驻监办环境工程师审批；对于施工过程中发生的重大环境问题及时通知环境监理工程师并做好保护工作。驻地环境工程师会同质量监理工程师对施工过程进行监督，保证主要环境保护措施的落实。重点检查施工场地的水土流失防护、边坡支护工程、临时排水系统、降尘降噪设施和植被恢复、土地复耕情况，督促施工方做好临时生活区的污水、垃圾的处理，以防疾病蔓延和水体污染。

施工过程的环境监理应结合道路施工的过程来开展，具体可分为路基工程、路面工程等2部分的环境监理要点如表10.1-1所示。

（3）交工及缺陷责任期阶段

这一阶段的工作主要是工程竣工环境保护验收相关资料的汇总、环保工程的施工等以及缺陷责任期阶段针对施工营地等临时用地的恢复与维护的监理。环保工程监理要点见表8.1-1。

表8.1-1  各施工阶段环境监理要点

| 阶段 | 施工活动 | 监理要点 |
| --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 场地清理 | （1）检查地表物清理情况，区别对待清理的圬工和地表植被，对于圬工应保留以作回用，清理的地表覆盖物应集中堆放以作复耕之用； （2）检查地表清理过程是否破坏范围之外的植被和农用设施； （3）检查是否剥离表土层并合理堆放，是否有排水设施； |
|  | 路基开挖 路基填筑 | （1）检查施工土石方是否按土石方平衡表进行调运，取弃土场是否符合环保要求；土石方运输过程中是否按规划的运输路线运送，有无踏压施工范围以外的植被。 （2）检查沿线环境空气质量是否达标，监督施工方是否对扬尘污染严重地段定期洒水抑尘，是否对高浓度TSP环境下的施工人员采取防护措施； （3）检查场界噪声是否达到GB12523-90标准，监督施工方在声环境敏感点是否禁止在夜间（22:00-6:00）施工，是否对高噪声环境下的施工人员采取防护措施； （4）检查施工中的临时排水设施，施工场地流水不得排入水田、沟渠或自然水体； |
|  | 路基开挖 | （1）检查施工方对施工过程中新发现文物古迹是否停止施工、上报有关部门，并按相关处理意见部署施工； （2）检查雨天在雨水地面径流处开挖路基时，是否设置并利用临时沉淀池和排水设施； |
|  | 路基填筑 | （1）检查施工方雨天施工时，是否对雨前填铺的松土进行压实； |
| 路 面 施 工 | 路面基层施工 路面施工 | （1）检查场界噪声是否达到GB12523-90标准，监督施工方在声环境敏感点是否禁止在夜间（22:00-6:00）施工； （2）检查在靠近学校、居民区等敏感点施工时是否对高噪音设备设置隔音设施，是否对高噪声环境下的施工人员采取防护措施； （3）检查沿线环境空气质量是否达到国家标准，监督施工方是否对扬尘污染严重地段定期洒水抑尘、是否对高浓度TSP环境下工作的施工人员采取防护措施； （4）检查石灰、水泥等物料的运输和堆放是否采取遮盖措施； （5）检查施工污水的排放情况，严禁施工污水及路面径流直排水田和水体。 |

表8.1-2  环保工程监理要点

| 环保工程 | 监理要点 |
| --- | --- |
| 临时用地 | 临时用地是否按要求进行场地整理和生态恢复 |
| 绿化工程 | （1）检查种植材料是否符合设计要求； （2）检查边坡绿化施工是否按照设计文件所规定的施工方法与工艺进行； （3）检查边坡施工是否破坏路基。 |
| 永久用地 | （1）是否制定占地补偿方案； |

8.1.4 警戒水平与行动计划

环境监理以控制建设项目造成的环境污染，保护环境质量为目的，一般的做法是针对某一控制参数，设置不同的警戒水平，在各水平下采取一定的行动，以达到保护环境、控制污染的目的。警戒水平分为启动水平、行动水平和界限水平。警戒水平根据环境影响评价所作基线和标准制定。

（1）水质

水质警戒水平可根据基线水平和对照监测点确定的。

（2）噪声

警戒水平根据国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和居民投诉确定。施工区场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间Leq≤75dB（A），夜间Leq≤55dB（A）。除非测得噪声水平超过75dB(A)或收到居民关于噪声投诉，否则将不采取行动。

（3）环境空气

建议界限水平为实测24小时TSP超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准日平均浓度限值。

（4）生态

生态系统是变化复杂的，难以用精确的工程术语界定，同时生态系统内部有着微妙的关系，而且常常受到其它环境变化的间接影响。因此它与水质、大气和噪声不同，几乎不可能给出具体的警戒水平。所以，建议对生态部分的监理结果和审核采取以下行动：

①在发生可观察到的重大变化情况下，如发生严重的水土流失或裸露的台阶和边坡未在规定的时间内进行整治和恢复植被导致严重的景观破坏时，环境小组需立即报告环保局。如果确信是整治工程所致，则环境小组需立即与业主、承建商、县环保局联系，并咨询此方面的专家，制订和实施必要的纾缓措施。

②在每次例行的生态监理结束后一个月内对生态调查结果进行分析总结，该分析总结反映在当期的环境监理报告。该总结中将调查结果与上期调查结果以及整治前的基线调查结果进行统计分析，以判断是否发生显著变化。

8.1.5 巡视要求

为有效控制本项目施工活动带来的环境影响，环境监督小组应定期进行未经宣布的现场调查，以监督和审核施工单位实施初步设计中的环境保护措施和《污染控制合同条款》的情况，了解是否存在环境问题以及识别潜在的环境问题，并及时编写月报和最终的总结报告。

8.2 运营期环境管理

8.2.1 环境管理

（1）环境管理的必要性

本项目在运营过程中会产生汽车尾气及交通噪声等污染影响与环境事故，为了保证工程实施不对区域环境造成太大的不利影响，需根据工程产污特点和治理措施，将环境管理和环境监控纳入整个管理体系中，以保证正常的生产运营。

（2）环境管理机构设置

根据《建设项目环境保护设计规定》，本工程需建成相应的环保管理机构，并配置专职或兼职的环保监理人员，以落实和实施环境管理制度。

环保管理人员应具备相关工程管理经验和环保基础知识，由责任心、组织能力强的人员担任，以便随时掌握工程实施状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。

（3）环境管理职责

本项目环保管理工作主要是使各项环保措施在运营期能够得到长期、稳定、可靠的发挥。因此，本项目营运期的环境管理工作包括：

①本报告中所提出环保措施的落实情况。

②对项目沿线的敏感点进行噪声监测，保证实体围墙等保护设备发挥作用。

③监督沿线绿化情况及其维护管理情况；

8.2.2 环境监理计划

（1）目的及原则

环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评估提供依据。

（2）监测机构设置

为了统一管理，建议委托具有环境监测相关资质的单位执行环境监测计划。

（3）环境监测计划

根据本项目实施后产排情况，项目环境监测的重点是声环境、水环境和环境空气。常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行，监测方法按照相关标准规范进行。

建议运营期环境监测计划按照表8.2-1执行。

表8.2-1 运营期环境监测计划

| 监测内容 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 霞洋河、品清湖 | SS、COD、石油类 | ①2次/年，连续2天/次； ②发生危险化学品风险事故，应进行水质应急监测，根据化学品类型和污染程度制定监测计划 | 汕尾市城乡与规划建设局 | 汕尾市生态环境局 |
| 沉积物 | 品清湖 | 石油类、有机碳、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg等7项 | 每年一次 |  |  |
| 水生生态环境 | 品清湖 | 浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源 | 每两年开展1次渔业资源调查 |  |  |

8.3 环保竣工验收内容

本项目“三同时”验收见表9.3-1.

表8.3-1 建设项目“三同时”验收一览表

| 项目 | 调查范围 | 监测点 | 调查监测因子 | 监测频次 | 环保措施有效性分析 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 生态评价范围取距公路两侧200米范围 | 施工永久占地范围内 | 陆生植物资源；水土流失 | 按环保验收技术规范要求 | 受工程影响设施保护措施；水土保持措施 | / |
| 水环境 | 道路中心线两侧200米以内范围的水域、跨河桥梁上游100m、下游1000m内的水域范围 | 品清湖、霞洋河 | pH、COD、TP、石油类、氨氮、SS | 按环保验收技术规范要求 | 施工废水是否对水体水质造成影响 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体标准 |
| 大气环境 | 道路中心线两侧各200米以内范围 | 施工生产区 | NO2、CO、PM10 | 按环保验收技术规范要求 | 施工期是否洒水抑尘，是否使用商品混凝土等；运营期绿化等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 声环境 | 道路中心线两侧各200 米以内范围 | —— | 等效连续A声级LAeq | 按环保验收技术规范要求 | 调查沿线敏感点是否有变动 | —— |
| 环境管理 | / | / | 环境管理计划、工程环境监理报告等 | / | 是否进行工程环境监理 | 按要求提交环境监理报告 |

8.4 小结

（1）施工期：项目应委托环境监理单位进行施工期环境监理。环境监理单位监督和审核施工单位和建设单位在项目施工期所造成的环境影响，对建设项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题建议并督促落实。

（2）运营期：在项目建成通车试运营期间，应由环保部门、建设单位、设计单位等单位组成验收组，对项目环保设施进行竣工验收，检查各项环保设施的运转效果，切实落实“三同时”制度。运营期，项目可委托有资质的环境监测机构对扬尘、废气、噪声等污染物进行定期环境监测，确保交通噪声、生态影响及汽车尾气的环境影响在可接受的范围内。

9 项目选线合理性合法性分析

9.1 与产业政策相符性分析

本项目为城市主干道以及城市主干道的建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程是属于“城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类的项目。检索《市场准入负面清单（2019年版）》可知，项目不属于清单中禁止和许可准入类，属于该清单以外的行业、领域、业务，各类市场主体均可依法平等进入；故项目符合国家市场准入负面清单要求。综上，项目的建设符合国家相关产业政策和国家市场准入负面清单要求。

9.2 与规划相符性分析

本项目道路建设不占用基本农田，周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，项目用地为适宜建设区，项目选址符合城市规划要求。是《汕尾市城市总体规划（2011--2020）》和《汕尾市综合交通规划》中地区道路规划中确定的交通线路网组成部分。本项目的建设、改造可以优化区域路网布局，改善区域路网结构。本项目建设与汕尾城区规划相符。

10.3 与当地交通规划相符性分析

《汕尾市综合交通规划》指出汕尾市交通发展应围绕产业升级、城市拓展和民生改善三个核心诉求，提出依托现代化对外综合交通运输体系,打造粤东地区枢纽城市，支持区域融合及产业发展；构建高效、一体、低碳的城市交通体系，支撑城市功能拓展；以人本、公平、品质、精细为导向，提升交通质量并改善社会民生。因此，本项目符合《汕尾市综合交通规划》。

9.4 与环境功能区划的符合性分析

项目所在区域品清湖水体执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；空气环境功能区划为二类区，环境空气质量比较好；声环境功能区规划为2类和4a类区，声环境比较好。项目选址不在水源保护区内，周围无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等。项目各项污染物经过处理后不会对周边环境造成明显不良影响。因此，项目选址符合环境功能区划的要求。

该项目废(污)水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。

9.5 工程合理性分析

道路工程总长约6千米，主要包括海滨大道西段及其相连接的9条支路（3条规划新建支路，6条改造支路），分别为规划一路（规划新建）、规划二路（规划新建）、文华路西侧道路（规划新建）、文华路东侧道路（改造）、金鹏路（改造）、海港路（改造）、红海大道（改造）、城南路（改造）、通港路（改造）等九条道路。工程内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

根据《汕尾市城市总体规划（2011--2020）》，汕尾市以融入珠东，深化区域合作；蓝色崛起，推动海岸经济发展；城乡一体，建设宜居城乡；生态优先，打造生态园林城市；文化强市，提升城市软实力；扩容提质，打造粤东颇具特色的滨海城市；严控城市增长边界，保护优质耕地及生态环境为发展策略，构筑“一主四副、一带两轴，族群生长”的城镇空间格局。

①一主四副为一个主中心城市，四个副中心城市。主中心城市为汕尾中心城区；四个副中心城市包括深汕合作区、海丰县城、陆丰市区和陆河县城。

②一带两轴为一条滨海城镇发展带，两条山海发展轴线。滨海城镇发展带位于市域南部滨海地带。两条发展轴是指沿主要交通通道形成的两条南北向山海发展轴线，包括汕尾市区—海丰发展主轴，陆丰市区—陆河发展次轴。

③以发展带和发展轴线为纽带，依托中心城区形成市域核心发展组团、依托海丰县城、陆丰县城、陆河县城及深汕合作区形成四个次一级的发展组团。

9.6 项目用海与海洋功能区的符合型分析

根据《广东省海洋功能区划（2011-2020年）》，本项目海域位于金町旅游休闲娱乐区和品清湖港口航运区。

项目用海与海洋功能区划的符合性分析见表6.1.2-1。本项目为跨海桥梁工程，项目用海类型为路桥用海，项目的建设符合金町旅游休闲娱乐区和品清湖港口航运区的用途管制要求，对项目所在海域的水文动力环境影响较小，经采取有效的污染防治措施和生态补偿措施后，项目的建设及营运对项目所在海域的水质、沉积物和生态环境等影响也可降至最低。综上，本项目用海符合海域使用管理要求和海洋环境保护要求，对周边海洋功能区影响不大，本项目用海与《广东省海洋功能区划（2011–2020年）》（2012年）相符合。

表9.6-1项目与海洋功能区划符合性分析一览表

| 用海方式 | 项目利用的功能类型 | 管理要求 |  | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨海桥梁用海 | 品清湖港口航运区 | 用途管制要求 | 1. 相适宜的海域使用类型为交通运输用海； 2. 维持航道畅通，维护海上交通安全； 3. 适当保障城镇建设用海需求； 4. 围填海须严格论证，优化围填海平面布局，节约集约利用海域资源； 5. 改善水动力条件和泥沙冲淤环境，维护品清湖防洪纳潮功能； 6. 加强用海动态监测和监管； 7. 优先保障军事用海需求。 | 1.本项目为跨海桥梁项目，属于交通运输用海项目，与主导功能相符; 2.本项目不属于造船项目； 3.项目在沙滩岸边建设跨海大桥，不影响海域通航要求，可改善沿岸的交通; 4.本项目无围填海; 5.项目以建设跨海大桥的方式，仅小面积占用海域，对该功能区的水文动力和泥沙冲淤环境影响不大也不影响品清湖的防洪纳潮功能； 6.本报告已要求加强用海动态监测和监管； 7.项目建设所在海域及附近海域无国防、军事设施和场地，其工程建设、生产经营不会对国防产生不利影响。 | 符合 |
|  |  | 环境保护要求 | 1. 加强港区环境污染治理，生产废水、生活污水须达标排海； 2. 执行海水水质三类标准、海洋沉积物质量二类标准和海洋生物质量二类标准。 | 1.本项目施工期和运营期的污水实施集中收集，统一处理，达标排放等环境管理措施，减少对海洋水环境和沉积物以及生物环境的影响。 2.本报告已要求施工期和营运期进行跟踪监测。 3.本项目施工期悬沙的影响是暂时的，随着工程施工结束而消失。项目建设和运营不会改变执行的海域水质、沉积物和海洋生物质量标准。 | 符合 |
| 跨海桥梁用海 | 金町旅游休闲娱乐区 | 用途管制要求 | 1. 相适宜的海域使用类型为旅游娱乐用海； 2．在南湖-西洋海域基本功能未利用前， 保留南湖增养殖等渔业用海； 3. 维护品清湖防洪纳潮功能； 4. 围填海须严格论证，优化围填海平面布局，节约集约利用海域资源； 5. 依据生态环境的承载力，合理控制旅游开发强度。 | 1.本项目为跨海桥梁项目，属于交通运输用海项目，可改善娱乐区周边的交通，项目建设不改变海域的自然属性； 2.在近岸建设小型的跨海桥梁，不影响周边渔业用海； 3.在近岸建设跨海桥梁，不会影响品清湖防洪纳潮功能； 4.本项目无围填海; 5.跨海桥梁建设，对生态环境影响很小，不影响旅游开发，同时会改善旅游区周边环境和交通状况。 | 符合 |
|  |  | 环境保护要求 | 1. 保护近岸海域生态环境； 2. 生产废水、生活污水须达标排海； 3. 执行海水水质二类标准、海洋沉积物质量一类标准和海洋生物质量一类标准。 | 1.本项目施工期和运营期的污水实施集中收集，统一处理，达标排放等环境管理措施，减少对海洋水环境和沉积物以及生物环境的影响。 2.本报告已要求施工期和营运期进行跟踪监测。 3.本项目施工期悬沙的影响是暂时的，随着工程施工结束而消失。项目建设和运营不会改变执行的海域水质、沉积物和海洋生物质量标准。 | 符合 |

9.7 项目用海与相关规划符合性分析

9.7.1 《广东省海洋主体功能区规划》的符合性分析

2017年12月，广东省人民政府正式批复《广东省海洋主体功能区规划》，海洋主体功能区按开发内容可分为产业与城镇建设、农渔业生产、生态环境服务三种功能。依据主体功能，将海洋空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

本项目位于《广东省海洋主体功能区规划》中规划的“重点开发区域”内，是广东省未来海洋开发重点布局的地区。功能定位为推动全省海洋经济持续增长的重要增长极，引领粤东西沿海发展的重要支撑点。加强沿海港口进港航道、防波堤、公共锚地等公共基础设施建设，完善海上助航安全配套设施，建设安全、便捷的海上运输通道。大力推进滨海旅游发展，提升滨海旅游的资源差异性和产品特色，融海洋文化、沙滩和海岛资源为一体。深层次开发滨海度假区，加强滨海生态景观廊道、旅游度假酒店等综合服务配套设施建设。重点建设水东湾一放鸡岛、海陵岛、汕尾红海湾和品清湖等旅游功能组团，加快汕尾红海湾等滨海旅游产业园区发展建设。加强海洋防灾减灾能力，推进海堤建设工程，提升风暴潮等海洋灾害抵御能力。加强赤潮等海洋环境灾害防范、预警和处理能力。加强汕尾海洋观测站等海洋观测设施建设。

图9.7-1 项目所在海洋主体功能区划

本项目为跨海桥梁项目，属于交通运输用海项目。本项目是在充分考虑本区域日益增长的交通量、完善道路骨架以及缓解品清湖航运港区物流和旅游区交通、促进港口发展等社会经济发展需求的基础上，结合交通网络布局确立的项目，项目的建设有利于完善航运港区集疏运体系，促进港口发展。本项目是沿海港口、沿岸景观的公共基础设施建设，有利用于改善港口和旅游区的交通状况和周边景观，有利于《广东省海洋主体功能区规划》的实施。可见本项目建设与《广东省海洋主体功能区规划》是相符的。

9.7.2 与《广东海洋生态红线》的符合性分析

《广东省海洋生态红线》2017年9月正式获得广东省人民政府批复（粤海渔[2017]275号），共划定了13类、268个海洋生态红线区，确定了广东省大陆自然岸线保有率、海岛自然岸线保有率、近岸海域水质优良（一、二类）比例等控制指标，是我省海洋生态安全的基本保障和底线，必须严守，不得突破。

根据《广东省海洋生态红线》（广东省人民政府，2017年9月），本项目位于金町重要滨海旅游区限制类红线区（序号188），同时，本项目占有占用保有的大陆海岸线自然岸线，附近海域的自然岸线为汕尾港附近海域砂质岸线（序号174、175）。

图9.7-1 项目所在海域海洋生态红线区图

表9.7-2 项目与广东省生态红线区符合性分析表

| 用海方式 | 类型 | 位置关系 | 管控措施 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨海桥梁用海 | 金町重要滨海旅游区限制类红线区 | 项目部分占用 | 禁止围填海，依据海域生态环境承载力，控制旅游区开发强度。禁止从事可能改变和影响滨海旅游的开发建设活动。 | 本项目属于跨海桥梁用海，没有围填海，项目建设不改变海域的自然属性，不会对滨海旅游开发建设活动产生影响。项目建设有利于汕尾市公共基础建设对带动汕尾旅游发展有积极的作用 | 符合 |
| 跨海桥梁用海 | 汕尾港北自然岸线 | 项目部分占用 | 维持岸线自然属性，向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动,保持自然岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。 | 本项目为跨海桥梁用海，不会改变岸线的自然属性，也不会对岸线原有生态功能产生影响。本项目建设也不会采挖海沙，项目无围填海，项目施工期和营运期无倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。 | 符合 |

本项目中的汕尾市检疫局大桥在金町重要滨海旅游区限制类红线区范围内。本项目用海类型为桥梁跨海大桥，不涉及填海，属于交通运输项目，是汕尾市基础设施建设项目。桥梁建成后，可以改善娱乐区周边的交通，不改变海域的自然属性。在近岸建设小型的跨海桥梁，不影响周边渔业用海；在近岸建设跨海桥梁，修复岸带，维护品清湖防洪纳潮功能。跨海桥梁建设，对生态环境影响很小，不影响旅游开发，只会改善旅游区周边环境和交通状况。施工期间入海悬沙很小，不会影响到金町重要滨海旅游区红线区。因此运营期对周边限制类生态红线区的影响较小。

本项目所在岸线为保有的大陆海岸线自然岸线（编号174），与另一条岸线（编号175）相距1.5公里，中间隔海。本项目采用跨海桥梁用海，不涉及填海，项目建设对水文动力环境的影响很小。在建设期间，会产生很少量的悬浮泥沙，而且悬浮泥沙随着施工的结束而结束。桥梁利用桥墩作为支撑，不会造成周边岸线功能和属性的改变。

因此，项目建设不会对海洋生态红线区造成影响，不会影响自然岸线整体功能的发挥，符合大陆自然岸线相应管控措施要求，项目与《广东省海洋生态红线》是相符合的。

9.7.3 与《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》的符合性

根据《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》（粤府〔2017〕120 号）， “第六章统筹海岸带基础设施建设与产业发展”、“第一节统筹陆海交通基础设施建设”：以港口发展为重点，统筹陆海交通基础设施建设，合理确定用地用海和岸线规模，把港口设施、海运通道与公路、铁路等布局建设有机衔接起来。优化功能布局，合理安排海滨大道与沿岸港口的交通建设。

本项目功能之一是服务于汕尾市海滨大道沿岸和品湖港区集疏运，就此而言，本项目建设与《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》要求是相符的。

9.7.4 与《广东省海洋生态环境保护规划（2017-2020年）》的符合性

《广东省海洋生态环境保护规划（2017-2020 年）》提出，广东省第十二次党代会提出了“科学开发海洋资源，强化自然岸线保护和修复，建设美丽海湾”的任务要求；省委、省政府提出在“十三五”期间，既要科学合理开发利用海洋资源，保障社会发展，又要坚持新发展理念，转变发展方式，倡导推广绿色消费。随着社会经济的快速发展，社会公众在满足日益提高的物质文化需求的同时，对优良生态环境的期盼进一步增强，对健康安全优质海洋产品的需求进一步增加，对重大海洋环境污染事故的关注度进一步提高。因此，亟需持续加大海洋生态保护工作力度，不断提高海洋生态环境质量，逐步遏制海洋生态系统和生物多样性退化趋势，努力实现“生态美、景观美、产业美、文化美且宜居宜业、人海和谐”的“美丽海湾”目标，不断满足社会公众日益增长的对优美海洋生态环境的需求。有序推进美丽海湾建设工程，汕头、汕尾、南澳、深圳、惠州、江门、阳江、湛江海洋主管部门到 2020 年，逐步实现沿海各市至少建成 1 个以上美丽海湾的建设任务，广东省“十三五”“美丽海湾”建设规划见图9.7-2。

图9.7-3 广东省“十三五”“美丽海湾”建设规划图

本项目在海滨大道沿岸景观带建设跨海桥梁，改善沿海、市区、旅游区和港口航运区的交通，并对沿岸景观显著提升。使汕尾港成为汕尾市的亮点，为实现“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”的总目标走出了重要一步。在项目建设过程中，建立健全海洋环境应急响应机制，加强省、市、县三级海洋灾害应急指挥协调，提高环境风险防控和突发事件应急响应能力。项目所在的汕尾港已经配备大量的应急设备，提出了相应的风险防范、应急措施和应急预案以应对可能发生的溢油应急事故。因此，项目建设符合《广东省海洋生态环境保护规划（2017-2020 年）》的相关要求。

9.7.5 与《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2020年）》的符合性

广东省人民政府在2017年10月印发的《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030年）》明确提出优化向海布局的城市形态，“引导沿海城市向海布局，培育打造滨海城市副中心和新的发展极，发展成为引领提升城市品质、促进产业升级和高端发展的重要平台。珠三角各市重点培育建设滨海新城，打造国际化城市副中心；粤东粤西重点推进滨海新区建设，作为城市扩容提质的主要载体、产业转型的重要平台。对标国际一流城市，优化提升高品质城市功能和高端要素集聚能力，加快推进汕头、汕尾、湛江、茂名等临海中心城区港产城融合发展，进一步向海拓展城市框架，提升城市功能，实现高水平扩容提质，汕尾新区打造成为现代化滨海新区和珠三角与粤东协同发展的重要门户。”

本项目在海滨大道沿岸景观带建设跨海桥梁，改善沿海、市区、旅游区和港口航运区的交通，并对沿岸景观显著提升。桥梁建设及周边支路的改建，将大大提升旅游区、港口区和中心城区的交通，提升汕尾市城市功能，加快推进汕尾中心城区的产城融合发展，将汕尾港、品清湖港口航运区和旅游区打造成现代化的海滨新区。因此，项目建设与《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030年）》是相符合的。

9.7.6 与《广东汕尾新区发展总体规划（2013-2030年）》的符合性

根据《广东汕尾新区发展总体规划（2013-2030 年）》，汕尾市实现振兴发展的新引擎。加强重大基础设施建设，提升公共服务水平，加快人才、资金等要素向中心城区集聚，推进中心城区扩容提质。促进高端服务业集聚，培育金融商贸、科教研发、现代物流等服务功能，推进产业园区扩能增效。推进港湾整治和综合利用，开展海域海岸带综合整治和生态恢复试点，维育湿地、沿海山林和滨海田园资源，建设海洋生态文明建设的试验区。挖掘多元文化资源，传承和展示独特人文特色，强化城市规划管理，突出滨海城市风貌特色，提升滨海环湖城市品位。

汕尾市海岸线长455.2公里，汕尾新区规划范围内海岸线长195公里，占了全市海岸线的42.8%。汕尾新区规划提出坚持走新型城镇化发展道路，按照“三步走”的发展步骤，科学合理确定近、中、远期发展目标，以起步区建设为抓手，以核心区建设为重点，有序推进汕尾新区的开发建设。依托优美的海岸带资源，以顺应海岸带的交通廊道为引导，通过山体、田园的生态“绿廊”和海湖连通的水系“蓝网”，有机分隔和串联“一城、两园、三区”的六大城市功能区，每个功能区依托城镇发展，形成绿环水绕、产城融合的空间发展格局。

本项目位于金町旅游开发区和品清湖港口航运区，属于交通运输项目。沿岸跨海建桥，改善海滨大道的交通，对旅游区和港口航运区与中心城区的融合具有很大的推进作用。将推进汕尾中心城区的扩容提质，提升贸易、科教及物流等服务功能。跨海桥梁建设也属于海岸带景观整治的内容之一，项目建成将更能突出滨海城市风貌特色，提升滨海城市品位。

综上所述，该项目的建设符合《广东省海洋功能区划（2011-2020年）》、《广东省海洋主体功能区规划》、《广东省海洋生态红线》、《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》、《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030年）》和《广东汕尾新区发展总体规划（2013-2030 年）》等规划。

10 结论

10.1 项目概况

本项目海滨大道西段采用城市次干道标准设计，东起汕尾大道，西至汕尾沙滩公园，全场约3.6公里，红线宽40米，设计速度40公里/小时。海滨大道西段沿线现状、规划相交道路（规划一路（规划新建）、规划二路（规划新建）、文华路西侧道路（规划新建）、文华路东侧道路（现状改造）、金鹏路（改造）、海港路（改造）、红海大道（改造）、城南路（改造）、通港路（改造）等九条道路）。本项目总投资约63250.32万元人民币，本报告建议环保投资估算约160万元，占项目总投资的1.83%

10.2 产业政策符合性

1）本项目为城市次干道及城市主干道的建设项目，为“城市道路及智能交通体系建设”。为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目，检索《市场准入负面清单（2019年版）》可知，项目不属于清单中禁止和许可准入类，属于该清单以外的行业、领域、业务，各类市场主体均可依法平等进入。可知，项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。

（2）根据《汕尾市城市总体规划（2006-2020）》，本项目涉及的道路建设对完善区域城市基础建设，促进汕尾市西部城区的发展，提升区域土地价值有重要作用。

总体来看，本工程的建设有利于汕尾市发展商贸和旅游服务，促进区域经济的发展，符合汕尾市城市总体规划。

10.3 工程分析

项目施工期环境影响主要包括植被破坏和景观影响、施工引发水土流失并影响周边水体水质等。另外，施工期间还将产生大量的余土和建筑垃圾，若不及时清运、处理，不仅影响景观，在雨季还容易产生水土流失。而施工噪声、扬尘、施工人员的生活污水、垃圾等对周边环境也会产生一定影响。

项目运营期环境影响主要包括交通噪声、汽车尾气以及地表路面径流等。

10.4 环境质量现状评价

10.4.1 生态环境质量现状

项目引用汕尾市住房和城乡建设局委托广东宇南检测技术有限公司关于《汕尾市品清湖海域2018年春季海洋环境现状调查》中的水生生物调查。

项目的主要调查范围为品清湖，调查品清湖的浮游植物、浮游动物、鱼类浮游生物、大型底栖生物和潮间带生物、游泳动物。

10.4.2 声环境质量现状

监测结果可知，项目沿线各敏感点噪声值均没有出现超标现象，昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应环境功能标准，声环境质量良好。

10.4.3 地表水环境质量现状

项目引用汕尾市住房和城乡建设局委托广东宇南检测技术有限公司关于《汕尾市品清湖海域2018年春季海洋环境现状调查》中的海水水质检测结果，盐度、水深、水温、悬浮物、pH、CODcr、BOD5、硫化物、氨氮、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解氧、铜、镉、锌、铅、总汞、石油类、叶绿素a和透明度等，共计21项作为海水水环境质量监测项目

根据监测结果可知，项目品清湖水质可达到《海水水质质量标准》第二类标准，霞洋河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

10.4.4 环境空气质量现状

根据《2019年汕尾市生态环境状况公报》可知，2019年，城市环境空气质量六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准，环境空气质量综合指数连续五年全省排名第一。

10.5 环境影响预测评价

10.5.1 社会环境

完善此片区的路网，改善沿途的城市交通出行条件，促进汕尾城区与各个区县之间的联系和经济发展，直接或间接地提高沿线居民的收入水平，改善居民生活质量。

10.5.3 声环境

交通噪声预测

（1）由于项目路段昼、夜间车流量有所差异，因此各时段交通噪声源强不同。综合考虑源强及交通量的因素，交通噪声影响程度随车流量的增大而增大；相同预测年份昼间交通噪声的影响明显大于夜间，即昼间噪声>夜间噪声；相同预测时段近期交通噪声影响较小、远期影响较大，即2036年>2028年>2022年。交通噪声随着离公路中心线距离的增加而逐渐减小。在近距离处衰减比较迅速，而远距离处衰减比较缓慢。

（2）不考虑建筑物的阻挡和声屏障等因素，项目在各预测年昼间噪声距公路中心线200m范围内昼间交通噪声预测值在77.8dB (A)~60.2dB (A)之间；夜间交通噪声预测值在70.3dB (A)~54.2dB (A)之间。近期昼夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求；中期、远期昼间、夜间均超过了4a类区标准要求，近期、中期、远期昼夜间均未能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准区要求。

10.5.4 水环境

1、施工期

根据调查分析，本项目施工期对水环境的污染主要来自工艺施工废水、建筑材料的运输和堆放、施工人员的生活污水排放及雨季地表径流水。汕尾市属亚热带季风气候，每年雨季雨水冲刷地表浮土会产生大量悬浮物较高的地表径流。从现场调查情况来看，项目施工过程中所使用的建筑材料堆放应盖篷布或有专门存放地点；施工人员为当地居民，生活污水通过临时厕所和化粪池预处理后进入污水处理厂处理。

项目施工单位加强施工期的环境管理，特别是雨季对地表浮土的管理并采取导排水和沉沙池等预处理措施，则本项目施工期的地表径流水不会对受纳水体产生明显的影响。

2、营运期

由于本项目无服务区、收费站等附属设施，因此工程营运后，不涉及附属设施的工作人员排放污水对地表水体的影响，主要的影响来自路面径流。由于当地降雨量和频次高，加之河流的稀释、自净作用，径流污染物汇入河流经过一段时间后，其污染物浓度已被稀释而降低到非常低的浓度，对河流水质产生污染影响非常有限。

10.5.5 大气环境

1、施工期

本项目路面为沥青路面，施工期对沿线环境空气造成的污染，主要是筑路材料的搅拌、运输过程中形成的扬尘，土方的挖、运、倒等产生的扬尘和车辆辗压土路带起的扬尘，动力机械排出的尾气污染、沥青烟。其中以扬尘污染对周围环境的影响较为突出。施工期的污染影响是短期的，工程结束后，这种污染将逐渐减轻或消失。

2、营运期

根据现状监测数据，本评价现状监测点位于项目道路路边，汽车尾气污染物的排放量与交通量成正比，且与道路中心线的距离越远，污染物浓度越低。因此，本项目运营期车辆尾气中的NO2及CO等污染物的排放浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准，不会对项目所在地大气环境产生明显影响。

11.6 主要环保措施结论

11.6.1 社会环境

1、施工期

沿线设置禁鸣和安全警示牌，提醒当地居民或过往车辆注意慢行，建议在与区域内等级公路有交叉的起点、终点以及距路较近且人数较多的路段设安全执行岗，加强管理，避免事故发生。

2、营运期

在路线经过的居住区、村庄设置“注意儿童”、“注意行人”等交通标志，提醒过往车辆注意避让行人，并加强对这些标志的管理和维护。

10.6.1 生态环境

1、施工期

（1）施工尽量在红线范围进行，堆土、堆料不得侵入品清湖和霞洋河，以利维护城市生态景观环境；

（2）要有次序地分片动工，避免沿线景观凌乱，有碍景观，还可设档防板（木、玻璃、铁皮等）作围障，减少景观污染；

（3）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复施工点原状；

（4）做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。

（5）施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。

2、营运期

加强对工程绿化的管理与养护，保证成活率。

10.6.3 水环境

1、施工期

（1）施工前，应做好施工人员的环境保护宣传，尤其是提高其水体保护的意识

（2）在施工过程中，应加强施工管理，严禁排放施工废水和固体废物，施工应严格控制在施工范围内，开挖和借调的土方应做好防护措施，减少水土流失发生量；路基施工过程中，应设置拦水带以及沉淀池。

（3）加强施工机械检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、露，避免机械油污污染水体，机械维修过程中产生少量废油需回收，集中收集后交有关单位回收。

（4）对于生活垃圾、施工垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，要求组织回收、分类、贮藏和处理，其中可利用的物料，应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门进行处理。

（5）施工物料等临时堆场应远离地表水体（品清湖和霞洋河），并设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟以防止径流冲刷。

（6）施工过程中，施工单位应制定环境保护方案，并确保各项措施得到严格落实。

2、营运期

（1）加强道路的管理

应加强道路的管理，保持路面清洁，坚持每日清扫，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污染物的数量。

（2）将路段地面径流进行收集、处理

科学设计路面径流的排放，在道路途经的有下水管网的地方，应将路面径流引入城市雨水管网；道路两侧设排水沟，排水沟适当的距离要设置沉沙池，并且定期清理，保证泥沙垃圾不随雨水冲入河流中。

（3）加强种植草木，以减少地表径流对水体的污染

在道路两侧加强绿化建设，植草种花种树，以减少降雨路面径流和扬尘沉降、废气等对水体的污染。

10.6.4 大气环境

1、施工期

经过居民点的路段和处于路基施工的路段应增加洒水频次；项目物料堆放采用加盖方式；运送散装物料的机动车，尽可能用蓬布遮盖，尽量避免在繁华区、交通集中区等敏感区行驶；统一使用成品混凝土，不得设混凝土搅拌站。

2、运营期

（1）加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少和避免塞车现象发生。加强道路的清扫，保持道路的整洁，以减少道路扬尘的发生。

（2）交通部门加强对区域内公路及车辆的管理，减少车况不佳车辆、散装未遮盖运输车辆上路。

10.6.5 声环境

1、施工期的环保措施

（1）加强施工管理，合理安排施工活动，在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）禁止在项目敏感路段施工；对能固定使用的机械，应该安置在敏感点150m以外的场地。

（2）在路线近距离敏感点的路段施工时，在敏感点靠近道路一侧设置临时屏障，降低施工对敏感点的噪声影响。

（3）临时堆料地应尽量远离环境敏感点200m以外，减少施工时噪声对其影响。

（4）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，固定强噪声源应考虑加装隔声罩，闲置设备应给予关闭或减速，较少运行动力设备的数量。同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（5）对于本工程的运输车辆尽可能安排在白天工作，避免产生不必要的环境影响。若需在夜间上路的，在行经敏感区时应严格落实禁鸣措施；同时车辆进出场地安排在远离居民区一侧。

2、运营期的环保措施

（1）采用降噪路面

根据项目可行性研究报告，本项目全线拟采用改性沥青路面，根据一般情况类比，可以降噪约2～3dB（A），有一定的降噪效果。本报告预测结果中已经考虑了降噪路面的降噪作用。

（2）绿化措施

建议在沿线种植枝叶茂盛的乔灌木相间的树种，绿化带种植乔灌木相间的树种，实施立体绿化；并尽量适当加宽路边的绿化带，该项措施同时兼有美化环境、减少降尘、吸收大气污染物等作用。

（3）安装隔声窗

（4）其他建议

①施工过程中，应该确保各种市政管线的井盖不得高于道路路面，保持路面平整，可以有效避免汽车运行过程中轮胎擦碰井盖产生的瞬时高噪声。②为减轻噪声影响，在环境敏感地段实行交通管制措施，控制通行车型，在规定时段禁止农用车、拖拉机等高噪声车辆通行，限速，紧急公务状况下禁止行驶车辆鸣笛，合理控制道路交通参数以降低交通噪声等。③路政部门应对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。

10.7 环境影响经济损益分析

环保投资1160万元，占工程投资的1.83%。环境影响经济损益分析表明，采取环保措施后，可以将不利影响减至最小，其社会、环境效益显著。

10.8 公众参与调查评价结论

根据建设单位提供的海滨大道西段及周边支路市政工程公众参与专册可知，项目未收到任何反对该项目的公众意见，可知，公众是支持本项目建设的。

10.9 建议

（1）施工期间做好交通导流，避免施工带来的交通堵塞。

（2）做好现有道路与改扩建道路的稳实衔接。

（3）项目投入运营后，相关部门应把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护。

（4）道路建成后，相关部门应配合环境保护部门作好环境监测和环境管理工作，充分发挥该道路的积极作用。

（5）建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。

10.10 总结论

（1）产业政策：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程是属于“城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类的项目。检索《市场准入负面清单（2019年版）》可知，项目不属于清单中禁止和许可准入类，属于该清单以外的行业、领域、业务，各类市场主体均可依法平等进入；故项目符合国家市场准入负面清单要求。综上，项目的建设符合国家相关产业政策和国家市场准入负面清单要求。

（2）影响分析：通过预测和类比分析，各大气预测因子浓度未超过大气环境质量标准，项目交通噪声通过采取一定措施后，其影响能控制在民众接受范围内。总体来看，建设项目对周围环境影响不大，不会太大改变区域环境质量现状。

（3）风险评价结论：本项目的风险源主要位于道路运营过程中运输车辆上的化学品的泄露、侧翻。为了防范事故和减少危害，道路需在风险防范措施、风险防范管理等方面编制详细的计划，建设单位在落实报告中的防范措施后，项目的环境风险可以控制在可接受范围之内。

（4）综合结论

综上所述，建设单位在认真采纳相关单位的环保要求、公众参与的意见，严格落实“三同时制度”以及本报告书所提的有关环保措施，从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

附件1：项目可行性研究批复

附件2：项目用地意见

附图1：项目平面图

附图2：项目纵断面图

附图3：区域土地利用规划图

附图4：监测点位图