陆丰市核应急前沿指挥所建设项目
用

户

需

求

书

采 购 人：汕尾市生态环境局陆丰分局

日期：2026年4月

一、项目基本情况

	项目名称
	陆丰市核应急前沿指挥所建设项目

	项目预算（单位：元）
	615975.19

	采购人单位
	汕尾市生态环境局陆丰分局

	负责人/联系电话
	

	采购方式
	定点议价


二、采购需求概况

（一）采购项目需实现的功能和目标：

建设核应急前沿指挥所，包括LED大屏显示系统、视频会议系统、图传系统、语音通信系统、网络系统以及综合布线配套设施。为指挥中心提供基础性、综合性的信息化保障服务。

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

( 是

( 否，原因说明：本项目为核应急前沿指挥所建设，涉及LED大屏显示系统、视频会议系统、图传系统、语音通信系统、网络系统及综合布线等多个技术子系统的高度集成，属于技术复杂、系统性强、对集成能力和应急保障要求较高的信息化建设项目。此类项目通常要求供应商具备较强的综合技术实力、丰富的项目实施经验以及完善的售后运维体系，而中小企业在技术储备、集成能力、应急响应能力等方面可能存在局限，难以完全满足核应急场景下对系统稳定性、兼容性和安全性的严格要求。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条的规定，若专门面向中小企业采购，可能导致有效竞争不足或项目质量无法保障，进而影响核应急指挥体系的整体效能和公共安全目标的实现。
（三）采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目名称/编码
	计量单位
	数量
	预算（元）
	是否进口

	采购包1
	陆丰市核应急前沿指挥所建设项目
	其他系统集成实施服务/C16029900
	项
	1
	615975.19
	否


三、投标人资格的要求

（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（注：投标人在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实投标人承诺事项的真实性。信用承诺函格式参照公告附件“政府采购供应商信用承诺函（样本）”）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度财务状况报告或2026年任意一月的财务状况报表或基本开户行出具的资信证明。（注：投标人在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。信用承诺函格式参照公告附件“政府采购供应商信用承诺函（样本）”） 。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人自拟格式填报设备及专业技术能力情况或提供《政府采购供应商信用承诺函》（注：投标人在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实投标人承诺事项的真实性。信用承诺函格式参照公告附件“政府采购供应商信用承诺函（样本）”）。

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（注：投标人在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实投标人承诺事项的真实性。信用承诺函格式参照公告附件“政府采购供应商信用承诺函（样本）”）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）本项目特定的资格要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）（注：投标人在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实投标人承诺事项的真实性。信用承诺函格式参照公告附件“政府采购供应商信用承诺函（样本）”）。

（四）本项目不接受联合体投标。
四、技术要求

（一）项目概况
1.项目概况

（1）项目目标

根据《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》、《国家核应急预案》、《关于全面加强应急管理工作的意见》等文件的要求，以及汕尾市核应急指挥整体要求，建设陆丰市核应急前沿指挥所，构建覆盖“预防-响应-恢复”全链条的应急体系，确保核设施全生命周期安全，推动核应急指挥体系的数字化、智能化转型，融入汕尾市核大应急管理框架。

（2）项目背景

中国核应急政策以《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》为核心，提出六大目标和十项重点任务，包括提升核设施安全水平、加强应急响应能力、推动核安全科技创新等。2025年进一步强调“平战结合”的核安全责任体系，要求完善核电安全健康档案、强化季节性风险防范。

中国核应急政策以“安全第一、预防为主、平战结合”为核心理念，通过法律完善、技术创新和国际协作构建了多层次应急体系。未来需进一步突破技术瓶颈、优化跨部门协同，并增强公众信任，以实现核能发展与安全保障的“双目标”。

（3）政策法规依据

国家法律法规：

《中华人民共和国核安全法》（中华人民共和国主席令第七十三号）

《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第六号）

《国家核应急预案》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《中华人民共和国突发事件应对法》

应急管理体系要求：

《关于全面加强应急管理工作的意见》

《国家核应急工作“十四五”规划》

（二）建设清单及要求

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）、显示系统
	
	
	

	1
	P1.25室内全彩
LED显示屏
	1.点间距：≤1.25mm

2.模组尺寸(宽×高)： (宽)320mm×( 高)160mm 

3.点密度：≥640000点/ m²

4.亮度：≥800cd/㎡

5.平视角/垂直视角：178°/178°

6.最高对比度：≥8000:1

▲7.刷新频率：≥7000HZ（提供CNAS、MAR检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

▲8.具备防蓝光护眼模式（提供CNAS、MAR检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

9.高温、高湿测试：模组放入60℃&50%RH环境中存放12小时，之后再恢复到常温，试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常

10.传导与辐射干扰：在150KHz至 -30MHz频率范围内，干扰值需低于EN55032 class A的检测限值

▲11.抗震10级检测：频率范围1-100Hz,加速度谱密度0.5g2/Hz,测试时间X/Y/Z轴，每个轴测试30min后零部件无松动（提供CNAS、MAR检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

▲12.产品均通过CCC认证和节能认证（提供相关证明文件并加盖厂家公章）
	7.32
	平方

	2
	视频处理器
	1.信号输入：最大支持3840*2160@60Hz 
2.端口：≥1路 HDM1、≥1路 DV、≥1路 DP、≥1路 VGA、≥1路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入;
3.千兆网口：≥12 路;
4.支持两画面布局，最大支持 2x4K规格的窗口;
5.像素要求：最大控制像素≥520万，水平像素最大支持≥16000 ，垂直像素最大支持≥4000 
6.视频信号任意切换，裁剪，缩放;
支持 8个场景预设及调用;
7.支持亮度调节、色温调节和按键锁定功能;
	1
	台

	3
	视频处理软件
	1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；
2.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；
3.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；
4.支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；
5.支持多页面多分区节目编辑；
6.支视频切换功能、分区特效
	1
	套

	4
	拼接屏安装
	1.含钢结构包边
2.配置不少于一个电动吸盘（大屏维护工具）
3.配置不少于两块LED模组（备品备件）
	7.32
	平方

	5
	配电箱
	1.类型：壁挂型配电箱
2.输入：≥220V/63A *1
3.输出：≥220V/16A *5
4.控制方式：支持一键启动/停止
5.IP等级：≥IP43
	1
	台

	6
	控制电脑
	1.CPU:≥I5-13400
2.内存：≥16G
3.硬盘存储：≥512G SSD固态硬盘 /HDD支架
4.显卡：采用集成显卡
5.电源：≥200w电源
6.系统配置：Win11 home
7.显示器：23.8英寸显示器含VGA口+HDMI口
8.其他配置：15L机箱、USB键鼠，不低于三年保修，提供门到桌安装验机服务
	1
	台

	7
	移置实施工作
	包含拆除原有LED屏、迁移至其他位置和重新安装原有LED屏
	1
	项

	（二）、视频会议系统（包含远程视频会议、录播、无纸化会议与高清矩阵切换系统）
	
	
	

	远程视频会议与录播系统
	
	
	

	8
	会议电视终端
	1.采用嵌入式系统架构，具备兼容性（框架协议ITU-TH.323、IETFSIP、支持双流协议：ITU-TH.239,BFCP）；
2.具备AAC宽频语音技术
3.具备H.265编解码能力，最高可支持1080p60fps高清双流
4.支持1080p60fps高清辅流输入
5.音频协议AAC/G.711A/G.711U/G.722，视频协议H.264HP/H.264BP/H.265，辅流协议H.264HP/H.264BP/H.265数据；
7.视频特性：主流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，主流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps；
8.具备音频特性快速回声消除技术（AEC）、自动噪声抑制技术（ANS）、自动增益控制技术（AGC）、唇音同步；
9.具备安全性网络适应性超强纠错技术（SEC）、丢包重传技术（NACK）、视频前向纠错技术（FEC），
10.具备安全性管理TLS和SRTP加密；会议接入加密、会议控制密码、管理员密码；SSH/HTTPS、支持双流加密；
11.支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入模式
	1
	台

	9
	高清视频会议摄像机
	1.图像传感器：1/2.8英寸HDCMOS传感器
2.镜头变倍：≥12倍光学变倍
3.有效像素：≥9210万
4.视频格式：支持1080P60/50/30/25、1080I/60/50、720P60/50
5.预置位：≥256个
6.视频接口：支持USB3.0/SDI/HDMI/IP
7.控制协议：支持PELCO,VISCA
8.控制接口：支持RS232/RS485
	2
	台

	10
	高清会议录播系统主机
	1.具有本地导播，远程导播，录制，直播，点播，数字音频，Web管理等功能。

▲2.具有≥2寸显示屏，可显示名称、IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间。（提供设备外观截图，软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）

▲3.具有≥1路RJ45网络接口，≥4路SDI高清输入，≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口；≥2路MIC输入，≥2路RS232接口/RS485接口；（需提供设备外观高清接口图片佐证加盖厂家公章）

4.支持RTSP服务和RTMP推流。

5.支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接。

6.具备OSD信息、角标及片头片尾插入。

7.具有信号指示灯，可查看各路视频输入信号的输入状态及网络通讯状态。

8.MIC输入接口支持≥48V幻象供电。

9.具有多格式同步录制功能，支持MP4,AVI,FLV,MKV,MOV,TS≥6种格式录制。

▲10.具有导播功能，可查看录播画面,预览画面及输入信号源画面，具有≥9种画面布局及≥3种自定义画面布局，可实时调节输入输出音量及控制摄像头。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）

11.具有自动录播功能，支持单次录播及循环录播，支持通过远程访问录播主机WEB。

12.支持离线语音转写功能。

13.具有断网断电文件找回功能，当出现意外情况断电断网时，可将对应文件找回还原。
	1
	台

	无纸化会议系统
	
	
	

	11
	智能会议文件管理服务器
	1.具有人员管理功能：可手动进行参会人和设备的绑定实现登录，也可通过excel进行导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置；
2.具有会议资料管理功能：支持增加、修改、删除会议目录信息，给参会人员设置目录权限、导入、修改、删除文件，进行文件排序、信息变动实时更新到客户端；支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端；
3.具有会议议题管理功能:支持增加、修改、删除会议议题信息，设置议题相关文件，设置参会人的议题权限，不同参会人可查看不同议题以及议题相关文件；
4.具有表决录入功能：支持增加、修改、删除表决内容，可通过excel导入表决内容，导出表决内容到excel。
5.具有大屏点播功能：可以对大屏进行视频点播和停止播放；
6.具有外接视频功能：可实现会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频；
7.具有文件归档功能：可将会议资料按照会议目录进行导出归档；可以将参会人的批注文件按照参会人姓名进行目录归档；
8.具有文件加密功能：支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄；
9.具有查看批注功能：投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人，支持批注文件的再次批注；
10.具有≥1个VGA视频输出接口、≥6个USB接口、≥3个RJ45接口、≥4块热拔插硬盘。
	1
	台

	12
	无纸化会议系统后台管理程序软件
	1.支持的无纸化会议控制应用功能：包括人名导入、会议签到、个性化呼叫服务、发起同屏、投影、会议信息及与会者信息查看、会议记录、会议投票、上网服务、文件分发、文档资料导入导出；
2.具有数据统计功能：通过浏览器登录系统后台，可查看会议统计、会议室统计、签到统计、投票列表，统计内容可选会议时长、会议时段、各单位会议次数。
3.具有保密会议管理功能：通过浏览器登录系统后台，在创建会议时设置为保密会议，支持对上传的文件进行二次编码，可使用密码登录、是否自动开始会议、是否开启终端水印。
4.具有平台信息显示功能：后台支持系统CPU和内存占比以百分比的方式显示，可显示系统盘、资源盘home剩余容量和总容量，网络上下行速率以图表的方式实时动态显示，可查看会议室数量、会议数量、设备数量明细，可进行设备统计显示，可显示系统信息，查看会议使用情况和直播预览会议室的画面。
5.支持客户端预约功能：会议预约可对会议性质进行选择，有密码登录、自动开启会议、保密会议、自动排位可选。
6.具有会议角色配置权限功能：系统支持会议角色配置权限包括：查看批注文件权限、查看资料文件权限、会议角色权限；菜单角色权限包括：签到、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、U盘导入、电子白板、视频服务、座席列表、会议交流、网页浏览、会议控制。
7.具有会议审核和审批功能：支持启动会议开启≥10分钟无签到自动结束会议，支持会议打包文件保留时间：有永不销毁和设置保留时间。
8.具有防窃密功能：终端软件界面支持水印打码功能，终端水印不透明度可调节。
9.具有预约新建会议支持会议性质选择功能：有使用密码登录、是否自动开始会议、保密会议、是否允许发布自动排位、是否开启终端水印、是否需要文档签名确认。
10.具有智能联动功能：会议开始前和结束会议后可自动触发中控指令，指令延时时间≥200ms。
11.具有会议通知功能：支持微信小程序、邮件、短信同时打开下发通知给与会人员，可选择会议开启提前通知，提前时间有15—90分钟可选。
12.具有快速会议功能：系统支持多种会议创建：有创建会议和快速会议可选，快速会议只需要选择会议室、会议时间、会议模板即可快速进行会议，会议时间选项有智能会议占用提醒功能，单会议时长间隔可选：15—120分钟。
	1
	套

	13
	全高清电容式超薄会议升降终端
	1.尺寸：≥15.6寸
2.视角：水平视角0~176度，垂直视角30~150度
3.屏幕比例：16:9
4.液晶屏分辨率：≥1920*1080
5.触控技术：电容式
6.触摸反应时间：≤5ms
7.显示屏升降角度：机械自动调节30度
8.输入接口：≥VGA*1，≥HDMI*1,≥中控接口*1、≥USB*2、≥开关接口*1
9.支持连接U盘可浏览文件或上传文件
10.支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。
11.具有一键开会功能：在主席位的升降终端点击“一键开会”按键，当会议处于关闭模式时短按一次，升起屏幕并自动打开会议；当会议处于打开模式时，长按 5 秒自动关闭会议。
	11
	台

	14
	迷你会议小主机
	1.主机性能：CPU≥Intel酷睿I5八代，内存≥8GB，存储容量≥256GB SSD
2.网卡：≥1×RJ45接口（千兆网卡）
3.标准接口：≥4×USB（3.0/2.0）、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口
4.支持在会议终端上查看本次会议的参会人员以及其所坐的座位
5.支持会议议程以表格的形式将当前会议各项议程展现出来，快速地查看对应议程的相关资料。
6.支持查看文字资料、图片资料、视频资料等不同的会议资料;文字材料支持截图批注，常用文件格式Word支持全文批注；批注文件自动上传致服务器原笔迹保存；并且在不同的设备登录，可自动同步，文档批注文件可进行再次批注（仅本人批注），图片材料支持手势移动、缩放、旋转、翻页；视频资料可点击播放。
	11
	台

	15
	投影申请器
	1.具有≥4个指示灯，≥0.96寸OLED屏幕；
2.具有≥1个LED屏，可显示IP号、版本号，≥4个USB接口，≥1路HDMI输入接口，≥2路红外凤凰插接口，≥2路继电器凤凰插接口，≥1路RS485凤凰插接口，≥2路RS232凤凰插接口，≥1个红外对频口，≥1个RJ45网络通讯接口，≥1个光模块接口，≥1路双声道音频输入口，≥1路双声道音频输出口，≥2路HDMI输出接口，≥1个RST复位键；
3.具有快速同屏和投影功能：最大支持≥8路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影可选，投影墙支持≥6个，投影模式支持：全屏、自动布局、HDMI，≥3种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能；
4.输出分辨率：≥1920*1080。
	1
	台

	16
	智能网络拓展器
	1.符合IEEE 802.3, IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab 标准  
2.≥24个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 ，支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX)
3.支持8K MAC地址
4.支持EEPROM配置
5.支持堆叠和QoS
6.所有端口支持 IEEE 802.3x 半双工流量控制和全双工回压模式
	1
	台

	高清矩阵切换系统
	
	
	

	17
	高清无缝混插矩阵主机箱
	1.采用触摸屏操控，内置≥4.3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏
2.采用插卡式箱体结构，输入卡和输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
3.支持≥8路信号输入，≥8路信号输出；
4.支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏；
5.具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能，并可保存和调用切换状态；
6.支持全高清，包括1080p/60的所有HDMI分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容；
7.具有定时切换功能：任一输出通道可定时切换多路输入信号源，定时间隔切换时间可调，可调时间范围：0-23 时、0-59 分、0-59 秒；
8.具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；
9.具有中控功能，提供≥1路RS232串口；
10.支持远程控制功能，提供≥1路RJ45网口；
	1
	台

	18
	数字高清音视频输入卡
	1.单张输入卡≥4路
2.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
3.最高分辨率支持1080p@60Hz；
4.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
	2
	张

	19
	数字高清音视频输出卡
	1.单张输出卡≥4路
2.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
3.最高分辨率支持1080p@60Hz；
4.输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
	2
	张

	（三）、图传系统
	
	
	

	20
	单兵手持视频终端
	1.传感器类型：后置三摄像头≥5000万像素、1300万像素，200万像素，前置≥500万像素
2.屏幕尺寸：≥6英寸
3.分辨率：≥720×1560 
4.聚焦模式：前置为定焦模式，后置为自动模式 
5.视频压缩标准：H.264
6.录像格式：3GP
7.图片分辨率：2M;5M;8M;13M
8.图片格式：JPEG 
9.音频采样率：8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz
10.设备性能：≥ARM八核处理器，≥6GB RAM，≥128GB ROM
11.支持4G/5G全网通
▲12.内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位（提供第三方检测报告或者产品彩页并加盖厂家公章） 
	1
	台

	21
	四旋翼无人机
	无人机功能参数：
1.飞行半径：≥5km(极限负荷情况下)、≥10 km（常规情况下）
▲2.续航时间：悬停航时≥ 43 min（无负载，无风，低海拔）（提供第三方检测报告并加盖厂家公章）
3.最大爬升速度：≥3 m/s
4.最大平飞速度：≥70km/h（无风环境）
5.最大飞行海拔：≥3000m
5.抗风能力：≥7级
6.定位精度：垂直±0.5m，水平±1.5 m
7.智能感知：采用前向双目视觉，障碍物感知范围≥20m
8.智能飞行：支持一键起飞、一键返航、一键降落等；支持指点飞行、航迹规划、热点环绕等；支持设置飞行限高、热点安全半径等
9.安全机制：支持低电量返航、控制信号丢失返航等；内置数据记录黑匣子；支持禁飞区、电子围栏设置
▲10.具备禁飞区设置功能：内置民用机场净空保护禁飞区，支持手动设置临时禁飞区，禁飞区可设置圆形或多边形；具备禁飞区执行功能：再飞行过程中无法进入禁飞区，当飞机接近禁飞区时，能发出警告提示并限速悬停（提供第三方检测报告并加盖厂家公章）
11.定位系统：GPS、GLONASS双模
12.防水等级：≥IP43
	1
	套

	22
	云台
	1.传感器类型：采用1/2.8" Progressive Scan CMOS
2.焦距：4.3-135mm（29 – 911.2mm等效焦距）
3.水平视场角：59.8 – 2.0度(广角-望远)
4.光圈：F1.6-F3.4
5.最低照度：彩色≤0.05Lux ，黑白≤0.01Lux
6.光学变倍：≥30倍
7.录像分辨率：支持50Hz:25fps(1920×1080)、60Hz:30fps(1920×1080)
8.拍照分辨率：≥1920×1080
9.日夜转换模式：ICR滤片式
10.3D定位：支持3D放大、指点定位
11.白平衡：支持自动/手动/ATW白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
12.电子快门：1/1秒 ~ 1/30,000秒
13.视频输出：网络编码输出
14.存储功能：支持TF存储
15.OSD：云台OSD设定可选择信息有日期、时间、通道，GNSS信息
16.最大可控转速：旋转45°/s，俯仰45°/s
17.输出存储格式：图片JPEG，视频MP4
	1
	台

	23
	电池和充电模块
	1.飞机供电方式：≥16000mAh，采用聚合物电池
2.地面站供电方式：≥10000 mAh @ 7.4 V 锂离子电池
3.充电方式：使用规格为 12V/5A 的适配电器，额定功率60 W
	1
	套

	24
	闪存卡
	1.容量：≥128GB
2.读取速度：≥90MB/s
3.采用TLC颗粒
4.具备耐温、防水、防冲击和防 X 射线
5.工作温度：0ºC 至 70ºC 
6.存储温度：-25ºC 至 85ºC
	2
	张

	25
	服务器
	1.2U单路标准机架式服务器
2.CPU：配置1颗intel至强处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz
2.内存：配置32G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存
3.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可兼容4个NVMe硬盘
4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10
5.PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0
6.网口：≥2个千兆电口；
7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口
8.电源：≥550W（1+1）热插拔冗余电源
9.含操作系统和数据库软件
	1
	台

	26
	综合管理平台
	基础功能：
1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;
7.提供数据、服务等统一开放能力；
8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
门户工作台：
1.提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台；
2.提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容；
3.提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。
事件中心：
1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；
2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
3.支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；
图上监控：
1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；
2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作；
3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；
4.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备
移动APP：
1.支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用；
2.支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件
视频监控：
1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
4.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
5.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
设备网络管理：
1.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
视频质量诊断：
1.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。
2.支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。
3.支持码流分辨率、编码格式指标采集。
视频联网：
提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控。
	1
	套

	（四）、语音通信系统
	
	
	

	27
	对讲机
	1.对讲制式：公网
2.网络类型:4G/3G/2G
3.彩色显示屏：尺寸≥2.4英寸，分辨率≥320*240
4.电池容量：≥3000mAh
5.防护等级：IP68或以上等级
6.抗跌落高度：≥1.5米
7.终端设备支持单北斗定位功能
	10
	台

	28
	卫星终端
	1.天通卫星通信；
2.支持中国自主研发的天通卫星移动通信网络的话音、短信功能；
3.卫星频率：上⾏ 1980~2010MHz，下⾏2170~2200MHz
4.频率：
4.1.GSM: 850/900/1800/1900
4.2.WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8
4.3.TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz)
4.4.FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28
5.屏幕尺寸：≥5.0英⼨
6.分辨率：≥1920×1080
7.SIM卡槽：≥2×Nano-SIM
8.防护等级：IP68或以上等级
9.抗跌落高度：≥1.5米
10.定位：具备GPS(L1&L5)/A-GPS/北⽃/格洛纳斯/伽利略
11.感应器：加速感应/磁场感应/光传感/陀螺仪
12.电池容量：≥4500 mAh
13.前置摄像头像素≥800万，后置摄像头≥1600万，视频录制分辨率需达到1080p@30fps，支持单独夜景拍照模式
14.带有不少于6个实体物理按键：除音量按键和电源按键外，必须有独立醒目的PTT按键和紧急报警按键以及至少1个可编程按键，可编程按键支持一键录音，一键拍照，一键录像
15.支持倒放报警功能，支持紧急呼叫优先级可选择紧急状态消息、紧急视频回传优先、视频单呼优先、视频组呼优先、半双工语音单呼优先、全双工语音单呼优先、语音组呼优先
	3
	台

	29
	北斗通信费用
	1.每台1年资费
2.每年≥750分钟通话时长
	3
	台

	（五）、网络系统
	
	
	

	30
	无线AP
	1.类型：吸顶式AP
2.端口：≥1个10M/100M/1000M电口
3.速率：≥2976Mbps（接入速率），2.4G频段≥574Mbps（接入速率），5G频段≥2402Mbps（接入速率）
4.协议：支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议
5.双频：支持2.4GHz/5GHz双频通信
6.PoE供电：支持802.3at PoE供电
	3
	台

	31
	路由器（带AC管理功能）
	1.类型：全千兆路由器
2.端口数量及配置：≥10个端口，≥4个10/100/1000M电口、≥4个10/100/1000M/2500M电口，≥2个2个1000Base-X/10GBase-X 光口
3.带宽性能：≥3500Mbps出口带宽
4.流量控制：支持自定义流控策略，支持基于IP的自动弹性带宽功能、支持基于应用的自动弹性带宽功能
5.流量审计：支持实时流量审计、IP/应用流量可视化
6.行为管理：支持基于时间和IP策略的应用阻断、支持网站过滤、QQ黑白名单等
7.网络接入：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大150条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能、支持IPv6
8.路由策略：支持静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持智能负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等
9.安全：支持ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射
10.无线AP管理：支持多SSID配置、SSID隐藏、信道设置、功率设置、AP有线口设置、AP在线升级、STA数量设置、STA黑白名单等
	1
	台

	32
	防火墙
	1.端口配置：≥8个GE电口、≥1个GE光口、≥1个10GE光口、≥1个管理口、≥1个Console口、
≥2个USB 2.0接口
2.安全策略：支持安全策略配置，可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现；支持安全策略的批量导入功能；支持策略进入模拟空间，可对无把握的安全策略先在策略模拟空间进行试运行，看看对应流量是否有符合预期
3.入侵防御：支持设置内容对象模板，提供IPS入侵检测模板
4.安全规则库：支持查看IPS库自带的安全规则
5.端口扫描：对设置的地址网段进行端口扫描，可扫描全部端口或者自定义端口，对扫描出来的结果进行生成策略提示
6.DOS/DDOS防护：支持安全防护功能，支持各种DDOS防护策略
7.ARP防护：支持安全防护功能，支持ARP欺骗、ARP FLOOD等
8.本机防护：支持安全防护功能，可设置针对本机的安全防护策略
9.黑白名单：支持全局的黑白名单功能
10.流量监控：支持流量监控中有呈现各接口的流量信息
11.系统日志：支持日志监控中有呈现系统相关的日志
12.安全日志：支持日志监控中有呈现安全相关的日志
14.配置≥3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库多合一授权
	1
	台

	33
	24口POE交换机
	1.交换容量：≥336 Gbps(bit/s)
2.包转发率：≥92 Mpps
3.端口配置：≥24个10/100/1000Mbps自适应电口、≥2个10/100/1000Mbps自适应上联电口、≥2个1000Mbps上联SFP光口
4.PoE供电标准：IEEE 802.3af/at（PoE/PoE+）
5.PoE输出功率：单口输出功率≥30W，整机输出功率≥370W
6.防雷：6kV防雷
7.支持防环路、防私接、VLAN划分等功能
	1
	台

	34
	互联网线路
	1.互联网线路租赁
2.上行≥150M、下行≥500M
3.公网固定IP≥5个
	1
	年

	（六）、综合布线系统
	
	
	

	35
	电源线
	RVV3*16
	60
	米

	36
	电源线
	RVV3*2.5
	210
	米

	37
	控制线
	RVVP3*0.3
	50
	米

	38
	六类网线
	六类非屏蔽网络线缆
	1210
	米

	39
	HDMI视频线
	20米
	2
	条

	40
	HDMI视频线
	1.5米
	12
	条

	41
	线管
	φ25/φ32，PVC管，含配件
	150
	米

	42
	金属线槽
	100mm*50mm
	6
	米

	43
	地面线槽
	98mm*27mm
	10
	米

	44
	42U服务器机柜
	1.尺寸：≥600*800*2000（宽*深*高）
2.材质：方孔条、安装梁采用耐指纹敷铝锌板，其余采用SPCC优质冷轧板
3.厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其余≥1.2mm
4.表面处理:脱脂、陶化、静电喷塑
5.开门方式：前双开、后双开
6.通风率：≥70%
7.承重：静载≥800KG
8.防护等级：≥IP20
9.配置：≥2个 16/10A 8位PDU，≥2个 风扇，≥3个 固定层板，≥4个 重型脚轮，≥40组 螺母钉
	1
	台

	45
	辅材
	理线架、六类水晶头、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料
	1
	项


（三）技术标准

执行国际、国家、省、行业有关技术标准和规范。

五、商务要求
（一）标的提供的时间：合同签订之日起45个自然日内完成项目建设并交付验收。
（二）标的提供的地点：采购人指定地点。
（三）付款方式

1期：支付比例50%。合同签订后，采购人向中标供应商支付项目中标金额的50%，付款前中标供应商需提供等额的正式发票给采购人，采购人收到发票后5个工作日内向中标供应商支付当期应付金额。

2期：支付比例50%。本项目所有建设内容通过采购人验收后15个工作日内，采购人向中标供应商支付项目合同总额的50%，付款前中标供应商需提供等额的正式发票给采购人，采购人收到发票后5个工作日内向中标供应商支付当期应付金额。
注：中标供应商向采购人提交请款申请及开具等额合法发票进行结算。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（四）验收要求
1、验收主体：采购人或由采购人组织验收小组开展验收工作，必要时采购人可委托第三方参与验收工作。

2、验收时间：中标供应商提交验收申请后7日内组织验收。
3、验收方式：采用实地实物验收。
4、验收程序：采购人先根据中标供应商提交的纸质验收材料协同监理单位进行核实，依据建设要求实地对建设内容逐一进行验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，反之鉴定费由中标供应商承担。验收不合格的采购人有权要求中标供应商在规定时间内返工直至本项目建设符合有关要求并通过验收。
5、验收内容：到货清单等相关验收材料。

6、验收标准：执行国家及省、市或行业的建设标准、规范。
（五）报价要求：本项目以人民币进行报价，单位：元；投标人总报价需包含人工费、材料费、机械费、管理费、货物价款、运输费、装箱及装卸费、安装、保险费用（如有）、售后服务、利润、税金等完成本项目服务期间所发生的一切费用，采购人不再支付其他费用。
（六）设备基本要求
1、投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网查询截图，并加盖投标人单位的公章。

2、投标人所提供的设备必须是全新未使用的优质产品，设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。

3、投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备使用的所需附件必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常使用所必要的，投标人应当无偿提供。

4、投标人所选用的设备材料及安装质量均须符合采购人要求及国家、行业相关标准规范要求。

5、设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。设备、材料进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。

（七）安全要求
1、安全责任：本项目安全措施由投标人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。

2、消防责任：本项目消防措施由投标人制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用是水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许投标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因投标人过失引起的火灾事故应由投标人负责，所造成的经济损失由投标人负责全额赔偿。

（八）人员要求
中标供应商应指定1名项目负责人统筹协调项目建设，并配备足够的技术人员负责现场施工、设备安装调试及后续服务保障。

（九）售后服务要求
本系统项目质保期为一年，质保期内的系统运行维护工作，直接由承建单位负责。

六、评审标准

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分60.0分
商务部分30.0分
报价得分10.0分

	技术部分
	重要技术条款响应情况

（5分）
	根据“四、技术要求（二）建设清单及要求”中标注“▲”的技术参数的响应情况进行评审：每符合一条标注“▲”的技术参数则得“0.5分”，满分5分。

注：（1）以最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。（2）如采购需求中有明确提供的证明材料，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审；未提供或提供资料不能响应对应参数的视为不满足，相应项不得分。

	
	项目总体实施方案
(15.0分)
	供应商应充分考虑在项目实施过程中的服务情况，依据采购需求相关要求，编制项目总体实施方案： 
1、方案内容详细，优于采购需求的得15分；
2、方案内容较详细，完全满足采购需求的得10分；
3、方案内容一般，部分满足采购需求的得4分； 
4、方案内容差，完全不满足采购需求的得1分。 
注：未提供相关内容不得分。

	
	工作进度和保障措施方案(15.0分)
	供应商应充分考虑在项目实施过程中的服务情况，依据采购需求相关要求，编制工作进度和保障措施方案： 
1、方案内容详细，优于采购需求的得15分；
2、方案内容较详细，完全满足采购需求的得10分；
3、方案内容一般，部分满足采购需求的得4分； 
4、方案内容差，完全不满足采购需求的得1分。 
注：未提供相关内容不得分。

	
	服务团队管理方案
(10.0分)
	供应商应充分考虑在项目实施过程中的服务情况，依据采购需求相关要求，编制服务团队管理方案： 
1、方案内容详细，优于采购需求的得10分；
2、方案内容较详细，完全满足采购需求的得7分；
3、方案内容一般，部分满足采购需求的得4分； 
4、方案内容差，完全不满足采购需求的得1分。 
注：未提供相关内容不得分。

	
	售后服务方案(15.0分)
	供应商应充分考虑在项目实施过程中的服务情况，依据采购需求相关要求，编制售后服务方案： 
1、方案内容详细，优于采购需求的得15分；
2、方案内容较详细，完全满足采购需求的得10分；
3、方案内容一般，部分满足采购需求的得4分； 
4、方案内容差，完全不满足采购需求的得1分。 
注：未提供相关内容不得分。

	商务部分
	同类项目业绩 
(15.0分)
	供应商承接过信息化相关项目业绩，每提供一份得3分，最高得15分。
注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件（分公司已具有总公司有效授权的，其上级公司及其上级公司所有下属分支机构的相关合同案例对分公司有效），并加盖供应商公章，佐证材料模糊不清或未提供或提供不全则不得分。

	
	项目负责人 
(5.0分)
	根据供应商拟投入本项目的项目负责人进行评审：
1、具有信息系统项目管理师（高级）证书，得3分；
2、具有软件设计师（中级）证书，得2分；
注：本项最高得2分；需提供人员证书证明材料及磋商截止时间前2个月任意3个月的社保证明材料，并加盖供应商公章，未提供或佐证资料提供不齐全不得分。

	
	实施团队
(5.0分)
	根据供应商拟投入本项目的的技术团队（除项目负责人外）进行评审：
1、技术总工程师：具备信息系统管理工程师（高级）证书，得2.5分； 
2、系统架构师：具备系统架构设计师（高级）证书，得2.5分；
注：以上人员均不得兼任，同一人员不重复计分。需提供人员证书证明材料及磋商截止时间前6个月任意3个月的社保证明材料，并加盖供应商公章，未提供或佐证资料提供不齐全不得分；分支机构参与投标时，可提供所属法人单位或上级分支机构持有的认证证书作为资质证明，但须同时提交法人单位或上级分支机构出具的授权文件。

	
	服务响应情况 
(5.0分)
	根据供应商本项目的服务响应时间情况进行评审：

（1）供应商接到采购人系统故障(书面、电话)通知后，30分钟内响应，并提出解决方案，得5分;

（2）供应商接到采购人系统故障(书面、电话)通知后，60分钟内响应，并提出解决方案，得2.5分;

（3）其他响应时效、服务标准未达到上述要求，或无明确响应承诺的，不得分。

注:提供承诺函，格式自拟。

	投标报价
	投标报价得分
(10.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。




