产品质量监督抽查实施细则

贵金属饰品

广东汕尾市质量计量监督检测所

2018年汕尾市贵金属饰品产品质量专项监督抽查实施细则

一、适用范围

本实施细则适用于对汕尾市生产企业生产的贵金属饰品产品质量监督检验。

二、抽查范围

- 抽查产品名称：

贵金属饰品。

- 抽查地区：

广东省汕尾市地区内。

- 抽查数量：

按照生产经营的品种及种类，每个生产企业可抽取至少1个规格的一份样品。

三、抽样方法及数量

- 抽样地点：

在企业成品柜台中随机抽样。

- 抽样方法：

从贵金属饰品企业随机抽取一副经检验合格可以交付顾客的贵金属饰品。

- 抽样基数：

贵金属饰品，产品抽样基数应不少于1个。

- 抽样数量：

贵金属饰品，样品数量：1个。（无备样）

- 封样要求：

检验样品应喷上抽样标识并贴上盖有质检部门印章的封条，并要求企业一同确认检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

- 其他说明（抽样过程要注意的问题）：

贵金属饰品的样品应包括贵金属饰品和标签，并在抽样单上写明样品的重量和数量。质量具体填写应以标准（QB/T 1690-2004 《贵金属饰品质量测量允差的规定》）要求保留相应小数位（如金饰品应保留两位小数，银饰品保留一位小数）。应与生产企业表明，若属于代工产品应在抽样单中申明，若产品纯度等超过标准的要求，应提供企业标准，否则判定为标志不合格。

四、检验依据

- QB/T 2062-2015《贵金属饰品》；

- QB/T 1690-2004 《贵金属饰品质量测量允差的规定》；

- GB 11887-2012 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 》；

- GB/T 18043-2013 《首饰 贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》；

- GB/T 9288-2006《金合金首饰 金含量的测定 灰吹法（火试金法）》；

- GB/T 17832-2008《银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法（电位滴定法）》；

- GB/T 19720-2005《铂合金首饰 铂、钯含量的测定 氯铂酸铵重量法 丁二酮肟重量法》；

- GB/T 21198.6-2007 《贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第６部分：差减法》；

- GB 28480-2012《饰品  有害元素限量的规定》；

- GB 28020-2011《饰品  有害元素限量的测定-X射线荧光光谱法》；

- GBT 28021-2011《饰品 有害元素的测定 光谱法》；

- GB/T 19719-2005《首饰 镍释放量的测定 光谱法》；

- GB/T 28019-2011《饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》；

- 经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求。

五、检验项目

检验项目及重要程度分类

贵金属饰品

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 纯度（含量） |  | QB/T 2062-2015 4.1 GB 11887-2012 4.1、4.2 | 强制性 | GB/T 18043-2013 GB/T 9288-2006 GB/T 17832-2008 GB/T 19720-2005 GB/T21198.6-2007 | ● |  |
| 2 | 质量允差 |  | QB/T 1690-2004 | 强制性 | QB/T 1690-2004 5 | ● |  |
| 3 | 外观质量 |  | QB/T 2062-2015 4.4 GB 11887-2012 | 强制性 | QB/T 2062-2006 5.4 GB 11887-2012 |  | ● |
| 4 | 有害元素 |  | GB 28480-2012 | 强制性 | GB 28020-2011 GBT 28021-2011 GB/T 19719-2005 GBT 28019-2011 | ● |  |
| 5 | 标签 | 印记 | QB/T 2062-2015 4.4.1.12 GB 11887-2012 5 | 强制性 | 目测 | ● |  |
|  |  | 标志 | QB/T 2062-2015 7.1 GB 11887-2012 5 | 强制性 | 目测 |  | ● |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

六、判定原则

1．标签判定原则

所检项目中标签（包括印记）均合格，标签（包括印记）判定为合格；否则标签（包括印记）判定为不合格。若抽样产品为代工产品，受检企业应事先申明，则该项不判定。

2．实物质量判定原则

所检项目中实物质量均合格，实物质量判定为合格；否则实物质量判定为不合格。

3．综合判定原则：

所检项目中标签与实物质量均合格，综合判定为合格；否则综合判定为不合格。

综合判定为不合格的严重程度划分原则：当存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类不合格时，属于一般不合格。

4．其他： 若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本方案中的检验项目时，应按本方案中检验项目依据的标准要求判定。

七、样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

检验后样品〈特别是不合格样品〉应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查企业说明情况。

八、检验报告

检验报告按照广东省监督抽查报告格式。如发现安全性能不符合要求等严重质量问题，应立即书面报市质监局。

九、异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

需对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

十、其他（如检验中需注意的问题）

无