政 府 采 购

招

标

文

件

【招标编号:SWCG20100319G08】

汕尾市政府采购中心

2010年5月7日

- 110指挥平台改造升级工程项目公开招标公告

- [招标编号：SWCG20100319G08]

汕尾市政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就110指挥平台改造升级项目接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、 招标项目的名称、数量、预算金额

1、包组内容：110指挥平台改造升级工程

2、数量：一批。

3、采购预算：人民币128.7万元，投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

- 二、投标人资格要求（合格的投标人）

1、具有独立法人资格；

2、遵守国家法律、法规，具有良好的商业信誉和诚信的商业道德；

3、所销售的商品符合中国政府规定的技术标准和环保标准；

4、满足本招标文件规定的要求。

5、在中国注册，注册资金不少于人民币150万元的独立法人，本次项目不接受联合体投标；

- 三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件工作日时间：2010年5月13日至2010年5月20日。

2、获取招标文件地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

3、获取招标文件方式：现场购买

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

- 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内

2、投标截止及开标时间：2010年6月2日上午11时正（北京时间）。

3、递交投标文件及开标地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

- 五、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：汕尾市公安局。

2、采购单位联系人：李女士。

3、联系电话：3361292。

4、集中采购机构名称：汕尾市政府采购中心。

5、集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

6、集中采购机构联系人：张先生。

7、集中采购机构联系电话：0660一3260218。

8、集中采购机构传真：0660一3260218。

- 六、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）或《法人证书》原件及复印件（加盖公章）；

2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）或《军队有偿服务许可证》原件及复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权委托书。

- 七、集中采购机构期望得到的协助与配合

为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，集中采购机构希望购买了招标文件，而决定不参加本次投标的供应商，在开标前3日，按上述联系方式，书面形式告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

招标文件下载

汕尾市政府采购中心

二○一○年五月十三日

第一部分 投标须知

- 一、说明

1.1“采购人”、“使用单位”是指汕尾市公安局。

1.2“招标人”是指汕尾市政府采购中心

1.3“投标人”是指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

1.4“有效投标人”是指在规定时间内递交投标文件、按规定缴交投标保证金、并通过资格审查的投标人。

1.5“采购当事人”是指“采购人”、“招标人”、“投标人”、“有效投标人”。

1.6 参与本次招标投标人的要求:

（1）具有独立法人资格；

（2）遵守国家法律、法规，具有良好的商业信誉和诚信的商业道德；

（3）所销售的商品符合中国政府规定的技术标准和环保标准；

（4）满足本招标文件规定的要求。

（5）在中国注册，注册资金不少于人民币150万元的独立法人，本次项目不接受联合体投标；

- 二、投标文件组成

2.1投标文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):

(1)投标函；

(2)投标报价表；

(3)投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度；

(4)质量证明文件；

(5)服务计划及承诺；

(6)法定代表人授权书；

(7)《营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)， 或《法人证书》及《军队有偿服务许可证》复印件(加盖公章)。

(8)其它必要提供证明文件

- 三、投标文件的递交、修改和撤回：

3.1投标文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2010年6月2日上午11时正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

3.2投标文件的密封和标记：

a、投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

b、投标文件要求：正本一份、副本四份(如果正本与副本内容不一致以正本为准)。

c、若投标人对招标文件内容有任何建议或疑问，须在本采购公告结束之日起7个工作日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，逾期不予受理。招标人将以书面形式予以解答和回复。若招标人对招标文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，修改内容作为招标文件的组成部分。

d、投标人递交投标文件后，可撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改、补充或撤回投标文件，投标人自身造成错误后果的，概由投标人自行承担。

3.3 投标报价表品牌、型号与投标设备技术参数表中的设备品牌、型号不一致视为无效投标。

- 四、投标保证金

4.1投标人应在投标前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币2万元整。

4.2提交保证金户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

4.3未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。

4.4未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

4.5中标人的投标保证金在签订合同并交纳招标代理费后,凭市政府采购中心开具的收条和本次项目合同书到市政府采购中心办理保证金退还手续(不计利息)。

4.6下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市政府采购中心没收。

a、投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标。

b、中标人在规定的期限内未能:

（1）按招标文件要求签订合同。

（2）接受对投标文件错误的修正。

c、提供虚假的投标文件。

- 五、投标费用

5.1根据汕价函[2007]554号函收费标准, 中标金额100万元以下货物收取1.2%招标费用、100万元以上货物收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标成交商应按收费规定向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。

5.2无论投标过程中的做法和结果如何,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 六、评标原则及方法

6.1开标：

a、采购中心和采购人按招标邀请中规定的时间和地点开标；投标人可派代表参加开标会；

b、开标时,投标人代表查验投标文件的密封状况,确认无误后拆封唱标。

6.2投标文件的澄清：

a、为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清；

b、重要的澄清应该是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

6.3评标和定标：

a、评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

b、评委会采用综合评分法对投标人的投标文件进行评审，确认投标文件是否实质性响应招标文件后，依次确认中标候选人；

c、招标人不向落标的投标人退还投标文件。

6.4评分办法

- 本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

| 类别 | 权重 |  |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人资质 | 信息产业部系统集成资质 | 一级得5分，二级得5分，三级得1分 | 5 |
|  |  |  | ISO9000质量体系认证 | 投标人具有ISO9000质量体系认证 | 3 |
|  |  |  | 投资人注册资金 | 注册资金150万至500万1分，500万以上2分 | 2 |
| 商务部分（20分） | 地级市三台合一接处警同类技术项目建设 |  |  | 符合公安部及广东省厅地级市三台合一建设规范要求，具有类似广东地级市三台合一接处警系统10个（含）以上成功经验者得5分，7个以上得3分，3个以上得2分，1个以上得1分 | 5 |
|  | 拟委派为本项目之项目经理的从业资格 |  |  | 信产部信息系统集成高级项目经理得2分， 信产部信息系统集成项目经理得1分 无认证得0分 | 2 |
|  | 售后服务及培训计划 |  |  | 售后服务好，培训全面完善得3分，否则扣分 | 3 |
| 技术部分(50) | 是否充分了解并满足用户的技术需求，以及总体方案设计的合理性 |  |  | 总体方案先进合理全面，方案包含所有子系统的建设，并为以后建设的ＧＩＳ系统集成等免费开放接口协议，技术先进，架构合理，满足用户需求得5分；总体方案合理，设备技术指标较先进，满足用户需求得3分； 总体方案基本合理，部分非关键指标不合理或较差得1分。 | 5 |
|  | 接处警软件国家著作权 |  |  | 接处警软件具有国家版权局著作权证书：2分，无该证书：0分 | 2 |
|  | 投标人自有技术能力 |  |  | 从事类似应用系统开发和建设时间6年以上，拥有10名以上具有高级职称的技术人员，自有技术人员的专业结构可覆盖公安指挥系统所涉及的各个技术领域得3分；专业技术人员数量较少、从事类似应用系统开发和建设时间少于6年，自有技术人员的专业结构可基本覆盖公安指挥系统所涉及的各个技术领域得1分；专业技术人员较少、从事类似应用系统开发和建设时间较短得1分（需提供有效的职称及劳务关系证明）。 | 3 |
|  | 硬件系统性能 |  |  | 硬件设备充分满足采购清单性能要求，能与软件系统配合集成，所采用的调度机在公安机关三台合一指挥系统有成功的使用案例，同时系统充分利用原有设备者得5分；硬件设备基本满足清单性能要求，能与能与软件系统配合集成，同时系统充分利用原有设备者给适当扣分；不能满足性能要求，不能与软件系统配合，不给分。 | 5 |
|  |  |  |  | 硬件设备方面带有“★”为关键技术参数，参投产品必须优于或等于该技术参数，如有一个或以上不满足要求该部分不给分。 | 5 |
|  | 对市、县三台合一指挥系统联网的支持性 |  |  | 符合省公安厅县市三台合一联网相关文件要求，广东省、地级市与县级公安机关三台合一指挥系统有成功联网经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
|  | 与省厅配发的警综系统联网的支持性 |  |  | 广东省公安厅统一配发的警综系统，有地级市成功联网经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
|  | 数据结构改造对省厅情报应用的支持性 |  |  | 满足广东省公安厅正在推广的情报应用系统建设要求，地级市级公安机关110数据结构改造有成功经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
|  | 警情数据集中建库对省厅情报应用的支持性 |  |  | 满足广东省公安厅正在推广的情报应用系统建设要求，地级市与县级公安机关110警情数据集中建库有成功经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
|  | “一网五库”系统建设 |  |  | 符合广东省公安厅“一网五库”系统建设要求，类似广东地区，地级市公安“一网五库”系统建设有成功经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
|  | 短信报警系统建设 |  |  | 符合省公安厅12110短信报警建设要求，类似广东地区，地级市公安“12110”短信报警系统建设有成功经验5个（含）以上者得5分，3个以上者得3分，1个以上者得1分，否则得0分。 | 5 |
| 价格部分（30分） | 价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |  |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

b、评委会将综合分析投标人的各项指标,以评委的综合评分为依据, 按综合得分高低次序排出名次。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐综合得分前两名的投标人为第一中标候选人和第二中标候选人（出现并列得分时，以投标价低者优先），确认本次招标结果有效前提下，中标供应商仅在中标候选人中确认，其余投标商不具备中标资格。

- 七、中标通知

7.1汕尾市政府采购中心将根据评标委员会的评标结果在相关媒体公示三天后,如无有效质疑或投诉,即以书面形式向中标候选人发出中标通知书，并抄送采购人。

7.2汕尾市政府采购中心无义务向落标人解释落标原因和退还投标文件。

- 八、履约保证金

8.1履约保证金按中标成交价的3%,由中标人在接到中标通知书3天内以现金、支票或汇票方式缴纳给汕尾市公安局。履约保证金在设备验收合格后直接转为质量保证金，待免费保修期满后由汕尾市公安局一次性付还中标人。

- 九、合同授予

9.1中标人收到中标通知书后5个工作日内,按中标通知书中规定的时间、地点与使用单位签订供货及服务合同。合同签订前，需将合同稿件送招标人确认。

9.2如中标人拒签合同,则按违约处理,汕尾市政府采购中心将取消其中标资格,没收投标保证金,两年内不得参与汕尾市政府采购的投标。

- 十、其他事项

10.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对招标文件作出实质性的响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料,没有对招标文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

10.2投标文件从开标之日起,投标有效期为30个工作日。

第二部分 项目要求

- 技术要求:

1.采购清单

| 序号 | 子项名称 | 配置或描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三台合一接处警软件子系统 | 110接处警模块 | 1 | 套 |
|  |  | 119接处警模块 |  |  |
|  |  | 122接处警模块 |  |  |
|  |  | 接处警协同模块 |  |  |
|  |  | 接处警协同服务平台 |  |  |
|  |  | CTI服务平台 |  |  |
|  |  | 接处警CTI调度模块 |  |  |
|  |  | “三台合一”基础数据维护 |  |  |
| 2 | 数字录音系统 | 工控机：机箱1副，底板1块，PD E2200 CPU主板1块，1G内存，内置网卡、声卡，光驱、鼠标、键盘，250G硬盘 | 1 | 套 |
|  |  | 17寸液晶显示器 |  |  |
|  |  | 进口16通道语音卡 |  |  |
|  |  | 电台录音接口（8端口） |  |  |
|  |  | 数录通SLT2000 6.01单机板录音软件 |  |  |
| 3 | 110专用通信调度机 | 数字调度机，单机主控系统（中国1号信令） 2路数字中继，16调度席位，语音提示 主控机采用INTEL486及以上工业控制机；数字逻辑电路采用ASIC技术，高集成度和高可靠性；符合CCITT K20建议的抗雷击、过流过压保护及抗干扰性能；用户线话务量： 0.15~1.0Erl；数字中继：2M A律PCM接口 | 1 | 套 |
| 4 | 三台合一系统协同服务、WWW服务用的服务器 | ★总体要求：国际知名品牌，2U机架式 ★CPU:Intel Xeon Processor E5530/2.4GHz/800 MHz ★内存：2*2GB DDR3内存 ★硬盘：146GB SAS热插拔硬盘,ServerRAID M1015r阵列卡RAID0,1 光驱：Combo 网卡：集成双千兆以太网 ★售后服务：厂家3年保修服务 | 2 | 台 |
| 5 | CTI服务器 | 工控机主机，含：工控主板一块，PD E2200以上CPU 1个，工控机箱1套，底板1块，2G内存，100M网卡，200G以上硬盘1块 | 1 | 台 |
| 6 | 数据结构改造 | 警情性质、警力单位维护 | 1 | 套 |
|  |  | 警情性质、警力单位数据同步 | 1 | 套 |
|  |  | 警情特征数据增加警情手段、特点、工具等 | 1 | 套 |
|  |  | 县接处警软件改造 | 1 | 套 |
|  |  | 县级110改造工程实施 | 3 | 县 |
| 7 | 110联网 | 地级市指挥中心软件修改：增联网功能、跨区协同服务软件 | 1 | 套 |
|  |  | 县市“三台合一”软件修改：增联网功能 | 1 | 套 |
|  |  | 县110联网工程实施 | 3 | 县 |
|  |  | 统一警情信息Web查询统计软件：实现全市统一的警情查询统计分析 | 1 | 套 |
| 8 | 警情综合数据集中建库 | 市局及3县110数据抽取软件：定时从各县抽取110警情数据 | 1 | 套 |
| 9 | 警情集中数据库服务器 | ★总体要求：国际知名品牌，2U机架式 ★CPU:Intel Xeon Processor E5530/2.4GHz/800 MHz ★内存：2*2GB DDR3内存 ★硬盘：146GB SAS热插拔硬盘,ServerRAID M1015r阵列RAID0,1 光驱：Combo 网卡：集成双千兆以太网 ★售后服务：厂家3年保修服务 | 1 | 台 |
| 10 | 一网五库 | 建立“一网五库”信息浏览WEB网站；法规库、救援队伍库、专家库、典型案例库、救援物资库等数据维护；与接处警软件集成 | 1 | 套 |
| 11 | 短信报警子系统 | 短信收发服务程序 | 1 | 套 |
|  |  | 与各通信运营商短信接口 |  |  |
|  |  | 接处警软件增加短信报警接入逻辑 |  |  |
|  |  | 隔离通信程序 |  |  |
| 12 | 手机定位子系统 | 手机报警定位服务程序，与各通信运营商定位接口，接处警软件修改定位接入隔离通信程序手机定位服务程序 | 1 | 套 |
| 13 | 市局接处警与警综系统联网 | 与派出所综合系统联网功能 | 1 | 套 |
| 14 | 接处警与警综联网服务器 | ★总体要求：国际知名品牌 ★CPU:E5504 内存：2.0G ★硬盘：2*146G SAS热插拔硬盘 光驱：DVD 电源 网卡：集成双千兆以太网 ★售后服务：厂家3年保修服务 | 1 | 台 |

2.概述

概述

第16届亚运会将于2010年在广州进行，广州亚运会共设42项比赛项目，其中海上运动项目帆船、帆板比赛在汕尾市红海湾举行。为圆满完成亚运安保工作，汕尾市公安局需对110指挥中心现有各系统进行升级，确保亚运安保指挥准确快速。

系统建设目标

建设目标

系统以建立科学的指挥机制和运行管理体制为核心，以先进的技术为手段，提提高公安机关接处警、处理各类突发事件的快速反应能力；实现警务处理和指挥调度的规范化、科学化、现代化，达到快速反应的目的。

通过本次升级改造，系统可以达到公安部办公厅《地级（含）以上城市公安机关“三台合一”接处警系统技术规范》中规定的IV类城市标准。

系统建成后，指挥中心将是一个“听得见，看得着，查得到，控得住”的指挥枢纽。

系统性能指标

1、系统支持最大同时在线的用户数为50人；最大并发访问用户数不小于10。

2、警情信息查询响应时间是系统主要的技术参数。其中，单项精确条件查询时间小于3秒，组合查询时间小于3秒×组合条件数，最多不超过10秒；单项模糊查询小于10秒，组合模糊查询小于10秒×组合条件数。

3、系统跨区警情转移时间小于5秒

4、软件系统平均无故障时间（MTBF）应超过3000小时。

遵循的标准和规范

系统设计遵循并符合公安部、广东省公安厅，以及有关的国家标准和行业的规范和要求，不可偏离。具体如下：

公安部《地级（含）以上城市公安机关“三台合一”接处警系统技术规范》

公安部《县、市级公安机关“三台合一”接处警系统技术规范》

广东省公安厅《广东省县市级公安机关110、119、122“三台合一”工作规范（试行）》

公安部《金盾工程总体方案设计》

公安部《公安信息化标准体系》

公安部《公安综合信息化标准汇编》

公安部《共享数据项代码标准》

公安部《共享数据项集项目规范》

《公安计算机网络IP地址编码规范》

《公安计算机网络TCP/IP主机域名编码规范》

《公安业务数据元素管理规程》

《公安业务数据元素编写规则》

《公安业务基础数据元素集》

《公安业务基础数据元素代码集》

广东省公安厅《关于对全省110接处警系统数据结构进行改造的通知》（粤公传发〔2008〕1118号）

广东省公安厅《关于传发110接处警系统与警务综合信息系统接口修订方案的通知》（粤公传发〔2008〕1980号）

广东省公安厅《关于印发广东省公安内部信息资源共享目录（第1期）的通知》（粤公通字〔2009〕163号）

广东省公安厅《关于尽快完成110接处警系统数据集中建库工作的通知》（粤公传发〔2009〕2617号）

总体设计要求

结合汕尾的实际本着节约投资的原则，兼顾将来的发展需要，在系统设计时需充分考虑以下原则：

1）先进性和实用性原则

2) 开放性和标准性原则

3）扩展性和维护性原则

4) 安全性和可靠性原则

5）保护用户投资及效益原则

7) 确保新旧系统平滑过渡原则

建设时间要求

合同签订后3个月，完成系统的设计、开发、安装、调试，建设方组织验收。验收合格后交付建设方正式使用。

建设内容

本期建设内容包括：

１、升级“三台合一”接处警软件系统及相应的配套软件（一打一查、绩效考核系统、警综系统联网等）。

２、与接处警软件配套，配置调度机并完成相应的CTI开发。

３、建设短信报警子系统。

４、建设手机定位子系统。

５、建设一网五库子系统。

６、完成县市接处警联网、数据结构改造、县市警情数据集中。

７、为完成以上项目，配备必要的设备。

本次建设不含警用地理信息系统PGIS的建设，但接处警系统需免费为今后110系统与PGIS系统、技防报警系统、视频监控系统、GPS系统等相关系统的集成开放接口。

各子系统性能要求

通信调度及录音子系统

有线通信调度机是“三台合一”系统重要的技术设备系统，与“三台合一”软件系统紧密相关。有线通信调度机集交换、排队、调度功能于一体，实现呼叫的接入、智能分配以及语音调度等。调度座席由座席的话机和调度终端组成，调度终端通过CTI服务器与座席的话机关联。

CTI平台的技术要求

1、CTI平台应支持座席间语音和数据的同步转移。

2、能够对任一呼叫过程、座席电话状态进行实时的监控，提供所有队列排队情况。

3、能够根据用户的需求定制接入的流程。

4、CTI平台具有来话智能分配功能。110、119、122来话按一定的分配规律接续到空闲的接警席位。

5、能够对110、119、122来电呼叫设置不同的接入由不同组的接警员接听。

6、提供来电用户的主叫号码以便进行身份识别，可以在座席上自动显示来电用户的相关信息。

7、能够通过CTI控制呼叫接续过程，实现来话和去话接续、转接、保持、会议和监听、强插等功能的计算机控制。

座席调度功能要求

1、报警呼入：报警电话进入交换机以后，在交换机内部经呼叫引导分配到接警座席上振铃，接警界面上应显示主叫和振铃提示，接警员摘机以后根据报警类别弹出相应的界面，界面上自动填入主叫号码、时间和报警地点。

2、代接操作：当接警员听到附近座席电话振铃而没有人接听时，点击代接按钮可以将附近座席上正在振铃的电话代接过来，在自己的话机上振铃应答。

3、单呼：由处警台发起单个调度呼叫，直接和被调度方通话。

4、组呼：电话组呼即由处警台发起多个调度呼叫，以一对多的方式和所有被调度者进行全双工通话，被调度者之间也可进行全双工的通话；座席可以用该功能快速发起一个多方的电话会议。

5、三方通话：接警员摘机接听报警电话或其他来话以后，可以将第三方加入到当前通话中，在等待第三方加入的过程中接警员和报警人一直可以通话。

6、座席监听：值班领导和班长座席可以对指挥中心的电话进行监听，了解目前的报警状况。

7、来话记录功能：电话从进入调度机、排队、振铃、摘机应答到挂机都通过CTI将各个阶段的时间记录下来，记录电话接通时间和通话时间。

数字录音子系统

指挥中心的录音系统对接处警席和无线调度的所有通话及各席位已转移的报警电话进行实时录音。

- 一、录音

1、能够对所有录音对象通过系统设置实现全过程录音。

2、能够采取语音控制、电压控制控制等多种方式控制录音的启动和停止。

3、录音信息齐全，包括席位号、录音日期、时间、长度等等。

4、每次录音产生一个录音号，并与接处警单关联。

- 二、查询和放音

1、根据权限进行查询和回放录音。

2、查询界面友好，操作简便，提供多种灵活的查询条件，可按照主叫号码、被叫号码、录音序列号、录音电话号码、日期、通话开始时间和通话结束时间等条件进行单一或组合查询；也可通过接警单进行关联查询。

3、系统多种放音方式：web查询放音，电话拨入、拨出放音。

4、同一录音文件允许多个用户同时查询收听。

市局三台合一综合接处警子系统

三台合一综合接处警软件的主要功能模块：

接处警功能

1、集中受理110、 119、 122紧急电话报警，对所有紧急电话报警进行统一的自动呼叫分配，119调度优先。

2、根据主叫号码提取设备送来的报警信息，自动产生警情、自动生成相应的报警单并自动填写部分报警信息项目， 也可手工生成接警单。

3、对拨入电话（110/119/122）有专业坐席选择，当出现排队等候时才转移至其他坐席。

4、报警电话接入接处警席时，电话振铃，接处警界面自动显示报警电话号码。

5、VIP电话提醒，若报警电话号码是VIP号码，则电话振铃时，会显示VIP信息窗口。

6、接警员点击接处警界面上报警电话图标即可与报警人通话，此时录音系统自动启动，接处警屏则根据报警人所拨打的号码（110/122/119）自动弹出对应的接处警界面，并自动显示以下信息：报警电话“三字段信息”（电话号码、电话机主、装机地址）。

7、系统对电话接通时间和通话过程时间进行记录，并在警情记录中关联。

8、录音的序号与警情号关联，并按时序排列，方便查询操作。

9、接处警员能在权限内对录音进行操作，不可更改。

10、系统默认“三字段信息”中的电话号码、装机地址与警情报告中的联系电话和案发地址相同。若不同，接警员可进行手工修改。

11、对于自动弹出的接处警界面，可根据警情的实际报警类型进行快速切换，比如打110电话报119警情，就可以切换成119警情界面。

12、确定报警类型后，系统自动产生相应的“预置问题清单”，显示相关的标准提问程序，接警员据此向报警人提问，引导报警人提供接处警所需的有关信息，形成规范性的“警情报告”。

13、接警员录入的警情单应自动生成接警员的姓名和录入时间，且该信息在发送或保存之后就不能更改。

14、每次接处警都应记录警员警号、时间、警情流水号等参数。

15、系统处警可通过数据、语音进行指令下达。

16、处警时间过长时，系统有提示。

17、警情（任务）列表中警情的状态分为：待处理、正在处理、超时未处理、处理完毕。处警指令下达后，警情（任务）列表中该警情的状态能自动由待处理更新为正在处理。

18、系统能实时反映出警人员在处警全过程中的各种状态（如指令收悉、正在途中、到达现场、请求支援、处理完毕等）。

19、接处警席可显示所有警情清单和出警力量信息。

20、警情既能根据其属性（如时间、级别等）排序显示，又可按处警单位进行列表，点击其图标即能显示“警情单”内容。

21、系统具备辅助决策功能。

22、接处警系统能为接警员和处警员提供可编程的快捷按钮，查询时不区分大小写，以加快操作进程。

23、系统时钟同步。

通讯调度功能

通信调度是在辅助决策功能确定要调动的警力情况下将处警指令下达的过程，在CTI服务程序的支持下采用计算机进行有线通信调度，具体功能：

1、接处警系统提供功能完备的软电话，如暂断、显示、所打、重拨、挂断、转接、回叫、锁定/释放、电话会议、排队电话接入等。

2、出现报警电话排队时，系统有提示音提示报警人不要挂机；接处警席能显示排队电话的数量及号码，可选择接听

3、具有重复报警自动提示功能。

4、对每一次呼入报警电话，均自动产生呼入记录并在服务器上存档。

5、设本地电话号码库，当报警电话三字段信息采用“一打一查”方式送入时，可根据该信息自动维护本地电话号码库；当报警电话三字段信息未送入时，由110本地数据库提供。

6、在接处警界面上能利用鼠标拖放，将警力资源列表中的警力指向警情（任务）列表中的任务或将任务拖向警力，从而实现出警指令的传送。点击警力资源列表中的某一警力，即可与之进行通话。

7、当系统服务器出现故障时，每一个席位仍能继续以单机的方式接听电话。

8、接处警席超过15分钟无报警电话接入时，应有告警，以提示系统管理员进行故障检测。

辅助决策功能

1、确定报警类型后，系统自动产生相应的“预置问题清单”，显示相关的标准提问程序，接警员据此向报警人提问，引导报警人提供接处警所需的有关信息，形成规范性的“警情报告”。

2、系统根据警情特点，结合出警人员技能、车辆装备、警械配备等情况，依据工作预案自动建议最优出警方案，并允许进行人工修改。

3、能对一般的接处警警情提供有利的提示信息，协助接警员快速高效地完成处警指挥调度。

4、对于突发事件，能为接警员提供程序化应对措施处置方法处置事项，提供发生紧急事件的调度预案，如联动单位和救护单位的调度等，并调度历史同类事件预案进行比较。

5、借鉴历史预案，即根据当前案件的案发地址和警情类别等因素，从历史接处警库中调出相应的历史记录，为接处警提供参考。

6、可快速查询历史辅助预案。

7、生成处警预案，重特大警情发生时，在接处警人员完成警情记录后，系统迅速生成处警预案。

8、能建立集中、统一的预案数据库，存储提示性预案、应急救援调度预案、专业处置预案。对各类预案的存储分配合理的存储空间。

9、预案维护，可以根据最新科技、资料等对预案进行更新等。

警情管理功能

1、警情记录功能，在警务处理结束后，系统应自动将报警信息、处理情况、指挥调度信息、案件关联录音号、各种相关事件信息保存到数据库中，供后期查阅、编辑。

2、警情浏览，在计算机屏幕上全面、直观地了解某一警情，以便于在集体指挥决策时将一个案件的全部信息投影到指挥大厅大屏幕显示器上。

3、警情调阅及打印，提供后期调阅警情档案并打印出《警情登记表》或其他格式的警情表格输出。

4、案件管理，提供对案件后期归档、追加、整理、编辑、统计报表等功能。

5、重复报警检测与警情合并

6、警情回复（处警回报）

7、待处理功能（督办提醒功能）

8、录音播放，记录警情相关录音的数字录音号，通过“放音”功能实施录音重放功能；该功能可以通过计算机声卡音箱播放录音，也可将录音播放到指定的电话上。

接警台工作状态控制

实现登录、退出、休眠功能。

1、登录功能，接警员上岗时输入工号和口令，经系统认证后，即可开始接处警，其姓名将记录在接处警 “过程管理”流程和警情单中。

2、退出功能：接警员选择退出并输入口令，经系统确认后，可退出系统并关闭席位，系统不再向该席位分配报警电话；

3、休眠功能：接警员临时离开席位可选择休眠功能，系统将不向处于休眠状态的席位分配报警电话。

协同功能

在协同平台支持下，接处警席可以实现如下功能：

1、各接处警席位状态显示，实时显示各工作席工作状态，包括席位登录状态（在线、离席、退出）、警情处理状态（接警、处警、调阅）、电话状态（振铃、通话、空闲）、电台状态（忙、闲）等。

2、警情通传，将一个警情通传到指定一个或多个其他工作台（可以是其他接警台或处警台），请求其他工作席协助处理；其他席位接收后进入协同状态，即“你见即我见”状态。

3、警情转移，将一个警情的语音和警情文字信息同时转移到其他工作台，请求其他席位协助。

4、警情接管，主动接管其他席位的警情，接管后可以代替、指导、监督其他接处警席位工作；只有高级别的席位可以有接管功能。

辅助功能

1、校对时间，每个接处警工作台定时与协同服务器统一时间，保证工作台计算机时钟的同步。

2、用户回叫，当接处警员要联系报警人时，只要点击“用户回叫”功能，系统即可拨通原报警电话，这项功能可以快速与报警人再次联系，无须再人工查拨电话；

3、辅助查询，提供查询电话等辅助功能。

其他功能

1、软件黑匣子功能，受理警情全过程记录： 对接处警信息流程的各个环节， 包括接警人姓名、接警时间、处警指令发布时间、处警民警姓名（或警号）及到达现场后的反馈时间等按信息，系统自动记录并储存，从而便于考核和警情倒查。

2、脱机事务处理功能，接处警是指挥中心的关键业务。当遇到数据库、网络故障时，本系统马上启动“脱机事务处理”功能，满足正常的接处警要求，当数据库、网络恢复正常后，系统自动进行数据同步并切换回正常工作状态，从而保障系统的高可靠性。

3、系统设置IP 和用户的双向认证，对使用系统的用户进行分级管理，不同级别的用户拥有不同的数据库访问权限和系统操作权限，使用数据库的角色机制分配用户数据库访问权限，具有不同系统操作权限的用户登录后具有不同的用户操作界面。各接处警席位、查询终端、处警终端等用户登录均采用IP和用户名的双向认证，保证登录用户的合法性。

110综合接处警功能

1、接处警界面（CAD）上能根据报警信息进行详细的报警分类。

2、确定报警类型后，系统自动产生相应的“预置问题清单”，显示相关的标准提问程序，接警员据此向报警人提问，引导报警人提供接处警所需的有关信息，形成规范性的“警情报告”。

关于警情类警情

3、系统应根据警情特点（类型、等级、发生地等），结合出警人员技能、车辆装备、警械配备等情况，依据工作预案自动建议最优出警方案，并允许进行人工修改。处警指令以出警单形式，由处警人员通过无线或有线通信以语音或图文数据方式直接发送给出警人员，并实时以数据方式在市局110和有关部门（分局、支队、大队、中队）接处警系统界面中显示并发出提示。

4、等待反馈。

关于非警情类警情

5、确定非警情类型后生成警情记录界面。

6、首先记录求助内容，之后用电话通知有关社会联动单位前往处理（如实现联网，则同时将求助信息发送至该单位），同时跟踪处理情况，视情予以协助。

7、接警员在接处警界面受理“警务投诉”完毕后，系统另外还会自动弹出一份警务投诉登记表（自动生成流水号），接警员之前所录入的有关投诉信息都会自动转换到该表（此时表上信息可作修改），经领导阅示后，接警员再通过接处警系统将该表转给有关部门处理。有关部门须指定专人在系统上履行相关签收手续（需输入用户名和密码），在规定时限内将处理结果或办理情况告知投诉人，并通过“系统上传”回复市局110。

8、接警员在接处警界面受理“举报线索”完毕后，系统另外还会自动弹出一份举报线索登记表（自动生成流水号），接警员之前所录入的有关举报线索信息都会自动转换到该表（此时表上信息可作修改），经领导阅示后，接警员再通过接处警系统将该表转给有关部门处理（市局刑警、缉毒、治安、网监等部门需安装一套专门的接收反馈系统）。有关部门须指定专人在系统上履行相关签收手续（需输入用户名和密码），在规定时限内将处理结果或办理情况告知举报人，并通过“系统上传”回复市局110。

119火警接处警功能

1、火警接收功能

根据通信调度机送来的报警信息结合三字段信息，自动产生警情、自动生成应询项目表并自动填写部分报警信息项目（如报警类型、报警时间、报警电话、报警地址等）。指挥人员提机后，通过电话询问报警人，并将火灾类别、火势等级、火灾地点、报警人信息、伤亡及损失情况、火灾单位等信息填入应询项目表中；根据火警的类别、级别，从预案库从调出相关预案信息，提示接警员询问，帮助接警员获得足够的处警信息。

- 2、火警辩识功能

火警辨别功能是系统提供的根据火警信息进行的火灾地点、火警真伪、火灾类型、火势大小的确认能力。主要功能要求为：

- 1）根据来电显示定位事件现场；

2）根据GIS信息系统（另行建设）定位事件发生地点和事件报警人的地点进行对照决定火灾地点的准确性；

3）受理人根据个人经验进行火警辨别；

4）根据报警人的描述进行火警判别；

5）接警员在输入地址时，可通过电子地图的地名字典简单输入道路门牌、居民区、单位、乡镇村、知名区域、交叉路口等音头，系统返回所有匹配的道路或单位供选择，并自动确定行政区划、主管支队和主管中队；可联动GIS信息屏定位案发地并显示其附近的水源、道路等信息。接警员也可手工在GIS信息屏上定位。（需GIS系统的支持）

6) 重点单位信息的联动查询：若案发地为重点单位，则自动在辅助信息屏和GIS屏上显示该单位的信息。

7) 重复报警：接警员若认定当前报警与某起已立案的案件重复，则可将当前接警单保存为重复报警，并与选定的案件关联。

3、出动方案编制

根据燃烧物的类型，火灾等级和火灾地点周围的消防警力当前状况、地理环境、气象等相关因素的综合考虑，制定第一出动出车方案，出动方案可以分成常规派车、方案派车、预案派车。

常规派车就是接警员根据报警人描述以及自己的经验判断火灾情况，人工进行派车。

方案派车是在接警信息处理完毕后，根据系统知识库自动智能生成。如：对于一般单位，根据燃烧物类型，火灾等级，火场位置等决定派哪些车。

预案派车就是对于重点单位，系统能够性自动调出事先准备的重点单位灭火预案，并根据火场附近的消防力量分布情况，自动决定派哪些车到现场；

系统既能够串行派车（一次派一个中队出动），也能够并行派车（同时派多个中队出动）。

- 4、指挥决策，调度功能（出动命令下达）

在确定派车方案以后，立即向消防中队下达出动指令，启动中队的联动装置（需配置处警终端及联动设备）。下达的命令信息包括火灾地点、该地点的消防资源情况、火灾类型、火势大小、火灾等级、出动方案等。

出动命令通过计算机网络发出后，必须收到对方计算机收到信息的确认后方认为命令确已发出。若派车命令发送失败，系统应自动告警。

化学、爆炸等危险品的联动提示：若燃烧对象为化学、爆炸品，自动在辅助信息屏上显示该物品的相关资料、处置方法和注意事项。

增援调度：处警员可在案件形势发生变化时，进行后续调度，增派应援车辆。

- 5、灭火作战记录功能

在接处警处理结束时，系统应自动检查各接警应询项目是否填写，并作出提示；为了更好的标志各起火灾，系统自动生成每起火灾的流水号，作为火灾的唯一标识，系统能够根据该标识对各种数据进行整理、分类、统计。

在接处警处理结束后，系统自动将该起火警的报警时间、报警人、火警地点、火灾类型、燃烧物结构、火灾等级、报警录音、处理情况、出动方案、出动指令、指令下达时间、指令下达录音、到达现场时间、火灾扑救的情况报告、火灾扑灭时间、相关联动单位联系的情况（联系时间、结果等），以及火灾扑救情况总结、汇报、损失情况、人员伤亡情况等灾后情况的总结记录一起存入灭火作战数据库；数据信息一部分由系统自动记录，一部分由接处警员通过人工手动输入。

122交通接处警功能

1、显示交通接处警界面。

2、自动产生相应的“预置问题清单”，显示相关的标准提问程序，接警员据此向报警人提问，引导报警人提供接处警所需的有关信息，形成规范性的“警情报告”。

3、确定警情类别、地点。

4、GIS上显示警情地点已经周围警力情况，如GPS警车位置等。

5、通讯调度屏能显示该地理位置周围警力通讯信息。

6、接处警员通过完成警情单确定警情大小。

7、如为一般警情，则接处警员可通过GIS屏直接对周围警力下达处警指令或把警情发送至辖区交警中队下达出警指令，等待反馈。

8、如为重特大交通情况则通过热键通知在班班长席。

9、系统根据警情地点、类型生成处警方案。

10、利用市局建设的治安监控系统，通过点击GIS屏上视频监控图标可显示对警情周围交通的视频。

11、通讯调度屏显示各相关的应急联动单位通讯信息。

12、对辖区中队下达处警指令，等待反馈并实时对处警情况进行监察。

班长指挥席功能

市局110值班长席除具备接处警席的全部功能外，还需具有以下功能：

1、监督功能

实时显示市局110接处警席的工作状态并进行监督管理；

市局110警情及反馈信息都能实时传送至本席位并按单位、类别、时间等进行列表显示；

能对市局110接处警席的所有通话进行监听；

能直接调用所有接处警通话录音；

值班长席能对装备GPS的车辆实时监控、轨迹回放、调度通话；

监督过程中，若有需要可控制报警地点附近的视频监控摄像头进行观察；

具有报警人电话回访记录窗口（可隐藏），可从接处警记录中按照辖区和警情类别随机抽取被回访人，并根据事件显示访问提示问题的清单，同时可录入被访人的回答内容；

能对出警超时未反馈、接处警席对报警电话或警情单超时未响应、报警电话等待超过一定时限或等待的来电超过一定数量等自动予以告警提示；

能对各种违反接处警规定的情况按单位、种类、接警员姓名等自动进行列表，并加以统计、分析，结果能以饼图、直方图等形式显示出来；

能根据统计分析结果形成监督报告，供领导审阅；

能根据显示的动态勤务管理信息，对出警人员和值班领导进行监督。

2、插入功能：市局110接处警席处警时，值班长可以主动插入，实现多方通话。

3、接管功能：市局110接处警席处警不当时，值班长可以直接接管警情的处置，并能在系统上修改处警指令（区别显示修改过的指令和原指令）；当某一接处警席接听某个报警电话超过一定时限（可自行设定）时，值班长席会有声光提示并显示有关报警信息，提示是否进行接管。

4、统计功能：具备最高权限对系统各种类型情况进行查询统计。

5、其他辅助功能

（1）建立、修改、完善各类工作预案，并使之与警情关联，以备调用；

（2）根据设定权限，能自动列表显示、调阅、统计、分析辖区内的接处警情况；对辖区内的报警及犯罪信息能以时间、地域为参照进行直方图（或饼图）显示；对不同类型案件能以不同形式进行分类显示；对重大案件能分别以时间、地点进行标注，形成串并案分析图，进行警情趋势分析；

（3）按统一格式规范对共享信息的增、删、改；

（4）定时拷贝接处警信息、数据；

（5）根据设定权限，给定接口方式及其他参数要求，允许用户自行开发的应用软件在系统上运行，并实现信息共享；

（6）具有接处警“过程管理”功能：将接处警信息流程的各个环节，包括接警员姓名、接警时间、发送警情时间、处警员姓名、处警指令发布时间、出警人员姓名、出警人员出发及到达现场时间、警情处理情况及结果等按时间顺序自动记录在信息中心，并能够自动分析、统计。

- 6、系统运行监控及维护管理功能

（1）鉴权功能：系统管理人员启动席位的桌面系统时，须输入警号或用户名（承建公司技术人员用）及口令，经系统确认后，方能进行操作。管理员所做的任何操作及其有关信息都将记录在系统中；

（2）系统运行监测功能：能够对各个子系统的工作状态、运行情况进行自动监测，一旦出现异常情况即发出告警并显示故障类型；

- （3）数据存储量达到所分配存储区域容量的80%时，应有告警，提示系统管理员进行维护；

（4）能自动对网络同步时钟进行校验调整，保持整个系统只有一个标准时间；

后台管理模块

后台管理模块负责整个系统的数据初始化、系统业务流程定义、系统的配置、系统的日常运行监控以及权限控制等功能。主要功能：

1、系统配置管理

2、用户权限管理

3、警力数据管理

4、预案信息管理

5、其他基础数据库管理

接处警系统与警综系统联网

1、110警情向案事件系统发送警情。

2、案事件系统向110系统发送警情。

3、双方系统需提供web查询功能。使110用户能直接查询到案事件系统中接警处理情况，同时案事件用户能够直接查询到110系统中的警情。

4、异常错误控制，遇到发送异常提供再次发送功能。

短信报警子系统

短信报警子系统功能如下：

1、短信报警，系统开通后，群众在不便用电话报警的场合，可以通过发送短消息到某个特定的号码，则110指挥中心就能收到报警信息。110指挥中心可以通过短信方式和报警人保持联系。

2、发送警情信息，110指挥中心可以通过短信平台将重要紧急的警情信息发送到各路面巡警、交警的手机上，从而大大提高处警速度和效率。系统提高群发和单发两种手段。

3、发送定制信息，系统提高信息定制功能。对于110系统升级或节假日提醒市民有关注意事项等信息可以通过定制的方式发送。

4、警力通信簿，系统提供维护警力通信簿的功能。

注：短信报警系统所需的内、外网服务器及网闸等硬件由用户提供。

手机定位子系统

手机定位子系统用于实现定位手机报警人的位置范围，协助接处警员迅速定位报警者的位置。

主要功能如下：

1、指挥中心通信调度机接收手机电话报警后由CTI服务分配到空闲的接警工作台。

2、接警工作台摘机后产生警情，生成接警登记界面；同时向手机定位查询服务器（内网）发送申请手机定位信息的请求。

3、手机定位查询服务器（内网）向手机定位服务器（外网）发出手机定位查询请求。

4、手机定位服务器（外网）向移动服务商发送定位查询请求信息，接收移动服务商传送回来的手机定位信息，并将定位信息送回手机定位查询服务器（内网）。

5、手机定位服务器（内网）接收手机定位信息，即将手机位置信息回送给发出请求的接警工作台。

6、接警工作台收到定位信息后补充显示到警情记录中。

7、接警工作台将定位信息送电子地图软件，电子地图软件进行地理位置定位。

注：手机定位所需的内、外网服务器及网闸等硬件与短信系统共用，由用户提供。

市县接处警联网与警情数据集中子系统

目前由于市县110系统数据字典没有统一，各系统相对独立、没有实现互连互通，导致了市县之间的警情无法转移，削弱了市局指挥各警力联合作战的能力。为了提高公安机关处理突发事件的反应能力，组织、协调和指挥各警力联合作战，需要对原系统进行改造，在市县网络互通的基础上，实现各110接处警席位间警情的接管、通传和转移。改造的主要内容有：

1、改造警情数据项，实现市县110系统数据字典的统一。

2、新建市县联网平台，实现市县系统的互连互通。

3、新建警情抽取平台，实现市县警情的集中。

通过市县接处警系统的联网，市局与县局警情能够相互转移，同时市局接处警系统能实时监控辖区内各县110报警台接处警情况，实现市局对所属县局重大警情监控、警情的接管。

警情数据项的改造

目前各地110系统中警情性质、警力单位、作案手段等数据字典各不相同，不能适应地市警情集中和数据分析统计的要求，为了便于全省110系统警情的联网和集中，需要对市局及各区县110警情的数据项进行改造，遵循国家、公安部等有关标准。主要内容有：

目前系统中的警情类别这一数据项承担了过多的内容，含有性质、手段、特点等多种含义，需要将警情类别由单一的数据项改成由性质、手段、特点、工具、选择对象、选择物品、选择处所等数据项组合的。其中：

性质是指案件的性质，法律规定违法行为的种类，引用公安部的案别标准GA240.1-2000，代码长度为6个字符；

手段是指作案手段，引用公安部的标准（GB240 .7-2000 )，代码长度为4个字符；

特点是指作案特点．引用公安部的标准原有与公安部标准(GA240.8-2000），代码长度为3个字符；

工具、选择物品是犯罪嫌疑人用于作案的工具和盗、抢的物品，引用公安部的标准（GA240.10 - 2000），代码长度为5个字符；

对象是指犯罪嫌疑人选择侵害的对象，引用公安部的标准( GA240.6-2000），代码长度为3个字符；

选择处所是指犯罪嫌疑人作案时的处所，引用公安部的标准(GA240.5-2000) ，代码长度为4个字符。

其中性质是必录项，其余字段可根据实际情况录入。

县市接处警联网

为了实现市县各110接处警席位间警情的接管、通传和转移，系统需要新建以CSCW中心协同平台为核心的联网平台。在CSCW中心协同平台的支撑下，实现：

- 1、市局指挥中心向各区县指挥中心传送110、122、119警情信息；

2、市局110指挥中心主动查询各区县的警情信息，实现重大警情监控。

3、各区县110指挥中心通过系统向市局指挥中心传送警情信息；

4、各区县110指挥中心间传送警情信息。

警情数据集中

警情集中建立在警情数据项改造完成的基础上。在警情数据项改造完成后，可以通过警情抽取程序将各区县的警情数据集中到市局中。

具体的做法是：在市局设立一个警情集中库，市局、区县各部署一套警情抽取程序，每天定时将市区县的110警情抽取到市局的警情集中库中。

由于110警情库中警情性质和主管单位存储的带有层次关系的内部编码，因此在警情抽取时须将110的警情性质和主管单位转换成标准的警情性质代码和主管单位代码。

一网五库子系统

“一网五库”是专门针对发生突发应急事件时，可作为机构、队伍、物资、预案、法律法规查询以及通过应急专家小组进行分析研判、决策等而设立的辅助决策系统。

“一网五库”系统在原有“应急工作联络网”、“法规库”、“救援队伍库”、“专家库”、“典型案例库”、“救援物资库”的基础上需增加“警力显示”和“预案库”，以期更加贴近实际需要，为更好的应对突发应急事件做充分的准备。

系统通应过集成，实现与接处警系统的关联，值班干警在接处警过程中，根据需要，可在接处警界面上，“点击”直接进入“一网五库”系统，查询相关信息。

- 二、商务要求：

2.1本项目预算金额为人民币128.7万元。

2.2投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,多报或漏报视为无效投标。

2.3投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、运杂费、安装调试、检验、保险、税收、培训及上门服务等一切费用。

2.4中标者投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

2.5运送目的地：市公安局项目工地。

2.6培训技术支持：免费供货方负责在市公安局现场对用户操作人员的技术培训及技术支持。

2.7售后服务：

A 保修

本招标方案中所有软件、硬件必须有以下保修条件：

*3年质保，自双方代表在验收单上签字之日起计算；

*保修期内，投标商负责其提供的软件、硬件进行维修的一切费用；

*投标商必须在2小时内对项目单位所提出的维修要求作出响应，10小时内解决问题。

B 系统维护服务保证

*投标商必须向汕尾市公安局说明并承诺下列系统维护服务内容：

*3年免费保修期内维修、维护内容、方式、范围（产品、技术、模块、部件）

- *3年后收费维修、维护内容、方式、范围（产品、技术、模块、部件）

- 三、其它要求：

3.1投标人须提供所投货物设备与投标文件技术参数相对应的正式印刷的中文或英文说明书或其他技术资料。

3.2包含服务性的设备，在合同签订后，须免费提供技术图纸和安装。提供中文或英文技术说明书和操作说明书。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2010年6月2日评标结果和本次招标文件（招标编号：SWCG20100319G08）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。

二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

四、若供方所交的设备为进口,则须提供合法的进口手续和商检证明。

五、建设期。合同签订之日起，3个月内完成升级改造安装调试和采购人验收，验收后需确保十天内交付使用运行。

六、供方应随设备向需方交付厂家配套设备使用说明书及相关的资料。

七、付款方法。合同签订后7个工作日内,采购人预付30%合同款给中标成交商,其余合同款待安装、调试、验收合格后7个工作日内一次性付清。履约保证金待保修期满后7个工作日内由汕尾市公安局一次性付还中标人。

八、违约责任

1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之二十违约金。

2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之二十的违约金。

4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。

九、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。

十、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市政府采购中心各一份,均具同等法律效力。

供方:                                  需方:

地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                            委托代理人:

电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:

帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月   日

签约地址:

第四部分 投标文件格式

附件一：

投标函

致汕尾市政府采购中心:

根据贵方(招标编号: SWCG20100319G08)对汕尾市公安局采购“110指挥平台改造升级工程”项目的招标,我公司正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人(投标人的名称),提交下述文件：

1、投标函

2、投标报价表

3、投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度。

4、质量证明文件

5、服务计划及承诺

6、法定代表人授权书

7、《营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)， 或《法人证书》及《军队有偿服务许可证》复印件(加盖公章)。

8、其他必要提供证明文件

据此函,签字人兹宣布同意如下:

(1)我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务。

(2)我们己详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件.我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

(3)我们同意在招标书规定的开标日期起遵循本投标书,并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。

(4)如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标.我们的投标保证金可被贵方没收。

(5)同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

(6)我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

(7)投标自开标日起有效期为30个工作日。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址:                  邮政编码:

电话:                  传真:

投标人法定代表人姓名：

地址:

投标人代表姓名、职务(印刷体):

投标人名称:(公章):

全权代表签字:

年    月    日

附件二：

投标报价表

招标编号：                                               货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称、型号、规格 |  | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否有授权书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                        签字：                   职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年  月   日

附件三：

投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 性能及技术规范的说明 | 与招标文件要求的偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表可根据实际内容情况自行调整。

投标人(公章):

法定代表人(签字):                                                 年  月  日

附件四：

质量证明文件

年  月  日

附件五：

服务计划及承诺

主要内容应包括:

- 1、公司的售后服务体系

2、对本次投标的服务承诺(应包括公司在广东省内办事处情况、服务的措施、产品质量的保证、维修技术人员的情况、应急维修、故障排除时间的安排、保修期满后维修服务的收费标准等)

投标人(盖章):

法人代表（签字）：

年   月   日

附件六：

法定代表人授权书

本授权书声明：（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就              招标编号：        的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明

授权代表签字盖章:

代理人(被授权人)签字盖章:

职务:

单位名称:

年   月   日