政 府 采 购

询

价

文

件

【招标编号:SWCG20150504X02】

汕尾市公共资源交易中心

2015年5月

汕尾市公安局“智能数字监控网络系统设备”项目询价公告

招标编号：SWCG20150504X02

汕尾市公共资源交易中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就其“智能数字监控网络系统设备”项目（采购文件下载）采用询价方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 采购项目的名称、数量、预算

1、采购项目：智能数字监控网络系统设备。

2、数量：一批。

3、预算：281000元，超过预算价格为无效投标。

二、投标人资格要求（合格的投标人）

1、在国内注册的合法供应商。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1、获取询价文件工作日时间：2015年5月28日至2015年6月3日上午8时30分至12时、下午2时至5时30分（节假日除外）。

2、获取询价文件地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

3、获取询价文件方式：现场购买。

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内。

2、投标截止及开标时间：2015年6月5日下午3时30分正（北京时间）。

3、递交报价文件及开标地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

五、领取招标文件时须携带如下证件

1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书；

4、法人代表身份证复印件；

5、代理人(如有委托)身份证原件及复印件。

六、采购人及集中采购机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：汕尾市公安局。

采购人联系人及联系电话：朱先生3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

集中采购机构联系人及联系电话（传真）：张先生 0660一3826961。

汕尾市公共资源交易中心

二〇一五年五月二十八日

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、在国内注册的合法供应商。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 二、设备购置清单及系统配置原理图及安装平面图

- 1、设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术性能参数 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日夜型红外线300万像素摄像机 | 传感器类型 |  | ≥1/3 " CMOS |  |  |  |  | 台 | 38 |  |
|  |  | 最大分辨率 |  | ≥2048 × 1536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频帧率 |  | ≥25帧/秒（1920 × 1080）, ≥20帧/秒（2048 × 1536） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快门 |  | 1/3s~1/100000s可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜头 |  | 镜头4mm,6mm,8mm,12mm可选 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度 |  | ≤0.07LX(红外灯关闭状态),0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频功能 |  | 支持3D降噪、宽动态功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日夜转换模式 |  | ICR红外滤片式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频编码 |  | 支持H.264 / MJPEG压缩标准，支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile编码类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频压缩码率 |  | 32k~12M码率可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用功能 |  | 支持走廊模式、数字降噪、背光补偿等功能； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能功能 |  | 支持区域入侵侦测,移动侦测,越界侦测等智能分析功能, 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能报警 |  | 支持遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错等智能报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络协议 |  | 支持GB28181协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外距离 |  | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离≥30米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | 外壳防护等级支持GB 4208-2008中IP66等级规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源供应 |  | 电源DC12V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 提供公安部型式检验报告复印件，国标GB/T 28181-2011检测报告复印件（复印件需加盖原厂公章） 生产厂商自2011年起连续3年获得A&S排名前5名。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） 产品生产厂家获得中国质量检验协会颁发的“（2011-2013年度）全国质量检验工作先进企业”，。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日夜型半球300万像素摄像机 | 传感器类型 |  | ≥1/3 " CMOS |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 最大分辨率 |  | ≥2048 × 1536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频帧率 |  | ≥25帧/秒（1920 × 1080）, ≥20帧/秒（2048 × 1536） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快门 |  | 1/3s~1/100000s可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜头 |  | 镜头4mm,6mm,8mm,12mm可选 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度 |  | ≤0.07LX(红外灯关闭状态),0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频功能 |  | 支持3D降噪、宽动态功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日夜转换模式 |  | ICR红外滤片式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频编码 |  | 支持H.264 / MJPEG压缩标准，支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile编码类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频压缩码率 |  | 32k~12M码率可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用功能 |  | 支持走廊模式、数字降噪、背光补偿等功能； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能功能 |  | 支持区域入侵侦测,移动侦测,越界侦测等智能分析功能,支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能报警 |  | 支持遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错等智能报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络协议 |  | 支持GB28181协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外距离 |  | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离≥30米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | 外壳防护等级支持GB 4208-2008中IP66等级规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源供应 |  | 电源DC12V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 提供公安部型式检验报告复印件，国标GB/T 28181-2011检测报告复印件（复印件需加盖原厂公章） 生产厂商自2011年起连续3年获得A&S排名前5名。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） 产品生产厂家获得中国质量检验协会颁发的“（2011-2013年度）全国质量检验工作先进企业”，。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 日夜型半球300万像素摄像机 | 传感器类型 |  | ≥1/3 " CMOS |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 最大图片分辨率 |  | ≥2048 × 1536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频帧率 |  | ≥25帧/秒（1920 × 1080）, ≥20帧/秒（2048 × 1536） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 快门 |  | 1/3s~1/100000s可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜头 |  | 镜头4mm,6mm,8mm,12mm可选 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度 |  | ≤0.07LX(红外灯关闭状态),0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频功能 |  | 支持3D降噪、宽动态功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日夜转换模式 |  | ICR红外滤片式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频编码 |  | 支持H.264 / MJPEG压缩标准，支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile编码类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频压缩码率 |  | 32k~12M码率可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频功能 |  | 内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用功能 |  | 支持走廊模式、数字降噪、背光补偿等功能； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能功能 |  | 支持区域入侵侦测,移动侦测,越界侦测等智能分析功能, 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能报警 |  | 支持遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错等智能报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络协议 |  | 支持GB28181协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外距离 |  | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离≥10米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储功能 |  | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | 外壳防护等级支持GB 4208-2008中IP66等级规定,防暴等级支持IK08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源供应 |  | 电源DC12V/PoE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 提供公安部型式检验报告复印件，国标GB/T 28181-2011检测报告复印件（复印件需加盖原厂公章） 生产厂商自2011年起连续3年获得A&S排名前5名。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） 产品生产厂家获得中国质量检验协会颁发的“（2011-2013年度）全国质量检验工作先进企业”，。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高清红外智能球 | 传感器类型 |  | 传感器采用1/2.8" Progressive Scan CMOS |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 有效像素 |  | 有效像素≥200万像素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频输出分辨率 |  | 分辨率≥1920×1080@30fps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外功能 |  | 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离≥270m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 码流 |  | 支持3码流同时输出，至少两个码流的分辨率≥1920×1080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 白平衡 |  | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低照度 |  | 支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux，0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信噪比 |  | 信噪比≥56dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频功能 |  | 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜头 |  | 20倍光学，16倍数字变焦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子快门 |  | 支持不少于1s至1/30000s可变的电子快门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐私遮挡 |  | 支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平控制 |  | 支持水平手控速度不小于250°/S，云台定位精度为±0.1° |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直控制 |  | 垂直手控速度不小于120°/S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口 |  | 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鼠标控制 |  | 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 字符功能 |  | 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 掉电记忆功能 |  | 支持掉电记忆功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTP上传 |  | 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 感兴趣区域编码 |  | 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编码协议 |  | 支持SVC开启和关闭，配合后端降低存储空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络协议 |  | 支持GB/T28181协议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IP过滤 |  | 支持IP地址过滤功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动跟踪 |  | 支持自动跟踪图像中目标，也可手动选择跟踪目标，并在跟踪过程中手动切换跟踪目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能功能 |  | 支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、音频异常侦测，并联动报警,支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录像功能 |  | 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 云台功能 |  | 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声过滤 |  | 支持当监控现场环境嘈杂时，对环境噪声的过滤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | 支持IP67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  | 支持TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度 |  | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 提供公安部型式检验报告复印件，国标GB/T 28181-2011检测报告复印件（复印件需加盖原厂公章） 生产厂商自2011年起连续3年获得A&S排名前5名。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） 产品生产厂家获得中国质量检验协会颁发的“（2011-2013年度）全国质量检验工作先进企业”，。（提供证书或复印件，加盖原生产厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机电源适配器 | AC24V转DC12V |  |  |  |  |  |  | 台 | 43 |  |
| 6 | 日夜型红外线摄像机支架 | 匹配以上日夜型红外线摄像机支架 |  |  |  |  |  |  | 台 | 38 |  |
| 7 | 高清红外智能球支架 | 匹配以上高清红外智能球支架 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 日夜型红外线摄像机立杆 | 日夜型红外线摄像机立杆（原有设备加工） |  |  |  |  |  |  | 支 | 3 |  |
| 9 | 电源盒 | 电源盒（定做） |  |  |  |  |  |  | 个 | 43 |  |
| 二、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 32路 NVR智能网络高清数字硬盘录像机 | 功能特性 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTi、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、HUNT、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、 ZAVIO）的网络摄像机； |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；(以公安部授权结构出具的检验报告为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持HDMI、VGA同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图像预览与回放时，支持音量大小调节； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持预览与回放界面实时抓图功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持冗余录像、假日录像和抓图配置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持SMART IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。(以公安部授权机构出具的检验报告为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持8个SATA接口， 1个eSATA盘库，可用于录像和备份；最大单盘支持6T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持2个不同段IP地址的IPC设备接入。 支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储(以公安部授权机构出具的检验报告为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放(以公安部授权机构出具的检验报告为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等(以公安部授权机构出具的检验报告为准) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视音频输入 | 网络视频输入 |  |  |  | 32路 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络视频接入带宽 |  |  |  | 200Mbps |  |  |  |  |
|  |  | 视音频输出 | HDMI输出 |  |  |  | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz， |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | VGA输出 |  |  |  | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 视音频编解码参数 | 录像分辨率 |  |  |  | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |  |  |  |
|  |  | 外部接口 | 语音对讲输入 |  |  |  | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络接口 |  |  |  | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 串行接口 |  |  |  | 1个，标准RS-485串行接口（预留）； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1个，标准RS-232串行接口； |  |  |  |  |
|  |  |  | USB接口 |  |  |  | 2个USB2.0，1个USB3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警输入 |  |  |  | 16路 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 电源 |  |  |  | AC 220V |  |  |  |  |
|  |  |  | 功耗（不含硬盘） |  |  |  | ≤20W |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度 |  |  |  | -10℃--＋55℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作湿度 |  |  |  | 10％--90％ |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱 |  |  |  | 19英寸标准2U机箱 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |  |  | 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高） |  |  |  |  |
| 11 | 监控录像专用硬盘 | 容量（GB） |  |  | 4000GB |  |  |  | 台 | 14 |  |
|  |  | 转速 |  |  | 7200（rpm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传输速率 |  |  | 300MB/sec |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均寻道时间 |  |  | 14ms读/15ms写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缓存 |  |  | 64M |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 监控专用液晶监视器 | 显示类别 |  |  | TFT-LED背光 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 屏幕尺寸 |  |  | 55寸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点距 |  |  | 0.630mm×0.630mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大分辨率 |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最佳工作分辨率 |  |  | 1920×1080@60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亮度 |  |  | 360cd/m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比度 |  |  | 1400;1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 响应时间 |  |  | 8ms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 色彩 |  |  | 16.7M |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可视面积 |  |  | 1209.6mm×680.4mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可视角度 |  |  | 水平178°，垂直178º |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入输出接口 |  |  | AV输入接口 |  |  | 4个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VGA输入接口 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HDMI输入接口 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分量输入接口 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S-VIDEO输入接口 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AV 输出 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DVI输入接口 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | USB |  |  | 2个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PC AUDIO-IN |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 音频输入 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 音频输出 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AV输入接口 |  |  | 4个 |  |  |  |
|  |  | 遥控器型号 |  |  | 中文多媒体遥控器，RC-A06（无LCD TV节目） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遥控器控制范围: |  |  | ≤8m ±30° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源 |  |  | AC100V--240V50/60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功耗 |  |  | ≤190W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 待机功耗 |  |  | ≤1W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作温度 |  |  | 5℃--40℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度 |  |  | 10%--85% |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 监控专用液晶监视器电视架 | 匹配55寸监控专用液晶监视器电视架 |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 光纤接收器 | Wan口数量（有线路由）：2个 Lan口数量（有线路由）： 1个 数据传输率：10/100Mbps 传输标准：IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) 网络协议：CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议 数据传输率：10/100Mbps VPN：支持 |  |  |  |  |  |  | 对 | 6 |  |
| 15 | 网络传输延长器 | 功能 | 输入 |  |  | 发送器一路（DVI、USB、AUDIO、RS232） 接收器一路IR |  |  | 对 | 2 |  |
|  |  |  | 输出 |  |  | 发送器一路IR 接收器一路（DVI、AUDIO），两路USB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传输距离 |  |  | 200米 |  |  |  |  |  |
|  |  | DVI视频接口及性能 | 视频输入接口 |  |  | DVI-I接口(仅支持DVI-D信号) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频输出接口 |  |  | DVI-I接口(仅支持DVI-D信号) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频分辨率 |  |  | 最高支持1080p |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频接口及性能 | 接口 |  |  | 3.5mm 立体声音频插座 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带宽 |  |  | 10HZ~20KHZ |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外遥控及性能接口 | 遥控接口 |  |  | 3.5mm音频插座 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遥控接口信号 |  |  | 红外控制信号 |  |  |  |  |  |
|  |  | RS232 | 接口 |  |  | 3.5mm音频插座 |  |  |  |  |  |
|  |  | USB接口 | 协议 |  |  | 非标准，只能接入有线USB键鼠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传输接口 | RJ-45 |  |  | 接Cat5e/Cat6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 机柜 | 尺寸:550(宽)*470(深)*620 (高) 容量:12U 机柜标配:层板1块 风扇1个四位输出机柜专用万能电源插座1个 |  |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 17 | 千兆交换机 | 产品类型：千兆以太网 背板带宽：48 包转发率：35.7 传输方式：存储转发方式 接口类型：24个10/100/1000M自适应以太网端口 接口数目：24口 传输速率：10M/100M/1000Mbps MAC地：8K |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 千兆交换机 | 固定端口: 8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口/ MAC地:8K/输入电压:9VAC/0.8A/ |  |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 三、监控线材设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 六类网络线 | 绝缘厚度：0.2MM/外皮厚度：平均0.4MM 线缆外径：6.5MM左右（0.2MM误差） 最大直流电阻：9.38欧/100M 最大直流电阻偏差：5% 1kHz的互电容：5.6nF/100m Max 最大电容偏差（成对对地）：330nF/100m Max |  |  |  |  |  |  | 米 | 4300 |  |
| 20 | 水晶头 | 6类水晶头 |  |  |  |  |  |  | 盒 | 1 |  |
| 21 | 电源线 | 2*1.5平方(国标) |  |  |  |  |  |  | 米 | 3100 |  |
| 22 | 光纤线 | 8芯室外束管式光纤 |  |  |  |  |  |  | 米 | 2100 |  |
| 23 | 光纤盒 | 24口ST/FC、SC |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 24 | 光纤盒 | 8口ST/FC、SC |  |  |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 25 | 耦合器、尾纤、光纤跳线等 | 匹配的耦合器、尾纤、光纤跳线 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 26 | 熔接光纤费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 阻燃PVC管 | 100MM防火阻燃PVC |  |  |  |  |  |  | 米 | 1300 |  |
| 28 | 阻燃PVC管 | 60MM防火阻燃PVC |  |  |  |  |  |  | 米 | 600 |  |
| 29 | 镀锌线槽 | 100mm*100mm*1.2 |  |  |  |  |  |  | 米 | 40 |  |
| 30 | 开孔 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 60 |  |
| 31 | 开沟 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 32 | 铺平 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 33 | 埋地敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 35 | 软管 |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 200 |  |
| 36 | 胶布,码仔,弯头及五金配件 |  |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 37 | 运输费及工具损耗 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 38 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |

- 注：投标参数优于或等于招标文件要求，否则视为无效投标。

- 2、系统配置原理图及安装平面图

汕尾市公安局办公楼及大院智能数字网络监控系统拓扑图

安装平面图（大院围墙、 大院路道、大院广场及宿舍楼、二至四号楼门口）

附一号楼一层及电梯平面图

- 三、商务要求：

1、本项目预算金额为人民币281000元，超过预算价格为无效投标。

2、投标人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、成交供应商投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5、交货时间:合同签订后20个工作日内。

6、验收与培训：需求方进行设备最终验收与培训。中标方提供免费的操作和维修培训。

7、售后服务：货物验收合格之日起，即进入系统售后服务期；服务要求如下：原厂免费标准服务，中标方提供当日1小时现场响应服务。中标方在客户所在地有售后服务机构，提供免费上门服务，接到维修通知后的1小时到达故障现场，8小时内故障修复，如果8小时内不能排除故障，中标方须提供临时备用设备，以保证设备不间断运行。

8、付款方式。成交供应商将货物运送至采购人指定地点安装调试完毕交付验收，验收合格后20个工作日内付清合同款。

第二部分 投标须知

一、说明

1、“采购人”、“使用单位”是指汕尾市公安局。

2、“招标人”是指汕尾市公共资源交易中心。

3、“投标人”是指向招标方提交报价文件的制造商或供应商。

4、“有效投标人”是指在规定时间内递交投标文件（报价文件）、按规定缴交投标保证金、并通过资格审查的投标人。

5、“采购当事人”是指“采购人”、“招标人”、“投标人”。

二、报价文件组成

1、报价文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):

(1)投标报价表；

(2)投标设备技术性能与偏离情况说明一览表；

(3)本项目相关承诺及证明。。

三、投标文件的递交、修改和撤回：

1、报价文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2015年6月5日下午3时30分正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

2、报价文件的密封和标记：

（1）投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

（2）投标文件要求：正本一份、副本二份(如果正本与副本内容不一致以正本为准)。

（3）若投标人对询价文件内容有任何建议或疑问，须在投标截止时间之日前以书面形式向招标人提出，逾期视为无异议。招标人将以书面形式予以解答和回复。若招标人对询价文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得询价文件的投标人，修改内容作为询价文件的组成部分。

（4）投标人递交报价文件后，可撤回报价文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改或撤回报价文件。

四、投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币3000元整。

2、投标保证金以电汇、汇票、现金等方式提交。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

3、未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。

4、未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

5、中标人的投标保证金在签订合同后,凭本次项目合同书到汕尾市公共资源交易中心办理保证金退还手续(不计利息)。

6、下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市公共资源交易中心没收。

（1）投标人在报价中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a按询价文件要求签订合同。

b接受对报价文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的报价文件。

五、投标费用

1、在投标过程中,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、根据粤价函[2011]1036号函收费标准, 中标金额100万元以下收取1.2%招标费用、100万元以上部分收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。

六、评标原则及方法

1、评标和定标：

（1）投标人按招标邀请中规定的时间和地点参加开标会。

（2）评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以询价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较报价文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

2、报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商实行现场告知，由询价小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3、询价小组对投标人进行综合评议，对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

4、招标人不向落标的投标人退还报价文件。

七、中标通知

1、汕尾市公共资源交易中心将根据询价小组的评审结果,向中标（成交）候选人发出成交通知书。

2、汕尾市公共资源交易中心无义务退还报价文件。

八、合同授予

1、成交供应商接到成交通知书与使用单位签订供货合同。

九、其他事项

1、投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对询价文件作出实质性的响应。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料,没有对询价文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

2、报价文件从开标之日起,报价有效期为30个工作日。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2015年6月5日评标结果和本次招标文件（招标编号：SWCG20150504X02）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、投标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。

二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

四、交货时间、地点。合同签订之日起  个工作日内,供方负责将设备运送到采购人指定的地点、位置完成安装, 设备运输产生的费用由供方负责。

五、供方应随设备向需方交付厂家配套设备使用说明书及相关的资料。

六、付款方法。成交供应商将货物运送至采购人指定地点安装调试完毕交付验收，验收合格后  个工作日内付清合同款。

七、违约责任

1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之二十违约金。

2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之二十的违约金。

4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。

八、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市公共资源交易中心各一份,均具同等法律效力。

供方:                                  需方:

地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                            委托代理人:

电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:

帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月    日

签约地址:

第四部分 投标文件格式

附件一：

投标报价表

招标编号：                                              货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | 小写： |  |  |

投标人名称：                     签字：                      职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件二：

投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 性能及技术规范的说明 | 与招标文件要求的偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表可根据实际内容情况自行调整。

投标人(公章):

法定代表人(签字):

年    月    日

附件三：

本项目相关承诺及证明文件。

年    月    日