政 府 采 购

招

标

文

件

【招标编号: SWCG20150801G01】

汕尾市公共资源交易中心

2015年8月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，对“汕尾市（高速公路）智能交通管理系统”项目(招标文件下载)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20150801G01 。

二、采购项目名称：汕尾市（高速公路）智能交通管理系统。

三、采购预算：2992万元整，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2015年8月27日上午8时30分起至2015年9月2日下午17时30分止（工作日时间）到汕尾市公共资源交易中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元,售后不退。

五、投标截止时间：2015年9月18日上午10时30分正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市马思聪艺术中心左侧附楼二楼。

七、开标评标时间；2015年9月18日上午10时30分正。

八、开标评标地点：汕尾市马思聪艺术中心左侧附楼二楼。

九、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须具有省级公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或备案证；（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）；

3、投标人须具有计算机信息系统集成壹级资质；

4、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录投标人；

5、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书原件及复印件（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）；

3、计算机信息系统集成壹级或以上资质原件及复印件（加盖公章）；

4、法人代表授权书（加盖公章）；

5、法人代表身份证原件及复印件、被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

采购人联系人：朱先生                  集中采购机构联系人：张先生

电话：0660-3366165　                  电话（传真）：0660-3826961

联系地址：汕尾市马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

二○一五年八月二十七日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须具有省级公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或备案证；（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）；

3、投标人须具有计算机信息系统集成壹级资质；

4、经向汕尾市人民检察院查询；

5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目背景及需求

# 1、项目背景

## 1.1概况

汕尾市位于广东省东南部粤东沿海地区，东临汕头特区，西接惠州市、深圳特区、东莞市、广州市，距香港仅81海里，北抵梅州市、河源市，南濒南海，是广东省珠三角地区和潮汕地区两大板块修订重要连接点，素有粤东地区的“桥头堡”之称，区位优势十分明显。汕尾市东西相距132千米，南北相距90千米，总面积5271平方千米，现下辖市城区、陆丰市、海丰县、陆河县四个县区级单位，另有华侨管理区和红海湾开发区两大县级开发区，总人口330多万人。

近年来，随着汕尾市社会经济的快速发展，道路通行里程不断增加，机动车、驾驶员保有量逐年激增，交通管理现状和需求的矛盾进一步加剧，加上汕尾市城区的摩托车、三轮车、工程车等数量较多，混合交通流现象明显，市民交通安全意识普遍薄弱，“行车难”、“停车难”已逐渐成为制约城市经济发展的“瓶颈”，如何在有限的道路资源、交通资源和警力资源下，有效降低交通事故率、提高道路通行能力以及职能部门道路交通管理水平已成为当前汕尾市发展过程中亟待解决的迫切问题。智能交通管理系统是解决城市交通问题的有效手段，已广泛应用于国内各大中型城市，目前汕尾市智能交通管理系统建设尚处在起步阶段，没有统一规划、统一标准，原有已建设的交通信号控制系统、电子警察系统，尚处于分散、孤立状态，且缺乏交通信息采集设施，尚未建立交通指挥中心以及各应用业务系统，极大地降低了公安交警部门的监管效率，存在系统设备简单落后、交通管理信息难以协调、联动和共享等问题。

## 1.2道路发展情况

汕尾城市道路网中次干路、支路等低等级道路缺乏，近年来，市区道路建设的重点放在主干路的建设上，次干道和支路的投入相对不足。据统计，市辖区道路网主干路约42公里、次干路约21. 5 公里、支路约 58.8 公里，路网集疏交通的能力差，交通负荷相对集中在主干道。尤其在汕尾大道、香洲路、通航路，交通拥挤主要发生在主干道和接入主干道的次干道上。汕尾市道路不同类型的交叉口其中一级路口（主-主交叉）6 个，二级路口（主-次交叉）11个，三级路口（支-次交叉）27个。其中主干路的一级、二级交叉口平均间距1.1 公里，次干路的三级交叉口平均间距0.4公里。 截至2013年底，汕尾市的通车里程达到5470公里，增长幅度为6.25%。客运周转量已经超过了100亿万人公里，城市客运需求大幅增加。

高速公路方面，汕湛（汕头至湛江）高速揭西大溪至博罗石坝段（即揭博高速）计划2015年底通车，而兴宁至汕尾高速公路、新增深汕高速公路长沙湾、潭西互通立交出入口的建设工作目前进展顺利，预计未来几年将会陆续开通，进一步带动汕尾地区的经济发展，道路交通需求持续增长。

2、建设内容

## 2.1指挥中心建设

指挥中心大厅配备大屏幕拼接显示系统、DLP信息显示系统、监控坐席、领导办公室家具、会议室家具、休息室家具等配套设施。指挥中心大厅翻新改造升级后，将是汕尾市公安交警支队进行市区交通实时监控及日常交通指挥调度的重要场所。

2.1.1主要设计内容

#### 2.1.1.1功能区及布局设计

图 0-1指挥中心设计图

指挥中心由指挥大厅、会议室（指挥决策区）及休息区组成，整体布局如上图所示。

其中，大屏显示区包含：DLP大屏幕，用于市区道路、路口等交通监控视频的接入与显示，并显示各监控系统界面；LED信息显示屏，将在DLP大屏幕两侧各布设一块长条形的LED显示屏，用于如日期、时间、值班领导及人员、宣传语等信息的显示。

监控坐席区采用横向单列设计，放置监控坐席座椅、办公电脑、打印机等监控业务设备。

会议室（指挥决策区）作为重特大事件、活动举行时，领导在指挥中心的会议讨论及现场指挥室，也是接待参观时的接待室。

#### 2.1.1.2拼接显示系统

##### 2.1.1.2.1拼接布局

- 墙体：80"，2（层）×3（列）DLP投影拼接；

- 投影单元底座：一套；

- 图形拼接控制器：1 套；

- 大屏幕控制管理系统软件：1 套；

- 32×32RGBHV 计算机矩阵 1 套；

- VGA 转 RGB 分配器等。

##### 2.1.1.2.2系统组成

###### 1.大屏幕显示单元

（1）指挥中心建设大屏幕显示单元采用6台80英寸DLP高分辨率投影单元，按照2×3(行×列)的拼接组合方式组成一个投影墙，拼接采用无缝拼接技术，尽量减少拼接缝隙对整屏显示效果的影响；

（2)为了满足产品先进性需求，投影机须采用最新TI公司最新型的0.95" SXGA+ 12º偏转角DMD芯片、以DLP为核心技术的投影光机,物理分辨率≥1400×1050像素；

（3) DLP投影单元采用80英寸规格，要求无明显“太阳效应”, DLP单元屏幕采用树脂幕或玻璃树脂复合屏幕，水平视角≥178度，垂直视角≥60度屏间拼缝<0.3mm；整屏拼接平整度<0.3mm；均匀度>95%；亮度≥1100ANSI流明；投影单元对比度：≥2000:1（非动态对比度），单屏显示单元亮度均匀性：≥95%。

（4）具有色彩亮度自动调整功能及相应的色彩管理系统，能根据系统内各投影单元的内置光学传感器的实时反馈信息，对各单元的色彩和亮度参数进行自动调整，保证整屏画面色彩和亮度的长期一致性。

（5）投影单元采用具有最先进的3X6LED光源系统，由红、绿、蓝三色独立的LED发光模块组成，每个发光模块包括6个独立LED灯，冗余备份确保设备的高可靠性,光源正常显示模式下使用寿命≥60000小时。

（6）DLP投影单元的平均故障间隔时间不小于100000小时。

（7）为了保证投影显示系统的稳定运行，DLP大屏幕拼接显示墙硬件结构需满足里氏8级烈度震动的抗震要求。

（8）DLP大屏幕投影单元噪声≦25dB（屏前1米处）。

（9）屏幕选用防眩光黑条纹树脂幕，屏幕增益≥1.7，不反光、高对比度、高增益、宽视角；屏幕与整体框架应具有可靠的连接，安全、不变形。

（10）屏幕拼接总体平整，应有较好的热胀冷缩性能。屏幕之间的物理拼缝要求小于0.3mm，并已完全包含屏幕的热胀冷缩导致的伸展空间，拼接后的屏幕整体无明显凹、凸的现象。

（11）为了保证投影单元的稳定性，投影机芯应具有专业的防尘设计，最大限度防止灰尘进入，保证投影单元满足7×24应用的可靠性。

（12）显示单元应具有上、下两层隔离箱体结构设计(提供实物照片)，上层从投影机芯到屏幕整个光路显示部分都完全密封，杜绝灰尘干扰妨碍投影单元的寿命，下层投影机芯采用自然风水平散热，不需要过滤网等易损件，保证散热效率也降低维护成本，显示单元满足7×24长期应用的可靠性。

###### 2.大屏控制器

技术要求：

（1)纯硬件FPGA架构——采用全硬件FPGA架构，图像处理性能优异，无内嵌操作系统，启动速度快，没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。

（2)灵活板卡式设计——输入采集卡、输出卡等主要模块均为插卡式设计。其中输入卡、输出卡支持带电热插拔，不影响其他板卡的正常工作。

（3)板卡热插拔——输入、输出板卡在工作状态下可以热插拔，无需重启或刷新设备，不会对其他信号的显示造成影响，不会造成设备的工作状态异常。在设备扩容时，无需关机，将板卡在设备运行状态下插入相应的卡槽即可实现系统在线扩容，保证工作系统的稳定。

（4)画面任意漫游——每个信号窗口均可在所有输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上，超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响。

（5)无缝实时切换——单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰。

（6)管理权限分级——PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理。

（7)图形控制器主要配置: 8路视频输入，8路RGB输入，6路DVI输出。

投影拼接墙底座要求：

（1）采用标准化、模块化箱体和底座设计，底座需固定于地板之上，用于安放投影机箱体的底座和钢支架应具有足够的承载力。

（2）底座采用高强度钢材或铝合金材料，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色与箱体颜色保持一致。

（3）拼接墙中投影单元箱体、底座应当连接牢固。

###### 3.系统软件

（1)为用户提供对拼接显示系统上的各类应用窗口的控制和管理，以及对显示引擎的控制。

（2)具有强大的集成控制管理能力，可以实现对显示单元、矩阵切换设备、中控系统等大屏幕系统相关外围设备的集中联动控制。

（3)在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制、应用和管理。

（4)用户只需通过鼠标和键盘简单点击步骤，就可对大屏幕系统多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。

##### 2.1.1.2.3 LED 显示系统

在大屏幕投影墙左右两侧各设置 1 块双基色 LED 显示屏，左侧一块可显示全市道路实时情况、值班情况，右侧一块可显示全区主要车辆、驾驶员、违法、事故等实时情况，并能根据用户机房监控系统的传感器，实时显示温度、时间、电压等监控信息；可显示中英文文字、图形、动画。具有移动、旋转、飘雪、放大或缩小、闪烁、覆盖、推出、色彩交替等特技显示方式。

LED 显示屏由一台计算机控制，系统具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通讯数据接口和视频接口，支持 PAL、NTSC等制式，可方便地将多种形式的信息源引入计算机网络系统，录像机、影碟机、摄像机、DVD 等音视频输入信号可通过音、视频切换矩阵输出到 LED 显示屏，实现对各种音频、视频源输入的统一控制。

屏幕的最终显示效果除了依赖屏幕本身优良的设计制作以外，节目制作的优劣也是不可忽视的因素。因此，应配置文字、动画制作软件，以及能够把各种节目连接在一起显示的播放软件，此外，还必须具有视频叠加的功能，使之可以在播放视频节目的同时，叠加文字或动画信息。视屏控制软件能够满足上述功能要求，软件结合视屏本身的特点，运用多种方式播放图片、文本、动画等文件，起到播放文件时的各种显示效果，软件能播放BMP、FLC、FLI、AVI、MOV、DAT、 TXT、RTF、JPG 等多种文件，播放文本与图片时具备多种播放方式，能展示播放类似广告图片与动画时需要的各种特技效果，可以把视屏的优点充分表现出来。

系统软件至少具备有两个窗口组成：播放窗和控制窗。

播放窗（即LED屏上所显示的内容）可显示用户所要播放的文本、图片、动画、多媒体片断等内容。此处的内容和 LED 屏幕上所显示的内容是同步的。播放窗中可以再打开任意多子窗口，所有子窗口可以同时播放不同的内容。子窗口种类至少包含下面四种：图文窗、文本窗、日期／时间窗、视频输入窗等。

控制窗是用来控制播放区的位置、大小及所要播放的内容，控制窗可以展开为编辑窗，控制窗包含菜单条和工具条以及编辑控件。

- 播放节目组成

节目(节目文件)可由一个或多个节目页组成。节目页包含正常节目页和全局节目页，正常节目页是节目主要构件，可以有多个，各节目页之间按顺序播放；

全局节目页可在整个节目播放过程中一直播放，主要用于时钟，各类标志等固定内容的播放。

节目页由一个或多个节目窗组成。节目窗是用来显示用户所要播放的文本、图片、动画、多媒体片断等内容。节目窗有十二种：文件窗、文本窗、单行文本窗、静止文本窗、表格窗、计时窗、数据库窗、DVD/VCD 窗、外部程序窗、日期时间窗、视频输入窗、几何图形窗。

文件窗：可以播放各种文字、图片、动画、表格等几十种文件。

文本窗：用于快速输入简短文字，例如通知等文字。

单行文本窗：用于播放单行文本，例如通知、宣教等文字。

静止文本窗：用于播放静止文本，例如名称、标题等文字。

表格窗：用于编辑播放表格数据。

计时窗：用于计时，支持顺计时和倒计时。

数据库窗：用于播放 ACCESS 数据库和 ODBC 驱动数据库。

DVD/VCD 窗：用于播放 DVD/VCD。

外部程序窗： 用于把外部程序嵌入到播放窗中,主要用于用户自己开发小程序的播放。

日期时间窗：用于显示日期及时间。

##### 2.1.1.2.4 操作台

操作台是根据指挥大厅的实用面积和有效空间、人体的生理视觉、操作台与监视屏的间距、视角以及室内装饰的风格等多种因素综合考虑。

1、颜色为浅灰色，格调须与交通指挥控制中心大厅相协调。

2、建议操作台距离大屏幕显示墙距离保持在 3m 以上。

3、每个工位可放置两台监视器，工作台面以平面为主。

###### 1.指挥决策室系统设计

指挥决策室基础配套系统建设主要包含以下建设内容：

- 中控系统、音响会议系统、交互式 IDB 系统各 1 套。

- 会议桌、座椅等。

###### 2.中控系统

决策室和指挥大厅内部安装大量设备，对用户方的使用也有一定的技术要求，这就需要一种技术来综合管理不同功能的 A/V 设备使其相互协调的工作，这种技术就是集中控制技术。

系统的主要控制对象是指挥室的会议、音响、媒体播放设备、控制设备、灯光、窗帘和指挥调度系统中的视频切换矩阵、RGB 控制矩阵。

集中控制系统，要求配置一台带无线模块的彩色触摸屏，其界面完全汉化、执行可靠便于操作，满足人性化、模式化使用的需求，系统自带软件。集中控制系统结构见下图所示。

图 0-2集中控制系统结构

可以控制 DVD 的所有动作，如播放、暂停、停止、快进、快退、上一曲、下一曲、菜单、上/下/左/右等；并且可以自动将 DVD 的图像切换到投影机，投影机自动选择视频输入，自动将 DVD 的声音切换到功放。

可以控制投影机的电源、视频/VGA 的切换、软电源。

可以自动选择计算机的图像输出到投影机，并且投影机自动切换到 VGA 输入。

可以控制扩声系统音量的大小等、可以控制会议发言系统的音频信号，如大小等。

可以对会议室照明灯光进行开关控制。

###### 3.音响系统

决策室及大厅音响扩声系统主要设备包括：

4 台主音箱、4 只辅助音箱、1 台流动功放模块、1 台主扩音箱功率放大器、1 台辅助扩音功率放大器、1 台16 路编组调音台，1 台数字音频矩阵，无线手持话筒、鹅颈话筒和电源时序器以及 DVD 播放器等组成。

系统包括会议话筒、无线手持话筒、均衡处理、反馈处理、讯号分配等一切必要功能。

扩声系统要求采取全数字式音频信号处理，满足会议扩声的方便使用和模式转换，会议使用可做到无人值守，系统能够方便软件升级，能够扩展成大型会议扩声系统，具有 RS232 接口，同中控主机连接，协议开放，可通过无线触摸屏调整各使用模式和音量大小；操作软件界面直观、方便，控制软件具有控制热备份设备和自动检测能力。

##### 2.1.1.2.5 触控一体机

支持 8/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示，支持温控和光敏感应功能, 真彩色 OSD 人性化操作菜单，具有完善的工厂设置模式等；

高精度的红外触摸框，分辨率可高达 32767× 32767；支持即插即用；

支持24 小时/天的重负载工作，支持全年 365 天不停机工作；

采用多点红外或光学触摸技术，支持大尺寸触摸；

可视角度 178 度以上(横向和纵向)，满足不同场合的观看需求，更多观众可同时观看；

###### 1.系统功能

系统基础功能

1）、智能触控

- 支持超大面积手写和显示；

- 书写无“盲区”，在屏幕各边角区域不会出现不能操作或者断笔的问题；

- 定位偏移 <1mm，书写的笔尖与光斑基本重合，书写笔迹准确到位；

- 实时响应，反应速度<20ms，保证操作书写无延时；

- 无源操作 手指或笔皆可；

- 书写连贯，无“断笔”；

- 手擦识别功能，书写的笔迹用手掌即可轻松擦除。

2）、数字黑板/白板

- 用书写笔或手指可以直接在屏幕上写和画，可以迅速的进入书写状态，并可方便、快捷、流畅的输入各种字符，并进行各种画面绘制。

- 无限大小的虚拟数字黑板，可任意拖动延伸 。

- 可对各种颜色、粗细的笔迹效果和多种基础图例进行选择，方便操作任意书写、擦除。

- 手写内容可保存。事后可编辑、整理、打印和分发。

3）、投影显示

采用触控一体机交互数字商务平台替代了传统的屏幕和投影机，大大的简化了投影系统的设备和结构，同时触控一体机是可以任意移动的，突破了传统投影机系统必须固定位置的限制，大大提升了投影的效率和灵活性，同时触控一体机系统信号输入种类多，可以支持复合视频信号、高清视频信号和独立计算机等多种信号的投影显示。

4）、即时点评/部署

用户可调入各种常用的图片模版，对图片进行标注、部署以及放大、缩小、拖动等操作。

5）、多画面叠加显示和标注

- 在 PC 桌面背景上，可叠加显示 1 路外部 RGB 图像和 1 路视频图像。

- 可任意设定叠加图像显示的位置和大小。

- 在叠加显示的视频或 RGB 图像上，可任意标注。

6）、屏幕录像、截图

- PC桌面活动图像录制和回放功能。

- 通用流媒体文件格式的录像文件，便于分发和使用。

- 按需截取屏幕、窗口、区域画面。

- 与大厅显示系统可交互。

7）、手写标注

- 在 PC 桌面或任意应用软件界面的手写标注和保存（图片格式）。

- 在 Office 文档中的手写和标注，并直接将笔迹保存在原文档中。

##### 2.1.1.2.6会议桌

在指挥中心决策室内设置一套会议桌，共14席位。

#### 2.1.1.3视频会议系统

##### 2.1.1.3.1 视频会商系统

视频会商系统是通过网络技术来实现的虚拟会议，使在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，支持人们远距离进行实时信息交流与共享、开展协同工作的应用系统。

视频会商系统具备以下主要特点：可实现音频交互；具有良好的带宽处理机制，有强大网速的适应能力；支持多种网络环境，并跨越各种不同的网络环境，能同时支持多个会议信道，保障各会议信道的相对独立和信息安全性。

其组成包括：

- 视频会议多点控制单元（MCU）

- 视频会议终端

- 摄像机与麦克风

- 会议管理系统平台

- 防火墙穿越服务器

##### 2.1.1.3.2 数字会议系统

本方案采用全数字音频技术的数字会议系统，其音质稳定、纯正，具有防止自激啸叫功能等特点。

集中管理单位视频资产，一手掌控所有视频资源。

管理员可对所有视频资产如MCU、 终端、录播资源进行集中管理。

强大设备管理功能：设备自动发现，参数批量配置和修改，降低部署难度；图形化拓扑管理，参数锁定防止误操作，软件版本管理和批量升级，告警查询和处理，系统管理简单方便；可对主流厂家终端进行参数配置和告警管理，保护用户投资。

简洁、灵活的统计报表，让您及时了解视频资产的使用情况，便于调整部署和快速决策。

支持管理大型视频组网，针对多个分支进行MCU的分布式部署和集中管理， 支持多MCU云资源池，可实现资源池内和资源池间的负载均衡和备份， 提高资源利用率， 保障会议不中断。

支持多用户分级授权，满足大型分层管理的需要。完全基于组织结构进行用户的分级分权管理，并进行细致灵活的级别定义和权限控制。采用树型结构对用户进行预览。

高效的会议召集和体验，让您进行随心所欲的视频沟通和协作。

提供迅捷高效的会议预约访问界面， 一目了然地查看各会议室的空闲状态， 选择合适的会议时间，并以邮件通知与会方。

支持通过会议模版和历史会议功能，可加快大型级联会议的定义和召开， 系统可自动调度MCU形成级联关系并进行管理。

支持有效与OA系统进行集成，通过Outlook也可自由预约、取消会议，支持查看与会方和会议室的忙闲状态，会议预约通知邮件自动加入用户的日程安排中。

会议用户可通过“ 一键入会” “ 统一接入号” 功能快速加入和创建会议。

#### 2.1.1.4指挥中心其它配套设施

交通指挥中心其他基础配套设施主要包括建筑装修、电力系统、空气调节系统、弱电系统、消防系统共五个方面。

##### 2.1.1.4.1指挥中心装修

1、装修工程

指挥中心室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料，并符合下列要求：

1）各功能区墙体要采用防火隔断墙，周围均要进行防潮、保温处理。指挥决策室与指挥大厅玻璃隔断采用电子控制夹丝钢化玻璃，该隔断根据需要通过开启电源、关闭电源控制隔断呈现通透和磨砂状态。

2）指挥决策与分析研判室需铺设实木地板。

3）机房、设备间应采取防尘措施。设单独出入口，并在入口处设换鞋间（柜）。

4）房内铺设电缆、设备较多，必须注意消防安全，严格控制建筑物耐火等级。所有材料的防火等级都应选为 A 级或 B1 级。

5）尘埃的二次飞扬，对机房内的空气洁净度影响较大，因此这部分功能区装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。

6）地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。

7）机房设备间、电源间、指挥大厅房间内铺设防静电地板，地板平整度必须保证每米不大于2mm。

8）防静电地板下面空间不仅要铺设电缆，而且要兼作空调静压箱，其高度一般为 300-350mm。为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆，地面和四壁应平整而耐磨。

9）防静电地板的板厚公差±0.2mm 以内；常温常湿下地板绝缘电阻应大于100KΩ，小于100MΩ；地板的分散载荷15000-35000N/m2；集中荷载3000-7000N/m2。防静电地板表面层采用为米黄色釉面。地板下露面支撑层面加设保温层。

10）机房内部分隔一般采用玻璃隔断，应注意：

耐压要求：一般机房为正压，当有火警时灭火气体会增加机房压力，故玻璃耐压强度不应小于 1200Pa，既承载 700kg／m2；

玻璃隔断底座高度：≥300mm；

平整度要求：要求平滑、整洁。

11）满足保温、隔声要求。

12）满足强度、安全要求。

13）天花宜选用铝合金天花，不会产生灰尘，耐用可靠且十分美观，顶棚上面应留有 300～500mm 的高度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时，要求静压箱内有较高洁净度，其内表面要光滑，平整度好，刷防静电漆并敷设保温材料,另铝合金平板天花具有非屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工方便等优点，兼有防尘功能。

14）天花上部装修: 对天棚按抹灰工程质量验收标准和施工规范对天棚进行高级抹灰处理。抹灰要平整、光滑、无凸凹、无起伏、不能有大的空鼓或裂缝，整体要水平。若预埋挂件，对吊挂件周围要认真处理，使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。同时在吊顶安装前在天棚顶面用角钢类材料固定一层金属网，以防以后大面积抹灰层脱落损害吊顶。为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒，表面必须刷两道清漆或乳胶。要求涂刷均匀，不能太厚太薄或漏刷。

15）门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松动。门窗的洞口尺寸要准确，所用的五金件要配套，门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施，密封条应平整、粗细均匀，涂抹密封胶应平滑、无凸凹。面向自然环境的玻璃应具有吸热、热反射、防紫外线等功能，使用中空玻璃。

16）所有管道都应进行防锈处理，所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。

17）所选用的材料均是环保的。

18）噪声、电磁干扰、振动及静电。

机房内的噪声，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于 68dB（A）。机房内无线电干扰场强，在频率为 0.15～1000MHz 时，不应大于 126dB。机房内磁场干扰环境场强不应大于 800A/m。在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于 500mm/s2。机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。机房内绝缘体的静电电位不应大于 1kV。

19）配备指挥大厅大屏显示墙内侧高位维护梯架。

2、屏蔽系统

1）防止外界强电磁干扰机房内部的计算机和其它电子信息处理设备。

2）防止机房内部的计算机和其它电子信息设备产生的信息以电磁波外泄，造成失密。

3）常见的有两种类型：金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。要求采用金属板式屏蔽。

##### 2.1.1.4.2机房基础环境

为确保机房设备能够在良好的环境下 24 小时不间断工作，分别在机房配置UPS 不间断电源、防雷设备、精密空调、防火设备等基础环境设施。其中，在机房内安装大型 UPS 后备电源，保证设备在停电后的不间断运行，同时提高系统抗电源冲击性。机房内防雷地网和防雷的建设，将提高设备的防雷能力。精密空调设备的安装，可使机房核心设备能够在适当的温度下运行。

图 0-3支队机房布局图

###### 1.供配电系统

###### 1）供电要求

机房供电共分两种形式。

指挥中心用电负荷根据设备性质按计算机负荷及非计算机负荷设计。

计算机负荷由大楼内的供电电源经 UPS 稳频、稳压、调整电压波形后为服务器、网络设备等供电，同时也为 UPS 后备电池充电；当遇到市电供电线路断电时，UPS 后备电池立即放电，经 UPS 逆变后给计算机设备不间断供电。不间断电源配电系统见下图所示。

图 0-4不间断电源配电系统

非计算机负荷包括机房内的精密空调/普通空调、照明、大屏幕显示墙、UPS主机等所有除计算机设备外的用电负荷，由大楼总配电室提供独立的电源直接供电，对不同相位分配均衡负载。

- 2）配电要求

选用两台配电柜，动力配电柜（AP1）和 UPS 配电柜（AP2）。AP1、AP2 分别给非计算机负荷和计算机负荷供电。将两种不同性质的负荷分开，便于工作人员操作及检修维护，减少一些不必要的人为操作失误，保证供电的可靠性和灵活性。

1、动力配电柜配电

包括工作照明电、主机电、插座电、动力电（电梯、风机、空调等）等部分。

供电 380/220V 电压、50HZ 频率和三相五线制（即 TN-S 系统）的配线方式供电，双回路供给机房用电。

设备供电按设备总用电量的 20%－30%进行预留。

2、UPS 配电

包括应急照明用电、服务器、PC 机、网络交换机、存储设备、图像监控、有无线设备和其他系统核心主机供电等部分。

设备电源的电压变化在 220V±5%之内，频率变化在 50H±0.5Hz 之内。

3、其它

中心机房内的插座分三种，它们分别是：不间断电源（UPS）供电的专用插座（不间断电源（UPS）供电的设备用三孔标准插座），市电直接供电的设备用五孔标准插座，直流电源系统接线柱。

各功能房内照明装置宜采用无眩光灯盘，照明亮度大于 400lx，事故照明亮度大于 40lx。

配电系统考虑与急照明系统的自动切换和消防系统的联动。

机房的供电电源技术指标按 GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》中的规定按 A 级执行。各项指标如下表所示。

表 0-1机房的供电电源技术指标

| 级别 项目 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±2 | ±5 | -13~+7 |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 电压波形畸变率（%） | 3~5 | 5~8 | 8~10 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0~4 | 4~200 | 200~1500 |

在建设中，对计算机主机、服务器等设备供电选用 A 级标准。为达到 A 级标准，须有相应的设备（UPS）来保障。

- 3）UPS电源

1、UPS 形式选择

交通管理指挥中心中采用并机运方式，在并机的基础上，两台 UPS 共用一个电池组。

UPS 配置参数如下：

用于为指挥中心提供不间断电源：1 套（并机运行）。

总视在功率：60KVA。

配套电池柜：封闭式。

具备掉电自保护、来电自启动功能。

2、UPS 配电负荷

UPS 输出配电回路不少于100路，回路包含UPS电源插座、防水插座、应急照明、消防、备用。全部配电线路采用穿金属线管（槽）敷设。

3、电池容量配置

电池充电注意事项：具有稳定标准的充电电压；长时间未使用电池应进行均充调整电池；均充至 90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量

容量计算：UPS 电源系统要求后备时间为 4 小时。电池配置计算方法如下： 首先计算电池放电电流（满载）

后备时间4小时以上，电池容量=后备时间*放电电流=4*131.03=524.12AH。

修正后 UPS 需要配置1组600AH/2V 的蓄电池才能满足要求。故本项目配置蓄电池共1组。

为保证计算机设备供电的可靠性，机房内的各计算机电源插座（箱）均采用放射式配电方式，每一配电回路均配置独立空气开关和接地线。

蓄电池浮充设计寿命可达20年以上（20℃）；每月小于4％的自放电电流。

UPS系统可在-20℃～+60℃的温度条件下工作，电池内阻小于常规电池，可进行大电流放电。

- 4）布线方式

根据公安消防局规定，机房装修所采用的导线应符合消防安全，即通过消防局认证。所以室内导线全部采用新型阻燃导线组。

供电线路全部采取走金属镀锌桥架的方式（敷设于防静电地板下），金属桥架留有扩充的余量，具体走线方式下图所示。

图 0-5布线和空调布局图

为了满足机房的防湿措施，除了在地面上作一些处理外，同时为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻 R≤4Ω。

导线的型式：市电电源负载线缆主要为：VV、ZR-BV 系列，UPS电源负载线缆全部采用新型难燃铜芯塑料绝缘导线（ZR-BVV系列）。

导线的截面选择：是根据负荷的大小，允许的电压损失，导线长时间的允许温升及导线的机械强度等因素而定。

- 5）照明系统

1、指挥大厅

指挥大厅内的照明系统是一个独立的系统，与大楼的照明系统分开，设有独立的照明配电箱，由中心机房内的动力配电柜（AP1）供电。

灯具光线均匀，且能起到减小眩光对工作人员视力影响的作用。

DLP拼接屏幕前面四米内为暗区，不安装日光灯管。可安装内藏式筒灯，平行于 DLP 拼接屏幕排列，单独可控开与关。灯光不直接照射到屏幕上。

整个大厅的灯按平行于屏幕方向分组进行控制，不选用较强光源。

大厅前后两侧可能射入的光线（如窗户），设计有必要的遮挡（如窗帘等）。 指挥大厅地面照度：≥200lx，人员工作区地面照度：≥500lx，中心室内不允许直接阳光直射。

2、中心机房及其它功能区房间

根据实际使用情况及《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008，按以下照度进行建设：

房内平均照度500lx，均匀度大于70%；电源室及其他辅助功能间照度不小于300lx；机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于5lx；应急备用照明照度不小于5lx。

房内灯盘拟选用3×40W 优质电子安全防火镇流器灯盘。

A、照明的照度标准符合下列规定：

（1）主机房的平均照度可按 200、300、500lx 取值，服务器组机房地面照度：≥500lx。

（2）基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按 100、150、200lx 取值。 （3）第二、三类辅助房间按现行照明设计标准的规定取值。

B、眩光限制标准可按下表所示，分为三级。

表 0-2眩光限制标准

| 眩光限制等级 | 眩光程度 | 适用场所 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 无眩光 | 主机房、基本工作间 |
| Ⅱ | 有轻微眩光 | 第一类辅助房间 |
| Ⅲ | 有眩光感觉 | 第二、三类辅助房间 |

主机房、基本工作间宜采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射。

（1）采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具；

（2）视觉作业处家具和工作房间内采用无光泽表面；

（3）使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上。

C、工作区（如办公室、决策室等）内一般照明的均匀度（最低照度与平均照度之比）不宜小于 0.7。非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的 1/5。

D、设备机房等室内设置备用照明，其照度宜为一般照明的 1/10。备用照明宜为一般照明的一部分。

E、设备机房等设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不低于 5lx。

F、照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。

G、大面积照明场所的灯具宜分区、分段设置开关。

3、应急照明

应急照明灯具采用冷光源射灯，采用与市电连锁自动控制的方式。即在正常情况下熄灭，一旦市电停电时则立即自动投入。事故照明电源由中心机房内的UPS 供给。

指挥大厅内的应急照明系统自成一体，它仅作为市电停电及紧急事故情况时，工作人员应急工作照明用和安全撤离使用，因此对它的照度要求较低，大于10lx。

机房具备应急照明系统，包括应急照明灯和消防疏散指示灯。按照GB/T 2887-2011《电子计算机场地通用规范》的要求，应急备用照明照度不小于30lx。应急照明与消防联动。

###### 2.指挥中心接地系统

###### 1）防雷接地系统

中心采用两级电源防雷过压保护，即在楼层总电源进线处安装一级电源防雷和 UPS 电源进线处安装二级电源防雷。两级防雷器之间须有退耦措施。

主级防雷：在总电源进线处安装高容量一级防雷器（100KA），当感应雷袭来时，主级防雷器可迅速被击穿，将雷击高压浪涌就近泄入大地，从而保护机房设备。第一级选用复合避雷/浪涌保护器，该防雷器最大放电流可达100KA。可有效地保护一般配电设备，由于该保护器内部采用间隙+MOV复合结构，可实现与下级保护器之间的退耦功能。

次级防雷：为了防止雷电残压侵入设备，在UPS设备电源线进线处安装过压保护器作为第二级保护，该防雷器最大放电流可达40KA，响应时间为≤25ns，可进一步减小感应雷电的影响，保护电子设备免受损坏。且两级防雷器之间有退耦措施。通过这二级保护，使整个电源系统可有效地得到保护。

- 2）接地系统

1、接地标准

静电防护、机房安全接地符合GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》中的规定。

机房接地装置的设置满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。地线系统：直流工作接地≤1Ω、交流工作接地≤4Ω、安全保护接地≤2Ω、防雷保护接地≤2Ω。具体技术要求参照GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》、GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定，符合技术指标中的有关要求，有特殊要求的设备进行特殊处理。

要求指挥中心做 S 星型结构（树状结构）等电位均压处理和可靠接地。

图 0-6 接地系统

2、中心机房、发布室、指挥大厅、设备间等功能区的接地系统根据规范的有关要求，机房采用下列四种接地方式：

a.交流工作接地

b.安全保护接地

c.直流工作接地

d.防雷接地

3、接地措施

按照要求，交流接地和安全工作接地合二为一，与直流接地，防雷接地分别用接地引线引至大楼的接地点，再将它们与避雷地桩接成综合接地网。

建设中采取以下接地措施：

（1）室内电位接地系统采用以200mm×100mm镀锌铜块为节点做成树型结构等电位接地网；接地干线用BLV10mm2、设备与接地铜块连接导线用BLV6mm2。

（2）室内柱子内钢筋通过BLV10mm2电线与等电位铜块连接在一起；

（3）室内天花主龙骨、地板支架、墙板都在前后左右每隔1800mm-2000mm用6平方米电线夸接，并且就近连接到等电位铜牌上；

（4）交流工作接地的N线用铜芯绝缘线，在配电中存在辅助等电位接线端子，等电位接线端子一般均在箱柜内。接线端子不外露；不与其它接地系统，如直流接地，防静电接地等混接；也不与PE线连接。

4、使用防雷器注意事项

防雷保护器通过接地端以尽可能短的路径接地。

主机房内所有设备采有单点接地法，即所有地线全部接到直流接地汇集排上，再由汇集排与直流地网相连。

设备安装时，与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。信号防雷器连接与数据进线方向一致。

###### 3.机房精密空调与新风系统

###### 1）总体指标

空调系统：监控大厅采用普通中央空调系统，机房要求采用下送风的精密制冷系统（含漏水检测）及空气配送系统冗余设计，30%冗余配置。

新风系统：仅在设备机房选用室外型新风换气机，换气量3次/h，设备采取吊顶式安装。

排水：由于交通指挥中心机房的重要性，与机房无关的给排水管道不穿过主机房。机房内的精密空调设备需要用水，其给排水干管暗敷，引入支管宜暗装。管道穿过主机房墙壁和楼板处，设置套管，管道与套管之间采取可靠的密封措施。机房内的给排水管道采用难燃烧材料并做保温处理。精密空调和新风系统布局见下图所示。

- 2）空调系统概述

1.指挥中心机房环境要求

指挥中心机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中，散湿量极小。在这种情况下，空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小，要消除余热必然是大风量。

此外，因为计算机设备、网络设备管理24小时不间断运行，所以需要空调系统一年四季不间断地运行。根据 GB50174-93《电子计算指挥中心机房设计规范》和 GB2887-89《计算站场地技术要求》中规定指挥中心机房的温湿度要求为：

- 计算机开机时指挥中心机房的室内温湿度

表 0-3计算机开机时指挥中心机房的室内温湿度

| 项目 | 级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A级 |  | B级 |
|  | 夏季 | 冬季 | 全年 |
| 温度 | 21~25℃ | 18~22℃ | 18~28℃ |
| 湿度 | 45%~65% |  | 40%~70% |
| 温湿变化率 | <5℃/时，不得结露 |  | <10℃/时，不得结露 |
| 适用 | 基本工作间（根据设备要求采用A级或B级） |  |  |
| 房间 | 辅助房间根据工艺要求确定 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 计算机停机时指挥中心机房内的温湿度

表 0-4计算机停机时指挥中心机房内的温湿度

| 项目 | 级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 |
| 温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 湿度 | 40%~70% | 20%~80% |
| 温湿变化率 | <5℃/时，不得结露 | <10℃/时，不得结露 |

- A级指挥中心机房内洁净度的要求

表 0-5 A级指挥中心机房内洁净度的要求

| 粒度（μm） | ≥0.5 |
| --- | --- |
| 个数（粒/dm3） | ≤10000 |

本工程指挥中心机房的温湿度、洁净度环境根据A级标准设计。

- 3）指挥中心机房精密空调的选型

- 本工程指挥中心机房设计参数

表 0-6指挥中心机房设计参数

|  | 温度 | 湿度 |
| --- | --- | --- |
| 主指挥中心机房 | 22℃ | 50%~60% |
| 其他区域 | 20~26℃ | 40%~70% |

2.制冷量的确定

精密空调制冷量计算

采用计算方法 “机房热负荷计算方法”。 Qt=Q1+Q2

其中，Qt 总制冷量（kw）

Q1 室内设备负荷（=设备功率×0.8）

Q2 环境热负荷（=0.15～0.2kw/m2 ×机房面积）

Qt=（55×0.8）+（0.15×96.5）

=44kw+14.5kw

=58.5kw

根据计算可选用的空调制冷量大于 60kw 即可。

指挥中心机房的热负荷主要来自方面：

1）指挥中心机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热。

2）由指挥中心机房外部进入的热。如：从墙壁、屋顶、隔断和地面传入指挥中心机房的热；透过玻璃窗射入的太阳辐射热；从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热；新风机补充新风带进来的热等。

3.设备选型

根据指挥中心机房的冷量需求：

指挥中心机房选用每台精密空调机总制冷量不小于20KW。

- 4）精密空调技术参数和相关要求

机房精密空调机，单台总制冷量≥20KW，显制冷量≥20KW(24℃dB，50％RH 标准)，风量 6000 m³/h。

1、机房专用空调机组的外部特征

a) 空调外观颜色深色，与机房整体设备颜色协调。表面喷涂均匀、无破损；控制器、控制键布局合理。

b) 操作及维修安全、方便。

c) 结构工艺：部件排列合理、整齐；部件线缆标识清楚。

2、机房专用空调机组的电气性能

a) 机房专用空调机组的的电气性能应符合 IEC 标准

b) 输入电压允许波动范围：380V ±15%

c) 频率：50Hz±2Hz

3、机房专用空调机组的适应环境

a) 温度: 室内-15℃~ +40℃

b) 室外: -10℃~ +42℃

c) 湿度：≤95%RH

4、机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

a) 机房专用空调能自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

b) 温度调节范围：+18℃~+28℃

c) 温度调节精度：±1℃ 温度变化率< 5℃/小时

d) 湿度调节范围：45%~65%RH

e) 湿度调节精度：±5 %RH

f) 温、湿度波动超限应能发出报警信号

5、机房专用空调机组的机组性能

a) 所用空调为模块化结构，具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。

b) 机房专用空调具有较高的显热比，显热比≥0.92

c) 机房专用空调的压缩机应具有较高的能效比：涡漩式COP ≥ 3.5

d) 精密空调制冷系统中必须配置电磁阀和储液罐，提高制冷系统稳定性和冬季的启动平稳。

e) 精密空调系统必须能够使用环保型制冷剂。

f) 机房专用空调机组的噪音：室内机组距机组 2 米处自由空间声压级＜48dB(A)。

g) 机房专用空调的加热性能：具备二级电加热功能。

h)机房专用空调的加湿性能：应采用可拆卸清洗的电极蒸汽式加湿器，加湿器具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能。

i) 机房专用空调的空气洁净度：应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，空调的过滤器应符合美国 ASHRAE52-76 或 Eurovent4-5 标准。

j) 机房专用空调的控制系统：

应采用先进的模糊逻辑控制和 PID 调节技术。

具有 DLP 大屏幕多行中文显示器。

应具有200条以上故障报警记录储存的功能。

控制系统应具有3级以上密码保护功能。

应具有汉化版，友好的人机操作界面。

温度、湿度两个曲线，可在1天至1440天内取用 。

机组高低压故障预处理功能。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

6、机房专用空调机组的监控性能

a) 机房专用空调机组应有现场监控及远程监控功能并具有消防联动功能。

b) 机组应具有如下报警信息：

压缩机过热报警和保护，压缩机高压/低压报警和保护；

过滤网过脏报警和保护；

室内风机皮带故障报警和保护；

加热器过流/过热报警和保护；

加湿器故障/加湿器过流/水位过高/水位过低报警和保护；

信号传输系统故障报警和保护；

室内温度过高/过低报警和保护。

c) 系统应具备通信接口

同时具有 RS485和RS232接口，且应具有良好的电气隔离。

7、机房专用空调机组室外冷凝器

a) 机房专用空调机组采用风冷冷却方式。

b) 机房专用空调室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

c) 机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

d) 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。

e) 机房专用空调机组的风冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

8、机房专用空调机组安装特性

a) 室内外机组的安装正、负高差或水平距离满足设计要求的情况下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在100米以内时，空调制冷量不低于标准值的90%。

b) 室内空调机组需可以靠墙安装，能全部在机组的正面进行维修。

9、机房专用空调机组的适用性：

a) 所提供的机房专用空调机组为下送风上回风方式。

b) 机房专用空调机组的送风余压应不小于 160Pa。

c) 机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

- 5）新风系统

1、新风系统风量计算

机房需要恒温恒湿的工作环境，所以机房内的空气处理设备需要24小时不间断工作。由于机房空间环境要求有别于大楼整体的环境要求，要求相对较高，机房的新风系统必须独立于大楼的中央处理系统，即不借用大楼的新风管道与系统，独立并且能够7×24h连续工作。另一方面，机房内空气需维持正压，且需要保障机房内区别于一般新风系统的高洁净度，因此建设独立的机房新风系统。

根据机房新风设计规范，新风量取以下两项的较大值：

1）按工作人员每人每小时需新风 40m3/h 计算。

2）维持室内正压所需风量。

由于进入机房工作的人员数量不固定，所以不采用要求 1），而根据要求 2 进行计算。根据机房施工经验，为维持室内正压所需风量（维持主机房10PA 的微正压），需要室内空气容积 2 倍的新风量。

房间容积(估)：m3=100m2×4m=400m3；

新风需要量：m3/h=800；

2、新风机组的设置

新风机组选择带有节能正压功能的机型，能有效保证机房的洁净度，提高机房环境的保障率；根据现有机房空间布局，选择吊顶式机型，安装方便、节省空间。

新风机组在维持机房内正压外还具备自备粗效、中效、亚高效三级过滤，具备净化空气中的灰尘及细菌功能。

设备安装时直接将新风机安装在机房靠外墙的吊顶内，从外墙上的窗口处直接从室外采集新风，通过新风送风管道将处理后的洁净新风送到机房精密空调回风口附近一米以上处。

系统具备过滤器显堵报警功能，在过滤器堵塞失效后，设备会感应到并自动报警，保障设备正常工作。

为了在万一发生火灾时，隔绝室内外空气流通，考虑在新风引进风道上安装密闭防火阀，一旦发生火情，自动隔断室内外空气流通。

新风机安装时与消防系统进行联动，当机房发生火警时，经消防系统确认后，在气体喷放前将该新风机切断电源，新风机组停机。同时消防主机控制箱输出信号至新风机进、出风管上的密闭防火阀处，防火阀接收到信号后立刻由常开状态切换至关闭状态，及时阻断室内与室外的空气流通，确保室内气体消防的环境工作要求。待消防系统解除后，恢复电源，由人工控制其重新启动。

3、送风方式

由于指挥中心机房内的热负荷主要来源之一是计算机设备。由于计算机系统的功能、速度和容量的大幅度提高而体积却相应减少，这样就使指挥中心机房单位面积热负荷增大，因此更需要指挥中心机房气流组织分配均匀。而选用下送风方式的冷风是通过保持正压的活动地板下的静压风库送入计算机设备和指挥中心机房的，并且可以给发热量大的设备单独送风，因此，在本设计中，指挥中心机房专用空调要求采用活动地板下送风，天花内风管回风，使指挥中心机房内冷量分布均匀。

###### 4.七氟丙烷气体灭火系统

根据国家现行的《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）及广东省工程建设地方标准《七氟丙烷（HFC-227EA）洁净气体灭火系统设计规范》中的有关规定，指挥中心机房装修区域内应设置消防自动报警系统和消防气体自动灭火系统。要求如下：

- 1）消防系统的设置

指挥中心机房用一套消防系统，并划分为三个消防分区，在指挥中心机房下列区域安装烟感、温感火灾自动报警系统和七氟丙烷（FM200）消防气体自动灭火系统：主机房；UPS电源配电间。

- 2）气体自动灭火方式及原理

1.气体灭火方式

指挥中心机房内采用管网组合式 “七氟丙烷” 气体灭火系统对防火区内的工作空间和活动地板下进行全淹没气体灭火。

2．气体自动灭火系统的主要技术参数

- 系统设计浓度：8%

- 系统设计用药量：按设计要求

- 喷射时间：15 秒

- 浸渍时间：3 分钟

- 响应时间：30 秒

- 喷咀采用 MPG 全淹设喷咀。

- 3）系统保护区域的划分

1.感烟火灾自动报警系统

计算指挥中心机房区域内设置三个保护分区，分别为顶棚空间、工作空间和活动地板下。

2.气体自动灭火系统

计算指挥中心机房气体自动灭火区域分别为工作空间和活动地板下。

- 4）消防连动

为配合消防要求，消防区内的通风或空调设备的电源开关均装设分励脱扣装置，当消防控制主机动作时，自动切断相应消防分区内的通风或空调设备的电源，实现消防连动。

###### 5.门禁系统

在门禁方面，安装一套门禁系统，其中包括人员进入指挥中心大厅大堂点、人员进入设备机房大门点。由以上这些门禁点构成的通道可以到达指挥中心的任意位置。

大厅大堂和主机房出入口安装的门禁点，实现双向控制，控制由外部进入主机房以及由内部出主机房的人员，带密码功能和指纹识别功能，加装玻璃破碎紧急按钮，门锁控制由电插锁控制，加闭门器自动关闭。整个系统除了以上设备外包括传输线路和管理服务器。

整个门禁系统基于TCP/IP 结构。所有设备的供电均来自UPS电源，保证在市电没有的状况下门禁系统仍然正常使用，并正常保存记录。同时设计门禁状态为常开性，保持在完全无电的情况下内部人员正常走出门禁区域。

同时为了满足指挥中心对门禁系统可视的特殊要求，考虑到满足可视门禁要求的产品的稳定性方面缺乏长期使用的考验，在独立于门禁系统的基础上建立一套可对门禁点进行可视管理的可视对讲系统。其实现方式是，在本部人员或外来人员无法通过现有的门禁系统进入管理区域时，借助可视对讲系统，通过门禁外部的对讲按钮，呼叫指挥大厅管理人员，管理人员借助可视对讲系统的摄像头获取外部人员的面貌图像，人工判断其是否可以获得准入允许，一旦获得准入允许管理人员将通过门禁系统的中央控制功能开启门禁，放行进入。

- 1）系统设计原则

门禁系统的建设应立足于当今世界先进且有发展前途的技术和产品，系统能够平滑升级，并且应该具有一定的可扩展能力。用户使用门禁系统来管理主要办公区域的门禁出入权限等管理。通过后台的管理软件，轻松实现整个机关单位出入权限的管理，包括出入的时间段的管理，通过软件的设置，可以轻松实现公共权限、部门权限、和个人权限的管理。

系统应可以平滑升级和扩展，这样系统不仅可以满足用户现在的应用，也可以保证以后的扩容和升级。

- 2）系统融合

门禁系统是一个开放的系统，其开放性表现为：提供标准接口，可以增加第三方应用系统；提供多种与其他系统集成的接口。但是要实现这种开放性就必须具备以下特点：卡片统一、接口统一。

- 3）硬件系统

在设备选型方面以单一的系统运行为设计准则，选择以 ID 卡作为信息载体的模式。

系统配置为感应式 IC 卡，感应式 IC 卡读卡器。门禁读卡器分为两类：指纹门禁读卡器和密码门禁读卡器。指纹门禁读卡器能够完成对 IC 卡、密码、指纹的识别，其功能可以通过单一识别方式（除密码）和两两组合的双重识别和认证方式（卡+密码、指纹+密码、卡+指纹）实现，其指纹的采集可以通过前端指纹门禁读卡器采集，同样也可以通过中心指纹读卡器采集，通过网络下发到前端指纹门禁读卡器，下发时间短不影响期间的使用。密码门禁读卡器能够完成对 IC卡、密码的识别，其功能可以通过单一识别方式和组合的双重识别和认证方式（卡+密码）实现。

- 4）软件系统功能

1.进出记录

系统的进出可选方式分为三种，刷卡（所有门禁点）、刷卡+密码（所有门禁点）、刷卡+指纹（主机房门禁点）。

当人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡，读卡器读取信息后，将信息传送到主机，主机首先判断该信息是否合法，如合法则发出开门指令（即向电锁发送一接通信号，使门打开；不合法则不发送开门指令并可发出警报。同时主机会将刷卡信息、进出方式、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。

2.控制中心

控制中心通过电脑可分部门建立员工资料库，定期或实时采集每个门的进出资料，同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置，也可在各主机直接设定。

3.多级管理

本系统能很方便地实现多级管理功能，控制中心可通过电脑可设置每张卡（即每个人）的进出权限、时间范围、节假日限制等；如：高级管理者可随时进出任何一扇门、部门管理者可进出本部门所有门、而一般职员只能在上班时间内进出本部门的门，超出上班时间将无法进出，还可以结合密码输入来确认持卡者的合法性，然后决定是否开门，各种权限可由用户自由设置。

4.系统扩充

本系统要求最基本的配置是 1 个读卡器、1 个控制箱、1 把电锁及 1 张卡片就可达到门禁管制目的，当用户需要扩充功能时，系统可按照所需功能增加相应的扩充模块来达到目的。如：

1）每台主机可只连一个读卡器（单门），也可增加到八个（四门）；

2）通过加装 MDDIDO 模组可接收外界各种输入信号（如火警、煤气漏、非法进入等），然后进行相应的处理（接通报警、打开消防通道等），加装打印模组可直接接通打印机将各种信息打印出来而无需电脑。

###### 6.机房环境监控系统

- 1）系统要求

机房环境监控系统能对机房内的各类设备的运行进行全面的监视和控制，收集、记录、保存及管理各系统中的重要信息及数据，达到最佳的自动化管理及能源节约的效果，并提高系统的预警及抗灾能力，增强人员及设备的安全与可靠性。对设备运行环境参数的综合数据分析管理系统，多种报警方式（显示、声光、网络、电话等）。

机房环境监控系统对机房的各种环境设备、网络设备及视频系统实现了全方位的统一监控，提供美观友好的监控画面，操作界面完全汉化，可储存一年的监控数据。

系统可以与机房的智能设备、网络设备、视频系统及其它子系统无缝集成，监控画面任意组态，是一个环境设备及业务系统运行状态的综合监控及管理平台。

系统具有自动应急联动设计，在事故发生时做到门禁、闭路录像、事件记录的协调运行，最大限度地保证人员和设备的安全，并且提供事后分析的依据。

- 2）系统结构

现场监控系统分三层：管理站、现场监控站及智能设备，其中的数据库和WEB 服务等组件，可以与管理站软件安装在一起，或分别安装于不同的计算机，决定于系统的容量配置。

现场监控站由智能模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡及智能设备等组成。为了增强系统的功能，用户可根据需要选择配置多媒体声卡、电话语音卡、视频压缩卡等设备。

现场监控站是本地系统的指挥中心，在WINDOW系统下运行。第一层是面向智能设备的控制模块，包括空调、UPS、ADAM模块、RTU、交流变频调速器、直流变频调速器以及其他现场总线型设备（控温仪、PLC、等），通过现场总线联结PC的RS-48串行端口；第二层是公用网络系统，使多台现场监控站之间、现场监控站和管理站、远程浏览站之间互联。

从实现而言，第一层主要是对各种工业通讯协议的支持，如JBUS、MODBUS、 UTALK、BITBUS等，便于现场监控站与现场设备的通讯；第二层支持 TCP/IP 协议，采用客户服务器模式(C/S)或Web方式，现场监控站一方面直接监控各设备的运行，另一方面作为管理站及远程浏览站的服务器、响应远程连接请求、发布实时数据、执行远程控制命令等；远程站启动时主动建立与现场监控站的通讯连接、显示其传输来的实时画面、实时数据、报警信息等。

- 3）系统功能

结合交通管理指挥中心的建设需求，要求采用机房专业监控系统成套设备。具体功能如下。

（1）机房异常情况报警

监控系统能及时监测和报告被监控设备的异常情况，如过压、欠压、停电、雷击浪涌、水浸、温度异常、烟雾等信息；

当设备出现异常时，监控主机可通过计算机所配声卡和音箱发出语音提示、远程报警、手机报警，提醒维护人员查看详细信息；

可对所检测故障进行记录、打印。

（2）实时监测及控制

系统能够完成对各类机房的交直流电压、温湿度等动力、环境信息进行实时监测并记录；

监控仪可根据设定参数自动开启或关闭 UPS、空调、市电等设备；

指挥中心能对 UPS、空调、市电等设备进行状态控制；

可识别合法身份，开启对应的房门。

（3）交直流电压监测报警功能

当交直流电压超出交流电压报警范围时，监控仪将向管理中心计算机回传报警数据；

监控仪根据采集周期，定时读取数值并保存下来，当与指挥中心计算机通信时，将此数据传给计算机。

（4）温度监控报警功能

温度调控功能：能够进行自动和远程温度调控功能。

温度超限报警功能：当温度超出温度报警范围时，监控仪将向管理中心计算机回传报警数据。

定时采集温度功能：监控仪根据采集周期，定时读取温度值并保存下来。当与计算机通信时，将此数据传给计算机；

（5）湿度监控报警功能

湿度超限报警功能：当湿度超出湿度报警范围时，监控仪将向管理中心计算机回传报警数据；

定时采集湿度功能：监控仪根据采集周期，定时读取湿度值并保存下来。当与计算机通信时，将此数据传给计算机。

（6）门禁功能

出入口选用非接触式 IC 卡控制器，中央控制型门禁技术；

监控仪可同时管理控制多个读卡器及相应门锁；

可接受指挥中心计算机增删、修改权限；

可记录开门时间；

可接受指挥中心计算机命令远程开门；

机房门的开闭状态，可实时传送至指挥中心并显示。

（7）浸水报警功能

在机房内易浸水的关键位置安放浸水传感器，当发生浸水情况时可立即向指挥中心计算机进行报警提示。使用知名品牌专用报警感应器材。

（8）烟雾报警功能

采用符合消防产品技术要求，具有消防产品认证证书的烟感报警器，当机房内烟雾浓度达到一定标准时，立即通过监控仪向指挥中心发出报警信号；另外还可以选用烟雾预报警探测器，在烟雾形成之前向中心发出报警信号。

当发生烟雾报警后，必须到发生报警的机房现场方能解除警报。

（9）指挥中心功能

指挥中心的功能主要是通过管理软件完成的，该管理软件包括电子地图管理、监控及线路资料管理、报警管理、统计查询、系统维护管理及帮助等六大功能。

（10）报警管理功能具有远程监控功能

向相关管理人员的电话、手机及其他个人无线通讯设备发送信息，通过网络邮件报警。

（11）保安报警系统通过红外、玻璃破碎探测器等系统实现防止非法进入。

（12）机房摄像监控装置

在主机房、办公区、配电房和监控室等重要部位配置 6 路定焦镜头摄像装置；该装置采用具备 540 线红外彩色摄像机的进口名牌产品；且该系统将与门禁、红外报警系统联动，实现录像存储、数据保存 60 天以上，便于管理及时查询打印必要的信息。

### 2.1.2工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | DLP大屏幕显示单元 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.1 DLP大屏幕显示单元设备参数要求 | 台 | 6 |  |
| 2 | 大屏控制器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.2 大屏控制器设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制主机 | Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/19寸LCD显示 | 台 | 1 |  |
| 4 | 系统控制软件 | 系统可以对所有信号（视频、RGB、DVI）具有相同的拼接显示功能，单屏、组合拼接可以实现任何比例的拼接显示，具备窗口移动、缩放、拖动、多窗口叠加功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | RGB线缆、DVI线缆、控制线缆 | 套 | 1 |  |
| 6 | 底座 | 80寸专用底座 | 套 | 3 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 支持24路音视频信号输入，16路音视频信号输出。 视频信号输入、输出端采用BNC接口，音频信号端采用5 位3.8mm带栓螺丝接口。 支持快速切换操作。 具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能。 550MHz(-3dB)，满载的高带宽。 具有红外遥控功能和RS-232通讯功能。 独立的RGBHV分量和音频平衡/非平衡输入、输出端子。 支持视频信号类型有：RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs高清晰度电视(HDTV)，成分视频 S-video，复合视频(信号)。 音频信号类型有：立体声，平衡或非平衡接法。 可机架安装的12U金属机箱。 采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换。 信号长距离传输失真补偿技术。 内置国际通用电源。 | 套 | 1 |  |
| 8 | RGB分配器 | VGA转RGB的有源分配器（输入：1路VGA；输出：1路VGA、1路RGBHV） | 套 | 6 |  |
| 9 | LED条形显示屏 | 2块,约1.7㎡/像素1R1PG1PB。点间距：5.0mm。显示解析度：40000点/㎡。显示亮度：≥2000cd/㎡。通信接口：RS232C/RS485/RJ45。通信方式：双工。通信信道：GPRS、CDMA 1X、3G。通信速率：9600bps以上。存储容量：通常存储1000条以上的固定信息。 | 套 | 1 |  |
| 二、中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 采用32位内嵌式处理器，处理速度210MHZ以上 至少8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据， 至少8路独立可编程IR红外发射口，至少8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，至少8路弱电继电器控制接口，支持3路CRV-NET控制总线，可任意扩展控制模块，内嵌智能红外学习功能模块，1U机箱外壳 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线触摸终端 | 含软件. 32位真彩色TFT7英寸/17.8cm对角线液晶触摸屏；采用32BIT CPU，200Mhz主频或以上, 800×480分辨率或以上，16：9宽屏显示，32M SDRAM存储器,具有无线视频画中画功能； 采用12位AD转换模块，触摸屏定位误差<0.5mm；内置锂电电池,连续使用时间≥5小时;配有USB高速传输口，可升级高速数据下载； 支持3D动画编程模式显示； 用户自行编辑界面，支持动画图片、图形、文字、3D/2D按键，可上传照片在屏幕上显示；采用无线RF传输，射频频率433Mhz，无方向性 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线接收器、红外线发射器、继电器 | 主要控制对象是指挥室的会议、音响、媒体播放设备、控制设备、灯光、窗帘和指挥调度系统中的视频切换矩阵、RGB控制矩阵。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 线缆及附件 | RGB线缆、DVI线缆、控制线缆 | 套 | 1 |  |
| 三、音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 16路音频 | 台 | 1 |  |
| 2 | 音频矩阵 | 32进32出音频矩阵 | 套 | 1 |  |
| 3 | 主音箱 | 额定阻抗8欧姆；灵敏度（1W@1M)95db；最大声压级SPL121db；频率响应65Hz-20KHz；有效分频点2.3KHz ；指向性（H*V）60°*60°；连续功率100W，音乐功率200W，峰值功率400W | 只 | 4 |  |
| 4 | 辅助音箱 | 额定阻抗8欧姆；灵敏度（1W@1M)95db； | 只 | 4 |  |
| 5 | 全频小型阵列音响 | 含支架。承载功率 75WATTS连续功率/150WATTS节目功率/300WATTS峰值功率；Ø 频率响应 45Hz-20kHz (-10dB); 55Hz-20kHz(+/-3dB)；灵敏度 ：0dB/1watt/1meter; 115dB(最大SPL)；指向性110*90（覆盖角度）；5.8（Q值） | 只 | 4 |  |
| 6 | 功放 | 立体模式：每通道330瓦，8欧姆(0.1%THD@1kHz)；桥接模式：每通道500瓦，4欧姆(0.1%THD@1kHz) 1000瓦，8欧姆(0.1%THD@1kHz)；输出功率：立体声：2x 0.1% THD at 1KHz)2x500W/4Ω(0.1% THD at 1KHz)；桥接：1000W/8Ω(0.1% THD at 1KHz)；THD+N：<0.02%；频率响应：20Hz-20KHz在0/-0.5dB 10Hz-40KHz在0/-2dB Ø 静态噪声：-95dB Ø 电压增益：33dB | 套 | 2 |  |
| 7 | 无线话筒 | Ø 频段范围：UHF510-960MHZ（可选）Ø 接收方式：FM/IRA红外自动锁频Ø 调制方式：PLL锁相环综合控制Ø 频道间隔：25KHZ/50KHZ/125KHZ/250KHZ（可选）Ø 频点数目：UHF100-1280个（可选）Ø频率响应范围：50HZ-16KHZ（+/-3db）Ø 灵敏度：输入10-15dbV时，S/N>70dBØ 谐波干扰比：>80dB，副谐波>-50dBCØ 发射功率：10-30mW(视现场情况)Ø 接收距离：10-80M（视现场情况） | 个 | 3 |  |
| 8 | DVD | 应可播放碟片DVD／DVD-R／RW，SVCD／VCD，CD，MP3，WMA，CD-R／RW，支持MPEG4格式 | 台 | 1 |  |
| 9 | 线缆及接头附件 |  | 套 | 1 |  |
| 四、触控一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 84寸触控一体机，亮度cd/m²，内含PC机，物理分辨率：1080p，多点红外或光学触摸，插值分辨率32767*32767 | 套 | 1 |  |
| 五、办公家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制大厅办公家具 | 操作台：每套2联，含座椅； | 套 | 12 |  |
| 2 | 决策室办公家具 | 会议桌:14个坐席，含座椅 | 套 | 1 |  |
| 六、控制中心计算机配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏工作站 | 控制大厅工作站；Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/2台17寸LCD显示 | 套 | 16 |  |
| 2 | KVM套件 | 17寸LCD KVM切换器；16端口；PS2；USB；RJ-45；按键切换、热键切换 | 套 | 2 |  |
| 七、空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3匹 | 套 | 8 |  |
| 八、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端(含摄像机与麦克风) | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.6 高清视频终端(含摄像机与麦克风)设备参数要求 | 套 | 4 |  |
| 2 | 多点控制单元(MCU) | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.3 多点控制单元设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 会议管理系统平台 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.4 会议管理系统平台参数要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 防火墙穿越服务器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.1.5 防火墙穿越服务器设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 70寸液晶大屏 | 屏幕尺寸 70英寸 屏幕比例 16:9 屏幕分辨率 1920×1080 高清格式1080P 面板类型 X-GEN超晶面板 背光性能 LED背光源 输入端口 HDMI接口,USB接口 | 台 | 1 |  |
| 九、机房装修 |  |  |  |  |  |
| （一）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 30KVAUPS主机，含冗余备份模块 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电气柜 | 配套UPS主机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电池 | 后备4小时容量 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电池架 | 电池配套安装架 | 套 | 1 |  |
| （二）机房精密空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 总制冷量不小于60kw | 套 | 1 |  |
| 2 | 室内机 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 制冷剂 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 附件 | 铜管等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 新风系统 | 风量峰值：2500m3/h/额定输入功率：700w/过滤效率：亚高效（三级过滤）配置高效电子净化单元 | 套 | 2 |  |
| 6 | 门禁系统 | 含门禁机、读卡器、出门开关、门磁、电锁、电源 | 套 | 1 |  |
| 7 | 安防监控系统 | 最高分辨率可达1280×960 @ 30 fps；逐行扫描CMOS；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持双码流,支持手机监控；IP66级防尘防水；支持GB28181 | 套 | 8 |  |
| （三）综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电桥架 | 金属镀锌桥架 | 项 | 1 |  |
| 2 | 弱电桥架 | 金属镀锌桥架 | 项 | 1 |  |
| 3 | 强电线缆 | VV、ZR-BV 系列，导线的截面选择：是根据负荷的大小，允许的电压损失，导线长时间的允许温升及导线的机械强度等因素而定。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 弱电线缆 | VV、ZR-BV 系列，导线的截面选择：是根据负荷的大小，允许的电压损失，导线长时间的允许温升及导线的机械强度等因素而定。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 信息插座 | 不间断电源（UPS）供电的设备用三孔标准插座、市电直接供电的设备用五孔标准插座 | 项 | 1 |  |
| 6 | 接地系统 | 直流工作接地≤1Ω、交流工作接地≤4Ω、安全保护接地≤2Ω、防雷保护接地≤2Ω。 | 项 | 1 |  |
| （四）气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储气罐 | 设计浓度8%/喷射时间15秒/浸渍时间3分钟/响应时间30秒/MPG全淹设喷咀 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报警系统 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 3 | 机房环境监控系统 | 可监控机房交流电压、蓄电池电压（或环境湿度）、环境温度，配合相关的传感器可监控烟雾、漏水、非法入侵、空气开关跳闸、瞬间断电等警情。可监控：1路市电电压、1路直流电压、1路环境温度、4路开关量输入；报警方式：电话语音报警、GSM中文短信告警(用户自备手机卡）；内置继电器输出接口\蓄电池\LCD显示屏\15键键盘\1U 19英寸标准机架尺寸，可随时通过短信查询实时数据信息。 | 套 | 1 |  |
| （五）其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 60*60（cm）静电地板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 附件和线缆 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 照明 | 照明设备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电力改造 | 电力改造 | 套 | 1 |  |

## 2.2 埔边、龙山和市区交警大队指挥室建设

## 2.2.1主要设计内容

#### 2.2.1.1功能区及布局设计

分控中心的总体部署基本可参照交警支队智能指挥中心的部署参照执行。

本方案建议在分控中心如下部署：

设置控监控大厅；

监控室机房（有条件的大队可单独设置，无条件的大队可与现有机房合并）；

三个大队监控室的平面布局图下图所示：

图 0-7龙山高速大队监控室布局图

图 0-8埔边大队监控室布局图

图 0-9城区大队监控室布局图

#### 2.2.1.2 大队监控室控制大厅系统设计

大队监控室是主要是管理本辖区的监控管理机构。建设大队监控室的基本要求是功能齐全、简单实用。

大队监控室职能仅限于路面监控、接受工作指导、一线指挥等，因此大队指挥室主要配置一套综合显示系统、操作台、集成平台客户端、违法监控系统客户端等相关软硬件。在本部分主要描述综合显示系统，其他参照各相关系统。

1、综合显示系统

大队监控室综合显示系统可采用LCD拼接显示系统。

2、操作台

直接布置两联操作台，6个工位。

3、客户端

配置客户端计算机，软件按照各系统（集成指挥平台、违法监测等）需要配置。

4、指挥室监控坐席座椅、办公电脑、打印机、会议桌、空调等大厅办公配套设施的建设。

#### 2.2.1.3 显示系统结构

- 墙体：46"，3（层）×3（列）LCD 投影拼接；

- 投影单元底座：一套；

- 图形拼接控制器：1 套；

- 大屏幕控制管理系统软件：1 套；

- 8×8RGBHV 计算机矩阵 1 套；

- VGA 转 RGB 分配器等。

- 多屏拼接控制器的技术要求

（1)纯硬件FPGA架构——采用全硬件FPGA架构，图像处理性能优异，无内嵌操作系统，启动速度快，没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。

（2)灵活板卡式设计——输入采集卡、输出卡等主要模块均为插卡式设计。其中输入卡、输出卡支持带电热插拔，不影响其他板卡的正常工作。

（3)板卡热插拔——输入、输出板卡在工作状态下可以热插拔，无需重启或刷新设备，不会对其他信号的显示造成影响，不会造成设备的工作状态异常。在设备扩容时，无需关机，将板卡在设备运行状态下插入相应的卡槽即可实现系统在线扩容，保证工作系统的稳定。

（4)画面任意漫游——每个信号窗口均可在所有输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上，超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响。

（5)无缝实时切换——单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰。

（6)管理权限分级——PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理。

- 多屏控制软件功能要求

（1）为用户提供对拼接墙显示系统上的各类应用窗口的控制和管理，以及对显示引擎的控制。

（2）具有强大的集成控制管理能力，可以实现对显示单元、矩阵切换设备、中控系统等大屏幕系统相关外围设备的集中联动控制。

（3）在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制、应用和管理。

（4）用户只需通过鼠标和键盘简单点击步骤，就可对大屏幕系统多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。

#### 2.2.1.4 大土建装修设计

（1）土建装修设计包含的范围

监控室的土建装修设计范围包含监控室的隔断、吊顶、门窗、水电安装、地板、布线、家具、平面布局等。

（2）土建装修通用要求

监控室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料，并符合下列要求：

  - 各功能区墙体要采用防火隔断墙，周围均要进行防潮、保温处理。

  - 机房、设备间应采取防尘措施。设单独出入口，并在入口处设换鞋间（柜）。

  - 房内铺设电缆、设备较多，必须注意消防安全，严格控制建筑物耐火等级。所有材料的防火等级都应选为A级或B1。

  - 尘埃的二次飞扬，对机房内的空气洁净度影响较大，因此这部分功能区装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。

  - 地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。

  - 机房设备间、电源间、监控室房间内铺设防静电地板，地板平整度必须保证每米不大于2mm。

  - 防静电地板下面空间不仅要铺设电缆，而且要兼作空调静压箱，其高度一般为300-350mm。为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆，地面和四壁应平整而耐磨。

  - 防静电地板的板厚公差±0.2mm以内；常温常湿下地板绝缘电阻应大于100KΩ，小于100MΩ；地板的分散载荷15000-35000N/m2；集中荷载3000-7000N/m2。防静电地板表面层采用为米黄色釉面。地板下露面支撑层面加设保温层。

  - 机房内部分隔一般采用玻璃隔断，应注意：

耐压要求：一般机房为正压，当有火警时灭火气体会增加机房压力，故玻璃耐压强度不应小于1200Pa，既承载700kg／m2；

玻璃隔断底座高度：≥300mm；

平整度要求：要求平滑、整洁。

  - 满足保温、隔声要求。

  - 满足强度、安全要求。

  - 天花宜选用铝合金天花，不会产生灰尘，耐用可靠且十分美观，顶棚上面应留有300～500mm的高度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时，要求静压箱内有较高洁净度，其内表面要光滑，平整度好，刷防静电漆并敷设保温材料,另铝合金平板天花具有非屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工方便等优点，兼有防尘功能。

  - 天花上部装修: 对天棚按抹灰工程质量验收标准和施工规范对天棚进行高级抹灰处理。抹灰要平整、光滑、无凸凹、无起伏、不能有大的空鼓或裂缝，整体要水平。若预埋挂件，对吊挂件周围要认真处理，使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。同时在吊顶安装前在天棚顶面用角钢类材料固定一层金属网，以防以后大面积抹灰层脱落损害吊顶。为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒，表面必须刷两道清漆或乳胶。要求涂刷均匀，不能太厚太薄或漏刷。

  - 门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松动。门窗的洞口尺寸要准确，所用的五金件要配套，门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施，密封条应平整、粗细均匀，涂抹密封胶应平滑、无凸凹。面向自然环境的玻璃应具有吸热、热反射、防紫外线等功能，使用中空玻璃。

  - 所有管道都应进行防锈处理，所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。

  - 所选用的材料均是环保的。

  - 噪声、电磁干扰、振动及静电。

机房内的噪声，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB。机房内无线电干扰场强，在频率为0.15～1000MHz 时，不应大于126dB。机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

### 2.2.2工程量清单

#### 2.2.2.1市区大队

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厅大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD大屏幕显示单元 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.1 LCD大屏幕显示单元设备参数要求 | 台 | 9 |  |
| 2 | 多屏拼接控制器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.2 多屏拼接控制器设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制主机 | Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/19寸LCD显示 | 台 | 1 |  |
| 4 | 系统控制软件 | 系统可以对所有信号（视频、RGB、DVI）具有相同的拼接显示功能，单屏、组合拼接可以实现任何比例的拼接显示，具备窗口移动、缩放、拖动、多窗口叠加功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | RGB线缆、DVI线缆、控制线缆 | 套 | 1 |  |
| 6 | 底座 | 钢结构底座 | 套 | 1 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 24路输入、16输出 | 套 | 1 |  |
| 8 | RGB分配器 | VGA转RGB的有源分配器（输入：1路VGA；输出：1路VGA、1路RGBHV） | 套 | 6 |  |
| 9 | 高清视频解码器 | 支持高清及标清视频，视频播放支持16、13、10、9、7、6、4、1等多种分割画面灵活显示，支持预案与轮询功能,持在实时浏览单路和多路视频图像时，自动切换码流和图像质量/1路HDMI高清输出/1*VGA接口 | 路 | 9 |  |
| 二、办公家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分控中心办公家具 | 操作台：每套4联，含座椅 | 套 | 1 |  |
| 三、控制分中心计算机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏工作站 | 控制大厅工作站；Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/2台17寸LCD显示 | 套 | 4 |  |
| 四、控制分中心其它配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3匹 | 套 | 2 |  |
| 2 | 综合布线系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 机柜 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 静电地板 | 60*60（cm）静电地板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 会议桌椅 | 会议桌椅 | 套 | 1 |  |
| 6 | 休息室及卫生间家具 | 休息室及卫生间家具 | 套 | 1 |  |
| 7 | UPS | UPS电源及电池（3KVA） | 套 | 1 |  |

#### 2.2.2.2埔边高速大队

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厅大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD投影单元 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.1 LCD大屏幕显示单元设备参数要求 | 台 | 9 |  |
| 2 | 多屏拼接控制器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.2 多屏拼接控制器设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制主机 | Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/19寸LCD显示 | 台 | 1 |  |
| 4 | 系统控制软件 | 系统可以对所有信号（视频、RGB、DVI）具有相同的拼接显示功能，单屏、组合拼接可以实现任何比例的拼接显示，具备窗口移动、缩放、拖动、多窗口叠加功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | RGB线缆、DVI线缆、控制线缆 | 套 | 1 |  |
| 6 | 底座 | 钢结构底座 | 套 | 1 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 24路输入、16输出 | 套 | 1 |  |
| 8 | RGB分配器 | VGA转RGB的有源分配器（输入：1路VGA；输出：1路VGA、1路RGBHV） | 套 | 6 |  |
| 9 | 高清视频解码器 | 支持高清及标清视频，视频播放支持16、13、10、9、7、6、4、1等多种分割画面灵活显示，支持预案与轮询功能,持在实时浏览单路和多路视频图像时，自动切换码流和图像质量/1路HDMI高清输出/1*VGA接口 | 路 | 9 |  |
| 二、办公家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分控中心办公家具 | 操作台：每套4联，含座椅 | 套 | 1 |  |
| 三、控制分中心计算机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏工作站 | 控制大厅工作站；Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/2台17寸LCD显示 | 套 | 4 |  |
| 四、控制分中心其它配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3匹 | 套 | 2 |  |
| 2 | 综合布线系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 机柜 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 静电地板 | 60*60（cm）静电地板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 会议桌椅 | 会议桌椅 | 套 | 1 |  |
| 6 | 休息室及卫生间家具 | 休息室及卫生间家具 | 套 | 1 |  |
| 7 | UPS | UPS电源及电池（3KVA） | 套 | 1 |  |

#### 2.2.2.3龙山高速大队

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厅大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD投影单元 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.1 LCD大屏幕显示单元设备参数要求 | 台 | 9 |  |
| 2 | 多屏拼接控制器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.2.2 多屏拼接控制器设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制主机 | Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/19寸LCD显示 | 台 | 1 |  |
| 4 | 系统控制软件 | 系统可以对所有信号（视频、RGB、DVI）具有相同的拼接显示功能，单屏、组合拼接可以实现任何比例的拼接显示，具备窗口移动、缩放、拖动、多窗口叠加功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | RGB线缆、DVI线缆、控制线缆 | 套 | 1 |  |
| 6 | 底座 | 钢结构底座 | 套 | 1 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 24路输入、16输出 | 套 | 1 |  |
| 8 | RGB分配器 | VGA转RGB的有源分配器（输入：1路VGA；输出：1路VGA、1路RGBHV） | 套 | 6 |  |
| 9 | 高清视频解码器 | 支持高清及标清视频，视频播放支持16、13、10、9、7、6、4、1等多种分割画面灵活显示，支持预案与轮询功能,持在实时浏览单路和多路视频图像时，自动切换码流和图像质量/1路HDMI高清输出/1*VGA接口 | 路 | 9 |  |
| 二、办公家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分控中心办公家具 | 操作台：每套4联，含座椅 | 套 | 1 |  |
| 三、控制分中心计算机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏工作站 | 控制大厅工作站；Intel 酷睿i5 3.2GHz/DDR3 4GB/SATA 2TB/DVD刻录机/独立显卡 显存2GB/千兆以太网卡/集成声卡/2台17寸LCD显示 | 套 | 4 |  |
| 四、控制分中心其它配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3匹 | 套 | 2 |  |
| 2 | 综合布线系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 机柜 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 静电地板 | 60*60（cm）静电地板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 会议桌椅 | 会议桌椅 | 套 | 1 |  |
| 6 | 休息室及卫生间家具 | 休息室及卫生间家具 | 套 | 1 |  |
| 7 | UPS | UPS电源及电池（3KVA） | 套 | 1 |  |

## 2.3智能交通集成指挥平台建设

## 2.3.1概述

汕尾市公安交通指挥中心是由各应用业务系统、通信系统以及交通集成指挥平台有机构成的，是交通数据采集、处理、决策、发布能力及组织协调、指挥的综合系统。它融合了信息、控制、通信等先进技术和管理思想，综合运用现代电子信息技术和设备，与交通管理指挥调度人员紧密结合，对交通流进行疏导控制、对交通参与者提供服务、对公安交通管理者进行指挥调度。其中，各应用业务系统是基础，通信系统是关键，交通集成指挥平台是核心。

交通集成指挥平台能够实现多种交通信息的采集、汇总、融合处理、分析研判、指挥调度、信息发布等功能，不仅支撑公安交通指挥系统，也为整个城市的智能交通建设打下坚实的基础。它实现了交通管理信息的高度共享和增值服务，使得公安交通管理部门能够决策科学、反应及时、响应快速；使交通资源的利用效率和路网的服务水平得到大幅度提高；有效地减少停车次数、行车延误、尾气排放；也使交通信息服务能够惠及千家万户，让交通出行变得更加安全、舒适和快捷。

本项目新建的交通集成指挥平台是基于PGIS交通地理信息平台，将公安交通指挥中心的各应用业务系统，如交通视频综合实战应用系统、移动警务系统、交通设施设备管理系统、重点监管车辆监控系统等部分功能集成在一个系统里，使各系统间的信息、数据在一个平台上互相共享、交换、统一存储；并通过对信息、数据的分析、比对、统计等，为指挥决策提供科学依据。

### 2.3.2系统结构

本次项目建设的交通集成指挥平台主要包括用户界面层、应用逻辑层以及接口层。平台通过接口层接入汕尾市公安交通指挥中心各应用业务系统的数据，包括交通视频综合实战应用系统、交通设施设备管理系统、重点监管车辆监控系统、移动警务系统等，并将分析处理后的有效数据储存在业务数据库中。在此基础上，根据交通管理指挥调度的需求，对业务逻辑进行封装，主要包括系统的监控管理、设施设备管理、勤务管理、信息查询等功能模块。最后、支队、大队、中队各管理员、指挥员、操作员等用户通过用户界面层对平台软件进行操作，实现指挥调度、信息查询、勤务管理、设施设备管理、重点监管车辆监控、勤务管理等功能。

### 2.2.3系统功能

在汕尾市智能交通管理系统建设中，交通集成指挥平台是核心，是大脑，它集交通监控、信号控制、交通诱导、电子地图、警力定位、综合查询等功能于一体。通过对各系统的集成与数据信息中心的共享，实现对交通监控、交通诱导一体化，通过交通事件主动发现，实现警力随着警情在时空上动态、合理分布，实现快速高效的应急指挥调度。本次交通集成指挥平台集成的各类系统前端数量支持无限免费扩展，主要包括基于 PGIS 的交通信息管理、集中显示、集中控制、统计与综合查询、辅助决策、交通信息管理、勤务管理、预案推演等功能模块。

#### 2.3.3.1基于PGIS的交通信息管理功能

（1）道路信息管理

包括道路等级、设计时各项阀值（设计时速、设计通行能力等）、改造、维护、建造、维修、路面状况（平整度、损坏状况、积水等）等信息。

（2）交通管理信息管理

包括道路交通突发事件、交通管制、公安交通管理人员及车辆等信息、管制道路断面车辆通行信息、道路应急处理基础信息、交通救援信息。

（3）交通流信息管理

包括实时流量、平均流量、平均车速、饱和度、交通拥堵与畅通状况；网站发布显示信息、故障信息、报警信息等。

（4）事故信息管理

系统采集道路交通事故信息，在PGIS地图综合显示，可按特大事故、重大事故、一般事故、轻微事故显示事故信息；可按路段、时段展示事故信息。

（5）交通信号信息管理

信号机运行相位信息、故障信息、报警信息以及交通负荷时空分布信息等。

（6）道路图像信息管理

道路视频资源、重点车辆监控视频、其他违法监测系统视频监控资源等，视频图像质量自动管理功能。

（7）报警信息管理

管理道路上与交通相关的报警信息，如事故报警、违法报警、求助等。

（8）PGIS相关信息管理

包括管辖区内路网结构、交通管理设施、重要党政部门、警力配备、事故处理、路障清理、消防等相关部门分布、大型交通流集散场地分布等信息。

（9）交通设施信息管理

包括路网的交通标志、交通标线、交通管制设施、警示设施等信息。

#### 2.3.3.2集中显示功能

集中显示管理功能是集中控制与显示模块的一部分，是集成指挥平台的基本功能，是用户与系统最频繁的应用交互界面。集成指挥平台通过采集其它各应用系统的数据后利用PGIS平台进行直观化合理化分图层显示，以电子地图为基础界面，可以显示的信息包括：

（1）设备设施静态信息

- 系统设备地理位置信息；

- 设备名称信息；

- 设备编号；

- 设备所属区域；

- 管理单位；

- 维护部门；

- 维修信息等。

（2）联网系统实时动态信息

- 交通状况实时信息；

- 路口及道路运行情况的视频显示；

- 警力分布情况的显示；

- 交通诱导信息的实时显示；

- 设备运行状况显示；

（3）集中显示的系统

- 交通视频监控系统；

- 设施设备管理系统；

- 移动警务系统。

（4）显示方式

- 全貌显示

全貌显示适宜地图全貌显示全部范围交通概况，例如交通流量方面：综合分析主干路网每条道路平均交通流量、平均车速、饱和度等指标，按照服务水平显示不同颜色。

- 局部显示

局部显示适宜局部放大显示，例如交通流量方面：接收交通信息采集系统综合分析每条道路中交通流采集系统采集的实时数据产生的交通拥堵预警信息，对前端采集点附近路段重点显示交通拥堵预警标志。

- 重点显示

如对整体公路或公路中某段交通流量、平均车速、饱和度三种属性在特选某条公路时特殊显示。

#### 2.3.3.3集中控制功能

集成指挥平台最基本的功能是实现交通视频综合实战应用系统等所有基础应用系统（如交通设施管理、移动警务等）的管理控制功能，本功能也是实现交通集成指挥平台其它功能的基础。

（1）对交通信号系统的控制

平台提供有路口交通信号机分布图层的PGIS地图，用户可以双击PGIS地图上的路口信号机图标，系统将用户选定的路口信号机设备编号作为参数，显示指定路口信息，内容包括该路口信号机的工作参数，可以通过系统对信号控制参数进行调整，实现对路口信号机的监控。集成指挥平台也可向交通信号控制系统下发控制指令，如制定相位控制、配时控制、线协调控制、区域协调控制、单点控制、预案控制等。

信号控制系统设备出现故障，PGIS地图上相应坐标显示为故障状态，详细故障信息打开信号控制系统界面查看、维护。

用户根据需要可在相应图层的PGIS地图上对控制点进行添加、删除等操作。

（2）对交通视频监控的控制

平台提供交通视频监控前端分布图层的PGIS地图。用户可以单选或多选PGIS地图上的系统图标，将指定的视频信号切换到视频输出端，显示视频信号。平台可以通过软键盘，实现控制云台转动、镜头变焦/聚焦功能、摄像机预置位的设置、切换、消除摄像机预置位等。用户根据需要可在有前端分布图层的PGIS地图上对控制点进行添加、删除等操作，系统可对故障的设备自动报警。用户可通过集成系统对视频服务的权限进行控制。

另外，对交通视频监控的集成拟实现路口实时视频信息的录制、存储和回访等。

（3）对移动警务系统前端设备的远程控制

集成指挥平台可以通过移动警务系统查询以下信息：

- 警员执勤到岗信息（警员指定时间在指定地点拍摄的照片）。

- 指挥调度指令执行回复短信。

- 交通管制、交通状态查询信息。

集成指挥平台可以向系统下发以下信息：

- 电子考勤点名。

- 警员出勤期间执勤执法信息查询。

- 指挥调度短信指令。

- 向警员回复的交通管制、交通状态查询信息等。

（4）对指挥中心的控制

- 控制指挥中心预先设置的图像显示通道；

- 控制指挥中心单屏的图像显示；

- 控制指挥中心多屏的图像显示；

- 控制外场LED屏的图形显示；

- 控制指挥中心视频会议系统；

- 控制指挥中心LCD的图形显示。

（5）地图管理功能

- 地图的漫游和ToolTips显示

- 地图的无级缩放

- 地图的分层、控制和迭加显示

- 地图的复位与切换

- 地图的局部放大

- 地理信息数据的输入和编辑

- 数据的可视化查询

- 地理信息查询

- 地理信息数据的统计

- 地图输出与打印

- 报表和日志

- 切片管理

（6）对设施设备管理系统的控制

平台显示设施设备管理系统前端分布图层的PGIS地图，用户可以双击（或移动鼠标指向）PGIS地图上的设施设备图标，系统显示该设施设备的属性、当前状态等信息。用户可通过集成平台设施设备管理系统的权限进行控制。

#### 2.3.3.4统计与综合查询功能

（1）交通流信息查询

- 原始数据来源：交通信息采集系统。

- 输入条件

指定的时间段：起止时间。

统计单位：年、月、周。

指定道路：指定的道路、指定的路段、连续的一段或多段、路口等。

- 输出数据

指定时间段内，按照统计单位，计算出指定道路的年平均日流量、月平均日流量、周平均日流量、日流量、小时流量、15分钟流量等。输出相应单位的车流量、平均速度或者交通流密度等。

- 表现形式：

表格、图形、PGIS地图等。

- 可视化：

将流量数据和设计通行能力在路网图上进行柱状图显示。

（2）PGIS信息数据统计

- 列表选取：分类列表显示当前屏幕范围内所有的信息，然后选择一个。

- 音头查询：直接输入单位的名称或汉语拼音每个文字的第一个字母。

- 直接点取：在地图上直接点击单位的图标。

- 专业图层查询：将查询范围缩小至某个专业图层。

- 数据统计：可以按图层统计、按管辖单位统计，画区域统计等。

（3）交通设施、设备数据统计

交通设备、设施信息的组合统计查询：查询条件有设备编码、设备类型、设备所属系统、设备工作状态等。交通设备、设施可按位置、类型进行统计。

（4）交通警力分布数据统计

- 原始数据来源：移动警务系统。

- 输入条件：

指定的时间段：起止时间；区域范围（可按照辖区、指定区域等）。

统计单位：年、月、周。

指定道路：指定的道路、指定的路段、连续的一段或多段、路口等。

- 输出数据：

指定时间段内，按照统计单位，计算出指定道路在统计时间段内的警力分布。

- 表现形式：

表格、图形、电子地图标注等。

（5）系统运行设备数据统计

- 输入条件

指定的时间段：起止时间。

指定区域：大队、中队辖区。

- 输出数据

起讫时间段内系统运行设备的故障数据等。

（6）交通违法黑名单数据统计

交通违法黑名单数据统计包括：已处理交通违法人次信息、违法扣分信息、采取强制措施情况信息、采用技术手段违法取证信息、人工违法取证信息、重点车辆违法信息等。

- 输入条件

指定的时间段：起止时间。

指定区域：大队、中队辖区。

指定道路：根据需要选择指定的道路或者指定的路口、路段。

- 输出数据

指定时间段内，指定辖区民警所处理的辖区内所发生交通违法行为分类统计。

指定时间段内，指定辖区内所发生交通违法行为中，扣分人数和分数分类统计。

指定时间段内，指定辖区民警对辖区内交通违法行为中，按照强制措施种类（吊扣驾驶证、拘留、暂扣车辆、暂扣证件）分类统计。

- 表现形式

表格、图形、PGIS地图等。

（7）勤务管理数据统计

- 查询条件

姓名或警号、起讫时间。

- 输出数据

起讫时间段内警员值班数据。

8．车辆历史轨迹查询统计

- 查询条件

车辆号牌、车辆台号、起讫时间。

- 输出数据

起讫时间段内车辆定位数据。

- 表现形式

地图路径高亮显示、数据报表，异常数据突出显示。

（8）交通拥堵查询统计

- 原始数据来源

交通信息采集系统。

- 输入条件

指定的时间段：起止时间；区域范围（可按照辖区、指定区域等）。

统计单位：年、月、周。

指定道路：指定的道路、指定的路段、连续的一段或多段、路口等。

- 输出数据：

指定时间段内，按照统计单位，计算出拥堵次数、拥堵发生时间、发生拥堵位置等。

- 表现形式：

表格、图形、电子地图标注等。

#### 2.3.3.5辅助决策功能

辅助决策模块，结合道路信息发布技术与数据库技术，可以让交通管理部门及时的掌握城市道路交通状况，并针对现有道路交通中的问题采取适当的交通管理办法，要求具有很强的针对性和交互性。

##### 2.3.5.1方预案管理

###### 1.查找预案

根据输入的文本条件（名称），查找符合条件的静态预案信息。

###### 2.新增预案

可增加符合需求的相关静态预案，可编辑的内容包括：名称，性质，等级，备注，密码等。

###### 3.编辑预案

修改已经存在的静态预案的相关信息。

###### 4.方预案部署

编辑静态预案需展示的内容。

- 1）制图库

存储所有预案的图标，也可编辑和新增图标。

- 2）方预案部署

部署预案的详细内容。

###### 5.专项辅助指挥

展示完成编辑的预案，并按预案进行专项指挥调度。

##### 2.3.3.5.2案事件辅助分析

###### 1.事故黑点分析

统计所选单位的交通事故发生情况，自动分析事故多发地点，并在地图上显示出来。

###### 2.四色警情统计

统计所选单位的警情案发情况，并根据发生的级别在地图上显示不同的颜色。

###### 3.专题警情统计

根据警情类型统计所选单位的警情案发情况。

###### 4.警情查询

查询警情信息，并标注警情的实际地址。

#### 2.3.3.6交通信息管理功能

（1）交通信息采集

集成指挥平台通过系统接口获取实时交通信息。

采集渠道包括：交通视频综合实战应用系统、交通信号控制系统以及人员上报等。

采集信息量：路口和路段流量（按照车道分别统计大型车、中型车、小车及总PCU 流量）、平均车速（按照车道分别统计平均车速）、饱和度、占有率、车头时距等数据信息；路口流量（含路口流向流量）。

采集频率为1分钟、5分钟、15分钟等。

（2）交通信息融合

系统采集数据为不同时间、不同系统设备、不同地点的数据，为此，集成指挥平台需要将数据进行分类整理、融合处理。

由于每个基础应用系统都是作为一个单独的系统存在的，它们实现了自己内定的功能，定义了一套自己的数据格式。这样各基础应用系统之间的信息沟通就存在着很大的困难。数据格式不统一，采用的技术不同，这些因素影响实现交通系统联动。因此，交通信息处理模块的基本功能就是屏蔽这些消极因素，实现信息共享。

（3）交通信息分析研判

- 交通事故成因分析

平台通过分析道路条件和控制条件与道路交通事故的相关性来进行交通事故成因统计分析。因为道路交通事故的成因是多元而复杂的，除了肇事者本身原因和天气环境原因外还与道路类型、道路线形、路口路段类型、路面类型、路面条件等多种道路条件因素有关，同时与路口信号控制、道路标志标线等控制条件也相关，系统根据历史数据找出各自内在联系，找出事故高发原因。

- 机动车稽查布控

平台提供有机动车缉查布控功能。该部分功能拟集成系统按照市局、省厅的缉查布控系统要求做好接口开发，进行数据交互。

参数设置：用户可以双击PGIS地图上的系统控制点图标，显示该系统控制点工作状态、属性、控制值（车速限值、布控信息等）等参数的当前值，也可以显示该控制点正在执行的布控报警信息，用户可以修改这些控制点工作参数和布控信息。

布控管理：用户可以录入新的布控信息，包括布控内容、黑名单内容、布控时间、优先级别，要求机动车缉查布控系统中断正在执行的布控计划，按优先级高低重新布控。布控信息可以按照需求进行群发、单独发送等。

通行车辆查询：用户可以实现过车信息查询，对通过监控点的车辆进行模糊查询。

用户可利用系统查看前端任一在线设备点实时车辆通行信息，包括图片、车辆号牌信息等。

车辆轨迹分析功能：系统拟通过车辆号牌识别结果，分析每辆车在特定时间段内的行车轨迹，并通过地图等手段显示，提交报表。

平均行程时间和平均行程速度查询：用户拟利用在线卡口点、路口的闯红灯记录系统点位实时车辆通行信息，包括图片、车辆号牌信息、时间信息；计算各时间段路口之间的平均行程时间，同时结合路口之间的距离计算路网中交叉口之间的平均行程速度；通过电子地图等手段显示，提交报表，为显示道路交通运行状态、交通信息采集与发布系统提供信息。

（4）预案推演

利用交通仿真技术，对交通路网运行情况进行计算机模拟分析与预测，为特定交通预案的实施提供决策依据。预案推演的实现是根据当前各项业务的需求，以微观交通仿真软件为核心，以“自动建模－定制分析－实时应用－跨平台展现”的应用路线，充分挖掘微观交通仿真强大的计算分析能力，使其切合交通管理处置预案评价应用需要。

（1）仿真基础数据采集处理

为了支撑交通仿真系统的运行，以及提供有效的策略支持，必须掌握详细的道路路网动态交通流数据，对道路交通流参数和交通流状态等多种交通信息进行采集，并充分利用现有的道路视频检测数据，为仿真评价提供必要的数据输入，以完成系统校核与验证的工作，提高仿真的准确度，以满足仿真应用实时性、准确性需求。

（2）预案推演与评价

通过建立详细准确的精细化城市路基础数据库，对采集得到的交通路网车道级交通管理设施、多层立交及各层附属设施进行数据管理；通过动静态数据关联，对仿真基础数据采集处理系统采集得到的道路交通流参数和交通流状态等多种交通数据进行有效组织与管理，满足大型路网快速应用需求。另外，主要针对交通流、交通行为、交通管理、交通设施等特点分别定制研发相应的交通仿真模型，并可针对各类具体数据统计分析、业务应用需求进行多模式应用，为预案进行方案评价和比选提供科学手段，为交通管理提供决策支持。

#### 2.3.3.7勤务管理功能

（1）勤务管理信息

勤务管理系统能够提供以下信息和功能：

- 静态信息

警员信息：警员个人基本信息、警号、手机等；

值勤装备信息：包括执勤车辆信息、定位车载设备、无线对讲机设备等、值班电话。

- 准动态信息

生成巡逻表（带班领导、巡逻人员、车辆、路线、时段等安排）、授权人员进行调整后上报，提供查询。

- 动态信息

重点是利用移动警务终端GPS信息，实时显示警车和警员地理坐标。

- 报警信息

重点是利用移动警务管理系统信息，判断是否按既定路线和时间行驶，是否存在异常情况，如停车10分钟以上可以报警。

- 查询/倒查机制

为警务督察部门提供查询；

发生事故、投诉等情况后利用移动警务系统的轨迹回放查询相关信息。

- 提供关联分析

根据辖区违法、事故发生情况、治安状况为制定巡逻路线和频率提供依据。

（2）勤务查询统计

对警务/勤务情况进行分类综合统计，采用图形表格等形式展现，并提供详细的查询系统。

勤务查询可以按照人员查询、按照部门查询、按照执法查询等，统计亦同。

（3）勤务考核

考核管理功能是对出勤人员考核登记信息、考核评分信息等。考核管理实际是利用值勤情况、查勤情况、处警情况的信息统计，根据用户事先设定的奖扣分机制计算每个警员的考核分数，如统计出勤人员的违法处罚数量，评估出勤人员的纠违率。系统允许领导对下属警员评分。

系统根据考核计算规则生成考核表，并提供打印功能。

系统允许用户查询考核历史信息，当每月考核统计完毕后，系统将考核信息自动备份到历史信息库中，这样用户可以查询到以往各月的考核信息。

### 2.3.4地理信息系统（PGIS）

地理信息系统（PGIS）是整个指挥集成系统的基础，是用户使用指挥集成系统的交互界面。

系统以城市电子地图信息结合警力分布、道路交通标志标线、隔离护栏、交通管理措施及其它专业化的信息为基础，综合显示交通视频综合实战应用系统、移动警务系统等系统的运行情况。

#### 2.3.4.1地理信息数据采集

##### 2.3.4.1.1数据标准

本系统的数据标准将符合国家和公安相关行业标准，在此基础上对汕尾市交警地理信息数据库进行总体规划，形成全市交警统一的地理信息数据库建设规范、数据标准、数据采集更新规范，保证汕尾市交警地理信息数据库的统一、持续更新维护。

##### 2.3.4.1.2基础地理信息数据库建设

基础数据采用汕尾原有PGIS数据，另外根据汕尾市交警业务特点，建设汕尾市交警基础地理信息数据库：始兴中心城区精度1:500基础地理信息数据库，其他1：10000基础地理信息数据库。

根据实际情况需求，基础数据外部购买，包括以下图层：

交通图层：铁路、城际公路、城市道路、乡村道路、道路附属设施、交通标注、航道、水运设施等；

其他图层：水系、居民地、管线、境界政区、地貌、植被。

按照警用地图图式要求生成高品质高精度金字塔结构栅格地图图片库，用于地图快速显示，以满足大并发用户访问性能需求。

数据一律采用WGS84坐标系。

##### 2.3.4.1.3警用公共和业务专用地理信息数据库建设

警用公共和业务专用地理信息数据采用汕尾PGIS系统原有数据，并根据汕尾交警业务特点，采购交通设施和交通设备图层数据，包括交通卡口、交通视频监控、电子警察、红绿灯等。

##### 2.3.4.1.4数据更新

###### 1.基础数据更新

专业数据生产部门负责对城市及周边区域变化的基础地理信息数据定期进行局部更新或整体更新。空间数据的采集应严格按照测绘行业数据生产流程与质量要求的相关标准。

###### 2.警用公共数据更新

基层单位负责本辖区范围涉密的警用公共图层和基本属性的日常实时更新。

###### 3.实景影像数据更新

通过移动测量系统和便携式全景采集系统对辖区范围的实景影像数据更新。基层单位负责便携式全景数据的更新。

###### 4.业务专用数据更新

业务专用数据更新包括两部分：①警用公共地理信息数据的扩展业务属性数据；②交通业务专用地理信息数据。各业务应用单位在使用自己的应用系统时，对警用公共地理信息数据扩展的业务属性及业务专用地理信息图层，根据实际警务活动需要，定期进行整体更新。对实时性要求较高的专题图层可进行实时数据更新。

另外，针对基层民警需要维护的数据主要是：警用公共地理数据、交通业务专用地理数据。尽可能考虑不增加民警采集数据的负担。

#### 2.3.4.2 PGIS功能

1) 城市基础信息和道路信息的图形化显示：通过图形化地图把交通信息与地理信息系统相结合，给用户以直观形象的操作方式。系统能够显示当前路网内静态与动态交通信息。

2) 常用的地图功能：可对所有基础地理信息和专业地理信息进行无级缩放及漫游显示，可以设定指定目标居中显示，对应每个目标实体均可以之为中心定位地图，可以查看当前 地图的比例和根据用户输入重新设置地图比例。

3) 图层管理：对地图数据按照类型进行分层管理，通过把相关的数据组织在同一图层可方便用户根据需要设定要显示/隐藏、标注与否的图层，从而更清楚地得到用户关 心的数据。

4) 测距：可以在地图上测量两点或连续多点之间的实际距离。

5) 基础信息查询

支持地图上所有交通设施信息即点即现。可以通过点击地图中的目标得到目标的相关属性，比如行政区域信息、交警支队的管界信息以及警力的驻地、警种、装备等。

同时支持交通设施属性直接定位地图，可以通过用户的输入来查询所有图层中相关目标或指定类型图层中的相关目标，并且通过点击找到的定位目标使目标居中显示或标注。

6) 图形输出功能：系统可输出整个或选定区域的城市市区图、交通线路图，供用户保存为图形文件或打印。

7) 数据的统计和分析功能：支持图表和地图结合方式的各类交通信息统计和分析，提供范围图、直方图、饼图、等级符号图、点密度图、独立值图和格网图等多种专题图。

#### 2.3.4.3电子地图

支持以下三种坐标系：

1、54国家坐标系：采用克拉索夫斯基椭球参数，又称北京坐标系。

2、80国家坐标系：采用国际地理联合会（IGU）第十六届大会推荐的椭球参数，大地坐标原点在陕西省泾和县永乐镇的大地坐标系，又称西安坐标系。

3、2000国家大地坐标系。

#### 2.3.4.4地图比例

1) 路口地图的比例（对应于经过渠化的单个路口）为：1:500。

2) 路网路段地图的比例（对应于重要道路的路网）为：1:2000 或以上。

3) 全貌地图的比例在 1:10000 以上。

4) 遥感影像分辨率在 1 米~0.2 米。

#### 2.3.4.5地图内容

主要有以下一些内容：

1) 市区的主要单位、河流、道路、桥梁、路名等的物理位置分布信息及重点单位的属性信息等。

2) 整个市区的地理信息，包括镇区、城区的地理位置分布、主要单位等属性信息。

3) 主次干道、各治安卡口、大队中队分布及其他属性信息。

4) 交通管理相关设备的分布，如：视频监视、交通信号控制、违法监测、交通流采集、诱导标志等设备的安装位置及相关属性。

5) 城区交通路网的骨干道路并实时显示路网中各重要路口的信息。

6) 路口的交通渠化图。

#### 2.3.4.6图层要求

对图形及其相应属性进行分层管理，对每一图层根据道路交通管理的特定需要，用不同的符号、线形、填充图案分层显示，从而用户可以快速、准确、清晰地操作其所关心的交通信息：

1）水系图——显示湖泊和河流。

2）山、绿地或公园——显示城市中绿色的地块。

3）建筑图——显示城市的建筑。

4）道路图——包括高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路等公路、主干道、次干道、支路、内部道路、商业街、环路等，每种道路分布一层。

5）道路属性信息包括道路等级、道路长度、宽度、线形，路面性质，道路编码，路段隔离设施，车道划分，设计车速、容量等；路口的种类如下：丁字路口、十字路口、五叉路口、其它路口等。

6）单位图——包括金融、邮政、影院、公园、学校、饭店、商厦、医院、运输、商贸、科研、工厂、机关、政府、市场等。

7）桥——显示城市的桥梁。

8）交通标志图——包括各种禁令标志，如限速或禁止车辆、行人或某种车辆通行，单向或定向行驶，禁止停车或调头，禁止鸣笛或提示鸣笛，速度、高度及载重限制，指示专用路或专用车道等。

9）交通设施分布图——包括视频监视点、智能治安卡口系统监测点、交通标志点、交通标线等，不同系统分层显示。

10）交通管理相关组织机构信息图——包括政府部门、公安部门、交警部门、消防部门、值勤岗分布信息等。

11）事故信息图——显示事故发生地点的分布情况。

12）交通堵控点分布图——市县各个交通堵控点的分布情况。

13）辖区公路收费站——辖区各个公路收费站的分布情况。

14）报警服务点——辖区内各个 110 报警服务点的分布信息。

15）停车场——辖区内主要停车场分布信息，包括公交车站、长途运输公司等。

### 2.3.5系统关联要求

集成指挥平台与各大队集成平台、公安网内其他系统、外单位系统、信号控制系统、交通视频综合实战应用系统、移动警务系统、交通设施设备管理系统进行交换与控制。

### 2.3.6系统平台清单

### 2.3.6.1平台硬件及配套设备清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专网平台硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通道交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.10 光纤通道交换机设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 二、公安网平台硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤通道交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.10 光纤通道交换机设备参数要求 | 套 | 1 |  |
| 三、配套软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间件 | 消息中间件 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数据库软件 | Oracle11g 企业版，50个用户 | 项 | 1 |  |
| 3 | 网络版防病毒软件 | 含系统软件和客户端软件。客户端数量不少于200个。防病毒软件为企业级网络版系统，支持 Windows 、Unix、Exchange、 Domino、ISA网关、邮件中间件等多种平台版本。不少于200个客户端。含5年免费升级服务 | 项 | 1 |  |
| 四、配套硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 | 14英寸笔记本；CPU:i5-3337U/4G/120G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/黑色 | 套 | 1 |  |
| 2 | 时间校准系统 | 网络协议：NTP v1.v2.v3&v4，SNTP(RFC 2030)，MD5 Authentication，Telnet，FTP；输入/输出接口：至少2路网口，10/100自适应以太网接口； Console：RJ-45；1路，RS232电平；时间服务功能：用户终端同步授时精度：1-10ms，用户容量：20000个，北斗/GPS双模接收机及天线具有12并行通道,同步精度：50ns（1б） | 项 | 1 |  |

#### 2.3.6.2平台软件清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理信息子系统 | 地理信息子系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能交通集成指挥软件 | 基于PGIS的交通信息管理模块 | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 集中显示模块 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 集中控制模块 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 统计与综合查询模块 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 辅助决策模块 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 交通信息分析研判 | 项 | 1 |  |
| 8 |  | 交通信息管理模块 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 预案推演模块 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 勤务管理模块 | 项 | 1 |  |

## 2.4交通视频综合实战应用系统

交通视频综合实战应用系统既是一个为市交警人员提供日常图像业务操作的综合应用系统。平台基于平安城市、道路监控视频资源、治安卡口、超速卡口、电子警察等系统，结合先进的视频智能技术，为满足交警部门指挥通信、交通执法与服务工作提供技术支撑，同时为智能集成平台和其它业务系统提供图像分析工具服务。

### 2.4.1交通视频监控系统

#### 2.4.1.1概述

目前汕尾市现有视频监控设备的覆盖率不足，且尚未建立统一的视频监控管理平台，导致交通拥堵、交通事故等状况发生时往往需要人为地去发现，大大降低了公安交警部门的监管效率。本次建设的交通视频监控系统，用于监视路况、拍摄交通违法、自动发现交通拥堵、自动识别车牌、实时交通流视频检测，使得交通指挥中心能够实时了解整个路网的运行状况，及时准确发现交通事件，并迅速作出响应，为信号控制、交通诱导、事后取证等提供基础数据。本次设计针对现有监控视频设备布点的不足，接入已有视频监控资源，并进行系统的改造和升级。

#### 2.4.1.2视频监视系统前端设备建设

本期建设范围：计划在高速公路及城区重点路口、路段建设55套视频监控设备。交通监视系统建设分布如下表所示。

表 0-7 交通视频监控系统分布点位

| 序号 | 所属大队 | 监控路口名称 | 路口简称 | 监控安装地点 | 监控设备功能 | 监控数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埔边大队 | 沈海高速鮜门服务区监控点 | 鲘门服务区（北区） | 西行方向 | 服务区监控（盗抢、上下客） | 2 |
| 2 | 埔边大队 | 沈海高速鮜门服务区监控点 | 鲘门服务区（南区） | 东行方向 | 服务区监控（盗抢、上下客） | 2 |
| 3 | 埔边大队 | 深汕高速白云仔服务区 | 白云仔服务区（北区） | 西行方向 | 服务区监控（盗抢、上下客） | 2 |
| 4 | 埔边大队 | 深汕高速白云仔服务区 | 白云仔服务区（南区） | 东行方向 | 服务区监控（盗抢、上下客） | 2 |
| 5 | 埔边大队 | 沈海高速东行K2732+700路段 | 巡逻中队门口 | 东行方向 | 道路监控、违停、上下客 | 1 |
| 6 | 埔边大队 | 沈海高速东行K2765+300路段 | 奔向海陆丰 | 东行方向 | 道路监控、事故多发点 | 1 |
| 7 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2733+500路段 | 巡逻中队前 | 西行方向 | 道路监控、违停、上下客 | 1 |
| 8 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2752+300路段 | 后门隧道 | 西行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 9 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2741+100路段 | 长沙湾桥头 | 西行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 10 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2754+300路段 | 后门隧道 | 西行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 11 | 埔边大队 | 沈海高速东行K2769+300路段 | 圆安明洞 | 东行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 12 | 埔边大队 | 深汕高速鲘门服务区内涵洞口 | 鲘门服务区涵洞 | - | 查缉布控 | 1 |
| 13 | 埔边大队 | 深汕高速白云仔服务区内涵洞口 | 白云仔服务区涵洞 | - | 查缉布控 | 1 |
| 14 | 埔边大队 | 沈海高速鲘门服务区北区出口匝道 | 鲘门服务区北区出口匝道 | 西行方向 | 查缉布控 | 1 |
| 15 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2727路段 | 爬坡路段 | 西行方向 | 道路监控 | 1 |
| 16 | 埔边大队 | 沈海高速西行K2777+300路段 | 白云仔收费站 | 西行方向 | 道路监控 | 1 |
| 17 | 埔边大队 | 沈海高速东行2715路段 | 流冲桥 | 东行方向 | 道路监控 | 1 |
| 18 | 龙山大队 | 沈海高速东行K2696路段 | 陆丰收费站 | 东行方向 | 道路监控、违停、上下客 | 1 |
| 19 | 龙山大队 | 沈海高速西行K2677+300 | 内湖收费站 | 西行方向 | 道路监控、违停、上下客 | 1 |
| 20 | 龙山大队 | 沈海高速西行K2666+300 | 汕尾交界地 | 西行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 21 | 龙山大队 | 深汕西行高速K2684路段 | 铁路桥 | 东行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 22 | 龙山大队 | 深汕西行高速K2690路段 | 上下坡堵点 | 西行方向 | 道路监控 | 1 |
| 23 | 龙山大队 | 深汕西行高速K2699+50路段 | 大队门口 | 西行方向 | 道路监控、占用路肩 | 1 |
| 24 | 市区大队 | 汕尾大道—工业大道交叉口 | 车站路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 25 | 市区大队 | 汕尾大道--市政府路口 | 市政府路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 26 | 市区大队 | 红海大道--康平路交叉口 | 市公安局路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 27 | 市区大队 | 公园路--城南路交叉口 | 实验小学路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 28 | 市区大队 | 汕尾大道--公园路交叉口 | 金叶路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 29 | 市区大队 | 汕尾大道--二马路交叉口 | 微波楼路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 30 | 市区大队 | 香城路--通港路交叉口 | 海珍路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 31 | 市区大队 | 通航路--城南路交叉口 | 城南路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 32 | 市区大队 | 二马路--文明路交叉口 | 四方楼路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 33 | 市区大队 | 香洲路--文明路交叉口 | 滨海路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 34 | 市区大队 | 文明路--四马路交叉口 | 协兴路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 35 | 市区大队 | 海汕公路—红海湾大道交叉口 | 湖田路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 36 | 市区大队 | 香洲路--成业路交叉口 | 碧桂园路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 37 | 市区大队 | 红海大道--文德路交叉口 | 国税路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 38 | 市区大队 | 香洲路--公园路交叉口 | 健身广场后面 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 39 | 市区大队 | 汕尾大道--四马路交叉口 | 财政局路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 40 | 市区大队 | 通航路--通港路交叉口 | 手外科医院路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 41 | 市区大队 | 汕尾大道--红海大道交叉口 | 大圆盘 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 42 | 市区大队 | 汕尾大道--香洲路交叉口 | 根德路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 43 | 市区大队 | 香城路--城南路交叉口 | 城内圆盘 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 44 | 市区大队 | 香洲路--红海大道交叉口 | 田家炳路口 | 路口定位 | 路口360度 | 1 |
| 45 | 市区大队 | 汕尾大道--红海大道交叉口 | 大圆盘 | 移动公司楼顶 | 高空 | 1 |
| 46 | 市区大队 | 汕尾大道—香洲路交叉口 | 根德路口 | 龙富花园楼顶 | 高空 | 1 |
| 47 | 市区大队 | 汕尾大道—海滨路交叉口 | 罗马广场 | 海港大厦楼顶 | 高空 | 1 |
| 48 | 市区大队 | 滨湖路—香州路交叉口 | 健身广场 | 御景二期楼顶 | 高空 | 1 |
| 49 | 市区大队 | 汕尾大道—四马路交叉口 | 财政局路口 | 华信大厦楼顶 | 高空 | 1 |
| 50 | 市区大队 | 海滨路凤山妈祖广场路段 |  |  | 路段监控（飙车、违停） | 1 |
| 51 | 市区大队 | 滨湖路—建设路交叉口 |  |  | 路段监控（飙车、违停） | 1 |

图 0-10汕尾城区视频点位分布图

图 0-11汕尾高速视频点位分布图

### 2.4.2视频联网功能需求

视频联网平台主要是采集汕尾市主要路口的交通实况和道路上的直观图像信息，并存储、管理前端设备采集到的监控录像，为交通管理提供决策依据：

- 前端摄像设备控制

- 监控中心主控功能

- 网络视频服务功能

- 矩阵控制功能

- 网络存储管理服务功能

- 网络视频服务功能

- 视频检索功能

- 交通违法记录查询功能

- 交通违法信息传递功能

- 视频解码输出功能

- 移动终端访问功能

### 2.4.3实战应用功能需求

#### 2.4.3.1交通事件检测分析

车辆违章停车、拥堵、逆行、违停、压黄线、禁止左转、不系安全带等各类交通异常事件进行检测

1．违法停车检测

本模块的功能主要包含：

- 机动车辆违章停车判断功能

- 停车报警阈值控制功能

- 违章事件自动录像功能

2．逆行、越线违章检测

- 逆行违章检测

- 越线违章检测

3．压线检测

4．禁止机动车左转检测

5．不系安全带检测分析

#### 2.4.3.2交通视频分析研判

交通视频分析研判包括视频快速检索、车型分析识别、虚拟卡口设计、流量统计分析。

（1）视频快速检索

包括：在线视频采集、视频源智能适配、视频特征分析、视频内容搜索、视频证据分析案件地图轨迹；

（2）车型分析识别

包括：车辆号牌识别、车辆类型分析、车身颜色分析；

（3）虚拟卡口设计

包括：视频点选择、车牌捕获、车牌信息提取、重点车辆监控、车辆轨迹分析等；

（4）流量统计分析

包括：车流量检测、拥堵分析。

#### 2.4.3.3交通移动视频应用

交通移动视频的应用，将为交警人员执法和服务提供了一种更为有效的手段。当应急情况发生时，应急决策者一般都不在指挥中心中。交通移动视频允许指挥决策人员通过通过PDA终端或手机查看视频录像或实时监控视频，快速获得相关图像信息，了解现场情况，便于提高指挥效率，增加决策手段。系统功能包括：实时监控、收藏功能、截图和录像、历史文件、电子地图、权限控制、终端采集。

#### 2.4.3.4涉案车辆分析

一、实时比对报警需求分析

在车辆特征识别过程中，车辆特征与车辆登记特征（通过号牌号码、号牌种类关联）明显不符，显示比中车辆特征信息库与车辆登记库的详细信息、图片信息，由人工确认。可按号牌号码、号牌种类浏览查询。

二、嫌疑车辆筛查应用

对过车特征信息库，按照一定查询条件进行查询，并人性化显示筛查结果。

三、嫌疑车辆号牌辅助分析需求分析

将无牌、假牌、套牌、遮挡号牌的嫌疑车辆与车辆登记库进行比对，辅助侦查员分析嫌疑车辆的真实号牌号码。

四、嫌疑车辆拓展分析需求分析

在省级缉查布控集中库中，通过号牌号码、号码种类，对嫌疑车辆进行分析。

### 2.4.4系统设备清单

#### 2.4.4.1系统硬件及配套设备清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频联网网关 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.5 视频联网网关设备参数要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制键盘 | 矢量遥杆控制键盘 | 套 | 4 |  |
| 3 | 附件 | 线缆、标签、固定支架等 | 项 | 1 |  |
| 二、高速公路监控点位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球型摄像机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.18 高清球型摄像机设备参数要求 | 台 | 27 |  |
|  | 杆件及基础 |  | 台 | 27 |  |
|  | 取电线缆及辅材 |  | 台 | 27 |  |
|  | 管道 |  | 台 | 27 |  |
| 2 | 防雷器 | 网络通讯防雷器 | 套 | 27 |  |
| 3 | 设备机箱（抱杆或墙装） | 工业级IP65、隔热防潮、防水、防尘、防腐；喷塑，独立漏电保护,含线架、线槽、线排、空开、电源维护插座 | 个 | 27 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 含电源。单模，传输距离≥40Km | 对 | 27 |  |
| 三、市区监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球型摄像机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.18 高清球型摄像机设备参数要求 | 台 | 23 |  |
|  | 杆件及基础 |  | 台 | 23 |  |
|  | 取电线缆及辅材 |  | 台 | 23 |  |
|  | 管道 |  | 台 | 23 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 含电源。单模，传输距离≥40Km | 对 | 23 |  |
| 3 | 防雷器 | 百兆网络通讯防雷器 | 套 | 23 |  |
| 4 | 设备机箱（抱杆或墙装） | 机箱规格≥500*400*800，含电源配套，具有防盗报警功能 | 个 | 23 |  |
| 四、制高点监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化高清枪型摄像机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.17一体化高清枪型摄像机设备参数要求 | 台 | 5 |  |
|  | 杆件 |  | 台 | 5 |  |
|  | 取电线缆及辅材 |  | 台 | 5 |  |
|  | 管道 |  | 台 | 5 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 含电源。单模，传输距离≥40Km | 对 | 5 |  |
| 3 | 防雷器 | 百兆网络通讯防雷器 | 套 | 5 |  |
| 4 | 设备机箱（抱杆或墙装） | 含电源配套 | 个 | 5 |  |

#### 系统软件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频联网平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 交通事件检测分析 | 套 | 1 |  |
|  | 交通视频分析研判 | 套 | 1 |  |
|  | 交通移动视频应用 | 套 | 1 |  |
|  | 涉案车辆分析 | 套 | 1 |  |
| 3 | 稽查布控外挂应用 | 套 | 1 |  |

## 2.5交通设施设备管理系统

### 2.5.1系统建设功能要求

交通设施设备作为制定道路交通管制措施的重要工具，在交通畅通与交通安全方面发挥着巨大的作用。面对道路交通设施设备信息量庞大、更新速度快、地理位置特性明显等特点，交通设施设备的科学设置、及时维护和有效管理已成为交警部门的主要业务之一。

一、交通设施设备编码

系统包含对交通设施的编码规则，并能根据编码规则对交通设施进行自动编码。

二、交通设施设备精细化显示：

系统应至少能实现以下种类交通设施的精细化显示与管理：交通标志、信号灯、交通标线、警示灯、监控摄像头、电子警察、卡口、示警桩、龙门架、护栏、交通岗。系统应能达到车道级的精细程度。同时，系统应能提供设施沿途的实景照片，让用户了解到该地点的交通设施实际情况。

三、交通设施设备信息存储

对各类交通设施设备基础信息的登记存储，存储信息包含设施设备编码、类型、安装位置、安装日期、验收日期、设施设备状态（如正常使用、拆除、维护中等）、厂商名称、联系方式、IP地址、维护记录等。

四、建设管理

辖区各大队上报新增、更新、调换交通设施设备等需求业务管理；支队审批、设计、施工委托书等业务管理。

系统应能保存施工前、后场地照片，可方便用户对施工效果进行对比。系统能自动就施工委托书中的各项施工内容与材料进行数量与价格的统计。

此外，系统应能实现对所有施工委托书记录的查询、编辑、删除等操作。

五、设施设备运行维护管理

设施设备运行维护等业务流程管理，包含故障检测标识、维护单位名录及联系方式、设施设备运维记录、设施设备运维审核、保障管理等。

六、数据管理功能

数据管理功能包括基础数据和业务数据的增、删、改。

七、统计查询功能

主要包括交通设施信息查询、交通设备信息查询、以及系统操作日志查询，并报表，提供日、周、月三种时间维度报表的生成；同时又可按设备类型、具体设备等进行统计分析。对非支队建设的设备，分别列表直接通知所属大队。系统定期生成各大队设备故障率情况表。

八、地图操作功能

地图管理功能包括电子地图的基本操作、图层控制、交通管理设施标注、交通管理设备标注、数据统计和分析等。

九、系统管理功能

包括：权限管理、系统评价、网络检测、维护闹钟等。

### 2.5.2系统清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统平台软件 | 项 | 1 |  |

## 2.6重点监管车辆监控系统

### 2.6.1概述

重点监管车辆主要是指公安交警部门重点监控的非个人或一般商务用途的营运车辆。主要包括危险品/剧毒化学品运输车、客运班车、重型货车和汽车列车、散装物料车、校车、出租车、旅游包车、教练车等8种不同用途的营运车辆。

建设重点监管车辆监控系统，将加强公安部门对重点监管车辆的监管力度，有效减少重点监管车辆的事故数量，并实现对挟持公共交通工具的犯罪活动追踪、跟踪和监管危险品/剧毒化学品运输过程、对危险品/剧毒化学品运输事故迅速响应，为汕尾市营运车辆安全生产带来的积极意义。

### 2.6.2功能要求

#### 2.6.2.1汕尾市重点监管车辆数据接收基准平台

汕尾市基准平台从功能上可以后台子系统和前台子系统两部分。

后台子系统负责数据的接收、解析、匹配、存储、分发及数据安全包括：网络协议解析模块、DB44协议解析模块、数据匹配与存储模块、数据分发模块共4个模块。

前台子系统负责系统管理功能，包括车台数据维护、运行状态监控模块、安全管理模块共3个模块，各模块功能介绍如下：

- 网络协议解析模块

实现对镜像过来的原始网络数据包的抓取与TCP/IP协议解析。

- DB44协议解析模块

从TCP数据包或UDP数据包中提取出的内容部分为车载终端与运营管理中心之间交换的数据，由于车载终端与运营管理中心的通信协议为DB44/T 578-2009，解析模块将按该标准解析通信数据，提取出其中的车载终端经纬度等具体内容。

- 数据匹配模块

实现车载终端实时定位数据与车牌、驾驶员、车队、运营商的匹配，匹配结果保存到数据库中。

- 数据分发模块

根据八厅局联合发文的要求，将基准平台数据共享给市交通局等需要的政府部门。根据八厅局联合发文的要求，将数据上传到省中心。

- 车台数据维护模块

本模块提供给各运营商使用，用于维护车台、车队等相关数据。

- 运行状态监控模块

可对当前的数据接收情况与数据分发情况进行查看。

- 安全管理模块，包括访问授权、访问控制与日志管理。

#### 2.6.2.2汕尾市重点监管车辆监控系统

重点监管车辆监控系统要求采用省公安厅交管局统一下发的软件。该系统在本项目的工作是部署安装培训和维护，并且要求随着交管局的软件更新及时更新。

汕尾市重点监管车辆监控系统是针对支队在重点监管车辆监控中的角色和业务特点而开发的系统软件。它负责实现具体的车辆监控业务操作，包括对违法的车辆进行警告或处置，对发出报警信息的车辆进行应急救援。此外，该系统还留有基础数据录入接口（如道路限速信息），以辅助进行违法判别。

### 2.6.3系统清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点监管车辆监控系统软件 | 项 | 1 |  |
| 2 | 重点监管车辆数据接收基准平台 | 项 | 1 |  |

## 2.7移动警务系统

### 2.7.1概述

移动警务系统通过 3G /4G无线通讯技术，将信息系统的实战能力延伸至路面交警，系统融合、管理单警装备数据（实时位置、电话号码、对讲机呼号等），并基于PGIS电子地图实时展现，使支队能精确的掌握每个警员的位置信息，并能通过系统直接与路面民警进行信息互动，建立起一体化、扁平化的交通指挥机制 。通过移动警务应用系统，民警也可进行拍摄交通违法行为（比如违法停车），通过拍照、自动识别号牌、自动回传实现自动化，还可通过移动警务终端上的执法记录仪接口，实现执法记录。满足公安快速反应、提高路面执法效率的工作要求。移动终端硬件应该安全性高和操作性简单。

### 2.7.2系统功能

#### 2.7.2.1移动警务执法

##### 2.7.2.1.1移动查询

- 全国机动车辆数据查询（含相片）

- 全国驾驶证数据查询（含相片）

- 驾驶人记分情况查询

- 机动车和驾驶人违法情况查询

- 机动车和驾驶人事故情况查询

- 被盗抢机动车辆数据查询

- 布控车辆、驾驶人查询（逃逸车辆、驾驶人，假套牌车辆等）

- 法律法规查询

- 民警通讯录查询

- 通过省厅综合查询平台接口，系统可查询到人口、在逃人员等信息

##### 2.7.2.1.2移动执法

对于路面交通执法，首先应得到驾驶人和机动车的综合信息，先进行初步查询，如查询结果属异常情况，则进入下一步详细查询，然后根据查询信息决定下一步执法策略。移动警务核心系统执法主要是对驾驶人交通违法的处罚。

#### 2.7.2.2移动警务指挥

移动指挥调度功能用于交通指挥人员在移动状态下对全市范围内的警力、设施、子系统下达指令并接受其反馈的系统。移动指挥调度可以在移动终端上实现对警力及子系统下达指令、实时对讲、图片传递，与交警集成指挥平台进行交互指挥调度的全过程由系统自动进行记录，为以后对指挥调度行为事后评价提供数据。

#### 2.7.2.3移动警务视频

实现对需要访问视频资源的移动终端用户进行统一注册、身份认证和访问控制，保证仅允许通过认证的用户才能访问和上传视频资源。实现的功能包括：

移动终端视频推送到视频联网监控平台；

移动终端查看联网监控平台视频；

实战系统研判分析结果推送到移动终端。

##### 2.7.2.3.1后台应用服务分类

移动警务系统主要目标是进行信息发布与查询、移动警务处理，因此系统提供以下类别的服务：查询类服务、执法类服务、管理类服务、接入类服务。

##### 2.7.2.3.2管理与配置功能

a)统一的配置与管理平台，对设备、网络、人员、权限、应用等的有效配置和管理。。

b)实现民警勤务录入、民警业务工作量统计等功能，对系统和设备的使用情况进行查询统计。

c)当场处罚决定书、强制措施凭证、违法处理通知书号码的管理，应易于管理，并支持移动执法情况下所必须的号池预取功能。

d)统一的用户、设备和功能等各方面的权限管理。

##### 2.7.2.3.3技术性能

全支队在线客户数量600个，每日处理执法记录不超2000条，并发访问用户数量100的环境下：

- 移动查询（下行图像压缩尺寸小于100K）

单类信息精确查询响应时间：小于5秒；

单类信息模糊查询响应时间：对于1000万行记录，响应时间在2分钟内；

精确要素查询响应时间：小于（8×选择的信息种类）秒，最大不能超过1分钟；

- 移动执法性能（上行图像压缩尺寸小于100K）

本地、本省机动车、驾驶员现场综合信息查询响应时间：小于5秒；

外省机动车、驾驶员基本信息查询响应时间：小于1分种；

文本数据提交响应时间：小于3秒。

##### 2.7.2.3.4系统效率

系统效率要求如下：

本地、本省机动车、驾驶员等综合信息查询响应时间：小于15秒；

外省机动车、驾驶员基本信息查询响应时间：小于1分种

##### 2.7.2.3.5数据元标准

系统中的数据定义必须条符合国家、行业标准和有关规范，（涉及的内容包括名称、字段名、类型、长度、采用标准等）本项目根据《广东公安信息共享管理暂行规定》要求，进行数据共享。

#### 2.7.2.4移动警务终端功能

包括：信息采集、信息查询、现场处罚、非现场执法、银行联网转递对账、实时对讲、GPS 定位、交通路况巡查、信息发布、统计分析、系统管理等功能。

### 2.7.3系统清单

#### 2.7.3.1系统硬件设备及配套清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动终端 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.3移动终端设备参数要求 | 套 | 250 |  |
| 2 | 蓝牙打印机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.4 蓝牙打印机设备参数要求 | 套 | 90 |  |
| 3 | 终端密码卡 |  | 套 | 250 |  |
| 4 | 热敏打印纸（2.5寸） | 防水防晒保五年不褪色热敏打印纸（2.5寸） | 卷 | 720 |  |
| 5 | 热敏打印纸（3寸） | 防水防晒保五年不褪色热敏打印纸（3寸） | 卷 | 900 |  |
| 6 | 附件 | 备品备件、标签及线缆等 | 项 | 1 |  |

#### 2.7.3.2系统软件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动管理中心 | 套 | 1 |  |
| 2 | 移动警务执法 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动警务指挥 | 套 | 1 |  |
| 4 | 移动警务视频 | 套 | 1 |  |

## 2.8违法处理信息系统

### 2.8.1系统建设功能要求

交通违法处理信息系统主要针对违章数据进行录入、审核、查询、修改、统计。提供服务给交通视频综合实战系统的违法视频、移动警务违法取证、其它系统违法系统数据流转的接口。通过该系统，实现与交通六合一平台的对接。对于交通六合一平台来说，该系统是获取相关违法信息及数据的桥梁。

一、交通违法人员图像采集与交通违法行为确认书功能

模块能对交通违法当事人的基本信息进行采集。

能自动发送短信至当事人注册手机号码提醒当事人正在进行扣分处理。

能够自动调取当事人历史处理图像信息，提供给工作人员进行判断。

能将当事人处理的电子监控信息与头像信息打印输出《交通违法行为确认书》。

二、交通违法人员黑名单核查功能

1、对驾驶员的准驾车型与机动车类型进行逻辑校对。

2、能够与全国在逃人员信息库比对，核其是否全国在逃人员。

三、交通违法处理记录关联功能

1、模块能够将交通违法人员信息与交通技术监控记录进行关联；

2、针对后期核实采集信息属于盗用的能够解除关联，另库处理；

四、重点人员监控数据库

建立重点人员监控数据库。

五、拖移机动车管理功能

1、打印拖移机动车放行条功能（式样另行确定），放行条上面需要带有加密信息，能够通过加密信息还原放行条基本信息。

2、放行条加密信息解密程序（安卓版），能够通过在线或离线的方式解密加密信息。

六、与公安审计平台对接功能

### 2.8.2系统清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法处理信息系统 | 套 | 1 |  |

## 2.9银政联网平台建设

### 2.9.1系统建设功能要求

为提升交警部门与其他政府部门、企事业单位的业务关联，加强部门之间的业务联系，要求建设银政联网平台。通过平台的建设，简化当事人的处理流程，减少公安部门日趋繁重的工作量，解放警力，提高公安交通管理业务部门的工作效率和服务质量。

银政联网的核心是数据交换，根据系统建设的要求，银政联网平台要从公安交通违法处理信息系统中提取相关的违法信息，然后生成违法罚款数据传给银行，并在接收到银行相关数据后对违法系统数据进行处理，从而可知在银政联网平台、违法处理信息系统和银行相关管理系统之间的关系为：

图 0-12银政联网平台与其它系统的关系

因此，银政联网平台功能应包括：交通违法罚款数据的提取与更新功能，读取银行缴款及退款数据、对帐数据、更新交通违法系统的违法处理结果功能，系统管理功能，数据备份，数据交换状况的监控和数据查询，统计等功能。

前台程序模块是指能通过可视的操作界面实现的功能模块，后台程序模块是指通过非可视的操作界面实现的功能模块。前台程序模块包括：字典维护、权限管理、参数设置、后台作业监控、交换数据查询。后台程序模块包括：发送违法罚款数据、生成滞纳金数据、读取银行缴款数据、读取银行退款数据、读取银行对帐数据、数据备份。

其中违法罚款数据是指经过交警筛选整理后提供给银行的交通违法罚款据。

缴款数据是指经过银行筛选整理后提供给交警的交通违法缴款数据。可按文书号、驾驶证号、确认违章事件查询，列出银行传输过来的原始交纳罚款的数据，数据项有行政处罚书的文书号、驾驶证号、确认违章时间、违章代码、罚款金额、发票流水号、操作校对码。

银行退款主要是指在工作中，由于因行政复议或诉讼等原因需要退款的，由经办人填写《退款申请》，书面提交后，经支队审批、盖章生效。经领导审批后，将需要退款的数据发送给银行，银行凭书面申请和电脑要求退款的数据进行退款。银行退款后，再将退款数据传送给交警，完成与银行退款项的冲账功能。

银行对帐是指把一定时期（可以一周或一月）银行收纳罚款的金额总数与违章处理系统的已交罚款金额进行核对，计算差额。系统自动对银行传输过来的“罚款总额”进行查错，即系统能自动计算罚款金额和滞纳金，然后与银行的“罚款总额”进行比较，不一致时可查询有误的记录，打印对账单。

数据查询和统计主要是给交警业务部门提供数据的查询和统计报表。

### 2.9.2系统清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前台程序模块 | 套 | 1 |  |
| 2 | 后台程序模块 | 套 | 1 |  |

## 2.10智能交通云数据中心

### 2.10.1概述

支队的数据中心不仅是支队的网络中心，更是计算中心、存储中心，为了提高计算资源的使用效率，减小服务器硬件占用的机房面积，需要利用云计算技术实现动态可扩展的基础架构，最大限度地降低成本，同时设备充分考虑安全性，防止数据泄露。

随着汕尾市交通监控和交通流检测的规模不断扩大，多种来源的交通数据将在质量和数量上都有大幅度的提升。如何将海量交通数据进行统一的存储和管理，建立交通管理数据中心，进一步运用先进的数据挖掘技术进行融合分析，得到有助于交通管理决策的信息，并为交通指挥调度、交通控制、交通诱导、交通运行评价提供准确的交通信息。

为了实现数据的集中存储、集中备份以及充分利用数据中心虚拟架构中虚拟机可动态在线从一台物理服务器迁移到另一台物理服务器上的特性等，需要配置一套存储阵列产品，同时配置冗余的光纤交换机，组成标准的SAN集中存储架构，由虚拟架构套件生产出来的虚拟机的封装文件都存放在SAN存储阵列上。通过共享的SAN存储架构，可以最大化的发挥虚拟架构的优势，进行在线地迁移正在运行的虚拟机，进行动态的资源管理，和集中的基于虚拟机快照技术的整合备份等，而且为以后的容灾提供扩展性和打下基础。

### 2.10.2云计算平台

使用虚拟化云计算平台作为汕尾智能交通管理系统的后台服务器平台结构，通过虚拟化，实现有限物理服务器的最大化应用，同时提高后台服务器的管理效率。

### 2.10.3虚拟化管理平台功能

虚拟化管理平台的主要功能是基于虚拟化技术、自动化处理技术、精细测量技术、信息安全技术，对物理设备（服务器，存储，网络，机架），逻辑资源（IP，软件，带宽）进行统一管理、部署调度并具备可用性监测等功能，并在此基础上提供通用的业务管理需要的功能。

虚拟化管理平台整合了服务器、存储设备、网络设备、软件、机架带宽IP等设备和资源，可对这些物理和逻辑实体进行基本的统计和状态管理，平台可采用软件进行服务器虚拟化管理、存储管理、网络配置与管理、软件介质与许可管理，并在此基础上集中进行资源调度封装，实现包括资源管理、资源监测、技术数据管理、配置模板管理的功能，同时提供通用的用户管理、授权认证与权限管理、安全管理。

通过虚拟化管理平台要求对虚拟化云数据中心提供全面的管理，具体如下：

- 虚拟机生命周期管理

- 高可靠性管理

- 动态资源管理

- 用户管理

- 安全管理

- IP 服务

- 监视和操作

- 部署管理

- 外部接口

### 2.10.4平台清单

#### 硬件设备清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.6 服务器、地图服务器设备参数要求 | 台 | 9 |  |
| 2 | 地图服务器 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.6 服务器、地图服务器设备参数要求 | 台 | 10 |  |
| 3 | 主存储 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.7 主存储设备参数要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频存储 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.8 视频存储设备参数要求 | 台 | 2 |  |
| 5 | 存储FC交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.9 存储FC交换机设备参数要求 | 台 | 2 |  |

#### 2.10.4.2平台软件清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化软件 | 物理CPU授权 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.16虚拟化管理平台参数要求 | 套 | 40 |  |
| 2 | 管理中心 | 集中控制管理控制平台 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 运营监控 | 虚拟化平台运营监控中心 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 虚拟化平台备份管理 | 虚拟化平台备份管理 |  | 套 | 1 |  |

## 2.11通信系统建设

汕尾市（高速公路）智能交通管理系统建设所用网络是一个中大型网络，涉及有线通信、无限通信，涉及与公安信息通信网的信息交互，同时也涉及与其他网络的信息交互。所以在进行网络建设时，既要考虑不断更新的网络技术又要从汕尾市智能交通管理的现有情况出发，建立一个真正能够满足汕尾市智能交通网络未来发展的系统。系统设计过程中应预留在后续的建设中对相应的硬件设备进行升级的空间。

汕尾市智能交通管理的视频图像、数据涉及到部分机密内容，对安全性、可靠性要求相对较高，而采用光纤传送视频信号，频带宽、安全性好，抗干扰能力强，并能得到很高的图像质量，多路传输和双向传输也很容易实现。这就较大的扩展了智能交通管理系统的应用，对于通信质量要求高、应用系统范围大、实时性要求高的城市交通管理是非常合适的。

### 2.11.1系统通信需求

#### 2.11.1.1智能交通管理需求

指挥中心需要获得辖区内外场设备的数据和图像信息，获得全市交警警车、警员、特种车辆的定位信息，获得交通现场移动视屏转播等信息；将数据进行统一加工后，将交通流、事故信息、违法信息和图像信息，发布给各需要部门；另外还需要与其他各政府部门、媒体机构（预留）进行信息的交换。

图 0-13智能交通管理通信需求

#### 2.11.1.2一般通信带宽需求

一般交通管理通信需求要求如下表：

表 0-8带宽需求表

| 项目 | 内容 | 传输要求 | 传输类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、交通流信息采集 | 传送交通流信息及视频信息（高清） | 网络数据，传输要求为25Mbps以上 | 有线通信 |
| 2、视频抓拍 | 负责区间内采集的视频违法抓拍数据及控制指令的通信传输 | -视频图像数字化后传输以及高清视频，每路传输要求25Mbps 以上 | 有线通信 |
| 3、闯红灯自动记录系统 | 负责传送违法车辆图片及通行车辆数据 | -网络数据，每路传输要求为 25Mbps 以上 | 有线通信 |
| 4、移动警务系统 | 负责将位置信息传到中心 | -无线网络数据，传输带宽为 2Mbps | 无线通信 |
| 5、移动视频监控 | 负责将移动的监控图像传到中心 | -无线网络数据，传输带宽为 2Mbps 以上 | 无线通信 |
| 6、移动查询 | 移动终端，从中心获取信息 | -无线网络数据，传输带宽为 10Mbps | 无线通信 |
| 7、支队与大队通信 | 主干通信链路 | 1000M | 有线 |

### 2.11.2系统性能要求

#### 2.11.2.1有线通信性能要求

- 可靠性

保障7*24小时不间断运行

中标人必须有足够的资源对网络进行维护

- 传输性能

每个通信点与通信点所属行政区域内的支队指挥中心机房或大队机房之间的通信链路应为独立物理链路。每条通信链路应为裸纤

线路误码率≤10E－7

传输延时≤15ms；

线路发生故障时，主备用线路切换时间（自愈时间）＜50ms

年网络可用性要求≥99.99%

丢包率＜1‰

- 安全要求

专网应与互联网及其它网络进行物理隔离

#### 2.11.2.2无线通信性能要求

- 可靠性

保障7*24小时不间断运行

- 传输性能

传输速率应达到4Mbps以上

- 安全要求

专网应与互联网及其它网络进行有效隔离

#### 2.11.2.3网络管理要求

网络管理功能应延伸至路口。要求见下表所示。

网络管理要求表

| 序号 | 指标项 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络拓扑管理 | (1)自动发现用户网络的真实连接，生成广域网物理拓扑图，并可以根据广域网的路由配置，生成广域网的路由拓扑图。 (2)自动发现局域网（城域网）的真实连接，生成局域网物理拓扑图，同时可以有效识别VLAN，生成各VLAN的真实链路图。 (3)支持对MPLS网络的发现与管理。 (4)支持拓扑图上手动的网络、设备拓扑伸展。 (5)直观清晰地显示全网所有骨干网络设备、子网和互联关系。 (6)层次化的网络显示符合网络逻辑结构，便于进行故障隔离和快速定位。 (7)多种方式表现网络拓扑视图。系统能够按照地理位置区域组织和展现拓扑视图。 (8)系统支持拓扑局部切换显示模式。用户选择该模式时，系统将自动将整个拓扑图分成多个子拓扑，轮流显示每个子拓扑，被显示的每个子拓扑将放大为全屏大小显示。 (9)通过菜单查看设备的网络标识、IP、软硬件型号与版本、网络接口参数等基本配置信息，同时能够显示该设备所属单位以及相应单位联系人信息。 (10)系统应该提供灵活的编辑工具，使网络管理员可以手动添加、删除、修改各种网络管理对象。 (11)网络拓扑能够显示所有链路、网络设备的性能和工作状态，并能实时显示当前视图所有链路的实际流量。网络拓扑图支持以浏览器方式展现。设备轮巡扫描时间可灵活设置。 (12)网络故障和告警要显示在拓扑视图的相应设备以及相关的子网视图中，告警状态按照用户定义的告警策略传递给相关的网络管理员。 (13)拓扑视图能够局部放大或者缩小，提供缩略图显示，能够显示与管理工作相关的包含地理位置等信息的背景图案。设备互联的链路显示时，应该使用线条的宽度表示链路的带宽大小，使用线条颜色表示带宽利用率情况。使用标准的告警信息的级别对应颜色表示不同的带宽利用率情况。 (14)功能菜单应该集成一些常用管理工具，包括Telnet、Ping、Traceroute、、MIB浏览器、WEB管理、查看Routetable、ARP表、FDB表 (15)可以关联查询设备的资源配置、软件配置信息。 (16)提供多个全局共同体名，一次配置共同体名，导出就满足以后拓扑的自动发现，可以设置共同体名使用的优先级。 |
| 2 | 网络故障管理 | (1)重要故障事件的监测 1)骨干网链路中断情况； 2)骨干网路由器端口异常状态； 3)接收设备TRAP、Syslog故障事件； 4)根据流量异常判断触发的性能告警； 5)其他告警事件。 (2)故障事件处理 1)对事件进行过滤、相关性分析、传递、关联等处理。将处理过的事件保存在数据库中。支持对故障持续时间较长的告警级别自动升级处理，支持能够用户自定义故障类型。 2)对事件的严重级别加以分类，并分别通知相关人员（如：普通故障就只通知网络管理员，重大故障同时通知主管领导和网络管理员）；不同的用户可以为自己定义自己的过滤和通知策略。 3)故障管理能够实时监视并截获网络运行过程中所出现的故障，确定故障位置，以声音、电子邮件、短消息等多媒体方式通知网络管理员，并给出故障原因。 （3）端口监测 监测接口总接口流量、输入方向流量、输出方向流量、平均包长、平均丢包率、平均错误率、输入包长、输出包长、输入丢包率、输出丢包率、输入错误率、输出错误率、输入包个数、输出包个数、总包数、接口状态这些指标均可实时监视并设置告警罚值 |
| 3 | 网络性能管理 | (1)实时性能监测 1)Ping延时及丢包率； 2)Remote ping延时及丢包率:测量指定路由器到某个监测点的ICMP延时和丢包情况； 3)链路出入流量及丢包、错包率； 4)设备CPU、内存利用率； 5)设备各端口出入流量、平均包长及丢包、错包率。 (2)历史性能统计分析 1)链路连通率； 2)Ping延时及丢包率； 3)Remote ping延时及丢包率； 4)链路出入流量及丢包、错包率； 5)设备CPU、内存利用率； 6)能对全网流量分布进行分析，对全网所有使用的端口的各种指标进行排名，了解设备的利用情况以及网络性能的瓶颈； 7)系统提供网络性能分析图，提供饼图，柱状图，折状图等多种图形化显示方式； 8)自动记录广域网、接入网的通断时间，自动统计网络的畅通率。 (3)性能告警 1)所有的性能参数都支持基于阈值条件的告警触发机制； 2)告警方法设置支持E-mail，应用程序触发，声音，网络信使，列表框，消息框。 (4)日志管理 提供详细的系统日志/事件日志/告警日志/,可按任意指定时间、指定设备、指定事件/告警类型等条件组合查询日志，出成Excel和网页格式，方便打印和保存。 (5)服务的管理 提供各种服务的监控包括HTTP、FTP、SMTP、POP3、DNS服务信息。用户可以根据服务状态设定验证方法，当不能得到相应的服务结果时产生多种告警通知管理员。 (6)管理安全性管理 系统具备高安全性，能够根据网段、节点、功能模块对不同的用户分配不同的管理权限。 (7)数据库的管理 提供Oracle 性能、表空间等管理、Sybase、MS SqlServer、Mysql 信息。 一览表功能提供了服务器和服务状态“一览表”功能，提供指标的红绿蓝信号灯显示。 (8)与第三方平台接口 支持将系统告警日志以SNMP Trap的方式发送给第三方平台。 |
| 4 | 协议分析 | 支持提供端口镜像流量、sFlow流量、Netflow流量等三种流量采集的方式； 提供数据过滤功能； 提供流向分析、协议层次分析、应用分析等功能； 提供各种排名分析； 提供终端流量矩阵视图、TCP连接会话矩阵视图。 系统支持对P2P、IM（即时消息）、VoIP等应用层协议进行分析。 自动/手动生成设备接通率、设备性能趋势、设备故障、设备总流量、设备接通率、服务器存活率、线路连通率等日、周、月、季、年报表，并支持PDF和Excel格式的导出 |
| 5 | 网络边界管理 | (1)自动监控网络边界的变化，控制非法网络设备接入网络； (2)IP地址管理，提供设备入网流程管理，并通过IP/MAC地址绑定等策略，控制设备未经审批接入网络和用户任意更改IP地址的行为，实现IP地址与人的准确对应。（可偏离） (3)拦截与放行设备：通过SNMP或Telnet协议对异常设备进行自动或人工拦截，当确认节点正常后，可以对已被拦截的设备重新开通网络连接。 |

### 2.11.3通信系统清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通信租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤租赁费 |  | 点·1年 | 55 | 含1年 |
| 2 | 无线租赁费 | 移动警务终端设备传输用，每月通信流量不小于500MB流量 | 点·1年 | 250 | 含1年 |
| 3 | 主光纤配线架 | 2000×600×300，3个存储框，432芯最大容量 | 套 | 1 |  |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.11核心交换机设备参数要求 | 套 | 4 |  |
| 2 | 千兆二层交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.12 千兆二层交换机设备参数要求 | 套 | 8 |  |
| 3 | 千兆以太网交换机 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.13 千兆以太网交换机设备参数要求 | 套 | 5 |  |
| 4 | 千兆网闸（专网交换使用） | 支持数据安全交换， 硬件接口： 4个1000M以太网络接口，1个RS232控制接口。系统吞吐量≥1Gbps，系统延时＜10ms;（系统吞吐量：900Mbps，内部交换带宽：5Gbps） 硬件配置：2U机箱，冗余电源；具有液晶面板；内网：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；外网：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口； 软件功能：文件交换模块、数据库访问模块、FTP访问模块、邮件访问模块、安全浏览模块、TCP/UDP定制模块（支持标准TCP/UDP视频协议）； | 套 | 2 |  |
| 5 | 防火墙 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.14 防火墙设备参数要求 | 套 | 2 |  |
| 6 | 入侵检测系统 | 详见主要设备技术参数要求中2.13.15 入侵检测系统参数要求 | 套 | 1 |  |

## 2.12基础建设施工要求

### 2.12.1地下管道

#### 2.12.1.1横穿机动车道的地下管道埋设

1.敷设在机动车道上的管道采用镀锌钢管，管的公称口径为100mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

2.钢管进、出窨井端应烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

3.管道埋深应不小于400mm。

#### 2.12.1.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

1.敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道使用PE管，管的公称口径应为100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

2.穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

3.管道的埋深应不小于400mm。

#### 2.12.1.3管道引上处处理及路面恢复

1.管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

2.管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

### 2.12.2窨井

#### 2.12.2.1窨井的设置

1.管道拐弯处或长度超过50m 时应设置窨井。

2.公安交管用杆件附近2m范围内，公安交管用设备机箱附近2m 范围内应设置窨井。

3.窨井底部应设有渗水孔。

4.窨井中管道到井底的距离不低于20cm。

5.井口应与地面持平。

6.不应在临河、临沟处设井。

7.窨井应设置有交通设施或公安专用标记的窨井盖。

#### 2.12.2.2大窨井

1.一般设置在设备机箱附近或管道汇集处。

2.井口面积不应小于0.6m2，深度不应小于700mm。

#### 2.12.2.3小窨井

1.一般设置在人行道、渠化岛或绿化带上。

2.井口面积不应小于0.15m2，深度不应小于500mm。

### 2.12.3设备机箱

机箱应采用金属材料，外层热镀锌，并具有防水、防尘、防锈、防暴晒、散热等功能。机箱内应具备各有一个三线和两线电源插座，以及具备过载、短路、漏电保护功能的开关。具有防盗报警功能，在非正常状态下开启时具有报警提示功能。防护等级IP65以上。

#### 2.12.3.1机箱的基本要求

1.外场落地式机箱可开启机械门采用电子机械门锁、接触式及钥匙混合门禁。自动上报开门信息、非法开门告警、可远程开门。当路口断电时不影响机柜门安全开、关。

2.机箱内部具备环境监测功能，配置至少包含温度、湿度环境监测功能。

3.箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行设计。

4.箱内应放置设备的系统图等相关技术文件。

5.应标明箱体的防护等级，其防护等级应满足箱体内设备的需要。

6.设备机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100 mm2，并应设置接地标志。

7.在熔断器和电源开关处应有警告标志。

#### 2.12.3.2机箱设置位置的选择

1.应避开易发生火灾危险程度高的区域。

2.应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方。

3.应避开强电磁场的干扰。

4.如需安装在人行道上的，应尽量避免影响行人通行。

#### 2.12.3.3机箱的安装

1.独立置于基础上的机箱应在基础达到设计强度并经验收合格后方可安装。

2.机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为2‰。

### 2.12.4杆件

#### 2.12.4.1杆件的基本要求

支柱的选择不但要考虑实用，同时还要考虑城市的整体市容，应选用钢杆。本文仅对杆件提供基本要求，参见图所示。

图 0-14 杆件示意图

基本要求：

1.杆件的型式应根据具体设备需求进行设计。

2.杆体为八棱锥形或圆型，表面应热镀锌。

3.杆体壁厚≥10mm；横臂杆体壁厚≥8mm。

4.所有杆件，包含立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理。

5.立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

6.整根杆（含基础）及其上配件应能抗45m/s以上风力。

7.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。

8.安装设备处应留有出线孔，出线孔应配有橡胶护套。

9.安装前端设备（如：摄像机、诱导屏等）的杆件根据所安装设备决定杆件高度和悬臂梁的长度，通常要求设备安装后设备净高6米以上。

10.杆件底部应焊接固定法兰盘。

11.杆件基础相应的根据其不同规格的杆件进行设计。

12.杆件规格满足要求，即每一个横臂与立杆完全可以承受横臂上面所安装设备的总重量。

13.基础采用混凝土现浇，基坑底部及基础四周应分层夯实回填。

14.安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部。

15.支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物。

16.安装完成后，支柱专用接地螺栓应与保护地线做可靠电气连接。

#### 2.12.4.2杆件的吊装

1.杆件必须在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装。

2.杆件吊装时应做好安全防护措施。

#### 2.12.4.3设备杆件并杆原则

设备支撑杆件安装在符合相关国家标准和系统功能要求的基础上，应确保智能化交通安全管理设备支撑杆件的综合利用。上下游200m范围内有已建或待建支撑杆件时，宜共用支撑杆件，此时应综合确定负载，确保安全和景观协调。

### 2.12.5基础

#### 2.12.5.1杆件基础

1.应采用钢筋混凝土基础。

2.基础应根据具体要求进行设计。

3.基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2002 的要求。

#### 2.12.5.2独立的设备机箱基础

1.应采用素混凝土基础。

2.基础应根据具体要求进行设计。

3.基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2002 的要求。

### 2.12.6电缆线

#### 2.12.6.1电缆线的要求

1.电缆线的型式、规格应与设计规定相符。

2.线缆进场用于工程之前应进行验收，验收的程序、内容和方法应符合GB50303-2002 中3.2.12条的规定。

#### 2.12.6.2电缆线敷设的一般原则

1.线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

2.同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

3.穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

#### 2.12.6.3地下电缆线的敷设

1.地下敷设的电缆线不得有接头。

2.每根电缆线应留有2m～4m。

#### 2.12.6.4桥梁隧道上电缆的敷设

1.敷设于桥梁隧道上的电缆应穿管敷设。

2.在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。

3.桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。

4.线缆在桥梁隧道上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

### 2.12.7接地

#### 2.12.7.1杆件接地

1.杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm 以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.接地体施工应符合GB 50169-1992 的规定。

#### 2.12.7.2设备机箱接地

1.设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。

3.接地体施工应符合GB 50169-1992 的规定。

### 2.12.8前端设备防雷

#### 2.12.8.1供电系统防雷保护

交流供电系统应采用TN-S制，即三相五线制（单相三线制）供电方式。在这种供电方式的整个系统中，具有单独的中线N和保护接地线PE；根据供配电线路导体长距离传输的特点、防雷器件的特性、来自线路雷电流的强度，以及配电系统中各部分的耐电水平，必须采用多级、分级防雷保护。

如下图所示，从市电总配电柜引入当地电源分配电柜前应安装三相过电压保护器SPD1，其雷电通流容量为60kA～100kA，作为第一级保护；分配电柜线路输出端配置一台过电压保护器SPD2，其雷电通流容量为40kA～60kA，作为第二级保护；在路口电源分电箱端配置一台单相过电压保护器SPD3，其雷电通流容量为20kA～40kA，作为第三级保护。当然我们只考虑单相过电压保护器SPD3的配置。

图 0-15供电系统雷电过电压的保护示意图

#### 2.12.8.2摄像机防雷保护

在路面设施中，交通电视监视系统、交通流信息采集系统、交通违法监测系统、公路车辆智能监测记录系统等所使用的采集设备都是摄像机，均安装在较高的支架上，易受直击雷；摄像机电源线由分电箱外线引入，存在电源线过电压威胁；在指挥中心与摄像机之间的视频和控制信号使用光纤到达光纤通信端设备，进行光电转化后，存在视频线和信号线过电压的威胁；故防直击雷过电压以及电源线、信号控制线和视频线过电压的整体方案如图所示：

图 0-16摄像机防雷保护示意图

在每个摄像机支架顶端安装限流避雷针进行直击雷保护，支架顶端须保证可靠的电气和机械连接，利用支架本身接地或用40×40mm2扁钢单独与支架本身接地网连接，接地电阻要求小于4欧姆。

在每台摄像机电源入口处采用过电压保护器作为电源防护，并注意防水、防潮、防尘。过电压保护器均用不小于25mm2的多股铜线就近连接支架接地极，接地电阻小于4欧姆。

在每台摄像机视频接口处采用视频电缆保护器作为视频信号防护，还要在设备箱内控制线接口处采用数据线保护器作为控制信号防护，并注意防水、防潮、防尘，视频和控制信号保护器均用不小于4mm2的多股铜线就近连接支架接地极，接地电阻小于4欧姆。

#### 2.12.8.3接地保护

对于一个标准十字路口，支柱和前端设备分布比较分散，要实现单点接地方式比较困难，为了确保做到设备工作接地和人身保护接地，只有采用在每根支柱下方使用垂直接地体焊接成网状结构的方式即多点接地方式，主要是针对过来波逐级泻放等防雷保护要求。为保证人身安全，接地体应距人行道3m以上。接地方式如图：

图 0-17接地示意图

## 2.13主要设备技术参数要求

设备技术参数要求中标注“★”号项为不可负偏离的重要参数要求，须完全实质性响应。设备技术参数要求中标注“▲”号项为重要设备参数。

### 2.13.1指挥中心建设

#### 2.13.1.1 DLP大屏幕显示单元

| 对角线尺寸 |  | 80寸 |
| --- | --- | --- |
| 原始分辨率 |  | SXGA+（1400×1050像素） |
| 技术 |  | DLPTM技术/0.95"（LVDS）DMD™ |
| 输出亮度 |  | 1100 ANSI流明 |
| 屏幕视角 | 水平 | 178° |
|  | 垂直 | 60° |
| 屏间间隙 |  | 小于0.3mm |
| 对比度 |  | 2000：1（典型） |
| 光源系统 | 光源 | RGB-LED，每色含6颗同色发光管 |
|  | 平均寿命 | 60000小时 |
|  | 备份系统 | 3*6备份光源 |
| 控制信号输入 |  | RS-232C (D-sub 9针) |
| 信号输入/输出接口 |  | 输入：VGA/DVI， 输出：DVI |
| 屏前1米噪声 |  | ≤23dB |
| 单元尺寸(W×H×D)mm |  | 1602×1202×975 |
| 交流输入电压 |  | AC 90-240V，50/60Hz |
| 工作环境 | 温度 | 5℃-35℃ |
|  | 湿度 | 20%-80%无凝结 |
| ▲DLP投影单元的MTBF不小于100000小时，需提供获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的第三方检测机构出具的无故障运行检测报告（原厂商盖公章）。 |  |  |
| ▲DLP大屏幕投影单元屏前1米噪声≤23dB，须提供工信部质量检测中心出具的检验报告扫描件并加盖厂家公章。 |  |  |
| ▲屏幕拼接总体平整，应有较好的热胀冷缩性能。屏幕之间的物理拼缝要求小于≤0.3mm，并已完全包含屏幕的热胀冷缩导致的伸展空间，拼接后的屏幕整体无明显凹凸的现象，须提供工信部质量检测中心出具的检验报告扫描件并加盖厂家公章。。 |  |  |
| ▲DLP投影单元的投影机采用节能环保设计，须提供所投投影机的《中国节能产品认证证书》，且CCC认证中的制造商名称相一致。 |  |  |
| ★投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |  |  |

#### 2.13.1.2大屏控制器

| 架构 | 全硬件FPGA架构 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入信号路数 | 8路视频输入， 8路RGB输入 |  |
| 输出信号路数 | 6路DVI输出 |  |
| RGB输入卡参数 | 信号格式 | RGBHV |
|  | 物理接口 | 15针D-sub(DB15/DE-15F)/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 1920×1200 |
|  | 阻抗 | 75Ω |
|  | RGB同步类型 | 分离同步 |
|  | 标称电平 | 0.7 Vp-p |
| 复合视频CVBS输入卡参数 | 信号格式 | CVBS复合视频 |
|  | 物理接口 | BNC/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 720×576（PAL）720×480（NTSC） |
|  | 阻抗 | 75Ω |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC/SECAM（默认PAL） |
|  | 标称电平 | 1 Vp-p |
| DVI-I信号输出卡参数 | 信号格式 | DVI 1.0规范中的DVI-I信号 (可通过转接头输出VGA信号) |
|  | 物理接口 | 24+5针/DVI-I/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 1920×1200 |
|  | 阻抗 | 50Ω |
|  | 色彩深度 | 32Bit/像素 |
|  | 信号电平 | T.M.D.S. 2.9V~3.3V |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |  |

#### 2.13.1.3多点控制单元

| 指标项 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基 本 指 标 | 硬件要求 | - 要求非PC架构，非工控机架构，采用嵌入式操作系统，非Windows、Linux系统；投标人须详细描述MCU体系结构。 - 设备每块板卡上具备至少2路1000Mbps RJ-45电口和2路光纤接口，且能够同时支持IPV4和IPV6。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 协议标准 | - 符合ITU-T H.323、SIP标准，支持H.323/SIP协议会场同时接入会议，具备强大的兼容能力。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 容量及性能 | - 所投设备呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，系统容量最大支持不少于12个1080P60fps或者24个1080P 30fps/720P60fps或者48路720P 30fps或者96路标清（CIF/4CIF）会场同时接入，除此之外设备还能够同时支持24路纯IP语音会场呼入；（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - ★本次MCU配置8个1080P 30fps会场同时接入。配置8路VOIP音频端口。 |
|  | 视频能力 | - 采用1080p60全编全解，每端口多画面，无需考虑终端的带宽、分辨率、协议，自动实现终端识别和匹配，无需手动设置或预先强制统一参数，具备全适配能力。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 支持ITU-T H.261、H.263、H.264 Basic Profile、H.264 High Profile视频协议。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 音频能力 | - 支持ITU-T G.711a、G.711u、G.722、G.728、G.722.1C、G.729音频协议,支持具备20KHZ频响的宽频音频协议, 支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 多画面 | - 支持2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20/24等多画面类型，具有48种或以上多画面模式切换。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 支持将辅流加入多画面中，以便让不支持H.239的终端设备收到辅流信息（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） - 支持全编全解技术，支持1080P 30/60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的1080P30/60fps多画面图像。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 双流功能 | - 支持ITU-T H.239、BFCP，辅流最大支持1080p60，且辅流不占用MCU端口。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） - 支持辅流适配功能，在一个高清、标清混合的会议中，能够实现不同视频解码能力的终端接收到不同清晰度的辅流信息，保证不会因为某个参会会场辅流接收能力较低而影响其他会场。 |
|  | 系统安全 | - 设备支持H.235(AES256)、SRTP、TLS、HTTPS、SSH、SNMP V3等媒体、信令、管理加密，提供身份验证与加密通讯的安全通道，防止用户被仿冒，保护会议信息在传送过程中不被截获翻译，全面保证会议信息安全。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 网络适应性 | - MCU设备具备较强的抗丢包能力，在10% 丢包下，语音连续清晰，视频清晰流畅，基本感觉不到丢包影响；在20% 丢包下，语音较清晰连续，视频偶有卡顿。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） |
|  | 备份功能 | - MCU支持电源、网口、芯片、MCU整机等五重备份（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 配置冗余双电源(两块独立的电源模块备份)。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） - MCU两个网口分别连接两个物理上不连通的网络，实现跨网段的终端同时参加会议功能，轻松跨越公私网。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） - 通过系统管理平台构成MCU资源池，双MCU可互为备份。 |
|  | 证书 | - 3C证书、电信设备入网证、国家权威机构检验报告并原厂盖章。 |
|  | ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

#### 2.13.1.4会议管理系统平台

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★所投设备为独立的业务管理平台，实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、报表统计等功能。与MCU统一品牌，并在所投品牌设备厂家的中英文官网上可查。 |
|  | 所投设备支持B/S架构，有独立的硬件服务器，不能是MCU的内置web。 |
|  | 所投设备支持独立的GK服务器或内置于业务管理平台的GK服务器，用于设备的注册、鉴权。内置SIP服务器功能，满足SIP终端注册及使用。（没有内置SIP服务器功能，需要单独配置SIP服务器软件及服务器硬件） |
|  | 所投设备支持不低于1000个结点的并发注册，GK服务器最大可支持到1000个结点的并发注册。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 所投设备支持最大可管理10000个会场。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
| 管理设置 | 所投设备支持首先沙盘显示，在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息。 |
|  | 所投设备支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 |
|  | 所投设备支持分级分权管理，系统权限和资源按照企业组织结构树状管理，同一台MCU或者会场能够分配给多个组织使用。 |
|  | 设备自动发现，设备状态信息查看，设备配置模板，参数批量配置和修改，参数锁定，软件版本管理和批量升级，设备状态查看，告警查看处理，web查看操作日志（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 所投设备支持对录播服务器设备进行远程管理和远程控制。实现会议录制启动、暂停、IVR提示等功能。 |
| 呼叫要求 | 所投设备支持多MCU云资源池，可实现资源池内和资源池间的负载均衡和备份，提高资源利用率，保障会议不中断。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 所投设备支持MCU资源虚拟化部署，系统具备将多台MCU的端口资源虚拟化成统一的资源池，对外统一提供会议端口资源，不需要关注后台MCU的容量、位置和运行状态，只要当前资源池的端口容量满足会议端口需求，即可完成会议召开，简化后台配置和操作，实现云视频资源部署。 |
|  | 所投设备支持会议中的MCU出现故障后，可以自动转移到其它MCU恢复会议，完成故障自动处理，并提供双机热备和分布式集群部署方案，可基于不同地域实现系统的多重备份。 |
| 网络监控要求 | 所投设备WEB界面集成网络监测组件，可实时显示丢包、网络抖动、网络延时等网络状态信息。支持导出会议、会场网络状态数据，支持会场网络状态数据存档备份。 |
|  | 所投设备支持通过WEB界面远程实时查看被管理会场的快照信息。 |
| 设备远程升级要求 | 所投产品支持通过管理平台直接对所管理的终端、MCU进行远程批量升级，升级时间可自定义。通过其它工具对单台终端或MCU进行升级视为不满足。 |
| 会控功能 | 所投设备支持会议模板预置、配置、管理，支持在线会议的召开和控制。对正在召开的会议进行会场的呼叫、挂断、删除、多画面分屏、多画面广播、多画面会场显示位置定义、辅流加入多画面、广播会场、会场选看等操作。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 所投设备支持一键呼叫、一键全静闭音、麦克风声音状态实时查看、麦克风音量远程调节、指定会场顺序。 |
|  | 所投设备支持通过短消息向终端发出被广播、点名、主席轮询、入会、离会时的文字提示。 |
|  | 所投设备支持选择会议中的会场，进行远程摄像机控制操作（上下左右，聚焦，放大缩小），方便管理员在会议中快速调整会场图像。 |
|  | 所投设备支持锁定/取消锁定会议功能，未被管理员加入到会议列表中的会场，无法远程参与到被锁定的会议，满足用户会议安全性要求。 |
|  | 所投设备支持会场的辅流令牌，管理人员授权终端令牌后，才可以发送辅流，满足客户统一控制辅流发送的需要。 |
|  | 所投设备支持视频源锁定功能。会场视频源锁定后，广播、点名、声控切换时，该会场的视频源不受影响。 |
|  | 所投设备支持指定和取消主席会场。 |
|  | 所投设备支持通过管理台对每个会场分别设置不同的多画面布局。 |
|  | 所投设备支持调度录播会议，会议中可以进行录制、直播、设置录播视频源等操作。 |
|  | 所投设备支持拓扑图中呈现设备告警状态；支持点击设备查看设备详细信息。 |
|  | 所投设备支持预置模板：多画面、多画面轮询、横幅字幕、预置锁定视频源、定时广播、主席轮询等功能。 |
| 认证指标 | 具有软件著作权登记证书。 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

#### 2.13.1.5防火墙穿越服务器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 所投设备为独立的业务管理平台，实现H.323/SIP 双协议、注册管理、呼叫控制、区域管理、网络安全等功能。与MCU统一品牌。 |
|  | 所投设备支持独立的硬件服务器，非MCU内置模块，支持会控管理台统一管理 |
|  | 所投设备支持标准H.460和ICE穿越协议，可与其他厂家标准视频会议系统互通，满足客户不同网络间沟通需求 |
|  | 所投设备支持不少于6000点注册、1000路呼叫、25Mbps穿越流量的超强性能 |
|  | 所投设备支持单机、双机、骑墙多种灵活部署方式，满足企业多种组网需求 |
|  | ▲所投设备支持1+1双机热备（基于VRRP协议） |
| 呼叫控制及寻址 | 所投设备支持标准的H.323 Gatekeeper/SIP Server/SIP Proxy |
|  | 所投设备支持节点注册认证、呼叫控制、带宽管理、状态显示、呼叫管理、路由管理、分区管理、号码变换功能。 |
|  | 所投设备支持H.235/TLS/SRTP加密、系统日志、由终端直接发起多点会议 |
|  | 所投设备支持SIP Trunk寻址、URI呼叫及寻址 |
| 防火墙穿越 | 所投设备支持H.460 18、H.460 19标准公私网穿越协议 （H.323）、ICE/STUN/TURN标准公私网穿越协议（SIP） |
|  | 所投设备支持双网口骑墙公私网穿越、支持URI方式、号码@IP、号码@hostname或者IP##号码格式的呼叫 |
| 安全要求 | 所投设备支持基于HTTPS、SSH登陆管理、黑白名单注册认证方式、H.350格式的LDAP对接认证、H.235/TLS/SRTP安全加密 |
| 设备硬件要求 | 所投设备具有不少于6个GE 接口(RJ-45)、1 个 10/100M 管理网口(RJ-45)、支持TOE |
|  | 所投设备支持输入电压：100V - 120V AC或200V - 240V AC、两个热插拔460W电源，支持1+1备份 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

#### 2.13.1.6高清视频终端(含摄像机与麦克风)

| 指标项 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基 本 指 标 | 基本要求 | - 与 MCU 同一品牌； - 分体式硬件结构，采用非PC架构的嵌入式系统设计，非工控机，产品稳定，能够支持7*24小时开机运行； |
|  | 协议要求 | - 支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 视频支持H.263、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，并且支持宽频音频标准，支持双声道立体声功能。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 支持标准H.239和BFCP双流协议； |
|  | 视频能力 | - ▲图像格式支持1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口。（提供设备背板接口截图证明和详细技术说明） |
|  | 音频能力 | 支持5路音频输入和6路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口。（提供设备背板接口截图证明和详细技术说明） |
|  | 双流能力 | - ▲在主流1080P30帧的情况下，辅流支持1080P30帧。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 网络适应性 | - 支持128kbps至8Mbps呼叫带宽。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 具备至少2个10M/100M/1000M网络接口。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 具备良好网络适应性，当20%网络丢包时视频图像流畅、清晰。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） - 终端支持768Kbps会议带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，终端支持512Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下实现720P30帧图像格式编解码。（提供权威机构检验报告关键页，或厂家技术说明并原厂盖章） |
|  | 加密功能 | - H.235媒体流和信令加密、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，充分适应网络资源，保障会议系统安全稳定运。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； - 支持LDAP地址本，支持LDAP访问认证和加密。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明）； |
|  | 管理功能 | - 支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。 - 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。 - 终端支持红外遥控操作，可以通过遥控器直接对终端控制。 - 支持遥控器控制界面和会议视频图像分离在不同的显示设备上显示，避免对终端的各项操作因为控制界面遮挡会议图像。 - 支持在两个显示设备分别显示远端（或本端）主流和辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。 - 终端支持在前面板显示IP地址和号码。（提供设备背板接口截图证明和详细技术说明） |
|  | 摄像机 | - 与MCU同品牌厂商。 - ▲支持12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。（投标文件中提供官网产品说明的网页截图并附链接网址或其他有效证明） - 支持230万像素， 1/2.8英寸CMOS成像芯片 - 支持高清输出接口。 - 支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。 - 支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上。 - 支持低照度下的背光补偿。 - 支持≥30个的预置位。 |
|  | 阵列麦克风 | - 与MCU同品牌厂商。 - ▲支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。 - 通过终端供电，不需要额外电源。 - 采样率48KHZ。 - 支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声摄制。 |
|  | 证书 | 具有中国电信设备入网证、CCC、CE、RoHS； |
| 其它指标 |  | - 终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。 - 终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份。 |
| 售后服务 |  | 提供三年免费原厂售后服务 |
| ★原厂保证 |  | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.2埔边、龙山和市区交警大队指挥室建设

#### 2.13.2.1 LCD大屏幕显示单元

| 技术规格 | 46寸 |
| --- | --- |
| 拼缝缝隙 | 左上拼缝≤3.6mm 右下拼缝≤1.7mm |
| 单元尺寸 | 1023.8mm(H)×578.9mm(V)×100mm(D) |
| LCD拼接组合方式 | 任意行×任意列 |
| 最大分辨率 | 1920×1080P |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.7455(H)×0.7455(V) |
| 亮度(nits) | 450cd/㎡ |
| 对比度 | 3000:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 178° |
| 响应时间 | 8ms |
| 色温 | 10000K |
| 输入信号 | VGA、Video 、DVI 、RGB/HV 、HDMI |
| 信号偏辐 | 751Vp-p VIDEO |
| 视频彩色制式 | PAL / NTSC |
| 电源输入 | AC 100~240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 200W |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

#### 2.13.2.2多屏拼接控制器

| 架构 | 全硬件FPGA架构 |  |
| --- | --- | --- |
| RGB输入卡参数 | 信号格式 | RGBHV |
|  | 物理接口 | 15针D-sub(DB15/DE-15F)/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 1920×1200 |
|  | 阻抗 | 75Ω |
|  | RGB同步类型 | 分离同步 |
|  | 标称电平 | 0.7 Vp-p |
| 复合视频CVBS输入卡参数 | 信号格式 | CVBS复合视频 |
|  | 物理接口 | BNC/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 720×576（PAL）720×480（NTSC） |
|  | 阻抗 | 75Ω |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC/SECAM（默认PAL） |
|  | 标称电平 | 1 Vp-p |
| DVI-I信号输出卡参数 | 信号格式 | DVI 1.0规范中的DVI-I信号 (可通过转接头输出VGA信号) |
|  | 物理接口 | 24+5针/DVI-I/母接口 |
|  | 最高分辨率 | 1920×1200 |
|  | 阻抗 | 50Ω |
|  | 色彩深度 | 32Bit/像素 |
|  | 信号电平 | T.M.D.S. 2.9V~3.3V |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |  |

### 2.13.3移动终端

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲处理器 | 处理器主频频率四核64位架构及以上； |
| 2 | 内存、存储 | RAM≥2G ；内置存储≥16GB |
| 3 | 屏幕 | ≥1920×1280像素、阳光下可视、LED背光；6寸＜屏幕尺寸≥4.8寸 |
| 4 | 摄像头 | 后置摄像头1300万及以上物理像素，前置摄像头500万及以上物理像素 |
| 5 | ▲卫星定位功能 | 北斗+GPS+GLONASS；兼容北斗差分高精度定位，北斗定位功能符合国家GJB 5407-2005《导航定位接收机通用规范》标准，要求提供国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 6 | 内置通信制式 | 支持移动、联通和电信的3G/4G网络 |
| 7 | 接口 | USB接口，SIM卡接口，TF存储卡接口，电源充电接口 |
| 8 | 物理按键 | 电源键，上下音量键，SOS键，PTT键，拍照键 |
| 9 | 警示灯 | 支持红黄绿三级指示灯 |
| 10 | ▲防水、防尘级别 | 大于或等于GB4208-2008 IP67等级，要求提供地市级(或)以上质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 11 | ▲防跌落 | 抵抗1.2米跌落至钢板，机器外观没损坏且功能正常，要求提供地市级(或)以上质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 12 | 电池 | ≥3700毫安，支持快速充电，半小时充60%以上的电量 |
| 13 | 便携性 | 小于或等于220克，操作携带方便 |
| 14 | 尺寸 | 小于164*84*11.2mm (mm) |
| 15 | ▲NFC功能 | 支持内置NFC功能 |
| 16 | ★稳定性 | 为确保设备稳定可靠性，设备取得入网许可证、国家强制性产品认证、公安部认证检验报告，要求提供入网许可证、国家强制性产品认证证书、公安部认证检验报告复印件并加盖公章。 |
| 17 | 配件需求 | 充电器，数据线，电池 |
| 18 | ▲操作系统 | Android 5.0及以上经过安全加固的定制化操作系统，并取得国家计算机软件著作权，要求提供国家计算机软件著作权证书并加盖公章。 |
| 19 | ▲功能锁 | 安全加固操作系统具有对敏感数据及应用功能加密上锁功能，打开带有敏感数据的应用功能需密码授权，防止数据泄漏，要求提供公安部检验报告复印件并加盖公章 |
| 20 | ▲开机锁 | 安全加固操作系统具有开机锁功能，终端开机时需输入正确密码才能完成开机，要求提供公安部检验报告复印件并加盖公章 |
| 21 | ▲远程控制 | 安全加固操作系统具有远程控制功能，可以随时远程销毁终端数据，防止数据泄漏，要求提供公安部检验报告复印件并加盖公章。 |
| 22 | ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.4蓝牙打印机

打印方式：行式热敏

▲打印宽度：≥72mm

打印内容：ASCII字符、汉字、图像、条码、曲线、符号

打印速度：≥50mm

蓝牙传输

有标签检测

显示方式：OLED屏

异常检测：缺纸提示、缺电提示、开盖提示

打印质量可调、打印速度可调

电池参数：≥2000mAH

▲防尘防水性：≥IP54 （提供三防认证复印件加盖公章）

▲提供国家专利认证 软件著作权（提供相关认证复印件加盖公章）

▲支持不干胶打印

三年维保

▲3C认证（提供3C认证复印件加盖公章）

★投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。

### 2.13.5视频联网网关

| 参数项 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 形态 | 2U 2路机架服务器 |
| 处理器及内存 | Intel® Xeon® E5-2600 v3系列处理器；24个DIMM插槽；支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存； |
| 本地存储 | 支持的硬盘配置： •前端配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 •前端配置10个3.5英寸SATA硬盘 •前端配置12个3.5英寸SAS/SATA硬盘、后端可选配2个硬盘模块（每个模块配置2个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘或2个3.5英寸SAS/SATA硬盘） •前端配置25个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘、后端可选配2个或3个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 支持的内置存储： •双Mini SSD硬盘（SATA DOM） •双SD卡 |
| RAID及板载网络 | 支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，512M内存，带电池保护；可提供4个GE网口 |
| PCIe扩展 | 支持最多9个PCIe扩展插槽 |
| 风扇 | 热插拔对旋风扇，支持N+1冗余 |
| 电源 | 2个热插拔460W/800W AC电源或800W -48V DC电源，支持1+1冗余 |
| 管理 | 板载iBMC管理模块支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性 ，对外提供1个10/100 Mbps RJ45管理网口 |
| ★本次配置要求 | 1颗Intel Xeon E5-2620v3； 16G内存； 4块10000rpm SAS 300GB硬盘 RAID卡支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，512M内存，带电池保护； 提供4个GE网口 |
| ★统一管理及原厂保证 | 统一管理：服务器与存储同一品牌。 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.6服务器、地图服务器

| 指标项目 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 外观 | 4路4U机架式，可放入42U标准机柜 |
| 处理器类型 | Intel® Xeon® E7-4800 v2或E7-8800 v2系列处理器 |
| 处理器 | 处理器配置数目：≥4 |
| ▲内存 | 内存类型：ECC DDR3 1600/1333MHz RDIMM 和LRDIMM内存插槽 |
|  | 内存插槽数>= 96个插槽,最大容量6TB（单条64GB） |
| ▲存储 | 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  | 支持8个或者23个2.5英寸硬盘 |
|  | 配置磁盘阵列卡，支持掉电保护,缓存≥1G，可支持2G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，带BBU或者超级电容 |
| ▲I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥16个，部分支持热插拔 |
| 板载网卡 | 可选配2个GE接口、4个GE接口或者2个10GE接口 |
| 显卡 | 标配，集成显卡 |
| USB 接口 | 前面2个, 后面2个, 内置2个 |
| 诊断面板 | 可触摸液晶显示面板 |
| 光驱 | 支持内置DVD驱动器 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线,可支持2000W 铂金电源模块 |
| 风扇 | 5个热插拔对旋风扇，支持N+1冗余 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持黑匣子和KVM录像功能，支持IPV6边带管理NCSI |
| 服务 | 要求提供实际生产厂商三年硬件现场7×24小时服务； |
| 内存保护 | 支持内存镜像 |
|  | 故障内存隔离 |
|  | 支持SDDC （单器件数据纠正）和DDDC（双器件数据纠正） |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，可支持110V/220V 交流和 -48V 直流，可支持750W交流、1200W交流和800W直流等电源模块 |
| ▲PCIE 插槽 | 可支持免开箱维护 |
|  | 可最高支持4个双槽位GPU |
| 风扇 | 支持免开箱维护 |
| 同一品牌 | 提供同服务器相同品牌的自研网卡、SSD卡、SSD硬盘、交换机、存储设备和配套机柜 |
| 自主知识产权 | 非OEM产品，产品自主研发和生产 |
| 品牌 | 服务器为国产品牌 |
| ▲定制化 | 可提供BIOS 的定制化 |
| 环保 | 通过RoHS（包括无铅加工） |
| 温度 | 工作温度 5℃－40℃ |
| ★本次配置要求 | 本次配置4颗CPU，性能不低于E7-4820v2； 256G内存； 本次配置3个300G SAS硬盘； 本次配置2个10GE接口； 2块单口 16G FC 卡； |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.7主存储

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲产品要求 | 国际知名品牌（2014年中国区全年销售额取得外部磁盘存储市场前3名，并提供IDC证明），非OEM产品拥有自主知识产权； |
| 厂商资质 | 拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性；公司研发人员不少于2000人规模，且具备SNIA存储网络工业协会Vendor Large最高投票权厂家； |
| 产品资质 | 存储产品通过CCC、CE、CB、UL、FCC等国内及国际认证，并获得《中国环境标志产品认证证书》，存储设备制造商应通过ISO90001认证 |
| 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN |
| ▲一体化统一存储 | 配置：SAN和NAS（支持SAN与NAS一体化，不需额外配置NAS网关） |
| ▲控制器 | 可扩展控制器数量≥4 |
| 主机接口类型 | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC，56Gb IB以及SmartIO(4口，支持8/16Gb FC、10GE和FcoE) |
| 后端磁盘通道 | 配置≥2*4*12Gbps SAS3.0 I/0模块 支持SAS3.0的磁盘通道，最大可扩展到56*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 |
| ▲缓存容量 | 当前配置缓存容量≥64GB（纯单控SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） |
| 磁盘容量 | 最多支持磁盘插槽个数≥1000 |
| 支持RAID | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 50、RAID 5、RAID6等 |
| 支持硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 |
| 增值软件功能 | 支持自动精简配置、多租户管理、智能数据迁移许可、配置快照许可、系统报表软件许可、支持镜像、智能数据分层、配置远程复制、缓存分区许可、LUN拷贝、克隆、智能服务质量控制、重删、智能缓存分区、智能异构虚拟化功能、smartcache |
| 冗余组件 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 |
| ▲连接访问能力 | 配置≥256个连接主机的License |
| 可管理性和可维护性 | 磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 |
| 管理软件要求 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |
| 跨平台支持及多路径管理 | 支持IBM AIX，HP-UX, Windows等操作系统,此次配置Unix、windows、linux操作系统的多路径负载均衡软件。 |
| ★本次配置要求 | 配置控制器数量≥2；配置缓存容量≥64GB 配置≥140×900GB 10K磁盘，≥8×600GB HSSD eMLC磁盘 前端主机通道接口：配置≥2*2*16Gbps FC (FC SAN)，配置≥2*4* 10Gb TOE (NAS)； 支持并配置了重删、快照、自动精简配置、克隆功能 |
| ★安装服务及原厂保证 | 安装服务：包含原厂实施服务，原厂商3年维保服务，3年硬盘介质免退还服务。 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.8视频存储

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲产品要求 | 国际知名品牌（2014年中国区全年销售额取得外部磁盘存储市场前3名，并提供IDC证明），非OEM产品拥有自主知识产权； |
| 厂商资质 | 拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性；公司研发人员不少于2000人规模，且具备SNIA存储网络工业协会Vendor Large最高投票权厂家； |
| 产品资质 | 存储产品通过CCC、CE、CB、UL、FCC等国内及国际认证，并获得《中国环境标志产品认证证书》，存储设备制造商应通过ISO90001认证 |
| 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN |
| 一体化统一存储 | 支持SAN与NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| ▲控制器 | 可扩展控制器数量≥8 |
| 主机接口类型 | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC，56Gb IB以及SmartIO(4口，支持8/16Gb FC、10GE和FcoE) |
| 前端主机通道接口 | 配置≥2*2*16Gbps FC (FC SAN) 配置≥8*1Gbps ETH I/O接口 |
| 后端磁盘通道 | 配置≥2*4*12Gbps SAS3.0 I/0模块 支持SAS3.0的磁盘通道，最大可扩展到12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 |
| ▲缓存容量 | 可扩展≥128GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） |
| 磁盘容量 | 最多支持磁盘插槽个数≥500 |
| 支持RAID | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 50、RAID 5、RAID6等 |
| 支持硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 |
| 冗余组件 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 |
| ▲连接访问能力 | 配置≥256个连接主机的License |
| 可管理性和可维护性 | 磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 |
| 增值软件 | 支持自动精简配置、多租户管理、智能数据迁移许可、配置快照许可、系统报表软件许可、支持镜像、智能数据分层、配置远程复制、缓存分区许可、LUN拷贝、克隆、智能服务质量控制、重删、智能缓存分区、智能异构虚拟化功能、smartcache |
| 管理软件要求 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |
| 跨平台支持及多路径管理 | 支持IBM AIX，HP-UX, Windows等操作系统,此次配置Unix、windows、linux操作系统的多路径负载均衡软件。 |
| ★本次配置要求 | 配置控制器数量≥2，缓存容量≥24GB（单控容量）； 配置≥110×4000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘 配置≥8×600GB HSSD eMLC磁盘 |
| ★安装服务及原厂保证 | 安装服务：包含原厂实施服务，原厂商3年维保服务，3年硬盘介质免退还服务。 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.9存储FC交换机

| 指标项目 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U光纤交换机 |
| ★端口数、端口速率 | 端口数：共48个端口，以12端口的增量增加为12和24个通用端口，本次激活24个端口。 端口速率：2、4、8 和16 Gbit/sec。 |
| 端口类型 | D_Port、E_Port、F_Port、M_Port、U_Port |
| 最大延时 | 本地交换端口延时为700 ns |
| 总带宽 | 768Gbps：48端口×16Gbps 或1536Gbps：48端口×16Gbps×2（全双工） |
| 电源 | 冗余双电源 |
| 最大帧大小 | 2112 字节净负荷 |
| 缓冲帧 | 8192，动态分配 |
| 可扩展性 | 功能全面的Fabric架构，最多可有239台交换机 |
| 服务等级 | Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧） |
| USB | 1个USB口，用于系统日志文件下载或微码升级 |
| 可视化用户界面 | 所有关键部件LED指示灯、基于Web的管理界面和故障定位指示 |
| 管理性 | Telnet、HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB, FC Management MIB）；审核、系统日志、变更管理追踪；符合SMI-S标准，SMI-S脚本工具集，管理域；面向选定的插件功能的试用版许可证 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.10光纤通道交换机

| 指标项目 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U光纤交换机 |
| ★端口数、端口速率 | 端口数：共24个端口，以12端口的增量增加为12和24个通用端口，本次激活24个端口。 端口速率：2、4、8 和16 Gbit/sec。 |
| 端口类型 | D_Port、E_Port、F_Port、M_Port、U_Port |
| 最大延时 | 本地交换端口延时为700 ns |
| 总带宽 | 384 Gbps：24端口×16Gbps 或768 Gbps :24端口×16Gbps×2（全双工） |
| 最大帧大小 | 2112 字节净负荷 |
| 缓冲帧 | 8192，动态分配 |
| 可扩展性 | 功能全面的Fabric架构，最多可有239台交换机 |
| 服务等级 | Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧） |
| USB | 1个USB口，用于系统日志文件下载或微码升级 |
| 可视化用户界面 | 所有关键部件LED指示灯、基于Web的管理界面和故障定位指示 |
| 管理性 | Telnet、HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB, FC Management MIB）；审核、系统日志、变更管理追踪；符合SMI-S标准，SMI-S脚本工具集，管理域；面向选定的插件功能的试用版许可证 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.11核心交换机

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★交换容量、包转发率、业务槽位 | 交换容量≥31.8Tbps；包转发率≥13180Mpps；业务槽位≥12； |
| ★本次配置要求 | 引擎模块，具备独立的硬件设备监控模块，具备冗余备份； 配置双电源，冗余1+1冗余电源，交流供电； 4端口万兆光接口和48端口百兆/千兆光接口和16端口十兆/百兆/千兆combo电接口, 具备千兆电口与千兆光口的混合接口板 |
| 端口密度 | 整机万兆端口密度≥240个 |
| 单板要求 | 支持40GE单板，提供权威第三方机构的测试报告（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发 |
| 硬件要求 | 支持无源背板 |
|  | 支持风扇1+1冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速，支持热拔插，单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行。要求提供原厂官网公开链接证明 且同一系列、不同款型间风扇可以通用 |
|  | ▲支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,电源个数≥3, 首次配置在满足主备电源的情况下，后期扩容可以新增电源模块，无需更换电源模块。要求提供原厂官网公开链接证明 且同一系列、不同款型间电源可以通用 |
|  | 支持标准SFP, XFP, SFP+模块（支持标准SFP, XFP） |
| 虚拟化技术 | 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | ▲支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽，提供权威第三方机构的测试报告（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明。 支持业务口集群,集群带宽≥480G 。 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M； |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; 支持 PVLAN 或类似技术 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离 支持端口聚合， 支持MC-LAG 支持1:1, N:1端口镜像； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； 支持VCT，端口环路检测 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持Option 82； |
| 路由表项 | IPv4路由转发表项≥512K IPv6路由转发表项≥256K |
| 单播路由协议 | 支持静态路由； 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP； 支持IP FRR 支持路由协议多实例 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持策略路由 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持MLD V1，V2； 支持IGMP Proxy； 支持组播频道预览 |
| IPV6 | 支持IPV6，并提供IPV6 Phase II认证,要求提供IPV6 Ready网站的链接。 支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+ 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard IPv6 ACL规格≥64K |
| MPLS | 支持MPLS，支持MPLS TE 支持MPLS OAM 支持RSVP |
| VPN | 支持MCE 支持L3VPN 支持L2VPN 包括VLL VPLS 支持GRE隧道 支持MPLS 隧道入出方向的Qos |
| ACL表项 | ACL表项数量≥70K |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS协议 | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存，要求提供原厂官网公开链接证明 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard。 支持802.1X； MAC地址认证； 支持硬件防火墙插卡 支持硬件IPsec VPN插卡 支持自动隔离攻击源技术 ▲支持CPU保护技术，提供权威第三方机构测试报告（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明。 |
| 可靠性 | 支持VRRP 支持BFD for VRRP |
|  | 支持GR for 路由协议 |
|  | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供原厂官网公开链接证明 |
|  | ▲支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供第三方测试报告（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明，可测试。 |
|  | ▲支持BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性，提供第三方测试报告（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 支持Y.1731端到端时延的检测和监控，提供原厂官网公开链接证明。 支持NQA测试 |
|  | 支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR |
| 增值业务 | 支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能 |
|  | 支持独立防火墙插卡 |
|  | 支持独立IPSEC板卡 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持基于Ipv6的管理 |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持热补丁 ISSU 提供第三方测试报告 |
|  | 支持自动配置，智能升级，并详细描述维护过程 |
|  | 支持WEB网管 |
|  | 支持在线设备批量补丁，配置文件，启动文件等自动按需下发升级；支持坏件零配置更换升级。 |
| 流量分析 | 支持Sflow 支持NetStream |
| ▲绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az,提供原厂官网公开链接证明；提供第三方绿色节能认证证书（证明材料需设备原厂商盖章） |
| ▲安全认证 | 支持CC认证，认证等级为EAL3，提供证书（证明材料需设备原厂商盖章），提供原厂官网公开链接证明。 |
| ▲PCI DSS评估证书 | 支持PCI DSS评估证书，提供证书（证明材料需设备原厂商盖章）。 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.12千兆二层交换机

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| ★固定端口、包转发率、交换容量 | 固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 包转发率：66Mpps； 交换容量：256Gbps； |
| 电源 | 交流供电，支持RPS冗余电源 |
| MAC地址容量 | 16K |
| VLAN | 4K |
| 环网保护技术 | - 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 - 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 - 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 - 支持BPDU保护、根保护和环回保护 - ▲支持G.8032、SEP 和其他通用环网保护协议，环网络故障收敛时间小于50ms ，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| IP路由 | 静态路由，支持RIP、RIPng协议 |
| ▲MEF | 支持MEF9、MEF14，提供第三方证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| 组播 | - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 - 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 - 支持捆绑端口的组播负载分担 - 支持可控组播 - 支持基于端口的组播流量统计 |
| 安全 | - 用户分级管理和口令保护 - 支持AAA认证 - 支持MAC地址学习数目限制 - 支持NAC功能 - 支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等 - 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
| 防雷 | 业务端口防雷能力：6KV |
| ▲管理 | - 支持临终遗言功能，交换机掉电时，可以通过SNMP 协议立即向网管发出告警，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| 互通性 | - VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） - LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） - VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| ▲节能要求 | - 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.13千兆以太网交换机

| 参数项 | 描述 |
| --- | --- |
| ★固定端口、包转发率及交换容量 | 固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 包转发率：102Mpps； 交换容量：256Gbps |
| 电源 | 交流供电，支持RPS冗余电源 |
| MAC地址容量 | 16K |
| VLAN | 4K |
| 环网保护技术 | - 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 - 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 - 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 - 支持BPDU保护、根保护和环回保护 - ▲支持G.8032、SEP 和其他通用环网保护协议，环网络故障收敛时间小于50ms ，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| IP路由 | 静态路由，支持RIP、RIPng协议 |
| ▲MEF | 支持MEF9、MEF14，提供第三方证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| 组播 | - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 - 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 - 支持捆绑端口的组播负载分担 - 支持可控组播 - 支持基于端口的组播流量统计 |
| 安全 | - 用户分级管理和口令保护 - 支持AAA认证 - 支持MAC地址学习数目限制 - 支持NAC功能 - 支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等 - 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
| 防雷 | 业务端口防雷能力：6KV |
| ▲管理 | 支持临终遗言功能，交换机掉电时，可以通过SNMP 协议立即向网管发出告警，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| 互通性 | - VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） - LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） - VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| ▲节能要求 | - 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略，提供第三方测试机构测试报告证明（证明材料需设备原厂商盖章） |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.14防火墙

| 项目 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 | ▲硬件平台架构 | 采用非X86多核架构，处理器最低配置为10核（需说明处理器品牌及型号）,4G内存 |
|  | ★接口类型和数量 | 固定端口 8GE+4SFP 扩展插槽≥2个 接口最大可扩展到：4个万兆+28千兆 |
|  |  | 支持硬盘300G |
|  |  | 支持硬件电口Bypass卡；（需提供Bypass卡配置截图）;支持2个USB接口 |
|  | 冗余电源 | 支持交流双电源 |
| ▲性能要求 | 防火墙吞吐量 | 大包（1518及以上字节）≥9Gbps |
|  | 最大并发连接 | ≥400万 |
|  | 每秒新建连接 | ≥8万 |
|  | IPSEC VPN | 吞吐量≥3Gbps |
|  | DPI+IPS+AV | 吞吐量≥4Gbps |
| 许可要求 | IPSEC VPN数量 | 配置VPN隧道数4000个 |
|  | 虚拟化 | 配置100个虚拟防火墙 |
|  | 策略优化工具 | 支持整机1.5万条策略优化分析工具 |
|  | 流量分析、报表、流量可视化工具 | 支持整机线速流量的分析工具 |
|  | 防火墙全功能许可 | 配置AV+IPS+URL+DPI全功能许可12个月 |
| 厂商资质 |  | ▲具有《商用密码产品生产定点单位证书》 |
|  |  | ▲中国国家信息安全漏洞库漏洞提交厂商（提供官网截图） |
|  |  | ▲具有《TL9000》，《ISO9001》品质管理体系认证证书，具有高新技术企业，CNAS资质（提供证书复印件） |
|  |  | ▲微软MAPP合作伙伴（提供MAPP官网截图） |
| ★统一管理及原厂保证 |  | 统一管理：与核心交换机同一品牌。 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.15入侵检测系统

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 千兆入侵防护设备，标准的19寸机架式3U设备。 ▲系统必须基于双平面架构，转发平面必须采用基于多核的CPU和网络操作系统。（投标方必须提供厂家官方网站的产品介绍链接和截图证明所投为千兆入侵防护设备，提供两个平台的CPU型号） 配置双电源模块，电源支持热插拔。 |
| 接口配置 | 配置1个GE独立管理口； 配置1个Console口； ★业务口配置≥4 * GE电口 + 4 * GE combo口；支持≥3个扩展插槽，支持最大扩展到32 * GE口。 配置两个USB口，可以通过USB方式进行版本升级。 （投标方必须提供设备接口实物照片，做为中标后的验货依据） |
| ★性能规格 | 吞吐量≥13Gbps, 应用层入侵防护能力≥3Gbps, 新建会话能力≥40K，并发会话数≥1000K。 |
| 部署方式 | 部署方式需灵活，必须支持透明直路部署模式、旁路部署模式； 单台设备必须支持IDS/IPS混合部署方式，实现部分接口旁路检测，部分接口对直路防护； 设备支持单臂部署方式。 |
| 可靠性 | 支持双机热备、支持主主模式、主备模式两种工作方式； 支持硬件BYPASS，支持电口BYPASS和光口BYPASS两种方式。 （投标方必须提供电口BYPASS卡、光口BYPASS卡的配置界面截图） |
| 入侵防护功能 | 配置入侵防护功能模块。 能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等； 能够对跨站攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护； 支持零日攻击防范。 系统自带入侵检测签名库不得少于2800条，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式。 （投标方必须提供签名库和自定义规则正则表达式的配置界面截图） |
| 报文检测类型 | 支持对VLAN、IPv4、MPLS、GRE、IPv6、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4报文的入侵防护。 |
| 多路防护 | 配置≥16路监听防护能力。 |
| 应用识别及控制 | 配置应用识别控制功能模块。 模块应包括对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，语音聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制； 总的应用识别数不少于850种。 （投标方必须提供应用识别数的配置界面截图） |
| 攻击防护 | 配置攻击防护功能模块。 支持对端口扫描、地址扫描等扫描类的攻击防护，支持对IP分片报文攻击、Teardrop、Smurf、Ping of Death、Fraggle、WinNuke、Land、TCP报文标志位异常等攻击的防护； 支持对SYN Flood、 SYN ACK Flood、 ACK Flood、TCP Flood、UDP Flood、ICMP Flood等DDoS攻击进行防护，支持HTTP Flood、HTTPS Flood、DNS Flood、SIP Flood等应用层DDoS的攻击防护； 支持DDoS攻击防护的智能流量模型学习功能。 （投标方必须提供HTTP Flood、 HTTPS Flood、DNS Flood、 SIP Flood，和智能流量模型学习的配置界面截图） |
| 防病毒功能 | 支持对SMTP、POP3、HTTP、FTP协议实现病毒扫描检测； 对于检测到病毒的邮件，能够实现删除附件并在邮件中添加宣告响应； 对于检测到病毒的网页，能够实现重定向功能； 对于检测到病毒的FTP传输，能够推送FTP自定义信息响应。 （投标方必须提供添加宣告响应的配置界面截图） |
| 响应方式 | 支持日志告警、SNMP TRAP告警、会话阻断、IP隔离、防火墙联动、攻击抓包等多种响应方式； 支持界面告警闪烁、声音、邮件、短信多种方式提醒管理员。 （投标方必须提供IP隔离、防火墙联动、攻击抓包、邮件告警、短信的配置界面截图） |
| 升级 | 支持应用威胁签名库的在线升级、离线升级、管理中心统一离线升级多种升级方式； 支持内网部署升级服务器升级。 支持每周定期升级威胁签名库、病毒库，遇到重大安全事件，支持即时升级。 （投标方必须提供在线升级、离线升级、管理中心统一离线升级、内网升级的配置界面截图） |
| 系统管理 | 配置管理中心软件一套。 支持B/S架构图形化界面管理，支持集中管理； 支持基于部署场景的策略模板，提供调优后的策略配置； 支持分权分域管理。 （投标方必须提供基于部署场景的策略模板的配置界面截图） |
| 报表 | 支持安全威胁的分析报表，提供基于威胁趋势、排行等呈现方式； 支持接口流量、应用流量的分析报表； 支持按日、周、月、年维度生成综合报表； 支持以PDF、HTML、WORD、EXCEL等格式导出报表。 |
| 产品资质 | - 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 - 《计算机软件著作权登记证书》 - 《涉密信息系统产品检测证书》 - 《CVE认证证书》 |
| 产商资质 | - 具有《ISO9001》和《TL9000》品质管理体系认证证书, 提供获取的证书编号及证书扫描件，并在中国合格评定国家认可委员会（CNAS）工作网站上查询当前处于有效状态。（提供网站查询结果截图） - 微软MAPP合作伙伴（提供MAPP官网的地址链接和截图） |
| ★统一管理及原厂保证 | 统一管理：与核心交换机同一品牌； 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.16虚拟化管理平台

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统规格▲ | 单个逻辑集群（HA、动态资源均衡资源池）最多支持128个物理主机 |
|  | 每站点激活虚拟机数最多可达80000个 |
|  | 每台虚拟机最多可配置虚拟网卡12块、单个虚拟磁盘最大容量可达64TB |
| 维护管理 | 统一Portal可同时管理虚拟软件、以及物理设备。其中物理设备包括：服务器、存储、交换机、负载均衡器、防火墙等。支持物理设备状态参数实时监控，以及以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。 |
|  | 系统可将非云的X86物理机纳入统一资源池管理，管理系统提供物理机与网络的关联功能，业务管理员可以在管理Portal中申请这些物理机资源，用于部署某些不适合安装在虚拟机上的应用软件。业务管理员申请物理机资源时，系统将自动安装选择的操作系统并完成启动。 支持回收物理机资源，以及强制回收物理机资源。 |
|  | 提供系统健康检查工具和系统运行记录仪。 健康检查工具是平台提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告。 系统运行记录仪能够在系统出现意外故障时，记录系统故障时的信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常信息，故障定位使用 |
|  | 支持业界主流交换机厂商（比如Huawei, Cisco, HP, H3C等）交换机接入管理，支持告警上报与状态监控 |
|  | 支持自动发现交换机配置信息：位置、交换机管理IP、型号、类型、状态 |
| 安全▲ | 系统支持“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中： - 系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作。 - 安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作。 - 安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。 |
|  | 与业界主流防病毒厂商合作，提供无代理方式防病毒功能 |
| ▲容灾与备份 | 支持配置备份的周期策略，周期可精确到小时，如增量备份最小1小时，全量备份最小1天 |
| ▲分布式存储系统 | 支持利用物理主机本地磁盘形成高可靠的分布式虚拟存储系统。分布式存储最多支持2000块本地硬盘、164个物理主机节点。支持全SSD盘部署 |
| ★软件许可、服务、原厂保证 | 软件许可：配置40个物理CPU的授权； 服务：包含实施服务，1个软件升级SA服务； 原厂保证：投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.17一体化高清枪型摄像机

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | ＞1/3" CMOS |
| 有效像素 | 1920*1080 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 最低照度 | 彩色：0.5Lux @ (F1.6，AGC ON) |
|  | 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 电子快门 | 1/1 ~ 1/10000 |
| 光圈控制 | 手动/自动 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥50dB（AGC Off，Weight ON） |
| 曝光补偿 | 支持 |
| 日夜模式 | 自动/手动 |
| 最大焦距 | ≥94mm |
| 光学倍率 | ≥20倍 |
| 预置点 | ≥250个 |
| 自动模式 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
| 自动巡航 | ≥4条 |
| 雨刷功能 | 支持 |
| 485数据 | 支持 |
| 报警 | 1路输入/1路输出（报警联动） |
| 视频分辨率 | 主码流（1920*1080），辅码流（D1） |
| 网络协议 | 支持HTTP,TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,PPPOE等协议 |
| 红外距离 | ≥150米 |
| 网络接口 | 1路10M/100M自适应以太网，RJ45接口 |
| 防护等级 | IP66 |
| 供电 | AC 24V |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

### 2.13.18高清球型摄像机

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸逐行扫描CMOS图像传感器 |
| 有效像素 | ≥200万像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux@(F1.6，AGC ON) |
|  | 黑白：0.01Lux@(F1.6，AGC ON) |
| 宽动态 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1～1/10000s |
| 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 光学变焦 | ≥30倍 |
| 水平范围 | 360°连续旋转 |
| 垂直范围 | -15°-90°(自动翻转) |
| 预置点个数 | ≥250个 |
| 巡航扫描 | ≥8条，每条可添加32个预置点 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 最大图像尺寸 | ≥1920×1080 |
| 帧率 | (1920×1080)≥25fps |
| 视频压缩 | SVAC/H.264 |
| 网络协议 | TCP，UDP，IP，PPPoE,HTTP，SMTP，DDNS，FTP，DHCP |
| 多码流 | 支持SVC |
| 报警输入 | 2路开关量输入 |
| 报警输出 | 1路，支持报警联动 |
| 网络接口 | 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 |
| SD卡接口 | 内置SD卡插槽 |
| RS485控制接口 | 采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
| 红外照射距离 | ≥150米 |
| 防护等级 | IP66 |
| ★原厂保证 | 投标时提供设备原厂商盖章的技术参数表，投标商承诺在签订合同前提供原厂商针对本项目投标设备的授权函、原厂商服务承诺函（原厂商盖公章）。 |

三、采购项目商务要求

1、招标金额2992万元整，总报价超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购项目报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、技术支持、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、付款方式：合同签订后20个工作日内支付合同全额的30%预付款，设备运到现场通过初验后20个工作日内支付合同全额的20%，设备安装完毕竣工后20个工作日内支付合同全额的30%，验收合格后20个工作日内支付合同全额的15%，余款5%作为质保金，待免费保修服务期结束后20个工作日内退还。（详细在合同中确定）。

4、完工期：合同签订之日起200个自然日内完成供货及安装、调试完毕并正常使用。

5、质保期：本项目要求自验收交付之日起，质保期为3年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身有偿维护保养。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以为的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准（按差额定率累进法计算）进行收费。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书；

2) 采购项目内容；

3) 投标人须知；

4) 合同书格式；

5) 投标文件格式；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源，7个工作日）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

由两个（不含两个以上）法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合招标公告要求的资质外，还应符合以下要求：

（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体每一成员均具法律约束力；

（2）联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（3）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，为履行合同向采购单位承担连带责任；

（4）联合体的各成员应当共同推荐一位联合体代表人，由联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购机构；

（5）联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

（6）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（7）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

14 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1                                            ；

15.2                                            ；

……。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前一天即2015年9月17日前以转帐、非现金等方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市公共资源交易中心，投标保证金为人民币300000元整。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2015年9月18日上午10时30分正，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2评分办法

25.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为15%，技术部份权重为65%，价格部份权重为20%。

| 类别 | 序号 | 评分标准及办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 1 | 投标人的项目经理资质，提供人员的认证证书等技术证书复印件并加盖公章，并提供改项目经理在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前连续六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，原件备查。 | 1、具有PMP项目管理师认证证书； 2、具有高级通信工程师证书； 3、具有电子信息技术类高级工程师证书； 4、具有博士学位； 5、具有系统分析员认证证书。 所投入的项目经理同时满足以上5项得2分；4项得1分；3项得0.5分；其他不得分； | 2 |
|  | 2 | 投标人的本项目主要技术人员资质情况。（提供所列人员的身份证复印件和技术相关证书复印件，提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖投标人所在地政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，原件备查。 | 1、须投入软件开发技术人员资质情况（需提供有效的证书复印件）： （1）不少于1名系统分析师； （2）不少于2名系统架构师； （3）不少于1名数据库系统工程师； （4）不少10名软件设计师； 本项满分3分，完全满足以上4项得3分，有1项不满足扣1分，扣完为止； 2、须投入系统集成技术工程师情况（需提供有效的证书复印件）： （1）具有网络规划设计师资格人员不少于1名； （2）具有网络工程师认证人员不少于6名 （3）具有电子信息技术类高级工程师资格人员不少于3名； （4）具有电子信息技术类工程师资格人员不少于7名； （5）具有ITIL运维服务资质证书人员不少于5名； 本项满分3分，完全满足以上5项得3分，有1项目不满足扣1分，扣完为止； | 6 |
|  | 3 | 投标人的企业信誉（提供证书复印件并加盖公章） | 提供证明材料，原件备查：获得过不少于3次全国“平安城市”建设优秀安防工程企业称号、获得过不少于2次省级协会颁发的平安城市突出贡献奖荣誉证书、获得过不少于3次省级诚信示范企业、2011年以来的国家规划布局内重点软件企业证书，本项2分，每少一项扣0.5分，扣完为止； | 2 |
|  | 4 | 投标人的企业资质，以证书复印件并加盖公章 | 提供证明材料，原件备查：国家级重点高新技术企业认证、CMMI 3或以上认证证书、省级计算机信息系统安全服务资质或备案证、建筑智能化工程设计与施工二级或以上证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO 20000 IT服务管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证，本项2分，每少一项扣0.5分，扣完为止； | 2 |
|  | 5 | 投标人具有2011年以来项目案例情况 | 1、2011年以来具有800万或以上的电子警察或智能交通类项目合同案例（以合同签订时间为准，提供合同关键页和用户验收报告复印件，合同主体内容必须为电子警察或智能交通建设），得0.5分，没有不得分； 2、投标人2011年以来具有800万或以上的警用监控指挥中心建设项目合同案例（以合同签订时间为准，提供合同关键页和用户验收报告复印件，合同主体内容必须为警用监控指挥中心建设项目），每个加0.5分，最多加1分； 3、投标人2011年以来具有800万或以上的警用软件平台自主开发经验项目合同案例（以合同签订时间为准，提供合同关键页和用户验收报告复印件，合同主体内容必须为警用软件平台自主开发项目），得1.5分； | 3 |
| 技术部分（65分） | 6 | 现状和需求分析 | 评标委员会对合格投标人提供的方案，对项目现状和需求分析的合理性和通透性进行综合评价（优：1.5分；良：1分；差：0分。） | 1.5 |
|  | 7 | 技术方案整体概况 | 评标委员会对合格投标人提供的项目技术方案，分别从技术路线与方法、架构设计等方面对方案的合理性、可行性、保障性和完整性进行综合评价。（优：2分，良：1分，一般：0分。） | 2 |
|  | 8 | 设备技术参数响应程度 | 带“▲”项为重要条款扣分项，能完全响应或优于得30分；不能响应或负偏离：扣3分/项，扣完为止。 | 30 |
|  | 9 | 项目方案述标 | 对本项目的认识和理解、实施重点和难点分析；体现方案的完整性、先进性、合理性。优：2分，良：1分，一般：0分。 | 2 |
|  | 10 | 平台演示要求 1、综合集成移动指挥演示：投标人演示的集成指挥平台必须为同一个软件（不可多个版本）、移动警务指挥APP必须为同一个软件（不可多个版本）、视频综合实战应用系统必须为同一个软件（不可多个版本），否则演示视为演示无效，演示评分为0分。 2、移动警务执法演示：投标人须对智能手持终端提供实物展示，并提供其基于Andriod平台的“数据查询”、“不干胶罚单打印”的功能演示。投标人须对蓝牙打印机提供实物展示，现场演示防水，防跌落，淋水，跌落以后还能正常打印，演示终端及外设由投标人自行准备。 3、演示时间：调试完成后通知评委会，经评委会同意后演示计时开始。调试和演示时间总长：每家投标人不超过25分钟，从投标人进入演示现场接到评委会开始调试的通知时计时，请投标人合理安排时间。 4、演示环境：演示设备和环境由投标人自行准备。 | - 综合集成移动指挥演示 （1）集成指挥平台发送调度文本、语音、图片信息至移动警务APP，移动警务APP能够接收并可查看信息；移动警务APP发送调度文本、语音、图片信息至集成指挥平台，集成指挥平台能够接收并可查看信息；以上功能全部演示成功得3.5分，否则0分。 （2）演示移动警务终端之间对讲功能；演示成功得1分，否则0分。 （3）集成指挥平台发送调度实时视频到移动警务APP，移动警务APP播放调度实时视频；演示成功得1.5分，否则0分。 （4）集成指挥平台设置车辆布控信息并发送到视频综合实战应用系统，系统能接收并显示集成指挥平台布控信息队列；视频综合实战应用系统车辆布控检测结果以图片形式推送给集成指挥平台和移动警务APP，集成指挥平台及移动警务APP可查看结果图片；以上功能全部演示成功得1.5分，否则0分。 （5）视频综合实战应用系统设置视频浏览方案，并推送给移动警务APP，移动警务APP调阅视频方案并浏览视频；以上功能全部演示成功得1.5分，否则0分。 （6）视频综合实战应用系统中选择一个视频录像文件，进行车辆违停、逆行分析处理，结果以显示违停、逆行车辆车牌图片和信息。视频综合实战应用系统中选择一个视频录像文件，进行车辆车流量统计分析处理，结果以图表形式显示车流量统计。视频综合实战应用系统中选择卡口图片库，进行车辆不系安全带分析，分析结果显示驾驶员不系安全带的卡口图片。以上功能全部演示成功得1.5分，否则0分。 - 移动警务执法演示 投标人须对智能手持终端和打印机提供实物展示，并提供基于Andriod平台的演示。（缺少现场演示，该项即得0分） （1）整体演示的界面友好性、操作便捷性。（优0.2分，差0分） （2）数据查询、数据采集的效果。（优0.3分，差0分） （3）系统的实时响应性能。（优1分，良0.5分，差0分） （4）打印机淋水，跌落（1米以上），能正常打印。（优1分，良0.5分，差0分） （5）系统的扩展应用演示（现场不干胶罚单打印）。（优1分，良0.5分，差0分） - 演示总体评价 优1分，良0.5分，中0.3分，差0分 | 15 |
|  | 11 | DLP大屏幕显示系统要求 | 1、投标人所投DLP单元的生产厂家应通过ISO9001质量管理体系认证，DLP 投影单元应通过国家3C认证。证书须提供复印件并加盖投标品牌厂家的公章。齐全得0.5分，否则0分。 2、投标产品的投影单元应具备国际RoHS认证证书，符合环保要求，提供相关认证证书复印件并加盖投标品牌厂家公章得0.5分，否则0分。 3、投标人应提供DLP大屏幕管理软件的著作权登记证书。提供著作权登记证书并加盖投标品牌厂家公章得0.5分，否则0分。 | 1.5 |
|  | 12 | 交通视频综合实战应用系统要求 | 1、投标人拟投的软件产品需软件供应商提供智能交通视频分析综合应用平台软件、视频联网平台、不系安全带智能检测、车辆逆行智能分析、车辆违停智能分析、车流量智能分析统计、视频侦查智能分析分别对应的计算机软件著作权证书，每提供一项得0.5分，共3.5分。 以上提供的证书要求为同一软件供应商所取得，否则得0分，要求投标文件中提供上述计算机软件著作权证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 3.5 |
|  | 13 | 智能交通集成指挥平台要求 | 投标人拟投的智能交通集成指挥平台需软件供应商提供交警勤务指挥调度系统软件、GIS可视化预案与推演软件著作权证书，每提供一项得0.5分，共1分， 以上提供的证书要求为同一软件供应商所取得，否则得0分，投标文件中须提供证书复印件加盖公章，原件备查。 | 1 |
|  | 14 | 智能交通云数据中心要求 | 1、提供“服务器”和“存储设备”制造商出具的针对本项目投标设备满足参数要求的参数响应偏离表（原厂商盖章），得0.5分，否则0分。 2、存储设备生产厂家2013年及2014年连续2年在中国区全年销售额取得外部磁盘存储市场前3名（提供原厂盖章IDC证书证明），得0.5分，否则得0分。 3、“存储设备”生产厂家提供原厂盖章的《存储产品九烈度抗震检验报告》复印件得1分，否则得0分。 4、“存储系统设备”生产厂家提供原厂盖章的《中国环境标志产品认证证书》复印件，得0.5分，否则得0分 5、所投服务器产品生产厂家获得国家密码管理局颁发的商用密码产品销售许可证，提供原厂盖章的复印件得0.5分，否则得0分。 | 3 |
|  | 15 | 通信系统要求 | 1、提供所投“交换机、防火墙及入侵防护系统设备”的原厂商针对本项目投标设备满足参数要求的参数响应偏离表（原厂商盖章），得0.5分，否则得0分。 2、提供所投“交换机、防火墙及入侵防护系统设备”原厂家具有省级或以上部门颁发的《国家创新型企业证书》，提供原厂盖章的复印件得0.5分，否则得0分。 | 1 |
|  | 16 | 移动警务系统要求 | 1、投标单位拟投的移动警务系统软件需获得省级（含）以上高新技术产品认证，投标文件中须提供认证证书复印件加盖公章得1分，其他不得分。 2、投标单位拟投的移动警务系统软件需获得省（部）级及以上科技奖励，投标文件中须提供获奖证书复印件加盖公章得1分，其他不得分。 3、投标人拟投的移动警务系统软件的供应商应具有该软件的著作权及软件产品证书，投标文件中须同时提供软件著作权及软件产品证书复印件加盖公章得0.5分，其他不得分。 4、以上提供的证书要求为同一软件供应商所取得，否则得0分。 | 2.5 |
|  | 17 | 项目设计及施工、售后方案要求 | 对项目设计及施工方案的合理性、可行性、完整性，及售后服务体系方案综合性评价：优2分；良1分；差0分。 | 2 |
| 投标报价（20分） | 18 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 20 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。

26.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

31. 采购人、集中采购机构、及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查。

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款。

1)在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付　　款总服务费的__(-%)付给乙方。

2)第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕    日内付给乙方。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                      代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日           签定日期：年   月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求；

2.供货地点：按招标文件要求。

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担（有提供承诺签订合同之日起  个自然日内完成所有货物交货完毕的，如无法按时供货将没收投标保证金及按政府采购法有关规定取消政府采购3年）。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同应缴部分的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号:

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年      月

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至     年    月   日     签发日期：

附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市公共资源交易中心依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：

1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 8 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年      月     日

四、技术部分

4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标实际情况 (投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项，否则为无效投标。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

| 序号 | 产品名 称 | 招标产品要求 | 投标实际产品参数 (投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按照评分标准要求进行扣分。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

开标/报价一览表

招标编号：                                                     货币单位：元

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日