汕尾市2018年3季度  生活垃圾处理填埋企业污染物排放监督性监测季报汇总表

- 填报单位（盖章）:

| 序号 | 企业所在区县 | （填埋）企业名称 | 达标情况 |  |  | 执行标准 | 监测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 地下水 | 废气 |  |  |  |
| 1 | 市城区 | 汕尾市城区环境卫生管理局垃圾处理场（大伯坑垃圾填埋场） | 超标（色度0.25倍、化学需氧量2.4倍、五日生化需氧量1.8倍、悬浮物4.6倍、氨氮0.87倍、总磷0.29倍） | － | 达标 | ⑴废水排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。 ⑵无组织废气排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2.1 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%标准限值。 | 2018年8月6日 | 已设置监控水井，因监测能力不足，没有监测。 |
| 2 | 陆河县 | 陆河县城环境卫生管理站（陆河县生活垃圾无害化处理填埋场） | 达标（新建垃圾场渗透水处理系统出水口） | 该垃圾场共布设6个水井，达示点位（3#、4#监测因子为pH值、高锰酸盐指数、氨氮、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、粪大肠菌群计13个项目）超标点位（1#铁超Ⅲ类标准的7倍，超过Ⅴ类标准； 锰超Ⅲ类标准的0.3倍，达到Ⅳ类标准；氨氮超Ⅲ类标准的1.3倍，达到Ⅳ类标准；2#铁超Ⅲ类标准的28倍，超过Ⅴ类标准；锰超Ⅲ类标准的8.3倍，达到Ⅳ类标准；5#锰超Ⅲ类标准的109倍，超过Ⅴ类标准；氨氮超Ⅲ类标准的2.9倍，超过Ⅴ类标准；6#锰超Ⅲ类标准的1.3倍，达到Ⅳ类标准；铅超Ⅲ类标准的0.1倍，达到Ⅳ类标准） | 达标 | ⑴废水排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。 ⑵无组织废气排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2.1 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%标准限值。 ⑶地下水评价采用《地下水质量标准》(GB-T 14848-2017)Ⅲ类。 | 2018年8月6日（污水）、 2018年8月7日（地下水） | 根据现场核查，该垃圾场治理以前的垃圾填埋点没有再堆填垃圾，但渗滤液也没有处理，垃圾渗滤液汇流至纳污小溪（罗宗小溪），在罗宗小溪布设1个采样点，监测当日没渗滤液流出，无监测；新建垃圾填埋点已配套污水处理设施。 |

备注：1、企业名称与工商执照名称一致。如果无填埋企业，请在行一填无。

2、达标情况栏填达标或超标，若填超标，括号内应填写超标项目及超标倍数；空缺视为未监测。

3、未监测或个别项目未检测请在备注栏说明原因，如企业停产、关闭，无相应项目监测能力等。

联系人：              电话:                手机：     qq：