汕尾市2019年2季度  生活垃圾处理填埋企业污染物排放监督性监测季报汇总表

- 填报单位（盖章）:

| 序号 | 企业所在区县 | （填埋）企业名称 | 达标情况 |  |  | 执行标准 | 监测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 地下水 | 废气 |  |  |  |
| 1 | 市城区 | 汕尾市城区环境卫生管理局垃圾处理场（大伯坑垃圾填埋场） | 超标（总氮1.1倍） | 1#监测井超标（锰40倍、高锰酸盐指数1.4倍、氨氮6.2陪、砷0.2倍、铅12.9倍）。 2#监测井超标（锰10倍）。 |  | ⑴废水排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。 ⑵无组织废气排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2.1 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%标准限值。 ⑶地下水评价采用《地下水质量标准》(GB-T 14848-2017)Ⅲ类。 | 2019年4月11日 | 1.该填埋场已经封场，但其堆积的垃圾渗滤液排放的废水仍引至处理设施处理。 2.因监测能力不足，本次没有监测废气（甲烷、恶臭）。 3.废水监测项目总汞因分析仪器的原因本次未分析。 4.地下水项目因分析仪器和分析人员的原因未分析总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、汞、氟共10项。 |
| 2 | 陆河县 | 陆河县城环境卫生管理站（陆河县生活垃圾无害化处理填埋场） | 达标（新建垃圾场渗透水处理系统出水口） | 达标监测井4#。超标监测井分别为1#超标（铁0.63倍、 锰、0.7倍、高锰酸盐指数2.1倍），3#超标（高锰酸盐指数2.3倍、氨氮31.4倍），5#超标（锰139倍、高锰酸盐指数0.37倍、氨氮2.1倍）。 6#超标（锰13倍、高锰酸盐指数1.8倍、氨氮10.9倍）。 2#监测井干枯，没水样可取。 |  | ⑴废水排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值。 ⑵无组织废气排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2.1 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%标准限值。 ⑶地下水评价采用《地下水质量标准》(GB-T 14848-2017)Ⅲ类。 | 2019年4月15日 | 1.因监测能力不足，本次没有监测废气（甲烷、恶臭）。 3.废水监测项目总汞因分析仪器的原因，总磷因分析人员的原因本次未分析。 2. 地下水项目因分析仪器和分析人员的原因未分析总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、氟、汞共10项。 3. 根据现场核查，该垃圾场治理以前的垃圾填埋点没有再堆填垃圾，但存在渗滤液流出，经收集后抽到新建垃圾填埋点已配套的污水处理设施进行处理，故原罗宗小溪上游垃圾场渗透水监测点位取消。 |

备注：1、企业名称与工商执照名称一致。如果无填埋企业，请在行一填无。

2、达标情况栏填达标或超标，若填超标，括号内应填写超标项目及超标倍数；空缺视为未监测。

3、未监测或个别项目未检测请在备注栏说明原因，如企业停产、关闭，无相应项目监测能力等。

联系人：              电话:                手机：    qq：