广东广垦畜牧有限公司

铜锣湖年产二万吨生物有机肥厂项目

环境影响报告书

（简本）

委托单位：陆丰市广垦畜牧有限公司

评价单位：中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所

二〇一二年九月

## 目 录

1 建设项目概况	3

1.1 项目基本情况	3

1.2 项目建设背景	3

1.3 项目概况	4

1.3.1 产品方案	4

1.3.2 建设内容	4

1.3.3 主要设备	6

1.3.4 饲料原料及用量	8

1.3.5 劳动定员与工作制度	8

1.3.6 项目实施期限	8

1.4 政策及规划相符性分析	8

2建设项目周围环境现状	11

2.1建设项目所在地的环境现状	11

2.2 建设项目环境影响评价范围	12

3 建设项目环境影响评价及环保措施	12

3.1 污染源强	12

3.1.1 废气	12

3.1.2 废水	13

3.1.3 噪声	13

3.1.4 固体废物	13

3.1.5 污染源强汇总	13

3.2 环境敏感点和保护目标	15

3.3 环境影响预测结论	16

3.3.1 施工期环境影响评价结论	16

3.3.2 运营期环境影响评价结论	18

3.4 主要环境保护措施	20

3.4.1水环境保护措施结论	20

3.4.2大气环境保护措施结论	20

3.4.3 地下水环境保护措施	21

3.4.4 声环境保护措施结论	22

3.4.5 固废环境保护措施结论	22

3.5 环境风险评价	23

3.6 环境影响的经济损益分析	23

3.7 环境监测计划及环境管理制度	23

4 公众参与	25

5 评价结论	26

6 联系联系方式	26

1 建设项目概况

## 1.1 项目基本情况

项目名称：广东广垦畜牧有限公司年产二万吨生物有机肥厂建设项目

建设单位：陆丰市广垦畜牧有限公司

建设地点：广东省陆丰市铜锣湖农场西北管区九斗橡胶队，项目位置图见图1。

建设性质：新建

行业类别：项目产品为有机肥料，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中A门类“农、林、牧、渔业”第5大类“农、林、牧、渔服务业”中的“畜牧服务业”，代码为A0530。

建筑规模：项目占地80亩，建筑面积15040m2，

生产规模：有机肥料年产量共2万吨/年。

项目投资：2415.88万元，其中环保投资178万元，占总投资7.4%。

生产定员：劳动定员31人，全在厂内食宿。

工作制度：年生产时间为250天，每天生产时数24小时，三班制。

图1 项目地理位置图

## 1.2 项目建设背景

广东省汕尾农垦集团公司已建成以橡胶生产为主，水产、水果、水稻、林木、畜牧业六大农业产业基地。为了给橡胶、林木和水果、水稻、蔬菜等热作产业的发展提供优质稳定的优质肥料资源，确保公司相关产业的联动稳步发展，同时使汕尾地区畜禽粪便的循环利用和提高其利用价值、减少汕尾地区畜禽粪便对环境的污染，拟实施畜禽粪便无害化及综合利用。现公司投资新建生物有机肥厂，利用猪粪、鸡粪等有机废弃物生产热作产业专用生物有机肥，提高作物产量与质量，使汕尾垦区土壤结构与肥力得到改善，同时降低家禽养殖场废弃物对环境的污染，使橡胶树、林木、水果、水稻、蔬菜种植—畜禽养殖—生物有机肥三大产业成为一个绿色循环产业圈。项目既是固体废弃物的环境治理项目，又是废物资源的再利用项目，符合国家建设循环经济和可持续发展的发展方向，也是生态环境建设的一个重要组成部分，因此，本项目的实施具有较好的社会效益和生态意义。

陆丰市广垦畜牧有限公司隶属广东省汕尾农垦集团公司，为其下属一级企业，2010年11月组建于陆丰市铜锣湖农场。广东广垦畜牧有限公司年产二万吨生物有机肥厂建设项目依托铜锣湖农场丰富的养殖畜禽粪便资源，选址于广东省陆丰市铜锣湖农场西北管区九斗橡胶队，项目总投资为2415.88万元，占地面积80亩，总建筑面积为15040m2。项目投产后达到平均年生产天数250天，生产有机肥料共2万吨/年，提供汕尾农垦区和揭阳农垦区农业产业的肥料供应。

## 1.3 项目概况

### 1.3.1 产品方案

项目投产后，有机肥料年产量共2万吨/年，其中有机肥生产能力52吨/日，13000吨/年；生物有机肥生产能力28吨/日，7000吨/年。产品方案见表1。

表1  本项目产品方案

| 产品 | 年产量（t/a） | 含水率 |
| --- | --- | --- |
| 有机肥 | 13000 | ≤20% |
| 生物有机肥 | 7000 | ≤20% |

### 1.3.2 建设内容

项目工程建筑面积15040m2，主要包括发酵场地、车间及其他建筑两部分，其中发酵场地拟采用玻璃钢瓦大棚，车间及其他建筑物采用钢结构厂房。项目主要经济技术指标见表2。

（1）主体工程

主体工程主要包括发酵场地（翻堆场）、熟后料堆场和生产车间等，发酵场地建筑面积为7600 m2，结构为玻璃钢瓦大棚，熟后料堆场和生产车间建筑面积分别为2000m2和1400 m2，结构均为钢结构厂房。

（2）辅助工程

辅助工程包括无机原料及成品仓库2000 m2、办公楼（化验、检修）400 m2、地磅200 m2。

（3）公用工程

公用工程包括职工宿舍（二层，共30套）840 m2、食堂100m2及场区道路、绿化等工程。

（4）环保工程

地埋式污水处理设施一套。

表2 项目主要技术经济指标一览表

| 用地总面积 | 80亩（约53333.6m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 15040m2 |  |  |  |
| 类别 | 内容 | 面积（m2） | 层高（m） | 备注 |
| 主体工程 | 发酵场地 | 7600 | 15 | 玻璃钢瓦大棚 |
|  | 熟后料堆场 | 2000 | 6 | 钢结构厂房 |
|  | 生产车间 | 1400 | 12 | 钢结构厂房 |
| 辅助工程 | 无机原料及成品仓库 | 2000 | 6 | 钢结构 |
|  | 办公楼（化验、检修） | 400 | 3.3 | 钢结构 |
|  | 地磅 | 200 |  |  |
| 公用工程 | 职工宿舍 | 840 | 6 | 二层，共30间 |
|  | 食堂 | 100 | 3.3 |  |
|  | 场区道路 | 10000 |  |  |
|  | 场区绿化 | 16000 |  | 绿地率30% |
| 环保工程 | 地埋式污水处理设施一套 |  |  | 处理规模15m3/d |

### 1.3.3 主要设备

项目拟购置两条生产线，主要购置设备清单见表3。

表3  购置设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）堆肥车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 翻斗式翻堆机 | 9LBF4003 | 2 | 台 | (堆肥槽隔墙)4.4米跨度；翻堆头4米；移料距离3米。 |
| 2 | 换轨车 | 9WC40 | 2 | 台 |  |
| 3 | 堆肥槽用鼓风机 | 9-19，NO4.5 | 12 | 台 |  |
| 4 | 风机控制电柜 |  | 2 | 套 | 含电柜至电机电缆。 |
| 5 | 12号轻钢轨 |  | 1740 | 米 | 发酵区共3卡房屋，每卡2条槽，钢轨3条，共6条翻堆槽，9条钢轨。 |
| 6 | 翻堆机用卷缆器 | JTD100-100-4 | 2 | 套 | 含电缆线100米。 |
| 7 | 换轨车用移动电缆 |  | 2 | 套 | 含挂线架。 |
| （二）肥料生产车间（配电脑配料系统） |  |  |  |  |  |
| 8 | 皮带输送机 | 9DS50 | 2 | 台 | 胶托辊，5层厚帆布输送带。中心长约17米。 |
| 9 | 皮带输送机 | 9DS50 | 2 | 台 | 胶托辊，5层厚帆布输送带。中心长约19米。 |
| 10 | 皮带输送机 | 9DS50 | 2 | 台 | 胶托辊，5层厚帆布输送带。中心长约7米。 |
| 11 | 皮带输送机 | 9DS50 | 6 | 台 | 胶托辊，5层厚帆布输送带。中心长约13米。 |
| 12 | 皮带输送机 | 9DS65 | 2 | 台 | 胶托辊，5层厚帆布输送带。中心长约30米。 |
| 13 | 圆筒筛分机 | 9YFS1203 | 4 | 台 | 不锈钢网,加防尘盖罩。 |
| 14 | 粉碎机 | 9PZ80 | 4 | 台 | 内衬铸铁板。 |
| 15 | 烘干机 | HG18×200 | 1 | 套 |  |
| 16 | 混料搅拌机 | 9SJ40 | 2 | 套 |  |
| 17 | 配料仓一 |  | 2 | 个 | 容积约3m3。 |
| 18 | 配料皮带秤 | 9PDC65 | 2 | 台 |  |
| 19 | 配料仓二 |  | 10 | 个 | 容积约1.5m3。 |
| 20 | 配料皮带秤 | 9PDC40 | 10 | 台 |  |
| 21 | 电脑配料系统 | HZ111 | 2 | 套 | 带11路输出 |
| 22 | 双轴混合机 | 9SJB100 | 2 | 台 |  |
| 23 | 料仓 | 9LC01 | 2 | 个 |  |
| 24 | 电子包装秤 | 9CAM50 | 2 | 台 | 含空压机 |
| 25 | 缝包输送机及缝包机 | 9FB40 | 2 | 台 | GK—30 |
| 26 | 电控柜 | 9DK | 2 | 套 | 含强电柜、控制柜、设备用电线等。 |
| 27 | 安装材料 |  | 2 | 批 | 设备支架、接料管、维护平台等。 |
| （三）其它 |  |  |  |  |  |
| 28 | 铲车 | 5t | 2 | 台 |  |
| 29 | 叉车 | 3t | 2 | 台 |  |
| 30 | 地磅 |  | 2 | 台 |  |

### 1.3.4 主要原辅材料

本项目生产主要原料为畜禽粪便，通过添加人工发酵菌等有机物质进行好氧发酵，得到有机肥。项目所需原辅材料年用量见表4。

表4 主要原辅材料一览表

| 名称 |  | 用量（t/a） | 备注 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 猪粪便 | 15000 | 含水率50~60% | 购自农场养猪场 |
|  | 鸡粪 | 4000 | 含水率20~30% | 购自农场养殖户 |
|  | 发酵剂① | 100 |  | 外购 |
|  | 配料（秸秆、草炭、蔗渣等） | 8000 | 含水率10~20% | 外购 |
|  | 生物菌剂② | 600 | 菌粉、无机原料等 | 外购 |
| 辅料 | 除臭剂③ | 80 |  | 外购 |
|  | 包装材料 | 1000 | PP胶袋、纸箱等 | 外购 |
| 回用料 | 污泥 | 5 |  | 生活污水处理的污泥 |
|  | 粉尘颗粒物 | 23.51 |  | 布袋除尘器收集粉尘 |
| 能耗 | 水 | 3388t/a |  | 市政给水 |
|  | 电 | 60万 kw·h/a |  | 市政用电 |
|  | 柴油 | 10t/a | 翻堆机、铲车等机械设备能耗 | 外购 |

①②③注：本项目发酵剂、生物菌剂、除臭剂均由上海豫园生物工程有限公司提供，其中生物菌剂分别依据适合橡胶树、林木和果树、水稻、蔬菜等生长的专用生物有机肥配方研制。

### 1.3.5项目实施期限

项目预计2012年8月开始施工，建设期12个月，即2012年8月－2013年7月底，预计2014年8月投入运营。

## 1.4 政策及规划相符性分析

（1）产业政策相符性分析

本项目产品为有机肥料，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中A门类“农、林、牧、渔业”第5大类“农、林、牧、渔服务业”中的“畜牧服务业”，代码为A0530。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于该规定中第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第30条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”项目。

根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于该规定中第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第30条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发及应用”项目。

因此，本项目建设符合国家和广东省当前产业政策发展方向。

（2）与土地利用规划相符性分析

本项目具体选址于陆丰市铜锣湖农场西北管区九斗橡胶队，项目用地规划为农牧用地，符合国家现行的土地使用政策，符合《陆丰市城市总体规划》。

根据《广东省铜锣湖农场土地利用总体规划》（2010~2020）（土地利用规划图见附图3），项目选址区土地规划用途为一般农地区，空间管制分区属有条件建设区，可办理建设用地审批手续。

项目选址符合相关土地利用规划，选址合理。

（3）与环境功能区划符合性分析

项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求；大气环境功能区划为《大气环境质量标准》（GB3095-1996）中二类区；声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，均不处于环境功能区划需要特别保护的区域，且周围无工业企业污染源，空气环境和声环境质量现状较好有较大的环境容量。

（4）经过治理，项目污染物的排放可完全达标，也符合总量控制指标。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境的影响皆很小，不会改变环境功能现状；项目投产后也不会对周边居民点产生明显的污染影响。

（5）根据公众调查结论，项目建设得到了绝大多数当地居民的赞同和理解。

综上所述，项目须在确保废水不外排的前提下，选址基本合理。

2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

本评价委托深圳市清华环科监测技术有限公司，于2012年5月7~13日，对项目选址区域大气环境、声环境、地表水环境和地下水环境现状质量进行了监测。

（1）地表水环境现状

项目所在地的地表水系——神宫溪水体中各监测指标中总氮出现超标，经调查，其超标原因是由于周边农田施用化肥所致。其余监测指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量现状较好。

（2）空气质量现状

目前该区域的环境空气质量监测SO2、NO2小时均值和PM10日均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及国家环保总局环发[2000]1号文发布该标准修改单的通知中的二级标准，三个测点H2S均未检出，NH3监测值均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度要求，说明本项目所在地环境空气质量现状较好，能满足评价标准的要求。

（3） 声环境质量现状调查分析

场区所在地声环境状况良好，能够达到《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）2类区的标准限值要求[昼间≤60 dB（A）、夜间≤50 dB（A）]。因此，项目所在区域声环境状况良好。

（4）地下水环境质量现状调查分析

地下水监测采样点为九斗村民井，从监测结果可知：各监测点位的地下水质指标均满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求，评价区域内的地下水水质良好。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

（1）水环境影响评价范围

主要对项目水污染源强进行核算，对正常排放情况下，污水经过自建的污水处理系统处理后，作为灌溉用水不外排，重点论证项目废水处理达标和灌溉的可行性；事故排放情况下，对神宫溪水质的影响分析。

（2）环境空气影响评价范围

大气环境影响因子主要为恶臭、粉尘对周围环境的影响，根据废气的影响特点，评价范围为用地中心为原点、以2.5km为半径的圆形范围。

（3）声环境影响评价范围

项目最近的敏感目标为西南1000m处的九斗村，确定声环境影响评价范围可只考虑厂界外200m范围。

（4）生态影响评价范围

项目所在区域为人工生态系统，评价范围为项目所在地块。

（5）风险评价范围

项目风险评价范围为项目场地及周边3km范围内。

3 建设项目环境影响评价及环保措施

#### 3.1 工程分析

### 3.1.1 工艺流程

本项目年产量2万吨/年，其中有机肥13000吨/年，生物有机肥7000吨/年。两种肥料的基本工艺流程，如图2所示。

畜禽粪便

翻堆、发酵

有机肥熟料

配料（秸秆等）、生物发酵剂

有机肥成品

混 料

废气

噪声

烘 干

混合搅拌

微生物菌剂

粉碎

筛分0.71

包装

废气

废气、噪声

废气、噪声

噪声、

固废

生物有机肥成品

烘 干

粉 碎

筛 分

包装

废气

废气、噪声

噪声、

固废

废气

粗料

粗料

物料走向

“三废”排放

废气、噪声

图2  项目主要生产工艺流程图

### 3.1.2 工序说明及产污环节分析

有机肥生产工序

本项目采用好氧发酵技术，将猪粪、鸡粪与配料（秸秆等）和生物发酵剂按一定比例混合，然后进行堆放处理，处理后按一定周期进行翻堆，物料经过15-30天高温发酵以后进行烘干、粉碎等处理，经包装后以商品肥料出售。主要工序说明如下：

（1）混料

畜禽粪便含有大量菌体蛋白形式的氮，养分比较高，但这类物料含水量大，通常会加入秸秆、草炭、蔗渣、谷壳等配料，一方面可调节物料的碳氮比，另一方面通过辅料的吸水性强、质地疏松的特点调节物料的水分（将物料含水率调节值40~50%）和通透性。生物发酵剂是有机物料好氧发酵的重要原料之一。生物发酵剂是由包括酵母菌、丝状真菌、放线菌、细菌等多菌种组成的复合菌群。它通过微生物的繁殖、生长过程；对物料的营养物质进行转化使有机物料发酵速度加快，发酵周期可以缩短60%左右；有的微生物可将有机物料中的大分子氨基酸降解为小分子氨基酸转化比率大大提高，发酵质量提高；微生物的代谢产物中含有大量的有机酸、生理活性物质和抗菌素等，可抑制病原菌的发生蔓延；此外，它还具有除臭、干燥的功能。

本项目利用的猪粪含水率为50~60%、鸡粪含水率20~30%，含水率较低，在堆放过程中基本无废水外溢。混料过程添加的含水率为20%左右的配料在拌和过程中产生粉尘，畜禽粪便在拌和过程会散发恶臭气体（NH3、H2S等），滋生蚊蝇，机械运行也会产生噪声。

（2）翻堆、发酵

原料经混料后进行翻堆，经过15-30天高温发酵，利用生物发酵升温杀菌，使混合物含水率进一步降低至25~35%，制得有机肥熟料。有机肥熟料转移至熟料堆场暂存。

本项目好氧发酵过程本身不产生有害气体，仅产生二氧化碳及水蒸气，但滋生蚊蝇，有少量废液产生；翻堆机运行时将产生噪声。

（3）烘干

熟料含水量较高，需要低温烘干，本项目有机质原料经发酵后，含水量约为30%～40%，经烘干处理后，产品水分一般在20%以下。烘干过程主要有水蒸气及臭气产生。

（4）粉碎

本项目的有机肥产品为粉状，通过粉碎机将物料粉碎。粉碎过程产生物料粉尘，粉碎机运行有噪声产生。

（5）筛分

通过圆筒筛分选出符合粒度要求的粉状肥料，过粗物料返回粉碎工序重新粉碎。筛分过程有粉尘产生，圆筒筛分机运行有噪声产生。

（6）包装

将成品包装成相应规格的包装，出厂。包装过程有废包装材料等固废产生，包装机运行有噪声产生。

橡胶树、林木、果树专用生物有机肥生产工序

本产品是以养殖场畜禽粪便经科学发酵制成的有机肥熟料为基础，根据橡胶树、桉树和果树不同生长时期和不同土壤条件对养分的不同需求，增加微生物菌种粉生产出橡胶树专用、桉树专用和果树专用的生物有机肥。主要工序说明如下：

（1）混合搅拌

根据施肥原理和汕尾农垦橡胶树、林木、果树种植管理的肥料配方，结合测土配方技术、生态控制技术和微生物肥生产技术研制适合橡胶树、林木和果树、水稻、蔬菜等生长的专用生物有机肥配方，加入有机肥物料中进行混合。配方的主要成分是微生物菌粉，有益微生物本身没有肥效，但它可以活化土壤和有机肥中的潜在营养成分，增强微生物的活性，促进营养物质的转化，并提高化肥的利用率间接为作物提供养分。有益微生物在繁殖过程中向土壤分泌多种代谢产物，抑制有害微生物的生长，促进土壤养分的转化，提高土壤养分的有效性，改善橡胶树、果树的营养条件，增加土壤肥力。

混料搅拌过程主要有废气及噪声产生。

（2）烘干、粉碎、筛分、包装

生物有机肥烘干、粉碎、筛分、包装工艺基本与有机肥料加工工艺一样，仅在烘干过程防止微生物在高温下失活，要求烘干温度不超过60℃，产品最后含水量小于20%。加工过程污染物产生情况与上述有机肥工艺相同。

### 3.1.3 污染源强汇总

根据建设项目的污染物产生排放情况，在达标排放和采取有效的污染防治措施下，本项目污染物的主要污染物排放汇总见表5。

表5  拟建项目主要污染物产生量及排放量汇总表

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量（t/a） | 处理措施或排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间冲洗水 1750m3/a | CODCr | 0.525 | 0.525 | 不外排 | 进入厂区自建的污水处理系统，处理达标回用于农林浇灌 |
|  |  | NH3-N | 0.04375 | 0.04375 | 不外排 |  |
|  | 渗滤液 62.5m3/a | CODCr | 0.31 | 0.31 | 不外排 |  |
|  |  | NH3-N | 0.02 | 0.02 | 不外排 |  |
|  | 生活污水 710 m3/a | CODCr | 0.284 | 0.284 | 不外排 |  |
|  |  | NH3-N | 0.01775 | 0.01775 | 不外排 |  |
| 废气 | 工艺废气 | NH3 | 9.0 | 8.55 | 0.45 | 添加除臭菌处理 |
|  |  | H2S | 0.6 | 0.595 | 0.005 |  |
|  |  | 粉尘 | 24 | 23.51 | 0.49 | 集尘罩、脉冲除尘器 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0012 | 高效静电油烟净化装置 |
| 固废 | 工业固废 | 粪便杂质 | 60 | -- | -- | 交环卫部门处理 |
|  |  | 除尘颗粒物 | 18.81 | -- | -- | 厂家回收，与秸秆等混合在一起发酵 |
|  |  | 污泥 | 5 | -- | -- | 与畜禽粪便混合发酵再利用 |
|  |  | 废包装材料 | 2 | -- | -- | 交由物资公司回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.75 | -- | -- | 交环卫部门清理 |

## 3.2 环境敏感点和保护目标

（1）大气环境保护目标

本项目主要以肥料发酵过程产生的恶臭和粉碎过程产生的粉尘为污染控制对象。以评价区域环境空气质量作为环境空气保护目标，要求空气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单环发[2000]1号中的二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许值。

（2）水环境保护目标

本项目生活污水与生产废水一同进入厂区自建的污水处理系统，经处理达标后可回用于农场果林浇灌，不外排。

地表水环境保护目标为：神宫溪水质符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类地表水。

地下水：对于新建项目的污废水收集处理设施、固体废弃物的储存处置设施做好防渗措施，保护项目所在区域的地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

（3） 声环境保护目标

项目主要噪声源为机械设备噪声。以评价区域周围声环境质量作为声环境保护目标，要求项目声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

经过现场踏勘和地图调查，项目北侧及东侧为山体，敏感点主要分布在南、西侧，评价区及附近（2.5公里范围之内）主要环境敏感点见图3和表6。

本项目所在地

图3  项目周围敏感点分布图

表6   主要环境敏感点一览表

| 保护要素 | 敏感对象 | 性质、规模 | 位置（距厂界距离） | 环境功能及保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 九斗村 | 居民点，约800人 | 西南侧，1000m | 空气质量二类区，应达二级标准 |
|  | 房厝乡 | 居民点，约2000人 | 西南侧，2200m |  |
|  | 湖尾小学 | 学校，师生约300人 | 西南侧，2200m |  |
|  | 湖尾村 | 居民点，约700人 | 西南侧，2300m |  |
|  | 布心坑村 | 居民点，约900人 | 南侧，1700m |  |
|  | 新村小学 | 学校，师生约300人 | 南侧，1900m |  |
|  | 桂坑新村 | 居民点，约800人 | 南侧，2200m |  |
| 水环境 | 水利渠 | 灌溉渠道 | 北侧，20m | 水质目标为Ⅴ类地表水 |
|  | 神宫溪 | 河流 | 西南侧，900m | 水质目标为III类地表水 |
|  | 红路头水库 | 水库 | 西侧，本项目在其下游，1700m | 水质目标为II类 |
|  | 复级水库 | 水库 | 南侧，本项目与其有山脊阻隔，1200m |  |

## 3.3 环境影响预测结论

### 3.3.1 施工期环境影响评价结论

1、水土流失

若采取较完备的水土保持措施，项目施工期间的年平均水土流失总量约为0.24t/a，水土流失量仅为未采取水保措施时的2％左右。由此可见，在施工期间和工程完工后采取较完备的水土保持措施可以大大降低水土流失强度和水土流失量，有效避免由此带来的不良影响。

2、 水环境

施工场地修建临时废水收集渠道与沉淀池，路面施工过程中产生的生产废水，经沉淀、隔油等措施处理后，回用于施工场地洒水等环节，对水环境影响不大。施工期间在加强管理，减少污水产生量，生活污水经过处理设施处理达标后排放，严禁施工物料、建筑垃圾、生活垃圾等排入水体；严防建筑机械漏油事件的发生的情况下，施工期的污水对周围水环境影响较小。

3、环境空气

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。本项目应通过合理布局施工场地、设置临时围栏屏障、采取洒水抑尘等控制措施，降低扬尘影响程度，将施工扬尘影响较大区域控制在施工现场50 m以内，使本项目施工扬尘对九斗村的影响在可接受的范围内。

4、声环境

若施工期间，施工单位将施工机械布置在距离厂界较近的地方，则建设项目施工厂界噪声无法达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。距离项目最近的敏感点九斗村位于其西南面1000m处，故项目施工噪声对环境的影响很小。

5、 固体废物

本项目挖方量用于填方，无多余弃方产生。因此本项目施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，本项目施工期间应设立垃圾集中收集点，并加强对施工人员的管理，确保生活垃圾及时进入当地垃圾清运系统。采取上述措施后，本项目固体废弃物对环境的影响很小。

### 3.3.2 运营期环境影响评价结论

1、环境空气影响评价结论

根据环境空气影响预测计算，项目在正常排放情况下，氨气、硫化氢和粉尘落地浓度叠加背景值后，各敏感点的污染物浓度均能满足环境质量要求，占标分别为10.40~12.70%、3.00~6.00%和47.27~58.67%，对周边大气环境影响在可接受范围内；在事故排放条件下，氨气、硫化氢和粉尘落地浓度叠加背景值后，各敏感点的污染物浓度均能满足环境质量要求，占标分别为46.65~192.65%、51.00~112.00%和67.00~85.67%。所有敏感点氨气和粉尘浓度均满足标准要求，九斗村、红花潭村、房厝乡、湖尾小学、湖尾村、布心坑村硫化氢浓度可能会出现超标。事故排放情况下，项目废气排放对敏感点影响较大；

本项目的卫生防护离为500米，根据现场调查，项目周边主要为林地，项目与最近敏感点（九斗村）的直线距离为1000m。敏感点与项目之间均为林地，项目的选址符合大气环境防护要求。本环评建议在该防护距离内，禁止建设对大气环境质量及卫生质量要求较高的项目，如食品企业、居民点、学校及医院等。

2、水环境影响评价结论

本项目生产废水主要来源于生产车间地面冲洗废水和料堆场渗滤液，产生量为7.25 m3/d，生活污水产生量2.84 m3/d，全年总污水量共计2522.5 m3/a。本项目生活污水与生产废水一同进入厂区自建的污水处理系统，经处理达标后可回用于农场果林浇灌。项目拟使用地埋式污水处理装置，采用生物接触氧化工艺处理，废水经处理后的出水水质能同时完全达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），回用于农林灌溉和绿化用水。

综上所述，本项目建成营运后，废水经处理后全部回用，可实现废水污染物零排放，对周边的地表水水体的影响较小。

3、地下水环境影响

根据地下水水质检测报告，本项目所在区域的地下水质指标均满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求，评价区域内的地下水水质良好。项目运营期区内大部分的地表已经被硬化，翻堆场、熟后料堆场、仓库和污水处理设施地面进行防渗处理，所以可能经渗透而被渗入地下水的有机污染物质是很少的，对地下水水质影响较小。

4、声环境影响评价结论

叠加背景值后，项目场界噪声预测值均能够达到均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)）的限值要求，主要敏感目标九斗村的昼、夜间噪声预测值也能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，预测结果详见6-16。这主要是因为本项目噪声贡献值相对背景值较低，叠加后的噪声增加值不明显，昼间噪声值基本无变化，夜间各场界噪声增加值为0.01 dB(A)。因此，本项目主要噪声源对场界和周边敏感目标的影响不大。

5、固体废物环境影响评价结论

项目工业固体废物主要包括原料初清产生的杂质、收尘装置收集的颗粒物残渣、污水处理产生的污泥及废包装材料，均为一般工业固废，其中畜禽粪便的杂质交由环卫部门清理；收尘产生的颗粒物由厂家回收，与秸秆等混合在一起发酵，不外排；污水处理站污泥与畜禽粪便混合发酵，不外排；项目产生的废包装材料交由物资公司回收再利用；生活垃圾由环卫部门定时清运，统一处理。

项目运营期生产过程中产生的固体废物经过以上措施后，不外排，对周围影响不大。

## 3.4 主要环境保护措施

### 3.4.1水环境保护措施结论

本项目生产废水包括生产车间地面冲洗废水、少量渗滤液和员工生活污水。车间地面冲洗废水经隔渣预处理，生活污水经隔油、隔渣、化粪池预处理后一同排入厂区自建污水处理设施进行集中处理，废水经处理后的出水水质能同时完全达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），回用于农场果林灌溉和绿化用水。项目废水不外排，不会对地表水环境产生影响。

本项目污水处理站采用地埋式结构，所有构筑物均为地下全封闭式，处理工艺拟采用生物接触氧化工艺，可实现达标排放。项目废水收集与处理设施总费用为21万元人民币，约占其项目总投资的0.87%。综上所述，本项目废水处理方案具有较好的技术、经济可行性。

### 3.4.2大气环境保护措施结论

项目废气主要为恶臭气体、粉尘气体和食堂油烟废气。

（1）恶臭气体防治对策

建设项目采用喷洒除臭剂的办法降低95%的恶臭，特别是在发酵场、熟料堆场要经常喷洒除臭剂，可减少恶臭气体对环境空气的影响。

（2）粉尘废气

项目生产过程中产生的粉尘由集气罩收集后采用布袋除尘器进行除尘，经15m高排气筒排放。

（3）食堂油烟

项目员工食堂设置油烟处理系统，该装置的油烟处理效率可以达到60%以上。经过处理后的油烟通过预留的专用烟道升至楼顶（15m）排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中油烟浓度小于2.0mg/m3的要求。

### 3.4.3 地下水环境保护措施

（1）为减免养猪场废水排放入渗和固废储存场所粪液渗漏地下影响而污染地下水，要求对项目污水处理站的各池底、侧面做防渗处理，在对防渗系统施工时应聘请具有专业资质的技术员进行施工。

（2）在铺防渗膜前一定要对场地进行清扫和检查，清除一切尖锐物以防范其刺破防渗膜。

（3）加强防渗处理的工程管理，发生设备故障、泄漏事故等意外时，应及时采取有效措施，如采用备用设备、紧急停运检修等，降低风险环境影响；

（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性；加强运行管理和进出水水质的监测工作，经处理未达标的污水严禁外排。

（5）氧化塘铺粘土或壤土防渗。挖去原池底和池埂上含腐植质较多的泥土，在新土层上铺40厘米厚粘土或壤土，用机械轧实或夯实，处理完后立即放水，以防干裂漏水。

### 3.4.4 声环境保护措施结论

噪声污染防治主要采用隔声、消声、吸声、减震及管理措施，保证项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。通过厂内设备合理布局，建设绿化带以及加强管理，控制厂房内环境噪声。

### 3.4.5 固废环境保护措施结论

项目工业固体废物主要包括原料初清产生的杂质、收尘装置收集的颗粒物残渣、污水处理产生的污泥及废包装材料，均为一般工业固废。由污染源分析可知，畜禽粪便的杂质交由环卫部门清理；收尘产生的颗粒物由厂家回收，与秸秆等混合在一起发酵，不外排；污水处理站污泥与畜禽粪便混合发酵，不外排；项目产生的废包装材料交由物资公司回收再利用。项目产生的生活办公垃圾由环卫部门定时清运，统一处理。

## 3.5 环境风险评价

（1）本项目利用畜禽粪便堆肥生产有机肥，所使用的原料主要为附近农场的畜禽粪便，菌种为上海豫园生物工程有限公司提供的成品菌，不使用任何有毒有害的化学物质，原辅材料基本不具有危险性及毒性。故本项目不构成重大危险源。风险评价工作等级为二级。

（2）建设项目风险污染事故的类型主要为：废气事故排放、废水事故排放以及粉尘的火灾、爆炸。在加强管理、进行风险防范措施后，拟建项目的环境风险是可为当地所接受的。

## 3.6 环境影响的经济损益分析

本项目拟投入资金178万元用于环境污染治理及管理，环保投资占项目总投资的7.4%。能够有效的控制污染，项目直接和间接效益明显，环保治理方案在工艺和经济上均是比较可行的。

## 3.7 环境监测计划及环境管理制度

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于项目建设和运转的全过程中。本工程环境管理工作计划见表7。

表7  环境管理计划表

| 阶段 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 设计过程中充分考虑批复后环评报告书中提及的环保设备和措施 |
| 施工阶段 | - 施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策。 - 施工单位应在各施工场地配环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理。及时清理施工垃圾，减少施工过程中的污染影响。 - 委托具有相应的资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。 - 建设施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导。 |
| 生产运营阶段 | - 向当地环境保护部门提交＜排污申报登记表＞，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证。 - 根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 - 贯彻执行环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度。 - 加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 - 加强环境监测工作，重点是各污染的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应及措施，防止事故排放。 - 定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 - 建立本公司的环境保护档案。 - 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小进内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | - 反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 - 建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 - 归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 - 聘请附近村民为监督员，收集附近的村民的意见。 |

为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测部门对项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测。监测结果应定期向当地环保主管部门呈报存档，并随时接受环保部门的监督检查。

表9  环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理设施出口（处理后，回用前） | 污水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等 | 每季度监测一次 |  |
| 废气 | 粉尘有组织排放口 | 粉尘 | 每季度监测一次 | --- |
|  | 下风向场界及场外敏感点 | 氨气、硫化氢、粉尘 |  |  |
| 噪声 | 项目各场界外1m处 | 连续等效声级 | 每季度监测一次 | 选择在无雨、风速小于5.5m/s的天气，分昼间和夜间进行 |

特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。对监测数据进行档案管理和分析，如有异常应及时向环境管理部门汇报。为使监测数据具有完整的质量特征：即准确性、精密性、完整性、代表性和可比性，监测人员必须进行专业技术培训。监测方法的选择必须是国家正式颁布确认的方法。

4 公众参与

按《环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号）、《广东省建设项目环境保护管理公众参与实施意见》粤环[2007]99号文件，结合项目自身特点，本次评价公众参与采用公示项目环境信息、公众意见现场调查、网上信息发布及意见反馈等相结合的方式开展公众参与活动。具体过程如下：

（1）第一轮公众参与

建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，于2012年4月23日进行项目环境信息公示，在建设项目所在地周围的民房和告示栏中发布了环保信息公告，向附近居民公示项目情况。

（2）第二轮公众参与

在项目环评报告初稿完成后，环评单位进行了第二轮公众参与，并于2012年5月16日在进行了第二次公示，公示内容包括项目的建设内容、环境影响、环境影响减缓措施等信息。同时，由环评单位与建设单位共同组织问卷调查，向项目周边的居民、村委咨询公众意见。

（3）调查对象

本次调查对象为居住、工作在项目所在地周边的群众，主要为西北队、九斗队、铜锣湖区新村、金鸡山村、六连队、铜锣湖村等村村民，调查的团体有广东铜锣湖农场铜锣湖区、广东铜锣湖农场西北管区。

（4）调查结果

评价单位和建设单位共同于2012年5月7日~5月17日对评价区域进行了公众调查。本次公众调查共发出调查表100份，收回有效表格72份，包括70份个人调查表和2份团体调查表，回收率为72%。

10%的受访公众知道该项目建设，有32%的公众对项目建设有所了解，58%的公众不知道本项目；对于当地的环境现况，1%的公众认为较好，80%的公众认为一般，18%的公众认为很差，1%的公众表示不清楚；有33%的公众位于项目500m范围内，62%的公众位于项目2km范围内，5%的受访者认为其距项目很远；对于项目建设期可能带来的影响，89%的公众认为是水污染，1%的公众认为是大气污染，10%的公众认为是固废污染；对于项目运营期可能带来的影响，93%的公众认为是水污染，7%的公众认为是固废污染；4%的公众认为项目建设对其生活质量产生有利影响，96%的被访者认为影响不明显；2%的受访者认为项目对社会环境的影响是利大于弊，91%的受访者认为影响不明显，7%的公众认为弊大于利；对项目建设的影响方面，所有受访者均要求建设方进行污染治理；75%受访者支持项目建设，25%的公众表示可以接受，无公众反对项目建设；受访的2个团体均支持项目建设。

5 评价结论

广东广垦畜牧有限公司年产2万吨生物有机肥厂建设项目拟选址于陆丰市铜锣湖农场西北管区九斗橡胶队，本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策；对本项目的风险影响进行定量与定性分析，提出风险事故防范与应急措施；对项目进行了公众参与调查。

综合以上分析，本评价认为：项目需按照“三同时”要求认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施，确保废水处理达标全部回用不外排，采取有效的废气、噪声、固体废弃物治理措施，控制污染物排放总量不超过本报告提出的建议值，且采取严格有效的事故防范措施降低项目环境风险事故的发生，使项目建设和运营阶段对周围环境产生的影响在可接受范围之内。在此前提下，本项目从环保角度是可行的。

6 联系联系方式

建设单位名称和联系方式

建设单位的名称：陆丰市广垦畜牧有限公司

联系人：罗场长           联系电话：139-2933-6788。

承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环境影响评价机构的名称：中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所

联系人：刘宇新           联系电话：0755-89724488。