广东广垦畜牧有限公司铜锣湖猪场建设项目

环境影响报告书

（简本）

委托单位：陆丰市广垦畜牧有限公司

评价单位：中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所

协作单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

二〇一二年九月

## 目 录

1 建设项目概况	3

1.1 项目基本情况	3

1.2 项目建设背景	3

1.3 项目概况	4

1.3.1 产品方案	4

1.3.2 建设内容	4

1.3.3 主要设备	6

1.3.4 饲料原料及用量	8

1.3.5 劳动定员与工作制度	8

1.3.6 项目实施期限	8

1.4 政策及规划相符性分析	8

2建设项目周围环境现状	11

2.1建设项目所在地的环境现状	11

2.2 建设项目环境影响评价范围	12

3 建设项目环境影响评价及环保措施	12

3.1 污染源强	12

3.1.1 废气	12

3.1.2 废水	13

3.1.3 噪声	13

3.1.4 固体废物	13

3.1.5 污染源强汇总	13

3.2 环境敏感点和保护目标	15

3.3 环境影响预测结论	16

3.3.1 施工期环境影响评价结论	16

3.3.2 运营期环境影响评价结论	18

3.4 主要环境保护措施	20

3.4.1水环境保护措施结论	20

3.4.2大气环境保护措施结论	20

3.4.3 地下水环境保护措施	21

3.4.4 声环境保护措施结论	22

3.4.5 固废环境保护措施结论	22

3.5 环境风险评价	23

3.6 环境影响的经济损益分析	23

3.7 环境监测计划及环境管理制度	23

4 公众参与	25

5 评价结论	26

6 联系联系方式	26

1 建设项目概况

## 1.1 项目基本情况

（1）项目名称：广东广垦畜牧有限公司铜锣湖猪场建设项目

（2）建设地点：广东省陆丰市铜锣湖农场西北管区五连队，占地200亩，项目建设位置示意图见图1

（3）建设单位：陆丰市广垦畜牧有限公司

（4）建设性质：新建

（5）项目总投资：4795万元

（6）环保投资：328万元，占总投资6.8%。

（7）建设规模：年出栏商品肥猪20000头。

图1 项目地理位置图

## 1.2 项目建设背景

为贯彻落实国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，以及《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2008-2020年）》，经省政府同意，2009年起，省农业厅根据生产标准化和规模化水平、疫病防控能力、环境保护以及管理规范化等方面条件，分三年在全省范围内评选300家生猪养殖场作为广东省重点生猪养殖场，给予重点支持和保护，以推动全省生猪生产向标准化、规模化、现代化发展。

广东省陆丰市铜锣湖农场，是汕尾市乃至广东省的重要生猪生产基地。2010年底，生猪饲养量22013头，年出栏生猪17828头；已逐步开展规模化养殖小区建设，经过多年来的积累，已具备规模化生猪生产基础。按照《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2008－2020年）》和广东省广垦畜牧有限公司的安排，结合生猪产业市场情况，丰富广东省菜篮子工程，为社会提供优质安全瘦肉型商品猪，拟建设年出栏2万头的商品猪标准化规模养殖场。

## 1.3 项目概况

### 1.3.1 产品方案

本项目拟从国内良种祖代种猪场购进祖代种母猪1007头，种公猪40头。项目实施后，以生产商品猪为主，同时选育杂交父母代种猪，满足农场生猪养殖中种猪的需求。达产后，年出栏商品肥猪20000头，猪群总存栏数为10928头，猪群结构情况见表1。

表1　猪场猪群结构情况一览表

| 猪群种类 | 饲养期（周） | 每组头数（头） | 存栏数（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空怀、配种 | 5 | 53 | 263 | 配种后观察21天 |
| 妊娠 | 11 | 47 | 520 |  |
| 分娩 | 5 | 45 | 225 |  |
| 后备母猪 | 8 | 16 | 125 | 8个月配种 |
| 哺乳仔猪 | 4 | 449 | 1796 |  |
| 仔猪保育 | 5 | 413 | 2066 | 按转入的头数计算 |
| 育肥猪 | 15 | 392 | 5887 |  |
| 种公猪群 | 52 | 40 | 40 | 不转群 |
| 后备公猪 | -- | 6 | 6 | 9个月使用 |
| 合计 | -- | -- | 10928 |  |

### 1.3.2 建设内容

项目工程全部为新建，包括建安工程、仪器设备购置和其他工程等3项内容。建设场区分为生产、生产辅助、办公等功能分区，建安工程分主体工程、辅助工程、附属工程和环保工程等4项内容。主要建设内容如下：

（1）主体工程

生产设施包括新建30栋猪舍，建筑面积19569.6m2，用于生猪生产。其中公猪舍1栋，面积621 m2；空怀配种舍3栋，面积1863 m2；妊娠猪舍3栋，面积2916 m2；分娩猪舍3栋，面积1749.6 m2；保育猪舍3栋，面积1863 m2；商品猪育成舍16栋，面积9936 m2；隔离舍1栋，面积621 m2。项目新建猪舍采用半敞开式建筑，砖混结构，彩色钢板屋面，舍内布置两列猪栏，另根据各猪舍用途分别设置通风和保温系统。

（2）辅助工程

附属建筑包括新建饲料加工车间及仓库1000 m2、操作间684 m2（包括兽医室、门卫、食堂和消毒更衣室等）、员工宿舍1200 m2、出猪台1座（面积40 m2）、消毒池1处（面积40 m2）。

（3）附属工程

附属工程包括新建水井1眼、水塔200 m3、供水管道3000 m，排污管道3000 m，场区供电1套；建设防疫围墙2000 m，铺设场区道路6000 m2和场区绿化20000 m2。

（4）环保工程

粪污处理工程包括建设集粪池100 m3、水解酸化池160 m3、初沉淀池160 m3、筛棚50 m3、厌氧池（UASB）1200 m3、贮气水封池600 m3和氧化塘5000 m3等。

项目主要经济技术指标见表2。

表2  项目主要技术经济指标一览表

| 用地总面积 | 200亩（约133333.3m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 22533.6m2 |  |  |  |
| 类别 | 内容 |  | 面积（m2） | 备注 |
| 主体工程 | 猪舍 |  | 19569.6 | 共30栋 |
|  | 其中 | 公猪舍 | 621 | 1栋 |
|  |  | 空怀配种舍 | 1863 | 3栋 |
|  |  | 妊娠猪舍 | 2916 | 3栋 |
|  |  | 分娩猪舍 | 1749.6 | 3栋 |
|  |  | 保育舍 | 1863 | 3栋 |
|  |  | 商品猪育成舍 | 9936 | 16栋 |
|  |  | 隔离舍 | 621 | 1栋 |
| 辅助工程 | 饲料加工车间及仓库 |  | 1000 |  |
|  | 操作间 |  | 684 | 包括兽医室、门卫、食堂和消毒更衣室等 |
|  | 员工宿舍 |  | 1200 |  |
|  | 出猪台 |  | 40 |  |
|  | 消毒池 |  | 40 |  |
| 附属工程 | 水井 |  |  | 1眼 |
|  | 水塔 |  |  | 200 m3 |
|  | 防疫围墙 |  |  | 2000m |
|  | 场区道路 |  | 6000 |  |
|  | 场区绿化 |  | 20000 |  |
| 环保工程 | 集粪池 |  |  | 100m3 |
|  | 水解酸化池 |  |  | 160 m3 |
|  | 初沉池 |  |  | 160 m3 |
|  | 筛棚 |  |  | 50 m3 |
|  | 厌氧池（UASB） |  |  | 1200 m3 |
|  | 贮气水封池 |  |  | 600 m3 |
|  | 氧化塘 |  |  | 5000 m3 |

### 1.3.3 主要设备

项目拟购置安装仪器设备共3785套，其中猪舍内成套设备3774套，附属设备11套。详见表3。

| 表3 购置仪器设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
|  | 合计 |  | 3785 | 个/套/辆/台 |  |
| 1 | 猪舍设备 |  | 3774 | 个/套/辆 |  |
| 1.1 | 公猪舍 |  | 141 | 个/套/辆 |  |
| 1.1.1 | 公猪栏 | 3300×2400×1200 | 44 | 个 |  |
| 1.1.2 | 公猪食槽 |  | 44 | 个 |  |
| 1.1.3 | 公猪饮水器 |  | 44 | 个 |  |
| 1.1.4 | 手推车 |  | 1 | 辆 |  |
| 1.1.5 | 清粪车 |  | 1 | 辆 |  |
| 1.1.6 | 轴流风机 |  | 4 | 台 |  |
| 1.1.7 | 湿帘降温设备 |  | 1 | 套 |  |
| 1.1.8 | 冲水阀 |  | 2 | 个 |  |
| 1.2 | 空怀猪舍 |  | 219 | 个/套/辆 |  |
| 1.2.1 | 空怀猪栏 | 3600×3300×1100 | 96 | 个 |  |
| 1.2.2 | 饮水器 |  | 96 | 个 |  |
| 1.2.3 | 手推车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.2.4 | 清粪车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.2.5 | 轴流风机 |  | 12 | 套 |  |
| 1.2.6 | 湿帘降温设备 |  | 3 | 套 |  |
| 1.2.7 | 冲水阀 |  | 6 | 个 |  |
| 1.3 | 妊娠猪舍 |  | 277 | 个/套/辆 |  |
| 1.3.1 | 妊娠小群栏 | 4500×3600×1100 | 125 | 套 |  |
| 1.3.3 | 饮水器 |  | 125 | 个 |  |
| 1.3.4 | 手推车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.3.5 | 清粪车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.3.6 | 轴流风机 |  | 12 | 套 |  |
| 1.3.7 | 湿帘降温设备 |  | 3 | 套 |  |
| 1.3.8 | 冲水阀 |  | 6 | 个 |  |
| 1.4 | 分娩猪舍 |  | 1674 | 个/套/辆 |  |
| 1.4.1 | 高床网上分娩栏 | 2200×1850×1300 | 275 | 套 |  |
| 1.4.2 | 仔猪保温箱 |  | 275 | 个 |  |
| 1.4.3 | 母猪食槽 |  | 275 | 个 |  |
| 1.4.4 | 母猪饮水器 |  | 275 | 个 |  |
| 1.4.5 | 仔猪饮水器 |  | 275 | 个 |  |
| 1.4.6 | 仔猪补料箱 |  | 275 | 个 |  |
| 1.4.7 | 手推车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.4.8 | 清粪车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.4.9 | 轴流风机 |  | 12 | 台 |  |
| 1.4.10 | 冲水阀 |  | 6 | 个 |  |
| 1.5 | 仔猪培育舍 |  | 384 | 个/套/辆 |  |
| 1.5.1 | 高床网上保育栏 | 3000×2700×1000 | 144 | 个 |  |
| 1.5.2 | 育仔料箱 |  | 72 | 个 |  |
| 1.5.3 | 仔猪饮水器 |  | 144 | 个 |  |
| 1.5.4 | 手推车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.5.5 | 清粪车 |  | 3 | 辆 |  |
| 1.5.6 | 轴流风机 |  | 12 | 套 |  |
| 1.5.7 | 冲水阀 |  | 6 | 个 |  |
| 1.6 | 育肥猪舍 |  | 985 | 个/套/辆 |  |
| 1.6.1 | 育肥栏 | 5500×3600×900 | 349 | 个 |  |
| 1.6.2 | 料箱 |  | 175 | 个 |  |
| 1.6.3 | 仔猪饮水器 |  | 349 | 个 |  |
| 1.6.4 | 手推车 |  | 16 | 辆 |  |
| 1.6.5 | 清粪车 |  | 16 | 辆 |  |
| 1.6.6 | 轴流风机 |  | 48 | 套 |  |
| 1.6.7 | 冲水阀 |  | 32 | 个 |  |
| 1.7 | 隔离猪舍 |  | 94 | 个/套/辆 |  |
| 1.7.1 | 隔离栏 | 3900×3000×1000 | 30 | 个 |  |
| 1.7.2 | 饲槽 |  | 30 | 个 |  |
| 1.7.3 | 饮水器 |  | 30 | 个 |  |
| 1.7.4 | 手推车 |  | 1 | 辆 |  |
| 1.7.5 | 清粪车 |  | 1 | 辆 |  |
| 1.7.6 | 轴流风机 |  | 1 | 台 |  |
| 1.7.7 | 冲水阀 |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 辅助设备 |  | 11 | 台/套/辆 |  |
| 2.1 | 兽医诊疗设备 |  | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 人工受精设备 |  | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 兽用B超 |  | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 高压水泵 |  | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 清粪挂车 |  | 1 | 辆 |  |
| 2.6 | 污水罐车 |  | 1 | 辆 |  |
| 2.7 | 电子磅秤 |  | 1 | 台 |  |
| 2.8 | 污水处理设备 |  | 1 | 套 |  |
| 2.9 | 仔猪运输车 |  | 2 | 辆 |  |
| 2.10 | 饲料设备 |  | 1 | 套 |  |

### 1.3.4 饲料原料及用量

项目达产后所需饲料、水等原辅材料用量见表4。

表4  主要原辅材料一览表

| 原料 | 名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 配合饲料 | 7600t/a | 外购 |
| 消毒用品 | 烧碱、石炭酸、甲苯酚、阳性肥皂类等 | 2.4t/a | 外购 |
| 能耗 | 水 | 45846t/a | 井水 |
|  | 电 | 57600 kw·h/a | 市政用电 |

### 1.3.5 劳动定员与工作制度

本项目劳动定员46人，其中管理人员2人，后勤6人，技术人员4人，饲养人员34人。年工作天数为365天。

### 1.3.6 项目实施期限

项目预计2013年1月开始施工，建设期1年，即2013年1月－2013年12月底。

## 1.4 政策及规划相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相符性分析

本项目采用“猪-沼-果”生态养殖模式，且产生的沼气自给供应。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于该规定中第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第11条“生态种（养）技术开发与应用”及第21条“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）”项目。

因此，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。

（2） 与《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》的相符性分析

根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于该规定中第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第10条“生态种（养）技术开发与应用”及第21条“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生态家园等）”项目。，项目建设符合广东省当前产业政策发展方向。

（3） 规模化畜禽养殖污染减排已纳入国家“十二五”重点规划

近年来，畜禽养殖规模的不断扩大、养殖总量不断增加，但养殖废弃物的开发利用和治理工作相对滞后，造成的环境污染问题日益突出。特别是在规模化养殖发展速度较快的广东、山东、河南河北和湖南等地。对环境影响较大的大中型畜禽养殖场80%集中在人口比较集中、水系较发达的东部沿海地区和一些大城市周围。畜禽养殖业已成为我国农业污染源之首，畜禽养殖业所造成的污染问题引起高层的高度重视，开展规模化畜禽养殖污染减排已纳入国家“十二五”重点规划。目前，各级地方政府也在积极出台了地方性法规和制度，开展畜禽养殖污染专项治理行动。

本项目此次规范整改工作，积极响应了开展畜禽养殖污染专项治理行动的要求，符合国家“十二五”重点规划。

（4）与相关政策法规以及规范的相符性分析

本项目位于广东铜锣湖农场五连点，项目与最近敏感点—汕尾市公安局强制戒毒所的直线距离为650m，附近水体为西侧约700m的陂沟溪。

项目所在地的附近各村居民点属于农村地区，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁养区“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区”。《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（2004年2月3日）中指出“新建畜禽舍应在居民区下风向，并远离居民区至少500米。”根据调查，本项目的周边村落居民点距离项目场界距离在500m或以上，且生产区域与项目周边敏感点由果园林地阻隔，能够满足畜禽养殖场所建设的有关要求。

粪便贮存区位于项目所在地东北部，位于场区生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。粪便贮存区与附近水体陂沟溪的最近距离约700m，能够满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）的要求。项目场地北边界现状为农场灌渠，其功能为农场灌溉用水和区域泄洪，根据附件5，农场拟废弃该灌渠，于项目400m外建新灌渠。

对照《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发[2010]151）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中养猪场选址要求，项目场址处于非禁建区域。场址边界与禁建区域边界距离等于或大于500米；与最近的地表水体的最近距离约700m（大于400m），符合相关选址要求，在居民区位于项目常年主导风向的侧风向。

（6）土地利用规划相符性分析

根据《陆丰市总体规划》，本项目用地为农牧用地，项目的选址符合总体规划。

根据《广东省铜锣湖农场土地利用总体规划》（2010~2020）（土地利用规划图见附图3），项目选址区土地规划用途为林业用地区，空间管制分区属有条件建设区，可办理建设用地审批手续。

项目选址符合相关土地利用规划，选址合理。

（7）与环境功能区划符合性分析

项目区域陂沟溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求；大气环境功能区划为《大气环境质量标准》（GB3095-1996）中二类区；声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，均不处于环境功能区划需要特别保护的区域，且周围无工业企业污染源，空气环境和声环境质量现状较好有较大的环境容量。

（8）与周边环境相容性分析

项目周围均为果园及农地，距离敏感点距离在650m或以上，敏感点与养猪场之间均为果园林地。根据卫生防护要求。项目厂区与周边的居民点防护距离不得小于500m，符合防护距离的要求。

项目加强养猪厂区的管理，猪粪便及时清理，正常排放情况下，场区氨气及硫化氢排放引起下风向浓度的增量很小，区域环境空气质量均可以满足《畜禽场环境质量标准》中标准限值和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准值，对环境空气质量及敏感点的影响在可接受范围内。

项目采用畜禽养殖废水处理设施，其处理出水回用于周边果园农田，原则上不外排。由此可见，项目不位于相关政府规定的禁建区和禁止审批的地区，运行过程对周围环境及敏感目标影响在可接受范围内。项目的建设与周边环境是可相容的。

2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

（1）水环境现状

2012年8月6~7日的监测结果表明，项目附近地表水体陂沟河DO、pH值、CODMn、CODCr、BOD5、LAS、悬浮物、氨氮、总磷和粪大肠菌群均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气现状

2012年8月6日~12日环境空气监测结果表明，项目区域的环境空气质量监测SO2、NO2小时均值和PM10日均值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及国家环保总局环发[2000]1号文发布该标准修改单的通知中的二级标准，各监测点均未检出NH3和H2S，说明本项目所在地环境空气质量现状较好，能满足评价标准的要求。

（3）声环境现状

2012年8月9日~11日的监测结果表明，场区所在地声环境状况良好，能够达到《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）2类区的标准限值要求[昼间≤60 dB（A）、夜间≤50 dB（A）]。因此，项目所在区域声环境状况良好。

（4）地下水环境质量现状调查分析

广东省铜锣湖农场标准化生猪养殖场供水井水质监测的pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、六价铬、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物等各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

（5）生态环境质量现状调查分析

项目占地区域为人工次生林，植被类型简单，生物物种多样性较低，植被类型主要为荔枝林群落、柠檬桉+ 芒萁群落等，调查未发现珍稀濒危保护植物。

本区域鸟类比较多，但没有发现猫头鹰的情况。发现有蛇、蛙、鼠等动物，昆虫也有不少，包括蜜蜂等，比较多见的还是林木的害虫。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

（1）水环境影响评价范围

主要对项目水污染源强进行核算，对正常排放情况下，污水经过自建的污水处理系统处理后，作为灌溉用水不外排，重点论证项目废水处理达标和灌溉的可行性；事故排放情况下，对现状灌溉水渠及陂沟溪水质的影响分析。

（2）环境空气影响评价范围

大气环境影响因子主要为恶臭、饲料粉尘对周围环境的影响，根据废气的影响特点，评价范围为用地中心为原点、以2.5km为半径的圆形范围。

（3）声环境影响评价范围

项目最近的敏感目标为650m处的汕尾市戒毒所和1000m处的西北队，确定声环境影响评价范围为场界外200m范围内。

（4） 生态影响评价范围

项目占用果林，为人工生态系统，所以评价范围为项目所在地块。

（5）风险评价范围

本项目风险评价工作等级定为二级，根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，风险评价范围为项目场地及周边3km范围内。

3 建设项目环境影响评价及环保措施

## 3.1 污染源强

### 3.1.1 废气

（1）恶臭

项目饲养的猪每天都排放粪便、尿液等，在整个养殖生产过程中，均有恶臭产生，尤其是猪舍污水处理设施和猪粪堆场，是恶臭产生的主要来源。

（2）粉尘

项目饲养的猪均需要消耗饲料，配套的饲料车间每天均需要根据用量需要进行加工，加工过程中对外产生粉尘和噪声污染。

（4）沼气燃烧废气

利用沼气供暖，燃烧产生的废气。

（5）食堂油烟废气

项目宿舍配套有食堂，为员工提供就餐服务，食堂运营时产生的油烟废气。

### 3.1.2 废水

本项目废水的主要来源于养猪场猪尿、猪舍的清洁和消毒废水、员工生活办公废水以及场区初期雨水等。废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、总磷及氨氮等。

### 3.1.3 噪声

项目生产过程主要噪声源为饲料加工设备机械噪声、猪叫声等。

### 3.1.4 固体废物

建设项目产生的固体废弃物主要包括员工办公和生活垃圾、猪产生的粪便、病死猪和分娩物、沼气池的污泥沼渣以及医疗垃圾等。

### 3.1.5 污染源强汇总

根据建设项目的污染物产生排放情况，在达标排放和采取有效的污染防治措施下，本项目污染物的主要污染物排放汇总见表5。

表5  拟建项目主要污染物产生量及排放量汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放浓度 （mg/L） | 污染物排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总废水量 |  | / | 44158.21 | 44158.21 | / | 0 |
| 生产废水 | 水量 | / | 41881.56 | 41881.56 | / | 0 |
|  | CODCr | 10000 | 418.80 | 418.80 | / | 0 |
|  | 总氮 | 770 | 32.25 | 32.25 | / | 0 |
|  | 氨氮 | 525 | 21.99 | 21.99 | / | 0 |
|  | TP | 158 | 6.62 | 6.62 | / | 0 |
| 生活办公污水 | 水量 | / | 2266.65 | 2266.65 | / | 0 |
|  | CODCr | 400 | 0.91 | 0.91 | / | 0 |
|  | BOD5 | 200 | 0.45 | 0.45 | / | 0 |
|  | SS | 220 | 0.50 | 0.50 | / | 0 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.06 | 0.06 | / | 0 |
|  | 动植物油 | 100 | 0.23 | 0.23 | / | 0 |
| 废气 | 氨 | / | 23.91 | 22.71 | / | 1.20 |
|  | 硫化氢 | / | 2.10 | 1.99 | / | 0.11 |
|  | NOx | / | 0.301 | 0 | 67.62 mg/m3 | 0.301 |
|  | SO2 | / | 0.007 | 0 | 1.3 mg/m3 | 0.007 |
|  | 粉尘 | / | 76 | 75.24 | / | 0.76 |
|  | 油烟 | 2.76 mg/m3 | 10.07 | 6.04 | 1.1 | 4.03 |
| 固废 | 办公生活垃圾 | / | 16.79 | 16.79 | / | 0 |
|  | 猪粪便 | / | 9971.8 | 9971.8 | / | 0 |
|  | 病死猪尸体 | / | 51.22 | 51.22 | / | 0 |
|  | 沼渣和污泥 | / | 730 | 730 | / | 0 |
|  | 饲料加工固废 | / | 76 | 76 | / | 0 |
|  | 医疗废物 | / | 不定量 | 不定量 | / | 0 |
|  | 小计 | / | 10845.81 | 10845.81 | / | 0 |

## 3.2 环境敏感点和保护目标

主要以饲料加工机械噪声、猪只噪声为声环境污染控制对象。

以评价区域周围声环境质量作为声环境保护目标，要求项目声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

经过现场踏勘和地图调查，项目北侧为山体，敏感点主要分布在东、南、西三侧，评价区及附近（2.5公里范围之内）主要环境敏感点见图2和表6。

本项目所在地

图2 项目周围敏感点分布图

表6   主要环境敏感点一览表

| 保护要素 | 敏感对象 | 性质、规模 | 位置（距厂界距离） | 环境功能及保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 汕尾市公安局强制戒毒所 | 戒毒所，约200~500人 | 西侧，约650m，中间有林地相隔 | 空气质量二类区，应达二级标准 |
|  | 西北队 | 居民点，约650人 | 西南侧，1000m，中间有林地相隔 |  |
|  | 赤古滩村 | 居民点，约600人 | 西南侧，1900m |  |
|  | 安溪村 | 居民点，约600人 | 西南侧，2000m |  |
|  | 白底坑村 | 居民点，约700人 | 西南侧，2100m |  |
|  | 封厝乡 | 居民点，约2000人 | 南侧，2000m |  |
|  | 金鸡山村 | 居民点，约800人 | 东南侧，2500m |  |
|  | 湖尾村 | 居民点，约700人 | 东南侧，2400m |  |
|  | 湖尾小学 | 学校，师生约300人 | 东南侧，2350m |  |
|  | 房厝乡 | 居民点，约2000人 | 东侧，2200m |  |
|  | 红花潭村 | 居民点，约800人 | 东侧，2000m |  |
| 水环境 | 陂沟溪 | 河流 | 西侧，700m | 水质目标为III类地表水 |
|  | 安溪峡水库 | 水库 | 西侧，本项目在其下游，900m | 水质目标为II类 |
|  | 灌渠 | 灌溉、排洪水渠 | 项目北边界 | 拟废弃，于项目选址区400m外重建 |
|  | 鱼塘 | 鱼塘 | 东南向70m | 拟废弃，建设项目氧化塘处理池 |

## 3.3 环境影响预测结论

### 3.3.1 施工期环境影响评价结论

1、水土流失

若采取较完备的水土保持措施，项目施工期间的年平均水土流失总量约为0.45t/a，水土流失量仅为未采取水保措施时的2％左右。由此可见，在施工期间和工程完工后采取较完备的水土保持措施可以大大降低水土流失强度和水土流失量，有效避免由此带来的不良影响。

2、 水环境

施工场地修建临时废水收集渠道与沉淀池，路面施工过程中产生的生产废水，经沉淀、隔油等措施处理后，回用于施工场地洒水等环节，对水环境影响不大。施工期间在加强管理，减少污水产生量，生活污水经过处理设施处理达标后排放，严禁施工物料、建筑垃圾、生活垃圾等排入水体；严防建筑机械漏油事件的发生的情况下，施工期的污水对周围水环境影响较小。

3、环境空气

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。由于建设项目选址周围500m范围内没有敏感点，距离项目最近的敏感点为其北面650m远的汕尾市戒毒所，故该项目施工场地产生的粉尘影响不大。

4、声环境

若施工期间，施工单位将施工机械布置在距离厂界较近的地方，则建设项目施工厂界噪声将超过《建筑施工场界噪声标准》（GB12523—2011）标准要求。但项目周边200m范围内无环境敏感点（距离项目最近的敏感点位于其西面650m处），故项目施工噪声对环境的影响很小。

5、 固体废物

本项目挖方量用于填方，无多余弃方产生。因此本项目施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目施工期间的建筑垃圾约为1100吨，施工人员生活垃圾约为0.1吨/日。施工垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，本项目施工期间应设立垃圾集中收集点，并加强对施工人员的管理，确保生活垃圾及时进入当地垃圾清运系统。本项目采取以上措施后生活垃圾的环境影响可得到有效控制。

6、生态影响

本工程受影响的主要植被类型为较单一荔枝林群落和桉树林群落，受影响的植物种类为桉树、荔枝树、龙眼树、木瓜树、蕨类、蜈蚣草等，由于这些植物类群和物种在评价区广泛分布，因此，工程建设对其种群的影响很小，主要是种群数量的减少，不会引起物种的减少。

根据现场调查和资料收集，本项目评价范围内无受保护的植物和古树名木，故不涉及对保护植物、古树名木的影响。

施工期对野生动物影响是必然的，也是不可避免的，但这种影响由于只涉及在施工区域，影响范围较小，而且整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区范围内的野生动物较容易就近找到新的栖息场所。总体来看，施工期对野生动物造成的主要是驱赶效应，不会造成种群数量的明显减少和物种的消失。

### 3.3.2 运营期环境影响评价结论

1、环境空气影响评价结论

项目周边距离较近的敏感点为西侧650m处的戒毒所和西南侧1000m处的西北队，项目在正常排放条件下，无组织排放的氨气和硫化氢在戒毒所和西北队处的预测浓度经叠加背景值后均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求，对周边大气环境影响在可接受范围内。

在事故排放条件下，项目无组织排放的氨气和硫化氢在戒毒所和西北队处的预测浓度经叠加背景值后，均超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求。因此，在事故排放情况下，项目废气排放对敏感点大气环境影响较大，项目应做好大气污染治理措施，杜绝恶臭气体事故排放，将大气污染物排放对周围大气环境的影响降至最低，确保项目废气对周围环境影响在可接受范围内。

总体来说，拟建项目的主要影响范围在场区生产线区域以内，周围650m范围内无环境敏感点，能够满足恶臭污染物标准限值的要求。再加上项目生产区周围为林木阻隔，形成较好的天然防疫和隔臭屏障，能保障不对周围居住和敏感目标形成污染和显著影响。

本项目的卫生防护离为500米，项目周边主要为果园林地，项目与最近敏感点的直线距离为650m。敏感点与养猪场之间均为荔枝果林；项目与最近地表水陂沟溪的距离约700m，大于400m。可见，项目的选址符合《村镇规划卫生标准》、《畜禽养殖污染防治管理办法》及大气环境防护要求。在该防护距离内，禁止建设对大气环境质量及卫生质量要求较高的项目，如食品企业、居民点、学校及医院等。

2、水环境影响评价结论

本项目预计生活废水产生量为6.21m3/d，生产废水产生量为114.74m3/d，初期雨水产生量约142.4 m3/d，项目总污水量预计为263.35m3/d。项目实行生态养殖，项目产生的废水可供363.9亩农田浇灌。项目位于铜锣湖农场，项目建设单位陆丰市广垦畜牧有限公司已于2012年5月10日，与广东省铜锣湖农场签订土地承包合同，承包400亩土地足以消纳项目污废水。项目污废水不外排，不会对水环境产生不良影响。

如果遇台风暴雨，氧化塘溢流，废水经场区排污口排入周边农灌渠，最后进入700m处的陂沟溪，使陂沟溪CODCr达到16.60mg/L。对陂沟溪水质造成有一定的影响；且养猪场产生事故废水排入农灌渠沿途会有臭气产生，影响当地大气环境。若项目事故废水连续排放，甚至会影响陂沟溪的水体功能，因此项目仍须采取有效措施，避免此类事故的发生。

3、地下水环境影响

根据《广东省铜锣湖农场标准化生猪养殖场供水井勘察成井简报》，项目区域2.60~16.20m为粘土透水性差，16.20~20.80m为粉质粘土透水性差，且运营期场地和路面经硬化，场区内实现雨污分流，主要的污水处理设施和粪便干化场均进行防渗处理，因此项目生产废水下渗进入土壤最后进入地下水的量较少。

对地下水有直接影响来自氧化塘，氧化塘深约5m，塘底即为粘土，透水性差，项目区域主要含水段位于67.40~91.40m，区域土质为良好防渗层。且项目生产废水经过污水处理设施处理后，进入氧化塘的废水浓度已经大大降低，对地下水水质影响较小。

4、声环境影响评价结论

项目产噪设备在未采取消声减震措施情况下，项目场界未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求。

因周围200m范围内无声敏感点，项目噪声对周边声环境的影响在可接受范围内。

5、固体废物环境影响评价结论

该项目产生的固体废物主要包括养猪场员工日常生活产生的生活、办公垃圾；猪粪便、死猪尸体以及污水处理站产生的污泥、沼渣沼液、饲料加工的尘饼等。

建设项目产生的生活办公垃圾等由环卫部门定时清运，统一收集处理。

拟建项目年产生猪尸体约51.22t/a，属于危险固废，必须按照有关规定进行报告和处理。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范 》（HJ/T81—2001）的要求：病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃.严禁出售或作为饲料再利用。建设方拟对病死猪进行深度填埋处理，根据相关文件的规定，建设方必须严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范 》（HJ/T81—2001）规定的安全填埋处理。

项目排放大量猪粪和沼气池产生的沼渣用于果园和农田施肥，不直接排入环境，对环境影响较小。

项目配套的饲料加工生产车间粉尘废气经处理后产生的尘饼全部回用作为原料。

由此可见，建设项目产生的各项固体废物都可以得到有效的措施处理、处置，经严格管理和消毒等处理，尤其是对危险固废严格按照有关的处理处置措施进行处理，本项目固体废物不会对周边环境造成不良影响。

## 3.4 主要环境保护措施

### 3.4.1水环境保护措施结论

粪污处理工程包括建设集粪池100 m3、水解酸化池160 m3、初沉淀池160 m3、筛棚50 m3、厌氧池（UASB）1200 m3、贮气水封池600 m3和氧化塘5000 m3等。生产线废水首先进行干湿分离，清理出来的固体粪便外卖出售，废水进入集粪池、初沉池，在UASB厌氧池进行厌氧发酵，产生沼气，用于场区的小猪舍取暖和猪舍照明等。厌氧池出来的废水再进入氧化塘（水生植物塘）进一步处理，处理后用于周边农田灌溉用水。

根据相关沼气池处理设施运行后对处理水质的监测结果表明，废水水质可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中排放标准要求。

### 3.4.2大气环境保护措施结论

项目废气主要为恶臭气体、饲料粉尘气体和食堂油烟废气。

（1）恶臭气体防治对策

主要采取合理控制养殖规模、优化饲料控制恶臭的产生；建议项目采用喷洒除臭剂的办法降低95%的恶臭，特别是在猪舍、污水搅拌池、固液分离等位置要经常喷洒除臭剂；在养猪场内及场界外实行立体绿化，植物能吸收氨、硫化氢等产生恶臭的气体，降低其在空气中的浓度，降低恶臭强度；植物还可以减少空气中的细菌。在养殖区、污水处理区及其他恶臭源四周种植能吸收恶臭气体的绿色植物。另外，在养猪场四周种植果树林木，对阻档气味扩散也起到一定的抑制作用；作好猪场粪便的管理，在猪舍加强通风，加速粪便的干燥，可减少臭气的产生。对猪粪尿、沼液运送的管线进行密封。定期对敞开的恶臭污染源如粪便干化场等进行定期喷雾除臭。

场区污水沟应采用暗沟，在氧化塘内应设置表面曝水装置或种植水葫芦、水浮蓬、水葱、芦苇等水生植物，避免发生厌氧反应而产生恶臭和硫化氢气体等。同时，废水管道和厌氧消化池出水口应安置在水面下，不可暴露在外面，以免造成臭气外扬。废水处理系统中厌氧池密封加盖，产生的甲烷等气体作为燃料，可以采用热水锅炉，向猪舍通热水管道的方式供猪场取暖使用。夏季养殖场多余的沼气禁止直接排放，建议公司可以在场区内的空旷区设置沼气灶、高空烟囱，将多余的沼气以燃烧方式消耗掉。

（2）粉尘废气

建议在饲料生产车间产粉尘工序安装除尘器，饲料加工中各产尘部位用集尘器收集后，采用布袋式除尘器处理。

（3）沼气燃烧废气

原料气进行净化，并采用干法脱硫，使用低氮燃烧技术，建议采用烟气再循环燃烧法，燃烧后的烟气通过15m烟囱排放。

（4）食堂油烟

本项目员工食堂设置油烟处理系统，该装置的油烟处理效率可以达到60%以上。经过处理后的油烟通过预留的专用烟道升至楼顶（15m）排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中油烟浓度小于2.0mg/m3的要求。

### 3.4.3 地下水环境保护措施

（1）为减免养猪场废水排放入渗和固废储存场所粪液渗漏地下影响而污染地下水，要求对项目污水处理站的各池底、侧面做防渗处理，在对防渗系统施工时应聘请具有专业资质的技术员进行施工。

（2）在铺防渗膜前一定要对场地进行清扫和检查，清除一切尖锐物以防范其刺破防渗膜。

（3）加强防渗处理的工程管理，发生设备故障、泄漏事故等意外时，应及时采取有效措施，如采用备用设备、紧急停运检修等，降低风险环境影响；

（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性；加强运行管理和进出水水质的监测工作，经处理未达标的污水严禁外排。

（5）氧化塘铺粘土或壤土防渗。挖去原池底和池埂上含腐植质较多的泥土，在新土层上铺40厘米厚粘土或壤土，用机械轧实或夯实，处理完后立即放水，以防干裂漏水。

### 3.4.4 声环境保护措施结论

本养殖场主要噪声源为抽水泵、饲料生产车间、猪舍猪只叫声等，其声级不大，经猪舍、厂房墙体隔声后，车间外噪声衰减可达15~20dB，再经距离衰减、厂界绿化降噪，可以将厂界外噪声控制在GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值内。

### 3.4.5 固废环境保护措施结论

（1） 猪粪及沼渣

项目所在铜锣湖农场现有可耕面积32898亩，荔枝、龙眼、菠萝等水果作物种植面积8410亩，能充分消纳项目产生的粪便和沼渣。项目干化场位置设置在场区的东北部，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，干化场应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处，且干化场和生产区分开。

（2）生活垃圾

项目年生活垃圾产生量16.79t/a，集中收集由当地环卫部门统一处理。

（3）病死猪

病死猪产生量约51.22t/a，根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求进行安全填埋。

## 3.5 环境风险评价

本项目仅场内废水－沼气发酵系统可能的风险类型主要为爆炸。本项目最大可信事故定为沼气爆炸。因为甲烷燃烧产物主要为二氧化碳和水，因此在分析中主要考虑爆炸造成的火灾和冲击波影响。

项目贮气罐位于生产线区域，与项目生活区和周围居民区有天然的山体阻隔，因此，贮气罐爆炸影响对周围的影响较小，爆炸主要对场内的养猪生产线、场内猪舍区、办公楼及员工宿舍造成破坏。

另外，本项目产生的沼气拟用于发电和用作厨房燃料，当项目发电设备尚未建成或发生故障时，多余的沼气必须经过排气筒引出点燃，但注意点燃火炬要远离林木，严格遵循《森林防火条例》的有关规定，避免对周围环境造成较大影响。

猪场疫病是本项目的另一个风险因素，应从预防、管理、消毒等各方面进行防治，制定较详细的疫病控制计划，一旦发生疫情，能对疫情进行有效控制和处理。

## 3.6 环境影响的经济损益分析

环保投资总计328万元，占项目总投资4795万元的6.8%。能够有效的控制污染，项目直接和间接效益明显，环保治理方案在工艺和经济上均是比较可行的。

## 3.7 环境监测计划及环境管理制度

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于项目建设和运转的全过程中。本工程环境管理工作计划见表7。

表7  环境管理计划表

| 阶段 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 设计过程中充分考虑批复后环评报告书中提及的环保设备和措施 |
| 施工阶段 | - 施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策。 - 施工单位应在各施工场地配环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理。及时清理施工垃圾，减少施工过程中的污染影响。 - 委托具有相应的资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。 - 建设施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导。 |
| 生产运营阶段 | - 向当地环境保护部门提交＜排污申报登记表＞，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证。 - 根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 - 贯彻执行环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度。 - 加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 - 加强环境监测工作，重点是各污染的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应及措施，防止事故排放。 - 定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 - 建立本公司的环境保护档案。 - 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小进内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | - 反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 - 建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 - 归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 - 聘请附近村民为监督员，收集附近的村民的意见。 |

为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测部门对项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测。监测结果应定期向当地环保主管部门呈报存档，并随时接受环保部门的监督检查。

表8  环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口（处理后，回用前） | 污水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等 | 每半年监测一次 |  |
| 废气 | 恶臭源下风向场界及场外敏感点 | 氨气、硫化氢 | 每半年监测一次 | --- |
| 噪声 | 项目各场界 | 连续等效声级 | 每季度监测一次 | 选择在无雨、风速小于5.5m/s的天气，分昼间和夜间进行 |
| 固废 | ---- | 蛔虫卵死亡率、粪大肠菌值 | 每半年监测一次 | 固体粪肥的无害化指标 |

特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。对监测数据进行档案管理和分析，如有异常应及时向环境管理部门汇报。为使监测数据具有完整的质量特征：即准确性、精密性、完整性、代表性和可比性，监测人员必须进行专业技术培训。监测方法的选择必须是国家正式颁布确认的方法。

## 3.8 总量控制

本项目大气污染物总量控制指标建议值为：NOX：0.301t/a和SO2：0.007t/a。

本项目水污染物总量控制指标建议值为：COD：27.61t/a和NH3-N：2.3t/a。

4 公众参与

按《环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号）、《广东省建设项目环境保护管理公众参与实施意见》粤环[2007]99号文件，结合项目自身特点，本次评价公众参与采用公示项目环境信息、公众意见现场调查、网上信息发布及意见反馈等相结合的方式开展公众参与活动。具体过程如下：

（1）第一轮公众参与

建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，于2012年2月20日进行项目环境信息公示，在建设项目所在地周围的民房和告示栏中发布了环保信息公告，向附近居民公示项目情况。

（2）第二轮公众参与

在项目环评报告初稿完成后，环评单位进行了第二轮公众参与，并于2012年3月10日在进行了第二次公示，见图13-2，公示内容包括项目的建设内容、环境影响、环境影响减缓措施等信息。同时，由环评单位与建设单位共同组织问卷调查，向项目周边的居民、村委咨询公众意见。

评价单位和建设单位共同于2012年3月19日~4月6日对评价区域进行了公众调查。本次公众调查共发出调查表82份，收回有效表格67份，包括61份个人调查表和6份团体调查表，回收率为81.7%。本次调查对象为居住、工作在项目所在地周边的群众，以西北队、湖尾村、金鸡山村、六连队、麻竹坑村和封厝村等村村民，调查的团体有汕尾市公安局强制戒毒所、陆丰市农业局、陆丰市畜牧局、铜锣湖农场西北区管理委员会、铜锣湖农场麻竹坑区管理委员会、铜锣湖农场湖尾区管理委员会。所有受访者和受调查团体均支持项目建设。

5 评价结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策；对本项目的风险影响进行定量与定性分析，提出风险事故防范与应急措施；对项目进行了公众参与调查。

综合以上分析，本评价认为本项目在严格执行各项污染防治措施、严格消毒防疫和固废处理处置等管理制度，采用切实可行的废水、废气、噪声、固体废弃物治理工艺和保障项目环保预算的条件下，控制污染物排放总量不超过本报告提出的建议值，本项目从环保角度是可行的。

必须指出的是，该拟建项目应切实做好废水、恶臭、猪粪（含污泥）、噪声等的有关环保措施“三同时”，严格环保验收后，才能正式投入生产运营。

6 联系联系方式

建设单位名称和联系方式

建设单位的名称：陆丰市广垦畜牧有限公司

联系人：陈场长           联系电话：13680933668。

承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环境影响评价机构的名称：中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所

协     作     单    位：深圳市宗兴环保科技有限公司

联系人：刘宇新           联系电话：0755-89724488。