证书编号：国环评证甲字第2801号

省道S335公路海丰段路面大修工程

建设项目

环境影响报告书(简本)

评价单位：环境保护部华南环境科学研究所

建设单位：海丰县地方公路管理站

二Ο一三年四月

目录

1	项目基本情况	1

1.1	本项目概况	1

1.2	本项目设计情况	1

1.3	本项目主要技术指标	1

1.4	本项目修建内容	3

1.5	污染源分析	6

2	项目区域环境现状评价结论	11

2.1	地表水环境	11

2.2	大气环境	11

2.3	声环境	11

2.4	地下水环境	11

3	项目区域环境影响评价结论	12

3.1	施工期环境影响评价结论	12

3.2	运营期环境影响评价结论	12

4	环境保护措施	14

4.1	施工期	14

4.2	营运期	14

5	风险分析结论	18

5.1	源项分析	18

5.2	风险防范措施	18

5.3	结论	20

6	规划相符性分析	21

6.1	项目与汕尾市社会经济发展规划协调性分析	21

6.2	项目与交通规划符合性	21

6.3	项目与城市规划符合性	22

6.4	与产业政策符合性	22

6.5	与土地利用相符性分析	23

7	公众参与	24

7.1	公众参与对象	24

7.2	公众参与调查方式	24

7.3	公众参与结果与统计分析	31

7.4	公众参与结论	36

8	环境影响经济损益分析	37

9	环境管理与环境监控计划	38

9.1	环境管理	38

9.2	环境监测计划	40

9.3	环保工程竣工验收	42

10	综合结论	44

11	联系方式	45

11.1	建设单位名称及联系方式	45

11.2	环境影响评价单位名称及联系方式	45

# 项目基本情况

## 本项目概况

项目名称：省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目。

项目规模：省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目线形与旧路实际线形基本吻合，仅对原路路面进行修整。将按二级公路、双向2车道、设计车速为60km/h进行建设，路幅宽10m，全长14.969km。

建设地点：位于海丰县，起于海丰县与陆河交界，终于公平镇，详见项目地理位置图1。

项目性质：改建项目。

建设单位：海丰县地方公路管理站。

投资总额：总投资3600万元。

## 本项目设计情况

（1）道路平面设计

省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目线形与旧路实际线形基本吻合，仅对原路路面进行修整。将按二级公路、双向2车道、设计车速为60km/h进行建设，路幅宽10m，全长14.969km。

（2）道路纵断面设计

本项目路线断面设计根据采用的路面结构，再结合市区、桥梁、镇区及平交口等标高受限路段进行确定拉坡的设计，其最大纵坡设为4.202%。

（3）道路横断面设计

本项目利用现有路基宽度，行车道横坡采用1.5%，土路肩横坡可适当调整，使新建路面面层边缘标高与两侧现状标高顺接。拟设计10m宽路基划分为：0.75m 土路肩+0.75m 硬路肩+2×3.5m 行车道+0.75m 硬路肩+0.75m 土路肩=10m。

## 本项目主要技术指标

根据公路相关规范和项目设计方案，本项目道路采用的主要技术标准详见表1.3-1。

表1.3-1 主要技术标准表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本指标 |  |  |  |
| 1.1 | 公路等级 |  | 二级 |  |
| 1.2 | 设计速度 | Km/h | 60 |  |
| 1.3 | 交通量 | 辆/日 | 8005 |  |
| 1.4 | 征用土地 | 亩 | - |  |
| 1.5 | 拆迁建筑物 |  | - |  |
| 1.6 | 拆迁电讯电力线 |  | - |  |
| 1.7 | 概算总金额 | 万元 | 3600 |  |
| 1.8 | 平均每公里造价 | 万元 | 207.6 |  |
| 2 | 路线 |  |  |  |
| 2.1 | 路线长度 | Km | 14.969 |  |
| 2.2 | 路线增长系数 |  | 1.131 |  |
| 2.3 | 平均每公里交点数 | 个/km | 1.706 |  |
| 2.4 | 平曲线最小半径 | m/个 | 250/1 | 公平镇区最小半径为90 |
| 2.5 | 平曲线长占路线总长 | 5 | 30.48 |  |
| 2.6 | 直线最大长度 | m | 1173.448 |  |
| 2.7 | 最大纵坡 | %/处 | 4.202/1 |  |
| 2.8 | 最短坡长 | m/处 | 85/1 |  |
| 2.9 | 竖曲线长占路线总长 | % | 30.03 |  |
| 2.10 | 平均每公里纵坡变更次数 | 次/km | 3.805 |  |
| 2.11 | 竖曲线最小半径 |  |  |  |
| 2.11 | 凸形 | m/个 | 1500/1 |  |
| 2.11 | 凹形 | m/个 | 2000/1 |  |
| 3 | 路基、路面 |  |  |  |
| 3.1 | 路基宽度 | m | 10 | 0.75m 土路肩+0.75m 硬路肩+2×3.5m 行车道+0.75m 硬路肩+0.75m 土路肩＝10m |
| 3.2 | 防护排水 | 1000m3 | 1.13 |  |
| 3.3 | 水泥混凝土路面（行车道及硬路肩） | 1000m2 | 125.55 |  |
| 3.4 | 设计车道累计轴次 | 次/每车道 | 6.32╳105 |  |
| 4 | 桥梁、涵洞 |  |  |  |
| 4.1 | 大桥 | m/座 | - | 旧桥利用 |
| 4.2 | 中桥 | m/座 | 128/2 | 旧桥利用 |
| 4.3 | 小桥 | m/座 | 92.6/3 | 旧桥利用 |
| 4.4 | 涵洞（清淤利用） | m/道 | 17 | 旧涵利用 |
| 4.5 | 平均每公里大中桥长 | m/km | 8.55 |  |
| 4.6 | 平均每公里小桥长 | m/km | 6.19 |  |
| 4.7 | 平均每公里涵洞道数 | 道/km | 1.14 |  |
| 5 | 路线交叉 |  |  |  |
| 5.1 | 分离式立体交叉 | 处 | - |  |
| 5.2 | 公路与公路平面交叉 | 处 | 3 |  |
| 5.3 | 公路与乡村道路平面交叉 | 处 | 9 |  |
| 6 | 交通工程及沿线设施、安全保障工程 |  |  |  |
| 6.1 | 安全设施 | Km | 14.969 |  |
| 6.2 | 路面标线 | m2 | 6865 |  |
| 6.3 | 交通标志牌 | 块 | 33 |  |
| 6.4 | 示警桩 | 根 | 138 |  |
| 6.5 | 轮廓标 | 根 | 339 |  |
| 7 | 其它指标 |  |  |  |
| 7.1 | 自然区划 | - | Ⅳ7区 |  |
| 7.2 | 设计年限 | 年 | 20 |  |
| 7.3 | 标准轴载 | - | BZZ-100 |  |
| 7.4 | 环保绿化 | Km | 14.969 |  |

## 本项目修建内容

### 1.4.1路面修建方案

本工程路面绝大部分路段损坏相当严重，需全面修复。拟采取的旧路面修建方案为：（1）针对不受标高限制的非城镇路段采取破裂旧路面并贯入乳化沥青，撒布石屑压稳后再加铺水泥混凝土路面。其中，对路面设计填高36~54cm 的路段采用水泥稳定碎石基层（兼调平）+水泥砼面层结构；对路面设计填高54~77cm 的路段采用级配碎石（兼调平）+水泥稳定碎石基层+水泥砼面层结构。（2）针对受标高限制的桥头路段前后路段采取挖除旧路面后再加铺级配碎石底基层+水泥稳定碎石基层+水泥砼面层结构。镇区路段，采用多锤头碎石化旧混凝土路面板，用级配碎石调平后，按6.0kg/m2 贯入乳化沥青并撒布石屑压实后再铺筑水泥混凝土面层。

### 1.4.2边坡修建方案

现状公路沿线地势起伏不大，以丘陵居多，多年来陆续开展路堤边坡整治，沿线边坡基本稳定，坡面已经长满植被，边坡均未出现不稳定滑坡现象，因此，本项目将利用原有边坡，不进行整治。

现状公路原有路基宽10m和15.5m，非镇区路段的土路肩均有植草防护，但由于长期积泥，土路肩比相邻路面边缘高，导致路面边缘雨水排不进边沟。本工程将保持土路肩形式，不硬化，并于工程完成后恢复绿化工程，建议日后养护必须加强土路肩的维护，不使路面边缘积水。

### 1.4.3桥梁涵洞修建方案

针对现状公路现有5座桥梁桥面铺装层砼麻面、开裂；伸缩缝老化变形、破损堵塞；搭板破碎；桥头搭板断裂、下沉，出现桥头跳车等病害，本项目主要采取以下方式进行修建：

（1）桥面铺装损坏整治措施：凿除旧桥面铺装层，更换新铺装层砼；

（2）伸缩缝损坏整治措施：更换新伸缩缝；

（3）桥头搭板断裂和下沉整治措施：清除破碎桥头搭板砼，增设搭板基层，更换新搭板。

针对现状公路沿线17道涵洞存在的部分洞口破损、洞内堵塞积泥、排水不畅等问题，本项目主要采取洞口维修、疏通清淤的方式进行修建，无新建涵洞。

### 1.4.4排水修建方案

本项目以尽量利用原有公路排水系统为原则，除部分路段因路侧有房屋或饭店，为方便车辆出入，而将水沟填平，导致边沟堵塞、路基排水不畅，此类路段路面破损尤为严重，本项目拟对其增设边沟，理顺排水系统。

公平镇城镇路段，现状设有排水边沟，部分淤塞或为方便车辆出入而被填平，本项目拟对其进行清淤，同时，对部分破损严重的边沟拆除重建。

平东镇城镇路段，考虑到现有城镇发展需要，该段排水在市政工程中考虑，本次路面大修不进行设计。

### 1.4.5安全设施修建方案

现状公路沿线安全设施设置较少，不利于行车安全。本项目拟按现行相关规范对沿线安全设施进行补充完善，重新设计交通标线，对危险路段增设警示标志。

### 1.4.5路线交叉修建方案

现状公路有较大平面交叉3处，其余道口接顺(小路口)9处。针对现有交叉口交通组织混乱，路面病害较严重，安全性低等问题。本项目平交将保留现有交叉形式与旧路接顺，对终点与S242 路口平面交叉路口、桩号K196+845 与兴南路交叉路口进行优化。

### 1.4.6路肩光缆修建方案

针对本项目的建设可能会引起的以下问题，一是冲击破碎旧路面板的冲击力可能会对地下光缆和光缆井有影响；二是由于本项目需在旧路上加铺，旧路加高将会覆盖原光缆井，因此，需更换所涉及光缆井井座，以加高原光缆井。根据建设单位意见，光缆井的加高由各管理公司负责，本项目不考虑。

图1  项目地理位置图

## 污染源分析

### 施工期污染源分析

#### 噪声污染源

施工期间，作业机械类型较多，如路基填筑时有压路机、装载机、平地机等；道路面层施工时有铲运机、平地机、压路机、摊铺机等。根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTG B03-2006），这些常用施工机械设备使用时，其噪声强度及影响范围见表1.5-1。

表1.5-1 常用施工机械设备噪声强度及影响范围

| 机械类型 | 声源特点 | 测点距施工机械距离 (m) | LA （dBA） | 昼间达标距离(m) | 夜间达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 不稳定源 | 5 | 90 | 28 | 281 |
| 摊铺机 | 流动不稳定源 | 5 | 86 | 20 | 199 |
| 发电机 | 固定稳定源 | 5 | 90 | 28 | 281 |
| 平地机 | 流动不稳定源 | 5 | 90 | 16 | 158 |
| 液压挖掘机（W4-60C） | 不稳定源 | 5 | 84 | 10 | 100 |
| 振动式压路机 | 流动不稳定源 | 5 | 81 | 28 | 281 |

注：达标距离按开阔空间估算，未考虑遮挡和附加吸收。

本项目施工过程中使用的施工机械主要有装载机、推土机、卡车等。这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

#### 大气污染源

道路工程施工过程中的大气污染源主要有：运输车辆引起的道路扬尘及汽车尾气；建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的大量粉尘和扬尘；施工机械燃油排放的废气等。

（1）施工扬尘

路基施工中砂石、水泥的装卸、运输过程中会产生大量粉尘散逸到周围大气中；道路施工时运送物料的汽车会引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等因素会引起扬尘污染。尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染较为严重。

类比同类工程《普宁市高埔镇至后溪乡段战备公路改建工程环境影响报告书（广州市环境保护工程设计院有限公司，2010.7）》施工污染源强分析，运输车辆产生的扬尘（一般施工路面）：下风向50m、100m、150m处分别为12mg/m3、9.6mg/m3、5.1mg/m3，若为沙石路面，影响约在200m左右；灰土搅拌产生的TSP：下风向50m、100m、150m处分别为8.9mg/m3、1.6mg/m3、1.0mg/m3。

而物料堆放产生的扬尘，其起尘风速与粒径和含水率有关，可通过减少露天堆放、保证一定的含水率及减少裸露地面等减少风力起尘的途径来减少物料堆放扬尘的产生量。除此之外，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

（2）施工机械和运输车辆废气

推土机、装载机等施工机械及运输车辆均使用柴油作为燃料，运行过程中会产生废气，主要污染物为CO、NOx等。据类似道路《普宁市高埔镇至后溪乡段战备公路改建工程环境影响报告书（广州市环境保护工程设计院有限公司，2010.7）》施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2的小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.117mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.0558mg/m3。由于使用清洁燃油，排放量较少，可采用无组织方式排放。且施工区的大气污染物具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点，因此，其产生的污染程度相对较轻、较分散。

#### 水污染源

本项目施工期污水主要来源于车辆设备冲洗废水、工程施工废料等受雨水冲刷入附近水体产生的地表径流污水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水。

（1）车辆设备冲洗废水、施工机械含油废水

工程施工过程中机械设备和车辆冲洗会产生一定量的废水，其主要污染物为CODcr、SS和石油类，这些废水量虽然不大，但是分散在道路沿线的各个地方，如果不经处理直接排放会对受纳水体的环境质量产生一定影响。类比其它同等规模的公路维修工程，施工期该类废水产生量较小，且为低浓度废水，其产生的各污染物的浓度详见表1.5-2。针对该类施工废水的水质污染物成分简单及施工废水易于处理的情况，建议施工单位建设临时专用设备清洗场地，设置隔油、隔渣、沉砂设施，废水经有效处理后用于施工场地的洒水防尘。

表1.5-2  施工期施工废水水质情况一览表

| 废水类型 | 外排水量 | SS | CODcr | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 浓度（mg/L） | 浓度（mg/L） |
| 施工废水 | 少量 | 300 | 80 | 15 |

（2）降雨地表径流

施工期下雨会形成地表径流，冲刷路面或临时料堆时，大量悬浮物将随径流进入地势低洼地带或水体。项目所在地处于南亚热带，夏季多暴雨，特别是每年6至8月间，是该地区台风及暴雨多发季节，因此，易出现施工期的地表径流污染。

（3）桥梁涵洞施工

桥梁施工时钻孔、灌注、打桩的水中作业会使水体受到一定的影响。但本项目不新建桥梁、不改变现有桥梁的结构、不涉及水下施工，仅凿除旧桥面对现有的桥梁桥面进行铺装，更换新铺装层砼，清除破碎桥头搭板砼，增设搭板基层，更换新搭板。桥面施工过程中会有少量的建筑材料散落水中，短暂影响河水水质，因此，必须采取一定的预防措施，避免粉尘或建筑材料落水对水体造成污染。

（4）施工生活污水

本项目拟在施工现场设置临时工棚供施工人员食宿，施工人员产生生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水等，以施工人员50人，每人每天用水0.1m3，污水产生系数0.90计，则用水量为5m3/d，污水排放量为4.5m3/d，收集后经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排放至公平镇排污沟——日兴河（现状V类）。施工期生活污水参照低浓度生活污水水质（即SS：220mg/L，BOD5：100mg/L，CODCr：200mg/L，NH3-N：25mg/L）计算，得出施工期生活污水的污染负荷，详见表1.5-3。

表1.5-3  施工期水污染负荷

| 污染因子 | SS | BOD5 | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 220 | 100 | 200 | 25 |
| 产生污染负荷（kg/d） | 0.99 | 0.45 | 0.9 | 0.1125 |
| 排放浓度（mg/L） | 200 | 20 | 100 | 10 |
| 排放污染负荷（kg/d） | 0.9 | 0.09 | 0.45 | 0.045 |
| 排放标准（mg/L） | 400 | 300 | 300 | - |

#### 固废污染源

本项目产生的固废主要包括废弃建筑材料、挖出旧路面产生的废渣以及现场施工人员的生活垃圾。

（1）废弃建筑材料

本项目产生的废弃建筑材料主要为废弃的筑路材料，包括废钢筋、废木板、废木件、废塑料等。经过分类收集后可以利用的部分如钢筋、木材等约占建筑废物的20%，可直接外卖回收利用，剩余约80%的建筑垃圾不能利用，应将按照汕尾市有关余泥、渣土排放管理规定，办理好排放手续，获得批准后方可在指定的受纳地点排放。

（2）挖出旧路面废渣

本项目挖除旧路水泥混凝土产生量约为657.8m3、挖除旧路基层产生的废渣约为590.4m3，全部回填作路基等。

（3）施工人员的生活垃圾

施工期间的施工人员估计约50人，按垃圾产生量0.5kg/d·人计，施工人员垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾由当地环卫部门定期集中收集处理。

#### 水土保持分析

水土流失是由于自然或人为因素引致土壤裸露造成的土壤侵蚀，本项目沿线现状为水泥路面，基本不会发生水土流失现象。

#### 生态影响分析

本项目沿线评价区域发展程度较高，沿线两侧植物群落的结构也较为简单，种类较少，多样性比较低。且本项目为路面大修工程，对生态环境影响较小。

在工程施工过程中，原有路面挖除、施工垃圾和施工材料临时堆放点等，这些对周边村庄和农业景观均会产生一定的影响。但随着施工期的结束，施工垃圾的清理，景观将会得到逐步的恢复和改善。

#### 社会影响分析

本项目为路面大修工程，在施工阶段，施工车辆及其产生的噪声、扬尘等会给道路沿线居民的出行带来不便。

### 营运期污染源分析

#### 噪声污染源

本项目营运期噪声主要为车辆噪声，各车型的辐射声级源强详见表1.5-4。

表1.5-4 本项目Loei辐射声级源强  （单位：dB）

| 年份 | 2014年 |  |  | 2020年 |  |  | 2028年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
| 昼间 | 71.52 | 72.08 | 78.71 | 71.44 | 72.16 | 78.78 | 71.33 | 72.24 | 78.84 |
| 夜间 | 71.74 | 71.65 | 78.38 | 71.71 | 71.71 | 78.42 | 71.67 | 71.79 | 78.47 |
| 高峰 | 70.82 | 72.41 | 79.00 | 70.58 | 72.42 | 79.02 | 70.25 | 72.39 | 79.02 |

#### 大气污染源

运营期机动车尾气根据车辆尾气的单车排放因子、车流量、车型比可计算得到汽车尾气污染物的排放源强(g/Km•s)，见表1.5-5。

表1.5-5  小时车流量情况下汽车排放源强  （单位：g/km•s）

| 预测年份 | 平均小时 |  | 高峰小时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | CO | NOx |
| 2014 | 0.343 | 0.199 | 0.460 | 0.266 |
| 2020 | 0.397 | 0.239 | 0.529 | 0.321 |
| 2028 | 0.214 | 0.201 | 0.286 | 0.268 |

注：NO2取NOX的0.9倍。

#### 水污染源

现状公路路面径流雨水的产生总量为1596.7m3/d。初期雨水中各种污染物产生量见表1.5-6。

表1.5-6  本项目雨水排放污染物表

| 污染物 | 最大值 (mg/L) | 最大值对应污染物量(kg/d) | 平均 (mg/L) | 平均值对应污染物量 (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 170 | 271.439 | 120 | 191.604 |
| BOD5 | 28 | 44.708 | 20 | 31.934 |
| 石油类 | 3 | 4.79 | 2 | 3.193 |
| SS | 390 | 622.713 | 280 | 447.076 |
| 总磷 | 0.99 | 1.581 | 0.81 | 1.293 |
| 总氮 | 3.6 | 5.748 | 3.0 | 4.79 |

#### 固废污染源

本项目运营期间固体废物主要来源是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等，及行人丢弃的垃圾，沿道路呈线性分布。若按每天400m2产生1kg固体废物计算，道路全线每天产生固体废物374.225kg，由于路面固体废物为一般城市垃圾，可由环卫部门进行统一处理处置，不会对周边环境产生污染影响。

#### 生态影响

本项目沿线现状为水泥路面，沿线生态发展水平较低，现仅对其进行修整，不会对生态环境造成不良影响。

#### 社会影响

公路维修后的交通便利会使沿线地区的土地功能发生巨大的变化，在沿线土地增值的同时，将改变原有土地由单一的养殖形式，促使工业和第三产业的开发和发展。由于交通条件的便利，必将影响区域经济的布局及产业结构的调整，促进信息、物资及人员的交流，提高当地居民的整体素质，改善居民的整体生活环境；高等级公路提供了便利的交通条件，为沿线区域的资源开发和经济发展奠定了坚实的基础并使之形成区域优势。

# 项目区域环境现状评价结论

## 地表水环境

监测结果表明：本次监测断面W5-5～W6-6各项水质指标都能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，各水质指标pH、CODcr、SS和石油类的单项指数均<1，表明该黄江河的水质良好；监测断面W1-1～W4-4各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，说明公平水库水质良好。

## 大气环境

本次评价在评价范围内布置3个监测点，其中平东镇中心小学、海丰县英豪小学位于二类区，双墩小学位于一类区。

环境空气质量现状监测与评价表明，平东镇中心小学、海丰县英豪小学两监测点各指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修订版的二级标准；

双墩小学监测指标除TSP外均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修订版的一级标准要求。可见，本项目所在区域大气环境现状质量一般。

## 声环境

监测结果表明：本项目沿线各监测点昼间噪声值为52.1～62.2dB，夜间噪声值为47.8～58.3dB，其中平东镇居民点、平东村、胜高楼3点昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准值，夜间均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准值，主要原因为该敏感点离现状道路较近，受现状车流影响较大；其余敏感点除平东中学、平东镇中心小学、大溪头、公平水库学校、紫微星村、平第三小学海丰县英豪学校昼间监测噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准外，东坑、双墩小学、双墩村、彭厝寮4个敏感点均为昼间达标，夜间超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。究其原因为本项目沿线多为村庄，夜间较为安静、现状车流较大引起。项目所在区域声环境质量现状一般。

## 地下水环境

本项目地下水质监测点各监测指标中氨氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类的检出率为0，其余指标的检出率均为100%；所有检出因子的浓度值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ级标准，说明项目选址附近的地下水环境良好。

# 项目区域环境影响评价结论

## 施工期环境影响评价结论

### 水环境

本项目拟在施工现场设置临时工棚供施工人员食宿，施工人员产生生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水等，收集后外运处理，不会产生影响。

本项目在施工期不抽排地下水，地下水水位基本不发生变化，因此不会产生环境水文地质问题，对地下水不会产生不良环境影响。

### 大气环境

施工期间不可避免地会对项目附近空气质量产生一定程度的影响，但考虑本建设项目所处区域雨量充沛，气候湿润，有利于粉尘沉降，土壤湿润，能阻止尘土飞扬。因此，施工期带来的粉尘污染在采取适当环保措施后，其影响可以降低到较小，不会对周围空气敏感点产生较大的不良污染。

### 声环境

本项目为公路维修工程，施工噪声不大。此外，施工期相对营运期而言，其噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。因此，本项目施工期环境噪声对周围环境影响不大。

### 固体废弃物

本项目施工期挖出旧路面废渣，全部回填作路基等；废弃建筑材料部分直接外卖回收利用，不能利用部分，获得相关单位批准后排放于指定的受纳地点；挖出旧路面废渣，全部回填作路基等；施工人员的生活垃圾，则由当地环卫部门定期集中收集处理。上述施工期固废经分类处理后，不会对周围环境产生不良影响。

### 生态环境

本项目仅对现有公路路面进行维修，因此，对周围生态环境影响不大。

## 运营期环境影响评价结论

### 水环境

本项目路面径流占整个区域地面径流量的比例是很小，相对目前整个区域的其它污染源的比例也是很小的，雨水及污染物将分布道路沿线，由于桩号K187+744～桩号K196+530路段位于公平水库一级饮用水源保护区范围内，该路段路面雨水收集后通过涵洞、管道引至黄江河支流平东河排放。故项目路面径流所带来水环境影响程度较小，即使有影响也只是短时间影响，随着降雨时段增加，这种影响会逐渐减弱。

本项目属于交通基础设施建设项目，仅对现状公路进行维修，不涉及地下水的采用。营运期间，正常运行状况下，主要为路面雨水，其产生的污染物SS、石油类等进入市政管网不会对地下水产生污染。

### 大气环境

根据初步估算出本项目营运期在常年气象条件下造成的NO2最大地面浓度为0.0101mg/m3，最大地面浓度占标率为Pmax=0.0101/0.12×100%=8.4%＜10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，将大气环境影响评价工作等级定为三级。

本项目各特征年大气污染物CO、NO2的浓度均随距离而衰减，且在距离道路中心线20m时，2014年各大气污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)( 2000年修订版)中的二级标准，2020年、2028年各大气污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。由表7.2-13、7.2-15可知，敏感点G1、G3处CO、NO2的浓度在各征年也分别符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)( 2000年修订版)中的二级标准和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；敏感点G2处CO、NO2的浓度在各征年也分别符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)( 2000年修订版)中的一级标准和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准。因此，本项目大气污染物对周围环境影响不大。

### 声环境

本项目声环境评价范围内的声功能区属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类和4类地区，本项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响居民数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)评价等级划分原则，声环境影响评价等级定为二级。

经过预测可知，机动车产生的噪声影响随距离的增大而衰减，每天三个不同时段噪声影响的程度是高峰大于昼间，昼间大于夜间。总体来说，本项目噪声贡献值不大。

本项目近期道路交通噪声贡献值在距道路红线0m、25m时，分别能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准昼夜声值；在距道路红线18m、76m时，分别能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼夜声值的要求。

本项目噪声贡献值在敏感点处昼间噪声基本达标，夜间超标，主要是现状公路过往车辆较多。建议通过采取分流或上隔声窗的方式，降低交通负荷带来的不良影响。

### 生态环境

本项目道路沿线噪声和大气不会对动植物产生较大不良影响，此外，项目建设后应通过植被恢复以削减对生态环境造成的负面影响。

# 环境保护措施

## 施工期

道路建设期间产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，虽然道路施工作业噪声影响为短期行为和不可避免，但为减少其噪声对周围环境的影响，尤其是对敏感点路段的影响，建设施工单位必须严格按照“道路施工环境噪声防治”的有关规定，采取适当的措施，减轻施工期噪声的影响。

对施工期的大气污染，主要采取洒水防治粉尘的方法进行防治。

对道路建设施工过程中产生建筑淤泥、渣土等固体废物，以及施工工人产生的生活垃圾，亦妥善处理、处置。

## 营运期

### 噪声污染防治措施

（1）建议本项目采用的降噪措施

①项目维修完毕后，应在超标敏感点一侧因地制宜的进行绿化。

②车辆作为主要噪声源，其本身性能的优劣，直接影响道路沿线的声环境质量。因此，车辆本身应保养良好，可以大大降低车辆噪声源强，从而减轻噪声的污染程度。

③限制性能差的车辆进入该道路，并经常对路面的平整度进行维护与保养，在敏感点路段设置禁鸣标志。通过加强道路交通管理，可有效控制噪声污染源。

④道路两侧新建建筑，若对声环境较为敏感的，建议建在声功能区4a类以外，并且由建设方自身承担隔音降噪措施，可对部分临街建筑物进行隔音处理，例如其门窗采用有足够隔声量的通风隔声窗；并在设计住宅楼功能布局时，将浴室、厨房和电梯间等辅助建筑面向道路的一侧，以减弱噪声的影响。

⑤全线适当安装摄像头、强化交通秩序。

⑥执行环境监测制度，定期对沿线的声敏感点(区)进行监测，以便根据交通量发展引起的污染程度及时采取相应的减缓措施。

（2）对噪声增值较大的敏感点的工程技术降噪措施

机械通风隔声窗在不影响通风的情况下有很好的降噪效果，对房屋结构较好的楼房的声环境敏感点可以实施，一般可以达到降噪25分贝以上的效果，目前由世界银行投资在广州内环路两侧实施安装的带电动通风装置的通风隔声窗可达到31分贝以上的降噪效果。由于本项目为现有公路的维修工程，根据对道路沿线居民楼的调查，目前沿线乡村住户安装的窗主要以合金窗为主，部分为塑钢窗。根据实际测量和资料，一般的合金窗可降低噪声8～13分贝，塑钢窗可降低噪声15～25分贝不等，都有一定的隔声效果，建议建设单位采取隔声窗方式进行降噪。

只要建设单位加强噪声污染防治工作、确保环保资金投入，在采取一系列噪声污染综合防治措施后，可降低路面上行驶机动车产生的噪声对沿线敏感点的影响。

### 大气污染防治措施

环境空气质量影响预测表明，本项目CO、NO2对道路两侧敏感点的浓度贡献值虽可维持在标准限值以内，但本项目敏感点距机动车道距离较小，还是应采取相应措施把影响降至最低。

（1）对交通污染源采取控制措施

①道路管理职能部门可按照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅳ阶段)》、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方式(中国Ⅳ、Ⅴ阶段)》等标准，禁止超标机动车通行，可有效遏制环境空气污染源。

②加强机动车的检测与维修，使机动车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。

③降低路面尘粒，由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了污染源强。

④支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制。机动车尾气污染是一个区域内或一个城市的系统控制工程，因此，道路管理部门应积极配合道路所在地政府及环境保护主管部门，共同搞好机动车尾气污染控制。

（2）对交通大气污染物扩散采取控制措施

①建议规划部门逐步调整道路两侧土地使用功能，并将新规划的第一排建筑物尽量向后退缩，与道路保持一定的距离，缓解机动车尾气带来的不利环境影响，建议规划部门在道路红线两侧100m内，不应再增建敏感点。

②建议在道路两旁绿化带栽种对NO2有较强吸收能力的树种，如夹竹桃、大叶黄扬、石榴、紫槐等进行绿化，以充分利用植被对环境空气净化功能。

（3）执行环境监测制度

委托监测部门定期对沿线的大气敏感点(区)进行监测，以便根据交通量发展引起的污染程度及时采取相应的减缓措施。

### 水污染防治措施

根据《广东省饮用水源水质保护条例》，饮用水地表水源保护区内禁止设置排污口；禁止设备油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈、油气管道和废弃物回收场、加工场；禁止运输剧毒物品车辆通行，不得向水体排放、倾倒污水。因此，本项目道路营运期间路面雨水拟经雨水管网收集后排放。具体措施有：

（1）在拟建道路沿线两侧建排水沟、雨水管，隔一定距离设置沉砂池与隔油池，沉砂池、隔油池分别分布在桩号K186+731.50、K190+273.40、K195+497.10处，并定期清理，根据营运期路面雨水产生量进行设计沉砂池与隔油池的规模，由建设单位提供资料，本项目约设置3个沉砂池与隔油池，各池体积约为100m3；饮用水源保护区内的路面雨水径流应通过涵洞、管道引至黄江或平东河排放，严禁直接排入饮用水源保护区水体。

（2）道路营运期应加强危险品运输管理，设置标志（各类标志排的具体设置见表8.2-2），严禁运输危险品运输车通过饮用水源保护区路段（需与交通部门联合执行），防止发生事故污染饮用水源。

（3）敏感路段如饮用水源保护区、居民区、学校等应设置警示标志、限速标志和危险路段路灯（如公平水库区水源保护区、自然保护区及沿线村庄敏感点）。

表4.2-1 项目沿线交通标志设置表

| 序号 | 标志类别 | 位置 | 数量 | 桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告标志标杆 | 公平水库出入口处 | 23 | K190+273.40、K191+273.40 |
| 2 |  | 广东省海丰鸟类省级自然保护区入口处 |  | K187+744、K196+530 |
| 3 |  | 平东中学 |  | K185+374 |
| 4 |  | 公平水库学校 |  | K194+524 |
| 5 | 标志牌 | 公平水库出入口处 | 4 | K190+273.40、K191+273.40 |
| 6 |  | 广东省海丰鸟类省级自然保护区入口处 |  | K187+744、K196+530 |
| 7 | 标线 | 双墩小学 | 3 | K189+100 |
| 8 | 减速振荡线 | 村庄 | 5 | K197+175 |
| 9 | 路灯 | 公平水库水源保护区、自然保护区、沿线敏感点 | 25 | 沿线 |

### 固废环境保护措施

项目投入营运后，产生的固体废物由清扫路面产生，交由环卫部门统一处理，不会对环境造成不良影响。

### 生态环境保护措施

（1）对防护工程和绿化工程进行养护。

（2）按设计要求进一步完善水土保持的各项工程措施、植物措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。

### 社会环境保护措施

（1）教育驾驶人员要谨慎驾驶，要严格遵守行驶规则等，以防交通事故发生。对违章驾驶人员和行人，执法人员应做到严肃、公正执法，以使人人遵守交通规则。

（2）养护好设置的交通工程标志、标线。警告、禁令、指示、指路、诱导和告示牌等标志，应保持完善、齐全和醒目；车道边缘线、车道中心线、分界线、出入口标线、导向箭头和突出路标等标线，应使其保持分界清晰，线向清楚，轮廓分明。

（3）通过宣传和制定法规，禁止司机、乘客在道路上乱丢弃饮料袋、易拉罐、包装纸等垃圾，以保持道路的清洁。

### 保护区环境保护措施

- 水源保护区

根据《广东省饮用水源水质保护条例》，饮用水地表水源保护区内禁止设置排污口；禁止运输剧毒物品车辆通行（需与交通部门联合执行），不得向水体排放、倾倒污水。因此，本项目拟将饮用水源保护区内的路面雨水径流通过涵洞、管道引至黄江或平东河排放，严禁直接排入饮用水源保护区水体。初步拟定在水源保护区桩号K188+244～桩号K192+044段设置管道，并在桩号K190+273.40处设置一隔油沉砂池，雨水收集隔油沉淀后，清水由管道排至黄江或平东河，同时，定期对该隔油沉砂池进行清理。此外，严格控制该路段通行车，必须这执有“三证”，且无运输有毒有害、危险品车辆方可通行。

- 自然保护区

本项目桩号K187+744～桩号K196+530路段位于广东海丰鸟类省级自然保护区（公平区）的实验区。

由于自然保护区对环境质量要求较高，因此，本项目应该严格控制通往该路段的车辆，禁止无证、运输有毒有害危险品车辆通行（需与交通部门联合执行），加强该区域的安全管理。此外，还需设置禁鸣、限速等标志。

# 风险分析结论

## 源项分析

本建设项目最大可信事故为项目沿线发生重大交通事故引起的危险化学品泄漏。

## 风险防范措施

（1）施工期风险防范措施

①道路开挖前应报经相关部门批准，并在确认相应管道阀门均已关闭后方可施工开挖。

②加强工人安全培训，制订应急防范措施，以便在自然灾害等意外事故发生时降低损失，避免施工人员因技术问题或疏忽大意造成的伤亡事故。

③在道路的规划与设计中应注意线形的设计，例如直线的长度限制，直线与圆曲线、缓和曲线的合理搭配与协调比例，道路线形是否顺畅、自然，线形与环境或景观协调，路面的纵坡以及变化应适宜，应尽量避免反向曲线或在反向曲线中加入足够长的直线段，尽可能使视距增大，使得驾驶员心理反应良好。在视距不够的路段应设置警示标志、限速标志等。

④施工过程中要保证路面的平整度、粗糙度以及抗滑度适中。

⑤在跨越河水的路段，应提高道路交通安全设施的标准，例如对于护栏（防撞栏）应采取加高和加固措施；桥段设防眩板来遮掩夜间行车时对面车辆的灯光。同时应提高中央带和视线诱导标志的设置，以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设施设计标准。

⑥桥段路面，应采用有组织排水工艺将桥面和路段的雨水引出，以防止事故发生时泄漏的化学品、油类、其他有毒有害物质污染水源。

⑦在桥下方和河岸施工两侧设置防抛网，防止施工垃圾和生活垃圾等丢入河流。

⑧施工期间，在施工现场必须常备管线、水泵等输水设备和配电设备，以备应急抽水疏水之用。

（2）营运期风险防范措施

①成立道路管理事故处理应急办公室，以便出现风险事故时能及时与主管部门和其它相关部门沟通、联络、协同组织，进行事故现场处理。

②安装交通监控系统

设置交通监控系统可以及时进行数据及信息收集，判断交通及气象异常，实时进行信息发布，并配合巡逻车进行交通管理和疏导，可以达到减少拥挤和阻塞、及时发现和处理交通事故、减少车辆延误等目的。

③危险品运输环境保护措施

为确保危险物品的运输安全，应严格执行国家及有关部门制订的相关法律法规。主要有《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》等。依照有关的法规，中国现行危险品运输的管理模式为：

A、由地方交通局建立本地区化学危险品货物运输调度组织机构，逐步形成地市行政区域内化学危险品货物运输调度和货运代理网络。

B、由地市交通局对货运代理和承运单位，实行资格认证。各生产、销售、经营、物资、仓储、外贸及化学危险货运代理和承运单位，应向地市交通局报送运输计划和有关报表。

C、化学危险货物运输实行“准运证”、“驾驶证”、“押运证”制度。由地市交通局负责“三证”的发放。依照交通部《汽车危险品货物运输规则》，所有化学危险品货物运输的车辆要使用统一专用标志，由公安交通管理部门对车辆定期定点检测。危险品运输单位负责对本单位人员进行专业培训，由地市交通局进行考核。

D、由公安交通管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行驶区域和路线。运输化学危险货物的车辆，必须按指定车场停放。

E、凡从事长途化学危险货物运输的车辆，使用专用标记的统一行车路单。各公安、交通管理检查站负责监督检查。

就本项目危险品运输管理而言，道路管理部门对运输危险品车辆实行申报管理制度。对“三证”不齐的车辆坚决不给上路，严格执行以下许可证管理，同时要避免行车高峰期和气候条件不好时运输危险品。

A、运输证

对于危险品运输者而言，危险品运输首先需要有资质认定，运输危险品需得到运输部门批准并获得道路运输的许可证；运输车辆状态良好，配有灭火设备及危险品标志。同时也应当对驾驶员进行资质认定，只有取得相应资格的驾驶员才能运输危险品。

B、危险品准运证

运输爆炸或化学危险品，承运人须持有公安部门爆炸准运证或化学危险品准运证。

（3）制定风险事故水质监测计划，要求在公路跨越河流段共设置2个以上事故监测点；监测指标由风险事故泄漏类别确定；监测时间为连续性监测直至相应污染物浓度达到水质功能要求。

（4）在跨越河流的路段设置边沟、隔油隔渣池、应急水塘，用以收集该路段风险事故清洗污水，废水经隔油隔渣后根据其性质可运至相应污水处理厂进行处理。

（5）必须在桥梁上和公平水库两侧一定范围内建设刚性双层防撞墙，强化路缘石设计，防治交通事故车辆落入河中，并有效收集万一翻车可能进入水源保护区的地表径流。

（6）在道路两端设置警示标志，禁止运输危险化学品运输车辆进入（需与交通部门联合执行）。

（7）必须在水源保护区路段两端设置提醒司机警惕和注意的水源保护区、限速、减速、注意安全等的路标，并在合适位置设置减速带。

（8）必须将路面径流引出水源保护区，排入市政管网，不可向水源保护区直接排放。路面径流水排放时，应尽量延长在地表的自净时间。边沟的出水口应远离保护水体，尽可能减少出水口的个数以延长边沟的长度，或将地面径流导入集水槽及小池塘，经自然净化再溢流。本项目沿线5座桥梁分别设置路面雨水收集系统，雨水经收集初步净化后方可排放。

（9）在桥梁和水源保护区范围内建设事故收集池，分别位于5座桥梁的起点桩号处，容积约为100m3，建立完善的事故废水收集系统，防治交通事故的所泄漏的物品危害水源保护区，并根据泄漏物质的理化性质不同确定不同的处理方式，由专业的处理单位进行处理。

（10）事故应急措施

国家环境保护法规定，事故发生时，负责机构或可能负责的机构应立即采取措施，通知受影响或可能受影响的组织及居民，向当地环保部门及其他有关部门报告，接受调查。

## 结论

本项目发生环境风险事故后，其对周围大气环境有一定影响，还可能对市政基础设施产生破坏，应加强道路运输的风险防范措施，提高其应急能力，降低道路事故发生的概率。在采取相应的风险防范措施后，本项目的环境风险在可以接受范围内。

# 规划相符性分析

## 项目与汕尾市社会经济发展规划协调性分析

目前，基础设施建设和城镇化进程加快，使得汕尾市中心城市龙头作用不断凸显，城市功能逐步完善，城市形象不断提升。2006-2010年，新（改）建公路1608公里，完成农村硬底化公路1139.3公里，厦深铁路汕尾段的开工建设，填补汕尾铁路空白，汕尾已逐步成为区域交通枢纽城市。

根据《关于印发<汕尾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要>的通知》（汕府（2011）19号）提出推进公路网络建设。大力推进S20线潮州至东莞高速公路汕尾段、S19线兴宁至汕尾高速公路、深圳至汕尾高速公路、河源至汕尾高速公路等枢纽项目建设。加快国道、省道和县、镇、村道路建设改造和农村公路养护制度改革，建成“二横一纵一联络”的高速公路网和“六纵五横三环五联络”的干线公路网。本项目属于村镇公路养护、修整工程，其建设与汕尾市社会经济发展规划是相符的。

## 项目与交通规划符合性

### 与广东省交通规划符合性分析

全省高速公路网规划布局方案是：以“九纵五横两环”为主骨架，以加密线和联络线为补充，形成以珠江三角洲为核心，以沿海为扇面，以沿海港口（城市）为龙头向山区和内陆省区辐射的路网布局。其中“九纵五横两环”总里程约7000公里，四横、二纵路线通过汕尾市境内，其布局如下：

四横：福建漳州（省界）至广西玉林（省界），起自饶平（上善），经潮州、揭东、揭阳、揭西、陆河、海丰、惠东、惠州、东莞、中山、江门、鹤山、新兴、罗定至广西岑溪（省界），全长约767 公里；项目计划于2011 年开工建设。

二纵：汕尾至江西瑞金（省界），起自汕尾市，经海丰、陆河、揭西、五华、兴宁、平远至江西寻乌（省界），全长约300 公里；项目计划于2021 年开工建设。

本项目属于四横中通过海丰的部分路段，因此，省道S335公路海丰段也起着举足轻重的作用，其维修与广东省交通规划是相符的。

### 与汕尾市交通规划符合性分析

汕尾市公路水路交通“十一五”规划是汕尾市经济建设的重要组成部分，其目的是逐步改造和完善本市现有的公路网体系和港口布局，为全市经济发展提供良好的交通环境，以最大限度发挥公路、港口投资效益，“十一五”规划遵循以下基本原则：服从全市社会和经济发展战略，适应并超前经济发展的需求；与全市公路网规划和港口总体布局规划相协调，并进行优化；注重综合运输体系的建设，与其他运输方式相协调；适应区域经济建设的需要；结合实际，因地制宜，注重实效，量力而行；注重平战结合的原则，充分考虑国防战备的需要；交通规划与环境保护相结合，认真做好交通建设中的环境评价，搞好环境保护工作。

“十一五”期全市交通建设计划投资58 亿元(不含铁路建设投资)，其中公路建设投资32亿元。新(改)建一级公路140 公里，二级公路600公里，三、四级公路2000公里。

国道主干线计划投资7.87亿元，对G324 线陆丰路段和海丰路段共长94公里进行路面大修，建设文明样板路工程。

本项目作为海丰路段大修工程公路网络的一部分，其维修也是倍受支持的，因此，本工程的建设与汕尾市交通发展规划也是相符的。

### 与海丰县交通规划符合性分析

《海丰县“十二五”交通发展规划》提出“要优化硬环境，坚持农村公路、国省道和高速公路建设整体推进，全面实现通行政村以上公路水泥化”的要求。2011～2020 年海丰县交通规划的建设目标和重点之一是加快高速公路的建设，所有县(市、区)均通高速公路，同时改造主干线公路，进一步提高其通行能力，实现市到县通一级公路，县到镇、镇到镇通二级以上公路，计划投资7.55 亿元，建设一级公路35 公里，二级公路171.4 公里，三、四级公路787.6 公里，隧道2176 米，主要是新(改)建一批镇通镇及经济干线公路，实现全部行政村和部分自然村公路硬底化建设。本项目通往平东，南通海丰、汕尾，是汕尾、海丰前往北面县市的重要通道。本项目的实施将有效完善汕尾地区路网，改善汕尾市南北向通道的路面等级，改善沿线居民的出行条件，对提高汕尾的城市形象、提升公路通行能力及服务水平，优化投资营商环境，促进汕尾、海丰地方经济发展，具有十分重要的意义。因此，本项目的建设符合《海丰县“十二五”交通发展规划》的要求。

## 项目与城市规划符合性

根据《海丰县县城城市总体规划（1998－2020）》  第十二章道路系统与交通规划指出路网应在原规划路网基础上发展，保持路网格局的延续性；明确道路的分级、分工，提高城市道路的通行能力。近期、远期相结合，完善道路交通设施，建立现代化交通运输体系。第二十二章近期建设第三节提出维修海丰至陆河公路海丰段，全长16.76公里，改善旧城区内部的道路交通、排水等基础设施。本项目的建设正是对现有道路进行维修，保持了路网的延续性，改善道路现状，符合《海丰县县城城市总体规划（1998－2020）》的建设要求。

## 与产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)和《广东省产业结构调整指导目录》(2007年本)，本项目不属于其中的限制类或禁止类的范畴，而属于允许类产业，因此本项目的建设符合相关的产业政策。

## 与土地利用相符性分析

### 与汕尾土地利用规划相符性分析

根据《汕尾市海丰县土地利用总体规划（2010-2020年）》，加强交通基础设施建设，优先保障国家、省、市重大交通项目用地需求，统筹安排交通运输用地，进一步改善市域交通运输网络。本项目为现有公路用地。其维修有利于所在地区运输网络的完善，同时便民出行，符合当地土地利用规划要求。

### 用地功能符合性分析

本项目为二级公路，项目沿线所经区域开发程度较高，根据《汕尾市海丰县土地利用总体规划（2010-2020年）之生态用地布局图13.3-2和基本农田调整分区图13.3-3，本项目部分路段经过普通耕地（无经过基本农田保护区）、少部分路段经过自然与文化遗产保护区，部分路段经过公平水库一级饮用水源保护区，但评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区。由于本项目仅对现有公路进行修缮，无涉及较大工程的土建施工，因此，其建设与项目用地功能无抵触。

# 公众参与

## 公众参与对象

在进行本项目公众参与时，按照力求普遍，重点突出的原则，确定公众参与的对象。根据本项目的环境影响特点，本项目为现状公路的维修，道路沿线敏感点数量分布不均，因此，将居住在离本项目道路红线外200m范围内的人员及附近工作人员等确定为本项目主要公众参与对象。

## 公众参与调查方式

本次环境影响评价信息公开是通过网上公示，张贴通告，访问调查和发放调查表等形式，充分收集公众意见。

本次公众参与按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求进行环评信息公开与公众调查。

### 环评第一次公示

（1）第一次网上公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》第八条要求：在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告建设项目环评信息。

本项目于2013年1月4日～1月17日连续10个工作日在华南环境科学研究所网址（http://www.scies.org）进行第一次环评信息公示，有关网站公示材料截屏见图7.2-1。

（2）第一次现场公示

结合第一次网上公示，为方便当地村民了解项目信息，本项目在选线附近张贴项目环评公示信息，具体张贴位置包括公平水库管理局、公平水库学校、公平镇政府、公平镇五联村委、海丰县英豪学校、平东镇政府、平东镇双墩村委、平东镇双墩小学、平东镇中心小学和平东中学等，公示照片见7.2-2。

### 环评第二次公示

（1）第二次网上公示

按《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，在环境影响报告书完成后（除公众参与），报送环境保护主管部门审批前，在华南环境科学研究所网址（http://www.scies.org）进行了第二次环评公示公布建设项目情况简介、对环境可能造成的影响、预防和减缓不良影响的措施要点以及环境影响报告提出的环境影响评价结论的要点，相关图片见图7.2-3。公示时间：2013年2月27日～2013年3月12日连续10个工作日，同时附报告书简本，公众可由该网自行下载。

（2）第二次现场公示

结合第二次网上公示，为方便当地村民了解项目信息，本项目在选线附近张贴项目环评公示信息，具体张贴位置包括公平水库管理局、公平水库学校、公平镇政府、公平镇五联村委、海丰县英豪学校、平东镇政府、平东镇双墩村委、平东镇双墩小学和平东中学等，公示照片见7.2-4。

图7.2-1 省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目网上一次环评公示截图

图7.2-2 省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目现场一次环评公示截图

图7.2-3 省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目网上二次环评公示截图

图7.2-4 省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目现场二次环评公示截图

### 公众参与调查表

第二次公示后，本次公众调查还面向社会多层面分发问卷123份，其中针对个人发放110份，针对周围事业单位发放13份。调查问卷覆盖范围为项目评价范围的环境敏感点和项目周围的企事业单位，并满足（粤环［2007］99号）文中“参与调查的单位中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位数量不得少于70%，参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70%”之规定，设计的调查问卷表见表7.2-1（个人）和表7.2-2（单位）。

（1）调查方式

根据《环境影响评价公众参与暂行方法》（国环发[2006]28号）及《广东省建设项目环保管理公众实施意见》（粤环［2007］99号），本次建设项目环境影响评价的公众参与调查方式采用随机抽样的形式，调查公众对拟建项目的意见和建议，调查时由调查人员将印好的调查表随机发到被调查人员手中，当场填写，由调查人员收回，统计分析以填写完成的调查表为依据。在调查过程中，为了使公众对拟建项目有所了解，并做出公正合理的决定，调查人员对调查对象提出的疑问及对项目的不解之处，尽可能的给予详尽的解答。通过回收公众填写的调查表了解公众对项目的意见，若出现反对意见将向其解释有关环保要求并将公众的意见反馈给建设单位，最终须建设单位与公众协调处理好意见后方上报环评。

（2）调查范围和对象

根据项目所在的地理位置，确定调查范围和调查对象为项目周围居民、企业事业单位等有关部门。

表7.2-1 公众参与意见征询调查表（个人）

| 姓名： |  | 性别： |  |  | 联系电话： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄： 20岁以下  20-30岁  30～40岁  40～50岁  50岁以上 |  |  |  | 家庭住址或所在单位： |  |
| 文化程度： |  本科以上  大专  初中  高中、中专  小学及其他 |  | 职业： |  公务员 科技人员  农民  学生  教师  公司职员 工人  其它 |  |
| 建设项目简况 根据公路“十二五”规划建设项目，确定建设省道S335线海丰段路面大修工程，又根据汕环函[2012]203号文，该项目穿越汕尾市公平水库饮用水源保护区，需编制环境影响报告书并报汕尾市环境保护局审批。本项目位于海丰县，路线起于海丰县与陆河交界，桩号为K182+275.00，公路由东北向西南延伸，终于公平镇，与S242线相接，桩号为K197+244.059（旧路养护桩号K197+275.00），路线全长14.969km。原道路为设计车速60km/h、路基宽10m的二级公路，由于该道路使用年限己久，己出现路面破损、桥面开裂、涵洞堵塞、排水不畅等问题，存在较大的安全隐患，因此，本项目拟对现状道路进行修整。 主要环境影响 拟建道路施工期会给交通带来一定的不便，建设过程中路基开挖、车辆运输等也将会产生扬尘和噪声，施工营地也可能产生垃圾、污水等，可能会影响到您的日常生活质量。 施工期带来的交通不便可以通过严格的施工管理和合理的设计来解决，比如合理选择施工便道、合理选择施工营地等；扬尘可以通过清洗车辆、洒水等措施减缓；生活垃圾由环卫部门定期清理。道路噪声可以通过设置加装隔声窗和绿化等措施治理；大气污染可以采取植树绿化来缓解。 采取措施后，影响的程度将大大降低，环境影响达到可接受水平，尽量减轻对您正常生活的影响。 按照有关规定，该项目环境影响评价工作需要进行公众意见调查，请您按本调查表的要求认真履行好您的权利。在选择您认为合适的选项前划“√”。 |  |  |  |  |  |
| 1．您对本项目是否了解？ A.不了解 B.知道一点 C.很清楚 2. 您是否赞同本项目的建设？ (如果反对请务必写明反对原因) A.支 持 B.无所谓 C.反 对 反对原因： 3．您对现在的环境状况是否满意？ A.很满意 B.较满意 C.不满意 D.很不满意 4．您对现在的交通状况是否满意？ A.很满意 B.较满意 C.不满意 D.很不满意 5. 您认为项目的建设会给项目所在区域带来的怎样的社会经济效益？ A.很 好 B. 好 C .一 般 D.较 差 6．根据您掌握的情况，该项目在建设期对环境的影响是？（可多选） A.噪 声 B.废 气 C.污 水 D.水土流失 E.震 动 7．根据您掌握的情况，该项目在营运期对环境/生活的影响是？（可多选）： A.交通噪声 B.汽车尾气 C.扬 尘 D.交通事故 8．根据您的期望，以何种方式缓解环境污染较为合适（道路运营后）： A.隔声屏障 B.绿 化 C.隔声窗 D.管理措施 E.其 它 9．您对本项目环境保护方面有何建议和要求？ |  |  |  |  |  |

表7.2-2 公众参与意见征询调查表（单位）

单位(盖章)： 联系人： 通讯地址： 联系电话 ：

建设项目简况 根据公路“十二五”规划建设项目，确定建设省道S335线海丰段路面大修工程，又根据汕环函[2012]203号文，该项目穿越汕尾市公平水库饮用水源保护区，需编制环境影响报告书并报汕尾市环境保护局审批。本项目位于海丰县，路线起于海丰县与陆河交界，桩号为K182+275.00，公路由东北向西南延伸，终于公平镇，与S242线相接，桩号为K197+244.059（旧路养护桩号K197+275.00），路线全长14.969km。原道路为设计车速60km/h、路基宽10m的二级公路，由于该道路使用年限己久，己出现路面破损、桥面开裂、涵洞堵塞、排水不畅等问题，存在较大的安全隐患，因此，本项目拟对现状道路进行修整。 主要环境影响 拟建道路施工期会给交通带来一定的不便，建设过程中路基开挖、车辆运输等也将会产生扬尘和噪声，施工营地也可能产生垃圾、污水等，可能会影响到贵单位的日常办公等。 施工期带来的交通不便可以通过严格的施工管理和合理的设计来解决，比如合理选择施工便道、合理选择施工营地等；扬尘可以通过清洗车辆、洒水等措施减缓；生活垃圾由环卫部门定期清理。道路噪声可以通过设置加装隔声窗和绿化等措施治理；大气污染可以采取植树绿化来缓解。 采取措施后，影响的程度将大大降低，环境影响达到可接受水平，尽量减轻对正常办公的影响。 按照有关规定，该项目环境影响评价工作需要进行公众意见调查，请贵单位在选择认为合适的选项前划“√”。

1．贵单位对本项目是否了解？ A.不了解 B.知道一点 C.很清楚 2. 贵单位是否赞同本项目的建设？(如果反对请务必写明反对原因) A.支 持 B.无所谓 C.反 对 反对理由: 3．贵单位对现在的环境状况是否满意？ A.很满意 B.较满意 C.不满意 D.很不满意 4．贵单位对现在的交通状况是否满意？ A.很满意 B.较满意 C.不满意 D.很不满意 5. 贵单位认为项目的建设会给项目所在区域带来的怎样的社会经济效益？ A很 好 B 好 C 一 般 D较 差 6．根据贵单位掌握的情况，该项目在建设期对环境的影响是？（可多选） A.噪 声 B.废 气 C.污 水 D.水土流失 E.震 动 7．根据贵单位掌握的情况，该项目在营运期对环境/生活的影响是？（可多选）： A.交通噪声 B.汽车尾气 C.扬 尘 D.交通事故 8．根据贵单位的期望，以何种方式缓解环境污染较为合适（道路运营后）： A.隔声屏障 B.绿 化 C.隔声窗 D.管理措施 E.其 它 9．贵单位对本项目环境保护方面有何建议和要求？

## 公众参与结果与统计分析

### 环评信息公示调查统计

在环评信息公示期间，没有公众对此项目提出异议和反对意见。

### 报告书简本公示调查统计

报告书简本公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反对方面的意见。

### 调查表发放统计

本次公众调查共发放个人调查问卷110份，回收问卷105份，回收率为95.5%。调查对象主要为项目选线附近较近敏感点的居民，同时还对附近单位进行了单位意见调查。公众参与调查表发回与回收情况统计

根据回收调查表，本项目被调查对象意见统计见表7.3-1～表7.3-2。

表7.3-1  个人公众调查结果统计

| 调查内容 | 问题 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．您对本项目是否了解？ | A.不了解 | 0 | 0 |
|  | B.知道一点 | 0 | 0 |
|  | C.很清楚 | 105 | 100 |
| 2.您是否赞同本项目的建设？ | A.支持 | 105 | 100 |
|  | B.无所谓 | 0 | 0 |
|  | C.反对 | 0 | 0 |
|  | 反对理由 |  |  |
| 3.您对现在的环境状况是否满意？ | A.很满意 | 48 | 45.7 |
|  | B.较满意 | 45 | 42.9 |
|  | C.不满意 | 0 | 0 |
|  | D.很不满意 | 12 | 11.4 |
| 4.您对现在的交通状况是否满意？ | A.很满意 | 1 | 1 |
|  | B.较满意 | 4 | 3.8 |
|  | C.不满意 | 87 | 82.8 |
|  | D.很不满意 | 13 | 12.4 |
| 5.您认为项目的建设会给项目所在区域带来怎样的社会经济效益？ | A.很好 | 77 | 73.3 |
|  | B.好 | 28 | 26.7 |
|  | C.一般 | 0 | 0 |
|  | D.较差 | 0 | 0 |
| 6.根据您掌握的情况，该项目在建设期对环境的影响是？（可多选） | A.噪声 | 104 | 99 |
|  | B.废气 | 58 | 55.2 |
|  | C.污水 | 92 | 87.6 |
|  | D.水土流失 | 0 | 0 |
|  | E.震动 | 13 | 12.4 |
| 7.根据您掌握的情况，该项目在营运期对环境/生活的影响是？（可多选） | A.交通噪声 | 100 | 95.2 |
|  | B.汽车尾气 | 47 | 44.8 |
|  | C.扬尘 | 105 | 100 |
|  | D.交通事故 | 13 | 12.4 |
| 8.根据您的期望，以何种方式缓解环境污染较为合适？（可多选） | A.隔声屏障 | 1 | 1 |
|  | B.绿化 | 105 | 100 |
|  | C.隔声窗 | 0 | 0 |
|  | D.管理措施 | 77 | 73.3 |
|  | E.其它 | 0 | 0 |
| 9.您对本项目的环境保护方面有何建议和要求？ |  |  |  |

表11.4-2  单位公众调查结果统计

| 调查内容 | 问题 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．贵单位对本项目是否了解？ | A.不了解 | 0 | 0 |
|  | B.知道一点 | 2 | 15.4 |
|  | C.很清楚 | 11 | 84.6 |
| 2. 贵单位是否赞同本项目的建设？ | A.支持 | 13 | 100 |
|  | B.无所谓 | 0 | 0 |
|  | C.反对 | 0 | 0 |
|  | 反对理由 |  |  |
| 3. 贵单位对现在的环境状况是否满意？ | A.很满意 | 4 | 30.8 |
|  | B.较满意 | 8 | 61.5 |
|  | C.不满意 | 1 | 7.7 |
|  | D.很不满意 | 0 | 0 |
| 4. 贵单位对现在的交通状况是否满意？ | A.很满意 | 0 | 0 |
|  | B.较满意 | 0 | 0 |
|  | C.不满意 | 13 | 100 |
|  | D.很不满意 | 0 | 0 |
| 5. 贵单位认为项目的建设会给项目所在区域带来怎样的社会经济效益？ | A.很好 | 6 | 46.2 |
|  | B.好 | 7 | 53.8 |
|  | C.一般 | 0 | 0 |
|  | D.较差 | 0 | 0 |
| 6.根据贵单位掌握的情况，该项目在建设期对环境的影响是？（可多选） | A.噪声 | 12 | 92.3 |
|  | B.废气 | 8 | 61.5 |
|  | C.污水 | 5 | 38.5 |
|  | D.水土流失 | 0 | 0 |
|  | E.震动 | 2 | 15.4 |
| 7.根据您掌握的情况，该项目在营运期对环境/生活的影响是？（可多选） | A.交通噪声 | 11 | 84.6 |
|  | B.汽车尾气 | 6 | 46.2 |
|  | C.扬尘 | 12 | 92.3 |
|  | D.交通事故 | 0 | 0 |
| 8.根据贵单位的期望，以何种方式缓解环境污染较为合适？（可多选） | A.隔声屏障 | 2 | 15.4 |
|  | B.绿化 | 13 | 100 |
|  | C.隔声窗 | 3 | 23.1 |
|  | D.管理措施 | 11 | 84.6 |
|  | E.其它 | 0 | 0 |
| 9.贵单位对本项目的环境保护方面有何建议和要求？ |  |  |  |

### 个人调查统计结果分析

#### 人员构成

被调查的对象遍布沿线8个村镇之多，涉及被调查对象分布较均匀。由表11.4-2可知，在被调查的人群中，普通为男性，占94.3%，女性比例占4.7%；年龄段主要集中在中老年群体（30-50岁以上），占总被调查总人数的83.8%；文化程度主要集中在初中、高中、大专学历的较多，说明被调查人员具备一定的文化知识，具备一定的识别能力，调查人员的职业类型分布广泛。本评价调查总人数中，100%都是受影响范围内的人群，超过《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）所规定的“参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70％”。

单位调查共发出调查表12份，收回12份，回收率100%，由表11.4-4可知，受访单位100%位于受影响范围内的单位或与项目建设相关的单位，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的规定。所有单位对本项目均表示对支持。

由此可见，本次公众参与较好地体现了调查的代表性，贴近当地基层群众的要求。本调查对象具有一定程度的普遍性和代表性，可以反映当地群众，尤其是居民的意见，因而本调查结果是可信的。

#### 个人调查结果分析

综合各方面的意见，个人公众调查结果分析如下：

（1）针对“您对本项目是否了解？”这个问题。本项目公众参与被调查对象中，100%的调查对象对本项目建设内容很清楚，没有人不了解本项目。说明本项目的宣传基本到位。

（2）针对“您是否赞同本项目的建设？”这个问题。有100%被调查者支持本项目的建设，没有人反对本项目建设。因为本项目的建设将改善交通条件，有利于人民生活水平的提高，因此，被调查者均持支持态度。

（3）针对“您对现在的环境状况是否满意？”这个问题。仅11.4%被调查者表示很不满意，其余调查对象持满意态度。

（4）针对“您对现在的交通状况是否满意？”这个问题。仅4.8%被调查者表示很满意，82.8%被调查者表示不满意，其余12.4%的人均表示很不满意现状交通状况。本项目现状道路路面破损，空间不足，造成居民出行不便，景观差等因素为不满的主要原因。

（5）针对“您认为项目的建设会给项目所在区域带来怎样的社会经济效益？”这个问题。几乎所有被调查者均认为本项目的建设可以提升区域的社会经济效益。

（6）针对“根据您掌握的情况，该项目在建设期对环境的影响是？”这个问题。被调查者大多数认为本项目建设期间对环境的影响主要体现在废气、废水和噪声。

（7）针对“根据您掌握的情况，该项目在营运期对环境/生活的影响是？”这个问题。100%被调查者担心项目运营后产生的影响为扬尘，次之为交通噪声，然后为汽车尾气，最后为交通事故。事实际上，本项目建设过程中己将这些因素纳入考虑范围，建设单位拟通过种植绿化带及联合交通管理部门严格控制上路汽车质量等方式，尽量降低上述不良环境因素对居民的影响。

（8）针对“根据您的期望，以何种方式缓解环境污染较为合适？”这个问题。100%被调查者建议采用加强绿化这一方式来缓解项目可能造成的环境污染。

部分调查者提出本项目属于民心工程，希望建设单位加快建设进度。

根据以上调查结果统计，可以看出本次环境影响评价公众参与的被调查公众学历大部分属高中以上，具备一定的公众的环保意识；同时，根据其对调查表中污染类别的选择，可知本项目评价范围内居民主要关注的环境为大气环境和噪声处理问题，因此，建议建设单位应根据本项目的产污特性及周边居民的关注重点建设好相关污染防治措施，特别是噪声、大气的污染防治措施，减少环境污染。

#### 单位调查结果分析

受调查单位中同意本项目建设的占调查单位数的100%。同时被调查对象也希望建设单位如实落实好污染防治措施，将建设项目的环境污染降低到最低限度。因此，建设单位必须采取措施，严格按照本环评报告书中所提出的各项污染治理措施并认真落实，做好项目的废水、废气、固体废物和噪声等污染物（因子）治理工作，减少项目建设后对环境的影响，争取公众的支持和理解。

#### 各敏感点意见统计

通过走访调查及访谈本项目敏感点，各敏感点意见归纳如下表11.4-3。

表11.4-3  各敏感点意见统计表

| 序号 | 敏感点 | 调查对象 | 意见和建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沿线居民敏感点 |  |  |  |
| 1 | 公平镇、平东镇 | 居民 | 1、施工期间要注意施工的安全问题，夜间22：00后不进行施工； 2、施工期间应分路段、分道施工，以便于居民出行； 3、采取有效的噪声污染防治措施，降低噪声对居民的影响；加强绿化。 |
| 被调查单位或集体 |  |  |  |
| 1 | 沿线事业单位或集体 |  | 1、公平水库小学提出现公路逼近校门，安全隐患大，建议在校门前的公路旁附加安全设施，校门前公路两端设置减速带。 2、广东海丰鸟类省级自然保护区管理处提出本项目实施须经过上级林业主管部门的同意，同时，因施工原因造成的环境影响，须采取相关的生态恢复和保护措施，尽可能地减少对自然保护区环境的影响。 |

### 公参意见采纳情况及说明

根据公众调查的结果，把公众意见反馈给建设单位。建设单位针对以上各敏感点的意见作出回应，具体公众意见采纳情况及说明见表7.3-4。

表7.3-4 公众意见采纳与否及说明

| 类别 | 公众意见 | 是否采纳 | 解决方案 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿线居民敏感点意见说明 |  |  |  |  |
| 施工期污染防治措施 | 1、施工期间要注意施工的安全问题，夜间22：00后不进行施工； 2、施工期间应分路段、分道施工，以便于居民出行； | 采纳 | 建设单位与项目施工单位签订合同时，明确要求施工单位文明施工，加强施工管理，在夜间22：00后禁止施工；合理安排施工路段，尽量避免交通堵塞；施工段设置围挡并常洒水，减少扬尘污染。 | —— |
| 营运期污染放置措施 | 1、采取有效的噪声污染防治措施，降低噪声对居民的影响。 | 采纳 | 建设单位在道路两侧加强绿化以减噪；沿线合理布设交通灯等设施，并加强道路管理，以保证道路的畅通和安全。 | —— |
| 被调查单位或集体意见说明 |  |  |  |  |
| 沿线事业单位或集体 | 1、项目建成后道路两侧需加强绿化，以减轻废气对沿线居民的影响； 2、采取有效的噪声污染防治措施，降低噪声对居民的影响； 3、施工期间要注意施工的安全问题，夜间22：00后不进行施工； 4、施工期间应分路段、分道施工，以便于居民出行； 5、完善排水管网等各类管线。 6、在靠近公平水库小学侧加强安全措施； 7、广东海丰鸟类省级自然保护区管理处提出本项目实施须经过上级林业主管部门的同意，同时，因施工原因造成的环境影响，须采取相关的生态恢复和保护措施，尽可能地减少对自然保护区环境的影响。 | 采纳 | 在绿化带植物上会考虑植物特性，种植有利于吸收废气的植物；文明施工，在规定红线内施工；在噪声污染防治措施上，将采取绿化等措施，以尽量减少交通噪声对居民的影响，完善各种管网。在校门前的公路旁附加安全设施，校门前公路两端设置减速带。本项目己征求林业主管部门的意见，并获得施工许可。施工过程自然保护区路段也采取防尘、降噪的的措施加以控制。 | —— |

## 公众参与结论

公众参与调查与征询结果显示：项目得到了所在地村委员会及公众支持和认可，虽然拟建项目的施工和营运对周围居民的生活与生产带来一定的影响，大多数群众相信该项目的建设将会给当地带来一定的社会经济效益。在公众意见调查过程中，公众也提出了一些比较好的意见和建议，群众的意见都比较合理。因此，建设单位表示将严格落实相关污染防治及减缓措施，尽最大可能减少项目建设对周围居民造成的不利影响，保证沿线生态环境和生活环境。

# 环境影响经济损益分析

本项目为公路维修项目，有利于完善交通管网，其建设可促进地区经济发展，具有较好的社会效益；项目主要环境影响为沿线噪声和交通尾气污染，针对可能产生的环境问题采取了相应的污染防治措施后，其环境代价较小。总的来说，本项目的建设对区域的环境影响方面，正面的将大于负面的，其中尤其是长久性的正面影响很多，负面影响中的主要部分也将可通过严格的管理得到减缓。分析结果表明，本项目产生的效益大于其带来的损失。

因此，从环境经济的角度看，该项目建设是可行的。

# 环境管理与环境监控计划

## 环境管理

### 环境管理机构

本项目的环境管理工作由海丰县地方公路管理站负责，具体协调道路维修和营运中出现的环境管理问题。项目建设单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施。本项目环境管理机构及人员的设置见表9.1-1。

表9.1-1 环境管理机构及人员设置一览表

| 部门 | 人员设置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 海丰县地方公路管理站 | 专职专业技术管理人员2名 | 负责施工期和营运期全面环境管理 |
| 每个施工单位 | 环境管理人员1-2名 | 负责所承包工程范围内的施工期环境管理工作 |

### 环境管理职责

（1）做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，特别提高对环境污染控制的责任心，自觉为创造美好环境做出贡献，推动环境保护工作的发展，特别是负责对工程承包商管理员的环境知识培训工作。

（2）制定项目施工期和运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规范。

（3）配合环境保护行政部门进行各种环境管理、监督和检查工作。

（4）配合环境保护行政主管部门解决各种环境污染事故的处理等。

### 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，应根据项目的实际情况，制订各种类型的环保规章制度，主要包括：

（1）环境保护工作规章制度；

（2）环保设施运行、检查、维护和保养规定；

（3）工程施工期环境监理工作制度；

（4）工程环境监督监测制度。

### 施工期环境管理

为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在施工阶段，要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。主要内容如下：

建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书建议的各项环境保护措施和建议文明施工、保护环境。

委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。

施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向沿线及受其影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。

建设主管部门及施工单位应设立“信仿办”，设置热线投诉电话接待群众投诉并专人限时解决问题，妥善处理市民投诉。

在做好环境管理的同时，也要重点做好施工期间的环境监理工作，把施工期间对周围环境及居民的影响降低到最小限度。项目施工期环境保护管理及监督的主要内容见表9.1-2。

表9.1-2  施工期环境管理及监督主要内容

| 对象 | 防治措施 | 环境管理实施单位 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 表土运至临时堆土场堆放，后期用作进行覆土和绿化整治； | 施工单位做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如违反相关的大气污染防治条例，应进行处罚并整改。 |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反相关的环境噪声污染防治条例，应进行处罚并整改。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |  |
|  | 避免进行产生噪声污染的施工作业； |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 |  |  |
|  | 施工便道远离居民区等敏感点。 |  |  |
| 施工废水 | 施工废水沉淀后回用于工程或绿化； |  |  |
|  | 避免在雨季进行施工。 |  |  |
| 固体废物 | 建筑垃圾及多余弃土及时运至指定的受纳地点排放，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 | 做好弃渣植被恢复。 | 环境管理部门定期检查，对违反环境卫生管理规定，应进行处罚。 |

在施工期间如接到公众对于道路施工的投诉电话，应及时组织相关部门讨论，采取积极防护措施，降低道路施工过程对公众的影响。

### 营运期环境管理

本项目营运期环境管理计划表9.1-3。

表9.1-3 营运期环境管理计划

| 阶段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 车辆运营产生的大气和噪声污染 | 设置绿化带或采用其他防噪措施，控制上路车辆技术状况，加强交通管理 | 海丰县地方公路管理站 | 汕尾市公路管理局 |
|  | 景观保护 | 精心绿化，恢复植被 |  |  |
|  | 危险品运输风险 | 制订和执行紧急事故处理计划，设立必要的机构监督、管理和处理紧急事故 |  |  |

## 环境监测计划

### 监测项目

根据项目所在地的基本情况及道路的污染特征，本项目施工期和营运期监测的主要环境因子是环境空气和噪声。

（1）施工期的环境监测项目主要为噪声、PM10。

（2）营运期的监测项目主要为噪声、CO、NO2、PM10。

详细监测计划见表9.2-1～表9.2-2。

表9.2-1 施工期环境监测计划

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 现状公路沿线两侧敏感点 | TSP、PM10 | 1次/半年，每次1天 | 受委托监测单位 | 环境保护主管部门 |
| 水 | 5座桥梁分别于各自跨越水体上游、下游100m的断面 | COD、SS、石油类 | 1次/半年，每次1天 |  |  |
| 噪声 | 100m范围内有敏感区的施工现场 | 环境噪声 | 1次/半年，每次连续2天，分昼、夜两个时段 |  |  |

表9.2-2 营运期环境监测计划

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间、频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 项目沿线环境敏感点 | CO、NO2、PM10 | 1次/年，每次1天 | 受委托监测单位 | 环境保护主管部门 |
| 水 | 5座桥梁分别于各自跨越水体上游、下游100m的断面 | COD、SS、石油类 | 1次/年，每次1天 |  |  |
| 噪声 | 200m范围内的敏感区 | 环境噪声 | 2次/年，每次连续2天，分昼、夜两个时段 |  |  |

### 监测计划

本项目的环境管理与监督计划见表9.2-3。

表9.2-3 环境监控计划一览表

| 环境问题 | 拟采用的环境影响减缓措施 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |
| 施工 噪声 | 1、施工人员轮流操作辐射高噪声的施工机械，佩戴护耳塞或头盔，适当调整劳动时间，注意机器保养； 2、文明施工，加强管理； 3、施工应安排在昼间8：00～12：00、14：00～22：00期间进行，中午及夜间休息时间避免施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民； 4、对高噪声设备（如振动式压路机、发电机组、空压机等）要进行适当屏蔽； 5、加强施工管理，合理制定施工便道和环境管理计划，保养施工机械，使机械维持最低噪声水平； 6、市电供给情况下禁用柴油发电机组； 7、施工期间，建议进行全围蔽施工或在靠近敏感点一侧设置临时移动声屏障； 8、尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减震机座，对位置相对固定但噪声较高的机械如发电机、空压机等考虑加装隔音罩； 9、施工车辆行驶速度应限制在20km/h以内； 10、在敏感点附近禁止鸣笛。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 大气 污染 | 1、砂、石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘； 2、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； 3、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。规划好运输时间与路线； 4、用于路面工程灰土尽量采用湿式作业或采取有效的遮挡防护措施，防止粉尘污染； 5、施工单位配备洒水车，对环境敏感点路段内的施工道路或临时道路经常洒水处理(主要在干旱无雨天气，每日洒水二次，上、下午各一次)，减轻扬尘污染； 6、施工现场堆土场四周应设置围挡遮盖，防止扬尘污染； 7、施工结束时，应及时恢复施工占用场地的地面道路及植被。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 水污染 | 1、路面开挖前，预先做好截、排水工程和防渗措施； 2、避免雨季施工，保持排水通畅； 3、注意清理散落的泥沙，避免阻塞下水道； 4、施工过程的施工废水和机动车冲洗废水经沉淀后回用； 5、堆土场四周设置围挡。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 固废污染 | 1、对可再利用的废料应回收使用； 2、对砖块瓦砾等块状物和颗粒状废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到有关部门指定的建筑固体废物倾倒场； 3、对可能产生扬尘的废物采用围隔堆放的方法处置； 4、弃土将收集运至指定填埋场处理。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 建材 运输 | 1、建材的运输路线在施工前仔细选定，避免长途运输； 2、避免影响现有的交通设施，减少尘土和噪声污染； 3、与沿线单位缜密协商，合理选择横穿现有道路的临时施工辅道； 4、粉状建材的运输应加盖蓬布等防止扬尘污染； 5、将制定建材运输计划，避开现有道路交通高峰，防治交通堵塞。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 生态环境与水土保持 | 1、保护树木，做好其表土堆场的保存与复垦工作，减少临时占地，落实资金，征地，办理征地使用的有关手续； 2、保护植被，及时恢复破坏的地表，实施水土保持方案； 3、对临时占地采用遮挡及四周设置围挡，项目竣工后，采取复垦绿化措施。 | 承包商 | 海丰县地方公路管理站 |
| 环境 监测 | 1、水、气、声监测技术规范按相关的监测标准、方法执行； 2、在部分路段进行水土流失监测。 | 环境监测站 | 海丰县地方公路管理站 |
| 营运期 |  |  |  |
| 噪声与环境污染 | 1、通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声，限制性能差的车辆进入，经常维持道路路面的平整度，在重要敏感点附近两端设置减速、禁鸣标志； 2、项目建设完毕后，应在超标敏感点一侧因地制宜的进行绿化； 3、在敏感点路段设置禁鸣标志； 4、对道路两侧若存在的对声环境较为敏感的建筑，设置隔声窗； | 市政道路管理单位 | 海丰县地方公路管理站 |
| 危险 品泄漏风险 | 1、由项目公司牵头，镇、区、市政府及三级公安、消防、环保部门组成应急领导小组，专门处理危险品泄漏风险事故； 2、运输危险品须持有公安部队颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。运输危险品车辆上必须又明显的危险品标志； 3、道路安装监控、紧急电话和限速标志及警示牌； 4、由于公平水库段为饮用水源保护区，应严禁运输危险品运输车通过，以防止发生事故污染饮用水源。 | 市政道路管理单位 | 海丰县地方公路管理站 |
| 空气 环境 | 1、上路车辆的尾气管理规定； 2、沿线绿化带的管理与保护。 | 市政道路管理单位、公安、环保局 | 海丰县地方公路管理站 |
| 环境 监测 | 监测技术规范按照国家环保总局颁布的监测标准、方法执行。 | 环境监测站 | 海丰县地方公路管理站 |

## 环保工程竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文件的要求建设或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（3）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；

（4）环境影响报告书提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。

本项目属非污染型项目，建设项目对环境的影响以生态和社会影响为主，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》（HJ552-2010）规定，建设单位须委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告，本项目环境保护竣工验收表见表9.3-1。

表9.3-1 环境保护竣工验收一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 处理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工废水 | SS | 1、路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程和防渗措施； 2、施工废水经简单平流式隔油沉淀池处理后作工程回用水或绿化用水。 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  | 施工废气 | 扬尘 | 1、表土运至临时堆土场堆放，后期用作进行覆土和绿化整治； 2、施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； 3、施工现场渣场、料场设置围挡。 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 施工噪声 | —— | 1、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，采取各种减震降噪措施，并尽量避免夜间施工； 2、市电供给情况下禁用柴油发电机组； 3、施工期间，建议进行全围蔽施工或在靠近敏感点一侧设置临时移动声屏障。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  | 施工固废 | 建筑垃圾 | 1、建筑垃圾能够予以回收利用的部分，如各种建筑材料，全部卖给废品回收公司；而不能够回收利用的部分如碎砖、渣等则按规定堆放，弃土运至指定填埋场堆放； 2、对可能产生扬尘的废物采用围隔堆放的方法处置。 | —— |
| 敏 感 点 | 噪声 | 噪声 | 沿线绿化林带的设置、沿线限速和禁鸣喇叭标志的设置及采取绿化、隔声窗等降噪措施后敏感点声环境是否达标 | —— |
| 营 运 期 | 危险品运输事故防范措施 | —— | 制定危险品运输事故应急预案 | —— |
|  | 绿 化 | —— | 道路原有绿地的恢复及美化 | 100%恢复 |
|  | 汽车尾气 | HTC、CO、NOX | 因地制宜种植绿化带，严格控制上路车量 | 达（GB 17691-2005）和（GB18352.3-2005）标准 |
|  | 固体废物 | 地面磨损及坠落物 | 由当地环卫部门处理 | 达标排放 |

# 综合结论

本环评报告对项目进行了环境质量现状监测、调查及预测评价，并提出了污染防治措施及对策。该项目污染控制重点是控制施工期间机械设备噪声、扬尘等对周围敏感点带来的影响，减轻机动车噪声对周围敏感点的影响以及控制营运期道路机动车尾气排放。

本项目的建设符合城市规划需求，其建设对完善区域道路网规范，加快资源开发利用、使资源优势转化为经济优势，促进地方基础建设和经济发展、提高人民群众生活水平具有重要意义。尽管其修建期间对道路周围的环境产生一定的影响，但建设单位只要合理开发，遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，切实执行本报告提出的各项污染防治措施，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。

因此，从环境保护角度论证，省道S335公路海丰段路面大修工程建设项目是可行的。

# 联系方式

## 建设单位名称及联系方式

建设单位名称：海丰县地方公路管理站

地址：海丰县城二环北路怡景苑对面

联系人： 林伟群

联系电话：13923583393

## 环境影响评价单位名称及联系方式

环评单位：环境保护部华南环境科学研究所

地 　址：广州市天河区员村西街七号大院

联 系 人： 丘工

电    话： 02085648550

传    真： 02085648550