国道G324线陆丰穿城路段改建工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：陆丰市公路局

评价单位：重庆市环境保护工程设计研究院有限公司

二零一三年五月

# 目录

目录	1

1. 总则	- 1 -

1.1项目由来	- 1 -

1.2 评价目的	- 2 -

1.3 评价标准及排放标准	- 2 -

1.4评价等级及范围	- 6 -

1.5评价重点	- 7 -

1.6保护目标	- 8 -

1.7评价工作程序	- 12 -

2. 建设项目概况及工程分析	- 14 -

2.1建设项目基本情况	- 14 -

2.2交通量预测	- 15 -

2.3征地与拆迁情况	- 17 -

2.4土石方平衡	- 17 -

3. 污染源分析	- 18 -

3.1 施工期污染源分析	- 18 -

3.2 营运期污染源分析	- 20 -

4. 环境影响评价	- 22 -

4.1环境现状评价	- 22 -

4.2环境影响预测评价结论	- 24 -

5. 主要环境保护对策、措施及环保投资	- 28 -

5.1 施工期	- 28 -

5.2 营运期	- 29 -

5.3征地影响减缓措施	- 29 -

5.4拆迁的缓解措施	- 30 -

5.5占用耕地的补偿措施	- 30 -

5.6 环保投资估算	- 33 -

6.事故污染风险分析	- 34 -

6.1事故防范及应急措施	- 34 -

6.2环境风险应急预案	- 35 -

7.环境管理及环境监测计划	- 36 -

7.1环境监测计划	- 36 -

7.2监测数据的管理	- 37 -

8.项目建设合法性和必要性分析	- 38 -

8.1合理性分析	- 38 -

8.2 产业政策及规划符合性分析	- 39 -

8.3项目建设的必要性分析	- 41 -

8.4工程可行性分析	- 41 -

9.环境经济损益分析	- 43 -

10.公众参与	- 44 -

10.1公众参与概述	- 44 -

10.2本项目信息公示	- 44 -

10.3调查对象及调查方法	- 44 -

10.4公示项目简本信息	- 46 -

10.5公众参与总结及意见回应	- 46 -

11. 综合结论	- 48 -

12. 联系方式	- 49 -

12.1建设单位名称及联系方式	- 49 -

12.2环境影响评价单位名称及联系方式	- 49 -

# 1. 总则

## 1.1项目由来

国道G324线（褔州-昆明）广东境内起于汕头市汾水关，终于云浮市榃宾，是广东省内较为重要的东西通道。国道G324线陆丰穿城路段14公里，属于汕尾市与东部地区联系的重要通道，是汕尾市的主要经济大动脉，但由于该路段横穿陆丰城区，混合交通及街道化严重，公路功能不明确，城市出入口的道路通行能力受到严重影响，常常导致交通堵塞，大大的降低了这些公路的通行能力和服务水平，同时影响到过境交通车辆通行和沿线居民的日常生活，也很大程度的限制了城市的发展。依照广东省国道网十二五改建计划，汕尾市近远期公路网发展规范以及陆丰市城市发展规划，将对国道G324线陆丰穿城路段进行改建为经城市新区南侧经过。改建该路段对完善汕尾市公路网，解决过境交通的快速通行和沿线老百姓的正常生活，发展区域内经济以及促进陆丰城市发展都有着重要的意义，对推动整个粤东地区经济发展也具有十分重要的意义。因此陆丰市政府将国道G324线陆丰穿城路段列为改造计划，作为本届政府重点落实的工程项目。

本项目在建设过程中和建成投入使用后，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的有关要求，本项目需编制环境影响报告书。为此，陆丰市公路局委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在接到任务后，在现场踏勘和分析收集现有资料的基础上，结合评价区域环境特征，在充分考虑工程可能对区域环境构成的影响基础上，按照国家环保部和交通部门对公路建设项目环评的有关规定和规范编制完成了《国道G324线陆丰穿城路段改建工程环境影响报告书》，待环保主管部门审批后，作为项目建设及环境管理的技术依据。

本项目评价工作关注的主要环境问题为：（1）施工期公路施工工艺和施工方法对区域声环境、环境空气、水体水质的影响；（2）运营期交通噪声对区域声环境的影响，交通尾气对区域环境空气质量的影响，对附近村庄、学校等敏感点声环境质量、大气环境质量的影响；（3）施工期及营运期的环保措施及对策。

本次评价的主要结论为：国道G324线陆丰穿城路段改建工程的实施虽然会对沿线环境造成一定的影响，但在采取一定的环境措施后可有效降低此影响，保证沿线环境质量不会发生较大变化。而本工程实施后，有利于改善该区的交通状况，具有良好的社会影响，同时也有利于促进地区的经济发展。因此，本评价认为，只要项目实施单位严格按照本报告提出的建议，落实相关的环保措施要求，最大程度降低项目实施过程中产生的不良环境影响，从环境保护角度来说，该项目的实施是可行的。

## 1.2 评价目的

公路建设是一项社会、经济影响深远的开发性活动，其施工建设和通车营运将对沿线的自然环境和社会环境产生很大的影响，必须妥善处理项目建设、营运与环境保护的相互关系。本项目环境影响评价目的：

（1）通过对项目沿线环境进行实地调查和现场监测，了解拟建项目沿线地区的环境质量现状。

（2）预测施工期及营运期拟建项目对沿线环境可能造成不良影响的范围和程度，提出减轻项目建设和营运带来的环境影响的污染防治、生态保护措施与对策，为项目的优化选线、合理布局、环保工程设计提供科学依据，既促进当地经济的协调发展，又保持生态环境的良性循环，实现经济增长和保护环境的和谐发展。

（3）从环保和宏观经济角度，为该项目的环境管理和沿线地区的经济发展规划提供有关辅助信息和科学依据，促进沿线地区的经济与环境可持续协调发展。

## 1.3 评价标准及排放标准

### 1.3.1地表水环境

（1）地表水环境功能区划及质量标准

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），公路沿线主要水体的环境功能属性见表1.3-1，本项目所在区域不在水源保护区范围之内，且项目地表水评价范围10km内没有取水口。

表1.3-1     公路沿线主要水体环境功能属性表

| 水体功能 | 水系 | 长度 | 水质目标 | 跨越中心桩号或涉及路段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 | 螺河 | 42 km | Ⅲ类 | K3+206~K4+752 |
| 综合 | 东河 | 140 km | Ⅳ类 | K17+870~ K18+55 |

（2）地表水执行标准

①质量标准

根据表1.3-1确定的沿线河流的水环境功能区划，螺河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准，东河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水质标准（其中SS参照执行水利部SL63－94《地表水资源质量标准》）。具体标准限值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准限值

| 项目 评价标准 | pH | SS (mg/L) | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≤30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| Ⅳ类 | 6~9 | ≤60 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 |

②排放标准

根据广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）对于水域、海域控制区的划分，地表Ⅲ类水体属于一类控制区，排放污水执广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，地表Ⅳ类水体属于二类控制区，排放污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准。具体标准限值见表1.3-3。

表1.3-3  《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）

| 项 目 | pH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | 石油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物排放限值第二时段一级标准 | 6-9 | ≤90 | ≤20 | ≤10 | ≤60 | ≤5.0 |
| 水污染物排放限值第二时段二级标准 | 6-9 | ≤110 | ≤30 | ≤15 | ≤100 | ≤8.0 |

### 1.3.2地下水环境

（1）地下水环境功能区划及质量标准

根据《广东省地下水功能区划》（2009年8月），项目所在地属于韩江及粤东诸河汕尾陆丰分散式开发利用区（H084452001Q01）和韩江及粤东诸河汕尾沿海地质灾害易发区（H084415002S01），地下水质类别为Ⅲ类。

（2）地下水环境执行标准

根据地下水功能区划，项目所在地属于韩江及粤东诸河汕尾陆丰分散式开发利用区（H084452001Q01）和韩江及粤东诸河汕尾沿海地质灾害易发区（H084415002S01），地下水质类别为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-9) Ⅲ类标准，具体水质标准值见表1.3-4。

表1.3-4  《地下水质量标准》(GB/T14848-9)项目标准限值（单位mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 汞 | ≤0.001 |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 13 | 锰 | ≤0.1 |
| 14 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 15 | 砷 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ≤0.05 |
| 17 | 氟 | ≤1.0 |
| 18 | 镉 | ≤0.01 |
| 19 | 铁 | ≤0.3 |

### 1.3.3大气环境

（1）大气环境功能区划

根据《汕尾市环境保护规划纲要2008-2020年》中的大气环境功能区划分成果，本项目沿线区域属于环境空气质量二类功能区。

（2）大气环境执行标准

本项目产生的废气主要有：拆解工序产生的粉尘、塑料破碎产生的颗粒物、线路板加热拆解产生的含锡铅废气、废塑料拉粒产生的非甲烷总烷等。大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准（第二时段），污染因子和排放标准值如下表1.3-5。

表1.3-5  环境空气质量标准              （单位：μg/m3）

| 污染物项目 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0（mg/m3） | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.3-6   大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放厂界标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解 | 粉尘（颗粒物） | 120 | 15 | 2.9 | 1.0 |
| 破碎机 | 颗粒物 |  |  |  |  |
| 线路板加热拆解线 | 锡及其化合物 | 8.5 | 15 | 0.25 | 0.24 |
|  |  |  | 20 | 0.43 |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.7 | 15 | 0.004 | 0.0060 |
|  |  |  | 20 | 0.005 |  |
| 塑料拉粒 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 8.4 | 4.0 |
|  |  |  | 20 | 14 |  |
| 抽取荧光粉和拆汞灯过程中意外破损 | 汞及其化合物 | 0.010 | 15 | 1.3x10-3 | 0.0012 |
|  |  |  | 20 | 2.2x10-3 |  |

### 1.3.4声环境

（1）声环境功能区划分及声环境质量标准

由于本项目沿线途经的部分路段尚未正式纳入城镇的声环境功能区划，因此根据《关于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）的要求，评价单位根据《汕尾市环境保护规划纲要2008-2020年》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），结合本项目的线路走向情况，确认本项目沿线的声环境功能区。

本项目沿线声环境功能区划如下：

路线穿越已有声功能区划的城镇规划路段时，按既有的声环境功能区划执行；穿越未划分声功能区的乡村区域时，按如下情况划分：

①项目评价范围内学校执行1类声环境功能区要求；

②除学校外，本项目道路红线两侧30m范围内执行4a类声环境功能区要求；

③除上述敏感点外，评价范围内的其余声环境敏感点执行2类声环境功能区要求。

（2）噪声环境执行标准

①质量标准

本项目沿线的各敏感点，将根据其与本项目线路的位置关系按照上面的声环境功能区划确定其所属的声功能区，对应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相对应的声功能区噪声限值，具体标准限值见表1.3-7。

表1.3-7   《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值

| 声功能区类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4a | 70 | 55 |
| 4b | 70 | 60 |

（2）排放标准

由于目前公路建设施工暂时还没有专门的标准，故本施工期评价参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表1.3-8。

表1.3-8   建筑施工场界噪声限值  (GB12523-2011)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB（A） | 55 dB（A） |

## 1.4评价等级及范围

根据项目所在区域环境功能区划及周围自然社会环境概况，按照环境影响评价相关技术导则要求，确定评价等级和范围。

### 1.4.1评价范围

根据《环境影响评价技术导则》的要求，以及本项目施工期、营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特点，确定本项目施工期和营运期环境影响评价范围如下：

（1）声环境

本项目公路中心线两侧各200m以内范围。

（2）生态环境

拟建公路中心线两侧300以内范围。

（3）水环境

①地表水环境

本项目跨越的地表水体为螺河和东河，而本项目除施工期会产生少量的施工废水外，营运期的路面径流雨水等均通过路边边沟排入附近自然水体。因此本项目水环境评价范围为跨河桥位上游500m、下游1000范围内的地表水域。

②地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)，项目地下水为三级评价，调查评价范围≤20km2。结合项目所在区域地下水文状况，水文地质条件简单，故拟定本评价地下水调查评价范围为项目公路中心线两侧1km的区域。

（4）大气环境

项目公路中心线两侧各200m以内范围。

（5）社会经济评价范围

包括项目直接影响区——公路中心线两侧200m范围内受公路建设影响的区域以及辐射区——公路所在的市（县）级行政区，即陆丰市。

### 1.4.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则》，结合本项目公路的特点确定本项目各专题环境评价等级如下，具体如表1.4-1所示。

表1.4-1     各专题评价等级依据

| 专 题 | 依 据 | 评价工作 等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 周围声功能区属于GB3096-2008规定的1、2和4a类区，项目建设前后噪声级显著增高（超过5dB(A)）。 | 一 |
| 生态环境 | 评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库或水土流失重点治理区。 | 三 |
| 地表水环境 | 仅在施工期产生少量施工废水，营运期少量初期雨水。 | 三 |
| 地下水环境 | 污水排放量小，污水水质成分简单。 | 三 |
| 环境空气 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，对于公路、铁路等项目，应分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站等大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。本项目沿线并未设有服务区、车站，无废气污染物集中排放源。 | 三 |
| 环境风险 | 危险物运输存在一定的风险，属于非重大危险源。 | 二 |

## 1.5评价重点

（1）施工期重点分析公路施工工艺和施工方法对区域声环境、环境空气、水体水质的影响。

（2）运营期交通噪声对区域声环境质量的影响；交通尾气对区域环境空气质量的影响；对附近村庄、学校等敏感点声环境质量、大气环境质量的影响。

（3）施工期及运营期的环保措施及对策。

## 1.6保护目标

### 1.6.1生态保护目标

本项目生态保护的主要目的是保护公路沿线的自然生态系统（生物多样性及其生境）、农业生态系统（耕地和农作物）。

根据现场调查，本项目途经的路段两侧主要为一般的农用地和山地。本项目沿线生态保护目标见表1.6-1。

表1.6-1   生态保护目标

| 序号 | 保护对象 | 位置 | 主要保护内容 | 实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业生态系统 | 全线涉及处 | 耕地、农作物、农田水利设施 | 施工、营运 |
| 2 | 自然生态系统 | 全线涉及处 | 陆域及水域生物多样性及其生境 | 施工、营运 |
| 3 | 景观 | 沿线 | 自然景观、人文景观 | 施工、营运 |

### 1.6.2社会环境保护目标

本项目沿线主要的社会环境保护目标见表1.6-2。

表1.6-2  社会环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 位置 | 主要保护内容 | 具体说明 | 实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两侧居民出行 | 全线涉及处 | 村庄日常交往、居住环境质量 | 保护沿线村庄的居民日常生活及劳作出行的条件 | 施工、营运 |
| 2 | 地方经济 | 全线涉及处 | 区域经济的发展 | 公路建设有利于加强与外界的沟通联系，促进当地经济的发展，总体上利大于弊 | 施工、营运 |

### 1.6.3水环境保护目标

根据本项目的线路走向以及沿线的水系分布情况，主要的水环境保护目标包括螺河和东河，水环境保护目标具体情况见表1.6-3。

表1.6-3  水环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 水质目标 | 水体功能 | 跨越中心桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺河 | Ⅲ类 | 综合 | K680+930 |
| 2 | 东河 | Ⅳ类 | 综合 | K675+550 |

### 1.6.4声环境、大气环境保护目标

本项目的声环境和大气环境评价范围主要为线路中心线两侧200m范围内，声环境和大气环境的主要保护目标为评价范围内的村庄、学校及其它需特殊保护的敏感目标，环境保护目标及敏感点图1.6-1。

根据现场调查，在本项目的评价范围内共有声环境和大气环境敏感点19个，包括13个村庄敏感点、5个学校敏感点和1个宿舍。

本项目评价范围内的现有村庄敏感点、学校敏感点的名称、地理坐标、与线路的距离及路线经过形式等情况分别见表1.6-4。

1.6-4  项目沿线敏感点一览表

| 序号 | 桩号范围 | 敏感点名称 | 前排房屋与道路中心线距离（m） | 人口规模 | 评价范围内及首排受影响住户的基本情况 | 地理坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | K671~K671+200 | 磨海村 | 200 | 1000人 | 砖砼房，3排每排6户，1层 | N 22°56'56.14" E 115°40'50.61" |
| A2 | K971+800~K972+400 | 上陈村 | 150 | 15000人 | 砖砼房，7栋2层，1栋1层 | N22°56'36.60" E115°40'26.59" |
| A3 | K974+500~K975 | 炎围村 | 100 | 3000人 | 砖砼房，16排8栋2层 | N 22°55'14.61" E 115°40'7.70" |
| A4 | K676+500~ 676+600 | 白箖村 | 50 | 5000人 | 砖砼房，3栋3层；2栋2层 | N 22°55'2.04" E 115°38'58.48" |
| A5 | K677+800~K 678+600 | 珠宝城宿舍 | 150 | 550人 | 砖砼房，7栋5层，每层4户 | N 22°54'57.04" E 115°38'37.62" |
| A6 | K678+200~ K678+800 | 龙口村 | 150 | 2000人 | 砖砼房，6栋1~4层 | N 22°54'44.34" E 115°38'7.91" |
| A7 | K678+100~ K678+200 | 龙辉中学 | 130 | 1400人 | 背向路面，3栋2层，16间教室，有围墙 | N 22°54'41.35" E 115°38'3.41" |
| A8 | K678+650~ K678+750 | 下陈村 | 20 | 12000人 | 砖砼房，50栋1~4层 | N 22°54'29.82" E 115°37'39.84" |
| A9 | K680~ K680+200 | 深铺 | 20 | 3000人 | 砖砼房，9栋1层 | N 22°54'17.93" E 115°37'1.28" |
| A10 | K682~ K682+200 | 钱广村 | 150 | 4000人 | 砖砼房，22栋1~3层 | N22°53'52.33" E 115°35'49.03" |
| A11 | K681+800 | 钱广小学 | 200 | 500人 | 背向路面，1栋1层，8间教室，有围墙 | N 22°53'31.74" E 115°35'4.43" |
| A12 | K682+800 | 笏底村 | 150 | 2500人 | 砖砼房，16栋1~3层 | N22°54'52.09" E 115°36'3.40" |
| A13 | K683+10~ K683+110 | 笏底小学 | 100 | 340人 | 侧向路面，1栋2层，8间教室，无围墙 | N 22°54'57.73" E 115°35'58.96" |
| A14 | K684+100~ K684+200 | 民声学校 | 25 | 1500人 | 面向路面，1栋5层，4间教室；1栋3层，5间教室，有围墙 | N 22°55'46.72" E 115°35'7.88" |
| A15 | K684+300~ K684+400 | 深港村 | 130 | 600人 | 砖砼房，4栋3层 | N 22°55'54.98" E 115°35'33.19" |
| A16 | K684+400~ K684+500 | 上增村 | 35 | 3500人 | 砖砼房，11排4~5列2~3层 | N 22°56'17.79" E 115°35'2.62" |
| A17 | K686+130~ K686+200 | 上埔学校 | 120 | 1300人 | 侧向路面，1栋2层，14间教室；1栋2层，2间教室，有围墙 | N 22°56'56.34" E 115°35'13.77" |
| A18 | K685+900~ K686+100 | 上埔村 | 200 | 1500人 | 砖砼房，4~5排8列1~2层 | N 22°57'6.73" E 115°35'14.24" |
| A19 | K687 | 湖口 | 200 | 2000人 | 砖砼房，29栋1~3层 | N 22°57'43.24" E 115°34'43.86" |

湖口

上埔学校

笏底

笏底小学

深港

上增

民声学校

钱广

钱广小学

深埔

龙口村

下陈

龙辉中学

珠宝城

白箖

炎围

上陈

磨海

上埔

图1.6-1环境保护目标及大气、声评价范围

## 1.7评价工作程序

根据环境影响评价技术导则以及《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，评价工作程序见图1.7-1。

图1.7-1 环境影响评价工作程序

本路段改建前

项目所在位置

图2.1-1  项目所在区域地理位置

# 2. 建设项目概况及工程分析

## 2.1建设项目基本情况

（1）项目名称与性质

项目名称：国道G324线陆丰穿城路段改建工程

建设单位：陆丰市公路局

建设性质：新建工程

公路等级：一级公路

建设规模：本项目主线全长15.662km，公路等级为六车道一级公路，设计速度80km/h，路基宽度32m，路面结构为水泥混凝土路面。

工程投资：本项目估算总造价为55739.2万元，平均每公里造价为3558.88万元。

建设工期：2014年12月-2016年12月，施工期2年。

（2）项目地理位置

拟建项目位于广东境内起于汕头市汾水关，终于云浮市榃宾，是广东省内重要的东西通道。国道G324线陆丰穿城路段为汕尾市与东部地区联系的重要通道，国道G324线陆丰穿城路段改建工程推荐方案始于城东镇，途经东海镇、谭西镇，止于河西镇。路线走向大体呈东西方向，路线全长15.662公里。

项目区地理位置图见图2.1-1。

（3）设计标准和主要技术指标

依据交通部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）以及城市道路设计规范，本工程按照八车道一级公路标准进行设计，并在两侧设置非机动车道和人行道，采用一级公路整体式断面布置。

全路线主要的技术指标如表2.1-1：

表2.1-1 主要的技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本指标 |  |  |  |  |
| 1 | 公路等级 | 级 | 一级公路 |  |
| 2 | 设计速度 | km/h | 80 |  |
| 3 | 占用土地 | 亩 | 1088.91 |  |
| 4 | 拆迁建筑物 | m2 | 13500 |  |
| 5 | 估算总额 | 万元 | 55739 |  |
| 6 | 平均每公里造价 | 万元 | 3559 |  |
| 二、路线 |  |  |  |  |
| 7 | 路线总长 | km | 15.662 |  |
| 8 | 路线增长系数 |  | 1.703 |  |
| 9 | 平均每公里交点个数 | 个 | 0.575 |  |
| 10 | 平曲线最小半径 | m/个 | 400/1 |  |
| 11 | 平曲线占线路比例 | m | 6395.456 |  |
|  |  | % | 40.833 |  |
| 12 | 直线最大长度 | m | 2750.299 |  |
| 13 | 最大纵坡 | % | 1.02 |  |
|  |  | 处 | 1 |  |
| 14 | 最短坡长 | m | 300 |  |
| 15 | 竖曲线占路线比例 | m | 5787.153 |  |
|  |  | % | 36.949 |  |
| 16 | 平均每公里纵坡变坡次数 | 次 | 2.043 |  |
| 17 | 凸型 | m | 13000 |  |
| 18 | 凹型 | m | 20000 |  |
| 三、路基、路面 |  |  |  |  |
| 19 | 路基宽度 | m | 32 |  |
| 20 | 计价土石方（土方） | 1000m3 | 1308 |  |
| 21 | 平均每公里土石方 | m3/km | 89700 |  |
| 22 | 防护与排水工程 | m3 | 35040 |  |
| 23 | 水泥路面路面宽 | m | 28.5 |  |
| 24 | 水泥路面数量 | 1000m2 | 415.587 |  |
| 四、桥梁、涵洞 |  |  |  |  |
| 25 | 设计车辆荷载 | 级 | 公路Ⅰ级 |  |
| 26 | 大桥 | m2/座 | 34944/2 |  |
| 27 | 平均每公里桥长 | m/km | 69.72 |  |
| 28 | 涵洞 | 道 | 53 |  |
| 30 | 平均每公里涵洞个数 | 座/km | 3.512 |  |
| 五、路线交叉 |  |  |  |  |
| 31 | 平面交叉 | 处 | 30 |  |
| 六、交通工程及沿线设施 |  |  |  |  |
| 32 | 安全设施 | km | 15.662 |  |
| 七、环境保护 |  |  |  |  |
| 33 | 绿化 | km | 15.662 |  |

## 2.2交通量预测

本项目的建设，对沿线乡镇的交通出行提供了极大的方便，对促进该地区经济的发展起了很大作用，同时随着该地区经济实力的增强，车辆保有率的增加，交通出行必将持续增长，诱增的交通量的增长是可以预见的，本路段远景交通量预测见表2.2-1。

表2.2-1  各年交通量预测结果    单位：pcu/日

| 年份 | 趋势交通量 | 诱增交通量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 12913 | 1033 | 13946 |
| 2016 | 13972 | 1118 | 15090 |
| 2017 | 15118 | 1209 | 16327 |
| 2018 | 16357 | 1309 | 17666 |
| 2019 | 17698 | 1416 | 19114 |
| 2020 | 19150 | 1532 | 20682 |
| 2021 | 20720 | 1658 | 22378 |
| 2022 | 22419 | 1793 | 24213 |
| 2023 | 24257 | 1941 | 26198 |
| 2024 | 26247 | 2100 | 28346 |
| 2025 | 28399 | 2272 | 30671 |
| 2026 | 30727 | 2458 | 33186 |
| 2027 | 33247 | 2660 | 35907 |
| 2028 | 35973 | 2878 | 38851 |
| 2029 | 38923 | 3114 | 42037 |
| 2030 | 42115 | 3369 | 45484 |
| 2031 | 45568 | 3645 | 49214 |
| 2032 | 49305 | 3944 | 53249 |

评价按照导则要求，选取工程各特征年的车流量：近期(第1年即2017年)为16327辆/日、中期(第7年即2023年)为26198辆/日、远期(第15年即2031年)为49214辆/日。

本项目车型分布比例为：大型车15%、中型车20%、小型车65％。得出项目特征年车流量情况如下。

表2.2-2 本项目特征年车流量

| 特征年 | 2017年 | 2023年 | 2031年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合车流量(pcu/日) | 16327 | 26198 | 49214 |
| 小型车车流量(pcu/日) | 10613 | 17029 | 31989 |
| 中型车车流量(pcu/日) | 3265 | 5240 | 9843 |
| 大型车车流量(pcu/日) | 2449 | 3930 | 7382 |

## 2.3征地与拆迁情况

拟建项目沿线经过汕尾市的陆丰市，属于国道一级公路改建工程，需要永久占用土地。国道G324线陆丰改建工程全线永久占用土地1088.91亩，平均占地4.635公顷/公里。其中水田占20.2%、旱地占34.8%、荒地占30%、建筑用地占10%、果园占5%。

拟建项目需拆迁各类房屋共计约13500平方米。

详见表2.3-1。

表2.3-1 拆迁建筑物相关信息

| 所属村委 | 拆迁面积（m2） | 拆迁建筑物情况及功能 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白箖村 | 1881 | 居住，砖砼房，,2栋3层；2栋2层 | 个人 |
| 炎围 | 1772 | 居住，砖砼房， 3栋2层 | 个人 |
| 上陈 | 2797 | 居住，砖砼房，5栋2层，1栋1层 | 个人 |
| 龙光 | 7050 | 居住，砖砼房，6栋1~4层 | 个人 |
| 合计 | 13500 |  |  |

## 2.4土石方平衡

本项目位于平原地带，路基主要以填方为主。本项目土石方工程总量为215.67万m3，其中总挖方35718m3，总填方1308002m3，总借方1272284m3。土石方平衡见表2.4-1。

项目外购所需土方，不设专门取土场。项目弃方主要为产生挖方工程，土方全部用于回填，因此不另设弃土场。

表2.4-1 项目土石方平衡表

| 挖方 |  | 填方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基挖方 | 35718 | 利用方填筑 | 35718 |
| 借方 | 1272284 | 借方填筑 | 1272284 |
| 合计 | 1308002 | 合计 | 1308002 |

# 3. 污染源分析

## 3.1 施工期污染源分析

### 3.1.1施工期噪声

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民产生影响。据调查，国内目前常用的筑路机械主要有挖掘机、拌和机、平地机、拌合站、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。这些设备的运行噪声级见表3.1-1。

表3.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声级  单位：dB(A)

| 机械名称 | 测距 | 数量 | 声级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5 | 1 | 84 | 液压时 |
| 装载机 | 5 | 2 | 90 | 轮式 |
| 振动式压路机 | 5 | 1 | 86 |  |
| 推土机 | 5 | 1 | 86 |  |
| 平地机 | 5 | 1 | 90 |  |
| 摊铺机 | 5 | 1 | 87 |  |
| 拌和机 | 5 | 1 | 87 |  |
| 搅拌机 | 2 | 1 | 90 |  |
| 铲土机 | 5 | 1 | 93 |  |
| 压路机 | 5 | 1 | 86 |  |
| 振捣机 | 15 | 1 | 81 |  |
| 夯土机 | 15 | 1 | 90 |  |
| 自卸车 | 5 | 1 | 82 |  |
| 卡车 | 7.5 | 2 | 89 |  |
| 移动式吊车 | 7.5 | 2 | 89 |  |

道路施工与一般的建筑施工不同，其产生的噪声主要有以下特点：

（1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得公路施工噪声具有偶然性的特点。

（2）不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备（如搅拌机）频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍然较大，有些设备的运行噪声可高达90dB以上。

（3）施工噪声源与一般固定噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。

（4）施工设备与其影响范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。

（5）对具体路段的道路和桥梁而言，施工噪声污染仅发生在一段时期内。

### 3.1.2施工期废气

路基施工中由于挖取土（石）、填方、弃土、推土及搬运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸、运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、PM10的污染尤为严重。

运送施工材料、设施的车辆，内燃机、打桩机等施工机械的运行时排放出的污染物将对空气造成污染。

运送公路施工材料、设备的车辆，内燃机打桩机（桥梁）等施工机械的运行都会造成一定的大气污染。

### 3.1.3施工期废水

包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水。

现场施工人员居住区产生的生活污水、生活垃圾和工程施工废料受雨水冲刷入河也可能影响河流水质。以上废水产生量以及处理要求见水环境评价章节内容。

另外，桥墩基础、墩身及临时支撑等水下构筑物的施工产生的SS、石油类等对水体水质产生短暂的影响，但影响程度比较大。

### 3.1.4施工期固体废物

包括现场施工人员的生活垃圾和公路建筑工地产生的建筑垃圾。施工期每施工段按80人计算，按垃圾产生量每人为1kg/天计，施工人员垃圾每天产生量为80kg/天。垃圾具体由当地环卫部门定期集中收集处理。

### 3.1.5 施工期其他影响

修路对某些工程施工区域内的居民出行产生不便。另外，公路建设期间可能会影响局部交通，对生产、建设和旅游都可能造成一定影响。这些影响是局部的、暂时的，随着道路建设工程的完成，以上这些不利影响就会转而变成有利影响。这也是道路建设的根本意义所在。

## 3.2 营运期污染源分析

### 3.2.1交通噪声

（1）噪声源及其特性

拟建项目通车营运后的噪声源主要是道路上行驶的机动车辆的发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等，其中发动机噪声是主要的噪声源，该噪声源一般为非稳定态源。

（2）噪声源强分析

根据公路交通噪声排放源试验结果，排放源辐射声级主要取决于车辆类型和其行驶速度。本评价小型车昼夜车速为项目设计车速，中型车昼夜车速为设计车速的90%，大型车昼夜车速为设计车速的80%。本项目各特征年各类型车辆的辐射声级见表3.2-1。

表3.2-1   拟建项目各类型车辆的辐射声级

| 车型 | 源强公式 | 车速 | 辐射声级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （km/h) | （dB(A)) |
| 小型车 | LOS=34.73 LOG(V)+12.6 | 80 | 78.7 |
| 中型车 | LOM=40.48 LOG(V)+8.8 | 72 | 84.0 |
| 大型车 | LOL=36.32 log(V)+22.0 | 64 | 87.6 |

注：小型车包括小客车、小货车；中型车包括中货车、中客车；大型车包括大客车、大货车和特大货车。

### 3.2.2汽车废气污染物

根据公路高峰小时和昼间平均、夜间平均小时绝对车流量及车辆构成情况，考虑本项目设计速度（80km/h），计算出公路各特征年高峰期、昼间、夜间不同污染物的源强见表3.2-3。

表3.2-3  各特征年污染物排放源强

| 年份 | 时期 | CO（mg/m·s） | NOx（mg/m·s） | THC（mg/m·s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 昼间 | 3.47 | 1.42 | 1.29 |
|  | 夜间 | 1.73 | 0.71 | 0.64 |
|  | 高峰期 | 5.20 | 2.14 | 2.98 |
| 2023年 | 昼间 | 5.57 | 2.29 | 2.03 |
|  | 夜间 | 2.78 | 1.14 | 1.03 |
|  | 高峰期 | 8.34 | 3.43 | 3.10 |
| 2031年 | 昼间 | 10.45 | 4.29 | 3.88 |
|  | 夜间 | 5.23 | 2.14 | 1.94 |
|  | 高峰期 | 15.67 | 6.44 | 5.83 |

### 3.2.3水污染物

根据路面径流污染物测定值的平均浓度以及路面径流量的计算结果，计算出本项目营运期路面径流携带的污染物总量约为SS 112.6t/a，石油类10.13t/a。

# 4. 环境影响评价

## 4.1环境现状评价

### 4.1.1生态环境

（1）农业生态

拟建公路沿线生态特征因地形地貌不同而存在差异，呈现农业环境和自然环境并存的生态特征；

（2）土地占用

拟用地面积73.1993公顷，其中农用地61.6591（耕地58.6991公顷、园地0.7052公顷、林地0.5482公顷、其他农用地1.7066公顷），建设用地8.2862公顷，未利用地3.2540公顷。占用基本农田44.2579公顷。根据本项目的用地预审意见（见附件），本项目占用的基本农田为陆丰市多划基本农田，项目占用多划基本农田事宜已取得陆丰市政府的支持，建设用地预审材料已由陆丰市国土资源局上报汕尾市国土资源局。项目对于占用的耕地，也将采取补偿措施，在后续措施章节中予以说明。

因此，建设单位在项目开工之前应严格按照国家的有关管理程序办理相关手续。并于施工前对沿线受影响居民进行补偿安置。

（3）植被生态质量评价

项目评价调查范围内居住区密集，主要植被为果园、相思林、桉树林等人工林。由于人为干扰强烈，森林植被的质量较差。随着人为干扰的日益严重，部分区域已退化成灌草丛甚至草坡。人为活动除对山林产生影响之外，对村庄及周边地带及低丘植被作用更为明显，村民垦荒种植经济作物和果园等行为加剧了村庄附近植被的退化。

本项目评价范围内不涉及古树及国家保护植物

（4）评价区内动、植物资源

根据公路沿线经过地区的植被类型、特征及其分布情况调查，公路评价区内仅有少量国家保护植物樟树和一些橄榄古树，不涉及自然保护区。

### 4.1.2声环境

执行1类标准：共有5处敏感点，包括5所学校（龙辉中学、钱广小学、笏底小学、民声学校和上埔学校）。学校敏感点噪声值昼间为50.6~58.6B(A)，夜间为42.3~44.6dB(A)。学校敏感点昼间环境噪声除龙辉中学外均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55 dB(A)；学校敏感点夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准夜间45 dB(A)的限值要求，龙辉中学昼间噪声超标主要是受到沿线交通噪声的影响较大。

执行2类标准：共有10处村庄敏感点和1处宿舍区（磨海村、上陈村、白箖村、珠宝城宿舍、龙口村、钱广村、笏底村、深港村、上增村、上埔村、终点）该部分敏感点噪声值昼间为50.6~60.9dB(A)，夜间为41~47.4dB(A)，其中磨海村、上陈村、白箖村、珠宝城门口、龙口村、笏底村、深港村、上增村、上埔村、终点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求；珠宝城宿舍、钱广村夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求，但昼间均出现超标现象，超标幅度为0.9 dB(A)。

执行4类标准：共有3处村庄敏感点（炎围村、下陈村和深铺）。该部分敏感点噪声值昼间为57.9~60.6dB(A)，夜间为42.8~47.4 dB(A)，昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。

### 4.1.3 空气环境

本评价在沿线的不同大气功能区共布置了6个大气监测点，大气环境质量现状评价结果显示，项目监测期间，沿线评价区域内二类环境空气质量功能区的主要污染物浓度均低于相应的《环境空气质量标准》（GB3095-1996）标准限值要求，沿线评价区域内环境空气质量良好。

### 4.1.4 地表水环境

本次地表水环境质量现状调查在项目沿线涉及的螺河、东河共布设了6个监测断面项目沿线地表水环境东河的水质良好，项目沿线的螺河受到沿岸工业废水和生活污水的污染，出现CODCr超标现象。

### 4.1.5 地下水环境

本次地下水环境质量现状调查中共布设了3个监测点位分别为上陈村、龙口村、上埔村，项目监测期间，除上陈村和上埔村监测点位PH值分别超标0.24倍和0.04倍外，各项指标均不超标，说明地下水水质良好，基本达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ级标准。

## 4.2环境影响预测评价结论

### 4.2.1社会环境

（1）项目的建设会对被征地居民的生活产生负面影响，须按照有关规定进行一定的经济补偿；

（2）项目建设期间会对局部交通运输造成一定影响，并会影响交通安全；

（3）工程施工会对水利、路网等基础设施带来一定的影响，必须采取相应的保护措施。

### 4.2.2生态环境

（1）施工期由于碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。施工过程需要修建一些施工便道通往隧道和大桥施工场地，如果施工管理不善，对乔木层、灌木层和草本层的破坏明显，将造成植物群落的层次缺失，使群落的垂直结构发生较大改变，直接影响群落的演替。但临时占地影响是短期的、可恢复的。

（2）工程建设完成后，项目永久性占地对评价区内植被自然生产力的破坏是长期的，不可恢复的。

### 4.2.3声环境

（1）施工期：施工噪声将对沿线声环境产生一定的影响，昼间的影响范围为距施工场地50m范围，夜间影响的范围为距施工场地300m范围。夜间对沿线评价范围内敏感点造成很大干扰，特别是大型构筑物的施工影响将更为突出。

（2）营运期预测结果评价如下：

①公路沿线两侧交通噪声影响评价

在不考虑障碍物阻隔的平路基自然衰减情况下：

- 1类声功能区

本项目处于1类声功能区的敏感点有5个，均为线路沿线的学校。营运期昼间、夜间5个敏感点均超标。

营运初期昼间超标幅度为2.01~10.53dB(A)，夜间超标幅度为8.22~17.2 dB(A)；营运中期昼间超标幅度为3.6~12.46dB(A)，夜间超标幅度为10.05~19.23 dB(A)；营运远期昼间超标幅度为5.93~15.07 dB(A)，夜间超标幅度为12.63~21.96dB(A)。

- 2类声功能区

本项目处于2类声功能区的敏感点有12个，均为线路沿线的居民点。营运期昼间、夜间有12个敏感点均超标。

营运初期昼间超标幅度为0.37~6.89dB(A)，夜间超标幅度为3.14~13.18dB(A)；营运中期昼间超标幅度为0.18~8.69dB(A)，夜间超标幅度为1.27~11.19 dB(A)；营运远期昼间超标幅度为5.03~15.21 dB(A)，夜间超标幅度为7.61~17.94dB(A)。

- 4类声功能区

本项目处于4类声功能区的敏感点有2个，均为线路沿线的居民点。营运期远期昼间、夜间2个敏感点均超标。

营运夜间超标幅度为1.26~8.22dB(A)；营运中期夜间超标幅度为3.18~10.24 dB(A)；营运远期昼间超标幅度为1.13~1.31dB(A)，夜间超标幅度为5.83~12.96dB(A)。

### 4.2.4空气环境

（1）施工期：在公路施工期主要污染物是扬尘、粉尘，且影响范围也较大，污染范围可达下风向150m左右，对环境产生影响。

（2）营运期：

本项目的营运期汽车尾气的扩散分析采用汽车尾气扩散预测模式(CALINE4)，将路段污染物源强代入模式进行下风向浓度增值计算，取营运期路段下风向10m处的增值浓度作分析说明：

①NO2

营运近期NO2昼间浓度增值为0.012，叠加背景值后为0.028，占标准值的23.33%；夜间浓度增值为0.006mg/m3，叠加背景值后为0.022mg/m3，占标准值的18.33%；最大高峰小时浓度增值为0.016mg/m3，叠加背景值后为0.032mg/m3，占标准值的13.33%。

营运中期NO2昼间浓度增值为0.019mg/m3，叠加背景值后为0.035mg/m3，占标准值的29.17%；夜间浓度增值为0.010mg/m3，叠加背景值后为0.026mg/m3，占标准值的21.67%；最大高峰小时浓度增值为0.026mg/m3，叠加背景值后为0.042mg/m3，占标准值的17.5%。

营运远期NO2昼间浓度增值为0.027mg/m3，叠加背景值后为0.043mg/m3，占标准值的35.83%；夜间浓度增值为0.014mg/m3，叠加背景值后为0.030mg/m3，占标准值的25%；最大高峰小时浓度增值为0.036mg/m3，叠加背景值后为0.052mg/m3，占标准值的21.67%。

②CO

营运近期CO昼间浓度增值为0.137mg/m3，叠加背景值后为1.727mg/m3，占标准值的43.18%；夜间浓度增值为0.069mg/m3，叠加背景值后为1.659mg/m3，占标准值的41.48%；最大高峰小时浓度增值为0.185mg/m3，叠加背景值后为1.965mg/m3，占标准值的19.65%。

营运中期CO昼间浓度增值为0.216mg/m3，叠加背景值后为1.806mg/m3，占标准值的45.15%；夜间浓度增值为0.108mg/m3，叠加背景值后为1.698mg/m3，占标准值的42.45%；最大高峰小时浓度增值为0.292mg/m3，叠加背景值后为2.072mg/m3，占标准值的20.72%。

营运远期CO昼间浓度增值为0.301mg/m3，叠加背景值后为1.891mg/m3，占标准值的47.28%；夜间浓度增值为0.151mg/m3，叠加背景值后为1.741mg/m3，占标准值的43.53%；最大高峰小时浓度增值为0.406mg/m3，叠加背景值后为2.186mg/m3，占标准值的21.86%。

本项目公路改建完成后，从上述分析可以知道，营运近期、中期、远期沿线NO2和CO的浓度均不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的限值要求，本项目的建设对周边大气环境的影响在可以接受的范围内。

### 4.2.5地表水环境影响预测

根据工程设计，本工程路面雨水分别就近进入区域地表水体，初期雨水携带的污染物会对地表水体水质产生一定的污染影响。根据初期雨水产生情况计算和污染分析，评价认为，初期雨水量相对较小，污染物均属于可生物降解的污染物，无重金属及有毒有害物质，初期雨水进入地表水体后，各种污染物很快被稀释降解，不会对水体水质产生明显不利影响。。

### 4.2.6地表水环境影响预测

由于本项目不涉及地下的开挖工程，因此本项目对地下水环境无影响。

# 5. 主要环境保护对策、措施及环保投资

## 5.1 施工期

（1）生态环境：根据地区的生态环境特点，生态措施主要是防治措施和补偿措施，包括耕地保护和补偿、植被恢复等，在措施采取后施工对工程造成的不利影响可以得到一定的缓解、恢复和补偿。取土场坡面参照周围植被现状恢复，优先种植本土植被。

（2）临时工程占地在工程完工后要尽快复垦利用和恢复林、草植被。对占用的农用地仍复垦作农用地，在对废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，对压实的土地进行翻松、平整，适当布设土埂，恢复破坏的排水、灌溉系统；对占用的林地、荒地在对废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，平整场地，并充分利用清表弃土，造林种草，恢复林、草植被。

（3）水土保持：实施水土保持方案，包括工程、生物、以及管理措施，水土保持的重点区域在高填深挖路段、桥涵工程区、临时弃渣区及临时施工区。

（4）声环境：施工期噪声影响是短暂的，施工管理是防治和缓解影响的主要途径，比如根据沿线施工点的敏感人群生活、学习规律，调整施工时段，合理安排便道和场地；管理达不到目的的，则必须实施临时的降噪措施。

监督施工工地场界远离沿线敏感点200m以外；在部分距离路基较近的敏感点，施工场地安装移动式隔声屏障；沿线学校路段上课时间在100m范围内限制强噪声机械施工。

（5）大气环境：本项目拌和场（包括混凝土拌和场），应根据沿线村庄、学校等分布特点，建议拌和站的设置地点选择距离较远的村庄之间的空旷地带，设置地点同时考虑施工季节风向因素，可将沥青搅拌厂设置在距离最近敏感点的下风向300m以上距离，并采用室内拌和形式。将混凝土搅拌场设置在距离最近敏感点的下风向200m以上距离。对拌和设备应较好密封并加装二级除尘装置，从业人员必须注意劳动保护。

（6）水环境：施工期是短暂的，施工管理是防治和缓解影响的主要途径；尤其是桥梁施工和施工营地的管理。为防止雨季施工引起突发性污染，在靠近沿线河流、农灌系统的施工现场设置临时性沉淀池，使泥沙沉淀，在沉淀池出水的一侧设土工布围栏，再次拦截泥沙。当路基建成，过水涵洞铺设完毕后，推平沉淀池、恢复植被。另水源保护区禁设排污口。

## 5.2 营运期

（1）环境噪声：根据噪声预测结果，拟对各超标敏感点实施声屏障和隔声窗等措施，确保各敏感点声环境达到其功能要求或不低于现状声环境质量。对公路沿线营运期噪声超标的敏感点采取的降噪措施见表5.2-1。

（3）项目永久占地为线状分布，对所处地区的总面积而言，所占损坏的植被数量比例较小、种类较为简单，工程投入运营后，主要通过公路沿线的绿化美化补偿因项目建设破坏地表植被所造成的生物量损失。

（4）由于本项目沿线在路两侧30m的范围内可能会出现NO2的超标现象，为降低NO2超标对环境的影响，建议在选择路旁绿化树种时，优先考虑有吸附NO2功能的绿化树种，构建路旁绿化防护林带，以降低NO2的影响范围，尤其是在路旁30m内有敏感点的路段，更要注意好防护绿化带的设计；同时公路旁30m范围内的未利用土地，禁止居民点、学校、医院等对环境空气质量有较高要求的设施建设。

## 5.3征地影响减缓措施

（1）建设单位与地方政府充分沟通，保证征地补偿资金的充足及按时到位；

（2）建设单位和地方政府要严格按照《土地管理法》、《土地管理法实施条例》有关征地管理的规定和《关于加强征地管理工作的通知》(国土资发(1999)480号)、《关于切实做好征地补偿安置工作的通知》(国土资发(2001)358号)、《关于切实护被征地农民合法权益的通知》(国土资发（2002）225号)以及国家、广东省、沿线各市县最新的法律法规和政策的要求，认真做好征地调查、确定补偿标准、拟定方案、严格实施、跟踪检查等征地过程中各环节的工作。

（3）将失地农民的安置问题放在第一位，为他们的日后生活提供必要的社会保障，如进行培训帮助再就业，或者建立失地农民的社会保障体制(如养老、医疗、失业等保障)。

（4）建议负责征地补偿的有关单位和部门应借鉴其它地方征地工作的成功做法结合当地实际情况，采取多种途径进行补偿安置，如经济补偿与土地资源异地补偿等。

（5）项目占用的耕地需按国家有关政策进行占补平衡，目前建设单位已与陆丰市的国土、农业等相关部门在进行有关用地手续和耕地占补平衡方案的前期磋商，待项目立项进行初设后用地数量具体定下来后再予以落实并签订相关合同。

## 5.4拆迁的缓解措施

（1）拆迁再安置准备过程中，充分听取沿线拆迁户的意见，尽可能满足其合理要求。

（2）有关单位应根据实际情况，分别采取就近靠后安置、邻村安置、形成新村和往城区安置等各种手段，既要保证拆迁户的生活水平不低于原有水平，同时考虑城镇规划布局。

（3）据现场调查，沿线耕地资源宝贵，如将拆迁户分散安置在原来或邻村地区则存在土地资源浪费的问题；建议地方政府结合城镇规划，在城郊区域建成一定规模的新村或低价出售商品房，可加快农村的城镇化进程。此种方式的关键在于应对拆迁户的货币补偿水平适当放宽，对拆迁户的建房或购房不会造成较大的困难。

（4）拆迁户如采用原地后靠的安置政策，则安置点应远离拟建公路两侧200m以上，避免受到噪声污染，并且使移民的生产、生活、医疗卫生、教育、用水等有保证。

（5）至现阶段为止，建设单位正在紧张、有序地进行征地、拆迁补偿统计工作，并将按照国家的有关规定和本报告公众参与调查的意见，进行逐一落实，尽可能在道路开工前将相关工作做好，并做到让被征地户、拆迁户的财产不受损失。

（6）由于目前项目尚处于工程可行性研究阶段，未能准确落实拆迁户的数量情况，因此项目的拆迁补偿和安置方案暂未能落实，但建设单位已于地方的有关部门进行了磋商，并就拆迁安置问题达成共识，将按照国家的有关政策并结合当地居民的实际生活水平情况对拆迁户进行补偿和安置，补偿资金将会一次性安排到位，绝不拖欠。具体的拆迁补偿和安置方案将在项目初设阶段进行落实。

## 5.5占用耕地的补偿措施

项目涉及占用耕地58.6991公顷，拟按耕地18元/平方米，基本农田外加20元/平方米标准，通过缴纳耕地开垦费方式补充耕地。

项目按照《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准（2010年修订调整）的通知》（粤国土资利用发[2011]21号）规定，占用陆丰市东海镇地块属于六类区，征地补偿和安置补助按照耕地不低于52.65万元/公顷、园地不低于40.50万元/公顷、林地不低于18.60万元/公顷、其他农用地不低于54.70万元/公顷，建设用地不低于52.65万元/公顷，未利用地不低于16.20万元/公顷的标准执行，城东镇、上英镇、潭西镇和河西镇地块属于八类区，征地补偿和安置补助按照耕地不低于40.30万元/公顷、园地不低于31.00万元/公顷、林地不低于14.85万元/公顷、其他农用地不低于41.85万元/公顷，建设用地不低于40.30万元/公顷，未利用地不低于12.40万元/公顷的标准执行，青苗（林木）及地面附着物补偿参照有关文件及周边项目征地补偿情况执行，初步定为10元/平方米；留用地补偿根据《广东省征收农民集体土地留用地管理办法》的规定，将征用土地面积的15%留用地管理折算为货币补偿；用地单位已按要求将以上费用列入工程投资预算，项目安排的有关费用符合规定要求，项目能够按规定实施征地。

项目施工占用地临时用地2公顷，拟按7.5万元/公顷标准将土地复垦资金纳入项目投资预算，并在用地报批前按《土地复垦条例》编制土地复垦方案，用地单位承诺在项目建设完成后落实土地复垦。

5.2-1   噪声敏感点采取工程降噪措施一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 与中心线最近距离（m） | 室内标准 |  | 营运中期超标情况（dB（A）） |  | 受影响情况 | 拟采取措施 | 降噪效果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| A1 | 磨海村 | 200 | 60 | 50 | 16.46 | 10.03 | 砖砼房，3排每排6户，1层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A2 | 上陈村 | 150 | 60 | 50 | 17.1 | 11.24 | 砖砼房，7栋2层，1栋1层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A3 | 炎围村 | 100 | 60 | 50 | 18.48 | 13.18 | 砖砼房，16排8栋2层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A4 | 白箖村 | 50 | 60 | 50 | 20.49 | 16.25 | 砖砼房，3栋3层；2栋2层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A5 | 珠宝城宿舍 | 150 | 60 | 50 | 18.09 | 11.26 | 砖砼房，7栋5层4户 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A6 | 龙口村 | 150 | 60 | 50 | 17 | 11.43 | 砖砼房，6栋1~4层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A7 | 龙辉中学 | 130 | 55 | 45 | 17.23 | 11.97 | 背向路面，3栋2层，16间教室 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A8 | 下陈村 | 20 | 70 | 55 | 23.75 | 20.24 | 砖砼房，50栋1~4层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A9 | 深铺 | 20 | 70 | 55 | 23.89 | 20.19 | 砖砼房，9栋1层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A10 | 钱广村 | 150 | 60 | 50 | 18.09 | 11.54 | 砖砼房，22栋1~3层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A11 | 钱广小学 | 200 | 55 | 45 | 13.6 | 10.05 | 背向路面，1栋1层，8间教室 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A12 | 笏底村 | 150 | 60 | 50 | 15.18 | 11.26 | 砖砼房，16栋1~3层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A13 | 笏底小学 | 100 | 55 | 45 | 15.3 | 11.29 | 侧向路面，1栋2层，8间教室 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A14 | 民声学校 | 25 | 55 | 45 | 16.36 | 13.07 | 面向路面，1栋5层，4间教室；1栋3层，5间教室 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A15 | 深港村 | 130 | 60 | 45 | 22.46 | 19.23 | 砖砼房，4栋3层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A16 | 上增村 | 35 | 60 | 50 | 15.6 | 12.1 | 砖砼房，11排4~5列2~3层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A17 | 上埔学校 | 120 | 55 | 45 | 21.09 | 17.75 | 侧向路面，1栋2层，14间教室；1栋2层，2间教室 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A18 | 上埔村 | 200 | 60 | 50 | 16.35 | 12.3 | 砖砼房，4~5排8列1~2层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |
| A19 | 湖口 | 200 | 60 | 50 | 14.3 | 10 | 砖砼房，29栋1~3层 | 安装隔声窗 | 降噪25dB（A），敏感点室内噪声达标 |

## 5.6 环保投资估算

环保投资费用包括生态、水、大气、噪声等各项环境要素的防治措施费用，合计1282.3万元（见表5.6-1），环保投资占工程总投资的比例为2.3%，在建设单位可接受范围内。建设单位应把环保投资列入概算之中。

表5.6-1  项目环境保护措施投资估算表

| 序号 | 投资项目 |  | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 环境污染治理投资 |  | 430 |  |
| 1 | 声环境污染治理 |  | 280 |  |
| 1.1 | 施工期简易挡墙等围护结构 |  | 30 |  |
| 1.2 | 换装隔声窗、铝合金窗等 |  | 250 |  |
| 2 | 环境空气污染治理 |  | 50 | 估列 |
| 2.1 | 施工期洒水降尘措施 |  | 30 | 200元/台班 |
| 2.2 | 蓬布遮盖运输 |  | 20 | 估列 |
| 3 | 水污染治理 |  | 50 |  |
| 3.1 | 施工废水，设置沉淀池 |  | 50 |  |
| 4 | 固体废物 |  | 50 |  |
| 4.1 | 施工期临时垃圾堆放场设置及清运 |  | 50 |  |
| 二、 | 生态环境保护投资 |  | 302.3 |  |
| 1 | 绿化工程 |  | 202.3 |  |
| 2 | 新增水土保持投资 |  | 100 |  |
| 三、 | 社会经济环境保护投资 |  | 50 |  |
| 1 | 施工场地交通调度和警示标志及公告 |  | 50 | 估列 |
| 四、 | 环境管理及其科技投资 |  | 450 |  |
| 1 | 项目环境保护专业人员技术培训费 |  | 10 |  |
| 2 | 工程监测费用 | 施工期 | 150 |  |
|  |  | 营运期 | 150 |  |
| 3 | 环境工程(设施)维护和运营费用 |  | 60 |  |
| 4 | 工程环境监理费用 |  | 60 |  |
| 5 | 环境保护设施“三同时”验收费 |  | 20 |  |
| 五、 | 不可预见费 |  | 50 |  |
| 六 | 合计 |  | 1282.3 |  |

# 6.事故污染风险分析

本项目属于道路项目，工程本身不存在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中列明的危险物质。道路的环境风险主要在于车辆运输货物可能出现的污染风险，车辆装载的货物多种多样，其中常见的危险货物主要有：各种油品(汽油、柴油、润滑油等)；化学药品(各类酸、碱、盐，其中很多属于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险化学品)；各种气体(很多属于易燃易爆、剧毒品，例如液化石油气、氯气、氢气、乙炔气等)。表现在因车辆意外事故而发生爆炸、毒气渗漏及对附近水体的污染。虽然这类交通事故在道路运输中占很小的比例，但其运输产生的交通事故进而导致的环境污染是不容忽视的。实际发生过的事故使我们意识到，危险品运输污染风险发生的概率虽然小，但破坏程度极其严重，因此加强危险品运输污染风险的防患不仅是道路运输安全管理工作中的重要一环，同时也是项目前期环境影响评价工作中的重要内容。

因此，结合项目的特点及沿线环境特征，确定此次环境风险评价等级为二级。

- 6.1事故防范及应急措施

为防止危险品运输中发生意外事故，或发生事故后控制其对环境造成的影响，应在危险品运输管理上采取必要的措施，避免污染事故的发生，建议措施如下：

(1)在河流桥梁两端，设置警示装置，禁止运输危险品货物的运输工具在此路段停滞；

(2)在管理上对危险品运输上路进行检查，检查直接从事道路危险品货物的运输人员是否持有《道路危险品货物运输操作证》和运输危险品的车辆是否搭乘无关人员，对无证和违反规定的严肃处理；

(3)危险品运输车辆和装备应符合悬挂规定的标志和配置标志灯的规定，车辆、容器、装卸机械工具符合规定的条件；

(4)查对核实托运单和关手续；

(5)危险品运输车辆司乘人员在运输途中严禁吸烟，停车时不准靠近明火或高温场所，要遵守公安机关规定的行车路线和行车时间，中途不得随意停车，路过居民区尤其要注意交通安全；

(6)发生燃烧、爆炸、污染或中毒事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按照规定采取相应的紧急措施，防止事故影响范围进一步扩大，并立即向路政、公安、环保等机关报告，共同采取措施，控制危害范围扩大；

(7)运输危险品的司乘人员和路政部门都要加强学习和训练，经常性组织事故演习，提高控制事故的快速反应能力。

- 6.2环境风险应急预案

应急预案是一项系统工程，必须包括组织指挥、协调、作业方面的内容，一个完整的应急预案应由两部分组成：现场应急计划和场外应急计划。现场和场外应急计划应分开，但彼此应协调一致，现场应急计划由企业负责，而场外应急计划由地方政府负责。

公路项目的风险主要为营运期的危险品运输风险。由环境风险计算结果可知，本项目公路发生运输有害有毒危险品的车辆出现的交通事故的概率较低。但是根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的。为确保将风险事故的影响降到最低，应做好风险防范工作。

# 7.环境管理及环境监测计划

## 7.1环境监测计划

### 7.1.1监测目的

制定环境监测计划的目的是为了及时了解道路施工、营运行为对环境保护目标产生影响的范围与程度，以便采取相应的减缓措施。制定的原则是根据预测和建设各个阶段主要环境影响、可能超标路段及超标指标而定，重点是各敏感区。

### 7.1.2监测地点、时间和频次

本项目环境监测计划分为噪声、环境空气和水质三部分，见表7.1-1～7.1-2，建议环境监测计划的实施，建设单位可委托汕尾市环境保护监测站承担。

表7.1-1  噪声监测计划

| 阶段 | 监测点 | 监测 项目 | 监测 频率 | 采样时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 150米范围内有较大居民区或学校的施工现场（包括上陈村、炎围村、白箖村、珠宝城、龙口村、龙辉中学、下陈村、深埔、钱广村、笏底村、笏底小学、民声学校、深港村、上增村、上埔学校、上埔村） | 噪声 | 施工期3次/年 | 施工时间昼、夜间各一次，每次2天 | 汕尾市环境监测站 | 陆丰公路局 | 陆丰市环保局 |
| 营运中远期 | 道路两侧50米以内居民敏感点（包括包括白箖村、下陈村、深埔、民声学校、上增村、） | 噪声 | 1次/年 | 昼、夜间各一次，每次2天 | 汕尾市环境监测站 | 陆丰市公路局 | 陆丰市环保局 |

表7.1-2  环境空气监测计划

| 阶段 | 监测点 | 监测 项目 | 监测 频率 | 采样 时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 上陈村、龙辉中学、民声学校、上埔村 | PM10、TSP | 施工期1次/季 | 施工时间10-11点，每次监测7天 | 汕尾市环境监测站 | 陆丰市公路局 | 陆丰市环保局 |
| 试运行期 | 上陈村、龙辉中学、民声学校、上埔村 | PM10、CO、NO2 | 1次/季 | CO、NO2每天监测4次，PM10每天监测1次，每次监测7天 | 汕尾市环境监测站 | 陆丰市公路局 | 陆丰市环保局 |

## 7.2监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

# 8.项目建设合法性和必要性分析

## 8.1合理性分析

本项目路线方案走向和主要控制点是依据陆丰市有关城镇规划，结合项目影响区域社会经济、交通运输发展状况、自然环境、建设条件等因素，从经济合理、技术可行、实施可能等方面综合分析比较，在1/10000地形图上反复布线研究，通过实地踏勘，并征求各有关地方政府及部门意见的基础上综合确定的。

### 8.1.1路线方案比选

（1）本项目推荐方案（K线）

根据陆丰市最新城市发展规划拟定K线方案。K线方案总长15.662公里，起点位于城东镇磨海村桩号为K671+230，接旧的国道G324线，途经上陈村、东埔村、炎围村、与金碣路平交、经白菻在珠宝城前南面经过，在深埔村北面过螺河，从上英镇钱广村与草洋间穿过、经芴底西南面、过上埔村、终点止于河西镇的湖口村，桩号为K686+891.40，接回旧的国道G324线。线路走向大体呈东西方西。

（2）比较方案（B线）

B线方案起点始于城东镇磨海村，全线总长13.219公里，起点位于城东镇磨海村，桩号为K671+230，接旧的国道G324线，途经上陈村、东埔村、与金碣路平交，跨东河后，接东海镇的白菻、再经市政府广场运河南侧、与省道240线（东海大道）相交、经珠宝城、龙光村、跨螺河，接上英镇的玄溪村、潭西、上埔村、终点止于河西镇的湖口村，桩号为K684+449，接回旧的国道G324线。路线走向大体呈东西方向。

根据本项目所在地区的实际情况及当地政府部门的综合意见，经对两方案比较后推荐方案K线作为本项目线路。详见表8.1-1。

表8.1-1 推荐方案与比较方案的对比

| 比较项目 | 桩号 | 长度 | 拆迁工作量 | 土石方数量 | 工程造价 | 优点 | 缺点 | 比较结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐方案 | K671+230~K684+448.69 | 15662米 | 较大 | 较大 | 稍高 | 符合当地规划、可实施性较大 | 造价高、拆迁大 | 推荐方案优于比较方案 |
| 比选方案 | K0+000~AK3+352.52 | 13219米 | 较小 | 较小 | 稍低 | 造价低、拆迁小 | 不符合当地规划 |  |

## 8.2 产业政策及规划符合性分析

### 8.2.1 产业政策符合性分析

根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定(国发〔2005〕40号)，及《产业结构调整指导目录》(2011年本)，本项目不属于限制和禁止类，项目的建设符合国家相关产业政策。

广东省落实“十二五”计划的重点是突出抓好基础设施建设。基础设施包括交通、水利、通信、电网及城市基础建设，而交通被放在首要位置。

重大基础设施项目建设是投资的重点，也是经济增长的一个重要推动力。由于受历史、自然和区域诸多因素的影响，汕尾陆丰市的社会经济总水平与珠江三角洲相比，存在较大的差异，要实现广东省在未来二十年内基本实现现代化的总体战略目标，陆丰市对交通基础建设发展提出了更加迫切的要求，以满足经济社会发展的新要求和人民群众的新期待。

国道G324线陆丰穿城路段改建工程，对促进当地经济的发展，增加农民收入，加快人民脱贫奔小康，具有重要意义。因此，本项目的建设是实施广东省地区落实“十二五”计划的具体行动。

本项目属于广东省产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类公路及道路运输中的国省干线改造升级项目，符合广东省产业政策。

### 8.2.2与陆丰市城市总体规划协调性分析

《汕尾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，加快推进贯通东西、连接南北、融入珠三角、沟通沿海与内陆的“两网一群一场”（公路网、铁路网、港口群和机场）交通体系基础设施建设，形成对接国内外大通道的现代交通网络，增强对内对外交流能力和国防保障能力。加快国道、省道和县、镇、村道路建设改造和农村公路养护制度改革，建成“二横一纵一联络”的高速公路网和“六纵五横三环五联络”的干线公路网。

国道G324线陆丰穿城路段位于陆丰市，为汕尾市与东部地区联系的重要通道起于汕头市汾水关，终于云浮市榃宾，是广东省内重要的东西通道。国道G324线陆丰穿城路段改建工程推荐方案始于城东镇，途经东海镇、谭西镇，止于河西镇。路线走向大体呈东西方向，路线全长15.662公里，其工程有利于完善陆丰市的公路网建设，有利于城区产业结构的调整和道路周边区域的城市开发，改善群众居住环境。

### 8.2.3与汕尾市环境保护规划协调性分析

根据《汕尾市环境保护规划纲要2008-2020年)》及图册中关于陆丰市大气环境功能区划内容，项目所在区域大气环境功能属于二类功能区。环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

本项目区域主要跨越水体为螺河和东河，根据《广东省地表水环境功能区划》，项目所跨越螺河的水体水质控制目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类。螺河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准，东河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水质标准。

根据《汕尾市环境保护规划纲要2008-2020年》中关于环境功能区划内容，本工程所在评价范围分别属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1、2和4a类区。公路完成后营运期间，交通噪声对沿线评价范围内学校和居民敏感点的声环境质量造成不同程度的影响，尤其是对夜间声环境质量造成的影响远比昼间严重。全线绝大部分敏感点均出现不同程度的超标。根据各敏感点环境噪声预测结果，从技术、经济以及实施难易程度综合考虑，本项目拟对道路沿线居民区、学校的楼房采取单层（或双层）铝合金窗和通风隔声窗等措施进行降噪，可以保证各敏感点室内噪声达标，使沿线各敏感点声环境质量达到其声环境功能区的要求，不会对居民正常生活、作息带来明显的不良影响。

综述所述，项目建设与区域水环境功能、空气环境功能、声环境功能区划没有冲突，项目建成后，都满足其相应的功能要求。

### 8.2.4与土地利用规划相容性分析

根据《汕尾市土地利用总体规划》（2010~2020年），本项目用地属规划的道路用地，其中在起点磨海村村至白箖村段道路两侧以农业用地为主，在白箖村至钱广村（螺河大桥）段道路两侧主要为城市建设用地为主，在钱广村至上铺村道路两侧以农业用地为主，在上铺村至终点湖口村道路两侧以城市建设用地为主。

目前，本项目占用多划基本农田事宜已取得汕尾市和陆丰市两级政府的支持，建设用地预审材料已由陆丰市国土资源局上报汕尾市国土资源局。

### 8.2.5与公路规划规划相容性分析

按《汕尾市公路网规划（2006-2030）》的要求，至2030年，汕尾市干线公路网分为高速公路网、一般干线公路网、县乡公路及旅游经济线路网三个层次，由“七纵七横三环六联络”的干线路网和其他县乡公路及旅游经济线路组成。本项目是汕尾市干线路网的重要组成部分，目前该路段受城镇影响，行车条件差，交通事故频发，已成为粤东地区交通瓶颈，严重制约着当地经济的发展。本路段改建以后，将大大提高原路网的服务水平和适应交通量的迅速增长，并能完善该地区交通网的布局，加快汕尾市经济发展的步伐。另外，本项目的改建进一步改善项目影响区内的投资环境，推动沿线工农业生产的发展，促成新的开发项目。

## 8.3项目建设的必要性分析

### 8.3.1项目存在的主要问题

（1）现行道路严重妨碍当地城市的整体发展

（2）穿城路段冲突与干扰严重，路域环境脏乱差，急需进行重点整治，改善路域环境，提高公路文明水平。

（3）现有的道路技术标准不能满足当前交通量现状及发展

（4）安全设施设置明显偏少，安全保障有待进一步提升，沿线服务设施与监控数量明显不足，急需提升主动防控与服务能力

### 8.3.2 项目建设的必要性

（1）是配合当地城市发展的需要

（2）是改善陆域环境，提高公路文明水平的需要

（3）是适应当前交通量现状及发展的需要

（4）是完善区域路网、适应当地产业布局的需要

（5）是落实“文明示范路”建设标准，引领今后公路养护管理工作发展方向的需要

## 8.4工程可行性分析

本公路的建设将极大改善现有的居住环境和出行条件。道路沿线绿化、照明设计，与高品质社会结合成整体，共同形成良好的景观带，提高城镇品位。通过采取相应的环保措施后，本工程施工期和营运期对周边环境的影响在可接受的范围内，从环境的角度分析，本项目的建设是可行的。

综上所述，国道G324线陆丰穿城路段工程沿线评价范围内涉及到占用多划基本农田。目前，本项目占用多划基本农田事宜已取得汕尾市和陆丰市两级政府的支持，建设用地预审材料已由陆丰市国土资源局上报汕尾市国土资源局。

# 9.环境经济损益分析

环保投资费用包括生态、水、大气、噪声等各项环境要素的防治措施费用，合计1282.3万元，环保投资占工程总投资的比例为2.3%。

该公路建成后，可以极大地改善该地区的公路运输条件，使现有运输网联运功能大大加强，便于发挥运输整体效益，有利于提高公路运输能力及服务水平，缓解交通秩序的恶化，减少交通事故的发生。本工程的实施，形成了陆丰市公路网的合理布局，对扩大对外开放搞活，促进经济发展具有重要作用。将使该地区同外界的联系更加快速、便捷，从而创造更优越的投资环境。同时还可以带动公路沿线相关产业的发展，为商业、运输业、旅游业、经济贸易提供良好的基础设施，同时还可提供更多的就业机会、提高人民的经济文化生活水平。因此，该工程的建设具有显著的社会效益。

经分析可知，本项目所产生的社会效益、经济效益显著，对环境而言，有利有弊，但其环境效益远大于环境损失，从环保的角度来看项目是可行的，环保投资具有成效，可为区域环境所接受。

# 10.公众参与

## 10.1公众参与概述

公众参与从社会学角度讲，是指社会群体、社会组织、单位或个人作为主体，在其权利义务范围内有目的的社会行为。公众参与强调的是项目各方与公众之间的联系和交流的重要性，是环评工作的一个重要内容。

## 10.2本项目信息公示

（1）在接受评价任务后，评价单位于2013年5月2日进行了现场的踏勘，并同时张贴项目的一期公示文件（2013年5月2日~5月13日），公示时间为10个工作日。

（2）在报告书基本编制完成，向环保主管部门申报前，编制报告书简本，同时进行项目的第二次公示，并在沿线敏感点和有关社会团体派发问卷进行调查，公示时间为10个工作日，并于2013年5月24日~25日在沿线敏感点和有关社会团体派发问卷进行调查。

（3）问卷调查结束后，对问卷进行统计，并对公众提出的有关问题进行分析，筛选出有效问题，与建设单位和设计单位进行磋商，给出反馈意见。

## 10.3调查对象及调查方法

本阶段的调查表发放的范围以可能直接受本项目建设影响的区域为主，包括项目周围住宅居民个人意见调查和项目所在地政府单位意见调查。

对象：湖口村、东海镇、荣辉宝石厂、白箖村、龙口村、埔尾村、下陈村、上陈村、埔前村、炎围村、磨海村、笏底村、钱广村、草洋村、笏底村等村委会及村民。

方法：以向居民个人发放调查表为主。发放对象涵盖不同年龄段、不同职业、不同的文化层次，性别比例合适。

### 10.3.1具体调查方案

参考其他类似项目公众参与的成功经验，附近村民进行抽样采访，广泛听取被调查者的意见，本次调查共发放个人调查表142份，单位调查表21份，拆迁用户32份。

调查内容包括：公众对搬迁项目的了解程度，对搬迁项目在环境保护方面有何其他意见和建议等。

公众调查时间：2013年5月24日～2013年5月25日。

### 10.3.2调查结果统计分析

一、调查对象信息统计

本次调查共发出个人调查表142份调查表，收回有效调查表142份，回收率100%。本次调查的个人和单位均全部位于项目环境（含风险事故）影响范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）文件中“参与调查的单位中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位数量不得少于70%，参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70%”可以反映项目周围受影响人的意见，因此本项调查结果是可信的。

二、调查结果分析

（1）个人调查结果分析

①调查结果统计表明，被调查人员均为评价区域生活或工作人员，100％在项目评价范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中规定的“参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70％”的要求。且被调查公众为本项目最近的公众，其意见具有代表性；

②全部被调查公众中，50%的被调查公众了解本项目的建设，40.8%听说过本项目的建设，说明公众都知道本项目的建设；

③在全部被调查公众中，超过一半被调查公众对项目所在地区的环境质量表示满意，占81%；

④被调查公众中，认为本项目建设对环境的不利影响主要为施工扬尘及交通管理，分别占46.5%及64.8%；

⑤64.8%被调查公众认为项目完工后应注意和解决的问题是交通安全，其次是汽车尾气污染，占18.3%；

⑥全部被调查公众认为本项目的建设对当地社会、经济发展是有利的，其中认为很有利的占96.5%，一般的占3.5%；

⑦被调查公众97.9%赞同本项目的建设，另外有2.1%的公众表示无所谓。综上所述，公众对环境现状比较满意，赞成项目建设。

（2）单位调查结果分析

被调查单位中，71.4%的被调查单位对本工程了解较多，28.6%的被调查单位对本工程有所了解；100%认为项目实施不会对该单位产生不利影响； 5.2%认为项目实施有利于改善当地的交通状况，能带动地区经济发展；被调查单位认为该项目的实施对其造成影响主要为交通管理占42.9%，其次为施工扬尘占38.1%；调查单位100%赞同项目的实施；

被对项目实施的具体要求、建议及其它需说明的问题中，1家村委要求做好绿化，路口指挥灯及路灯；陆丰荣辉宝石厂，要求做“三废”达标排放；陆丰市水务局要求保护原有水利设施，做好水土保持方案；其他单位均没有提出问题。

（3）拆迁者调查结果分析

项目拆迁户参与意见调查统计结果，公路沿线地区被拆迁者意愿归纳如下：

（1）全部被调查者中，100%的被调查对象同意该公路的修建，并希望公路尽快建设；大多数被调查对象认为项目的建设有利于促进地区经济的发展；

（2）所有被调查对象均未就公路修建中的拆迁提出任何异议，完全同意的占100%；同时被调查者对修建公路征地拆迁没有意见，表示服从征地、拆迁和重新安置。被调查者基本了解公路建设征地、搬迁、安置的补偿政策；

（3）被调查者认为公路建设中对其居住环境可能产生的不利影响中，有25％的受访拆迁户认为是汽车尾气为主，有31.25％的受访拆迁户认为是扬尘为主，有43.75％的受访拆迁户认为是噪声为主。

（4）被调查者认为减轻环境污染的有效方法中，有12.5％的受访拆迁户认为是远离村庄，有53.12％的受访拆迁户认为是绿化，有21.88％的受访拆迁户认为是安装隔声窗，有12.5%的受访拆迁用户认为应采取其他措施。

## 10.4公示项目简本信息

环境影响报告书初稿初步编制完成后，评价单位编写了报告书简本。公众可发邮件至gspcln@163.com或者通过电话、传真、信件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，索取报告书简本和公众调查表。查阅期限：公众参与环境信息公开10个工作日内（2013年5月24日～2013年5月25日）。意见反馈方式：通过邮件、电话、传真、信件等方式提交书面意见。同时将简本信息的公告在本项目厂房门口及其周围进行张贴。第二次公示期间未收到公众对项目的意见和建议。

## 10.5公众参与总结及意见回应

由公众参与调查结果统计分析可表明，受访公众和单位均对本项目的建设持肯定态度，被调查公众97.9%赞同本项目的建设，另外有2.1%的公众表示无所谓，100%的单位，赞同本项目的建设，认为本项目建成投入使用后对当地环境影响不大，且有利于当地社会、经济发展；全部受访拆迁中，100%的被调查对象同意该公路的修建，并希望公路尽快建设；大多数被调查对象认为项目的建设有利于促进地区经济的发展。

因此，本评价认为，建设单位只要切实落实拟采取的环保措施和本环评报告书中提出的各项污染治理措施，加强项目施工期和营运期的环境管理，保证资金到位，确保环保设施的正常稳定运行，确保环境污染物达标排放，同时加强与当地公众沟通，对公众提出的意见和建议，建议建设单位予以采纳，于项目施工和营运过程妥善落实。

# 11. 综合结论

## 11.1产业政策及规划相符性分析结论

本项目属于道路工程，对照《产业结构调整指导目录》(2011年本)，不属于限制和禁止类，项目的建设符合国家和省相关产业政策；项目建设与汕尾市城市总体规划和汕尾市环境保护规划相协调；项目的建设将改善陆丰市地区交通环境，完善区域交通网络，同时也符合陆丰市道路交通规划发展的需要。

目前，本项目占用多划基本农田事宜已取得汕尾市和陆丰市两级政府的支持，建设用地预审材料已由陆丰市国土资源局上报汕尾市国土资源局。

## 11.2综合结论

国道G324线陆丰穿城路段改建工程的实施虽然会对沿线环境造成一定的影响，但在采取一定的环境措施后可有效降低此影响，保证沿线环境质量不会发生较大变化。而本工程实施后，有利于改善该区的交通状况，具有良好的社会影响，同时也有利于促进地区的经济发展。因此，本评价认为，只要项目实施单位严格按照本报告提出的建议，落实相关的环保措施要求，最大程度降低项目实施过程中产生的不良环境影响，从环境保护角度来说，该项目的实施是可行的。

# 12. 联系方式

## 12.1建设单位名称及联系方式

建设单位：陆丰市公路局       联系人：郑先生

邮箱：328772071@qq.com   联系电话：13828934838

地址：汕尾市陆丰市城东大道86号

## 12.2环境影响评价单位名称及联系方式

评价单位：重庆市环境保护工程设计研究院有限公司（环评资格证书编号：国环评证乙字第3106号）    联系人：汪道宇

邮箱：wangdaoyu@21cn.com     联系电话：020-85539564

地址：广东省广州市天河区员村二横路东璟花园D座906（邮编：510655）      邮编：511400