汕尾市水务局文件

汕水资〔2019〕8号

汕尾市水务局关于进一步规范水资源论证和取水许可管理工作的通知

各县（市、区）水务（水利）局：

今年以来，省水利厅组织实施了广东省最严格水资源管理制度考核、省审计厅组织开展了汕尾市领导干部自然资源资产审计、市委第二巡察组对市水务局党组开展巡察工作。通过考核、审计和巡察，发现各地在水资源论证和取水许可管理工作中还存在一些不足与问题。为深入推进最严格水资源管理制度落实，进一步规范水资源论证和取水许可管理工作，现将有关要求通知如下：

一、坚持问题导向，加快问题整改

目前，我市取水许可和水资源论证管理工作仍比较粗放，存在的主要问题：一是建设项目水资源论证率偏低；二是取水计量设施安装率偏低，水量核定存在协议行为；三是取水许可审批程序不规范，存在取水许可延续不及时、没有经过取水许可工程核验就核发取水许可证等问题；四是取水许可监督管理不到位问题，主要是实际取用水和审批的不一致，计划用水管理超取水许可；五是水资源费未能应收尽收等。针对这些问题，各地要举一反三，认真整改，并以此为契机，对本辖区内水资源论证和取水许可情况进行深入排查，发现问题，及时整改，坚持事前、事中、事后管理相结合，审批与监管并重，防范类似问题再次发生。

二、整合取水许可和建设项目水资源论证审批，规范审批程序

《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）和《广东省人民政府关于重新公布省直部门权责清单的通知》（粤府函〔2017〕15号）已明确，取水许可和建设项目水资源论证报告书两项审批整合为取水许可审批，不再单独审批水资源论证报告书。水资源论证报告书作为取水许可申请材料之一，在取水许可申请阶段，申请人应当向取水审批机关提交水资源论证报告书在内的所有申请材料。取水许可申请受理后，取水许可审批机关应当对取水申请材料进行全面审查，组织专家和有关部门对水资源论证报告书进行技术评审，由专家签署评审意见（未通过专家评审的，出具不通过的意见），并在法定或者承诺的时限内（不包括论证报告技术审查和依法举行听证所需时间），签发取水申请批准文件或者不予批准文件。论证报告主要结论应纳入取水申请批准文件，论证报告未通过技术审查的，审批机关不得批准取水申请。各县区水行政主管部门要高度重视，实行合并受理，整合形式审查，规范报告编制和技术审查行为，严格取水许可申请审批，切实提高取水许可审批效率。

三、严格水资源论证管理

各地水行政主管部门要严格开展建设项目水资源论证及规划水资源论证的审查和监督管理工作。需报国家立项或核准的项目取水，不论取水规模大小都必须开展项目水资源论证。其他项目日取地表水5000m3以上或者地下水100m3以上、水力发电总装机1000KW以上的建设项目必须编制水资源论证报告书；日取地表水1000m3以上不满5000m3的，或者地下水50m3以上不满100m3的，或者水力发电总装机100KW以上不满1000KW的建设项目必须编制水资源论证报告表；其它限额以下且对周边环境影响较小的建设项目，可不编制建设项目水资源论证报告。水资源论证报告由申请人自行编制，或委托第三方机构编制。新建、改建、扩建建设项目需要取水但未开展水资源论证或论证审查未通过的，各地水行政主管部门均不得受理其取水许可申请。严格水资源论证评审专家管理，按照水资源论证导则要求严把审查关，论证报告深度和质量达不到规范要求的，专家评审不予通过。

国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城乡总体规划等规划的编制，建设工业园区、开发区及其他重大建设项目的布局，应与当地水资源条件相适应，必须开展规划水资源论证。根据《广东省水利厅 广东省发展改革委关于加快推进我省规划水资源论证工作的意见》（(粤水资源〔2016〕27号)要求，各地应积极推动和组织本区域规划项目开展水资源论证工作。

四、坚持总量控制和定额管理，严格审批取水规模

严格核定取水户许可水量，在用水总量分配中要留有余地，节省用水指标。取水许可审批必须严格落实项目所在地区“三条红线”控制目标要求，符合经批准的水资源综合规划、流域综合规划、节约用水规划、水资源保护规划、地下水保护与利用规划、流域水量分配方案，符合地表水功能区划和地下水功能区划要求。要严控产能过剩行业项目取退水，充分发挥水资源在推动经济发展方式转变和经济结构调整的作用，通过严格水资源消耗总量控制和效率控制，推动化解过剩产能和淘汰落后产能，助推供给侧结构性改革。对接近用水总量控制指标的地区，限制审批新增取水。批准的取水规模必须符合《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）等规定的用水定额标准和农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量等用水效率指标要求，严禁超定额审批，超出用水定额标准和用水效率指标要求的须相应对申请水量进行核减。

五、规范取水许可验收

取水工程或设施建成并试运行满30日后，取水户应当在30日内向取水审批机关提交验收申请。审批机关应当自收齐申请材料后的15个工作日内，根据取水项目情况及验收工作需要组织水资源论证报告编制单位、取水工程建设单位和取水户开展现场核验，核查取水申请批准文件和论证报告的执行和落实情况，出具验收成员签名的验收意见。依据《取水许可管理办法》（水利部34号令）第二十三条规定的内容进行验收。验收合格的，审批机关核发取水许可证。验收不合格的，取水户应当按要求进行整改，未按要求完成整改的，取水审批机关不予颁发取水许可证。

六、规范取水许可延续管理

取水审批机关应及时提醒取水户在取水许可证有效期届满45日前申请延续取水。

审批机关受理取水许可延续申请后，应当组织对原许可水量、实际取水量及其取水用途（范围）、计划用水执行、计量设施运行、节水水平和退水状况、取水变更情况、水资源费缴纳等有关情况进行全面评估，出具是否延续取水的评估意见。发现实际取水量超出原许可水量确需申请增量取水，或是取水用途发生改变、取水水源或者取水地点发生改变等属于《取水许可管理办法》第二十九条规定情形的，应要求取水户依法开展水资源论证，重新申请取水。

严格核减不合理许可水量。取水审批机关要对所有发证取水户逐户核查，认真复核许可水量与实际取水量的差异情况，全面清理核减不合理许可水量。对实际取水量超出许可水量或者是远低于许可水量的情形均应进行重点评估，根据原取水许可证有效期限内（或近三年）实际取水量，对许可水量予以重新核定。对实际取水量超出用水定额标准、用水效率指标要求的，以及许可水量不符合水资源消耗总量控制和效率控制要求的,审批机关必须相应核减许可水量。对核减取水量如有争议，可依法通过水平衡测试予以核实。

七、规范取水许可台账管理

取水许可台账管理是提升水资源管理能力的重要措施，是实行最严格水资源管理制度考核的主要指标之一。各地水行政主管部门要依托信息化手段使用省水资源管理业务应用系统及时录入取水许可、水资源论证、计划用水等相关业务信息台账，排查过期未换发证、取水许可整表及编号填写不规范、计划用水未下达、水资源论证未开展、取用水统计不合理、取水许可台账不齐全等问题，确保取水许可台账信息准确，真实反映取水许可管理工作开展的成效。

八、规范计量安装和信息化监控

各地水行政主管部门要加强取用水户计量设施安装情况监督检查，严禁无计量用水，严禁采用协议等方式核定水量。年取水量地表水20万m3以上、地下水5万m3的非农取水户，以及设计灌溉面积1万亩以上灌区，应安装在线监控设施，并纳入省级水资源监控系统。对已安装的在线计量设施，要加强监督管理，建立和完善运行维护机制，明确管护责任，落实管护经费，定期进行检查，确保设备运行正常和计量准确。

九、规范监督管理，加强执法检查

依法开展取水户计划用水工作，于每年1月31日前下达本年度用水计划，并严格执行超计划累进征收水资源费。涉及民生的公共供水企业确需在许可有效期内预留一定发展用水余量，以及受市场调控影响生产规模导致审批的许可水量较实际偏大的工业企业，在严格核定合理取水量的基础上，通过加强计划用水管理，调减控制年度计划用水量，体现用水总量控制管理。

各地水行政主管部门要依法开展水资源管理监督检查，重点加强对水资源论证及取水许可审批情况、取水计量安装及运行情况、取用水计划执行情况、节水设施运行情况、水资源保护情况及水资源费征缴情况的跟踪监督检查，严厉查处无证取水、无合格的取水计量设施取水、拒不缴纳或拖延缴纳水资源费以及违反规定审批取水许可、擅自减免水资源费等各类违法行为。水资源监督管理部门发现各类违法行为或违法线索的，及时通报水政监察部门依法查处。水政监察部门组织开展各类执法活动发现取水户违反取水许可决定的，及时通报水资源监督管理部门进行核查。

汕尾市水务局

2019年9月3日

公开方式：主动公开

汕尾市水务局 2019年9月3日印发